- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

| 项目名称： | 年产70万只纸箱、30万只纸盒生产线技改项目 |  |
| --- | --- | --- |
| 建设单位（盖章）： |  | 玉环雅俊包装有限公司 |
| 编制日期： |  | 二〇二一年五月 |

中华人民共和国生态环境部制

- 编制单位和编制人员情况表

| 项目编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设项目名称 |  | 年产70万只纸箱、30万只纸盒生产线技改项目 |  |  |
| 建设项目类别 |  | 19_038纸制品制造 |  |  |
| 环境影响评价文件类型 |  | 环境影响报告表 |  |  |
| 一、建设单位情况 |  |  |  |  |
| 单位名称（盖章） |  | 玉环雅俊包装有限公司 |  |  |
| 统一社会信用代码 |  | 91331021L24400669C |  |  |
| 法定代表人（签章） |  | 孙灯寿 |  |  |
| 主要负责人（签字） |  | 孙灯寿 |  |  |
| 直接负责的主管人员（签字） |  | 孙灯寿 |  |  |
| 二、编制单位情况 |  |  |  |  |
| 单位名称（盖章） |  | 浙江环耀环境建设有限公司 |  |  |
| 统一社会信用代码 |  | 91330000674790571X |  |  |
| 三、编制人员情况 |  |  |  |  |
| 1.编制主持人 |  |  |  |  |
| 姓名 | 职业资格证书管理号 |  | 信用编号 | 签字 |
| 莫云 | 2016035330352013332704000145 |  | BH002693 |  |
| 2.主要编制人员 |  |  |  |  |
| 姓名 | 主要编写内容 |  | 信用编号 | 签字 |
| 莫云 | 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准，五、环境保护措施监督检查清单，六、结论 |  | BH002693 |  |
| 舒昆慧 | 一、建设项目基本情况，二、建设项目工程分析，四、主要环境影响和保护措施 |  | BH002795 |  |

注：该表由环境影响评价信用平台自动生成

目 录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	8

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	14

四、主要环境影响和保护措施	20

五、环境保护措施监督检查清单	30

六、结论	32

附表	34

附图1：建设项目地理位置图	35

附图2：玉环市环境管控单元分类图	36

附图3：玉环市生态保护红线图	37

附图4：地表水环境功能区划图	38

附图5：声环境功能区划图	39

附图6：环境保护目标分布图	40

附图7：监测点位示意图	41

附图8：厂区平面布置图	42

附件一：浙江省工业企业“零土地”技改项目备案通知书	43

附件二：营业执照	45

附件三：浙江省商品房买卖合同	46

附件四：租用生产经营场所协议书	48

附件五：水性油墨物质安全资料	49

附件六：检测报告	53

附件七：危险废物委托处置承诺书	57

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产70万只纸箱、30万只纸盒生产线技改项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2011-331083-07-02-127305 |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 孙灯寿 | 联系方式 |  | 13967655338 |
| 建设地点 | 浙江省玉环市玉城街道城北创融产业城50幢401室 |  |  |  |
| 地理坐标 | （ 121 度 12 分 22.700 秒， 28 度10 分 21.500 秒） |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2231 纸和纸板容器制造；C2319包装装潢及其他印刷 | 建设项目 行业类别 | 19_038纸制品制造 223； 20_039印刷 231 |  |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/备案）部门 （选填） | 玉环市经济和信息化局 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 无 |  |
| 总投资（万元） | 250 | 环保投资 （万元） | 10 |  |
| 环保投资占比（%） | 4.0 | 施工工期 | / |  |
| 是否开工建设 | ☑否 £是 | 用地（用海） 面积（m2） | 1010.59 |  |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | （1）文件名称：《玉环县2015年各乡镇街道小微企业园区控制性详细规划环境影响报告书》 （2）审批机关：原玉环县环境保护局 （3）审批文件名称及文号：《关于玉环县2015年各乡镇街道小微企业园区控制性详细规划环境影响报告书的环保意见》(玉环保[2016]13号) |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与玉环县2015年各乡镇街道小微企业园区控制性详细规划环评符合性分析 本项目位于玉环市玉城街道城北创融产业城50幢401室，属于《玉环县2015年各乡镇街道小微企业园区控制性详细规划》中的太平塘小微企业园，该园区主导产业为机械制造、水暖阀门。对照园区项目准入负面清单，项目不属于国家、浙江省和地方政府明令限制、禁止生产和淘汰的产品、工艺和装备；也不属于公众反对意见较高的建设项目；项目污染物排放量很少，在现有技术水平下能做到稳定达标排放。项目工艺主要为分切、印刷、裱纸、压痕、粘合、钉箱等，不属于园区准入负面清单中禁止类项目，不涉及有毒原材料的使用，因此，项目符合太平塘小微企业园产业定位，符合玉环县2015年各乡镇街道小微企业园区控制性详细规划环评结论及审查意见的要求。 |  |  |  |
| 其他符合性 分析 其他符合性 分析 其他符合性 分析 其他符合性 分析 其他符合性 分析 其他符合性 分析 | 1、“三线一单”控制要求符合性 （1）生态保护红线符合性 项目位于玉环市玉城街道城北创融产业城50幢401室，用地性质为工业用地。项目所在地不涉及《玉环市生态保护红线划定技术报告》中划定的生态保护红线，不涉及《玉环市“三线一单”生态环境分区管控方案》中的优先保护单元，不在当地饮用水源、风景区、自然保护区等生态保护区内满足生态保护红线要求。 （2）环境质量底线符合性 项目所在区域大气环境质量良好，能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单（生态环境部公告 2018年第29号）二级标准，水环境质量现状水质能达到IV类标准，声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准限值。 采取本环评提出的相关防治措施后，企业排放的污染物不会对周边环境造成明显影响，不触及环境质量底线。 （3）资源利用上线符合性 本项目营运过程中需要消耗一定量电能、水资源等，项目资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，故符合资源利用上线的要求。 （4）环境准入负面清单符合性 根据《玉环市“三线一单”生态环境分区管控方案》（玉政发[2020]27号），本项目属于“ZH33108320104台州市玉环玉城-坎门街道产业集聚重点管控单元”，属于重点管控单元40，本项目建设与管控单元相符性分析详见表1-1。 表1-1 “三线一单”环境管控单元-单元管控空间属性符合性分析 “三线一单”生态环境准入清单; 本项目情况; 是否符合. 空间布局约束; 优化完善区域产业布局，合理规划布局三类工业项目，鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升改造，进一步调整和优化产业结构，逐步提高区域产业准入条件。重点加快园区整合提升，完善园区的基础设施配套，不断推进产业集聚和产业链延伸。改造提升现有汽摩配产业，建立特色汽摩配产业集群区。 合理规划居住区与工业功能区，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生活绿地等隔离带。; 本项目位于玉城街道城北创融产业城，主要从事纸盒、纸箱制造，为二类工业项目，符合准入条件。企业位于工业功能区内，距最近居住点江岩新村约220m，与居住区之间设有道路、防护绿地等隔离带，选址符合要求。; 符合. 污染物排放管控; 严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。 加强污水处理厂建设及提升改造，推进工业园区（工业企业）“污水零直排区”建设，所有企业实现雨污分流。实施工业企业废水深度处理，严格重污染行业重金属和高浓度难降解废水预处理和分质处理，加强对纳管企业总氮、盐分、重金属和其他有毒有害污染物的管控，强化企业; 染治理设施运行维护管理。全面推进汽摩配重点行业VOCs治理和工业废气清洁排放改造，强化工业企业无组织排放管控。二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物全面执行国家排放标准大气污染物特别排放限值，深入推进工业燃煤 炉烟气清洁排放改造。加强土壤和地下水污染防治与修复。 本项目实施后，污染物排放严格落实总量控制制度，清洗废水经污水处理设施处理后循环使用，不外排，排放的生活污水COD、氨氮无需进行区域替代削减，VOCs实行1:2的削减替代比例。; 符合. 环境风险防控; 定期评估沿江河湖库工业企业、工业集聚区环境和健; 风险，落实防控措施。相关企业按规定编制环境突发事件应急预案，重点加强事故废水应急池建设，以及应急物资的储备和应急演练。强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，落实产业园区应急预案，加强风险防控体系建设，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制。 本项目厂区实现雨污分流，项目生活污水经预处理达标后纳管至玉环市污水处理有限公司处理达标后排放。固体废物经分类收集、暂存后，妥善处置，认真落实风险防控措施。建议业主配备相应数量的应急物资，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制。; 符合. 资源开发效率要求; 推进重点行业企业清洁生产改造，大力推进工业水循环利用，减少工业新鲜水用量，提高企业中水回用率。落实最严格水资源管理制度落实煤炭消费减量替代要求，提高能源使用效率。; 本项目能源使用主要是电，用水来自市政供水管网，项目实施过程加强节水管理，外排废水仅为少量生活污水。; 符合. 由上表可知，本项目主要产品为纸盒、纸箱，属于纸制品制造业，为二类工业项目，且位于工业功能区内，能满足污染物总量控制要求，不额外占用土地资源，所用水、电均较小，因此项目建设符合《玉环市“三线一单”生态环境分区管控方案》要求。 2、《浙江省挥发性有机物污染整治方案》符合性 表1-2 《浙江省挥发性有机物污染整治方案》符合性分析 序号; 判断依据; 本项目内容; 是否 符合. 1; 鼓励使用通过中国环境标志产品认证的环保型油墨、胶粘剂，禁止使用不符合环保要求的油墨、胶粘剂；在印刷工艺中推广使用醇性油墨和水性油墨，印铁制罐行业鼓励使用紫外光固化（UV）油墨，软包装复合工艺推广无溶剂复合技术。; 本项目印刷工艺采用环保型水性油墨。; 符合. 2; 企业应对印刷机设备密闭化，采取废气收集措施，提高废气的收集效率。; 印刷过程废气产生量约0.015t/a。根据《重点行业挥发性有机物综合治理方案》：使用的原辅材料VOCs含量（质量比）低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集措施。项目油墨VOCs含量（质量比）为2.5%，因此印刷废气可不收集处理。; /. 3; 根据废气组成、浓度、风量等参数选择适宜的技术，对车间有机废气进行净化处理： （1）对高浓度、溶剂种类单一的有机废气，如出版物凹版印刷、软包装复合工艺排放的甲苯、乙酸乙酯溶剂废气，宜采取活性炭吸附法进行回收利用，烘干车间原则上应安装活性碳等吸附设备回收有机溶剂。 （2）对高浓度但难以回收利用的有机废气，宜采取热力燃烧和催化燃烧法。 （3）对于低浓度、大风量的印刷废气，适宜采用吸附浓缩－蓄热燃烧或吸附浓缩－催化燃烧法，并可视成分、规模和环境敏感性等情况，选用吸附法、吸收法或生物法。 （4）废气总净化效率应达到90%以上。; 本项目采用单一种类水性油墨，无需添加稀释剂调配，水性油墨用量为0.6t/a，印刷过程废气产生量约0.015t/a，废气产生量较少，不进行收集。; /. 综上所述，印刷有机废气治理技术符合《浙江省挥发性有机物污染整治方案》要求。 3、《浙江省印刷和包装行业挥发性有机物污染整治规范》符合性 表1-3 《浙江省印刷和包装行业挥发性有机物污染整治规范》符合性分析 内容; 序号; 判断依据; 本项目内容; 是否 符合. 源头控制; 1; 设备洗车采用低挥发和高沸点的清洁剂（环保洗车水或W/O清洗乳液等）替代汽油等高挥发性溶剂; 本项目墨辊清洗采用清水清洗，不使用清洁剂; 符合. 2; 使用单一组分溶剂的油墨★; 本项目使用环保型水性油墨; 符合. 3; 使用通过中国环境标志产品认证的油墨、胶水、清洗剂等环境友好型原辅料★; 本项目使用环境友好型原辅料; 符合. 4; 平板印刷企业采用无/低醇化学溶剂的润版液(醇含量不多于5%); 本项目无润版液; /. 过程控制; 5; 单种挥发性物料日用量大于630L，该挥发性物料采用储罐集中存放，储罐物料装卸设有平衡管的封闭装卸系统★; 本项目单种挥发性物料日用量小于630L，无需采用储罐集中存放; 符合. 6; 未采用储罐存放的所有有机溶剂和含有有机溶剂的原辅料应采取密封存储和密闭存放，属于危化品应符合危化品相关规定; 本项目水性油墨原辅料为桶装，采用密闭存储和密闭存放; 符合. 7; 溶剂型油墨（光油或胶水）、稀释剂等调配应在独立密闭间内完成，并需满足建筑设计防火规范要求; 本项目不使用溶剂型油墨、上光油和胶水; /. 8; 即用状态下溶剂型油墨日用量大于630L的企业采用中央供墨系统; 本项目水性油墨日用量远小于630L，无需配套中央供墨系统; 符合. 9; 无集中供料系统时，原辅料转运应采用密闭容器封存; 原辅料密闭存放; 符合. 10; 无集中供料系统的涂墨、涂胶、上光油等作业应采用密闭的泵送供料系统。; 本项目不集中供料; /. 11; 应设置密闭的回收物料系统，印刷、覆膜和上光作业结束应将剩余的所有油墨（光油或胶水）及含VOCs的辅料送回调配间或储存间; 本项目无需设置回收物料系统，车间剩余油墨及时送回储存间; 符合. 12; 企业实施绿色印刷★; 可选整治条目，未作强制要求; /. 废气收集; 13; 调配、涂墨、上光、涂胶及各过程烘干废气收集处理; 本项目采用水性油墨印刷，印刷过程废气产生量约0.015t/a。根据《重点行业挥发性有机物综合治理方案》：使用的原辅材料VOCs含量（质量比）低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集措施。项目油墨VOCs含量（质量比）为2.5%，因此印刷废气可不收集处理; /. 14; 印刷和包装企业废气总收集效率不低于85%; 本项目使用水性油墨印刷，油墨VOCs含量（质量比）为2.5%，根据相关文件要求可不进行收集; /. 15; VOCs污染气体收集与输送应满足《大气污染治理工程技术导则》(HJ2000-2010)要求，集气方向与污染气流运动方向一致，管路应有走向标识; 本项目使用水性油墨印刷，油墨VOCs含量（质量比）为2.5%，根据相关要求可不进行收集; /. 废气处理; 16; 优先回收利用高浓度、溶剂种类单一的有机废气★; 可选整治条目，未作强制要求; /. 17; 使用溶剂型油墨（光油或胶水）的生产线，烘干类废气处理设施总净化效率不低于90%; 本项目不使用溶剂型油墨，不涉及烘干过程; /. 18; 使用溶剂型; 墨（光油或胶水）的生产线，调配、上墨、上光、涂胶等废气处理设施总净化效率不低于75% 本项目不使用溶剂型油墨; /. 19; 废气处理设施进口和排气筒出口安装符合HJ/T 1-92要求的采样固定位装置，废气排放达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)及环评相关要求; 本项目使用水性油墨印刷，油墨VOCs含量（质量比）为2.5%，根据相关要求可不进行收集; /. 环境管理; 20; 完善环境保护管理制度，包括环保设施运行管理制度、废气处理设施定期保养制度、废气监测制度、溶剂使用回收制度; 企业将按评价要求建立完善的环境保护管理制度、环保设施运行管理制度、废气监测制度; 符合. 21; 落实监测监控制度，企业每年至少开展1次VOCs废气处理设施进、出口监测和厂界无组织监控浓度监测，其中重点企业处理设施监测不少于2次，厂界无组织监控浓度监测不少于1次。监测需委托有资质的第三方进行，监测指标须包含原辅料所含主要特征污染物和非甲烷总烃等指标，并根据废气处理设施进、出口监测参数核算VOCs处理效率; 企业将按评价要求落实监测监控制度、监测频次及指标、监测点位等; 符合. 22; 健全各类台帐并严格管理，包括废气监测台帐、废; 处理设施运行台帐、含有机溶剂原辅料的消耗台帐（包括使用量、废弃量、去向以及VOCs含量）、废气处理耗材（吸附剂、催化剂等）的用量和更换及转移处置台账。台账保存期限不得少于三年 企业将按评价要求健全各类台账，并严格管理; 符合. 23; 建立非正常工况申报管理制度，包括出现项目停产、废气处理设施停运、突发环保事故等情况时，企业应及时向当地环保部门的报告并备案。; 企业将按评价要求建立非正常工况申报管理制度，及时向当地环保部门的报告并备案; /. 根据分析，本项目的建设可以满足《浙江省印刷和包装行业挥发性有机物污染整治规范》要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 建设内容 建设内容 建设内容 | 1、项目报告类别判定 本项目主要生产纸箱、纸盒，主要采用分切、印刷、裱纸、压痕、钉箱等工序，属于《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017，2019年修订）及其注释中规定的C2231 纸和纸板容器制造和C2319包装装潢及其他印刷。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目评价类别为报告表，具体见表2-1。 - 表2-1 名录对应类别 项目类别; 报告书; 报告表; 登记表. 十九、造纸和纸制品业 22. 38; 纸制品制造223; /; 有涂布、浸渍、印刷、粘胶工艺的; /. 二十、印刷和记录媒介复制业 23. 39; 印刷231; 年用溶剂油墨10吨及以上的; 其他（激光印刷除外；年用低VOCs含量油墨10吨以下的印刷除外）; /. 2、项目主要建设内容 企业租赁玉环赛坤机械厂（普通合伙）位于玉环市玉城街道城北创融产业城50幢401室的闲置厂房（建筑面积1010.59m2）实施生产，项目建成后可形成年产70万只纸箱、30万只纸盒的生产能力，项目主要建设内容见表2-2。 表2-2 项目工程组成表 工程类别; 主要内容; 备注. 主体工程; 本项目所在厂房共4层（楼顶东侧、西侧为楼梯间），其中1、2、3层为其他企业生产用房，4层为本项目生产用房。 本项目生产车间主要设有切角机、钉箱机、分纸机、印刷机、打包机、裱纸机、切纸机、压痕机等。; 已建厂房，进行分隔布局. 依托工程; 化粪池; 利用厂区内现有化粪池。; 已建. 辅助工程; 办公区：位于楼顶西侧，不设食堂和宿舍； 废水处理区：位于楼顶西侧。; —. 储运工程; - 原材料区：位于厂房4层生产车间； - 仓库：位于楼顶东侧； - 运输：原料和产品均用卡车运输。; —. 环保工程; 废水处理; 清洗废水经厂区污水处理设施处理后回用于墨辊清洗，生活污水经化粪池预处理达标后纳管至玉环市污水处理有限公司集中处理。; —. 废气处理; 印刷废气、粘合废气产生量较少，要求企业加强车间通风换气。; —. 噪声处理; 选用低噪声设备、基础减震、厂房隔声等措施。; —. 固废处置; 设1个一般固废仓库，位于楼顶西侧，占地约15m2； 设1个危险废物暂存间，位于污水处理区，占地约2m2。; —. 公用工程; 给水; 当地自来水厂统一供给。; 依托现有. 排水; 项目实行雨污分流制，雨水经厂区雨水管道收集后排入附近河道；清洗废水经厂区污水处理设施处理后全部回用；生活污水经化粪池预处理达玉环市污水处理有限公司设计进水水质标准后纳入区域污水管网，经玉环市污水处理有限公司处理达标后外排。; 依托现有厂区管网和化粪池. 供电; 项目用电依托市政电网供给，配电房位于厂房1层东北角。; 依托现有. 3、主要产品及产能 本项目主要产品为纸箱、纸盒，项目建成后产品方案详见表2-3。 表2-3 项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 单位; 规模; 主要工艺. 1; 纸箱; 万只/a; 70; 分切、印刷、压痕、钉箱. 2; 纸盒; 万只/a; 30; 分切、印刷、裱纸、压痕、粘合、剪纸. 4、主要生产设施 主要生产设备清单见表2-4。 表2-4 项目主要生产设备清单一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量（台/套）; 位置; 备注. 生产设备. 印刷机; YK901; 2; 厂房4楼; 印刷. 压痕机; PYQ203C、ML1200; 2; 厂房4楼; 压痕. 切纸机; DQ1300A; 1; 厂房4楼; 切纸. 钉箱机; 1500、DZX-1400; 2; 厂房4楼; 钉箱. 分纸机; 3200; 1; 厂房4楼; 分纸. 裱纸机; 1200、1000; 2; 厂房4楼; 裱纸. 打包机; 1000; 1; 厂房4楼; 打包. 切角机; 1300; 1; 厂房4楼; 切角. 环保设备. 废水处理设备; 1000; 1; 楼顶西侧; 废水处理. 5、主要原辅材料 本项目主要原辅材料及能源、资源消耗情况见表2-5。 表2-5 主要原辅材料及能源、资源消耗情况一览表 单位：t/a 序号; 对应产品; 原辅材料名称; 用量; 形态; 包装规格; 备注. 主要原辅材料消耗情况. 纸箱、 纸盒; 瓦楞纸; 36万m3/a; 片状; /; /. 水性油墨; 0.6 t/a; 液态; 25kg/桶; 使用时与水按1:10混合. 橡皮版; 0.005t/a; 固态; /; /. 纸盒; 面纸; 12万m3/a; 片状; /; /. 玉米胶; 12t/a; 液态; 100kg/桶; /. 资源、能源消耗情况. /; 水; 96.9m3/a; /; /; /. /; 电; 10kWh/a; /; /; /. 本项目使用的水性油墨主要组分见表2-6。 表2-6 项目水性油墨组分一览表 原辅料; 序号; 组分; 占比; 环评取值. 水性油墨; 1; 颜料; 15%~30%; 25%. 2; 水性丙烯酸树脂; 30%~50%; 50%. 3; 水; 20%~40%; 23%. 4; 其他助剂（三乙醇胺）; 1%~2%; 2%. 水性油墨：水性油墨简称为水墨，主要是由水分散型聚丙烯酸乳液、有机颜料、助剂及相关添加剂经化学过程和物理混合而制得的水基印刷油墨。 玉米胶：玉米胶是以玉米淀粉为主要原料，添加水、硼砂、碱等辅料组成的玉米淀粉粘合剂，绿色环保无污染，适用于手摆式贴面机、瓦楞纸双面过胶机、人工裱胶机等多种纸制品粘合机械。 6、厂区总平面布置 企业租赁玉环赛坤机械厂（普通合伙）位于玉环市玉城街道城北创融产业城50幢401室的闲置厂房（建筑面积1010.59m2）实施生产。车间北侧主要为切角机、钉箱机、分纸机、印刷机；东侧主要为打包机；南侧主要为裱纸机、切纸机、压痕机；车间中部为原材料及产品堆场。 厂房楼顶东、西两侧为楼梯间，其中东侧楼梯间作为仓库使用，西侧楼梯间设有办公室及废水处理区。 7、劳动定员及生产班制 本项目劳动定员6人，实行单班制生产，每班工作8小时，白班制，全年工作300天，厂区不设置食堂，不设置员工宿舍。 9、水平衡 图2-1 项目水平衡 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 工艺流程和产排污环节 | 1、主要生产工艺流程及产污流程 本项目主要从事纸箱、纸盒加工生产，具体生产工艺及产污流程如下所示。 （1）纸箱 图2-2 纸箱生产工艺流程及产污环节示意图 工艺流程简述： 外购瓦楞纸分切成合适大小后，在印刷机上进行印刷，经压痕、钉箱处理后在打包机上打包好即为产品。 （2）纸盒 图2-3 纸盒生产工艺流程及产污环节示意图 工艺流程简述： 外购瓦楞纸分切成合适大小后，在印刷机上印刷，经裱纸、压痕处理后再与经剪纸、压痕后的面纸粘合在一起，在打包机上打包好即为成品。粘合过程使用玉米淀粉胶，绿色环保无污染。 本项目纸箱、纸盒印刷过程采用水性油墨，使用时水性油墨与水按1:10的比例混合。根据不同产品要求，采用不同颜色的水性油墨进行印刷，更换油墨时用清水对墨辊进行清洗，清洗过程不使用有机溶剂类物质。 2、产污环节 根据项目工艺概况和特点，项目主要污染源及污染物见表2-7。 表2-7 项目实施后企业主要污染源及污染物 污染类型; 污染物名称; 产生环节; 主要污染物. 废气; 印刷废气; 印刷; 非甲烷总烃. 废水; 清洗废水; 清洗; CODCr、SS. 生活污水; 员工生活; CODCr、NH3-N等. 固废; 废边角料; 分切、剪纸; 废纸. 废包装材料; 原料拆包、产品包装; 废打包带、废淀粉胶包装桶等. 废水墨包装桶; 水性油墨使用; 塑料桶. 废橡皮版; 印刷; 橡皮版. 污泥; 污水处理; 油墨. 生活垃圾; 员工生活; 食物残渣、纸屑等. 噪声; 设备运行噪声; 设备; Leq（A）. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，租赁玉环赛坤机械厂（普通合伙）位于玉环市玉城街道城北创融产业城50幢401室的闲置厂房实施生产，不存在其他污染等历史遗留问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 区域 环境 质量 现状 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境质量现状 根据当地环境空气功能区划，项目所在地环境空气为二类功能区，空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及2018年修改单中的二级标准。根据《台州市生态环境质量报告书（2019年度）》，项目所在地玉环市的环境空气基本污染物环境质量现状情况见表3-1。 - 表3-1 2019年玉环市环境空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/(μg/m3); 标准值/(μg/m3); 占标率/(%); 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 23; 35; 66; 达标. 第95百分位数日平均; 48; 75; 64; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 39; 70; 56; 达标. 第95百分位数日平均; 83; 150; 55; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 15; 40; 38; 达标. 第98百分位数日平均; 34; 80; 43; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 3; 60; 5; 达标. 第98百分位数日平均; 6; 150; 4; 达标. CO; 年平均质量浓度; 500; -; -; -. 第95百分位数日平均; 800; 4000; 20; 达标. O3; 年平均质量浓度; 75; -; -; -. 第90百分位数8h平均质量浓度; 116; 160; 73; 达标. 由以上监测结果可知，玉环市2019年环境空气基本污染物均能达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准及修改单要求，满足功能区相应环境质量要求，属于环境空气质量达标区。 2、地表水环境质量现状 本项目所在地附近水体为太平塘河，根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案（2015）》，项目所在地附近水域属于椒江水系，编号111，水功能区为内马道河玉环农业用水区，水环境功能区为农业用水区，目标水质为Ⅳ类，地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。本项目所在区域地表水水质现状参考玉环共享环境数据云平台上浙江科达检测有限公司2020年9月10日至2020年9月12日对项目附近水体太平塘河断面（位于项目东南侧约340m处）的监测数据（浙科达检（2020）综字第0196号）进行分析，具体数值详见表3-2。 表3-2 太平塘河断面水质监测结果 单位：mg/L，pH为无量纲 监测项目; pH值; NH3-N; CODCr; BOD5; DO; 高锰酸盐指数; 阴离子表面活性剂; 石油类; 总磷 （以P计）. 监测值; 2020.9.10; 7.26; 0.15; 23; 3.4; 5.19; 4.6; ＜0.05; ＜0.01; 0.13. 2020.9.11; 7.22; 0.18; 18; 2.8; 5.29; 3.9; ＜0.05; ＜0.01; 0.24. 2020.9.12; 7.23; 0.22; 22; 3.6; 5.19; 4.2; ＜0.05; ＜0.01; 0.24. 平均值; 7.24; 0.18; 21; 3.2; 5.22; 4.23; ＜0.05; ＜0.01; 0.20. Ⅳ类标准值; 6~9; ≤1.5; ≤30; ≤6; ≥3; ≤10; ≤0.3; ≤0.5; ≤0.3. 水质类别; Ⅰ; Ⅱ; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅰ; Ⅳ. 由上表可知，项目所在区域附近水体太平塘河断面水质监测项目均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求。 本项目 监测断面 340m 图3-1 地表水监测断面示意图 3、声环境质量现状 根据《玉环市声环境功能区划》，本项目所在区域属于1083-3-4，为3类声环境功能区，声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准，项目周边50m范围内无敏感点。为了解本项目所在地声环境质量现状，本环评委托浙江绿安检测技术有限公司于2021年4月2日对项目厂界背景噪声进行了现场监测（绿安检测（2021）声字第234号），企业只在白天进行生产，因此只监测昼间声环境。监测点位见附图4，噪声监测值见表3-3。 - 表3-3 噪声现状监测结果统计表 监测时间; 监测点号; 测点位置; 监测值; 标准值; 是否 达标. 昼间dB(A); 昼间dB(A). 2021年4月2日; N1; 东厂界; 61; 65; 达标. N2; 南厂界; 62; 65; 达标. N3; 西厂界; 62; 65; 达标. N4; 北厂界; 62; 65; 达标. 由上表可知，厂界四周昼间声环境均能满足（GB3096-2008）《声环境质量标准》中的3类标准。 4、生态环境 项目所在地位于玉环市玉城街道城北创融产业城50幢401室，在太平塘小微企业园建成范围内，因此，可不进行生态现状调查。 5、地下水、土壤环境 本项目位于租赁厂房4楼，项目生产过程中产生的废气污染物主要为非甲烷总烃，不产生持久性污染物和重金属等难降解污染物，不存在土壤、地下水环境污染途径。因此，不开展地下水、土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区等保护目标，但项目厂界东南侧约220m有江岩新村居民点，南侧约430m有外马村。 2、声环境 项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境 本项目厂界外500m范围内无地下集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下资源。 4、生态环境 项目位于玉环市玉城街道城北创融产业城50幢401室，在太平塘小微企业园建成范围内，无生态环境保护目标。 项目所在地周边环境保护目标见表3-4和附图6。 表3-4 项目周边环境保护目标 环境 要素; 名称; UTM坐标 /m; 保护 对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离（m）. X; Y. 环境 空气; 江岩新村小区; 324175; 3117363; 居住区; 约1056人; 环境空气二类功能区; 东南; 220. 外马村; 323896; 3116439; 居住区; 约542户/2287人; 南; 430. |
| 污染 物排 放控 制标 准 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气排放标准 本项目印刷、粘合过程产生少量有机废气，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物综合排放限值，具体见表3-5。 表3-5 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准 污染物 名称; 最高允许 排放浓度 (mg/m3); 最高允许排放速率(kg/h); 无组织排放监控浓度限值. 排气筒高度(m); 二级; 监控点; 浓度(mg/m3). 非甲烷总烃; 120; 15; 10; 周界外浓度最高点; 4.0. 厂区内挥发性有机物无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）排放限值相关要求。 2、废水排放标准 本项目清洗废水经混凝沉淀、过滤处理后回用于墨辊清洗，不外排，回用水水质参照执行《城市污水再生利用 工业用水水质》GB/T 19923-2005表1中的洗涤用水相关标准，具体值详见表3-6。生活污水经过化粪池预处理，达到玉环市污水处理有限公司进水水质标准后纳管，最终经玉环市污水处理有限公司处理达《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表(试行)》中的相关标准(准地表水准Ⅳ类)后外排，具体相关标准值详见表3-7。 - 表3-6 城市污水再生利用 工业用水水质 单位：mg/L（pH、色度、浊度除外） 项目; H 悬浮物; CODCr; 色度; BOD5. 洗涤用水; 6.5~9.0; ≤30; —; ≤30; ≤30. - 表3-7 玉环市污水处理有限公司进出水水质标准 单位：mg/L（pH为无量纲） 污染因子; pH; CODCr; BOD5; SS; NH3-N*; 总氮*; TP. 进水标准; 6~9; 400; 180; 300; 35; 50; 8.5. 出水标准; 6~9; 30; 6; 5; 1.5（2.5）; 12（15）; 0.3. 注*：每年12月1日到次年3月31日执行括号内的排放限值. 3、噪声排放标准 本项目营运期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准，详见表3-8。 - 表3-8 《工业企业厂界环境噪声排放标准》单位：dB（A） 时段 厂界外声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 3; 65; 55. 4、固体废物存储、处置标准 本项目固体废物处理和处置需按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的要求，妥善处理，不得形成二次污染。一般工业废物贮存场应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其2013修改单要求(环境保护部公告2013年第36号)；危险废物的暂存要求参照执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其2013修改单要求(环境保护部公告2013年第36号)，并符合《浙江省危险废物产生和经营单位“双达标”创建工作方案》(浙环发[2012]19号)要求。 |
| 总量 控制 指标 总量 控制 指标 | 1、总量控制内容 根据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法》要求，对化学需氧量、氨氮、二氧化硫和氮氧化物四种主要污染物实行排放总量控制；根据《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号）：严格实施污染物排放总量控制，将二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘和挥发性有机物排放是否符合总量控制要求作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。同时根据《浙江省挥发性有机物污染整治方案》和《关于印发台州市挥发性有机物污染防治实施方案的通知》，探索建立VOCs排放总量控制制度。 根据本项目污染物特征，纳入总量控制的污染物为CODCr、氨氮、VOCs。 2、项目总量控制指标情况 本项目印刷清洗废水经混凝沉淀、过滤处理后回用，不外排；生活污水经化粪池预处理后，经市政污水管网进入玉环市污水处理有限公司处理达《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的相关标准后外排。本项目的污染物总量控制指标建议值为达标外排量，总量控制建议指标见表3-9，具体值由当地生态环境主管部门确定。 - 表3-9 总量控制建议指标汇总表（单位：t/a） 序号; 总量控制因子; 本项目实施后全厂排放量; 削减替代比例; 替代削减量; 本项目实施后全厂总量控制建议值. 1; CODCr; 0.002; /; /; 0.002. 2; NH3-N; 0.0001; /; /; 0.0001. 3; VOCs; 0.015; 1:2; 0.030; 0.015. 本项目总量控制指标建议值为各污染物达标排放量，即CODCr0.002t/a、氨氮0.0001t/a、VOCs0.015t/a。具体值由当地生态环境主管部门确定。 根据原浙江省环境保护厅《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》（浙环发[2012]10号）和原台州市环境保护局《关于进一步规范建设项目主要污染物总量准入审核工作的通知》（台环保[2013]95号）：新建、改建、扩建项目不排放生产废水且排放的水主要污染物仅源自厂区内独立生活区域所排放生活污水的，其新增的化学需氧量和氨氮两项水主要污染物排放量可不进行区域替代削减。本项目只排放生活污水，其新增污染物无需进行区域削减替代。 根据浙江省环境保护厅《关于做好挥发性有机物总量控制工作的通知》（浙环发〔2017〕29号）：台州市建设项目新增VOCs排放量，实行区域内现役源2倍削减量替代。本项目新增污染物的削减替代比例VOCs按1:2计，本项目VOCs排放量为0.015t/a，即VOCs削减替代量为0.030t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目所在厂房已经建成，不涉及土建施工，项目生产设备已安装到位，因环保要求现补办环评，无施工期影响，因此本次环评不做具体评价。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 运营期环境影响和保护措施 运营期环境影响和保护措施 运营期环境影响和保护措施 运营期环境影响和保护措施 运营期环境影响和保护措施 运营期环境影响和保护措施 运营期环境影响和保护措施 运营期环境影响和保护措施 运营期环境影响和保护措施 | 1、废气 （1）废气源强核算 本项目废气主要来自水墨印刷过程产生的印刷废气。根据《浙江省印刷行业挥发性有机物（VOCs）排放量计算暂行方法》（征求意见稿）中“②水性油墨中采用水性丙烯酸乳液或类似物料时，不可忽略水性丙烯酸乳液或类似物料中的游离VOCs，无法获取游离VOCs含量的，按水性丙烯酸乳液质量百分含量的1%计入VOCs。”本项目水性油墨年用量为0.6t，其中水性丙烯酸树脂含量按50%计，助剂含量按2%计，助剂按全部挥发考虑，则印刷过程非甲烷总烃的产生量为0.015t/a，排放速率0.006kg/h（年工作时间2400h）。 表4-1 项目废气源强核算表 工序; 污染物; 产生量（t/a）; 有组织; 无组织; 合计; 工作时间 （h）. 排气筒 编号; 风量 （m3/h）; 排放量 （t/a）; 排放速率 （kg/h）; 排放浓度（mg/m3）; 排放量 （t/a）; 排放速率 （kg/h）; 排放量 （t/a）. 印刷; 非甲烷总烃; 0.015; /; /; /; /; /; 0.015; 0.006; 0.015; 2400. （2）非正常工况 非正常工况排放指生产过程中开停车（工、炉）、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。 本项目印刷废气产生量较少，根据相关要求印刷废气可不收集处理，加强车间通风即可。因此，本项目非正常工况污染物排放情况与正常工况一致。 （3）废气污染防治 根据《重点行业挥发性有机物综合治理方案》：使用的原辅材料VOCs含量（质量比）低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集措施。本项目水性油墨VOCs含量（质量比）为2.5%，因此印刷废气可不收集处理，要求企业设置通风换气装置，保证换气次数，改善员工工作环境。 （4）废气环境影响分析 根据分析，本项目印刷废气通过车间无组织排放，排放量为0.015t/a，排放速率0.006kg/h，满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）排放限值相关要求。本项目距最近居民点约220m，且项目废气污染物非甲烷总烃排放量仅0.015t/a，排放量较少，只要企业加强车间通风，项目排放废气经大气扩散后对周围环境影响及居民点影响较小。 2、废水 （1）废水源强情况 本项目废水主要为清洗废水和生活污水，清洗废水经混凝沉淀+过滤处理后全部回用于墨辊清洗，外排废水只有员工生活污水，项目废水产生及排放情况见表4-3。 ①清洗废水 本项目印刷机在更换油墨时采用清水清洗墨辊（不使用有机溶剂等），清洗频次约为15d一次，每次清洗用水量约为200L，年工作时间为300d，则用水量为4m3/a，废水量按用水量90%计，则废水产生量为3.6m3/a。类比同类企业同类生产工艺，清洗废水水质为CODCr600~1000mg/L、SS80~160mg/L、色度60~120，本次评价取CODCr800mg/L、SS120mg/L、色度90，则污染物产生量为CODCr0.003 t/a、SS产生量约0.0004t/a。清洗废水经混凝沉淀+过滤处理后循环使用，不外排。 ②生活污水 本项目员工6人，厂内不提供食宿，人均生活用水量按50L/ d计，全年工作时间300天，则职工生活用水量约90m3/a。生活污水排放量按用水量的85％计，预计生活污水产生量约为76.5m3/a；生活污水中主要污染物浓度CODCr以350mg/L，NH3-N以35mg/L计，则CODCr和氨氮的产生量分别为0.027t/a和0.003t/a。 生活污水经化粪池预处理达到玉环市污水处理有限公司进水水质标准后纳管，最终经玉环市污水处理有限公司集中处理达《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表(试行)》中的相关标准(地表水准Ⅳ类)后外排。 表4-2 废水污染源强核算表 序号; 产排污环节; 废水 类别; 污染物种类; 污染物产生; 污染物排放（纳管量）. 产生废水量（m3/a）; 产生浓度 （mg/L）; 产生量 （t/a）; 排放废水量（m3/a）; 排放浓度 （mg/L）; 排放量 （t/a）. 1; 墨辊 清洗; 清洗 废水; CODCr; 4; 800; 0.003; /; /; /. SS; 120; 0.0004; /; /. 色度; 90; /; /; /. 2; 员工 生活; 生活 污水; CODCr; 76.5; 350; 0.027; 76.5; 350; 0.027. 氨氮; 35; 0.003; 35; 0.003. 表4-3 纳入玉环市污水处理有限公司废水污染源源强核算表 工序; 污染物; 进入污水处理厂污染物情况; 污染物排放. 废水量 （万m3/a）; 浓度（mg/L）; 进入量 （t/a）; 废水量 (万m3/a); 浓度（mg/L）; 排放量 （t/a）. 纳入玉环市污水处理有限公司集中处理; CODCr; 0.00765; 350; 0.027; 0.00765; 30; 0.002. 氨氮; 35; 0.003; 1.5; 0.0001. （2）废水治理设施可行性分析 ①清洗废水 企业已配备一套废水处理设备，采用混凝沉淀+过滤的处理工艺，清洗废水经处理后达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2005）中洗涤用水标准后回用于墨辊清洗。废水处理工艺见图4-1。 图4-1 清洗废水处理工艺流程图 废水处理工艺简介：通过添加药剂及机械作用使水中悬浮微粒集聚变大，或形成絮团，从而加快粒子的聚沉，达到固-液分离的目的。 本项目清洗废水在脱色剂（聚合硫酸铁）、絮凝剂（聚丙烯酰胺）、混凝剂（聚合氧化铝）的作用下，使废水中的胶体和细微悬浮物凝聚成絮凝体，然后通过过滤予以分离除去。项目水墨废水处理装置构造简单、投资小，但孔眼易堵塞，因此管理要求严格，需及时排泥，污泥沉淀硬化后装桶暂存在厂区，定期委托有资质单位安全处置。 根据废水处理设备厂家提供的资料，本项目废水处理设备处理效率及排放浓度见表4-4。 表4-4 废水处理设施进出水水质情况一览表 废水来源; 污染物; CODCr; SS; 色度. 生产废水水质; 产生浓度（mg/L）; 800; 120; 90. 混凝沉淀; 去除率（%）; 70; 70; 70. 过滤; 去除率（%）; 20; 50; 30. 处理后水质; 浓度（mg/L）; 192; 18; 18.9. 洗涤标准; 浓度（mg/L）; -; 30; 30. 根据上述分析，本项目生产废水经废水处理设施处理后基本能达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2005）中洗涤用水标准要求。因此该废水处理工艺是可行的。 ②生活污水 本项目外排废水仅为生活污水，经化粪池处理达标后纳管排放，废水处理工艺成熟，能够做到稳定达标排放。 项目废水防治设施相关参数见表4-5。 表4-5 项目废水防治设施相关参数一览表 序号; 废水类别; 污染物 种类; 污染防治设施概况; 排放口 类型; 排放口 编号. 处理能力（t/d）; 处理工艺; 处理效率（%）; 是否为可行技术. 1; 清洗废水; CODCr、SS、色度; 0.025; 混凝沉淀+过滤; /; 是; /; /. 2; 生活污水; CODCr、氨氮等; /; 化粪池; /; /; 一般排放口; DW001. 项目废水间接排放口基本情况见表4-6 表4-6 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口 编号; 排放口地理坐标; 废水排放量（万t/a）; 排放方式; 排放去向; 排放规律. 经度; 纬度. 1; DW001; 121°12′ 37.83″; 28°10′ 10.94″; 0.00765; 间接排放; 进入玉环市污水处理有限公司; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放. （3）废水环境影响分析 ①依托的污水处理厂概况 玉环市污水处理有限公司位于玉环市坎门街道炮台山，服务范围为玉环本岛的玉城及坎门街道，西起三合潭，东至解放二塘，北至东青山麓，南至双庙、坎门乌沙头，服务范围总面积约为133.2km2。目前已建成污水处理规模6万m3/d，污水处理工艺采用“沉砂池+缺氧池+氧化沟+二沉池+高效沉淀池+反硝化深床滤池+加氯消毒池”组合工艺，设计进水水质为CODCr400mg/L、BOD5180mg/L、NH3-N35mg/L、SS300mg/L、TN50mg/L、TP8.5mg/L，尾水达到《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的相关标准（即准地表水IV类标准）后排放。目前玉环市污水处理有限公司平均每日处理量58914.6m3，余量为1085.4m3/d，出水水质较为稳定。 ②依托可行性分析 项目所在工业园区已完成管网的铺设，生活污水均能纳入玉环市污水处理有限公司，具备纳管集中处理条件。 本项目外排废水仅为生活污水，经化粪池预处理后纳管至玉环市污水处理有限公司集中处理。项目生活污水排放量较小（0.255m3/d）且水质较为简单，在玉环市污水处理有限公司设计进水水质浓度及剩余处理容量范围内，不会对其造成冲击影响。由此可见，项目废水依托玉环市污水处理有限公司处理是可行的。本项目外排废水仅为生活污水，生活污水纳管至玉环市污水处理有限公司集中处理，不排入周边水体，对周边水环境无影响。 建设单位应严格实行“室内污废分流、清污分流，室外雨污分流”的排水体制，进一步完善厂区内部排水管网铺设，建成严防渗漏的废水分质收集预处理、排放管网及构筑物，加强自身节水。在此基础上，项目废水一般不会对附近地表水体水环境质量产生不利影响。建设单位应高度重视项目废水的收集和预处理、纳管工作，加强管理，提高清洁生产水平，健全各项环保规章制度。 3、噪声 （1）噪声源强 本项目噪声主要来源于各类设备运转时产生的噪声，主要生产设备及配套设施噪声源强汇总见表4-7。 表4-7 本项目主要生产设备噪声源强汇总一览表 工序/生产线; 装置; 噪声源; 声源类型 (频发、偶发等); 噪声源强; 降噪措施; 噪声排放值; 持续 时间 /h. 核算方法; 噪声值/(dB); 工艺; 降噪效果; 核算方法; 噪声值/(dB). 印刷; 印刷机; 印刷机; 频发; 类比法; 70～75; 厂房隔声、减振、消声等综合降噪措施; 25dB; 类比法; 45~50; 2400. 压痕; 压痕机; 压痕机; 频发; 类比法; 70～75; 类比法; 45~50; 2400. 切纸; 切纸机; 切纸机; 频发; 类比法; 70～75; 类比法; 45~50; 2400. 钉箱; 钉箱机; 钉箱机; 频发; 类比法; 75～80; 类比法; 50~55; 2400. 分纸; 分纸机; 分纸机; 频发; 类比法; 70～75; 类比法; 45~50; 2400. 裱纸; 裱纸机; 裱纸机; 频发; 类比法; 65～70; 类比法; 40~45; 2400. 打包; 打包机; 打包机; 频发; 类比法; 65～70; 类比法; 40~45; 2400. 切角; 切角机; 切角机; 频发; 类比法; 70～75; 类比法; 45~50; 2400. 废水处理; 清洗废水处理设施; 水泵等; 频发; 类比法; 80～85; 罩室+墙体隔声; 30; 类比法; 50~55; 300. 通风; 通风管道; 风机; 频发; 类比法; 80～85; 类比法; 50~55; 2400. （2）噪声防治措施 为减小噪声对周边环境的影响，本报告对建设单位提出噪声污染防治措施： ①生产时车间门窗应尽量保持关闭状态，加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象； ②所需通风设施在选用低噪声型的基础上，对通风换气风机产生的空气动力性噪声加装软接与高效消声器，且进、排风口不应朝向敏感厂界。 ③在设备支承部位设置防振垫片，如橡胶垫及棉织物，加大基础设计，并设置隔离墙，地脚配置减震器，泵、电机周围设置隔声罩等。 （3）环境影响分析 根据《建设项目环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）噪声预测模式及各噪声源相关情况，企业在采取本环评提出的相关隔声、减震、降噪措施后，项目噪声预测结果见表4-8。 表4-8 项目厂界噪声预测结果一览表 单位：dB 预测点位; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 贡献值; 37.1; 49.5; 46.0; 53.3. 现状值; 61; 62; 62; 62. 预测值; /; /; /; /. 标准（昼间）; 65; 65; 65; 65. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. 由以上预测计算结果可知，在企业采取相关隔声降噪措施的情况下，生产噪声对企业厂界噪声贡献值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。本项目生产噪声不会对周边环境产生明显影响。 4、固废 （1）固体废物产生情况 ①废边角料 本项目分切、剪纸过程产生废纸板等边角料，产生量约占原材料用量1%（瓦楞纸、白纸总用量约300t/a），产生量约3t/a，由物资回收部门回收再利用。 ②废包装材料 本项目瓦楞纸、面纸拆包以及产品包装过程会产生少量废包装材料，主要为废打包带、废玉米胶包装桶等，废包装材料年产生量约为0.4t/a。 ③废水墨包装桶 本项目水性油墨包装规格为25kg/桶，年产生废桶24个，废水墨包装桶产生量约0.036t/a，废水墨包装桶由厂家回收用于原始用途。根据《固体废物鉴别标准 通则》(GB34330-2017)，无需进行修复和加工直接用于原始用途，不作为固体废物的管理，故废水墨包装桶不作为固废管理。 ④废橡皮版 项目印刷过程产生废橡皮版0.005t/a，根据《印刷工业污染防治可行性技术指南》（HJ1089-2020），废橡皮版属于一般固废，由物资回收部门回收再利用。 ⑤污泥 本项目清洗废水经混凝沉淀、过滤处理后循环使用，废水处理过程会产生污泥。根据业主提供的资料，污泥（水性油墨渣）约1t/a（含水率约50%）。根据《国家危险废物名录》（2021年版），污泥属于危险废物，参照危废名录中“ HW12 264-012-12”进行管理。收集后委托有资质单位安全处置。 ⑥生活垃圾 本项目员工6人，不在厂内食宿，员工生活垃圾产生量按0.5kg/d计，年生产天数300天，则生活垃圾产生量约0.9t/a，生活垃圾由环卫部门收集后集中处理。 综上，本项目固体废物产生及利用处置情况汇总见表4-9。 表4-9 本项目固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表 序号; 固废名称; 产生环节; 固废属性; 物理性状; 主要有毒有害物质名称; 产生量（t/a）; 利用或处置量（t/a）; 最终去向. 1; 废边角料; 分切、剪纸; 一般固废; 固态; /; 3; 3; 由物资回收部门回收再利用. 2; 废包装材料; 原料拆包、产品包装; 一般固废; 固态; /; 0.4; 0.4. 3; 废橡皮版; 印刷; 一般固废; 固态; /; 0.005; 0.005. 4; 废水墨包装桶; 水墨使用; —; 固态; /; 0.036; 0.036; 厂家回收，用于原始用途. 小计; 3.441; 3.441; /. 5; 污泥; 废水处理; 危险废物; 固态; 污泥、油墨; 1; 1; 委托有资质单位安全处置. 小计; 1; 1; /. （2）环境管理要求 企业在厂房楼顶废水处理区设立一个危废暂存间，占地面积约2m2，一次最大暂存容量约2t，平均暂存期限按半年计；在厂房楼顶西侧设立一个一般固废仓库，占地面积约15m2，一次最大暂存容量约15t，平均暂存期限按3个月计。固废暂存场所地面必须硬化、防渗，并设有防雨设施；危险暂存间要求做好防腐防渗处理，危废暂存间外粘贴相关标志牌和警示牌，危废分类贮存、规范包装，符合“防风、防雨、防晒、防渗漏”要求，定期转移委托有资质的单位安全处置，严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其标准修改单（环境保护部公告2013年第36号）、《危险废物收集 贮存 运输技术规范》(HJ 2025-2012)等文件。日常管理中要履行申报的登记制度、建立台帐制度（包括落实电子台账），危险废物处置应执行报批和转移联单等制度。 项目固废贮存场所（设施）基本情况表4-10。 表4-10 固废贮存场所（设施）基本情况表 序号; 类别; 固体废物 名称; 废物代码; 环境危险特性; 贮存 方式; 贮存 周期; 贮存能力（t）; 贮存面积 （m2）; 仓库位置. 1; 一般固废; 废边角料; 223-001-04; /; 堆放; 3个月; 15; 15; 楼顶西侧 一般固废仓库. 废包装材料; 223-001-07; /; 堆放; 3个月. 废橡皮版; 223-001-06; /; 袋装堆放; 3个月. 2; 危险废物; 污泥; HW12 264-012-12; T/I; 桶装密闭存放; 3个月; 2; 2; 楼顶废水处理区 危废暂存间. 5、地下水、土壤 本项目位于租赁厂房4楼，建设项目生产过程中产生的废气污染物主要为非甲烷总烃，不产生持久性污染物和重金属等难降解污染物，不存在土壤、地下水环境污染途径。 6、生态 项目位于玉环市玉城街道城北创融产业城50幢401室，在太平塘小微企业园建成范围内，因此，可不进行生态环境影响分析，不提相关保护措施。 7、环境风险 （1）环境风险识别 通过对项目涉及的原料、辅料、产品及固体废物等进行调查，对照《建设项目环境风险评价导则》（HJ 169-2018）附录B，项目涉及的环境风险主要是生产过程中各类纸张引发的火灾事故等。 本项目位于玉环市玉城街道城北创融产业城50幢401室，清洗废水经废水处理设备处理后回用于生产线，危险废物暂存在危废暂存间，定期委托有资质单位安全处置。因此，本项目发生物质泄漏的风险极低，主要的环境风险类型为事故火灾造成的大气环境污染。 项目风险识别汇总见表4-11。 表4-11 建设项目环境风险识别表 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B确定危险物质的临界量，定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q），详见表4-12。 序号; 危险单元; 风险源; 主要风险物质; 环境风险类型; 环境影响 途径; 可能受影响的环境敏感目标. 1; 生产车间; 火灾事故; 瓦楞纸、面纸; 火灾; 大气扩散; 周边大气环境. 表4-12 企业危险物质最大储存量与临界量的比值 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大存在总量qn/t; 临界量Qn/t; Q值. 1; 危险废物; /; 0.333; 50; 0.00666. 项目Q值Σ; 0.00666. 综上，本项目涉及的有毒有害和易燃易爆等危险物质Q值=0.00666<1，即未超过临界量，无需进行专项评价。 （2）环境风险防范措施 ①增强风险意识，加强安全管理。如加强对操作工人的培训，操作工人需持证上岗；安排生产负责人定期、不定期监督检查，对于违规操作进行及时更正，并进行相应处罚；制定合理操作规程，防止在使用过程中由于操作不当，引起大面积泄漏；加强对设备的管理和维护。 ②加强储存过程的管理。在储存过程中应严格遵守各物料储存注意事项。 ③加强生产过程的管理。生产过程事故风险防范是安全生产的核心，要严格采取措施加以防范，尽可能降低事故概率。企业应制定各种生产安全管理制度，并在厂内推广实施。将国家要求和安全技术规程悬挂在岗位醒目位置，规范岗位操作，降低事故发生概率。必须组织专人每天每班多次进行周期性巡回检查，有跑冒滴漏或其他异常现象的应及时检修，必要时按照“生产服从安全”原则停车检修，严禁带病或不正常上岗工作。 8、监测计划 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）及当地环保管理要求，本项目实行排污登记管理。根据《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》（HJ1066-2019）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）等，本项目的监测计划建议见表4-13。 表4-13 监测计划* 类别; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 废气①; 厂界无组织; 非甲烷总烃; 1次/年; 执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准. 生活污水单独排放口②; DW001; /; /; /. 噪声; 厂界噪声; Leq（A）; 1次/季度，每次监测1天，在昼间进行; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. *注：①本项目租赁一层厂房进行生产，废气厂界无组织监测与厂区内监测在实际操作中无法区分，因此企业运营期废气监测可只监测一项，无需重复监测。厂界无组织废气非甲烷总烃从严执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关限值。 ②根据《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》（HJ1066-2019），生活污水单独排放口间接排放可不进行监测。. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | / | 非甲烷总烃 | 废气产生量较少，要求企业加强车间通风 | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）排放限值相关要求 |
| 地表水环境 | 废水总排口（DW001） | CODCr、NH3-N等 | 生活污水经化粪池预处理达标纳管标准后再纳入玉环市污水处理有限公司处理达到《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的相关标准（准地表水Ⅳ类）后排放。 | 玉环市污水处理有限公司进水水质指标；《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表(试行)》即地表水Ⅳ类标准 |
|  | 清洗废水 | CODCr、SS、色度 | “混凝沉淀+过滤”处理后回用于墨辊清洗，不外排 | 回用水水质参照执行《城市污水再生利用 工业用水水质》GB/T 19923-2005表1中洗涤用水相关标准 |
| 声环境 | 生产车间、风机、泵等 | 等效连续A声级 | 生产时车间门窗应尽量保持关闭状态；高噪声设备设置橡胶减震垫减震；通风设施采取消声等降噪措施；水泵、电机等周围设置隔声罩等；定期对设备进行养护，避免因设备不正常运转产生高噪现象。 | 厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准 |
| 电磁辐射 | / |  |  |  |
| 固体废物 | 废边角料、废包装材料、废橡皮版属于一般固废，出售给相关企业综合利用；废水墨包装桶由厂家回收用于原始用途；废污泥属于危险废物，委托有资质单位统一安全处置。 一般工业固废措施要求：严格分类收集，暂存在一般工业固废仓库，企业需建立一般工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息。委托他人运输、利用、处置工业固体废物的，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。仓库建设应满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单相关要求； 危险废物措施要求：分类收集，暂存在危废暂存间，定期委托有资质单位统一安全处置；固废暂存场所地面必须硬化、防渗，并设有防雨设施，危险废物暂存间要求做好防腐防渗处理，符合“防风、防雨、防晒、防渗漏”要求。同时有专人看守防遗失。危废暂存库建设应满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013年修改单相关要求，设立独立的危险废物暂存场所并做好标识；制定危险废物年度管理计划，并进行在线申报备案；建立危险废物台账。 生活垃圾：委托环卫部门清运。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 本项目位于已建厂房4楼，建设项目生产过程产生的废气污染物主要为非甲烷总烃，不产生持久性污染物和重金属等难降解污染物，不存在土壤、地下水环境污染途径。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 增强风险意识，加强安全管理；加强危险物质运输、储存过程的管理；加强生产过程的管理；加强环保设施运行维护；配置足够的应急物资并定期进行应急演练。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | / |  |  |  |

- 六、结论

1、环评审批原则符合性分析 根据《浙江省建设项目环境保护管理办法》（浙江省人民政府令第388号 第三次修正），本项目的审批原则符合性分析如下： （1）建设项目符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单的要求 本项目不涉及《玉环市“三线一单”环境管控单元生态环境准入清单》等相关文件划定的生态保护红线，符合生态保护红线要求。 本项目所在区域各环境要素均能达到相应的环境质量标准。企业采用本次报告提出的防治措施，不会对周边环境造成明显影响，不会突破区域环境质量底线。 本项目通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染，符合能源和水资源利用上线要求。 项目为纸盒、纸箱制造，符合台州市玉环玉城-坎门街道产业集聚重点管控单元（ZH33108320104）的管控措施要求，且项目不属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》中的鼓励类、限制类和淘汰类项目，属于允许类项目，不属于负面清单内项目。 （2）排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准和重点污染物排放总量控制要求 本项目废水主要为清洗废水和生活污水，清洗废水经废水处理设备处理后全部回用于墨辊清洗，生活污水经化粪池预处理后接入园区管网，经玉环市污水处理有限公司处理达标后集中排放；项目废气产生量很少，经车间无组织排放，对环境影响较小；项目噪声经过相应治理后厂界噪声贡献值达标；项目产生的一般固废出售给相关单位综合利用，危险废物委托资质单位进行无害化处置。项目产生的各类污染物经过治理后达标排放，因此本项目的实施符合达标排放原则。本项目只排放生活污水，不需要进行区域替代削减；新增污染物VOCS需进行1:2的削减替代，符合总量控制要求。 2、环评审批要求符合性分析 （1）建设项目符合主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划的要求 本项目位于玉环市玉城街道城北创融产业城50幢401室，租用玉环赛坤机械厂（普通合伙）的闲置厂房生产，根据不动产权证（浙（2018）玉环市不动产权第0009699号），项目用地性质为工业用地，属于太平塘小微企业园，符合玉环县2015年各乡镇街道小微企业园区控制性详细规划环评结论及审查意见的要求。 （2）建设项目符合国家和省产业政策的要求 本项目主要生产纸盒、纸箱，主要生产工艺为分切、印刷、裱纸、压痕、钉箱等，未列入《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的限制类和淘汰类，且经玉环市经济和信息化局以项目代码2011-331083-07-02-127305予以立项备案，故项目建设符合国家及地方有关产业政策的要求。 3、其他要求符合性分析 （1）规划环评符合性 本项目位于玉环市玉城街道城北创融产业城50幢401室，属于《玉环县2015年各乡镇街道小微企业园区控制性详细规划》中的太平塘小微企业园。项目产品为纸盒、纸箱，不属于太平塘小微企业园准入负面清单中的项目，符合太平塘小微企业园产业定位，因此，项目玉环县2015年各乡镇街道小微企业园区控制性详细规划环评结论及审查意见的要求。 （2）行业规范符合性 本项目从源头控制（原辅料、装备、生产工艺）、污染防治（废气收集）、环境管理（内部环境管理、环境监测）符合《浙江省印刷和包装行业挥发性有机物污染整治规范》、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的要求。 4、总结论 台州雅俊包装有限公司年产70万只纸箱、30万只纸盒生产线技改项目符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单的要求；排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准和重点污染物排放总量控制要求，符合主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划、国家和省产业政策的要求；符合玉环县2015年各乡镇街道小微园区控制性详细规划环评的要求；环境事故风险可控。 因此，从环境保护角度看，本项目的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | VOCs | 0 | 0 | 0 | 0.015t/a | 0 | 0.015t/a | 0 |
| 废水 | CODCr | 0 | 0 | 0 | 0.002t/a | 0 | 0.002t/a | 0 |
|  | NH3-N | 0 | 0 | 0 | 0.0001t/a | 0 | 0.0001t/a | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 废边角料 | 0 | 0 | 0 | 3.0t/a | 0 | 3.0t/a | 0 |
|  | 废包装材料 | 0 | 0 | 0 | 0.4t/a | 0 | 0.4t/a | 0 |
|  | 废橡皮版 | 0 | 0 | 0 | 0.005t/a | 0 | 0.005t/a | 0 |
| 危险废物 | 污泥 | 0 | 0 | 0 | 1.0t/a | 0 | 1.0t/a | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①