w·

- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年产1300吨汽摩配件防尘罩生产线技改项目

建设单位（盖章）：   玉环美标橡塑有限公司

编制日期：            二〇二一年十月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	14

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	21

四、主要环境影响和保护措施	28

五、环境保护措施监督检查清单	46

六、结论	48

附表	50

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产1300吨汽摩配件防尘罩生产线技改项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2106-331083-07-02-402140 |  |  |
| 建设单位 联系人 | 廖华 | 联系方式 | 13967660050 |
| 建设地点 | 浙江省台州市玉环市坎门街道科技工业园区 |  |  |
| 地理坐标 | （121度 16 分 8.147秒， 28 度 6分 30.733 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3670汽车零部件及配件制造 | 建设项目 行业类别 | 33_071汽车零部件及配件制造 26_052橡胶制品业 26_053塑料制品业 |
| 建设性质 | ■新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ■首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门 | 玉环市经济和信息化局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 无 |
| 总投资（万元） | 1500 | 环保投资（万元） | 50 |
| 环保投资 占比（%） | 3.3% | 施工工期 | 两个月 |
| 是否开工建设 | ■否 □是 | 用地（用海） 面积（m2） | 1300 |
| 专项评价 设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”符合性分析 （1）与生态保护红线符合性分析 本项目位于玉环市坎门科技工业园区，项目用地性质为工业用地。项目评价范围内不包含当地饮用水源、风景区、自然保护区等生态保护区，不涉及《玉环市“三线一单”环境管控单元生态环境准入清单》等相关文件划定的生态保护红线，满足生态保护红线要求。 （2）与环境质量底线的相符性分析 项目所在区域大气环境质量良好，能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单（生态环境部公告2018年第29号）二级标准，本项目废气主要是硫化废气和吹塑废气等，硫化废气和吹塑废气经收集净化处理后经过不低于15m排气筒排放；新增的污染物排放量通过区域削减替代，符合大气环境质量底线要求。 项目所在区域地表水水环境质量现状能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求。本项目不产生生产废水，仅产生生活污水，生活污水经化粪池预处理后纳入玉环市污水处理有限公司处理达标后排放，不直接排入附近地表水体，不会对附近地表水体和纳污水体产生明显影响，符合水环境质量底线要求。 本项目主要生产汽摩配件防尘罩，采用硫化、吹塑等工艺，土壤环境主要污染途径是垂直入渗、地面漫流和大气沉降，主要污染物是油类、硫化废气和吹塑废气等，经采取分区防渗，在加强清洁生产和做好生产区域密闭、废气收集净化等措施的基础上，不会影响周边土壤环境。 综上所述，本项目采取环评提出的相关防治措施后，排放的污染物不会对周边环境造成明显影响，不触及环境质量底线。 （3）与资源利用上线的相符性分析 项目能源采用电，用水来自市政供水管网，新鲜水用量816t/a；项目租赁现有闲置厂房，不新增土地。项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染，符合能源、水、土地等资源利用上线要求。 （4）与环境准入负面清单的相符性分析 本项目从事汽摩配件防尘罩的生产，对照《玉环市“三线一单”生态环境分区管控方案》（玉政发[2020]27号），本项目符合台州市玉环市玉环玉城-坎门街道产业集聚重点管控单元（ZH33108320104）的管控措施要求，且本项目不属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》中的鼓励类、限制类和淘汰类项目，属于允许类项目，不属于负面清单内项目。 具体对照见下表。 - 表1-1 玉环市“三线一单”生态环境准入清单符合性分析一览表 名称; 内容; 本项目概况; 是否符合. 空间布局约束; 优化完善区域产业布局，合理规划布局三类工业项目，鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升改造，进一步调整和优化产业结构，逐步提高区域产业准入条件。重点加快园区整合提升，完善园区的基础设施配套，不断推进产业集聚和产业链延伸。改造提升现有汽摩配产业，建立特色汽摩配产业集群区。 合理规划居住区与工业功能区，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生活绿地等隔离带。; 项目位于科技工业园区内，主要从事汽摩配件防尘罩的生产，为新建三类工业项目，符合准入条件。 企业位于工业功能区内，距离最近居住区解放塘新民小区约405m，与居住区之间设有道路、河道、防护绿地等隔离带，选址符合要求。; 符合. 污染物排放管控; 严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。 加强污水处理厂建设及提升改造，推进工业园区（工业企业）“污水零直排区”建设，所有企业实现雨污分流。实施工业企业废水深度处理，严格重污染行业重金属和高浓度难降解废水预处理和分质处理，加强对纳管企业总氮、盐分、重金属和其他有毒有害污染物的管控，强化企业污染治理设施运行维护管理。全面推进汽摩配重点行业VOCs治理和工业废气清洁排放改造，强化工业企业无组织排放管控。二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物全面执行国家排放标准大气污染物特别排放限值，深入推进工业燃煤锅炉烟气清洁排放改造。加强土壤和地下水污染防治与修复。; 本项目实施后，污染物排放严格落实总量控制制度，外排废水仅为生活污水，CODCr、氨氮无需进行区域替代削减，VOCs实行1:2的削减替代比例。 本项目在硫化机、吹塑机设备区域进行单独密闭设置，进出口设置软帘，硫化废气、吹塑废气密闭收集，有效减少VOCs无组织排放。 本项目不排放二氧化硫、氮氧化物，挥发性有机物执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）。 要求企业采取必要的防渗措施，避免对土壤和地下水造成污染。; 符合. 环境风险防控; 定期评估沿江河湖库工业企业、工业集聚区环境和健康风险，落实防控措施。相关企业按规定编制环境突发事件应急预案，重点加强事故废水应急池建设，以及应急物资的储备和应急演练。强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，落实产业园区应急预案，加强风险防控体系建设，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制。; 项目厂区实现雨污分流，项目生活污水经预处理达标后纳管至玉环市污水处理有限公司集中处理达标后外排；硫化废气、吹塑废气经收集、处理后达标排放；固体废物经分类收集、暂存后妥善处置，认真落实风险防控措施。 要求企业按规定编制环境突发事件应急预案，建设事故废水收集和暂存设施，配备应急物资，进行应急演练。建立常态化的企业隐患排查整治监管机制。; 符合. 资源开发利用率; 推进重点行业企业清洁生产改造，大力推进工业水循环利用，减少工业新鲜水用量，提高企业中水回用率。落实最严格水资源管理制度，落实煤炭消费减量替代要求，提高能源使用效率。; 项目能源使用电，用水来自市政供水管网，项目实施过程加强节水管理，外排废水仅为少量生活污水。; 符合. 由上表可知，本项目的实施符合“三线一单”要求。 2、与《浙江省挥发性有机物污染整治方案》、《台州市橡胶制品业（轮胎制造除外）挥发性有机物污染整治规范》、《台州市挥发性有机物深化治理与减排工作方案（2018-2020年）》、《玉环市橡胶行业污染防治指导意见》、《台州市塑料行业挥发性有机物污染整治规范》符合性分析 本项目主要从事汽摩配件防尘罩的生产，产品包括橡胶类和塑料类，使用的设备和工艺均不是淘汰类，不使用有机溶剂，不涉及橡胶再生工序、打浆浸胶工序和炼胶工序，不属于再生胶生产企业。硫化机、吹塑机设备区域进行单独密闭设置，进出口设置软帘，密闭收集的硫化废气、吹塑废气进入“光催化氧化+活性炭吸附”设施处理后达标排放，处理效率不低于90%，有机废气处理设施符合《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）中关于有机废气处理设施工艺要求。 本项目从源头控制（原辅料、装备、生产工艺）、污染防治（废气收集、末端处理）、环境管理（内部环境管理、环境监测）符合《浙江省挥发性有机物污染整治方案》、《台州市橡胶制品业（轮胎制造除外）挥发性有机物污染整治规范》、《台州市挥发性有机物深化治理与减排工作方案（2018-2020年）》、《玉环市橡胶行业污染防治指导意见》和《台州市塑料行业挥发性有机物污染整治规范》的要求。 具体对照见表1-2、表1-3、表1-4、表1-5和表1-6。 - 表1-2 与《浙江省挥发性有机物污染整治方案》符合性分析一览表 类别; 序号; 整治方案中要求; 项目情况; 是否符合. 总体要求; 1; 所有产生VOCs污染的企业均应采用密闭化的生产系统，封闭一切不必要的开口，尽可能采用环保型原辅料、生产工艺和装备，从源头控制VOCs废气的产生和无组织排放。; 本项目硫化、吹塑工段有VOCs产生，硫化机、吹塑机设备区域进行单独密闭设置，进出口设置软帘，密闭收集的硫化废气、吹塑废气进入“光催化氧化+活性炭吸附”设施处理后达标排放。; 符合. 2; 鼓励回收利用VOCs废气，并优先在生产系统内回用。宜对浓度和性状差异大的废气分类收集，采用适宜的方式进行有效处理，确保VOCs总去除率满足管理要求，其中有机化工、医药化工、橡胶和塑料制品（有溶剂浸胶工艺）、溶剂型涂料表面涂装、包装印刷业的VOCs总净化处理率不低于90%，其他行业总净化处理率原则上不低于75%。废气处理的工艺路线应根据废气产生量、污染物组分和性质、温度、压力等因素，综合分析后合理选择。; 本项目对硫化废气、吹塑废气进行收集和处理，净化效率90%; 符合. 橡胶和塑料制品 行业要求; 3; 参照化工行业要求，对所有有机溶剂及低沸点物料采取密闭式存储，以减少无组织排放。; 本项目未使用有机溶剂原料及低沸点物料。; 符合. 4; 橡胶制品企业产生VOCs污染物的生产工艺装置必须设立局部气体收集系统和集中高效净化处理装置，确保达标排放。①密炼机单独设吸风管，进出料口设集气罩局部抽风，出料口水冷段、风冷段生产线应密闭化，风冷废气收集后集中处理。②硫化罐泄压宜先抽负压再常压开盖，硫化机群上方设置大围罩导风，并宜采用下送冷风、上抽热风方式集气。③炼胶废气优先采用袋除尘+介质过滤+吸附浓缩+蓄热催化焚烧处理，在规模不大、不至于扰民的情况下也可采用低温等离子、光催化氧化、多级吸收、吸附处理。④硫化废气可采用复合光催化、吸收、吸附、生物处理、浓缩燃烧或除臭剂处理法等适用技术。⑤打浆、浸胶、喷涂、烘干应采用密闭设备和密闭集气，禁止敞开运输浆料，溶剂废气应采用活性炭或碳纤维吸附再生方式回收利用。橡胶企业车间应整体密闭化并换风，废气通过屋顶集中排放。; 本项目只进行硫化，无炼胶、打浆等工序，硫化机、吹塑机设备区域进行单独密闭设置，进出口设置软帘，密闭收集的硫化废气、吹塑废气进入“光催化氧化+活性炭吸附”设施处理后达标排放。; 符合. 5; PVC制品企业增塑剂应密闭储存，配料、混炼、造粒、挤塑、压延、发泡等生产环节应设集气罩局部抽风集气，废气应采用静电除雾器处理。; 本项目不涉及。; /. 6; 其他塑料制品企业应对工艺温度高、易产生VOCs废气的岗位进行抽风排气，废气可采用活性炭吸附或低温等离子技术处理。; 本项目吹塑机设备区域进行密闭设置，进出口设置软帘，密闭收集的吹塑废气进入“光催化氧化+活性炭吸附”设施处理后达标排放。; 符合. - 表1-3 与《台州市橡胶制品业（轮胎制造除外）挥发性有机物污染整治规范》符合性分析一览表 类别; 内容; 序号; 判断依据; 本项目情况; 是否符合. 源头 控制; 原辅 物料; 1; 采用清洁、环保型原辅料。; 本项目采用清洁、环保型原辅料。; 符合. 2; 再生胶生产企业禁止使用附带生物污染、有毒有害物质的废橡胶作为生产原辅料，禁止使用矿物系焦油添加剂。; 本项目不属于再生胶生产企业。; 符合. 3; 鼓励使用石油系列产品和林化产品，发展无臭环保型再生胶。★; 本项目使用天然橡胶、再生胶。; 符合. 4; 有机溶剂进行密闭贮存，并配套废气收集处置装置。; 本项目不涉及有机溶剂。; 符合. 装备; 5; 鼓励选用自动化程度高、密闭性强、废气产生量少的生产成套设备，推广应用自动称量、自动配料、自动进料、自动出料的密闭炼胶生产线。★; 本项目不涉及炼胶工序。; 符合. 6; 优先选用密炼机、低线速切割搓丝系统、常压连续脱硫设备，捏精炼时采用“三机一线”、“四机一线”或“九机一线”等高速比捏炼机、精炼机组成的精捏炼成型变频联动调节工艺。★; 本项目不涉及炼胶工序。; 符合. 生产 工艺; 7; 鼓励企业通过各种添加剂的调节和装备的提升，降低各工序操作温度。★; 本项目注射硫化温度为150-200℃，操作温度较低。; 符合. 8; 炼胶工序优先采用水冷工序，打浆、浸胶、涂装等工序在密闭空间内进行。; 本项目不涉及炼胶、打浆、浸胶、涂装等工序。; 符合. 9; 推广物理再生法，减少水油法、油法等产生二次污染的再生法使用。; 本项目不涉及再生工艺。; 符合. 污染 防治; 废气 收集; 10; 所有产生VOCs产生点都应设置相应的废气收集装置。; 本项目产生VOCs的硫化工序设置废气收集装置。; 符合. 11; 在主要生产车间顶部安装引风装置，废气收集后处理后排放，如塑炼、压延、硫化、脱硫、打浆、浸胶等车间。★; 硫化工段设有废气收集装置，对产生的废气进行收集处理。; 符合. 12; 当采用车间整体密闭换风时，车间换风次数原则上不少于8次/小时。当采用上吸罩收集废气时，排风罩设计必须满足《排风罩的分类及技术条件》（GB/T 16758-2008）要求，尽量靠近污染物排放点，除满足安全生产和职业卫生要求外，控制集气罩口断面平均风速不低于0.6m/s，确保废气收集效率。; 本项目硫化工段采用密闭隔间，密闭集气，车间换风次数不少于8次/小时。排风罩设计必须满足《排风罩的分类及技术条件》（GB/T16758 -2008）等相关要求，集气罩口断面平均风速不低于0.6m/s。; 符合. 末端处理; 13; VOCs废气处理设施选型满足企业实际要求。; 废气处理设施符合《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）及企业实际要求。; 符合. 14; 炼胶废气要求先进行除尘处理。; 本项目不涉及炼胶工序。. 15; 打浆浸胶工序废气先进行溶剂回收后再处理。; 本项目不涉及打浆浸胶工序。; /. 16; 有溶剂浸胶工艺的VOCs废气总净化率不低于90%，车间内及厂界无明显恶臭。废气排放应满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）等标准相关要求。; 本项目不涉及浸胶工序。; /. 环境管理; 内部 环境 管理; 17; 成立环保管理机构，引进专业环保人员，负责厂内环保相关工作。; 要求企业制定环境管理规章，加强废气设施运行管理，设置废气运行台账，制定环保报告程序。; 符合. 18; 制定环境保护管理制度，包括环保设施运行管理制度、废气处理设施定期保养制度、环保奖励和考核制度、环保事故应急预案、环境监测制度、溶剂使用回收制度。; 符合. 19; 建立健全的台帐，包括废气监测台帐、废气处理设施运行台帐、含有机溶剂物料的消耗台帐、废气处理耗材（活性炭、催化剂）更换台账。; 符合. 20; 加强废气处理设施运行管理。制定确保废气处理装置长期有效运行的管理方案和监控方案，经审核备案后作为环境监察的依据。; 符合. 21; 要求制订环保报告程序，包括出现项目停产、废气处理设施停运、事故等情况时的报告制度和处置方法。; 符合. 环境 监测; 22; 每年定期对废气排放口、厂界无组织VOCs浓度进行监测，监测指标须包含环评提出的主要特征污染物、非甲烷总烃和臭气等指标; 按监测计划定期进行监测。; 符合. 表1-4 与《台州市挥发性有机物深化治理与减排工作方案（2018-2020年）》符合性分析一览表 序号; 整治方案中要求; 项目情况; 是否符合. 加强源头控制; 橡胶行业推广使用新型偶联剂、黏合剂等产品，推广使用石蜡油等全面替代普通芳烃油、煤焦油等助剂。; 本项目不使用新型偶联剂、黏合剂等助剂。; 符合. 推广使用清洁生产技术和设备，选用自动化程度高、密闭性强、废气产生量少的生产成套设备；推广应用自动称量、配料、进料、出料的密闭炼胶生产线；推广采用串联法混炼工艺；优先采用水冷工艺，普及低温一次法炼胶工艺；硫化装置设置负压抽气、常压开盖的自动化排气系统; 本项目不涉及炼胶工序。硫化机为注射硫化，硫化机、吹塑机设备区域进行单独密闭设置，进出口设置软帘，密闭对硫化废气、吹塑废气进行收集，进入“光催化氧化+活性炭吸附”设施处理后达标排放。; 符合. 溶剂储存、装卸参照石化行业要求开展VOCs污染防治工作。; 本项目不使用溶剂。; 符合. 加强废气收集与处理; 在密炼机进、出口安装集气罩局部抽风，硫化机上方安装大围罩引风装置，打浆、浸胶、涂布工序应安装密闭集气装置，加强废气收集，有机废气收集率达到 70%以上。; 本项目不涉及密炼、打浆、浸胶、涂布工序，硫化机设备区域进行单独密闭设置，进出口设置软帘，密闭对硫化废气、吹塑废气进行收集，收集效率90%。; 符合. 炼胶废气建设除尘、吸附浓缩与焚烧组合的治理设施，其他废气建议吸附燃烧等高效治理设施，实现达标排放，2018年底前完成。; 本项目不涉及炼胶，硫化废气处理设施采用“光催化氧化+活性炭吸附”工艺，符合《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）中关于有机废气处理设施工艺要求。; 符合. 表1-5 《玉环市橡胶行业污染防治指导意见》符合性 类别; 内容; 序号; 判断依据; 项目情况; 符合情况. 污染 防治; 总图 布置; 1; 易产生粉尘、噪声、VOCs污染工序和装置应避免布置在靠近住宅楼的厂界以及厂区上风向。; 本项目按要求布置工艺和装置。; 符合. 2; 车间内部干净、整洁有序，生产原材料、半成品、成品要分区域、定点存放，并设立标识牌。生产过程涉及相关物料不可随意堆放或露天堆放。; 本项目要求按规定落实。; 符合. 原辅物料; 3; 采用环保型原辅料，易产生粉尘和VOCs组分的物料应密闭储存。; 本项目均采用清洁、环保型原辅料。; 符合. 4; 再生胶生产企业禁止使用附带生物污染、有毒有害物质的废橡胶作为生产原辅料。; 本项目为非再生胶生产企业。; /. 5; 再生胶生产过程中禁止使用矿物系焦油添加剂。鼓励使用石油系列产品和林化产品，发展无臭环保型再生胶。; 本项目为非再生胶生产企业。; /. 生产工艺及装备; 6; 鼓励选用自动化程度高、密闭性强、废气产生量少的生产工艺和装备，涉及炭黑及其它粉状配合剂的炼胶工序应采用自动称量、自动配料、自动进料、自动出料的密闭炼胶生产线。; 本项目不涉及炼胶。; /. 7; 鼓励再生胶生产企业破碎时使用低线速切割搓丝系统及其他新技术，脱硫时采用常压连续工艺，捏精炼时采用“三机一线”、“四机一线”或“九机一线”等高速比捏炼机、精炼机组成的精捏炼成型变频联动调节工艺。; 本项目不属于再生胶生产企业。; /. 8; 鼓励再生胶生产企业保持低温精炼，提高精炼技术，在生产过程中降低温度。; 本项目不属于再生胶生产企业。; 符合. 废气收集; 9; 所有产生VOCs污染的工序均应尽量采用密闭化的生产系统，封闭一切不必要的开口。; 本项目硫化机设备区域进行单独密闭设置，进出口设置软帘，密闭集气。; 符合. 10; 塑炼、混炼、压延、硫化、脱硫等生产环节，浸胶浆、胶浆喷涂等易产生VOCs废气的岗位应优先进行密闭化处理，在无法实现密闭化处理的情况下设集气罩进行局部抽风集气。其中塑炼、混炼设备进出口设集气罩进行局部抽风，硫化罐泄气阀接废气总管，原辅料储罐呼吸废气直接接废气总管，车间进行整体密闭化并抽风。; 本项目仅涉及硫化工序，硫化机设备区域进行单独密闭设置，进出口设置软帘，密闭集气。; 符合. 11; 当采用车间整体密闭换风时，车间换风次数原则上不少于8次/小时。当采用上吸罩收集废气时，排风罩设计必须满足《排风罩的分类及技术条件》（GB/T16758-2008）要求，尽量靠近污染物排放点。采用外部排风罩的，应按《排风罩的分类及技术条件》（GB/T16758-2008）、《局部排风设施控制风速检测与评估技术规范》（AQ/T4274-2016）规定的方法测量控制风速，测量点应选再距排风罩口面最远处的挥发性有机物无组织排放位置，控制风速不应低于0.3m/s。; 本项目硫化工段采用密闭隔间，密闭集气，车间换风次数不少于8次/小时，排风罩设计必须满足《排风罩的分类及技术条件》（GB/T16758-2008）等相关要求。; 符合. 废气末端处理; 12; VOCs废气处理设施满足选型要求。; 本项目选用的废气处理设施符合《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）及企业实际要求。; 符合. 13; 有溶剂浸胶工艺的VOCs废气总净化率不低于90%，车间内及厂界无明显恶臭。; 本项目不涉及浸胶工艺。; /. 14; 废气排放应满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）等标准相关要求。; 本项目废气排放符合相应标准要求。; 符合. 环境管理; 内部环境管理; 15; VOCs废气处理方案应明确确保处理装置长期有效运行的管理方案和监控方案，经审核后报当地环保部门备案。; 本项目委托废气设计单位出具VOCs废气处理方案，并明确管理方案和监控方案。; 符合. 16; 建立健全环境保护责任制度，设置环境保护监督管理部门或专职人员。; 企业已成立环保管理机构，由专业环保人员负责厂内环保相关工作。; 符合. 17; 台账完整，包括废气监测台帐、废气处理设施运行台帐、含有机溶剂物料的消耗台帐、废气处理耗材（活性炭、催化剂）更换台账。; 本评价要求企业按要求建立健全环保台账。; 符合. 18; 制定环境保护六项管理制度，包括环保设施运行管理制度、废气处理设施定期保养制度、环保奖励和考核制度、环保事故应急预案、环境监测制度、溶剂使用回收制度。; 本评价要求企业要求按规定制定环境保护管理制度。; 符合. 19; 制订环保报告程序，包括出现项目停产、废气处理设施停运、事故、检修等情况时企业及时告知当地环保部门的报告制度。; 本评价要求企业要求按规定制订环保报告程序。; 符合. 环境监测; 20; 企业建立环境保护监测制度，定期对废气排放口监测、厂界无组织VOCs浓度进行监测，监测指标须包含主要特征污染物和非甲烷总烃、恶臭等指标；废气处理设施须监测进、出口参数，核算处理效率，并做好环境监测记录及特殊情况记录。; 本评价要求企业按监测计划定期进行监测。; 符合. 表1-6 《台州市塑料行业挥发性有机物污染整治规范》符合性分析 类别; 内容; 序号; 判断依据; 本项目; 是否 符合. 污染 防治; 总图布置; 1; 易产生粉尘、噪声、恶臭废气的工序和装置应避免布置在靠近住宅楼的厂界以及厂区上风向，与周边环境敏感点距离满足环保要求。; 本项目位于科技工业园区内，距离最近敏感点解放塘新民小区约405m，满足环保要求。; 符合. 原辅物料; 2; 采用环保型原辅料，禁止使用附带生物污染、有毒有害物质的废塑料作为生产原辅料。; 本项目原料为新料，不涉及废塑料。; 符合. 3; 进口的废塑料应符合《进口可用作原料的固体废物环境保护控制标准 废塑料》(GB16487.12-2005)要求。; 本项目不使用进口废塑料。; 符合. 现场 管理; 4; 增塑剂等含有VOCs组分的物料应密闭储存。; 本项目不使用增塑剂。; /. 工艺 装备; 5; 破碎工艺宜采用干法破碎技术。; 本项目不使用破碎工艺。; /. 废气 收集; 6; 破碎、配料、干燥、塑化挤出等易产生恶臭废气的岗位应设置相应的废气收集系统，集气方向应与废气流动方向一致。使用塑料新料（不含回料）的企业视其废气产生情况可不设置相应的有机废气收集系统，但需获得当地环保部门认可。; 本项目采用新料粒子，本项目在吹塑机设备区域进行密闭设置，进出口设置软帘，吹塑废气密闭收集。; 符合. 7; 破碎、配料、干燥等工序应采用密闭化措施，减少废气无组织排放；无法做到密闭部分可灵活选择集气罩局部抽风、车间整体换风等多种方式进行。; 本项目采用密闭的干燥机，不设破碎机。; 符合. 8; 塑化挤出工序出料口应设集气罩局部抽风，出料口水冷段、风冷段生产线应密闭化，风冷废气收集后集中处理。; 项目采用新料。无塑化挤出工艺。; /. 9; 当采用上吸罩收集废气时，排风罩设计应符合《排风罩的分类和技术条件》(GB/T16758-2008)要求，尽量靠近污染物排放点，除满足安全生产和职业卫生要求外，控制集气罩口断面平均风速不低于0.6m/s。; 要求排风罩设计符合《排风罩的分类和技术条件》（GB/T16758-2008）要求，靠近污染物排放点，除满足安全生产和职业卫生要求外，控制集气罩口断面平均风速不低于0.6m/s。; 符合. 10; 采用生产线整体密闭，密闭区域内换风次数原则上不少于20次/小时；采用车间整体密闭换风，车间换风次数原则上不少于8次/小时。; 本项目吹塑工段采用密闭隔间，密闭集气，车间换风次数不少于8次/小时。; 符合. 11; 废气收集和输送应满足《大气污染治理工程技术导则》(HJ2000-2010)要求，管路应有明显的颜色区分及走向标识。; 要求按照《大气污染治理工程技术导则》(HJ2000-2010)设计管线走向、并进行标识。; 符合. 废气 治理; 12; 废气处理设施满足选型要求。使用塑料新料(不含回料)的企业视其废气产生情况可不进行专门的有机废气治理，但需获得当地环保部门认可。; 本项目采用新料粒子，吹塑废气经密闭收集后通过“光催化氧化+活性炭吸附”设施处理后达标排放。; 符合. 13; 废气排放应满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)、《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)等相关标准要求。; 本项目废气经治理后，排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)等相关标准要求。; 符合. 环境 管理; 内部 管理; 14; 企业应建立健全环境保护责任制度，包括环保人员管理制度、环保设施运行维护制度、废气例行监测制度等。; 按照要求建立健全环境保护责任制度。; /. 15; 设置环境保护监督管理部门或专职人员，负责有效落实环境保护及相关管理工作。; 按照要求设置环境保护监督管理专职人员。; /. 16; 禁止露天焚烧废塑料及加工利用过程产生的残余垃圾、滤网等。; 项目不露天焚烧垃圾。; /. 档案 管理; 17; 加强企业VOCs排放申报登记和环境统计，建立完善的“一厂一档”。; 按要求建立完善的“一厂一档”。; /. 18; VOCs治理设施运行台账完整，定期更换VOCs治理设备的吸附剂、催化剂或吸收液，应有详细的购买及更换台账。; 按照要求，规范建立VOCs治理设施运行完整台账。; /. 环境 监测; 19; 企业应根据废气治理情况建立环境保护监测制度。每年定期对废气总排口及厂界开展监测，监测指标须包含臭气浓度和非甲烷总烃；废气处理设施须监测进、出口参数，并核算VOCs去除率。; 按照要求开展废气监测。; /. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目报告类别判定 本项目主要从事汽摩配件防尘罩的生产，属于《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017，2019年修订）及其注释中规定的C3670汽车零部件及配件制造。本项目涉及橡胶硫化和塑料吹塑生产工艺，对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目评价类别为报告表，具体见表2-1。 表2-1 名录对应类别 环评类别 项目类别; 报告书; 报告表; 登记表; 本栏目环境敏感区含义. 三十三、汽车制造业36. 71; 汽车整车制造361；汽车用发动机制造362；改装汽车制造363；低速汽车制造364；电车制造365；汽车车身、挂车制造366；汽车零部件及配件制造367; 汽车整车制造（仅组装的除外）；汽车用发动机制造（仅组装的除外）；有电镀工艺的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的; 其他（年使用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）; /. 二十六、橡胶和塑料制品业29. 52; 橡胶制品业291; 轮胎制造；再生橡胶制造（常压连续脱硫工艺除外）; 其他; /. 53; 塑料制品业292; 以再生塑料为原料生产的；有电镀工艺的；年用溶剂型胶粘剂10吨及以上的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的; 其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以; /. 2、排污许可管理类别判定 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019版）判定企业实行排污许可管理类别，具体见下表。 表2-2 排污许可分类管理名录对应类别 序号; 行业类别; 重点管理; 简化管理; 登记管理. 三十一、汽车制造业36. 85; 汽车整车制造361，汽车用发动机制造362，改装汽车制造363，低速汽车制造364，电车制造365，汽车车身、挂车制造366，汽车零部件及配件制造367; 纳入重点排污单位名录的; 除重点管理以外的汽车整车制造361，除重点管理以外的年使用10吨及以上溶剂型涂料或者胶粘剂（含稀释剂、固化剂、清洗溶剂）的汽车用发动机制造362、改装汽车制造363、低速汽车制造364、电车制造365、汽车车身、挂车制造366、汽车零部件及配件制造367; 其他. 二十四、橡胶和塑料制品业29. 61; 橡胶制品业291; 纳入重点排污单位名录的; 除重点管理以外的轮胎制造2911、年耗胶量2000吨及以上的橡胶板、管、带制造2912、橡胶零件制造2913、再生橡胶制造2914、日用及医用橡胶制品制造2915、运动场地用塑胶制造2916、其他橡胶制品制造2919; 其他. 62; 塑料制品业292; 塑料人造革、合成革制造2925; 年产1万吨及以上的泡沫塑料制造2924，年产1万吨及以上涉及改性的塑料薄膜制造2921、塑料板、管、型材制造2922、塑料丝、绳和编织品制造2923、塑料包装箱及容器制造2926、日用塑料品制造2927、人造草坪制造2928、塑料零件及其他塑料制品制造2929; 其他. 本项目实施后，主要生产橡胶类和塑料类汽摩配件防尘罩，属于C3670汽车零部件及配件制造，项目不使用有机溶剂型涂料或者胶粘剂，属于“其他”；本项目年耗胶量1100吨，年生产塑料汽摩配件防尘罩产品300吨，由表2-2可知，玉环美标橡塑有限公司排污许可管理类别为登记管理。 3、主要建设内容组成 项目总投资1500万元，建设地点位于玉环市坎门街道科技工业园区，租用玉环县勤优导卫有限公司闲置厂房进行生产，租赁厂房共2层，建筑面积约1990m2，购置硫化机、切胶机、吹塑机等设备。项目投产后可形成年产1300吨汽摩配件防尘罩的生产能力。建设项目的工程组成见下表。 表2-3 本项目主要组成内容 工程名称; 单元名称; 工程内容. 主体工程; 生产厂房; 项目租用第一、二层厂房作为生产车间，建筑面积约1990m2，拟布置硫化机、切胶机、吹塑机等设备。项目投产后可形成年产1300吨汽摩配件防尘罩的生产能力。. 辅助工程; 办公室; 位于生产厂房二层东南侧，用于办公。. 模具区; 位于生产厂房一层西北侧，用于模具堆放。. 储运工程; 原料堆放区; 位于生产厂房一层西北侧，用于原辅料等堆放。. 产品堆放区; 位于生产厂房二层西侧，用于产品等堆放。. 公用工程; 供水系统; 生产用水、生活用水均由市政自来水供应。. 排水系统; 雨污分流；雨水经收集后排入市政雨水管网；生活污水依托租赁方化粪池预处理后一并排入市政污水管网，由玉环市污水处理有限公司集中处理后排海。. 供电系统; 采用市政供电，配备一间配电房。. 环保工程; 废气治理; 硫化机、吹塑机设备区域进行单独密闭设置，进出口设置软帘，密闭收集的硫化废气、吹塑废气（收集效率90%，风量45000m3/h）经过“光催化氧化+活性炭吸附”装置（去除效率90%）处理达标后通过不低于15m排气筒排放。. 废水治理; 本项目无生产废水产生，生活污水依托租赁方化粪池处理达标后纳入市政管网。. 噪声治理; 采取合理布局、隔声、管道软性连接等措施。. 固废处理; 设置危险废物暂存库1间，位于车间二层西南侧，面积为20m2。. 设置一般固废暂存库1间，位于车间二层西南侧，面积为10m2。. 垃圾桶若干，收集后交由当地环卫部门统一清运处理。. 依托工程; 化粪池; 利用玉环县勤优导卫有限公司的已建化粪池。. 4、主要产品及产能 本项目产品方案见表2-4。 表2-4 产品方案 序号; 产品; 单位; 产量; 规格. 1; 汽摩配件防尘罩（橡胶类）; t/a; 1000; 根据客户要求定制. 2; 汽摩配件防尘罩（塑料类）; t/a; 300; 根据客户要求定制. 合计; t/a; 1300; /. 5、主要设施清单 本项目主要设施清单见表2-5。 表2-5 主要设施一览表 序号; 设备名称; 型号; 单位; 数量. 一、生产设备. 1; 橡胶注射成型机; 1000CC、1500CC、2000CC、3000CC; 台; 21. 2; 切胶机; /; 台; 1. 3; 干燥机; /; 台; 1. 4; 吹塑机; /; 台; 1. 5; 冷却机; /; 台; 1. 二、公用设备. 6; 螺杆空压机; /; 台; 1. 7; 冷却塔; 1.5t/h; 台; 1. 二、环保设备. 8; 光催化氧化+活性炭吸附装置（包含风机）; 45000m3/h; 套; 1. 6、主要原辅材料及能（资）源使用情况 本项目主要原辅材料及能（资）源用量使用情况见表2-6。 表2-6 主要原辅材料及能（资）源消耗表 序号; 原辅材料; 单位; 年用量; 备注. 1; 氯丁橡胶; t/a; 500; 采购经混炼和密炼的半成品氯丁橡胶. 2; 丁腈橡胶; t/a; 500; 采购经混炼和密炼的半成品丁腈橡胶. 3; 天然橡胶; t/a; 100; 采购经混炼和密炼的半成品天然橡胶. 4; 热塑性聚酯弹性体（TPEE）; t/a; 315; /. 5; 液压油; t/a; 5.5t/5a; 注射硫化机需定期更换液压油，约5年更换一次。. 6; 水; t/a; 1032; /. 7; 电; 万kW·h/a; 48; /. 本项目主要原辅材料理化性质见表2-7。 表2-7 主要原辅材料及能（资）源消耗表 序号; 原辅材料; 理化性质. 1; 氯丁橡胶; 氯丁橡胶别名氯丁二烯橡胶，外观为乳白色、米黄色或浅棕色的片状或块状物，是氯丁二烯（即2-氯-1,3-丁二烯）为主要原料进行α-聚合生成的弹性体。密度1.15~1.25g/cm3，软化温度约80℃，分解温度230～260℃，短期可耐120～150℃，在80～100℃可长期使用，具有一定的阻燃性。. 2; 丁腈橡胶; 丁腈橡胶是由丁二烯和丙烯腈经乳液聚合法制得的，主要采用低温乳液聚合法生产，外观为浅褐色的弹性体，丁腈橡胶耐热性较好，它的耐热性比天然胶、顺丁胶和丁苯胶好，长期使用温度可达100℃，120℃可以用40天。. 3; 天然橡胶; 天然橡胶（NR）是一种以顺-1，4-聚异戊二烯为主要成分的天然高分子化合物，其成分中91%～94%是橡胶烃（顺-1，4-聚异戊二烯），其余为蛋白质、脂肪酸、灰分、糖类等非橡胶物质。天然橡胶是应用最广的通用橡胶。本项目采用的是经混炼和密炼的半成品天然橡胶。. 4; 热塑性聚酯弹性体（TPEE）; TPEE（热塑性聚酯弹性体）是含有PBT（聚对苯二甲酸丁二醇酯）聚酯硬段和脂肪族聚酯或聚醚软段的线型嵌段共聚物。TPEE具有橡胶的弹性和工程塑料的强度；软段赋予它弹性，使它像橡胶；硬段赋予它加工性能，使它像塑料；与橡胶相比，它具有更好的加工性能和更长的使用寿命；与工程塑料相比，同样具有强度高的特点，而柔韧性和动态力学性能更好。TPEE具有优异的耐热性能，硬度越高，耐热性越好；TPEE在110～140℃连续加热10h基本不失重，在160℃和180℃分别加热10h，因而TPEE的使用温度非常高。它的工作温度范围非常宽，可在-70～200℃使用。. 5; 液压油; 液压油由基础油与添加剂调合制成。基础油属于碳氢溶剂，其碳链主要是C12~C18，所占成品油比例为90~99%。还添加少量可挥发性油性剂，添加剂所占成品油比例为1~10%。产品为淡黄色液体，相对密度（水=1）0.871，闪点：224℃，可燃，引燃温度：220~500℃，主要用于液压系统润滑。. 7、厂区平面布置 玉环美标橡塑有限公司租用玉环县勤优导卫有限公司闲置厂房进行生产，租赁厂房共两层，总建筑面积1990m2。一层建筑面积1290m2，从北到南依次布置为吹塑机、注射硫化机、切条机、原辅材料堆放区、模具区等；二层建筑面积700m2，二层从北到南依次布置为办公室、产品检查包装区、成品堆放区、一般固废暂存库、危险废物暂存库等，废气处理设施和冷却塔位于楼顶，企业生产车间平面布置图详见附图7。 8、劳动定员及工作班制 本项目劳动定员40人，三班制生产，每班8小时，年工作日300天。厂区内不设食堂和宿舍。 9、水平衡 - 本项目水平衡见下图。 图2-1 项目水平衡图 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、工艺流程简述 ①橡胶产品 图2-2 项目橡胶产品生产工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： 项目外购的橡胶是经过开炼和密炼加工成型的半成品橡胶。橡胶在硫化之前需要用切胶机切成条状，然后放入注射硫化机进行硫化成型。注射硫化机工作步骤分为加料、熔融、施压注射、充模冷却和开模取件。氯丁橡胶硫化温度在150~180℃，丁腈橡胶硫化温度在170~200℃，天然橡胶硫化温度在150~180℃。硫化时间根据原料不同，时间在60s~200s不等。硫化完成后即为半成品，经过人工修边，去掉毛刺，然后检验合格后包装入库即可。 ②塑料产品 图2-3 项目塑料产品生产工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： 将外购TPEE等原辅料投入干燥机中干燥5h，干燥为电加热，控制温度为120-150℃；然后进入吹塑机吹塑成型，吹塑为电加热，控制温度为170-210℃，吹塑成型的产品经模切，模切主要为切除多余的边角料，模切后的产品再进行检查，检查合格的产品包装成成品。 2、主要污染因子 项目生产过程中的产污环节见表2-8。 表2-8 项目产污环节汇总表 项目; 代号; 产污环节; 污染物; 主要成份. 废水; W1; 员工生活; 生活污水; CODCr、氨氮. 废气; G1; 硫化工序; 硫化废气; 非甲烷总烃、CS2、臭气浓度、VOCs. G2; 吹塑工序; 吹塑废气; 非甲烷总烃. 固废; S1; 修边; 橡胶边角料; 废橡胶. S2; 检验; 橡胶次品; 废橡胶. S3; 模切、检查; TPEE不合格品、边角料; 废TPEE. S4; 设备维修; 废液压油; 废液压油. S5; 废气处理; 废灯管; 废灯管. S6; 废气处理; 废活性炭; 废活性炭. S7; 原料解包; 废包装材料; 废塑料袋. S8; 员工生活; 生活垃圾; 废纸、废塑料袋等. 噪声; N; 生产设备运行; 噪声; Leq(A). |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，租赁玉环县勤优导卫有限公司现有空置厂房进行生产，不存在与本项目有关的环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 根据《台州市环境质量报告书（2019年）》（2020年尚未发布），玉环市的环境空气基本污染物环境质量现状情况见表3-1。 表3-1 2019年玉环市环境空气质量现状评价表 污染物; 评价指标; 现状浓度(μg/m3); 标准值(μg/m3); 占标率(%); 达标 情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 23; 35; 66; 达标. 第95百分位数日平均; 48; 75; 64; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 39; 70; 56; 达标. 第95百分位数日平均; 83; 150; 55; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 15; 40; 38; 达标. 第98百分位数日平均; 34; 80; 43; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 3; 60; 5; 达标. 第98百分位数日平均; 6; 150; 4; 达标. CO; 年平均质量浓度; 500; -; -; -. 第95百分位数日平均; 800; 4000; 20; 达标. O3; 年平均质量浓度; 75; -; -; -. 第90百分位数8h平均质量浓度; 116; 160; 73; 达标. 根据上述结果，玉环市区域环境空气质量能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准及修改单要求，能满足二类功能区的要求，属于环境空气质量达标区。 2、地表水 项目位于玉环市坎门科技工业园区，附近地表水体主要为城坎河及其支流。为了解项目所在区域河流水环境现状概况，本项目引用玉环共享环境数据云平台浙江科达检测有限公司2020年9月10日至2020年9月12日在坎门科技园008解放河（项目东侧约585m）常规监测数据。具体见表3-2。 表3-2 解放河断面水质监测结果 单位：mg/L，pH为无量纲 断面名称; pH值; NH3-N; CODCr; BOD5; DO*; 高锰酸盐指数; 石油类; 总磷 （以P计）. 解放河; 2020.9.10; 8.15; 0.48; 19; 3.8; 5.14; 4; 0.04; 0.2. 2020.9.11; 8.1; 0.53; 20; 4; 5.07; 4.9; 0.04; 0.26. 2020.9.12; 8.2; 0.52; 24; 3.5; 5.26; 4; 0.04; 0.17. Ⅳ类标准值; 6~9; ≤1.5; ≤30; ≤6; ≥3; ≤10; ≤0.5; ≤0.3. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; /; 达标; 达标; 达标. *注：因为缺少水温，DO不评价达标情况。 由上表可知，解放河断面水体水质各项指标均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的IV类标准要求，即项目所在区域水环境质量现状良好。 本项目 监测断面 585m 图3-1监测断面示意图 3、声环境 本项目位于玉环市坎门科技工业园区，根据现场调查，项目所在地周边50m范围内无学校、医院及居民区等敏感点存在，无需进行声环境质量现状监测。 4、生态环境 本项目位于玉环市坎门科技工业园区，不新增用地，且用地范围内不含有生态环境保护目标，无需进行生态现状调查。 5、电磁辐射 本项目不涉及。 6、地下水及土壤环境 本项目位于玉环市坎门科技工业园区，周边500m范围内不存在地下水、土壤环境保护目标。项目主要为建设硫化生产线，排放的污染物不涉及重金属及持久性污染物；本项目位于一、二层，涉及的生产区域、危险废物暂存库均已做好防渗措施。经采取防渗措施后，项目不存在地下水及土壤污染途径，因此可不开展地下水及土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据项目具体特点、区域现状及规划和初步踏勘，项目评价区域内主要环境保护目标为： 1、大气环境：保护目标为厂界外500m范围内敏感点的空气环境质量，保护级别为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。本项目厂界外500m范围内环境空气保护目标包括解放塘新民小区，具体见表3-3。 2、声环境：本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境：本项目厂界外500m范围内无地下水环境保护目标，地下水目前尚无开发利用计划。 4、生态环境：本项目位于玉环市坎门科技工业园区，不新增用地。项目所在地为工业用地，现状已开发，企业周围人为活动频繁，周边环境中无珍稀野生动、植物等生态环境保护目标。 表3-3 项目主要现状环境保护目标 环境要素; 名称; 坐标; 保护 对象; 保护 内容; 环境功能区; 方位; 距离 （m）. X/m; Y/m. 大气环境; 解放塘新民小区; 329553.42; 3110418.94; 居住区; 人群，约258户; 环境空气 二类区; 西; 405. 声环境; /; /; /; /; /; /; /; /. 地下水环境; /; /; /; /; /; /; /; /. 生态环境; /; /; /; /; /; /; /; /. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 项目吹塑采用TPEE，TPEE是含有PBT（聚对苯二甲酸丁二醇酯）聚酯硬段和脂肪族聚酯或聚醚软段的线型嵌段共聚物。吹塑废气（主要污染因子为非甲烷总烃）排放浓度和单位产品非甲烷总烃排放量执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5大气污染物特别排放限值标准；项目橡胶硫化产生的非甲烷总烃执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）中的排放限值；企业厂界无组织排放限值执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）中的排放限值，详见表3-4、表3-5和表3-6。 表3-4 合成树脂工业污染物排放标准 序号; 污染物项目; 排放限值（mg/m3）; 使用的合成树脂类型. 1; 非甲烷总烃; 60; 所有合成树脂. 2; 四氢呋喃（1）; 50; 聚对苯二甲酸丁二醇树脂. 单位产品非甲烷总烃排放量; 0.3（kg/t产品）; 所有合成树脂（有机硅树脂除外）. 注：（1）待国家污染物监测方法标准发布后实施。. 表3-5 橡胶制品工业污染物排放标准 序号; 污染物项目; 生产工艺或设施; 排放限值 （mg/m3）; 单位胶料基准排气量（m3/t）. 1; 非甲烷总烃; 轮胎企业及其他制品企业炼胶、硫化装置; 10; 2000. 表3-6 大气污染物无组织排放限值 序号; 污染物项目; 排放限值（mg/m3）. 1; 非甲烷总烃; 4.0. 项目硫化废气和吹塑废气一起收集后经“光催化氧化+活性炭吸附”装置处理达标后通过不低于15m排气筒排放，因此本项目有组织非甲烷总烃排放浓度执行以上两个标准中较严格的值，即10mg/m3。 生产过程中产生的恶臭气体排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中“表1恶臭污染物厂界标准值”中的二级标准和“表2恶臭污染物排放标准值”，具体见表3-7、3-8。 表3-7 恶臭污染物厂界标准值 序号; 控制项目; 单位; 二级. 新改扩建. 1; CS2; mg/m3; 3. 2; 臭气浓度; 无量纲; 20（无量纲）. 表3-8 恶臭污染物排放标准值 序号; 控制项目; 排气筒高度（m）; 排放量（kg/h）. 1; CS2; 15; 1.5. 2; 臭气浓度; 15; 2000（无量纲）. 厂区内挥发性有机物无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB27822-2019）排放限值相关要求。 2、废水 本项目冷却用水循环使用，定期补充，不外排，本项目外排废水仅为生活污水。生活污水经预处理达到玉环市污水处理有限公司纳管标准后经玉环市污水处理有限公司集中处理后达标排放，尾水排放执行《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的相关标准（准地表水Ⅳ类）。具体标准限值详见表3-9。 表3-9 玉环市污水处理有限公司进出水水质标准 单位：mg/L，pH为无量纲 污染因子; pH; CODCr; BOD5; SS; NH3-N; 总氮; TP; 石油类. 进水标准; 6~9; 400; 180; 300; 35; 50; 8.5; 20. 出水标准; 6~9; 30; 6; 5; 1.5(2.5); 12(15); 0.3; 0.5. 注：每年12月1日到次年3月31日执行括号内的排放限值。. 3、噪声 本项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，详见表3-10。 表3-10 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 单位：dB（A） 时段 厂界外声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 3; 65; 55. 4、固体废物 本项目一般工业固体废物采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存，按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的工业固体废物管理条款要求执行，其贮存场所应满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，不得形成二次污染。一般工业废物贮存参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关规定。固体废物根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）进行判定，危险废物分类执行《国家危险废物名录（2021版）》，收集、贮存、运输等过程应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其标准修改单（环境保护部公告2013年第36号）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）等标准要求，并符合《浙江省危险废物产生和经营单位“双达标”创建工作方案》（浙环发[2012]19号）要求。 |
| 总量 控制 指标 | - 总量控制指标 - 根据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法》要求，对化学需氧量、氨氮、二氧化硫和氮氧化物四种主要污染物实行排放总量控制；根据《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号）：严格实施污染物排放总量控制，将二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘和挥发性有机物排放是否符合总量控制要求作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。同时根据《浙江省挥发性有机物污染整治方案》和《关于印发台州市挥发性有机物污染防治实施方案的通知》，探索建立VOCs排放总量控制制度。 根据工程分析，本项目建成后排放的污染因子中，纳入总量控制要求的主要污染物为CODCr、NH3-N及VOCs。 - 总量控制指标 本项目污染物总量排放情况见下表。 表3-12 本项目污染物总量排放情况 序号; 项目; 排放量（t/a）. 1; CODCr; 0.014. 2; NH3-N; 0.001. 3; VOCs; 0.249. - 总量平衡方案 （1）根据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》（浙环发〔2012〕10号文），本项目只排放生活污水，因此CODCr、NH3-N不需要进行区域替代削减。 （2）根据《关于做好挥发性有机物总量控制工作的通知》（浙环发〔2017〕29号）和《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发﹝2014﹞197号），本项目新增污染物VOCs削减替代比例为1:2。目前玉环市除家具喷漆及表面喷涂行业VOCs总量需要进行排污权有偿购买，其他行业排污权交易平台尚在构建中，故本项目VOCs总量暂不购买，后续根据排污交易平台建设情况进行有偿购买。 本项目总量控制平衡方案见下表。 表3-13 总量控制建议指标汇总表（单位：t/a） 总量控制指标; CODCr; NH3-N; VOCs. 本项目污染物总量（t/a）; 0.014; 0.001; 0.249. 建议总量控制指标（t/a）; 0.014; 0.001; 0.249. 区域替代比例; /; /; 1:2. 削减替代量（t/a）; /; /; 0.498. |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目租赁玉环县勤优导卫有限公司现有空置厂房进行生产，无土建施工，施工主要为生产设备的安装，对环境影响不大，本次评价对此不做分析。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 1、大气环境影响及保护措施 （1）污染源强 本项目废气污染源强情况见表4-1。 表4-1 本项目废气产排情况及达标性判定汇总表 工序/生产线; 装置; 排放形式; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放. 核算方法; 废气产生量(m3/h); 产生浓度(mg/m3); 产生量(t/a); 产生速率 (kg/h); 工艺; 效率/%; 核算方法; 废气排放量(m3/h); 排放浓度(mg/m3); 排放量（t/a）; 排放速率(kg/h). 吹塑; 吹塑机; 有组织; 非甲烷总烃; 产污系数法; 45000; 0.47; 0.153; 0.0212; 光催化+活性炭吸附; 90; 物料衡算法; 45000; 0.05; 0.015; 0.0021. 无组织; 非甲烷总烃; 产污系数法; /; /; 0.017; 0.0024; /; /; 物料衡算法; /; /; 0.017; 0.0024. 硫化; 硫化机; 有组织; 非甲烷总烃; 产污系数法; 45000; 0.11; 0.034; 0.0048; 光催化+活性炭吸附; 90; 物料衡算法; 45000; 0.01（折标1.56）; 0.003; 0.0005. CS2; 2.27; 0.734; 0.1020; 0.23; 0.073; 0.0102. VOCs①; 3.18; 1.030; 0.1430; 0.32; 0.103; 0.0143. 臭气浓度; 4000 （无量纲）; /; /; 1000 （无量纲）; /; /. 无组织; 非甲烷总烃; 产污系数法; /; /; 0.004; 0.0005; /; /; 物料衡算法; /; /; 0.004; 0.0005. CS2; /; /; 0.082; 0.0113; /; /; /; /; 0.082; 0.0113. VOCs①; /; /; 0.114; 0.0159; /; /; /; /; 0.114; 0.0159. 臭气浓度; /; 20 （无量纲）; /; /; /; /; /; 20 （无量纲）; /; /. 有组织合计; 非甲烷总烃; 产污系数法; 45000; 0.58; 0.187; 0.0260; 光催化+活性炭吸附; 90; 物料衡算法; 45000; 0.06（折标8.50）; 0.018; 0.0026. CS2; 2.27; 0.734; 0.1020; 90; 0.23; 0.073; 0.0102. VOCs①; 3.65; 1.183; 0.1642; 90; 0.36; 0.118; 0.0164. 臭气浓度; 4000 （无量纲）; /; /; 75; 1000 （无量纲）; /; /. 无组织合计; 非甲烷总烃; 产污系数法; /; /; 0.021; 0.0029; /; /; 物料衡算法; /; /; 0.021; 0.0029. CS2; /; /; 0.082; 0.0113; /; /; /; /; 0.082; 0.0113. VOCs①; /; /; 0.131; 0.0182; /; /; /; /; 0.131; 0.0182. 臭气浓度; /; 20 （无量纲）; /; /; /; /; /; 20 （无量纲）; /; /. *①VOCs包含非甲烷总烃。 废气污染物产生及排放量汇总见下表。 表4-2 废气污染物产生及排放量汇总表 序号; 污染物名称; 产生量（t/a）; 排放量（t/a）; 削减量（t/a）. 1; 非甲烷总烃; 0.208; 0.039; 0.169. 2; CS2; 0.816; 0.155; 0.661. 3; VOCs①; 1.314; 0.249; 1.065. *①VOCs包含非甲烷总烃。 源强计算简述： ①硫化废气 各污染物排放系数参考《橡胶制品生产过程中废气污染物的排放系数》（《橡胶工业》2016年第2期123-127）、《浙江省重点行业VOC污染排放源排放量计算方式》（1.1版）中相关数据，具体见下表。 表4-3 产污系数 橡胶种类 污染因子; 天然橡胶 （t/t混炼胶）; 丁腈橡胶 （t/t混炼胶）; 氯丁橡胶 （t/t混炼胶）. 非甲烷总烃; 4.68E-05; 3.32E-05; 3.35E-05. CS2; 5.35E-04; 9.50E-04; 5.75E-04. VOCs; 1.04E-03; 1.42E-03; 6.60E-04. 本项目生产天然橡胶用量100t/a，丁腈橡胶用量为500t/a，氯丁橡胶用量500t/a。本次报告按各类橡胶用量乘以对应的产污系数计算其源强产生量，具体如下。 表4-4 硫化废气各污染因子产生情况汇总表(单位：t/a) 污染物; 非甲烷总烃; CS2; VOCs. 总量; 0.038; 0.816; 1.144. 根据建设单位委托的有资质的废气处理设计单位提供的资料，企业拟对硫化机、吹塑机设备区域进行单独密闭设置，进出口设置软帘，密闭收集硫化废气，收集效率不低于90%。硫化废气收集后进入光催化氧化+活性炭吸附装置处理，再通过不低于15m高排气筒高空排放，净化效率为90%，收集系统总风量为45000m3/h。硫化、吹塑工序年运行约7200h，则硫化废气污染物产排情况分析见表4-5。具体如下。 表4-5 硫化废气污染物产排情况汇总 污染物; 有组织产生情况; 有组织排放; 无组织排放. 产生浓度 (mg/m3); 产生量 （t/a）; 产生速率 （kg/h）; 排放浓度 （mg/m3）; 排放量 （t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放量 （t/a）; 排放速率（kg/h）. 非甲烷总烃; 0.11; 0.034; 0.0048; 0.01; 0.003; 0.0005; 0.004; 0.0005. CS2; 2.27; 0.734; 0.1020; 0.23; 0.073; 0.0102; 0.082; 0.0113. VOCs①; 3.18; 1.030; 0.1430; 0.32; 0.103; 0.0143; 0.114; 0.0159. 臭气浓度; 4000 （无量纲）; /; /; 1000 （无量纲）; /; /; /; /. *①VOCs包含非甲烷总烃。 根据《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）中规定的大气污染物排放限值，本项目硫化过程中实际排放的废气浓度需折合成基准排气量后的浓度，具体见表4-6。 表4-6 硫化废气排放情况（折标） 污染物; 排气筒 编号; 设计排气总量（m3/h）; 设计排放浓度（mg/m3）; 胶料消耗量（t）; 单位胶料基准排气量; 基准气量排放浓度（mg/m3）; 排放限值（mg/m3）. 非甲烷总烃; DA001; 45000; 0.01; 1100; 2000m3/t胶; 1.56; 10. 由上表可知，硫化废气中非甲烷总烃废气折基准风量后浓度低于《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）中规定的大气污染物排放限值（10mg/m3）。 ②吹塑废气 根据企业提供的资料，本项目原料主要为TPEE新料，塑料加工废气的产生点位主要在熔融、吹塑机出口位置。塑料原料的加工温度控制在170℃~210℃，TPEE的分解温度在230℃左右，因此，这种加工温度下会使TPEE原料熔化，但由于加热温度控制在允许的范围内，故TPEE不发生裂解。吹塑过程产生的挥发性有机物主要成份为游离的低碳有机烃类物质，本项目以非甲烷总烃表征。参考《浙江省重点行业VOCs污染排放源排放量计算方法》（1.1版）推荐塑料行业的废气排放系数，塑料皮、板、管材制造工序非甲烷总烃产生系数为0.539 kg/t（原料），项目TPEE年使用量为315t/a，因此项目中非甲烷产生量为0.170t/a，产生速率为0.0236kg/h。吹塑废气与硫化废气共用一套收集、处理设施，并通过同一排气筒高空排放。则本项目吹塑废气有组织排放量为0.015t/a，无组织排放量为0.017t/a。 本项目采用符合产品标准的TPEE，TPEE在加热过程中会有微量未聚合单体四氢呋喃挥发，该过程的四氢呋喃产生量很少，本次评价不做定量分析。 （2）防治措施 项目废气污染防治措施情况见表4-7。 表4-7 废气污染防治设施一览表 排污单位类别; 生产单元; 生产设施; 废气产污环节; 污染物种类; 执行标准; 排放形式; 污染防治措施; 排放口类型. 收集方式; 收集效率; 污染防治设施名称及工艺; 处理能力; 去除效率; 技术是否可行. 橡胶零件制造; 硫化; 注射硫化机; 硫化废气; 非甲烷总烃、CS2、VOCs、臭气浓度; GB27632-2011 GB14554-93; 有组织; 硫化机设备区域进行单独密闭设置，进出口设置软帘，密闭收集; 90%; 光催化氧化+活性炭吸附; 45000m3/h; 90%; 可行; 一般排放口. 塑料零件及其他塑料制品制造; 吹塑; 吹塑机; 吹塑废气; 非甲烷总烃; GB31572-2015. 废气污染防治措施简介： 根据企业委托的有资质的废气处理设计单位提供的资料，企业拟对硫化机、吹塑机设备区域进行单独密闭设置，进出口设置软帘，密闭收集硫化废气和吹塑废气，废气收集风量为45000m3/h，处理措施采用光催化氧化+活性炭吸附工艺。光催化氧化：利用臭氧、羟基自由基（OH）等一些氧化物质或基团氧化还原性物质，然后进入活性炭吸附装置吸附处理，从而达到去除废气污染物的目的。废气防治措施符合《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）中废气治理措施要求，治理措施可行。 （3）排放口基本情况 项目排放口基本情况见下表。 表4-8 点源污染源排放参数一览表 编号; 名称; 类型; 排气筒底部中心坐标(51R); 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气流速 /（m/s）; 烟气温度/℃; 年排放小时数/h. X/m; Y/m. DA001; 硫化废气、吹塑废气排放口; 一般排放口; 329952.27; 3110447.20; 15; 1.1; 13.2; 25; 7200. （3）达标分析 表4-9 达标可行性分析 排气筒; 废气种类; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）; 执行标准. 本项目; 标准值; 本项目; 标准值. DA001; 非甲烷总烃; 0.0026; /; 0.06（折标8.50）; 10; 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）. CS2; 0.0102; 1.5; 0.23; /; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. VOCs; 0.0164; /; 0.36; 60; /. 臭气浓度; /; /; 1000（无量纲）; 2000（无量纲）; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 由上表可知，项目硫化废气中非甲烷总烃基准气量排放浓度能够满足《橡胶制品工业污染物排放标准》中新建企业的排放标准限值要求，CS2有组织排放速率能够满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中的二级标准要求。吹塑工序单位产品非甲烷总烃排放量为0.05kg/t产品，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）单位产品非甲烷总烃排放量限值（0.3kg/t产品）。 （4）非正常情况 本项目非正常工况主要是污染物排放控制措施达不到应有效率，即光催化氧化+活性炭吸附装置失效，造成排气筒中废气污染物未经净化直接排放，其排放情况见下表。 表4-10 非正常工况废气排放源强 序号; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度（mg/m3）; 非正常排放量（kg/a）; 非正常排放速率（kg/h）; 执行标准; 达标情况; 单次持续时间/h; 年发生频次/次; 应对措施. 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）. 1; 硫化废气; 废气处理设施故障或失效; 非甲烷总烃; 0.58（折标85.0）; 0.0260; 0.0260; 10; /; 超标; 1; 1; 硫化工段、吹塑工序停止生产. CS2; 2.27; 0.1020; 0.1020; /; 1.5; 达标. VOCs; 3.65; 0.1642; 0.1642; /; /; /. 臭气浓度; 4000 （无量纲）; /; /; 2000 （无量纲）; /; 超标. 由上表可知，非正常工况下，DA001排气筒各废气污染物排放浓度除二硫化碳外均超标。为防止非正常工况排放，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放： ①安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每个固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行； ②定期更换UV灯管和活性炭，灯管每年更换三分之一，活性炭每4个月更换一次； ③建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测； ④应定期维护、检修废气净化装置，以保持废气处理装置的净化能力和净化容量。 （5）影响分析 项目硫化废气、吹塑废气采取光催化氧化+活性炭吸附工艺处理后15m高排气筒排放，非甲烷总烃排放浓度能够满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）中新建企业的排放标准限值要求；CS2有组织排放速率能够满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中的二级标准要求。有组织废气排放对周围环境影响较小。 另外由于项目各污染因子排放量较小，距离敏感目标解放塘新民小区（西南侧405m）较远，只要加强废气处理设施的维护，确保其正常运行，项目排放的硫化废气经大气扩散后对敏感点和周围环境影响较小。 2、地表水环境影响及保护措施 （1）污染源强及治理设施 本项目废水污染源强情况见表4-11。 表4-11 废水污染源强 产排污环节; 废水类别; 废水排放量t/a; 污染物种类; 产生量; 纳管量; 排放量; 排放方式. 浓度mg/L; 产生量t/a; 浓度mg/L; 产生量t/a; 浓度mg/L; 排放量t/a. 职工生活; 生活污水; 480; CODCr; 340; 0.163; 340; 0.163*; 30; 0.014; 间接排放. NH3-N; 33; 0.016; 33; 0.016*; 1.5; 0.001. *注：纳管浓度高于产生浓度，本次报告按产生浓度计算纳管量。 （2）核算过程 本项目硫化工段需用采用自来水对设备进行间接冷却，冷却水年循环使用量1.08万t，循环冷却水补充量216t，冷却水循环使用不外排；本项目仅排放生活污水。 本项目劳动定员40人，全年生产300天，厂区内不提供食宿，人均用水按50L/d计，则项目用水量为600t/a。生活污水的产生量按用水量的80%计，则生活污水产生量480t/a。根据《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》“附表1 生活污染源产排污系数手册”中“第一部分 城镇生活源水污染物产生系数”，浙江省生活污水水质为CODCr340mg/L、NH3-N33mg/L，则主要水污染物产生量为：CODCr 0.163t/a、NH3-N 0.016t/a。 项目生活污水经化粪池预处理达到进管标准后纳入玉环市污水处理有限公司集中处理，玉环市污水处理有限公司出水执行《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的相关标准（即准地表水Ⅳ类标准）。废水各污染物纳管浓度和纳管量具体为：CODCr400mg/L、0.163t/a，NH3-N35mg/L、0.016t/a。废水各污染物排放浓度和排放量具体为：CODCr30mg/L、0.014t/a，NH3-N1.5mg/L、0.001t/a。 （2）防治措施情况 项目不产生生产废水，只产生及排放生活污水。生活污水处理设施基本情况见下表。 表4-12 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 执行标准; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; CODCr、NH3-N; 玉环市污水处理有限公司; 玉环市污水处理有限公司纳管标准; TW001; 生活污水处理系统; 化粪池; DW001; 是; 一般排放口. （3）排放口基本情况 项目排放口基本情况见下表。 表4-13 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量/（万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/L）. 1; DW001; 121.267092°; 28.117695°; 0.048; 玉环市污水处理有限公司; 间断排放，排放期间流量不稳定; 工作时段; 玉环市污水处理有限公司; CODCr; 30. 氨氮; 1.5. （4）达标分析 本项目排放废水为生活污水，水质简单，采用化粪池预处理后CODCr浓度约为340mg/L，NH3-N为33mg/L，能满足玉环市污水处理有限公司纳管标准（CODCr400mg/L，NH3-N35mg/L）。因此项目生活污水经化粪池预处理后能做到达标纳管，进入玉环市污水处理有限公司处理。 （5）依托污水处理厂可行性分析 玉环市污水处理有限公司设计处理能力为6万m3/d，实际处理水量约57387m3/d，余量为2613m3/d。本项目生活污水排放量为1.6t/d，占其处理余量比例约0.06%。项目排放生活污水占玉环市污水处理有限公司处理能力比例较低，水质简单，且在其纳污范围内，项目所在工业园区已完成管网的铺设，故本项目生活污水可纳入玉环市污水处理有限公司处理。 另外，玉环市污水处理有限公司处理工艺采用“沉砂池+缺氧池+氧化沟+二沉池+高效沉淀池+反硝化深床滤池+加氯消毒池”处理工艺，属于成熟的废水处理工艺，能做到稳定达标排放。 综上所述，本项目生活污水经化粪池预处理后纳入玉环市污水处理有限公司处理，不直接排放，对环境影响较小，对接纳本项目污水的玉环市污水处理有限公司处理能力及进水水质不会造成冲击。 3、声环境影响及保护措施 （1）噪声源强及降噪措施 本项目噪声来源于各类机械设备及环保设施运行产生，噪声排放情况如表4-14。 表4-14 主要设备噪声源强 序号; 噪声源; 产生强度; 降噪措施; 排放强度; 持续时间/h. 噪声值（dB）; 措施; 降噪效果（dB）; 噪声值（dB）. 橡胶注射成型机; 75~80; 建筑隔声; 25; 50~55; 7200. 切胶机; 70~75; 建筑隔声; 25; 45~50; 7200. 吹塑机; 75~80; 建筑隔声; 25; 50~55; 7200. 干燥机; 60~65; 建筑隔声; 25; 35~40; 1500. 冷却机; 80~85; 建筑隔声; 25; 55~60; 7200. 螺杆空压机; 80~85; 建筑隔声; 25; 55~60; 7200. 废气处理设施风机; 85~90; 消声器、减振; 25; 60~65; 7200. 冷却塔; 80~85; 消声器; 20; 60~65; 7200. （2）噪声防治措施 ①企业需加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 ②将废气处理收集净化风机等设置在专用的机房内，再独立加装软接、高效消声器等综合降噪措施。在管架的支承部位设置防振垫片，如橡胶垫及棉织物，加大基础设计，地脚配置减振器，在电机周围设置隔声罩等。冷却塔设置在楼顶，并在冷却塔进风口加装导流消声器等综合降噪措施。螺空压机设置在车间中间，远离敏感目标。 ③合理安排运输和装卸，规范操作，减少撞击和其它人为噪声。 （3）达标分析 采取上述降噪措施后，本次评价采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）中工业噪声预测计算模式预测分析厂界达标情况，具体见表4-15。 表4-15 项目厂界达标情况分析 单位：dB(A) 预测点位; 预测时段; 声级值[dB(A)]. 贡献值; 标准值; 超标值. 东北厂界; 昼间; 52.7; 65; 0. 夜间; 52.7; 55; 0. 东南厂界; 昼间; 49.8; 65; 0. 夜间; 49.8; 55; 0. 西北厂界; 昼间; 46.0; 65; 0. 夜间; 46.0; 55; 0. 西南厂界; 昼间; 45.9; 65; 0. 夜间; 45.9; 55; 0. 从以上预测结果可以看出，采取降噪措施，再经过墙体隔声和距离衰减后，厂界昼、夜间噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准要求。因此，本项目噪声对周边环境基本无影响。 4、固废影响及防治措施 （1）源强及防治措施 本项目固废产生及处置情况见下表。 表4-16 固废产生及处置情况 序号; 产生环节; 名称; 属性; 危险废物类别; 危险废物代码; 主要有毒有害物物质名称; 物理性状; 环境危险特性; 产生量 （t/a）; 贮存方式; 利用处置方式和去向; 利用或处置量（t/a）. 修边; 橡胶边角料; 一般工业固体废物; /; /; /; 固态; /; 80; 袋装; 出售给物资回收公司; 80. 成品检验; 橡胶不合格品; 一般工业固体废物; /; /; /; 固态; /; 20; 袋装; 20. 模切、检查; TPEE不合格品、边角料; 一般工业固体废物; /; /; /; 固态; /; 15; 袋装; 15. 原料解包; 废包装材料; 一般工业固体废物; /; /; /; 固态; /; 0.3; 袋装; 0.3. 设备维护; 废液压油; 危险废物; HW08; 900-218-08; 液压油; 液态; T,I; 5.5t/5a; 桶装; 委托有资质单位处置; 5.5t/5a. 废气处理; 废UV灯管; 危险废物; HW29; 900-023-29; 灯管、有机物; 固态; T; 0.4; 袋装; 0.4. 废气处理; 废活性炭; 危险废物; HW49; 900-039-49; 有机废气; 液态; T; 6.7; 袋装; 6.7. 职工生活; 生活垃圾; 生活垃圾; /; /; /; 固态; /; 6; 桶装; 委托环卫部门清运; 6. 源强计算简述： 根据业主提供的资料，橡胶边角料约占橡胶产品量的8%，产生量约80t/a；硫化工艺橡胶产品合格率98%，橡胶不合格产品产生量约20t/a；TPEE不合格品、边角料约占塑料产品量的5%，产生量约为15t/a；废包装材料、废液压油根据使用量及损耗量进行估算，分别为0.3t/a、5.5t/5a；废UV灯管根据更换次数估算，约0.4t/a；有机废气50%被UV光催化分解，50%被活性炭吸附，废活性炭按1吨活性炭吸附0.15吨有机废气进行估算，加上吸附的有机废气量，约6.7t/a。生活垃圾根据产污系数法（0.5kg/人•d）估算，产生量为6t/a。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （2）环境管理要求 ①固体废物贮存场所（设施） 本项目固体废物贮存和处置情况见表4-17。 表4-17 固体废物贮存场所（设施）基本情况 序号; 类别; 固体废物 名称; 废物代码; 环境 危险特性; 贮存 方式; 贮存 周期; 贮存 能力（t）; 贮存面积（m2）; 仓库位置. 1; 危险 废物; 废液压油; HW08 （900-218-08）; T，I; 桶装; 1年; 6; 20; 2楼 西南侧. 2; 废UV灯管; HW29 （900-023-29）; T; 袋装; 1年; 0.5. 3; 废活性炭; HW49 （900-039-49）; T; 袋装; 4个月; 3. 4; 一般 固废; 橡胶边角料; 367-000-05; /; 袋装; 5天; 2; 10; 2楼 西南侧. 5; 橡胶不合格品; 367-000-05; /; 袋装; 半个月; 1.5. 6; TPEE不合格品、边角料; 367-000-05; /; 袋装; 半个月; 1. 7; 废包装材料; 367-000-07; /; 袋装; 1个月; 0.1. 8; 生活垃圾; 生活垃圾; /; /; 桶装; 1天; /; /; 垃圾桶. ②一般固体废物管理措施 企业需严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《浙江省固体废物污染环境防治条例》中的相关规定对一般工业固体废物进行收集、储存和处置，不得露天堆放，一般固废暂存库应做好防雨防渗。在此基础上，参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染物控制标准》（GB18599-2020）中相关规定，对项目产生的一般固体废物可得到有效的处置，做到资源化、无害化，对周边环境影响较小。 ③危险废物管理措施 根据《危险废物贮污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单，危险废物具有长期性、隐蔽性和潜在性，必须从以下几方面加强对危险废物的管理力度。 危险废物暂存库建设原则：必须做好基础防渗，地面与裙角要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容；必须有泄漏液体收集装置；设施内要有安全照明设施和观察窗口；用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须要有耐腐蚀的硬化地面且表面无裂隙；应设置堵截泄流的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一；不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断；暂存库必须有排气系统，或简单的排风装置；暂存库必须加强管理，限制人员进入；应做到防风、防雨、防晒、防渗等措施。 危险废物盛装容器要求：应使用符合标准的容器（完好无损、衬里要与危险废物相容（不相互反应）等）盛装危险废物，各类危险废物包装物外张贴符合规定的标志。 危险废物的堆放要求：堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定；不相容的危险废物不能堆放在一起；总贮存量不超过300kg（L）的危险废物要放入符合标准的容器内，加上标签，容器放入坚固的柜或箱中，柜或箱应设多个直径不少于30毫米的排气孔。不相容危险废物要分别存放或存放在不渗透间隔分开的区域内，每个部分都应有防漏裙脚或储漏盘，防漏裙脚或储漏盘的材料要与危险废物相容。 危险废物贮存设施的安全防护：危险废物贮存设施都必须按GB15562.2的规定设置警示标志；危险废物贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏；危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施；危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理，并及时收集并贮存在容器中，定期委托有资质的单位进行处理。此外，需按照相关规范要求，做好危险废物暂存区的防火措施。 ④日常管理要求 建设单位需建立并做好固体废物日常管理工作，履行申报登记制度、建立台账管理制度等，对于危险废物还应向生态环境主管部门进行申报，并执行转移联单制度，规范危险废物管理台账记录。 5、地下水、土壤 项目生产车间、危废暂存库均做好防渗措施，生产过程产生的大气污染物主要为硫化废气，不涉及持久性污染物和重金属等难降解污染物，主要污染途径为大气沉降和垂直入渗。 本评价不开展地下水及土壤环境影响分析，仅提出相关防治措施。 （1）污染源识别 表4-18 地下水、土壤环境影响源及影响因子识别表 污染源; 工艺流程/节点; 污染途径; 污染物 类型; 全部污染物指标; 影响对象; 备注. 危废暂存库; 危废暂存; 垂直入渗; 油类、VOCs; 石油烃、VOCs、汞; 土壤、地下水; 事故. 生产车间; 设备维护; 地面漫流、垂直入渗; 油类; 石油烃; 土壤、地下水; 正常. 废气处理设施区; 活性炭、灯管更换; 垂直入渗、大气沉降; VOCs; VOCs、汞; 土壤、地下水; 事故. （2）防治措施 ①源头控制措施 加强生产管理，实行清洁生产，避免生产过程中的跑、冒、滴、漏现象，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。从源头上减少“三废”发生量，减少环境负担。 ②分区防渗措施 项目防渗分区分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区，另外对于无污染产生的区域，在此列为非污染区。 本项目防渗分区信息一览表详见下表。 表4-19 主要场地防渗分区信息一览表 - 防渗分区; - 工艺名称; - 防渗技术要求. - 重点防渗区; - 危险废物暂存库; - 基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（k≤1×10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。. - 一般防渗区; - 生产车间、废气处理设施区; - 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，k≤1×10-7cm/s，或参照GB18598执行。. - 简单防渗区; - 一般固废暂存库; - 一般地面硬化。. - 非污染区; - 办公区; - 不需要设置专门的防渗层。. 6、生态环境 本项目位于玉环市坎门科技工业园区，且不新增用地，无需进行生态环境影响评价。 7、环境风险 （1）环境风险识别 通过分析，项目涉及的风险物质为液压油和危险废物，危险单元为硫化区、危险废物暂存区和废气处理设施。根据《国家危险废物名录》（2021年版），液压油、废液压油是易燃物质，废活性炭（包含吸附的CS2）、废灯管具有毒性。火灾爆炸衍生次生消防废水等环境事件经地表径流和大气扩散对周围大气和地表水环境产生影响；液压油、危险废物管理不善，危险物质泄漏，经地表径流、地下水、土壤下渗对周边环境产生不利影响；有毒有害物质泄漏挥发危害人体健康。另外项目废气处理设施故障，废气超标排放，对周边环境产生不利影响。 项目风险识别汇总见表4-20。 表4-20 建设项目环境风险识别表 - 序号; - 危险单元; - 风险源; - 主要风险物质; - 环境风险类型; - 环境影响途径; - 可能受影响的环境敏感目标. - 1; - 硫化区; - 硫化区; - 液压油; - 泄漏、 - 火灾; - 环境空气 - 土壤、地下水; - 周边居民点，附近空气、地下水和土壤. - 2; - 危险废物暂存库; - 危险废物暂存库; - 废液压油、废活性炭（包含吸附的CS2）、废UV灯管; - 泄漏、 - 火灾; - 环境空气 - 土壤、地下水; - 周边居民点，附近空气、地下水和土壤. - 3; - 废气处理设施; - 废气处理设施; - 有机废气、CS2; - 非正常排放; - 环境空气; - 周边居民点，附近空气. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B确定危险物质的临界量，定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q），详见下表。 表4-21 企业危险物质最大储存量与临界量的比值 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大存在总量（t）; 临界量（t）; Q值. 1; 液压油; /; 5.5; 2500; 0.002. 2; 废液压油; /; 5.5; 50; 0.11. 3; 废UV灯管; /; 0.4; 50; 0.008. 4; 废活性炭（包含吸附的的CS2）; /; 2.23; 50; 0.045. 合计; /; /; /; 0.165. 综上，本项目涉及的有毒有害和易燃易爆等危险物质Q值=0.165<1，即未超过临界量，无需进行专项评价。 （2）环境风险防范措施 ①要求企业根据《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》、《企业突发环境事件风险分级方法》、《浙江省企业环境风险评估技术指南》以及《浙江省企业突发环境事件应急预案编制导则》等文件规定要求，编制企业突发环境事件应急预案，并根据预案内容定期进行应急演练。 ②根据应急预案要求，设置事故废水收集和暂存设施，对事故状态下产生的废水进行收集。在正常工况下应保持事故池空池状态。在雨排口设事故废水切断措施，防止事故废水从雨排口排放。 ③加强废气处理设施管理，确保废气处理设施正常运行以及废气达标排放。一旦发生废气设施故障或非正常运行情况，立即停止生产，安排维修人员进行维修。 在有效落实风险防范措施和事故应急预案的前提下，事故发生的风险概率很小，其环境风险在可接受范围内。 8、监测计划 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于登记管理类。根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》（HJ1971-2018）和《排污许可申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020），本项目的监测计划见表4-22。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》（HJ1971-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020），单独排入公共污水处理系统的生活污水无需开展自行监测，但需要说明排放去向。本项目不排放生产废水，只排放生活污水，生活污水纳入园区污水管网，进入玉环市污水处理有限公司处理，无需进行自行监测。 表4-22 自行监测计划一览表 类别; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 废气; DA001; 非甲烷总烃; 1次/年; 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）. CS2、臭气浓度; 1次/年; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. VOCs; 1次/年; /. 厂界; 非甲烷总烃; 1次/年; 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）. CS2、臭气浓度; 1次/年; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 厂区内; VOCs; 1次/年; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB27822-2019）. 噪声; 厂界噪声; Leq（A）; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 9、电磁辐射 本项目不涉及。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 环境 | 硫化废气、吹塑废气（DA001） | 非甲烷总烃 | 硫化机、吹塑机设备区域进行单独密闭设置，进出口设置软帘，密闭收集的硫化废气（收集效率：90%，风量：45000m3/h）经过“光催化氧化+活性炭吸附”装置（去除效率：90%）处理达标后通过不低于15m排气筒排放。 | 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011） |
|  |  | CS2 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
|  |  | 臭气浓度 |  |  |
|  |  | VOCs |  | / |
| 地表水环境 | 循环冷却水 | 电解质、硬度 | 循环使用，定期添加新鲜水、不外排。 | / |
|  | 生活污水（DW001） | CODCr、NH3-N | 生活污水经化粪池预处理后纳入园区污水管网。 | 纳管标准执行玉环市污水处理有限公司纳管标准； 污水处理厂出水标准：《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的相关标准（准地表水Ⅳ类） |
| 声环境 | 机械设备及 环保设施运行 | LAeq | 加强设备维护，墙体隔声，风机设置专用机房，安装减振垫、消声器 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类限值 |
| 电磁 辐射 | / |  | / | / |
| 固体 废物 | 橡胶边角料、橡胶不合格品、废包装材料、TPEE不合格品、边角料属于一般固废，出售给相关企业综合利用；废液压油、废UV灯管、废活性炭属于危险废物，分类收集，委托有资质单位统一安全处置。 一般工业固废措施要求：严格分类收集，暂存在一般工业固废暂存库，企业需建立一般工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息。委托他人运输、利用、处置工业固体废物的，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。一般工业固体暂存库参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关规定，并应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求； 危险废物措施要求：分类收集，暂存在危险废物暂存库，定期委托有资质单位统一安全处置；固废暂存场所地面必须硬化、防渗，并设有防雨设施，危险废物暂存库要求做好防腐防渗处理，符合“防风、防雨、防晒、防渗漏”要求。同时有专人看守防遗失。危废暂存库建设应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单相关要求，设立独立的危险废物暂存场所并做好标识；制定危险废物年度管理计划，并进行在线申报备案；建立危险废物台账。 生活垃圾：生活垃圾收集后定期委托环卫部门清运处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 进行分区防渗。重点防渗区（危废暂存库）：基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（k≤1×10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10 cm/s； 一般防渗区（生产车间、废气处理设施区）：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，k≤1×10-7cm/s，或参照GB18598执行； 简单防渗区（一般固废暂存库）：一般地面硬化。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 不涉及。 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 1、编制企业突发环境事件应急预案并按应急预案定期进行应急演练； 2、根据应急预案要求，设置事故应急池；在雨排口设事故废水切断措施； 3、加强废气处理设施管理，确保废气处理设施正常运行以及废气达标排放。一旦发生废气设施故障或非正常运行情况，立即停止生产，安排维修人员进行维修。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 1、废气处理设施进口和排气筒出口安装采样固定位装置；建立环境保护管理制度，包括环保设施运行管理制度、废气处理设施定期保养制度、废气监测制度；制定各类台帐并严格管理，包括废气监测台帐、废气处理设施运行台帐、废气处理耗材的用量和更换及转移处置台账。 2、规范企业内部管理，组织环保机构，配套专职环保管理人员并制度上墙，建立相关档案资料。 3、按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》（HJ1971-2018）和《排污许可申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）要求，做好环境管理台账。 4、规范污水排污口、管道的设置与监测，做好污水零直排，保证污水稳定达标排放。 |  |  |  |

- 六、结论

1、环评审批原则符合性分析 根据《浙江省建设项目环境保护管理办法》（浙江省人民政府令第388号 第三次修正），本项目的审批原则符合性分析如下： （1）建设项目符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单的要求 本项目不涉及《玉环市生态保护红线》、《玉环市“三线一单”环境管控单元生态环境准入清单》等相关文件划定的生态保护红线，符合生态保护红线要求。 本项目所在区域各环境要素均能达到相应的环境质量标准。企业采用本次评价提出的防治措施，不会对周边环境造成明显影响，不会突破区域环境质量底线。 本项目通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染。符合能源和水资源利用上线要求。 本项目主要生产汽摩配件防尘罩，符合台州市玉环市玉环玉城-坎门街道产业集聚重点管控单元（ZH33108320104）的管控措施要求，且本项目不属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》中的鼓励类、限制类和淘汰类项目，属于允许类项目，不属于负面清单内项目。 （2）排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准和重点污染物排放总量控制要求 由污染防治对策及达标分析可知，落实了本评价提出的各项污染防治对策后，项目产生的各项污染物均能做到达标排放。 根据本项目的污染物排放特征，本项目排放的污染物中纳入国家总量控制指标的主要是CODCr、氨氮和VOCs，具体总量控制指标建议值为CODCr0.014t/a、氨氮0.001t/a、VOCs0.249t/a。CODCr、NH3-N不需要进行区域替代削减；新增VOCs需进行区域替代削减，削减比例为1:2，削减量为0.480t/a。新增VOCs需按当地生态环境主管部门要求，根据区域总量控制要求通过调剂等方式落实所需总量指标。 2、环评审批要求符合性分析 （1）建设项目符合主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划的要求 本项目选址位于玉环市坎门科技工业园区，利用现有厂房实施生产，用地性质为工业用地，符合当地土地利用总体规划、城乡规划的要求。 （2）建设项目符合国家和省产业政策的要求 本项目主要生产汽摩配件防尘罩，主要生产工艺为硫化、吹塑等，未列入《产业结构调整指导目录（2019年本）》的限制类和淘汰类，未列入《<长江经济带发展负面清单指南（试行）>浙江省实施细则》中的禁止类。另外，企业于2021年6月9日取得玉环市经济和信息化局出具的《浙江省工业企业“零土地”技术改造项目备案通知书》（项目代码2106-331083-07-02-402140）。因此，本项目符合国家和省有关产业政策的要求。 3、其他要求符合性分析 本项目在源头控制（原辅料、装备、生产工艺）、污染防治（废气收集、末端处理）、环境管理（内部环境管理、环境监测）符合《浙江省挥发性有机物污染整治方案》、《台州市橡胶制品业（轮胎制造除外）挥发性有机物污染整治规范》、《台州市挥发性有机物深化治理与减排工作方案（2018-2020年）》、《玉环市橡胶行业污染防治指导意见》、《台州市塑料行业挥发性有机物污染整治规范》的要求。 4、总结论 玉环美标橡塑有限公司年产1300吨汽摩配件防尘罩生产线技改项目拟建于浙江省台州市玉环市坎门街道科技工业园区，项目的建设符合《玉环市“三线一单”生态环境分区管控方案》要求，污染物排放符合国家污染物排放相应标准；项目建成后，可以维持项目所在地环境功能区划确定的环境质量等级不变；同时，项目选址符合主体功能区划、土地利用总体规划及城乡规划，符合国家和省的产业政策；项目符合相关行业要求，项目的环境事故风险水平可以接受。 因此，从环境保护角度看，本项目的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

单位t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0 | 0.039 | +0.039 |
|  | CS2 | 0 | 0 | 0 | 0.155 | 0 | 0.155 | +0.155 |
|  | VOCs | 0 | 0 | 0 | 0.249 | 0 | 0.249 | +0.249 |
| 废水 | 水量 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 480 | +480 |
|  | COD | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0.014 | +0.014 |
|  | 氨氮 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | +0.001 |
| 一般工业 固体废物 | 橡胶边角料 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | +80 |
|  | 橡胶不合格品 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | +20 |
|  | TPEE不合格品、边角料 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | +15 |
|  | 废包装材料 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | +0.3 |
| 危险废物 | 废液压油 | 0 | 0 | 0 | 5.5t/5a | 0 | 5.5t/5a | +5.5t/5a |
|  | 废UV灯管 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | +0.4 |
|  | 废活性炭 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 6.7 | +6.7 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①