建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

| 项 目 名 称： | 玉环市迪龙橡塑科技有限公司年产500吨 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 密封圈生产线技改项目 |  |
| 建设单位(盖章)： |  | 玉环市迪龙橡塑科技有限公司 |
| 编制日期： |  | 二〇二一年十一月 |

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	10

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	16

四、主要环境影响和保护措施	24

五、环境保护措施监督检查清单	39

六、结论	41

附表 建设项目污染物排放量汇总表	43

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 玉环市迪龙橡塑科技有限公司年产500吨密封圈生产线技改项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2111-331083-07-02-597800 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 郑迪戈 | 联系方式 | 13586178660 |
| 建设地点 |  | 玉环市清港镇上湫村（工业产业集聚区） |  |  |
| 地理坐标 |  | （121 度 15分51.990秒，28 度 14分41.770秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C2913橡胶零件制造 | 建设项目 行业类别 | 26_052橡胶制品业 |
| 建设性质 |  | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 玉环市经济和信息化局 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） |  | 600 | 环保投资（万元） | 20 |
| 环保投资占比（%） |  | 3.3 | 施工工期 | 13个月 |
| 是否开工建设 |  | R否 £ 是 | 用地（用海） 面积（m2） | 785 |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”符合性分析 本项目位于玉环市清港镇上湫村，根据《玉环市人民政府关于印发<玉环市“三线一单”生态环境分区管控方案>的通知》（玉政发〔2020〕27号），项目所在地属于“台州市玉环市玉环清港-楚门镇产业集聚重点管控单元（管控单元编码：ZH33108320101）”（附图2）。本环评对“三线一单”（即生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单）进行对照分析。 （1）与生态保护红线符合性分析 本项目位于玉环市清港镇上湫村，用地性质为工业用地，项目评价范围内不包含当地饮用水源、风景区、自然保护区等生态保护区内，不涉及《玉环市生态保护红线》（见附图3）、《玉环市“三线一单”环境管控单元生态环境准入清单》等相关文件划定的生态保护红线，满足生态保护红线要求。 （2）与环境质量底线的相符性分析 本项目所在区域大气环境质量良好，能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单（生态环境部公告2018年第29号）二级标准，项目废气主要是硫化废气，经收集处理后高空排放，新增大气污染物排放量通过区域削减替代，符合大气环境质量底线要求。 本项目所在区域地表水水环境质量现状能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。项目不产生生产废水，生活污水经化粪池预处理后纳入玉环干江污水处理厂集中处理达标后排海，不直接排入附近地表水体，不会对附近地表水体和纳污水体产生明显影响，符合水环境质量底线要求。 本项目从事密封圈生产，涉及硫化、修边等工艺，使用电为能源，生产过程产生少量危险废物。土壤环境主要污染途径是垂直入渗、地面漫流和大气沉降，项目经采取分区防渗、加强清洁生产和废气收集净化等措施的基础上，不会影响周边土壤环境。 综上所述，项目采取本环评提出的相关防治措施后，排放的污染物不会对周边环境造成明显影响，不触及环境质量底线。 （3）与资源利用上线的相符性分析 本项目采用的能源为电，用水来自市政供水管网，新鲜水用量480t/a；项目租赁现有闲置厂房，不新增土地。项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染，符合能源、水、土地等资源利用上线要求。 （4）与环境准入负面清单的相符性分析 本项目位于玉环市清港镇上湫村，从事密封圈的生产加工，对照《玉环市“三线一单”生态环境分区管控方案》（玉政发〔2020〕27号），本项目符合“台州市玉环市玉环清港-楚门镇产业集聚重点管控单元（ZH33108320101）”的管控措施要求，且项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的鼓励类、限制类和淘汰类项目，属于允许类项目，不属于负面清单内项目。 具体对照见表1-1。 表1-1 玉环市“三线一单”生态环境准入清单符合性分析一览表 “三线一单”生态环境准入清单要求; 本项目情况; 是否符合. 空间 布局 约束; 优化完善区域产业布局，合理规划布局三类工业项目，鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升改造，进一步调整和优化产业结构，逐步提高区域产业准入条件。; 本项目从事橡胶密封圈生产，设有硫化工艺，属于三类工业项目，是对玉环市域内分散橡胶企业的的搬迁入园提升改造，改造后废气污染物排放量减少。; 符合. 重点加快园区整合提升，完善园区的基础设施配套，不断推进产业集聚和产业链延伸。重点发展家具、阀门、汽配、塑料等产业。; 本项目是对玉环市域内分散橡胶企业的搬迁入园，属于产业集聚。; 符合. 合理规划居住区与工业功能区，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生活绿地等隔离带。; 本项目位于清港镇上湫村，距离最近敏感点漩门湾观光花园小区约150m，中间隔有其他工业企业等隔离带。; 符合. 污染 物排 放管 控; 严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。推进工业园区（工业企业）“污水零直排区”建设，所有企业实现雨污分流。; 本项目所排废气污染物将严格执行总量控制制度。本项目不产生生产废水，生活污水纳管至玉环市干江污水处理厂处理，无需进行总量替代。; 符合. 实施工业企业废水深度处理，严格重污染行业重金属和高浓度难降解废水预处理和分质处理，加强对纳管企业总氮、盐分、重金属和其他有毒有害污染物的管控，强化企业污染治理设施运行维护管理。; 本项目不产生生产废水。; 符合. 全面推进家具等重点行业VOCs治理和工业废气清洁排放改造，强化工业企业无组织排放管控。二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物全面执行国家排放标准大气污染物特别排放限值，深入推进工业燃煤锅炉烟气清洁排放改造。; 本项目硫化区域进行单独密闭设置，进出口设置软帘，废气收集处理后高空排放，有效减少了VOCs无组织排放；本项目不涉及燃煤锅炉。; 符合. 加强土壤和地下水污染防治与修复。; 要求企业加强土壤和地下水污染防治。; 落实后符合. 环境 风险 防控; 定期评估沿江河湖库工业企业、工业集聚区环境和健康风险，落实防控措施。; 要求定期评估工业集聚区环境和健康风险，落实防控措施。; 落实后符合. 相关企业按规定编制环境突发事件应急预案，重点加强事故废水应急池建设，以及应急物资的储备和应急演练。; 要求企业加强环境突发事件应急管理，配备应急物资，进行应急演练。; 落实后符合. 强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，落实产业园区应急预案，加强风险防控体系建设，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制。; 要求企业加强环境风险防范工作。; 落实后符合. 资源 开发 效率; 推进重点行业企业清洁生产改造，大力推进工业水循环利用，减少工业新鲜水用量，提高企业中水回用率。; 本项目用水量较少，生产用水循环使用，不排放，不产生生产废水。; 符合. 落实最严格水资源管理制度，落实煤炭消费减量替代要求，提高能源使用效率。; 要求企业落实最严格水资源管理制度，提高能源使用效率。; 落实后符合. 综上所述，本项目的建设符合玉环市“三线一单”生态环境分区管控方案的要求。 2、与《浙江省挥发性有机物污染整治方案》、《台州市橡胶制品业（轮胎制造除外）挥发性有机物污染整治规范》、《台州市挥发性有机物深化治理与减排工作方案（2018-2020年）》、《玉环市橡胶行业污染防治指导意见》符合性分析 本项目从事密封圈生产，使用的原辅料为环保型原辅料，使用设备和工艺均不是淘汰类，不使用有机溶剂，不涉及橡胶再生工序、打浆浸胶工序和炼胶工序，不属于再生胶生产企业。硫化工段单独密闭设置，进出口设置软帘，每台设备设置上吸罩对硫化废气进行收集，收集的硫化废气进入“光催化氧化+活性炭吸附”设施处理后达标排放，处理效率不低于90%，有机废气处理设施符合《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）中关于有机废气处理设施工艺要求。 本项目从源头控制（原辅料、装备、生产工艺）、污染防治（废气收集、末端处理）、环境管理（内部环境管理、环境监测）符合《浙江省挥发性有机物污染整治方案》、《台州市橡胶制品业（轮胎制造除外）挥发性有机物污染整治规范》、《台州市挥发性有机物深化治理与减排工作方案（2018-2020年）》、《玉环市橡胶行业污染防治指导意见》的要求。 具体对照见表1-2~表1-5。 表1-2 与《浙江省挥发性有机物污染整治方案》符合性分析一览表 类别; 序号; 整治方案中要求; 项目情况; 是否符合. 总体要求; 1; 所有产生VOCs污染的企业均应采用密闭化的生产系统，封闭一切不必要的开口，尽可能采用环保型原辅料、生产工艺和装备，从源头控制VOCs废气的产生和无组织排放。; 本项目硫化工段有VOCs产生，硫化工段单独密闭设置，进出口设置软帘，每台设备设置上吸罩对硫化废气进行收集，收集的硫化废气，进入“光催化氧化+活性炭吸附”设施处理后达标排放; 符合. 2; 鼓励回收利用VOCs废气，并优先在生产系统内回用。宜对浓度和性状差异大的废气分类收集，采用适宜的方式进行有效处理，确保VOCs总去除率满足管理要求，其中有机化工、医药化工、橡胶和塑料制品（有溶剂浸胶工艺）、溶剂型涂料表面涂装、包装印刷业的VOCs总净化处理率不低于90%，其他行业总净化处理率原则上不低于75%。废气处理的工艺路线应根据废气产生量、污染物组分和性质、温度、压力等因素，综合分析后合理选择。; 本项目对硫化废气进行分类收集，采用“光催化氧化+活性碳吸附”组合方式净化处理，净化效率可达到90%以上; 符合. 橡胶和塑料制品 行业要求; 3; 参照化工行业要求，对所有有机溶剂及低沸点物料采取密闭式存储，以减少无组织排放。; 本项目未使用有机溶剂原料及低沸点物料。; 符合. 4; 橡胶制品企业产生VOCs污染物的生产工艺装置必须设立局部气体收集系统和集中高效净化处理装置，确保达标排放。①密炼机单独设吸风管，进出料口设集气罩局部抽风，出料口水冷段、风冷段生产线应密闭化，风冷废气收集后集中处理。②硫化罐泄压宜先抽负压再常压开盖，硫化机群上方设置大围罩导风，并宜采用下送冷风、上抽热风方式集气。③炼胶废气优先采用袋除尘+介质过滤+吸附浓缩+蓄热催化焚烧处理，在规模不大、不至于扰民的情况下也可采用低温等离子、光催化氧化、多级吸收、吸附处理。④硫化废气可采用复合光催化、吸收、吸附、生物处理、浓缩燃烧或除臭剂处理法等适用技术。⑤打浆、浸胶、喷涂、烘干应采用密闭设备和密闭集气，禁止敞开运输浆料，溶剂废气应采用活性炭或碳纤维吸附再生方式回收利用。橡胶企业车间应整体密闭化并换风，废气通过屋顶集中排放。; 本项目只进行硫化加工，无炼胶、打浆等工序，硫化工段单独密闭设置，进出口设置软帘，每台设备设置上吸罩对硫化废气进行收集，对硫化废气进行收集，进入“光催化氧化+活性炭吸附”设施处理后达标排放。; 符合. 表1-3 与《台州市橡胶制品业（轮胎制造除外）挥发性有机物污染整治规范》符合性分析一览表 类别; 内容; 序号; 判断依据; 本项目情况; 是否符合. 源头 控制; 原辅 物料; 1; 采用清洁、环保型原辅料。; 本项目采用清洁、环保型原辅料。; 符合. 2; 再生胶生产企业禁止使用附带生物污染、有毒有害物质的废橡胶作为生产原辅料，禁止使用矿物系焦油添加剂。; 本项目不属于再生胶生产企业。; -. 3; 鼓励使用石油系列产品和林化产品，发展无臭环保型再生胶。★; 本项目使用环保型再生胶。; 符合. 4; 有机溶剂进行密闭贮存，并配套废气收集处置装置。; 本项目不涉及有机溶剂。; -. 装备; 5; 鼓励选用自动化程度高、密闭性强、废气产生量少的生产成套设备，推广应用自动称量、自动配料、自动进料、自动出料的密闭炼胶生产线。★; 本项目不涉及炼胶工序。; -. 6; 优先选用密炼机、低线速切割搓丝系统、常压连续脱硫设备，捏精炼时采用“三机一线”、 “四机一线”或“九机一线”等高速比捏炼机、精炼机组成的精捏炼成型变频联动调节工艺。★; 本项目不涉及炼胶工序。; -. 生产 工艺; 7; 鼓励企业通过各种添加剂的调节和装备的提升，降低各工序操作温度。★; 本项目平板硫化温度为170-200℃，操作温度较低。; 符合. 8; 炼胶工序优先采用水冷工序，打浆、浸胶、涂装等工序在密闭空间内进行。; 本项目不涉及炼胶、打浆、浸胶、涂装等工序。; -. 9; 推广物理再生法，减少水油法、油法等产生二次污染的再生法使用。; 本项目不涉及再生工艺。; -. 污染 防治; 废气 收集; 10; 所有产生VOCs产生点都应设置相应的废气收集装置。; 本项目产生VOCs的硫化工序设置废气收集装置。; 符合. 11; 在主要生产车间顶部安装引风装置，废气收集后处理后排放，如塑炼、压延、硫化、脱硫、打浆、浸胶等车间。★; 硫化工段设有废气收集装置，对产生的废气进行收集处理。; 符合. 12; 当采用车间整体密闭换风时，车间换风次数原则上不少于8次/小时。当采用上吸罩收集废气时，排风罩设计必须满足《排风罩的分类及技术条件》（GB/T 16758-2008）要求，尽量靠近污染物排放点，除满足安全生产和职业卫生要求外，控制集气罩口断面平均风速不低于0.6m/s，确保废气收集效率。; 本项目硫化工段采用密闭，集气罩收集，车间换风次数原则上不少于8次/小时，排风罩设计必须满足《排风罩的分类及技术条件》（GB/T 16758-2008）要求。; 符合. 末端处理; 13; VOCs废气处理设施选型满足企业实际要求。; 废气处理设施符合《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）及企业实际要求。; 符合. 14; 炼胶废气要求先进行除尘处理。; 本项目不涉及炼胶工序。; -. 15; 打浆浸胶工序废气先进行溶剂回收后再处理。; 本项目不涉及打浆浸胶工序。; -. 16; 有溶剂浸胶工艺的VOCs废气总净化率不低于90%，车间内及厂界无明显恶臭。废气排放应满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）等标准相关要求。; 本项目不涉及浸胶工序。; -. 环境管理; 内部 环境 管理; 17; 成立环保管理机构，引进专业环保人员，负责厂内环保相关工作。; 要求企业制定环境管理规章，加强废气设施运行管理，设置废气运行台账，制定环保报告程序。; 符合. 18; 制定环境保护管理制度，包括环保设施运行管理制度、废气处理设施定期保养制度、环保奖励和考核制度、环保事故应急预案、环境监测制度、溶剂使用回收制度。; 符合. 19; 建立健全的台帐，包括废气监测台帐、废气处理设施运行台帐、含有机溶剂物料的消耗台帐、废气处理耗材（活性炭、催化剂）更换台账。; 符合. 20; 加强废气处理设施运行管理。制定确保废气处理装置长期有效运行的管理方案和监控方案，经审核备案后作为环境监察的依据。; 符合. 21; 要求制订环保报告程序，包括出现项目停产、废气处理设施停运、事故等情况时的报告制度和处置方法。; 符合. 环境 监测; 22; 每年定期对废气排放口、厂界无组织VOCs浓度进行监测，监测指标须包含环评提出的主要特征污染物、非甲烷总烃和臭气等指标; 按监测计划定期进行监测。; 符合. 表1-4 与《台州市挥发性有机物深化治理与减排工作方案（2018-2020年）》符合性分析一览表 类别; 序号; 整治方案中要求; 项目情况; 是否符合. 加强源头控制; 1; 橡胶行业推广使用新型偶联剂、黏合剂等产品，推广使用石蜡油等全面替代普通芳烃油、煤焦油等助剂; 本项目不使用芳烃油、煤焦油等助剂; 符合. 2; 推广使用清洁生产技术和设备，选用自动化程度高、密闭性强、废气产生量少的生产成套设备；推广应用自动称量、配料、进料、出料的密闭炼胶生产线；推广采用串联法混炼工艺；优先采用水冷工艺，普及低温一次法炼胶工艺；硫化装置设置负压抽气、常压开盖的自动化排气系统; 本项目不涉及炼胶工序。硫化机为平板硫化，硫化工段单独密闭设置，进出口设置软帘，每台设备设置上吸罩对硫化废气进行收集，收集的硫化废气进入“光催化氧化+活性炭吸附”设施处理后达标排放。; 符合. 3; 溶剂储存、装卸参照石化行业要求开展VOCs污染防治工作。; 本项目不使用溶剂。; -. 加强废气收集与处理; 4; 在密炼机进、出口安装集气罩局部抽风，硫化机上方安装大围罩引风装置，打浆、浸胶、涂布工序应安装密闭集气装置，加强废气收集，有机废气收集率达到70%以上。; 本项目不涉及密炼、打浆、浸胶、涂布工序，硫化工段单独密闭设置，进出口设置软帘，每台设备设置上吸罩对硫化废气进行收集，收集效率可以达到90%以上。; 符合. 5; 炼胶废气建设除尘、吸附浓缩与焚烧组合的治理设施，其他废气建议吸附燃烧等高效治理设施，实现达标排放，2018年底前完成。; 硫化废气处理设施采用“光催化氧化+活性炭吸附”工艺，符合《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）中关于有机废气处理设施工艺要求。; 符合. 表1-5 《玉环市橡胶行业污染防治指导意见》符合性 类别; 内容; 序号; 判断依据; 项目情况; 符合情况. 污染 防治; 总图 布置; 1; 易产生粉尘、噪声、VOCs污染工序和装置应避免布置在靠近住宅楼的厂界以及厂区上风向。; 本项目选址位于工业区内，远离住宅楼等敏感点；本项目租赁一幢厂房为经营场所，生产设备均布置在车间内。; 符合. 2; 车间内部干净、整洁有序，生产原材料、半成品、成品要分区域、定点存放，并设立标识牌。生产过程涉及相关物料不可随意堆放或露天堆放。; 本项目要求按规定落实。; 符合. 原辅物料; 3; 采用环保型原辅料，易产生粉尘和VOCs组分的物料应密闭储存。; 本项目均采用清洁、环保型原辅料。; 符合. 4; 再生胶生产企业禁止使用附带生物污染、有毒有害物质的废橡胶作为生产原辅料。; 本项目不属于再生胶生产企业。; /. 5; 再生胶生产过程中禁止使用矿物系焦油添加剂。鼓励使用石油系列产品和林化产品，发展无臭环保型再生胶。. 生产工艺及装备; 6; 鼓励选用自动化程度高、密闭性强、废气产生量少的生产工艺和装备，涉及炭黑及其它粉状配合剂的炼胶工序应采用自动称量、自动配料、自动进料、自动出料的密闭炼胶生产线。; 本项目不涉及炼胶。; /. 7; 鼓励再生胶生产企业破碎时使用低线速切割搓丝系统及其他新技术，脱硫时采用常压连续工艺，捏精炼时采用“三机一线”、“四机一线”或“九机一线”等高速比捏炼机、精炼机组成的精捏炼成型变频联动调节工艺。; 本项目不属于再生胶生产企业。; /. 8; 鼓励再生胶生产企业保持低温精炼，提高精炼技术，在生产过程中降低温度。; /. 废气收集; 9; 所有产生VOCs污染的工序均应尽量采用密闭化的生产系统，封闭一切不必要的开口。; 本项目硫化机设备区域进行单独密闭设置，进出口设置软帘，每台设备设置上吸罩对硫化废气进行收集。; 符合. 10; 塑炼、混炼、压延、硫化、脱硫等生产环节，浸胶浆、胶浆喷涂等易产生VOCs废气的岗位应优先进行密闭化处理，在无法实现密闭化处理的情况下设集气罩进行局部抽风集气。其中塑炼、混炼设备进出口设集气罩进行局部抽风，硫化罐泄气阀接废气总管，原辅料储罐呼吸废气直接接废气总管，车间进行整体密闭化并抽风。; 本项目仅涉及硫化工序，硫化工段单独密闭设置，进出口设置软帘，每台设备设置上吸罩对硫化废气进行收集。; 符合. 11; 当采用车间整体密闭换风时，车间换风次数原则上不少于8次/小时。当采用上吸罩收集废气时，排风罩设计必须满足《排风罩的分类及技术条件》（GB/T16758-2008）要求，尽量靠近污染物排放点。采用外部排风罩的，应按《排风罩的分类及技术条件》（GB/T16758-2008）、《局部排风设施控制风速检测与评估技术规范》（AQ/T4274-2016）规定的方法测量控制风速，测量点应选再距排风罩口面最远处的挥发性有机物无组织排放位置，控制风速不应低于0.3m/s。; 本项目硫化工段采用密闭隔间，密闭集气，车间换风次数不少于8次/小时，排风罩设计必须满足《排风罩的分类及技术条件》（GB/T16758-2008）等相关要求。; 符合. 废气末端处理; 12; VOCs废气处理设施满足选型要求。; 要求项目选用的废气处理设施符合《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）及企业实际要求。; 符合. 13; 有溶剂浸胶工艺的VOCs废气总净化率不低于90%，车间内及厂界无明显恶臭。; 本项目不涉及浸胶工艺。; /. 14; 废气排放应满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）等标准相关要求。; 根据后文分析，本项目外排废气满座相应标准要求。; 符合. 环境管理; 内部环境管理; 15; VOCs废气处理方案应明确确保处理装置长期有效运行的管理方案和监控方案，经审核后报当地环保部门备案。; 本项目委托废气设计单位出具VOCs废气处理方案，项目实施后，要求有明确的管理方案和监控方案。; 符合. 16; 建立健全环境保护责任制度，设置环境保护监督管理部门或专职人员。; 要求企业设置环保管理机构，由专业环保人员负责厂内环保相关工作。; 符合. 17; 台账完整，包括废气监测台帐、废气处理设施运行台帐、含有机溶剂物料的消耗台帐、废气处理耗材（活性炭、催化剂）更换台账。; 要求企业按要求建立健全环保台账。; 符合. 18; 制定环境保护六项管理制度，包括环保设施运行管理制度、废气处理设施定期保养制度、环保奖励和考核制度、环保事故应急预案、环境监测制度、溶剂使用回收制度。; 要求企业按规定制定环境保护管理制度。; 符合. 19; 制订环保报告程序，包括出现项目停产、废气处理设施停运、事故、检修等情况时企业及时告知当地环保部门的报告制度。; 要求企业按规定制订环保报告程序。; 符合. 环境监测; 20; 企业建立环境保护监测制度，定期对废气排放口监测、厂界无组织VOCs浓度进行监测，监测指标须包含主要特征污染物和非甲烷总烃、恶臭等指标；废气处理设施须监测进、出口参数，核算处理效率，并做好环境监测记录及特殊情况记录。; 要求企业按监测计划定期进行监测。; 符合. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 建设内容 | 1、项目报告类别判定 本项目从事密封圈的生产，属于《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017，2019年修订）及其注释中规定的C2913橡胶零件制造。本项目涉及橡胶硫化生产工艺，对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目评价类别为报告表，具体见表2-1。 表2-1 环境影响评价分类管理名录对应类别 项目类别; 报告书; 报告表; 登记表. 二十六、橡胶和塑料制品业29. 52; 橡胶制品业291; 轮胎制造；再生橡胶制造（常压连续脱硫工艺除外）; 其他; /. 2、排污许可管理类别判定 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目归入登记管理类。具体见表2-2。 表2-2 排污许可分类管理名录对应类别判定表 序号; 行业类别; 重点管理; 简化管理; 登记管理. 二十四、橡胶和塑料制品业29. 61; 橡胶制品业291; 纳入重点排污单位名录的; 除重点管理以外的轮胎制造2911、年耗胶量2000吨及以上的橡胶板、管、带制造2912、橡胶零件制造2913、再生橡胶制造2914、日用及医用橡胶制品制造2915、运动场地用塑胶制造2916、其他橡胶制品制造2919; 其他. 3、主要建设内容及规模 本项目总投资600万元，租用玉环县浪湾泵阀织造厂位于玉环市清港镇上湫村（工业产业集聚区，即清港工业园区）内一幢现有空置厂房（四层建筑，高约18m）和部分空地为生产经营场所，租赁厂房建筑面积约2277m2，空地面积216m2，购置硫化机、切胶机、修边机等国产设备。项目建成后形成年产500吨密封圈的生产能力。 本项目的工程组成见表2-3。 表2-3 本项目工程组成表 项目名称; 建设内容. 主体工程; 生产车间; 项目租赁已建厂房，共4层。 1层布置硫化机、切胶机；2层布置硫化机；3层布置修边机、检验区和包装区；4层布置老化室、检验室。 生产规模为年产500吨密封圈。. 储运工程; 原料仓库; 设有原材料存放区，位于1层车间内东南侧和4层车间内北侧；液压油暂存区位于1层车间内西侧；硅油暂存区位于3层车间内西侧。. 成品仓库; 设有成品存放区，位于3层车间内北侧。. 辅助工程; 办公区; 设置车间办公室，位于3层车间内东侧。. 公用工程; 供水系统; 生产用水、生活用水由市政自来水管网供应。. 排水系统; 实行雨污分流，雨水接入雨水管网。生产用水捞渣后循环使用，不排放；生活污水依托出租方化粪池预处理后纳管，经玉环市干江污水处理厂处理后排海。. 供电系统; 由市政电网提供。. 环保工程; 废气; 硫化废气进入“光催化氧化+活性炭吸附”装置处理后，通过21m高排气筒（DA001）高空排放。. 废水; 生产用水捞渣后循环使用，不排放；生活污水经出租方化粪池预处理后达标纳管。. 噪声; 选用低噪声设备；合理布置车间；墙体隔声；风机、空压机设置隔声、消声装置，安装减振垫。. 固废处置; 设置一般工业固废暂存库，占地面积约20m2，位于1层车间外西侧，一般工业固废外售综合利用；设置危险废物暂存间，占地面积约10m2，位于1层车间外西侧，危险废物分类收集后，委托有资质单位处理；设置垃圾桶若干，生活垃圾收集后交由当地环卫部门统一清运处理。. 依托工程; 化粪池; 利用出租方已建的化粪池。. 4、产品方案 本项目产品方案见表2-4。 表2-4 本项目产品方案 序号; 产品方案; 单位; 规模; 备注. 1; 密封圈; t/a; 500; 以硅橡胶、三元乙丙橡胶、丁腈橡胶为原料，硫化加工而成. 5、主要设备 本项目主要设备清单见表2-5。 表2-5 本项目主要设备清单一览表 序号; 设备名称; 型号; 单位; 数量; 位置; 备注. 一; 生产设备. 1; 数控切胶机; 700型; 台; 3; 1层; 橡胶切胶加工. 2; 平板硫化机; 2000kN、2500kN; 台; 26; 1层、2层; 橡胶硫化. 3; 修边机; -; 台; 6; 3层; 用于修边. 4; 烤箱; -; 台; 2; 4层; 用于橡胶老化. 5; 视觉检测仪; -; 台; 1; 4层; 用于产品检验. 6; 空压机; -; 台; 1; 1层; -. 二; 环保设备. 1; 废气处理设施; /; 套; 1; 4层楼顶; 光催化氧化+活性炭吸附. 包括; 风机; 30000m3/h; 台; 1; /. 6、主要原辅材料及能（资）源情况 本项目主要原辅材料及能（资）源用量情况见表2-6。部分物料理化性质见表2-7。 表2-6 本项目主要原辅材料及能（资）源消耗表 序号; 原辅材料; 单位; 年用量; 包装规格; 备注. 1; 硅橡胶; t/a; 140; /; 采购经混炼和密炼的半成品. 2; 三元乙丙橡胶; t/a; 140; /. 3; 丁腈橡胶; t/a; 422; /. 4; 抗磨液压油; t/a; 3; 170kg/桶; 硫化机使用，厂内最大存放2桶. 5; 硅油; t/a; 0.1; 25kg/桶; 修边使用，厂内最大存放4桶. 6; 机油; t/a; 0.5; 25kg/桶; 设备维护，厂内最大存放2桶. 7; 水; m3/a; 480; /; 包括生产用水和生活用水. 8; 电; 万kW·h/a; 10; /; /. 表2-7 部分物料理化性质 序号; 原辅材料; 理化性质. 1; 硅橡胶; 链由硅和氧原子交替构成，硅原子上通常连有两个有机基团的橡胶，普通的硅橡胶主要由含甲基和少量乙烯基的硅氧链节组成。是一种高活性吸附材料，属非晶态物质，主要成分是二氧化硅，化学性质稳定，不燃烧，耐低温性能良好，一般在-55℃下仍能工作。硅橡胶在空气中的耐热性比有机橡胶好的多。在150℃下其物理机械性能基本不变，可半永久性使用，在200℃下可持续使用10000h以上，380℃下可短时间使用。无味无毒。. 2; 三元乙丙橡胶; 是乙烯、丙烯和少量的非共轭二烯烃的共聚物，是乙丙橡胶的一种，以EPDM表示，因其主链是由化学稳定的饱和烃组成，只在侧链中含有不饱和双键，故其耐臭氧、耐热、耐候等耐老化性能优异，可广泛用于汽车部件、建筑用防水材料、电线电缆护套、耐热胶管、胶带、汽车密封件等领域。. 3; 丁腈橡胶; 简称NBR，是由丁二烯和丙烯腈经乳液聚合法制得的，丁腈橡胶主要采用低温乳液聚合法生产，是耐油（尤其是烷烃油）、耐老化性能较好的合成橡胶。丙烯腈含量越多，耐油性越好，但耐寒性则相应下降。它可以在120℃的空气中或在150℃的油中长期使用。广泛用于制各种耐油橡胶制品、多种耐油垫圈、垫片、套管、软包装、软胶管、印染胶辊、电缆胶材料等，在汽车、航空、石油、复印等行业中成为必不可少的弹性材料。. 4; 硅油; 硅油一般是无色（或淡黄色）、无味、无毒、不易挥发的液体。硅油不溶于水、甲醇、二醇和-乙氧基乙醇，可与苯、二甲醚、甲基乙基酮、四氯化碳或煤油互溶，稍溶于丙酮、二恶烷、乙醇和丁醇。它具有很小的蒸汽压、较高的闪点和燃点、较低的凝固点。. 7、水平衡图 本项目水平衡图见图2-1。 图 2-1 本项目水平衡图（单位 t/a） 8、厂区总平面布置和生产车间布置 项目租赁建筑共4层，各层厂房布置情况见下表。 表2-8 本项目厂房布置情况一览表 楼层名称; 功能布置. 1层; 布置切胶机、硫化机、橡胶原料存放区、液压油暂存区. 2层; 布置硫化机、一般工业废物暂存库、危险废物暂存库. 3层; 布置修边区、检验区、包装区、成品区和办公室. 4层; 布置老化室、检验室、橡胶原料存放区. 废气处理设施拟建于建筑楼顶。 本项目各楼层生产车间功能布置图见附图7。 9、劳动定员及工作班制 本项目劳动定员30人，一班制生产，每班8小时，年工作日300天。厂区内不设食堂和宿舍。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、工艺流程 本项目主要从事密封圈生产加工，具体生产工艺流程见下图。 图2-2 本项目生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： 项目外购的橡胶是经过开炼和密炼而成的半成品。 先通过切胶机将橡胶原料切片，然后放入硫化机进行硫化成型。因原料不同，硫化温度也不同。硅橡胶硫化温度在170~180℃，丁腈橡胶和三元乙丙橡胶硫化温度在170~200℃。硫化时间根据原料不同，时间在60s~200s不等。硫化机模具上为圆形凸起，在压制硫化过程中形成一片含很多凸起密封圈的橡胶片。 橡胶片放入修边机进行修边，修边机中配有刀片将橡胶片上方凸起的密封圈切割下来即可为成品。其中丁腈橡胶片修边时采用湿式修边，添加水和硅油为润滑剂，硅油会附着在产品表面，形成润滑层，修边用水捞渣后，循环使用，补充新鲜水和硅油即可，不排放。 针对部分橡胶产品需要置入电烘箱进行老化处理，老化加热温度为150℃左右。最后检验合格后包装入库。 2、主要污染工序 本项目营运期主要污染工序见表2-9。 表2-9 本项目营运期主要污染工序 序号; 类别; 污染源编号; 产生工序; 污染物; 主要污染因子. 1; 废气; G1; 硫化; 硫化废气; 非甲烷总烃、CS2、恶臭、VOCs. 2; 废水; W1; 职工生活; 生活污水; CODCr、NH3-N. 3; 噪声; -; 设备运行; 噪声; Leq(A). 4; 固废; S1; 修边; 边角废料; 橡胶. 5; S2; 检验; 废次品; 橡胶. 6; S3; 原料拆包装; 原料解包; 塑料. 7; S4; 硅油、机油废包装桶; 铁、塑料、矿物油. 8; S5; 废气处理; 废UV灯管; 玻璃、汞. 9; S6; 废活性炭; 活性炭、有机废气. 10; S7; 设备维护保养; 废液压油; 液压油. 11; S8; 含油废抹布、废手套; 纤维、机油. 12; S9; 职工生活; 生活垃圾; 果皮、纸张等. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为玉环市域内分散橡胶企业的搬迁入园提升改造项目，企业由玉环市清港镇徐都村搬迁入园至清港工业园内。根据企业提供资料，搬迁前企业未办理环境影响评价、竣工环境保护验收以及排污许可手续，现已搬迁完成，暂未投产。 企业原有厂区均已停产，相关设备均已拆除，原有污染物随之消除。根据企业提供资料，项目搬迁前后生产规模不变，用胶量不变。本次报告结合企业原有运行状况，简要分析其原有污染源强，具体如下： 表2-10 搬迁前原有项目污染源强汇总一览表 污染物名称; 排放量（t/a）; 采取措施. 废气; 硫化废气; 非甲烷总烃; 0.063; 无组织排放. CS2; 0.586. VOCs; 1.779. 臭气浓度; 4000（无量纲）. 废水; 生活污水; 废水量; 360; 经化粪池预处理后纳入市政污水管网. CODCr; 0.011. NH3-N; 0.001. 固废 （产生量）; 一般工业固废; 边角废料; 175.5; 外售物资回收部门处理. 废次品; 26.3. 原料废包装物; 1.0. 危险废物; 硅油、机油废包装桶; 0.04; 作为一般工业固废外售. 废液压油; 3.0/3a; 未更换. 含油废抹布、废手套; 0.30; 混入生活垃圾中，由环卫部门统一青云. 生活垃圾; 4.5; 由环卫部门统一清运. 计算说明：废气按产污系数及用胶量进行计算，计算过程详见第四章节，搬迁前排放量即为产生量；生活污水可以纳管进入玉环市干江污水处理厂处理，按污水处理厂排放标准进行计算；固体废物按原辅料用量及产品合格率进行计算。 搬迁前企业存在的环境问题及整改措施见下表。 表2-11搬迁前企业存在的环保问题及整改措施汇总一览表 项目; 搬迁前现状环保问题; 搬迁后整改措施要求. 环保手续; 无环评及竣工验收手续; 按要求进行环评、竣工验收. 废气处理; 硫化废气未收集，车间内无组织排放; 硫化工段单独密闭设置，进出口设置软帘，硫化废气收集后经“光催化氧化+活性炭吸附”装置处理后通过高21m排气筒高空排放. 固废; 厂区内未按危废管理要求设置危废暂存场所，且未委托有资质的单位进行处理; 要求建设单位按要求设置危废暂存间，并委托有资质的单位进行处理；做好相应危废管理工作. |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 1、大气环境 根据环境空气质量功能区划，项目所在地属二类区，环境空气污染物基本项目执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单。项目所在地的环境空气基本污染物环境质量现状引用《台州市生态环境质量报告书（2016-2020年》相关数据进行分析，具体见表3-1。 表3-1 2020年玉环市环境空气质量现状评价表 污染物; 评价指标; 现状浓度(μg/m3); 标准值(μg/m3); 占标率(%); 达标 情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 20; 35; 57; 达标. 第95百分位数日平均; 44; 75; 59; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 36; 70; 51; 达标. 第95百分位数日平均; 72; 150; 48; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 13; 40; 33; 达标. 第98百分位数日平均; 30; 80; 38; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 4; 60; 7; 达标. 第98百分位数日平均; 6; 150; 4; 达标. CO; 年平均质量浓度; 500; -; -; -. 第95百分位数日平均; 800; 4000; 20; 达标. O3; 年平均质量浓度; 81; -; -; -. 第90百分位数8h平均质量浓度; 114; 160; 71; 达标. 根据上述结果，玉环市2020年区域环境空气质量能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准及修改单要求，能满足二类功能区的要求，属于环境空气质量达标区。 2、地表水 （1）附近地表水体（出报告时，找资料更新20211117） 本项目所在地附近水体为同善塘河，属于玉环河流水系。根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案》（2015年版），同善塘河为Ⅲ类水环境功能区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。本评价引用《玉环市环境质量报告书（2019年度）》中泗头断面（位于本项目东北侧约1.45km，见图3-1）2019年水质监测数据，具体数值详见表3-2。 表3-2 同善塘河2019年泗头断面监测数据一览表（单位：mg/L） 检测项目; CODMn; BOD5; NH3-N; CODCr; TP. 2019年; 5.6; 4.0; 0.84; 23; 0.23. Ⅲ类; ≤6; ≤4; ≤1.0; ≤20; ≤0.2. 均值类别; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅳ; Ⅳ. 比标值; 0.93; 1.0; 0.84; 1.15; 1.15. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 超标; 超标. 由上表可知，对照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）有关标准限值，泗头断面水体水质指标CODMn、NH3-N、BOD5为Ⅲ类，CODCr、TP为Ⅳ类，总体评价该水体水质为Ⅳ类，水体水质不能满足Ⅲ类水功能区要求。造成水质超标的主要原因是园区雨污水管网分流不彻底，管网日常维护缺失导致。 项目位置 泗头断面 同 善 塘 河 1.45km 图3-1本项目与地表水监测断面关系示意图 针对水系目前存在的主要问题，结合泗头断面整治目标要求，玉环市各部门制定了泗头断面水质提升实施方案，共提出11项重点工程，以确保水环境质量同步改善，具体见表3-3。 表 3-3 泗头断面水环境治理重点工程一览表 序号; 类别; 项目名称; 具体建设内容. 1; 污染源治理; 农村生活污水提升工程; 完成上游农村生活污水工程的排查及评估，进一步提升入户接管率，提升收集处理能力建设。完善设施运行管理，结合农村生活污水治理设施的工艺流程、技术特点、工程结构、处理规模等具体情况，因村制宜选择运行管理模式，落实管理人员、管理任务，组织开展处理设施的日常维护，定期报告村生活污水治理设施的进水量、进水水质和出水水质.. 2; “污水零直排”创建; 对4个纳管行政村深入开展城镇雨污分流改造，做到“能分则分、难分必截”。对有条件改造的阳台污水合流制排水系统进行改造。 治理范围涉及工业企业比较多。须做好工业废水的达标排放的监管工作，所有企业实现雨污分流，工业企业废水经处理后纳管或达标排放。纳管工业企业污水必须满足国家和地方相关排放标准中间接排放、环评批复以及排污许可要求；在没有相关国家和地方间接排放标准的情形下，应满足《污水排入城镇下水道水质标准》相关要求。城镇排水设施覆盖范围内的工业企业应取得排水许可证。小餐饮、小宾馆、小洗浴（含美容美发、足浴）、小作坊、小修理（洗车）、农贸市场、沿街店铺、企事业单位等城镇其他可能产生污水的行业，要做到雨、污分离，达标排放。产生油污的行业，污水必须按规范经隔油池预处理后，方可排入市政污水管道；餐饮油烟不得通过下水道排放。上述排水户位于城镇排水设施覆盖范围内的，应取得排水许可证。. 3; 加强生活垃圾管控措施; 加强范围内生活垃圾、堆积物等的清运和清理，开展沿河垃圾堆放点排查，对该范围内的无证堆场、废旧回收点进行清理整顿，定期清理河道、水域水面垃圾、水体障碍物及沉淀垃圾。受山洪、暴雨影响的地区，要在规定时间内及时组织专门力量清理河道中的垃圾、杂草、枯枝败叶、障碍物等，确保河道整洁。. 4; 减少河道洗衣; 指导开展使用无磷洗用品，减少河道洗衣。. 5; 加强排污口 整治; 依法加强入河排污口的日常监督管理工作。对新、改建和扩大排污口的审批要建立档案，并建立日常监督检查制度；对已有入河排污口的登记工作应明确完成时间。除日常检查外，应确定每年统一普查时间和频次，依法向各级政府报告。. 6; 水质定期预 警监测研判; 每隔一个月对泗头断面水质进行定期监测，研判水质变化趋势，做好水质预警措施。. 7; 农业面源污染控制; 氮磷生态拦截沟渠示范项目; 建设氮磷生态拦截沟渠示范项目，按照种植业清洁化生产要求，坚持“肥药双控”，继续组织实施土配方施肥、秸秆还田、绿肥轮作、水肥一体化技术和新型肥料等项目组织实施病虫害绿色防控、统防统治、高效农药替代等项目。. 8; 河道综合治理; 水体生态修复工程; 污染物拦截净化、添加复合微生物菌剂，种植超细纤维人工水草，设置曝气复氧工程以及重建水生动植物生态。. 9; 河道清淤; 对淤积严重的河段进行清淤。. 10; 河道综合整治; 紧紧围绕生态修复理念开展河道综合整治，维持、保护和创造多样的河流形态，全线实施生态护岸型式，充分利用植物措施进行堤岸防护，构建多样的水流条件、多孔隙的河床和护岸介质、多姿多彩的植物带、多种形式的生物构造措施。. 11; 继续推进河 道长效保洁 机制; 全面深化推进河长制，组建巡河队加强对河道的巡查，对发现的河道漂浮物立即进行打捞，对沿河垃圾及时清理，巡查过程中向沿河居民宣传乡镇治水相关信息，提高他们的“护河”意识，确保河道整洁。 将河道保洁工作承包给专业的保洁公司，实行全天候保洁。并对保洁公司进行监督考核，设立奖惩机制，确保保洁公司做好河道的全面保洁工作。. 为巩固现有成果，全面落实“水十条”各项重点任务，区域管理部门还将实施下述举措：①打造全域2.0版“污水零直排区”，实施精准化的雨污分流；②加强饮用水源保护区监管，清理保护区内的违规建设项目，强化风险防范；③加强重点流域区域水环境综合整治，深化河长制、湖长制建设，对水环境问题突出的区域进行专项督察，确保饮用水水源安全；加强工业集聚区水污染防治，开展六大重点行业清洁化改造；④开展农村生活污水治理提升，逐步将前几年建成的无动力设施提标改造改为有动力设施；⑤以畜禽养殖为重点，强化农业面源污染整治；⑥美丽河湖创建提升；⑦加速推进重点水环境基础设施建设等。 （2）纳污水体 本项目纳污水体为附近海域，根据《玉环市环境质量报告书（2019年度）》近岸海域水质现状评价结论，2019年玉环市近岸海域不符合功能区要求的海域面积占监测海域面积的66.7%。大麦屿海域水质为劣Ⅳ类，沙门、干江海域水质为Ⅳ类，坎门海域为Ⅳ类，定类因子为化学需氧量、无机氮、活性磷酸盐。 根据《浙江省近岸海域污染防治实施方案》，通过加快调整经济结构和产业布局、实施总氮总磷总量控制、加强沿海污染源治理、强化如海污染源整治和直排海污染源监管、深化重点流域污染防治、加强近岸海域生态保护、切实提升海洋环境风险处置能力等措施，到2020年，全省地表水环境质量进一步改善，103个国家“水十条”地表水考核断面I-III类比例达到80%以上。主要入海河流（溪闸）断面总氮浓度达到总量控制要求。近岸海域水环境质量达到国家考核目标要求，海洋生态保护红线面积占所辖海域面积比例不低于30%，大陆自然岸线保有率不低于35%，海洋生物多样性逐步得到改善。全省县以上城市污水处理率达到95%以上，建制城镇污水处理率达到70%。受陆域影响较大的杭州湾、台州湾，接纳的陆域主要污染物排放量得到有效控制，入海河流断面水质达到国家考核目标要求，区域内直排还污染源实现达标排放，海域水质和沉积物环境质量有所改善。生态退化较为严重的象山港、乐清湾与三门湾，生态退化趋势得到初步遏制，生态环境系统在稳定基础上有所改善，湿地生态服务功能有所恢复。实行对全省入海河流全流域及入海口（溪闸）总氮、总磷浓度控制，并在象山港开展总氮控制国家试点。实施对沿岸工业、城市污水处理系统污染物入海排放浓度与总量双控。 3、声环境 本项目位于玉环市清港镇上湫村（工业产业集聚区），根据现场调查，项目所在地周边50m范围内无学校、医院及居民区等敏感点存在，无需进行声环境质量现状监测。 4、地下水及土壤环境 本项目位于玉环市清港镇上湫村（工业产业集聚区），周边500m范围内不存在地下水环境保护目标。本项目主要工艺为硫化、修边，排放的污染物不涉及重金属及持久性污染物；环评要求企业针对液压油、机油存放处、危废暂存间和硫化车间做好防渗措施。经采取防渗措施后，项目不存在地下水及土壤污染途径，因此可不开展地下水及土壤环境质量现状调查。 5、生态环境 本项目位于玉环市清港镇上湫村（工业产业集聚区），不新增用地，且用地范围内不含有生态环境保护目标，无需进行生态现状调查。 6、电磁辐射 本项目不涉及。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 根据项目具体特点、区域现状及规划初步踏勘，项目评价区域内主要环境保护目标为： 1、大气环境 本项目位于环境空气二类区，保护级别为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级。厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区，其他保护目标主要为观光花园小区、博民观光公寓和下湫村，具体见表3-1。 2、声环境 根据《玉环市声环境功能区划》（见附图5），本项目所在区域声环境功能区划为3类区，厂界外50m范围内无现状声环境保护目标。 3、地下水环境 本项目厂界外500m范围内无地下水环境保护目标，地下水目前尚无开发利用计划。 4、生态环境 本项目位于玉环市清港镇上湫村（工业产业集聚区），无产业园区外新增用地。 本项目主要环境保护目标见表3-4及附图6。 表3-4 本项目主要环境保护目标一览表 保护类别; 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 环境空气; 观光花园小区; 329548; 3125559; 居住区; 约35户，120人; 环境空气二类功能区; 西; 150. 博民观光公寓; 329579; 3125848; 约58户，180人; 西北; 320. 下湫村; 329722; 3125946; 约1045户户，3100人; 北; 375. 声环境; -; -; -; -; -; -; -; -. 地下水环境; -; -; -; -; -; -; -; -. 生态环境; -; -; -; -; -; -; -; -. 注：①表中的“方位”以拟建厂址为基准点，“距离”是指保护目标与厂界的最近距离。 ②各环境保护目标UTM坐标均取自“谷歌地球”。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 本项目橡胶硫化产生的非甲烷总烃执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）中的排放限值和企业厂界无组织排放限值，恶臭气体（CS2、臭气浓度）执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中“表1恶臭污染物厂界标准值”中的二级标准和“表2恶臭污染物排放标准值”，详见表3-5和表3-6。 表3-5 橡胶制品工业污染物排放标准 污染物项目; 排放限值（mg/m3）; 企业厂界无组织排放限值（mg/m3）. 浓度限值; 监控点; 浓度限值; 监控点. 非甲烷总烃; 10; 车间或生产设施排气筒; 4.0; 企业边界. 单位胶料基准排气量为2000m3/t。. 表3-6 恶臭污染物排放标准 控制项目; 排放标准值; 无组织排放监控位置. 排气筒高度（m）; 排放量（kg/h）; 二级. 臭气浓度; 15; 2000（无量纲）; 20（无量纲）. CS2; 15; 1.5; 3. 厂区内挥发性有机物无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB27822-2019）排放限值相关要求。 2、废水 本项目无生产废水产生；外排生活污水经化粪池预处理达进管标准，纳入玉环市干江污水处理厂，处理至《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的相关标准（准地表水准Ⅳ类）后外排，具体相关标准值详见表3-7。 表3-7 玉环市干江污水处理厂进管及出水标准（单位：mg/L，pH为无量纲） 污染因子; pH; CODCr; BOD5; NH3-N; SS; TN; TP. 进管标准; 6-9; 380; 140; 35; 260; 50; 4.0. 出水标准; 6-9; 30; 6; 1.5（2.5）; 5; 12（15）; 0.3. 注：每年12月1日到次年3月31日执行括号内的排放限值。. 3、噪声 本项目运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，具体限值见表3-8。 表3-8 工业企业厂界环境噪声排放标准（单位：dB（A）） 时段 声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 4、固废 本项目一般工业固废采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存，按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的工业固体废物管理条款要求执行，其贮存场所应满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，不得形成二次污染。 固体废物根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）进行判定，危险废物分类执行《国家危险废物名录（2021版）》，收集、贮存、运输等过程应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（环境保护部公告2013年第36号）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）等标准要求，并符合《浙江省危险废物产生和经营单位“双达标”创建工作方案》（浙环发〔2012〕19号）要求；一般工业废物贮存参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 1、总量控制内容 根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发〔2014〕197号）、《关于印发<浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）>的通知》（浙环发〔2012〕10号），需进行总量控制的指标为化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物和烟粉尘。根据《浙江省挥发性有机物深化治理与减排工作方案（2017-2020年）》（浙环发〔2017〕41号）和《关于做好挥发性有机物总量控制工作的通知》（浙环发〔2017〕29号），对VOCs也需进行总量控制。 根据工程分析，本项目纳入总量控制要求的主要污染物为CODCr、NH3-N、VOCs。 2、总量控制指标 本项目污染物总量排放情况见表3-9。 表3-9 本项目污染物总量排放情况 序号; 项目; 排放量（t/a）. 1; CODCr; 0.011. 2; 氨氮; 0.001. 3; VOCs; 0.338. 3、总量平衡方案 （1）根据原浙江省环境保护厅《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》（浙环发〔2012〕10号）和原台州市环境保护局《关于进一步规范建设项目主要污染物总量准入审核工作的通知》（台环保〔2013〕95号）：“新建、改建、扩建项目不排放生产废水且排放的水主要污染物仅源自厂区内独立生活区域所排放生活污水的，其新增的化学需氧量和氨氮两项水主要污染物排放量可不进行区域替代削减”。本项目只排放生活污水，因此CODCr、NH3-N不需要进行区域替代削减。 （2）根据《关于印发浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案的通知》（浙环发〔2021〕10号），2020年玉环市属于环境空气达标区，项目新增的VOCs排放量实行等量削减。本次环评针对VOCs提出总量控制要求，待平台建立后，再进行交易。 本项目总量控制建议指标情况见表3-10。 表3-10 本项目总量控制建议指标汇总表 总量控制指标; CODCr; NH3-N; VOCs. 本项目污染物总量（t/a）; 0.011; 0.001; 0.338. 建议总量控制指标（t/a）; 0.011; 0.001; 0.338. 区域替代比例; /; /; 1:1. 削减替代量（t/a）; /; /; 0.338. |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 项目租用已建厂房，无施工期，只需进行设备安装即可投入生产。要求企业在设备安装过程中加强管理，减缓施工噪声对周边环境产生影响。 |
| --- | --- |
| 运营期环 境影响和 保护措施 | 1、大气环境影响和保护措施 （1）污染源强核算 本项目运营期废气主要为硫化废气，废气污染物产生及排放情况见表4-1。 表4-1 本项目废气污染源强情况一览表 工序/生产线; 装置; 排放源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放时间（h）. 核算方法; 废气产生量(m3/h); 产生浓度(mg/m3); 产生量(t/a); 产生速率 (kg/h); 工艺; 效率/%; 核算方法; 废气排放量(m3/h); 排放浓度(mg/m3); 排放量（t/a）; 排放速率(kg/h). 硫化; 硫化机; 排气筒DA001; 非甲烷总烃; 产污系数法; 30000; 0.79; 0.057; 0.024; 光催化氧化+活性炭吸附; 90; 物料平衡; 30000; 0.08（折算浓度4.05）; 0.006; 0.002; 2400. CS2; 0.73; 0.053; 0.022; 90; 0.73; 0.053; 0.022. VOCs①; 2.22; 0.160; 0.067; 90; 2.22; 0.160; 0.067. 臭气浓度; 4000（无量纲）; -; -; 75; 1000（无量纲）; -; -. 无组织; 非甲烷总烃; -; -; 0.006; 0.003; -; -; -; -; 0.006; 0.003. CS2; -; -; 0.059; 0.024; -; -; -; -; 0.059; 0.024. VOCs①; -; -; 0.178; 0.741; -; -; -; -; 0.178; 0.741. 臭气浓度; -; -; 20（无量纲）; -; -; -; -; -; 20（无量纲）; -. 注：*①VOCs包含非甲烷总烃，下同。 |

| 运营期环 境影响和 保护措施 | 废气源强核算情况如下： 本项目修边过程使用到硅油，硅油属于不易挥发物质，且项目硅油使用量较少，废气产生量较少，本环评不进行定量计算。要求企业加强修边车间通风。 本项目硫化废气中各污染物排放系数参考《橡胶制品生产过程中废气污染物的排放系数》（《橡胶工业》2016年第2期123-127）、《浙江省重点行业VOCs污染排放源排放量计算方法》（1.1版）中相关数据，具体见下表。 表4-2 产污系数表 橡胶种类 污染因子; 硅橡胶 （t/t混炼胶）; 三元乙丙橡胶 （t/t混炼胶）; 丁腈橡胶 （t/t混炼胶）. 非甲烷总烃; 3.25E-04; 2.66E-05; 3.32E-05. CS2; /; 1.32E-03; 9.50E-04. VOCs; 6.68E-03; 1.75E-03; 1.42E-03. 本项目硅橡胶用量为140t/a，三元乙丙橡胶用量为140t/a，丁腈橡胶用量为422t/a。本环评按各类橡胶用量乘以对应的产污系数计算其源强产生量，结算结果见下表。 表4-3 本项目硫化废气各污染因子产生情况汇总表 橡胶种类 污染因子; 硅橡胶 （t/t混炼胶）; 三元乙丙橡胶 （t/t混炼胶）; 丁腈橡胶 （t/t混炼胶）; 合计. 非甲烷总烃; 0.046; 0.004; 0.014; 0.063. CS2; 0.000; 0.185; 0.401; 0.586. VOCs; 0.935; 0.245; 0.599; 1.779. 根据企业提供的废气设计资料，企业拟对硫化机设备区域进行单独密闭设置，进出口设置软帘，在每台设备设置上吸罩收集废气，收集效率不低于90%。硫化废气收集后进入“光催化氧化+活性炭吸附”装置处理，再通过21m高排气筒高空排放，净化效率为90%，收集系统总风量为30000m3/h。硫化工序年运行约2400h，则硫化废气污染物产排情况分析见表4-4。 表4-4 本项目硫化废气污染物产排情况汇总表 污染物; 产生情况; 有组织排放情况; 无组织排放情况; 合计. 产生量 (t/a); 产生速率 (kg/h); 排放量 (t/a); 排放速率(kg/h); 排放浓度 (mg/m3); 排放量 (t/a); 排放速率(kg/h); 排放量 (t/a). 硫化; 非甲烷总烃; 0.063; 0.026; 0.006; 0.002; 0.08; 0.006; 0.003; 0.012. CS2; 0.586; 0.244; 0.053; 0.022; 0.73; 0.059; 0.024; 0.111. VOCs; 1.779; 0.741; 0.160; 0.067; 2.22; 0.178; 0.741; 0.338. 根据《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）中规定的大气污染物排放限值，本项目硫化过程中实际排放的废气浓度需折合成基准排气量后的浓度，具体见表4-5。 表4-5 本项目硫化废气排放情况（折标）一览表 污染物; 排气筒编号; 设计排气总量(m3/h); 设计排放浓度(mg/m3); 胶料消耗量(t); 单位胶料基准排气量; 基准气量排放浓度(mg/m3); 排放限值(mg/m3). 非甲烷总烃; DA001; 30000; 0.08; 702; 2000m3/t胶; 4.05; 10. 由上表可知，硫化废气中非甲烷总烃废气折基准风量后浓度低于《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）中规定的大气污染物排放限值（10mg/m3）。 臭气浓度源强类比计算得出。 （2）废气污染治理措施 本项目废气污染防治措施情况见表4-6。 表4-6 本项目废气污染防治设施一览表 排污单位类别; 生产单元; 生产设施; 废气产污环节; 污染物种类; 执行标准; 排放形式; 污染防治措施; 排放口类型. 收集方式; 收集效率; 污染防治设施名称及工艺; 处理能力; 去除效率; 技术是否可行. 橡胶零件制造; 硫化; 硫化机; 硫化废气; 非甲烷总烃、CS2、VOCs、臭气浓度; GB27632-2011 GB14554-93; 有组织; 硫化工段单独密闭设置，进出口设置软帘，集气罩收集; 90%; 光催化氧化+活性炭吸附; 30000 m3/h; 90%; 可行; 一般排放口. 废气污染防治措施简介： 要求对硫化机设备区域进行单独密闭设置，进出口设置软帘，各硫化机上方设集气罩收集，处理措施采用“光催化氧化+活性炭吸附”工艺。见图4-1。 图4-1 本项目硫化废气处理流程图 废气防治措施符合《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）中废气治理措施要求，治理措施可行。 （3）废气排放口 本项目废气排放口基本情况见表4-7。 表4-7 本项目有组织污染源排放参数一览表 编号; 名称; 类型; 排气筒底部中心坐标(51R); 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气温度/℃; 年排放小时数/h. X/m; Y/m. DA001; 硫化废气排放口; 一般排放口; 329715; 3125549; 18; 0.7; 25; 2400. （4）达标分析和影响分析 本项目有组织废气达标可行性分析见表4-8。 表4-8 本项目废气达标可行性分析 排气筒; 废气种类; 本项目; 标准排放限值; 执行标准. 排放浓度(mg/m3); 排放速率(kg/h); 排放浓度(mg/m3); 排放速率(kg/h). DA001; 非甲烷总烃; 0.08（折算浓度4.05）; 0.002; 10; -; 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）. CS2; 0.73; 0.022; -; 1.5; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. VOCs; 2.22; 0.067; -; -; -. 臭气浓度; 1000 （无量纲）; -; 2000 （无量纲）; -; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 由上表可知，项目硫化废气中非甲烷总烃基准气量排放浓度能够满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）中新建企业的排放标准限值要求，CS2有组织排放速率和臭气浓度排放情况均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级标准要求。 （5）非正常工况 本项目非正常工况主要是污染物排放控制措施达不到应有效率，即废气处理装置失效，造成排气筒中废气污染物未经处理直接排放，其非正常工况情况排放情况见表4-9。 表4-9 本项目非正常工况废气排放源强 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常 排放浓度(mg/m3); 非正常 排放量(kg/a); 非正常排放速率(kg/h); 排放浓度限值 (mg/m3); 排放速率限值 (kg/h); 达标情况; 单次持续时间/h; 年发生频次/次; 应对措施. DA001; 废气处理设施故障或失效; 非甲烷总烃; 0.79（折算浓度40.5）; 0.024; 0.024; 10; -; 超标; 1; 1; 硫化工段停止生产. CS2; 0.73; 0.022; 0.022; -; 1.5; 达标. 臭气浓度; 4000（无量纲）; -; -; 2000（无量纲）; -; 超标. 由上表可知，非正常工况下，DA001排气筒排放的非甲烷总烃排放浓度超过《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）中新建企业的排放标准限值要求，臭气浓度排放情况超过《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级标准要求。 为防止非正常工况排放，减少对周边环境的影响，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放： ①安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每个固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患。针对运行超过4800h的灯管，及时更换。针对活性炭定期更换，确保其吸附效果。 ②建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测。 （6）大气环境影响分析 根据前文分析，正常工况下，项目有组织排放均满足相应排放标准要求。由于项目废气经收集处理后排放，排放量较小，且项目选址远离敏感点，与敏感点之间隔有其他工业企业，因此只要加强废气处理设施的维护，确保其正常运行，项目排放废气经大气扩散后对敏感点和周围环境影响较小。 2、水环境影响和保护措施 （1）废水污染源强情况 ①修边用水 本项目丁腈橡胶片修边时采用湿式修边，添加水和硅油为润滑剂，硅油会附着在产品表面，形成润滑层，修边用水捞渣后，循环使用，补充新鲜水和硅油即可，不排放。根据企业之前的经验数据，补充水量约30t/a。 ②生活污水 本项目员工人数为30人，厂内不设食宿，人均生活用水量按50L/d计，全年工作时间300天，则员工生活用水量约450t/a，生活污水排放量以用水量的80%计，预计生活污水产生量约为360t/a，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册-附表1生活污染源产排污系数手册》，生活污水水质为CODCr340mg/L、NH3-N33mg/L。 综上，本项目外排废水为员工生活污水。 生活污水经化粪池预处理达进管标准再纳入玉环市干江污水处理厂处理达《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的相关标准（准地表水Ⅳ类）后排放。 本项目生活污水各污染物产生及排放情况详见表4-10和表4-11。 表4-10 本项目生活污水污染源源强核算表 序号; 产排污 环节; 废水 类别; 污染物种类; 污染物产生; 污染物排放（纳管量）. 产生废水量(m3/a); 产生浓度 (mg/L); 产生量 (t/a); 排放废水量(m3/a); 排放浓度 (mg/L); 排放量 (t/a). 1; 职工生活; 生活 污水; CODCr; 360; 340; 0.122; 360; 340; 0.122. NH3-N; 33; 0.012; 33; 0.012. 表4-11 玉环市干江污水处理厂废水污染源源强核算表 工序; 污染物; 进入污水处理厂污染物情况; 污染物排放. 废水量(m3/a); 浓度(mg/L); 进入量 (t/a); 废水量(m3/a); 浓度 (mg/L); 排放量 (t/a). 玉环市干江污水处理厂; CODCr; 360; 340; 0.122; 360; 30; 0.011. NH3-N; 33; 0.012; 1.5; 0.001. （2）废水处理措施分析 本项目生活污水防治措施见表4-12。 表4-12 本项目生活污水防治设施相关参数一览表 序号; 废水类别; 污染物种类; 污染防治设施概况; 排放口类型; 排放口编号. 处理能力(t/d); 处理工艺; 处理效率(%); 是否为可行性技术. 1; 生活污水; CODCr、NH3-N; 4; 化粪池 （依托出租方）; -; 是; 一般排放口; DW001. （3）废水排放口基本情况 本项目废水排放口基本情况见表4-13。 表4-13 本项目废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 排放去向; 排放规律; 排放标准; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 污染物种类; 污染物排放标准浓度限值. 1; DW001; 121.264631°; 28.244969°; 玉环市干江污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; 《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》; CODCr; 30mg/L. NH3-N; 1.5mg/L. （4）废水纳管可行性和达标可行性分析 本项目位于玉环市清港镇上湫村，属于玉环市干江污水处理厂截污纳管范围，项目所在区域已接通污水管网，项目废水经预处理后可接入玉环市干江污水处理厂进行处理。 本项目排放废水为生活污水，水质简单，采用化粪池预处理后能满足玉环市干江污水处理厂纳管标准（COD380mg/L，氨氮35mg/L）。因此项目生活污水经化粪池预处理后能做到达标纳管，进入玉环市干江污水处理厂处理。 （5）依托集中污水处理厂的可行性分析 玉环市干江污水处理厂总设计处理能力为12万t/d，一期设计处理能力为3万t/d，于2019年6月试运行，于2019年11月进行了竣工验收，目前实际处理量约为2.8万t/d；二期正在建设中。 一期、二期污水处理工艺流程分别见图2-1和图2-2。 图2-1 玉环市干江污水处理厂一期处理工艺 图2-2 玉环市干江污水处理厂二期处理工艺 为了解玉环市干江污水处理厂出水水质达标情况，本环评收集了“浙江省污染源自动监控信息管理平台”上有关干江污水处理厂2021年10月的污染源自动监测数据，具体见表4-14。 表4-14 玉环市干江污水处理厂污染源自动监测数据 项目; CODCr (mg/L); pH值 (无量纲); 氨氮(mg/L); 总磷 (mg/L); 总氮(mg/L); 废水瞬时流量(L/s); 废水流量总量日均值(t/d). 2021年10月监测值; 10.35~ 24.45; 6.73~ 7.5; 0.010~ 0.060; 0.085~ 0.261; 5.166~ 9.926; 282.7~ 357.6; 28237. 标准值（准Ⅳ）; 30; 6~9; 1.5; 0.3; 12; -; -. 根据玉环市干江污水处理厂2021年10月污染源自动监测数据显示，玉环市干江污水处理厂近期出水水质较为稳定，各项指标能达到《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的标准限值（准地表水Ⅳ类）。 本项目无生产废水产生，生活污水产生量为1.2t/d，占其处理余量比例约0.02%。本项目排放生活污水占玉环市干江污水处理厂处理能力比例较低，水质简单，且在其纳污范围内。目前项目所在地已铺设污水管网，具备纳管条件，故本项目生活污水可纳入玉环市干江污水处理厂处理。 综上所述，本项目生活污水经化粪池预处理后纳入玉环市干江污水处理厂处理，不直接排放，对环境影响较小，对接纳本项目污水的玉环市干江污水处理厂处理能力及进水水质不会造成冲击。 3、声环境影响及保护措施 （1）噪声源强 本项目营运期噪声源主要为各生产设备、辅助设备风机运行产生的噪声，各设备噪声值详见表4-15。 表4-15 本项目噪声源强一览表 序号; 噪声源; 声源类型; 数量; 位置; 产生强度; 降噪措施; 排放强度; 持续时间（h）. 噪声值 （dB）; 措施; 降噪效果（dB）; 噪声值（dB）. 1; 数控切胶机; 频发; 3台; 1层车间; 70~75; 建筑隔声、减振; 25; 55~60; 2400. 2; 平板硫化机; 频发; 20台; 1层车间; 75~80; 25; 55~60; 2400. 6台; 2层车间. 3; 修边机; 频发; 6台; 3层车间; 75~80; 25; 55~60; 2400. 4; 空压机; 频发; 1台; 车间西侧; 90~95; 隔声、减振、消声; 35; 55~60; 2400. 5; 风机; 频发; 1台; 4层楼顶; 80~85; 35; 45~50; 2400. （2）噪声防治措施 ①选用低噪声设备，合理布置车间，高噪声设备远离厂界； ②针对风机、空压机等设置隔声间，并安装减振垫和高效消声器等综合降噪措施。 ③严格控制生产时间，生产期间非必要情况下尽量关闭所有门窗。 ④企业需加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 （3）噪声达标性分析 采用《建设项目环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）噪声预测模式预测，对厂界噪声影响进行预测。 根据平面布置，项目北厂界与其他企业相连，且夜间不生产，因此本环评仅对项目东、南、西厂界昼间噪声影响进行预测，预测结果见表4-16。 表4-16 本项目噪声影响预测结果表（单位：dB（A）） 预测点 预测值; 东厂界; 南厂界; 西厂界. 贡献值; 昼间; 46; 51; 60. 标准值; 昼间; 65; 65; 65. 达标情况; 昼间; 达标; 达标; 达标. 由上表可知，本项目采取隔声、减振、消声等措施后，正常生产时，东、南、北厂界昼间噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。 4、固体废物 （1）固废源强和处置措施 本项目固废产生和处置情况汇总见表4-17。 源强计算简述： 液压油包装桶返回厂家使用，不属于固体废物。类比同类企业，密封圈边角料约占原料用量的25%，合计橡胶边角废料产生量175.5t/a，密封圈产品合格率95%，合计约26.3t/a；原料废包装物产生量约1.0t/a；硅油、机油废包装桶根据油品使用量和包装桶规格计算，为0.04t/a；废液压油根据使用量及更换频次进行估算，为3.0t/3a；废UV灯管根据更换次数估算，约0.2t/a；有机废气30%被UV光催化分解，70%被活性炭吸附，废活性炭按1t活性炭吸附0.15t有机废气进行估算，活性炭吸附装置中填充量为1.2m3（0.5t/m3），平均每月更换一次，则废活性炭（包括有机废气）产生量为8.64t/a；含油废抹布、废手套类比估算，为0.30t/a。 |
| --- | --- |

| 运营期环 境影响和 保护措施 | 表4-17 本项目固废产生和处置情况一览表 固体废物名称; 产生环节; 固废属性; 物理 性状; 主要成分; 主要有毒有害物质名称; 环境危险特性; 产生情况; 利用或处置量(t/a); 最终去向. 核算方法; 产生量(t/a). 边角废料; 切胶、修边; 一般工业固废; 固态; 橡胶; -; -; 产污系数; 175.5; 175.5; 外售综合利用. 废次品; 检验; 固态; 橡胶; -; -; 产污系数; 26.3; 26.3. 原料废包装物; 原料拆包装; 固态; 塑料; -; -; 类比法; 1.0; 1.0. 硅油、机油废包装桶; 危险 废物; 固态; 铁、塑料、矿物油; 塑料、矿物油; T，I; 物料衡算法; 0.04; 0.04; 委托有资质危废处置单位处置. 废液压油; 硫化机设备维护; 液态; 矿物油; 矿物油; T，I; 物料衡算法; 3.0/3a; 3.0/3a. 废UV灯管; 废气处理设施; 固态; 玻璃、汞; 汞; T; 类比法; 0.2; 0.2. 废活性炭; 固态; 活性炭、有机废气; 有机废气; T; 产污系数法; 8.64; 8.64. 含油废抹布、废手套; 设备维护保养; 固态; 纤维、机油; 机油; T/In; 类比法; 0.30; 0.30. 生活垃圾; 员工办公; 生活垃圾; 固态; 果皮、纸张等; -; -; 产污系数法(0.5kg/人•d); 4.5; 4.5; 委托环卫部门清运处置. 表4-18 本项目固体废物贮存场所（设施）基本情况 序号; 类别; 固体废物名称; 废物代码; 环境危险特性; 贮存 方式; 贮存周期; 贮存能力（t）; 贮存面积（m2）; 仓库位置. 1; 一般工业固体废物; 边角废料; -; -; 袋装; 1周; 5; 20; 一般工业固废暂存库，位于车间南侧. 2; 废次品; -; -; 袋装; 1周; 1. 3; 原料废包装物; -; -; 袋装; 1个月; 0.2. 4; 危险废物; 废硅油、机油包装桶; HW08 900-249-08; T，I; 堆放; 一年; 0.04; 10; 危废暂存间，位于车间南侧. 5; 废液压油; HW08 900-218-08; T，I; 桶装; 6个月; 1.5. 6; 废UV灯管; HW29/900-023-29; T; 袋装; 一年; 0.2. 7; 废活性炭; HW49/900-039-49; T; 袋装; 3个月; 2.5. 8; 含油废抹布、废手套; HW49 900-041-49; T/In; 袋装; 6个月; 0.2. |
| --- | --- |

| 运营期环 境影响和 保护措施 | （2）环境管理要求 1）固体废物贮存场所（设施） 本项目固体废物贮存和处置情况见表4-18。 2）管理要求 ①一般工业固体废物管理措施 企业需严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《浙江省固体废物污染环境防治条例》中的相关规定对一般工业固体废物进行收集、储存和处置，不得露天堆放，一般工业固废暂存库应做好防雨防渗。在此基础上，参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染物控制标准》（GB18599-2020）中相关规定，对项目产生的一般工业固体废物可得到有效的处置，做到资源化、无害化，对周边环境影响较小。 ②危险废物管理措施 危险废物分类收集，暂存于厂区内的危废暂存间，定期委托有资质单位处置。危废暂存场所地面必须硬化、防渗，并设有防雨设施，危废暂存间要求做好防腐防渗处理，符合“防风、防雨、防晒、防渗漏”要求。同时有专人看守防遗失。 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求，企业须设立独立的危险废物暂存场所并做好标识，建议企业在厂房内设置单独的危废暂存间。要求如下： a.危废暂存间设置警示标志，危废暂存间内做好防腐防渗措施且表面无裂隙，地面采用2mm厚高密度聚乙烯（HDPE），或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 b.危废暂存间配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。 c.将危险废物分类转入容器内，并粘贴危险废物标签，并做好相应的纪录。不相容的危险废物必须分开存放，并设置隔离间隔断，而且每个堆间应留有搬运通道。 d.危废暂存间设置安全照明设施和观察窗口。 ③生活垃圾管理要求 生活垃圾日产日清，及时委托环卫部门清运处理。 ④日常管理要求 建设单位需建立并做好固体废物日常管理工作，履行申报登记制度、建立台账管理制度等，对于危险废物还应向生态环境主管部门进行申报，并执行转移联单制度，规范危险废物管理台账记录。 5、地下水、土壤 项目硫化车间、液压油和机油存放处、危废暂存间均做好防渗措施，生产过程产生的大气污染物主要为VOCs、CS2，主要污染途径为大气沉降、地面漫流和垂直入渗。 本环评不开展地下水及土壤环境影响分析，仅提出相关防治措施。 （1）污染源识别 本项目地下水、土壤环境影响源及影响因子识别情况见表4-19。 表4-19 地下水、土壤环境影响源及影响因子识别表 污染源; 工艺流程/节点; 污染途径; 全部污染指标; 特征因子; 影响对象; 备注. 硫化车间; 设备维护; 垂直入渗; 石油烃、VOCs; 石油烃、VOCs; 土壤、地下水; 事故. 危废暂存间; 危废暂存; 地面漫流、垂直入渗; 石油烃、VOCs、重金属; 石油烃、VOCs、重金属; 事故. 液压油、机油存放处; 液压油、机油存放; 地面漫流、垂直入渗; 石油烃、VOCs; 石油烃、VOCs; 事故. DA001; 废气处理设施; 大气沉降; VOCs、CS2; VOCs、CS2; 正常. （2）防治措施 地下水、土壤污染防治主要是以预防为主，防治结合。 ①源头控制措施 加强生产管理，实行清洁生产，避免生产过程中的跑、冒、滴、漏现象，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。从源头上减少“三废”发生量，减少环境负担。 ②分区防渗措施 结合本项目车间布置情况，防渗分区分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区，本项目防渗分区信息情况详见表4-20。 表4-20 本项目防渗分区信息一览表 防渗分区; 单体名称; 防渗技术要求. 重点防渗区; 危废暂存间、液压油和机油存放处; 基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（k≤1×10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。. 一般防渗区; 生产区域、一般工业固废暂存库、废气处理设施区; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，k≤1×10-7cm/s，或参照GB18598执行. 简单防渗区; 原料存放区、成品存放区、办公区; 一般地面硬化. 6、生态环境 本项目位于玉环市清港镇上湫村（工业产业集聚区），且不新增用地，无需进行生态环境影响评价。 7、环境风险 （1）环境风险识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B和《浙江省企业环境风险评估技术指南（修订版）》，项目涉及的风险物质为液压油、机油和危险废物。根据HJ169-2018附录C表C.1中所列的行业及生产工艺，本项目不涉及危险工艺。 根据工艺流程和厂区平面布局，项目涉及危险单元主要为硫化车间、液压油、机油存放处和危险废物暂存间等。危险物质中液压油、废包装桶具有毒性、易燃性，废活性炭、废UV灯管、含油废抹布、废手套具有毒性。火灾爆炸衍生次生消防废水等环境事件经地表径流和大气扩散对周围大气和地表水环境产生影响；危废管理不善，危险物质泄漏，经地表径流、地下水、土壤下渗对周边环境产生不利影响；有毒有害物质泄漏挥发危害人体健康。另外项目废气处理设施故障，废气超标排放，对周边环境产生不利影响。 本项目环境风险识别情况见表4-21。 表4-21 建设项目环境风险识别表 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B及《浙江省企业环境风险评估技术指南（修订版）》确定危险物质的临界量，定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q），详见表4-22。 序号; 危险单元; 风险源; 主要风险物质; 环境风险类型; 环境影响途径; 可能受影响的环境敏感目标. 1; 硫化车间; 液压油; 液压油; 泄漏、火灾; 环境空气、地下水、土壤、; 周边居民点，附近空气、地下水、土壤. 2; 液压油、机油存放处暂存处; 机油; 机油; 泄漏; 地下水、土壤; 周围地下水体、土壤. 3; 危废暂存间; 危险废物; 危险废物; 泄漏; 地下水、土壤; 周围地下水体、土壤. 4; 废气处理设施; 废气处理设施; 有机废气; 超标排放; 环境空气; 周边居民点，附近空气. 表4-22 企业危险物质最大储存量与临界量的比值 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大存在总量（t）; 临界量（t）; Q值. 1; 液压油; /; 0.34; 2500; 0.00014. 2; 机油; /; 0.05; 2500; 0.00002. 3; 废液压油; /; 1.5; 2500; 0.0006. 4; 其他危险废物; /; 2.9; 500; 0.0058. 合计; /; /; /; 0.00656. 由上计算可知，项目Q值=0.00656＜1，有毒有害和易燃易爆危险物质存储量未超过临界量，本次环评不进行专项评价。 （2）环境风险防范措施 ①危险物质贮存的场所必须符合防火防爆要求，防火间距的设置以及消防器材的配备必须通过消防部门审查认可。贮存的危险物质必须设有明显的标志，并按国家规定标准控制不同单位面积的最大贮存限量和垛距。贮存危险物质的库房、场所的消防设施、用电设施、防雷防静电设施等必须符合国家规定的安全要求。 ②要严格遵守有关贮存的安全规定，具体包括《仓库防火安全管理规则》、《建筑设计防火规范》、《易燃易爆化学物品消防安全监督管理办法》等。 ③做好分区防渗措施，防止对地下水、土壤环境造成污染。 ④加大安全、环保设施的投入：在强化安全、环保教育，提高安全、环保意识的同时，企业保证预警、监控设施到位。配备救护设备；危险作业增设监护人员并为其配备通讯、救援等设备；按照国家、地方和相关部门要求，编制突发环境事件应急预案：企业根据实际情况，不断充实和完善应急预案的各项措施，并定期组织演练。 在有效落实风险防范措施和事故应急预案的前提下，事故发生的风险概率很小，其环境风险在可接受范围内。 8、监测计划 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于登记管理类，可不开展自行监测。为加强管理，根据《排污许可申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目的监测计划建议见表4-23。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020），单独排入公共污水处理系统的生活污水无需开展自行监测，但需要说明排放去向。本项目不排放生产废水，只排放生活污水，生活污水纳入园区污水管网，进入玉环市干江污水处理厂处理，无需进行自行监测。 表4-23 本项目监测计划 项目; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 类别; 监测点位. 废气; DA001; 非甲烷总烃; 1次/季度; 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）. CS2、臭气浓度; 1次/半年; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 厂界无组织; 非甲烷总烃、; 1次/半年; 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）. CS2、臭气浓度; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 厂区内; 非甲烷总烃; 1次/半年; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB27822-2019）. 噪声; 东、南、西厂界; LAeq; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001/硫化废气 | 非甲烷总烃、CS2、臭气浓度 | 硫化工段单独密闭设置，进出口设置软帘，设置集气罩对硫化废气进行收集（收集效率90%，风量30000m3/h），经过“光催化氧化+活性炭吸附”设施（去除效率90%）处理达标后，通过不低于高21m的排气筒排放 | 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
| 地表水环境 | DW001/生活污水 | COD、氨氮 | 处理工艺：化粪池（依托出租方） 最终去向：纳管至玉环市干江污水处理厂处理 | 纳管标准：玉环市干江污水处理厂进管标准； 污水处理厂出水标准：《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的相关标准（准地表水Ⅳ类） |
| 声环境 | 生产设备、废气处理设施 | 等效连续A声级 | 选用低噪声设备；合理布置车间；加强设备维护，墙体隔声；风机、空压机设置隔声、消声装置，安装减振垫 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 边角废料、废次品、原料废包装物属于一般工业固废，出售给相关企业综合利用；废硅油、机油包装桶、废液压油、废UV灯管、废活性炭、含油废手套、废抹布属于危险废物，委托有资质危废处置单位处置；生活垃圾一起由环卫部门清运处理。 一般工业固废措施要求：严格分类收集，暂存在一般工业固废仓库，企业需建立一般工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息。委托他人运输、利用、处置工业固体废物的，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。仓库建设参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求执行； 危险废物措施要求：分类收集，暂存在危废暂存间，定期委托有资质单位统一安全处置，危废暂存间要求做好防腐防渗处理，符合“防风、防雨、防晒、防渗漏”要求。同时有专人看守防遗失。危废暂存间建设应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单相关要求，设立独立的危险废物暂存场所并做好标识；制定危险废物年度管理计划，并进行在线申报备案；执行转移联单制度，规范危险废物管理台账记录。 生活垃圾：生活垃圾委托环卫部门清运。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 厂区内采取分区防渗措施；从源头减少三废产生量；加强废气处理设施维护，以及各类固体废物、原料的贮存工作。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 不涉及 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①要严格遵守有关贮存的安全规定，具体包括《仓库防火安全管理规则》、《建筑设计防火规范》、《易燃易爆化学物品消防安全监督管理办法》等。 ②对于本项目可能造成环境风险的突发性事故制定应急预案。 ③配置应急物资，及时处置事故源。 ④做好分区防渗，加强废气处理设施管理。 ⑤加强环保管理，配备专人对各类污染治理设施及风险应急器材设施的日常维护保养进行监督监管。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | ①排污许可证：根据《定污染源排污许可分类管理名录（2019版）》，本项目实行登记管理，建设单位应当在启动生产设施或发生实际排污之前办理排污许可证。 ②环保竣工验收：建设单位应根据环保竣工验收相关要求，自主开展环境保护竣工验收相关工作。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用，未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 ③废气处理设施进口和排气筒出口安装采样固定位装置；建立环境保护管理制度，包括环保设施运行管理制度、废气处理设施定期保养制度、废气监测制度；制定各类台帐并严格管理，包括废气监测台帐、废气处理设施运行台帐、废气处理耗材的用量和更换及转移处置台账。 ④按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和《排污许可申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）要求，做好环境管理台账。 |  |  |  |

- 六、结论

1、环评审批原则符合性分析 根据《浙江省建设项目环境保护管理办法》（浙江省人民政府令第388号 第三次修正），本项目的审批原则符合性分析如下： （1）建设项目符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单的要求 本项目不涉及《玉环市生态保护红线》、《玉环市“三线一单”环境管控单元生态环境准入清单》等相关文件划定的生态保护红线，符合生态保护红线要求。 本项目所在区域各环境要素均能达到相应的环境质量标准。企业采用本次报告提出的防治措施，不会对周边环境造成明显影响，不会突破区域环境质量底线。 本项目租赁现有闲置厂房，不新增土地，通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染。符合能源和水资源利用上线要求。 本项目符合“台州市玉环市玉环清港-楚门镇产业集聚重点管控单元（ZH33108320101）”的管控措施要求，且项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的鼓励类、限制类和淘汰类项目，属于允许类项目，不属于负面清单内项目。 （2）排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准和重点污染物排放总量控制要求 落实了本评价提出的各项污染防治对策后，本项目产生的各项污染物均能做到达标排放。 根据工程分析结果，项目总量控制建议指标为CODCr0.011t/a、NH3-N0.001t/a、VOCs0.338t/a。项目外排废水仅为生活污水，污染物CODCr和NH3-N排放总量不需要进行区域替代消减；VOCs削减替代比例为1:1，区域削减替代量为0.338t/a。VOCs仅提出总量控制要求，待平台建立后，再进行交易。 2、环评审批要求符合性分析 （1）建设项目符合主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划的要求 本项目位于玉环市清港镇上湫村（工业产业集聚区），根据出租方的房产证（玉房权证玉环字第103769号）可知，项目所在地土地性质为工业用地。因此项目符合主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划的要求。 （2）建设项目符合国家和省产业政策的要求 本项目从事密封圈的生产加工，据查《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目工艺、技术、产品和设备均不属于该指导目录中的鼓励类、限制类、淘汰类项目；对照《<长江经济带发展负面清单指南（试行）>浙江省实施细则》，本项目不属于禁止类项目。因此，本项目的建设符合国家及省产业政策。 3、其他要求符合性分析 （1）规划环评符合性 本项目所在区域不涉及规划环评。 （2）行业规范符合性 本项目无相关行业规范要求。 4、总结论 玉环市迪龙橡塑科技有限公司年产500吨密封圈生产线技改项目拟建于玉环市清港镇上湫村（工业产业集聚区），项目建设符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单的要求，排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准和重点污染物排放总量控制要求，符合主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划、国家和省产业政策的要求；环境事故风险可控。 因此，从环境保护角度看，本项目的建设是可行的。

- 附表 建设项目污染物排放量汇总表

建设项目污染物排放量汇总表

单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 0.063 | - | - | 0.012 | - | 0.012 | -0.051 |
|  | CS2 | 0.586 | - | - | 0.111 | - | 0.111 | -0.475 |
|  | VOCs | 1.779 | - | - | 0.338 | - | 0.338 | -1.441 |
| 废水 | 废水量 | 360 | - | - | 360 | - | 360 | 0 |
|  | CODCr | 0.011 | - | - | 0.011 | - | 0.011 | 0 |
|  | NH3-N | 0.001 | - | - | 0.001 | - | 0.001 | 0 |
| 一般工业固体废物 | 边角废料 | 175.5 | - | - | 175.5 | - | 175.5 | 0 |
|  | 废次品 | 26.3 | - | - | 26.3 | - | 26.3 | 0 |
|  | 原料废包装物 | 1.0 | - | - | 1.0 | - | 1.0 | 0 |
| 危险废物 | 废硅油、机油包装桶 | 0.04 | - | - | 0.04 | - | 0.04 | 0 |
|  | 废液压油 | 3.0/3a | - | - | 3.0/3a | - | 3.0/3a | 0 |
|  | 废UV灯管 | 0 | - | - | 0.2 | - | 0.2 | 0.2 |
|  | 废活性炭 | 0 | - | - | 8.64 | - | 8.64 | 8.64 |
|  | 含油废抹布、废手套 | 0.30 | - | - | 0.30 | - | 0.30 | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①