建设项目环境影响登记表

（区域环评+环境标准改革区域）

（生态影响类）

项目名称： 秀洲高新区加创路（创新路-火炬路）

道路工程

建设单位（盖章）：嘉兴秀洲光伏小镇开发建设有

限公司

编制日期： 二〇二一年十二月

中华人民共和国生态环境部制

目    录

一、建设项目基本情况	- 1 -

二、建设内容	- 15 -

三、生态环境现状、保护目标及评价标准	- 30 -

四、生态环境影响分析	- 39 -

五、主要生态环境保护措施	- 56 -

六、生态环境保护措施监督检查清单	- 63 -

七、结论	- 65 -

附件

附件1：浙江省企业投资项目备案（赋码）信息表

附件2：营业执照、法人身份证

附件3：建设工程规划许可证、预审意见

附件4：噪声监测报告

专项评价—噪声专项评价

附图

附图1：建设项目地理位置图

附图2：建设项目所在流域水系图

附图3：嘉兴市中心城区声环境功能区划分图

附图4：嘉兴市秀洲区生态保护红线图

附图5：嘉兴市秀洲区环境管控单元图

附图6：项目规划示意图

附图7：现状监测布点图

附图8：生态环境保护目标分布及位置关系图

附图9：周围环境照片

附图10：施工总布置图（一）

附图11：施工总布置图（二）

附图12：线路走向及生态环境保护措施布置图

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 秀洲高新区加创路（创新路-火炬路）道路工程 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2011-330411-04-01-139532 |  |  |  |  |
| 建设单位联系人 |  |  | 联系方式 |  |  |
| 建设地点 | 浙江 省 嘉兴 市 秀洲 高新区 ， 南起创新路，北至火炬路 |  |  |  |  |
| 地理坐标 | 起点 | 东经120度39分31.313秒，北纬30度46分39.281秒 |  |  |  |
|  | 终点 | 东经120度39分26.312秒，北纬30度46分49.915秒 |  |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 131、城市道路（不含维护；不含支路、人行天桥、人行地道） 146、城市（镇）管网及管廊建设（不含给水管道；不含光纤；不含1.6兆帕及以下的天然气管道） |  | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 13572m2/0.354km |  |
| 建设性质 | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 |  | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/备案）部门 | 秀洲区发展和改革局 |  | 项目审批（核准/ 备案）文号 | / |  |
| 总投资（万元） | 2970.1799 |  | 环保投资（万元） | 150 |  |
| 环保投资占比（%） | 5.0 |  | 施工工期 | 8个月 |  |
| 是否开工建设 | 否 □是： |  |  |  |  |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》，噪声开展专项评价，地表水、地下水、生态、大气、环境风险不开展专项评价，判定依据见表1-1 表1-1 专项评价设置判定情况 专项评价的类别; 设置原; 本项目情况; 是否设置专项评价. 地表水; 水力发电：引水式发电、涉及调峰发电的项目； 人工湖、人工湿地：全部； 水库：全部； 引水工程：全部（配套的管线工程等除外）； 防洪除涝工程：包含水库的项目； 河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目; 本项目不属于此类项目; 否. 地下水; 陆地石油和天然气开采：全部； 地下水（含矿泉水）开采：全部； 水利、水电、交通等：含穿越可溶岩地层隧道的项目; 本项目不属于此类项目; 否. 生态; 涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目; 本项目不涉及环境敏感区; 否. 大气; 油气、液体化工码头：全部； 干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用; 头：涉及粉尘、挥发性有机物排放的项目 本项目不属于此类项; 否. 噪声; 公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域）的项目； 城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道)：全部; 本项目属于城市道路建设项目; 是. 环境风险; 石油和天然气开采：全部；油气、液体化工码头：全部； 原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然; 管线、企业厂区内管线），危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）：全部 本项目不属于此类项目; 否. 注：“涉及环境敏感区”是指建设项目位于、穿（跨）越（无害化通过的除外）环境敏感区，或环境影响范围涵盖环境敏感区。环境敏感区是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中针对该类项目所列的敏感区。 |
| 规划情况 | 规划名称：《嘉兴秀洲高新技术产业开发区总体规划（2018~2035年）》 审批机关：/ 审批文件名称及文号：/ |  |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《嘉兴秀洲高新技术产业开发区总体规划环境影响报告书》 召集审查机关：中华人民共和国生态环境部 审查文件名称及文号：《关于<嘉兴秀洲高新技术产业开发区总体规划环境影响报告书>的审查意见》（环审[2019]152号） |  |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | - 1.1规划符合性分析 本项目位于嘉兴市秀洲高新区，道路南起创新路，北至火炬路。根据建设用地规划红线图（见附件3），项目所在地规划为城市道路用地，符合土地利用要求。 项目为加创路（创新路-火炬路）道路工程，属于城市基础设施建设。本项目已于2020年11月16日取得嘉兴市秀洲区发展和改革局出具的《浙江省企业投资项目备案（赋码）信息表》（项目代码：2011-330411-04-01-139532），符合地方产业准入要求。 本项目所在地产业发展导向为全力发展光伏及关联产业，着力发展电子信息产业，培育发展健康医疗产业，培育以智能制造为核心的高端装备制造业。本项目为道路工程建设，不属于工业项目，符合。 综上所述，本项目实施符合《嘉兴秀洲高新技术产业开发区总体规划（2018-2035年）》中的相关要求。 - 1.2规划环境影响评价符合性分析 本环评对照《嘉兴秀洲高新技术产业开发区总体规划环境影响报告书》中的8张清单进行符合性分析。 清单1“生态空间清单”。本项目实施地位于嘉兴市秀洲高新区，南起创新路，北至火炬路，属于道路用地，经对照生态空间管制清单表，符合生态空间管控要求。 清单2“环境质量底线清单”。本项目施工期产生的废气采取一定措施后得到有效控制，以减轻其对周围环境的影响，废水经预处理后进行回用或纳入市政管网，产生的固废均能得到合理处置，满足环境质量底线。 清单3“资源利用上线清单”。本项目为道路工程建设，项目的建设是本区域路网结构的重要组成部分，它的建设对完善该功能区基础设施、促进该区域的开发建设起着重要的作用，不会突破地区能源、水、土地等资源消耗上线，因此本项目满足资源利用上线要求。 清单4“环境准入清单”。本项目属于城市道路建设项目，不属于工业项目，故不属于高新区主导产业，但符合环境准入清单要求。 清单5“现有问题整改措施清单”。本项目在产业结构、产业布局和用地布局上符合要求；污染防治与环境管理方面在落实相关环保措施的基础上与区域现存环保问题的解决方案不冲突，符合要求。 清单6“污染物排放总量管控限值清单”。本项目为道路工程及附属工程建设，营运期间不涉及总量控制因子，没有总量控制指标，可满足污染物排放总量管控限值清单。 清单7“规划优化调整建议清单”。本项目实施地位于嘉兴市秀洲高新区，南起创新路，北至火炬路，符合规划优化调整建议清单的要求。 清单8“环境标准清单”。经对照，本项目满足空间准入、污染物排放和环境质量管控等标准，符合环境标准清单要求。 |  |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1.3《嘉兴市“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性分析 根据《嘉兴市“三线一单”生态环境分区管控方案》，项目所在地为秀洲区秀洲工业园区产业集聚重点管控单元（环境管控单元编码：ZH33041120003），属于产业集聚重点管控单元，项目符合性分析如下： 1.3.1生态保护红线符合性分析 本项目位于嘉兴市秀洲高新区内。依据《嘉兴市区生态保护红线划定文本》（2018.8.8），周边无自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，不在生态红线保护范围内，符合生态保护红线要求。 1.3.2环境质量底线符合性分析 （1）大气环境质量底线目标 以改善环境空气质量、保障人民群众人体健康为基本出发点，结合嘉兴市大气环境治理相关工作部署，分阶段确定嘉兴市大气环境质量底线目标： 到2020年，PM2.5年均浓度达到37µg/m3及以下，O3污染恶化趋势基本得到遏制，其他污染物稳定达标，空气质量优良天数比例达到80%。 到2022年，环境空气质量持续改善，PM2.5年均浓度达到35µg/m3及以下，O3浓度达到拐点，其他污染物浓度持续改善。 到2030年，PM2.5年均浓度达到30µg/m3左右，O3浓度达到国家环境空气质量二级标准，其他污染物浓度持续改善，环境空气质量实现根本好转。 本项目废气产生量较小，施工过程产生的扬尘经过洒水抑尘后对环境影响较小，符合大气环境质量底线要求。 （2）水环境质量底线目标 按照水环境质量“只能更好，不能变坏”的原则，基于水环境主导功能、上下游传输关系、水源涵养需求、需要重点改善的优先控制单元等内容，衔接水环境功能区划等既有要求，考虑水环境质量改善潜力，确定水环境质量底线。 到2020年，全市水环境质量进一步改善，在上游来水水质稳定改善的基础上，全面消除县控以上（含）Ⅴ类及劣Ⅴ类水质断面；市控以上（含）断面水质好于Ⅲ类（含）的比例达到65%以上，水质满足功能区要求的断面比例达到70%以上。 到2025年，全市水环境质量持续改善，在上游来水水质稳定改善的基础上，切实保障Ⅴ类及劣Ⅴ类水质断面消除成效，市控以上（含）断面水质好于Ⅲ类（含）的比例达到85%以上，水质满足功能区要求的断面比例达到90%以上，县级以上饮用水水源地水质和跨行政区域河流交接断面水质力争实现100%达标。 到2035年，全市水环境质量总体改善，重点河流水生态系统实现良性循环，水质基本满足水环境功能要求。 本项目设置较集中的施工人员营地，且施工营地尽量远离附近河道，产生的生活污水经移动式厕所收集后纳入嘉兴市污水处理工程管网，基础施工过程产生的泥浆水经收集后在施工场地附近设置沉淀池予以处理，上层清水可以回用于施工过程，禁止向附近水体排放废水。因此本项目对地表水体基本没有影响，符合水环境质量底线要求。 （3）土壤环境风险防控底线目标 按照土壤环境质量“只能更好、不能变坏”原则，结合嘉兴市土壤污染防治工作方案要求，设置土壤环境风险防控底线目标：到2020年，全市土壤污染加重趋势得到初步遏制，农用地和建设用地土壤环境安全得到基本保障，土壤环境风险得到基本管控，受污染耕地安全利用率达到92%左右，污染地块安全利用率不低于92%。到2030年，土壤环境质量稳中向好，受污染耕地安全利用率、污染地块安全利用率均达到95%以上。 本项目为秀洲高新区加创路（创新路-火炬路）道路工程，属于城市基础设施建设，本项目不使用含重金属等对土壤有危害的原材料，使附近农用地和建设用地土壤的环境安全得到基本保障，因此本项目对土壤环境影响较小，符合土壤环境质量底线要求。 1.3.3资源利用上线符合性分析 （1）能源（煤炭）资源利用上线目标 根据《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》(中发〔2018〕17号)、《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》(国发〔C2018〕22号)、《浙江省人民政府关于印发浙江省“十三五”节能减排综合工作方案的通知》(浙政发〔2017〕19号)要求，和《嘉兴市能源发展“十三五”规划》要求，确定能源利用上线：到2020年，全市累计腾出用能空间85万吨标准煤以上；能源消费总量达到2187万吨标准煤，非化石能源、天然气和本地煤炭占能源消费比重分别达到18.5%、8.6%和27.8%。 本项目施工期所用能源为电和燃料，不涉及煤炭，营运期不使用能源，符合能源（煤炭）资源利用上线要求。 （2）水资源利用上线目标 根据《浙江省实行水资源消耗总量和强度双控行动加快推进节水型社会建设实施方案》、《嘉兴市实行水资源消耗总量和强度双控行动加快推进节水型社会建设实施方案》和《嘉兴市水利局关于下达2020年实行最严格水资源管理制度考核指标的通知》等文件要求：到2020年，嘉兴市全市用水总量、工业和生活用水总量分别控制在21.90亿立方米和9.20亿立方米以内，万元GDP用水量、万元工业增加值用水量分别比2015年降低23%和18%以上（即分别低于41.50立方米/万元和21.07立方米/万元），农田灌溉水有效利用系数提高至0.659以上。 本项目用水量在控制范围内，符合水资源利用上线要求。 （3）土地资源利用上线目标 衔接自然资源管理部门对土地资源开发利用总量及强度的管控要求，包括基本农田保护面积、城乡建设用地规模、人均城镇工矿用地等因素，作为土地资源利用上线要求。经衔接，到2020年，嘉兴市耕地保有量不少于298.19万亩，基本农田保护面积259.50万亩。2020年嘉兴市建设用地总规模控制在控制在179.41万亩以内，土地开发强度控制在29.5%以内，城乡建设用地规模控制在153.50万亩以内。到2020年，嘉兴市人均城乡建设用地控制在200平方米，人均城镇工矿用地控制在130平方米，万元二三产业GDP用地量控制在25.7平方米以内。 本项目用地选址位于秀洲区高新区，总用地面积1.3572公顷，根据本项目建设工程规划许可证（见附件3），本项目符合国家供地政策，用地规模基本合理，符合土地资源利用上线要求。 1.3.4生态环境准入清单符合性分析 本项目所在区域属于秀洲工业园区产业集聚重点管控单元（ZH33041120003）。该管控单元概况及要求见表1-2。 |  |  |  |  |

| 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 | 表1-2 秀洲区秀洲工业园区产业集聚重点管控单元（ZH33041120003） 名称及编号; 空间布局约束; 污染物排放管控; 环境风险防控; 资源开发效率要求. 秀洲工业园区产业集聚重点管控单元（ZH33041120003）; 1、优化产业布局和结构，实施分区差别化的产业准入条件。2、合理规划布局三类工业项目，控制三类工业项目布局范围和总体规模，对不符合秀洲区重点支持产业导向的三类工业项目禁止准入，鼓励对现有三类工业项目进行淘汰和提升。3、提高电力、化工、印染、造纸、化纤等重点行业环保准入门槛，控制新增污染物排放量。 4、严格限制新、扩建医药、印染、化纤、合成革、工业涂装、包装印刷、塑料和橡胶等涉VOCs重污染项目，新建涉VOCs排放的工业企业全部进入工业功能区，严格执行相关污染物排放量削减替代管理要求。5、除热电行业外，禁止新建、改建、扩建使用高污染燃料的项目。6、合理规划居住区与工业功能区，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生态绿地等隔离带。; 1、严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。 2、新建二类、三类工业项目污染物排放水平要达到同行业国内先进水平。 3、加快落实污水处理厂建设及提升改造项目，推进工业园区（工业企业）“污水零直排区”建设，所有企业实现雨污分流。 4、加强土壤和地下水污染防治与修复; 1、定期评估沿江河湖库工业企业、工业集聚区环境和健康风险。 2、强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，加强重点环境风险管控企业应急预案制定，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制，加强风险防控体系建设。; 1、推进工业集聚区生态化改造，强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型工业园区建设，落实煤炭消费减量替代要求，提高资源能源利用效率。. 本项目与管控单元符合性分析见表1-3，由表可知，本项目建设均符合管控单元中的要求。 表1-3 本项目与区划要求的对照分析表 序号; 区划要求; 本; 目 是否符合. 空间布局约束. 1; 优化产业布局和结构，实施分区差别化的产业准入条件; 本项目属于城市基础设施建设项目，已完成项目备案; 符合. 2; 合理规划布局三类工业项目，控制三类工业项目布局范围和总体规模，对不符合秀洲区重点支持产业导向的三类工业项目禁止准入，鼓励对现有三类工业项目进行淘汰和提升。; 本项目属于城市基础设施建设项目，属于非生产性建设项目，不属于工业项目; 符合. 3; 提高电力、化工、印染、造纸、化纤等重点行业环保准入门槛，控制新增污染物排放量; 本项目不属于电力、化工、印染、造纸、化纤等重点行业; 符合. 4; 严格限制新、扩建医药、印染、化纤、合成革、工业涂装、包装印刷、塑料和橡胶等涉VOCs重污染项目，新建涉VOCs排放的工业企业全部进入工业; 能区，严格执行相关污染物排放量削减替代管理要求。 本项目不属于新、扩建医药、印染、化纤、合成革、工业涂装、包装印刷、塑料、橡胶等涉VOCs重污染项目; 符合. 5; 除热电行业外，禁止新建、改建、扩建使用高污染燃料的项目; 本项目不使用高污染燃料; 符合. 6; 合理规划居住区与工业功能区，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生态绿地等隔离带; 本项目属于城市基础设施建设; 目，不属于工业项目 符合. 污染物排放管控. 1; 严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量; 本项目为道路工; 建设，不涉及总量控制指标 符合. 2; 新建二类、三类工业项目污染物排放水平要达到同行业国内先进水平; 本项目属于城市基础设施建设项目，不属于工业项目; 符合. 3; 加快落实污水处理厂建设及提升改造项目，推进工业园区（工业企业）“污水零直排区”建设，所有企业实现雨污分流; 本项目可实现雨污分流，本项目营运期无污染; 符合. 4; 加强土壤和地下水污染防治与修复; 本项目为道路基础设施建设，属于非生产性建设项目，且不涉及土壤和地下水污染防治; 符合. 环境风险防控. 1; 合理布局工业、商业、居住、科教等功能区块，严格控制噪声、恶臭、油烟等污染排放较大的建设项目布局; 本项目为道路工程建设，不属于工业项目，不涉及功能区块的布局; 符合. 2; 强化工; 集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，加强重点环境风险管控企业应急预案制定，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制，加强风险防控体系建设 本项目属于城市基础设施建设项目，不属于工业项目; 符合. 资源开发效率要求. 1; 推进工业集聚区; 态化改造，强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型工业园区建设，落实煤炭消费减量替代要求，提高资源能源利用效率 本项目属于非生产性建设项目，要求本工程提高资源能源利用效率; 符合. |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 | 1.4建设项目环境可行性分析 1.4.1建设项目环评审批原则符合性分析 1.4.1.1建设项目符合生态环境分区管控方案的要求 根据《关于印发<嘉兴市“三线一单”生态环境分区管控方案>的通知》(嘉环发[2020]66号)，本项目选址于嘉兴秀洲高新区加创路（创新路-火炬路），项目南起创新路，北至火炬路，位于秀洲区秀洲工业园区产业集聚重点管控单元（ZH33041120003）范围内。根据表1-3的分析，本项目符合重点管控单元的要求。落实各项环保措施后，各污染物可实现达标排放，符合空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控和资源开发效率要求，因此本项目建设符合生态环境分区管控方案的要求。 1.4.1.2排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准 通过建设环保治理设施对项目污染物进行治理，施工期废气、废水、噪声、固废等经落实本项目提出的污染防治措施后，可全部做到达标排放。 1.4.1.3排放污染物符合国家、省规定的主要污染物排放总量控制指标 本项目主要为道路工程建设，营运期间不涉及总量控制因子，没有总量控制指标。 1.4.1.4建设项目符合土地利用总体规划、城乡规划的要求 本项目主要为道路工程建设，项目用地性质为城市道路用地，项目用地符合当地土地利用总体规划及城乡规划。 1.4.1.5建设项目符合、国家和省产业政策等的要求 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号，2020.1.1施行）、《嘉兴市当前限制和禁止发展产业目录（2010年本）》，本项目未列入限制类和淘汰类项目，因此，该项目建设符合国家及地方的产业政策。 1.5“四性五不批”符合性分析 项目“四性五不批”符合性分析见表1-4。 表1-4 “四性五不批”符合性分析 建设项目环境保护管理条例; 符合性分析; 是否 符合. 四性; 建设项目的环境可行 .性; 本项目主要为道路工程建设，项目位于秀洲高新区，本项目所在区域属于秀洲工业园区产业集聚重点管控单元（ZH33041120003）范围内，属于产业集聚重点管控单元。项目符合总体规划要求，符合生态环境准入清单，符合生态环境分区管控方案的要求。环保措施合理，污染物可稳定达标排放。; 符合. 环境影响分析预测评估的 可靠性; 本环评采用环保部颁发的环境影响评价技术导则推荐模式和方法进行环境影响分析，使用技术和方法均较为成熟，同时对数据和预测过程进行多重审核，环境影响分析预测评估较为可靠。; 符合. 环境保护措施的有效性; 本项目采取相应的环境保护治理措施后，各类污染物均可达标排放。项目采用的环境保护措施可靠、有效。; 符合. 环境影响评价结论的科学性; 本环评结论客观、过程公开、评价公正，评价过程均依照环评相关技术导则、技术方法等进行，并综合考虑建设项目实施后对各种环境因素可能造成的影响，环评结论科学。; 符合. 五不批; （一）建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划; 建设项目类型及其选址、布局、规模符合环境保护法律法规，并符合《嘉兴市“三线一单”生态环境分区管控方案》等法定规划。; 符合. （二）所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量; 善目标管理要求 建设项目拟采取的措施能满足区域环境质量改善目标管理要求。; 符合. （三）建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏; 本项目采取的污染防治措施能确保污染物排放达到国家和地方排放标准；本项目采取必要措施预防和控制生态破坏。; 符合. （四）改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施; 本项目为新建项目，不涉及原有环境污染和生态破坏问题。; 符合. （五）建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资; 数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理 环评报告采用的基础资料数据均采用项目方实际建设申报内容，环境监测数据均由正规资质单位监测取得。环境影响评价结论明确、合理; 符合. |
| --- | --- |

二、建设内容

| 地理位置 | 2.1环评类别判定 根据《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年修正）和《浙江省建设项目环境保护管理办法》（2018年修正）等有关规定，需对该项目进行环境影响评价。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年）》（生态环境部令第16号），本项目属于“五十二、交通运输业、管道运输业-131、城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道）-新建快速路、主干路；城市桥梁、隧道”，其中排水工程属于“五十二、交通运输业、管道运输业-146、城市（镇）管网及管廊建设（不含给水管道；不含光纤；不含1.6兆帕及以下的天然气管道）-其他”。本项目为新建加创路（创新路-火炬路）路段，该路段为城市主干道，且涉及排水管道建设。本项目建设内容涉及名录中两个项目类别，其环境影响评价类别按其中单项等级最高的确定，因此，本项目应编制环境影响报告表。 具体判定依据见表2-1。 表2-1 项目组成一览表 环评类别 项目类别; 报告书; 报告表; 登记表; 本栏目环境敏感区含义. 五十二、交通运输业、管道运输业. 131、城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道）; /; 新建快速路、主干道；城市桥梁、隧道; 其他; /. 146、城市（镇）管网及管廊建设（不含给水管道；不含光纤；不含1.6兆帕及以下的天然气管道）; /; 涉及环境敏感区的; 其他; 第三条（一. 中的全部区域；第三条（二）中的除（一）外的生态保护红线管控范围，永久基本农田、地质公园、重要湿地、天然林注：（一）国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区。 根据《浙江省人民政府办公厅关于全面推行“区域环评+环境标准”改革的指导意见》（浙政办发[2017]57号）、《关于落实“区域环评+环评标准”改革，切实加强环评管理的通知》（浙环发[2017]34号）等相关文件的要求，嘉兴秀洲高新技术产业开发区管理委员会编制了《嘉兴秀洲高新技术产业开发区“区域环评+环境标准”改革实施方案》，该实施方案于2019年11月15日通过了嘉兴市秀洲区人民政府批复（秀洲政函[2019]59号）同意。根据上述改革实施方案及《嘉兴秀洲高新技术产业开发区总体规划环境影响报告书》，本项目位于嘉兴市秀洲高新区，道路南起创新路，北至火炬路，属于秀洲高新区范围内（详见图2-1），环评报告类型可以降级为登记表。 项目所在地 - 图2-1 项目位于秀洲高新区的位置 - 2.2地理位置 - 秀洲高新区加创路（创新路-火炬路）道路工程项目位于嘉兴市秀洲高新区，该道路南起创新路，北至火炬路。起点经纬度为北纬30.777578°，东经120.658698°；终点经纬度为北纬30.780532°，东经120.657309°。项目周围环境：东侧为空地（规划为农林用地）及新塍塘；南侧为创新路和加创路交叉口；西侧为空地（规划为居住用地），再往西为规划高科路；北侧为规划火炬路，火炬路以北为空地（规划为农林用地）及新塍塘。本项目周围环境概况及周边环境概况见图2-2，具体位置及周边环境照片见附图8、附图9。 - 图2-2 本项目周围环境概况及周边环境概况 项目用地红线外周围环境概况见表2-2。 表2-2 项目用地红线外周边主要环境概况 方位; 桩号; 距离; 现状用地情况; 规划用地情况. 道路起点 K0+025; 南侧; K0+025; 相连; 加创路，城市主干路，标准段宽36m; 道路用地. 西南侧; K0+025; 相交; 在建创新路，城市次干路，标准段宽30m; 道路用地. 西侧; K0+025; 紧邻; 空地; 规划为R2居住用地. 东侧; K0+025; 紧邻; 规划为E2农林用地. 道路终点 K0+378.663; 北侧; K0+378.663; 相交; 空地; 规划为道路用地（火炬路，城市主干路，规划道路宽度42m）. K0+378.663; 约42m; 空地; 规划为E2农林用地. |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 2.3建设项目基本概况 表2-3 建设项目工程组成表 工程类别; 主. 主体工程内容; 主体工程包括为道路的平、纵、横、路基、路面及交叉口竖向工程，道路范围内的排水工程、电力管线、燃气管线、通信管线、给水管线、交通设施等。. 辅助工程; 辅助工程包括为照明工程、无障碍设施、交通安全设施工程. 临时工程; 临时堆土场、临时施工场地、临时施工营地. 环保工程; 沉淀池（临时）、景观绿化工程. 依托工程; 无. 公用工程; 给水; 施工生产用水及生活用水接用当地自来水. 排水; 施工现场设置排水设施，保持排水畅通。施工生产废水汇集到沉淀池中，经沉淀处理后上清液回用于施工（如洒水抑尘等），确需排放时. 经过管道接入周边道路管网。施工人员生活污水经移动厕所收集处理后就近排入嘉兴市污水处理工程管网。; 供电; 当地供电所统一供给. 通信; 施工通讯各工区分别设置对讲联系，场外辅以无线移动电话通讯。. 2.3.1工程范围、规模 本项目为加创路（创新路-火炬路）道路工程，南起创新路，北至火炬路。全长约354m，红线宽度36m，设计速度50km/h，为城市主干路。 2.3.2主要设计内容 本工程主要设计内容为道路的平、纵、横、路基、路面及交叉口竖向设计，道路范围内的排水工程设计、交通设施设计、景观绿化工程设计。 2.3.3主要技术标准 (1) 道路等级：城市主干路 (2) 设计速度：50km/h (3) 路面设计荷载标准：BZZ-100 (4) 交通量达到饱和状态时道路设计年限：20年 (5) 路面结构设计使用年限：15年 (6) 坐标系统：嘉兴2000坐标系 (7) 高程系统：1985国家高程基准 (8) 道路最小净高：车行道4.5m；人行道2.5m (9) 交通预测量（单位：辆/h）： 近期昼间：100 近期夜间：30 中期昼间：130 中期夜间：40 远期昼间：150 远期夜间：50 (10) 路面类型：沥青混凝土路面 (11) 相交道路：火炬路（规划） (12) 相交河道：2处 (13) 桥梁：无 2.3.4道路平面设计 根据规划给定的坐标控制点，依照规划道路走向及现状、规划相交道路进行定线，全线原则上不设超高；本次设计道路全段为一条直线。 2.3.5纵断面设计 纵断面设计主要受相交道路高程、沿线两侧规划及现状地块建设高程影响，同时参照总规中防洪控制标高。 1) 路段控制标高：设计路段中心线最低控制标高为3.2m。 2) 为确保满足路面排水需要，全线最小纵坡采用0.3%。 3) 起点桩号K0+25，设计标高为3.225；终点桩号K0+378.663，设计标高为6.522m。 2.3.6横断面设计 正常段设计横断面为：4.5m（2.5m人行道+2m绿化带）+4m（非机动车道）+2m（侧分带）+15m（车行道）+2m（侧分带）+4m（非机动车道）+4.5m（2.5m 人行道+2m 绿化带）=36m。 单侧拓宽红线渠化段断面划分为：4.5m（2.5m 人行道+2m 绿化带）+4m（非机动车道）+2m（侧分带）+0.25m（路缘带）+3×3.5m（机动车道-进口道）+0.5m 双黄线+2×3.5m机动车道-出口道）+0.25m（路缘带）+4m（非机动车道）+4.5m（2.5m人行道+2m 绿化带）=39.5m。 双侧拓宽红线渠化断面划分为：4.5m（2.5m人行道+2m绿化带）+4m（非机动车道）+2m（侧分带）+0.25m（路缘带）+4×3.5m（机动车道-进口道）+0.5m 双黄线+2×3.5m 机动车道-出口道）+0.25m（路缘带）+2m（侧分带）+2.5m（非机动车道）+4.5m（2.5m人行道+2m绿化带）=43m。 2.3.7道路路基、路面结构 2.3.7.1路基结构 1、一般路基 清表：路基施工时须先将原地面表层的松散的耕植土、杂填土等清除干净，以保证土基强度，根据地勘报告结论①0层素填土均厚0.7m不等，工程性质差异性大需彻底挖除，清表厚度按70cm计算；可根据实际耕植土厚度调整。先进行清除表层耕植土、杂填土，再根据纵断面设计图中路基设计基准线进行填挖方作业。 路基填料不得使用淤泥、沼泽土、有机土、草皮、生活垃圾和含有腐朽物质的土。 路基加固：车行道范围路床顶部以下80cm内采用宕渣进行浅层换填处理，填方高度超出部分全部采用宕渣填筑，挖方路段填方高度不能满足上述要求的需进行超挖换填以保证路床80cm宕渣。 2、河浜、暗浜、鱼塘填筑 由于河塘段2号土层缺失，本次设计对河塘段抽干积水，清除淤泥至3号淤泥质粉质粘土层底，然后采用块石（块径30～50cm）填筑至常水位标高1.00m，再用宕渣分层（含泥量不大于10%，每层不大于20cm）回填压实至路基顶。对于无法清淤的河浜可采用抛石挤淤法施工。施工流程：整修便道→挖沟排水→抛大块石→挖机作业并碾压→再抛大块石→挖机碾压挤淤至线外→循环抛大块石至设计图要求，块石最短边尺寸不小于30cm，抗压强度大于20Mpa。暗浜、鱼塘回填压实度不小于95%，工后变形≤30cm。填塘边坡采用块石砌筑 3、交通量预测（单位：辆/h） 近期昼间：100 近期夜间：30 中期昼间：130 中期夜间：40 远期昼间：155 远期夜间：50 4、相交道路情况 本项目终点处与火炬路（规划）相交。 5、公交站设置情况 本项目不设置公交站。 2.3.7.2路面结构 路面设计荷载标准：BZZ-100，本工程车行道路面结构采用沥青混凝土路面，人行道采用花岗岩铺装。路面结构具体见表2-4。 表2-4 路面结构 项目; 车行道; 人行道. 路面 结构; 4cm SBS 细粒式沥青砼（AC-13C）粘层 8cm 粗粒式沥青砼（AC-25C）沥青透层、封层 20cm+20cm 5%水泥稳定碎石 15cm 级配碎石; 6cm 花岗岩 3cm 水泥砂浆 20cm C20 砼 10cm 碎石垫层. 总厚度; 67cm; 39cm. 1、沥青 上面层采用5%SBS改性沥青，下面层采用普通沥青，沥青需达到70号A级石油沥青技术要求。 2、粘层、封层和透层 粘层沥青采用PC-3阳离子乳化沥青，洒布数量为0.3～0.6（L/m2）；透层和封层沥青采用PC-2阳离子乳化沥青，洒布数量为0.7～1.5(L/ m2)。 3、基层 水泥稳定碎石的7d抗压强度应满足下表要求，本工程按重、中交通取值。 表2-5 水泥稳定类材料的压实度及7d龄期抗压强度 层位; 特重交通; 重、中交通; 轻交通. 压实度 （%）; 抗压强度 （MPa）; 压实度（%）; 抗压强度（MPa）; 压实度（%）; 抗压强度（MPa）. 基层; ≥98; 3.5～4.5; ≥98; 3～4; ≥97; 2.5～3.5. 4、结构层弯指标 具体见表2-6。 表2-6 车行道结构层弯沉指标 结构层; 细粒式 沥青砼; 粗粒式 沥青砼; 水泥稳定碎石; 级配碎石; 路基（宕渣顶）. 层; 弯沉 （1/100mm）机动车道 23.5; 26; 30.7; 242.3; 331.5. 2.3.7.3路基路面排水 路面排水经由雨水口收集后采用埋设地下管道的形式就近排入附近河道。 2.3.8附属设施设计 2.3.8.1侧平石设计 侧平石、道牙、绿化带边框均为芝麻灰花岗岩材质，25×10×100cm（平石）、15cm×30cm×100cm（侧石）、绿化带边框尺寸为 15×10×100cm、道牙尺寸为 10×10×100cm。 侧、平石下设置设 2cm M10 水泥砂浆座底，侧石采用 C20 水泥砼靠背以增强其稳定性。 2.3.8.2公用管线 本道路沿线的给水、电力、通信、煤气等管线应同步实施，管线具体由相关管线管理单位实施。 本工程雨水管道布置于道路东侧人行道绿化带下，距侧石线1.5m处；污水管道布置于道路西侧人行道绿化带下，距侧石线1.5m处。给水管道布置于道路东侧人行道绿化带下，距侧石线3m处；电力管道布置于道路东侧人行道绿化带下，距侧石线5m处；通信管道布置于道路西侧人行道绿化带下，距侧石线3m处；燃气管道布置于道路东侧人行道绿化带下，距侧石线5m处； 2.3.8.3无障碍设施 本工程范围按城市道路标准设置无障碍设施，主要设置缘石坡道、盲道、人行横道及相应的标志牌等。 人行道在交叉口、街坊出入口、单位出入口及人行横道等位置设置缘石坡道。道路全线设置盲道，确保市政配套设施完善。在设置无障碍设施的位置设置无障碍标志牌。交叉口设缘石坡道，路段缘石坡道结合路段人行道设置，侧石下卧处设置球形车档，防止机动车进入人行道。 2.3.8.4照明及供配电系统 （1）照明设备及工程内容 灯具：选择高压钠灯作为道路交通照明光源。选用高压铸铝外壳，内外丙烯酸漆涂层，安装方便灵活的灯具，达到抗腐蚀的目的。 道路照明布置：道路路灯采用单杆形式交错布置，安装高度大于10m，间距一般为30m。 （2）供电控制 照明电源由镇供电网统一供电，并纳入区域控制系统。 路灯采用智能照明调控装置控制，有光控、程控、人工控制，上半夜稳压供电，下半夜减压节能供电等多种功能。 2.3.8.5绿化美观 道路绿化综合考虑沿线用地性质、环境、日照、通风等因素，结合交通安全、环境保护、城市美化等要求，选择种植位置、种植形式、种植规模，适当采用树种、草皮、花卉，分片段种植。 2.3.9交通安全设施工程 安全设施是道路的基础设施之一，其主要作用是通过管理、警告、引导和诱导交通，降低事故发生率，减轻事故严重度，疏导交通，提高道路服务能力和美化路容，从而充分发挥道路安全、快捷、经济和舒适的特点。本项目交通工程设置完善的安全设施，包括标志、标线、交通信号灯、路口动态治安监控等。 交通管理设施包括交通标志、交通标线和标记、信号灯等内容。 2.3.9.1交通标志 交通标志是设置在道路沿线的给予交通车辆行驶以警告、禁令、指示、导向等标示的交通安全管理设施。 标志牌采用铝合金制成，圆形的标志牌必须在它的周边加以滚边，大型的标志牌必须镶以边框加强之。标志牌的支承形式必须根据实际情况以及标志的设置位置和标志牌的结构进行选择，有单柱的、双柱的、F型的、T型的、弯杆悬臂式等。 2.3.9.2交通标线 道路标线是标示在道路上的明确车辆行驶路线的交通安全管理设施，包括在交叉口处的交通渠化标线，指示方向箭头，人行横道线，停车线，车行道分界线，车行道边缘线、导向箭头等。 2.3.9.3交通信号灯 本工程范围内的几个主要交叉口处均设置交通信号灯，根据交通组织、车道划线分设机动车道箭头灯、圆灯、立式一体化人行横道信号灯等。 信号灯采用LED道路交通信号灯，必须符合国标GB14887-2011要求。 2.3.10排水工程 2.3.10.1雨水管道 本次设计雨水管由桩号K0+025~K0+365.489由南往北落坡，然后往西排入现状河道；设计主管管径为DN600～DN800。 2.3.10.2污水管道 本次设计污水管由桩号K0+300由北往南排入加创路现状污水井内；设计主管管径为DN400。 2.3.10.3管位 本工程雨水管道布置于道路东侧人行道绿化带下，距侧石线1.5m处；污水管道布置于道路西侧人行道绿化带下，距侧石线1.5m处。 2.3.10.4管材 开槽施工雨水管DN300，DN600、DN800，污水主管DN400，均采用玻璃钢夹砂管（环刚度≥10.0KN/m2，其各项技术指标应满足GB/T21238-2007要求）；所有管材供货厂家均需通过ISO9000质量体系认证。 2.3.10.5接口 玻璃钢夹砂管采用双密封橡胶圈承插式柔性接口，安装时承口内壁以及橡胶圈外圈均需涂润滑剂（橡胶圈、润滑剂均由管道生产厂配套供应）。 2.3.10.6管道与检查井的连接 塑料管与检查井连接时，采用短管连接（两道橡胶圈）。管道有承口的应排在检查井的进水方向，管道有插口的应排在检查井的出水方向。 2.3.10.7管道基础 玻璃钢夹砂管基础：①管道位于耕土层及粉质粘土层，采用铺垫砂砾石15cm（粒径大于2mm 的颗粒含量占全重25%～50%），5cm 中粗砂找平。 2.2.10.8沟槽回填 玻璃钢夹砂管沟槽回填：采用中粗砂分层振实回填至管顶≥500mm且不小于一倍管径，其干重度要求≥16KN/m3。超出管顶500mm且不小于一倍管径以上至最小覆土厚度回填：（1）若管道位于路基下，采用砂砾石回填（粒径小于2mm的部分不应超过总重的45%）。压实度按《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）表4.6.3-1取值，并同时满足道路路基压实度技术指标；（2）若管道位于绿化带、人行道下时，可采用良质细粒土分层回填，压实度＞0.85。鉴于南方地区雨水充沛，地下水位较高，回填时必须注意控制回填土的含水量。 2.3.10.9雨水口 采用偏沟式单箅雨水口、双箅雨水口，雨水口连接管采用DN400玻璃钢夹砂管，管坡一般为1%～3%，在与各种管线交叉的困难地段不得小于1%。雨水口箅子采用球磨铸铁材质（承重等级D400，承载力符合行业要求），雨水连管施工采用反开挖施工，位于车行道下的雨水连管采用素砼方包加固；雨水口内增加不锈钢材质截污挂篮。 2.3.10.10排水检查井 （1）雨水检查井：φ1000、φ1250、1650×1650 雨水检查井采用砖砌检查井，所有检查井均须设置防坠网。 （2）污水检查井：1000×1000 污水检查井采用钢筋砼检查井，所有检查井均须设置防坠网。 （3）本次设计所有检查井井盖均采用球墨铸材质（承重等级 D400，承载力符合行业要求，井盖具有“防盗”、“防响”、“防跳”功能），所有检查井均设置球磨铸铁踏步。 （4）检查井位于车行道范围内采用分离式沉降盖座，具体做法详见相关设计图纸。 （5）砖砌井体两侧内外壁均用1：2水泥砂浆掺5%防水剂抹面；钢筋砼井体内表面在防水砂浆的基础上再涂刷ES-2B污水池专用防腐涂料（一底两面）。 （6）雨水管道支管接入及变径处应设置落底井（落底0.5m）；雨水出水口采用一字式浆砌块石管道出水口。 （7）当检查井底部位于淤泥质粉质粘土层时考虑进行防腐松木桩加固。 2.3.11通信管道 监控设备传输系统通信管道采用Φ89镀锌钢管。 交叉路口管道构成"口"字型（其中横穿车道管采用镀锌钢管），设备电源通过已预埋的管道从路就近引入。设备电源线、数据线采用各类电缆、光缆，应具备优良的机械性能，应能经受拉伸、压扁、冲击、反弯曲、扭转、曲绕、挂钩等项检验。电缆、光缆还应就有防潮、防水、防鼠咬、防腐蚀、防雷的保护措施。 接头盒应具备优良的机械性能，并具有防潮、防水性能。接头盒内的光纤接头的质量对连接质量和连接光纤的强度不应有明显影响。 路口数据传输采用电信裸光纤接入，路口光端机须充分考虑系统的可靠性、扩展性与开放性，同时考虑信号系统、监视系统、违法监测系统信息传输的兼容。 智能交通系统平台必须通过当地公安局交警支队的审核。 2.3.12景观工程 1、宗旨：形成以植物景观为主的生态绿地。 2、放线：放线主要采用尺寸标注与方格网放线相结合的方式进行放线。方格网放线以规划红线的角点为坐标原点，以红线外界为正方向进行定位。 3、种植：形成以小叶榕为主调树种，以垂丝海棠为基调树种，乔、灌、草结合的复合层次植物景观。 （1）场地整理 土壤是绿化植物生长的基础，对施工场地含有害物质及杂物必须清除，以达到植物生长的条件。在绿化工程施工前必须进行土壤化验，采取相应的消毒、施肥和客土等措施，对不合格土壤，采取换土措施，改善土壤理化性质，提高土壤肥力。 （2）苗木选择 根据设计要求的树种选择苗木，应严格按苗木表要求的规格进行选苗。要求苗木生长健壮，形体完美，无机械损伤，无病虫害的苗木。根系发达、完整的移植苗，大苗移植尽量减少截枝量，严禁出现没枝的单干草木，乔木分枝点不少于4个，树型特殊的树种，分枝必须有4层以上，为保证苗木种植成活率，要求所有苗木带土移植。 （3）种植土要求：PH值5.5～7.5之间的壤土，疏松、透气，不含砂石、建筑垃圾、生活垃圾。如果是回填土，不能是深层土，最好以疏松湿润、排水良好、富含有机质的肥沃冲积或粘壤土。 （4）苗木规格 具体苗木品种规格。高度：为苗木种植时自然或人工修剪后的高度。要求乔木尽量保留顶端生长点。胸径：为所种植乔木离地面1.3米处的平均树干直径，表中规定为上限和下限，种植时不能小于表列下限。冠幅：为种植苗木经常规处理后，交叉垂直二个方向上的平均枝冠直径。在保证树林能够移植或成活和满足交通运输的前提下，尽量保留苗木原有冠幅，利于绿化尽快见效。 （5）整形修剪 苗木种植后，应考虑植物造景或及植物基础形态重新进行修剪，去年病残枝等，并对剪口进行处理，苗木表中所规定的冠幅，是指乔木修剪小枝后，大枝的分枝最低幅度或灌木的叶冠幅。而灌木的冠幅尺寸是指叶了丰满部分。只伸出外面的两、三个单枝不在冠幅所指之内，乔木也尽量多留些枝叶。 （6）苗木养护 定植后要浇透定根水，应每天浇水至少二次，集中养护管理。大乔木定植后应设支撑，有未规定乔木高度的品种，要求乔木不能去除主树稍。 |
| 总平面及现场布置 | 2.4总平面及现场布置 2.4.1 辅助工程布置 1、照明工程。灯具选择高压钠灯作为道路交通照明光源。选用高压铸铝外壳，内外丙烯酸漆涂层，安装方便灵活的灯具，达到抗腐蚀的目的。道路路灯采用单杆形式交错布置，安装高度大于10m，间距一般为30m。 2、无障碍设施本工程范围按城市道路标准设置无障碍设施，主要设置缘石坡道、盲道、人行横道及相应的标志牌等。 人行道在交叉口、街坊出入口、单位出入口及人行横道等位置设置缘石坡道。道路全线设置盲道，确保市政配套设施完善。在设置无障碍设施的位置设置无障碍标志牌。交叉口设缘石坡道，路段缘石坡道结合路段人行道设置，侧石下卧处设置球形车档，防止机动车进入人行道。 3、交通安全设施工程。安全设施是道路的基础设施之一，其主要作用是通过管理、警告、引导和诱导交通，降低事故发生率，减轻事故严重度，疏导交通，提高道路服务能力和美化路容，从而充分发挥道路安全、快捷、经济和舒适的特点。本项目交通工程设置完善的安全设施，包括标志、标线、交通信号灯、路口动态治安监控等。 本项目不设置专门的砂石料场、取土场、拌合站。 2.4.2线路布置 加创路（创新路-火炬路）道路工程位于秀洲高新区，起点与创新路交叉，起点桩号K0+25，设计标高为3.225；终点与火炬路交叉，终点桩号K0+378.663，设计标高为6.522m，路线全长约354m。 2.4.3施工布置 1、路基、路面工程。路基工程填方数量较大，应采用机械施工，为了保证路面浇筑有足够的时间，路基工程要尽量早日完成。 路面结构从经济、使用要求、受力状态、土基支承条件和自然因素影响需要采用多层结构。针对路面类型的不同结构层次，采用各种材料组成的各个结构层，均应满足强度、稳定性、耐久性方面的质量要求。 2、其他工程。其他的排水、交通设施及绿化等根据施工进度合理安排工期进行施工。 3、施工场地。施场地位于本项目起点处，共一处。 4、沉淀池。位于本项目中段，共一处。 5、临时施工营地。位于本项目中段周围的荒地，共一处。 详见附图12。 |
| 施工方案 | 2.5道路施工、管线及附属工程设施 道路工程流程如图2-3。 图2-3 道路工程流程图 道路工程流程说明：在开挖管沟线后，施工人员进行铺设管道，管道铺设完后铺筑路面，最后种植绿化和安装交通设施。 路基工程流程说明：路基开挖和填筑以机械施工为主，适当配合人工施工，路基处理拟采用水泥搅拌桩；路面采用配套路面施工机械设备，专业化施工方案，配置少量的人工辅助施工； 绿化工程流程说明：主要为机非隔离带绿化和人行行道树，施工前均进行场地平整和绿化覆土，之后进行绿化施工。结合地方植被发育特点，通过乔、灌、草联合种植建设立体生态系统，贯彻“宜花则花、宜草则草”的原则。施工采用机械配合人工方式，乔木采取人工挖土。 2.6建设周期 道路工程施工顺序：场地开挖、填筑→底层宕渣层填筑→路基、路面层填筑摊铺→综合绿化→附属设施安装。 工程施工过程中采用施工围墙或临时围栏对施工区域进行拦挡。 |
| 其他 | 无 |

三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | - 3.1地表水环境质量现状 1、嘉兴市环境状况公报数据（2020年） 2020年嘉兴市73个市控以上地表水监测断面中，Ⅱ类3个、Ⅲ类64个、Ⅳ类5个、Ⅴ类1个，分别占4.1%、87.7%、6.8%和1.4%。与2019年相比，Ⅲ类及以上水质比例上升了26.0个百分点，Ⅳ类水质比例下降24.7个百分点，Ⅴ类水质比例下降1.3个百分点。73个断面主要污染物高锰酸盐指数、氨氮和总磷平均浓度分别为4.5mg/L、0.46mg/L和0.162mg/L，高锰酸盐指数同比持平，氨氮和总磷同比分别下降17.9%和5.8%。 随着嘉兴市“五水共治”行动的全面深化，各地均加大城镇基础设施改造和新建力度、扩大截污纳管范围、紧抓工业转型和农业转型，将污水治理作为首要任务完成，项目所在区域附近地表水体水环境质量将会得到一定程度的改善。 - 3.2环境空气质量现状 1、嘉兴市区2020年环境质量公报数据 2020年嘉兴市区城市环境空气质量达到二类区标准。2020年嘉兴市区城市环境空气细颗粒物（PM2.5）年均浓度为28µg/m3，同比下降20.0%，达到二级标准。全年优级天数114天，良级天数205天，优良天数比例为87.2%，同比上升7.2个百分点，属于达标区。 2、嘉兴市区2020年环境空气质量现状监测数据 嘉兴市区设有嘉兴学院、南湖区残联、清河小学3个大气常规监测点。本次评价采用嘉兴市区2020年环境空气质量数据判定所在区域达标情况，具体监测结果见表3-1。 表3-1 嘉兴市区2020年环境空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度(µg/m3); 标准值(µg/m3); 占标率(%); 达标 情况. 嘉兴学院. SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 11.7; 达标. 百分位(98%)数日平均质量浓度; 12; 150; 8.0. NO2; 年平均质量浓度; 32; 40; 80.0. 百分位(98%)数日平均质量浓度; 66; 80; 82.5. PM10; 年平均质量浓度; 45; 70; 64.3. 百; 位(95%)数日平均质量浓度 89; 150; 59.3. PM2.5; 年平均质量浓度; 29; 35; 82.9. 百分位(95%)数日平均质量浓度; 60; 75; 80.0. CO; 百分位(95%)数日平均质量浓度; 1.0mg/m3; 4mg/m3; 25.0. O3; 百分位(90%)数8h平均质量浓度; 104; 160; 65.0. 南湖区残联. SO2; 年平均质量浓度; 6; 60; 10.0; 达标. 百分位(98%)数日平均质量浓度; 12; 150; 8.0. NO2; 年平均质量浓度; 31; 40; 77.5. 百分位(98%)数日平均质量浓度; 67; 80; 83.8. PM10; 年平均质量浓度; 45; 70; 64.3; 达标. 百分位(95%)数日平均质量浓度; 90; 150; 60.0. PM2.5; 年平均质量浓度; 28; 35; 80.0. 百分位(95%)数日平均质量浓度; 58; 75; 77.3. CO; 百分位(95%)数日平均质量浓度; 1.0mg/m3; 4mg/m3; 25.0. O3; 百分位(90%)数8h平均质量浓度; 133; 160; 83.1. 清河小学. SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 11.7; 达标. 百分位(98%)数日平均质量浓度; 12; 150; 8.0. NO2; 年平均质量浓度; 35; 40; 87.5. 百分位(98%)数日平均质量浓; 69; 80; 86.3. PM10; 年平均质量浓度; 47; 70; 67.1. 百分位(95%)数日平均质量浓度; 96; 150; 64.0. PM2.5; 年平均质量浓度; 26; 35; 74.3. 百分位(95%)数日平均质量浓度; 55; 75; 73.3. CO; 百分位(95%)数日平均质量浓度; 1.2mg/m3; 4mg/m3; 30.0. O3; 百分位(9; %)数8h平均质量浓度 110; 160; 68.8. 根据统计可知，2020年嘉兴市区城市环境空气质量现状数据中，PM2.5、O3、SO2、NO2、PM10、CO均能达到《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）及修改单中的二级标准限值要求。因此，项目所在区域为达标区。 - 3.3声环境质量现状 为了解本项目所在地声环境质量现状，本环评委托浙江企信检测有限公司对该区域噪声进行现状监测，报告编号：HJ2021475，监测时间：2021年9月23日。监测频次：昼间、夜间各一次。监测结果见表3-2，噪声监测点位见附图7。由于本项目东西两侧均为荒地，西侧规划为居住用地，东侧规划为农林用地，故本次监测仅监测项目西侧区域。项目所在地西侧区域声环境采用GB3096-2008《声环境质量标准》3类声环境功能区标准，即：昼间65dB(A)、夜间55dB(A)。 表3-2 噪声监测结果 单位：dB（A） 监测点位置; 噪声现状监测值; 现状环境功能区标准; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; /. 1#距道路20米处; 58.2; 46.3; 65; 55; 3类; 达标. 2#距道路30米处; 57.3; 46.1; 65; 55; 3类; 达. 3#距道路40米处; 56.6; 45.4; 65; 55; 3类; 达标. 4#距道路50米处; 57.1; 45.8; 65; 55; 3类; 达标. 5#距道路60米处; 56.7; 45.3; 65; 55; 3类; 达标. 6#距道路70米处; 55.6; 45.5; 65; 55; 3类; 达标. 7#距道路80米处; 55.8; 45.2; 65; 55; 3类; 达标. 8#距道路100米处; 55.6; 45.2; 65; 55; 3类; 达标. 由表3-2监测结果可知，本项目所在区域声环境质量尚好，各场界附近声环境质量均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相应的标准。 - 3.4生态环境 - 3.4.1陆生生态环境现状 - 由于工程所在区域人类活动的影响，区域原生植被多已丧失殆尽，为次生植被或人工植被所代替。该区域现有植被中的主要植物是绿化树种，广布乔木，伴生灌木和草本。城镇及道路绿化植被主要包括城镇、道路两侧及道路中间绿化带的绿化乔木、灌木及草本，一般以常见的绿化树种为主，主要以樟科、杨柳科、梧桐科、柏科、冬青科、木樨科、蔷薇科、杜鹃花科、夹竹桃科等植物为主，主要优势种有香樟、垂柳、水杉、法国梧桐、银杏、杜鹃花、迎春花、月季、侧柏、圆柏、夹竹桃、黄杨等；主要草本为结缕草、早熟禾、狗牙根等。 - 工程区人类活动非常频繁。由于人类长期活动的影响，工程范围内的树木草丛间已无大型哺乳动物，陆生野生动物仅有昆虫类、鼠类、蛇类和飞禽类等。爬行类动物包括草龟、鳖、水蛇、石龙子、蜥蜴等；两栖类动物包括蟾蜍、泽蛙和虎纹蛙等。 - 3.4.2水生生态环境现状 - 1、浮游植物。用多样性指数分析项目所在水系浮游藻类群落多样性，春季的浮游藻类的生物多样性指数一般，夏季的浮游藻类的生物多样性指数变化不大。秋季的空间异质性较大。冬季的空间异质性较低。藻类生长受温度、污染物的影响，水系在不同季节，生物多样性指数变化较大，说明在不同季节，藻类生长量与种类不同，受营养、时空的限制。 - 2、浮游动物。总体上，项目所在水系多样性较高。水系原生动物物种丰富度。总体上，夏、秋季流域的水体生物多样性均大于春、冬两季。 - 3、底栖生物。寡毛类占绝大部分，夏季分布最广的是霍甫水丝蚓。 - 4、藻类。在春夏秋冬四个季节中，春季藻类生物量相对较大，冬季则较小。春季优势门为黄藻门，硅藻门、金藻门、裸藻门春季生物量也相对较多，绿藻门和蓝藻门生物量比较少。夏季和冬季优势门为绿藻门，其他几个门在夏季和冬季生物量都较少甚至不存在。秋季优势门为绿藻门和硅藻门，其他几门生物量较少甚至不存在。优势属为金枝藻、两栖颤藻、微细异极藻、椭圆小球藻、尖布纹藻和圆形异菱藻。 - 5、水生维管束植物。杭嘉湖平原河网水生维管束植物44种，优势种类为苦草、喜旱莲子草、金鱼藻、浮萍及芦苇等。本工程所在区域主要分布有芦苇、喜旱莲子草及茭草等挺水植物，其沉水植物十分贫乏。挺水植物分布于沿岸水深约0.8m以内范围；浮游植物分布于挺水植物外围水深1.2m以内范围；漂浮植物则主要分布于挺水植物丛中；沉水植物分布在水深不超过 2.6m。沿岸水生植物为零星分布。 - 6、鱼类。查找近年的相关鱼类文献，共有鱼类6目13科44种，以鲤科鱼类为主体，与长江中下游其他鱼类区系大致相同，为典型的东亚淡水鱼类区系组成特点。未发现有珍稀、濒危和保护的鱼类。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | - 3.5与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 本项目为新建项目，目前拟建地块均为荒地，无原有污染。 |
| 生态环境保护目标 | - 3.6生态环境保护目标 - 表3-3 项目主要现状环境保护目标 - 环境; - 环境保护目标; - 坐标/m*; - 相对场址方位; - 相对场界最近距离/m; - 保护 - 内容; - 环境功能区. - 东经; - 北纬. - 地表水; - 高家桥港; - 120.645975; - 30.774564; - SW; - 1130; - 水质; - （GB3838-2002）中Ⅲ类标准. - 新塍塘; - 12; . - 58764 - 30.780647; - E; - 110. - 大气环境; - 道路中心线外两侧200米范围内; - /; - /; - /; - /; - /; - 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（2018年第29号）及《大气污染物综合排放标准详解》. - 道路西侧空地（规划为居住用地）; - /; - /; - E; - 50; - /. - 声环境; - 道路中心线外两侧200m范围以内; - /; - /; - /; - /; - /; - 距离道路红线东侧35m内满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准；距离道路红线东侧35m外满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准；距离道路红线西侧20m内满足（GB3096-2008）中4a类标准；距离道路红线西侧20m外满足（GB3096-2008）中3类标准；. - 道路西侧空地（规划为居住用地）; - /; - /; - W; - 50; - /; - 满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。. - 注：本项目环境保护目标坐标采用经纬度。 |
| 评价 标准 | 3.7环境质量标准 1、地表水环境 根据《浙江省水功能区、水环境功能区划分方案》（浙江省水利厅、浙江省环境保护厅，2015年），本项目区域的主要地表水体属于杭嘉湖水系（杭嘉湖134），目标水质为Ⅲ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。具体指标见表3-4。 表3-4 《地表水环境质量标准》 单位：mg/L，除pH外 参数; pH; DO; BOD5; CODMn. Ⅲ类; 6～9; ≥5; ≤4; ≤6. 参数; CODCr; 氨氮; 石油类; 总磷. Ⅲ类; ≤20; ≤1.0; ≤0.05; ≤0.2. 2、环境空气 根据环境空气质量功能区，项目所在区域属二类功能区，本项目基本大气污染物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（2018年第29号）中的二级标准。特殊污染物非甲烷总烃（NMHC）标准按照中国环境科学出版社出版的《大气污染物综合排放标准详解》中的规定值选取，为2.0mg/m3。TSP、NOx、苯并芘执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（2018年第29号）中的环境空气污染物其他项目浓度限值，具体见表3-5。 表3-5 空气环境质量标准 单位：mg/m3 项目; 1小时/一次平均; 24小时平均; 年平均. SO2; 0.5; 0.15; 0.06. NO2; 0.2; 0.08; 0.04. PM10; /; 0.15; 0.07. PM2.5; /; 0.075; 0.035. CO; 10; 4; /. O3; 0.2; 0.16; /. 非甲烷总烃; 2.0; /; /. TSP; /; 0.3; 0.2. NOx; 0.25; 0.1; 0.05. 苯并芘; /; 0.0000025; 0.000001. 3、声环境 根据《嘉兴市中心城区声环境功能区划分调整方案》（2019年2月），项目所在地西侧属于3类声环境功能区，其声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准；项目所在地东侧为2类声环境功能区，其声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。本项目道路等级为城市主干道，按照《嘉兴市中心城区声环境功能区划分调整方案》（2019年2月），交通干线边界外一定距离内的区域划分为4a类声环境功能区。距离的确定方法如下： （1）相邻区域为1类标准适用区域，距离为50m； （2）相邻区域为2类标准适用区域，距离为35m； （3）相邻区域为3类标准适用区域，距离为20m。 当临街建筑高于三层楼房以上（含三层）时，将临街建筑面向交通干线一侧至交通干线边界线的区域定为4a类声环境功能区。评价范围内规划的学校、医院等特殊敏感建筑，其室外昼间按60dB、夜间按50dB执行。 表3-6 声环境质量标准 单位：dB（A） 区域; 昼间; 夜间; 声环境功能区类别. 本项目道路边界东侧35m范围内区域、西侧20m范围内区域; 70; 55; 4a类. 当临街建筑高于三层楼房以上（含三层）时，将临街建筑面向交通干线一侧至交通干线边界线的区域定为4a类标准适用区域. 相邻区域（本项目道路边界东侧35m范围外）; 60; 50; 2类. 相邻区域（本项目道路边界西侧20m范围外）; 65; 55; 3类. 3.8 污染物排放标准 1、废水 本项目施工废水收集后经沉淀澄清后大部分回用，不能回用的纳入嘉兴市污水处理工程管网，施工人员生活污水经临时厕所收集后纳入嘉兴市污水处理工程管网，最终经嘉兴市污水厂集中处理达标后深海排放，入网标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，其中NH3-N入网标准执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的B标准。上述污水经嘉兴市联合污水处理厂集中处理后，排海标准执行（GB18918-2002）《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准。具体见表3-7。 表3-7 水污染物入网及排放标准 单位：mg/L 污染物; pH; CODCr; BOD5; SS; NH3-N; 石油类. 入网标准值; 6-9; 500; 300; 400; 45*; 20. 排海标准值; 6-9; 50; 10; 10; 5（8）**; 1. 注：1、执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的B标准。 2、括号外数值为水温>12℃时的控制温度，括号内数值为水温≤12℃时的控制温度。 2、废气 本项目施工期施工场地产生的非甲烷总烃、颗粒物、苯并芘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源二级标准的无组织排放监控浓度限值。运输车辆汽油车尾气的排放执行《汽油车污染物排放限值及测量方法（双怠速法及简易工况法）》(GB 18285-2018)中的相应排放标准，柴油车尾气排放执行《柴油车污染物排放限值及测量方法自由加速法及加载减速法）》（GB 3847-2018）中的相应排放标准。具体见表3-8、3-9、3-10。 表3-8 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 二级最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒高（15m）; 监控点; 浓度. 颗粒物; 120; 3.2; 周界外浓度最高点; 1.0(mg/m3). 非甲烷总烃; 120; 10; 周界外浓度最高点; 4.0(mg/m3). 苯并芘; 0.3*10-3; 0.050*10-3; 周界外浓度最高点; 0.008（μg/m3）. 表3-9 《汽油车污染物排放限值及测量方法（双怠速法及简易工况法）》(GB18285-2018) 检测方法; 车辆状态; 检测因子; 新生产汽车. 限值a; 限值b. 双怠速法; 怠速; CO; 0.6; 0.4. CH; 80; 40. 高怠速; CO; 0.3; 0.3. CH; 50; 30. 稳态工况法; ASM5025; CO; 0.5; 0.35. HC; 90; 47. NO; 700; 420. ASM2540; CO; 0.4; 0.3. HC; 80; 44. NO; 650; 390. 瞬态工况法; /; CO; 3.5; 2.8. HC+NOx; 1.5; 1.2. 简易瞬态工况法; /; CO; 8.0; 5.0. HC; 1.6; 1.0. NOx; 1.3; 0.7. 检测方法; 车辆状态; 检测因子; 在用汽车. 限值a; 限值b. 双怠速法; 怠速; CO; 0.6; 0.4. CH; 80; 40. 高怠速; CO; 0.3; 0.3. CH; 50; 30. 稳态工况法; ASM5025; CO; 0.5; 0.35. HC; 90; 47. NO; 700; 420. ASM2540; CO; 0.4; 0.3. HC; 80; 44. NO; 650; 390. 瞬态工况法; /; CO; 3.5; 2.8. HC+NOx; 1.5; 1.2. 简易瞬态工况法; /; CO; 8.0; 5.0. HC; 1.6; 1.0. NOx; 1.3; 0.7. 表3-10 《柴油车污染物排放限值及测量方法自由加速法及加载减速法）》（GB 3847-2018） 类别; 自由加速法; 加载减速法; 林格曼黑度法. 光吸收系数（m-1）或不透光度（%）; 光吸收系数（m-1）或不透光度（%）1); 氮氧化物（×10-6）2); 林格曼黑度（级）. 限值a; 1.2(40); 1.2(40); 1500; 1. 限值b; 0.7(26); 0.7(26); 900. 注：1）海拔高度高于1500m的地区加载减速法可以按照每增加1000m增加0.25m-1幅度调整，总调整不得超过0.75m-1； 2）2020年7月1日前限值b过渡限值为1200×10-6。. 3、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的标准。具体见表3-11。 表3-11 建筑施工场界噪声限值 单位：dB（A） 噪声限值. 昼间; 夜间. 70; 55. 噪声最大声级超过限值的幅度不得高于15dB（A）。 当场界距噪声敏感建筑物较近，其室外不满足测量条件时，可在噪声敏感建筑物室内测量，并将表3-11中相应的限值减10dB（A）作为评价依据。 4、固废 项目产生的一般固废执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)相关内容。 |
| 其他 | 本项目为道路工程建设，营运期间不涉及总量控制因子，故无总量控制指标。 |

四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 施工期生态环境影响分析 施工期生态环境影响分析 施工期生态环境影响分析 | 4.1施工期生态环境影响分析 4.1.1水环境影响分析 4.1.1.1施工废水的影响 施工期的施工废水主要有：砂石料冲洗水、混凝土系统废水（冲洗）、汽车冲洗水、机械设备清洗水等。砂石料冲洗水、混凝土系统废水主要发生在路面工程等地，汽车冲洗水、机械设备清洗水散见于各施工工地。 - 1、道路施工废水的影响 - 在道路施工中，基础施工常采用灌注桩方式，将有泥浆水排出，随着施工期的结束，该类污染将不复存在；同时路网基础施工对地表水体影响最大的潜在污染物是钻渣，路网施工出渣量很大，若随意排放将造成地表水体的淤塞及水质降低。因此，上述泥浆水、钻渣不得直接排放，泥浆水经收集后在施工场地附近设置沉淀池予以处理，上层清水可以回用于施工过程，下层淤泥及钻渣运送至垃圾填埋场卫生填埋。 - 2、运输、施工机械油污的影响 - 工程所需建材主要由汽车运输工具运至工地，运输工具、施工器械在正常运行过程及维修过程滴漏的油污经雨水冲刷后流入附近水体，对水体造成局部石油类污染。为了减少石油类的污染，应加强运输车辆及施工机械的保养，减少油类的滴漏，雨天尽量停止作业；运输车辆、施工机械委托社会维修单位进行维修。 - 3、施工物质流失的影响 - 施工期由于建筑材料的堆放、管理不当，特别易冲失的物质如黄沙、土方等采用露天堆放，遇暴雨时将被冲刷进入水体，因此，对上述物质的堆放必须对堆场采取防冲刷措施，如在堆场四周设截流沟，防止施工物质的流失。 - 4、弃土、弃渣临时堆场的影响 - 施工过程产生的弃土、弃渣一般会在施工场地附近临时堆放，若遇下雨天将会被冲刷进入水体，影响附近水体水质。要求对弃土、弃渣的堆放采取防冲刷措施，如在堆场四周设截流沟收集含泥沙的污水，污水经沉淀处理达标后入网，则对周围环境基本无影响。 4.1.1.2施工人员生活污水的影响 根据对类似道路等基础设施建设项目施工情况的调查，本项目施工人员在施工高峰期每天约20人，施工期约240天，施工人员所需的生活用水量以120L/d·人计，则本项目施工期生活用水量共计约为576m3，生活污水的排放量按用水量的90%计，则生活污水产生量为518.4m3。该污水CODCr为320mg/L，CODCr的产生量约为0.166t，SS为180mg/L，SS的产生量约为0.093，NH3-N为35mg/L，NH3-N的产生量约为0.018t。 施工人员生活污水若直接排放，将会对建设区域附近水体造成较大的影响。建议设置较集中施工人员营地，产生的生活污水经移动式厕所收集后纳入嘉兴市污水处理工程管网，则CODCr排放量为0.026t，SS排放量为0.005t，NH3-N排放量为0.003t。 在此基础上，施工人员生活污水对建设区域周围水体影响较小。 4.1.2大气环境影响分析 1、扬尘 在整个施工阶段，如平整土地、打桩、挖土、铺浇路面、材料运输、装卸和等过程都存在着扬尘污染，久旱无雨时更严重。施工工地的扬尘主要是汽车行驶扬尘、地面料场的风吹扬尘及施工作业扬尘（水泥装卸和加料）等。 汽车扬尘：在施工过程中，车辆行驶产生的扬尘量占扬尘总量的50%。车辆在行驶过程中产生的扬尘，在完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算： ΔL 式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km辆； V——汽车速度，km/h； W——汽车载重量，t； P——道路表面粉尘量，kg/m2。 在同样路面的条件下，车速越快，扬尘量越大；在同样车速的情况下，路面越脏，扬尘量越大。因此，限制车辆行驶速度及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。 如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可以使空气中扬尘量减少70%左右，收到很好的降尘效果。洒水作业的试验资料见表4-1。可见当施工场地洒水频率为4～5次/天时，扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20～50m范围内，不会造成较大范围粉尘污染。 表4-1 施工期使用洒水车降尘试验结果 距路边距离(m); 5; 20; 50; 100. TSP浓度(mg/m3); 不洒水; 10.14; 2.89; 1.15; 0.86. 洒水; 2.01; 1.40; 0.68; 0.60. 场地扬尘：主要是由于裸露的施工现场表层浮土和露天堆放的施工材料，由于风力而产生的扬尘，与施工现场的风速，表土含水率，表土粒径有关，堆放场地的风吹扬尘的影响范围一般在100m以内。根据以上分析，在施工阶段，在选择临时车道和建材加工场地时应避开村庄和人群集中地，对易散失冲刷的物资(石灰、水泥等)不能在露天堆放。 2、运输车辆及施工机械燃油废气 运输车辆及施工机械在运行过程中有燃油废气排放，主要污染物为CO、NOX和NMHC等，燃油废气主要产生在施工机械作业点和运输路线上，其排放量不大，主要对施工机械作业点附近和运输路线上两侧局部范围产生一定的影响。 3、沥青烟气 沥青路面施工阶段大气污染除扬尘外，沥青烟气是主要污染源，施工阶段的沥青烟气主要出现在沥青熬炼、搅拌和路面铺设过程中，其中以沥青熬炼过程排放量最大，沥青烟气的主要污染物为THC、酚和苯并芘。由于项目沥青由专门的拌和厂提供，施工过程不涉及沥青熬炼、搅拌过程，因此，项目沥青烟的产生主要来自路面铺设过程。沥青铺浇路面时所产生的烟气，其污染物影响距离一般在100m之内，且沥青路面铺设时间短，对周围空气环境影响不大；路面铺设完成后，影响随之消除。 4、有机废气 本项目在道路标识线绘制过程中会产生有机废气，其产生量较小，经大气扩散，对周围空气环境影响较小，标识线绘制完成后，影响随之消除。 4.1.3声环境影响分析 道路工程建设施工工作量大，而且机械化程度高，由此而产生的噪声对周围区域环境有一定的影响。相对营运期而言，施工期施工噪声影响是短期的、暂时的，而且具有局部路段特性。具体见噪声专项。 4.1.4固废环境影响分析 1、废弃土石方及工程废料 施工期产生的固体废物主要包括废弃土石方、工程废料。废弃土石方主要产生于清表土、土路肩挖方、路基拼宽时边坡开挖等过程；工程废料包括废包装物等和施工临时设施的拆除会产生大量的建筑垃圾，有砖瓦、木材、钢材、水泥混凝土、碎石等。废弃土石方可回用于道路填方，多余挖方就地干化后回填；建筑垃圾中有部分可以再生利用，由居民、工厂在异地建设时作为建筑材料，如砖瓦、木材、钢材等；废包装物等均运至垃圾填埋场作卫生填埋，应杜绝随意倾倒、填埋，建设单位在与施工单位签订的施工标段合同中应含有固体废物最终处置的制约条款，只要处理措施具体落实，不任意倾倒，一般不会产生二次污染。 根据《秀洲高新区加创路（创新路-火炬路）道路工程水土保持登记表》，本项目表土剥离挖方0.24万m3，河滨回填工程挖方0.07万m3，路基工程挖方0.82万m3，施工临时设施区挖方0.05万m3，填方3.60万m3，借方2.49万m3，合计余方0.07万m3。土方平衡见表4-2。根据土方平衡表，本工程需对0.07m3土方就地干化后回填。 |
| --- | --- |

| 施工期生态环境影响分析 | 表4-2 土方平衡表 单位 万m3 序号; 单项工程; 挖方; 填方; 自身利用; 调入; 调出; 借方; 余方. 表土; 土方; 淤泥; 小计; 表土; 土方; 宕渣; 石方; 小计; 表土; 土方; 小计; 数量; 来源; 数量; 去向; 宕渣; 石方; 小计; 来源; 淤泥; 去向. ①; 表土剥离; 0.24; /; /; 0.24; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; 0.24; ④、⑤; /; /; /; 商购; /; 就地干化后回填. ②; 河滨回填工程; /; /; 0.07; 0.07; /; /; 0.16; 0.42; 0.58; /; /; /; /; /; /; /; 0.16; 0.42; 0.58; 0.07. ③; 路基工程; /; 0.82; /; 0.82; /; 0.59; 1.91; /; 2.50; /; 0.59; 0.59; /; /; 0.23; ④; 1.91; /; 1.91; /. ④; 绿化工程; /; /; /; 0.15; 0.23; /; /; 0.38; /; /; /; 0.38; ①、③; /; /; /; /; /; /. ⑤; 施工临时设施区; 0.01; 0.04; /; 0.05; 0.10; 0.04; /; /; 0.14; 0.05; /; 0.05; 0.09; ①; /; /; /; /; /; /. 合计; 0.25; 0.86; 0.07; 1.18; 0.25; 0.86; 2.07; 0.42; 3.60; 0.05; 0.59; 0.64; 0.47; /; 0.47; /; 2.07; 0.42; 2.49; 0.07. |
| --- | --- |

| 施工期生态环境影响分析 施工期生态环境影响分析 施工期生态环境影响分析 施工期生态环境影响分析 施工期生态环境影响分析 | 2、生活垃圾 根据对类似道路建设项目施工情况的调查，本项目施工人员集中数量在20人左右，施工天数约240天，生活垃圾产生量按1.0kg/人·d计，则施工人员的生活垃圾产生量为4.8t。 生活垃圾应委托环卫部门统一清运并作卫生填埋，同时加强对施工人员的环保意识教育，杜绝生活垃圾到处乱扔，避免造成对环境的二次污染。 4.1.5生态环境影响分析 1、土石方工程水土流失 土方工程中的挖方、填方、临时堆土等将造成植被破坏和水土流失；石方工程的采石场将对山坡植被造成破坏，对生态环境及景观环境带来一定影响。 土石方数量及来源：本项目建设区域地处平原地区，路线中无山丘等特殊地形，在施工中只需清除少量表层土，就可填方，因此本工程的挖方量较小，少量的清表土也可用于护坡工程等，弃土产生量较少。土石方工程和路基工程中需要征用土地、破坏植被。施工场地附近无石料场存在，石料可由杭嘉湖地区海盐秦山以及德清、湖州等地的石料场提供，石料岩性和储量均可满足工程建设石料需要。 土石方工程对沿线生态环境的影响：新建道路两侧多为空地，除路线两侧偶有分布大小不同、储量不等的小土墩可作填方，所需较大部分土方需从外地运入。本工程的建设损坏了土地原有的水土保持设施，对生态环境特别是土方开采地的生态环境造成一定程度的破坏。本工程部分石方从德清、湖州等地运入。为了解石方开采对石料场所在地的生态环境的破坏情况，我们对同类石料场进行了类比调查，发现采石作业面裸露的山体在周围绿色山体的对比下显得十分显眼，有碍观瞻。据了解，在很多时候，采石场会因归属问题或经营问题会被半途遗弃，没听说过对废弃的开采面恢复植被或采取其它环保措施。在正常情况下，石料场在开采平地后不停止开采，而是继续开采至地下30～40m，直至成本过高而停止。石方的开采对生态的破坏，一方面表现在破坏植被，造成水土流失，影响绿化；另一方面，石方开采中若施工不当或采用过多炸药，会引起山体岩层松动，导致崩塌，不仅造成水土流失，还威胁施工人员施工安全；再者是山体破碎，破坏景观。调查结果表明，石料场开采过程中对生态的影响比较严重，因此施工单位购买石料时应注意到经过林业、矿业部门批准认可地取土（石）场购买，并在购买合同中提出环保要求，一座山头以开采成平地为宜，开采完毕必须采取植被恢复措施。 土石方在运输过程中，若没有较好的覆盖措施，若遇大风或大雨天气，都会因运输过程的土石方流失，影响生态环境。 道路在施工过程中，在开挖或堆土过程中，土石方暴露在外，由于施工中的要求及工期安排，可能不会马上铺设水泥或砌石，一旦遇雨冲刷，也将不可避免地带走较大量的水土，影响附近水体环境和河道等的泄洪、航运等功能。 水土流失量预测：项目建设过程中，施工期要清理土地，施工开挖及堆放，土壤裸露、产生不同程度的土壤侵蚀，带来水土流失问题，并对沿线土壤、水系产生一定的危害。尤其在梅雨和台风频发的强降水季节，变得更为突出。 采用美国通用土壤流失方程（VSLE），对工程产生的土壤侵蚀量进行分析、计算。方程如下： E = R.K.L.S.C.P 式中：E—平均土壤损失t/ha.年（1ha=104m2）； R—区域平均降雨侵蚀潜力系数； K—土壤可侵蚀性系数，t/ha.年； L—坡度系数为S的斜坡长度； S—坡度系数； C—植被覆盖系数； P—实际侵蚀控制系数。 道路建设中，R、L、S、K、P均保持不变或者与大面积流失区域相比，这些因子的变化都很小，因此其变化可忽略不计。所以E只与C（植被覆盖系数）有关。 即E=E0 C1/C2 式中：E—项目建设后的侵蚀率，t/ha.年； E0—项目建设前的侵蚀率，t/ha.年； C1—项目建设后的作物系数（施工期取1.0，恢复期取0.5）； C2—项目建设前的作物系数(自然植被取混合作物值0.2) 采用上述公式可预测本工程施工期及营运初期（即恢复期）土壤侵蚀量的变化。参数的取值为：裸露地面植被因子，施工期取1.0，恢复期取0.5；自然植被子覆盖因子取混合作物值0.2。估算结果见表4-3。 表4-3 不同时期沿线土壤侵蚀量 时期; 土壤侵蚀量[吨/(平方公里·年)]. 现状; 100. 施工期; 500. 营运初期(恢复期); 250. 从表4-3可见，由于本项目道路位于平原地区，坡度系数较小，因此总体土壤侵蚀量相对较少。本项目道路工程需征地面积约13572m2，土石方工期约12个月，则施工期水土流失量约4.61吨。施工期的土壤侵蚀量是自然侵蚀量的5倍，营运初期（恢复期）是自然侵蚀量的2.5倍。由于路基建造主要采用填方，在施工时填方边坡会受到雨水的冲刷而产生一定的水土流失现象，流失泥砂含量会影响农田土质，污浊水体，淤积下游河道，在雨季将更严重。但是因为道路位于平原地区，地势平坦，径流冲刷力小，即便是施工期的土壤侵蚀量仍属轻度侵蚀，水土流失现象不会非常严重。 根据对比试验，裸露地与草地雨水土壤侵蚀量比较，草地（45°倾斜面）的侵蚀量比无植物生长的裸地雨水土壤侵蚀量要少96%。因此沿线在进行路基工程中，除采用砌石、水泥砂浆护坡等保护外，植树种草也可减少水土流失的强度。同时，应保持水土堆放坡面平整，减少因雨水冲刷而造成的土壤流失，并使临时排水系统保持经常畅通。 2、植被影响 本工程建设对区域内植被生产力、生物量的影响主要来自本工程的施工临时占地。由于工程占地使植被生物量丧失，但在施工结束后按原有植被进行恢复，其植被生物量是可以恢复的。根据现场调查，本工程沿线未发现国家或省级重点保护植物，也不涉及古树名木，因此工程的建设对珍稀保护植物及古树名木无影响。 3、对动物的影响 （1）对陆生生物的影响 根据调查，工程沿线人为活动较为频繁，无珍稀保护动物。工程受影响的常见动物为该区域内的两栖类、爬行类以及鸟类等。工程施工时的机械噪声以及来往车辆和人群活动的增加，将干扰工程沿线野生动物的栖息环境，给它们带来不利影响。 由于本项目沿线大部分为区域主要为荒地，区内有许多动物的替代生境，动物很容易找到栖息场所。同时随着施工的结束，植被的逐渐恢复，部分种类可回到原处。 施工期对野生动物的影响还表现在植被破坏、施工噪声和车行灯光等。施工人员的进入，也会惊扰野生动物，可能会造成野生动物迁移到工程影响区以外相似的生境；如夜间施工，灯光的照射也会影响动物的生存环境。总之，施工期对野生动物的影响是不可避免的，但这种影响只局限在施工区域，范围较小，由于工程整个施工区的环境与施工区以外的环境十分相似，施工区内的野生动物很容易找到新的栖息地，对区内野生动物的种群数量不会有大的变化，但施工区的野生动物密度会明显下降。因此在施工中要对施工人员提出野生动物的保护要求，以最大限度地减少对野生动物的影响。 （2）对水生生物的影响 工程沿线区域地表水系较发达，工程在填塘的过程中，河塘的开挖、回填扰动局部水体，造成水质浑浊，水中悬浮物浓度升高，水生生物会因水质的变化而死亡，导致生物量在施工区域内减少。此外，由于工程不可避免的会使沿线地表植被遭到破坏，造成水土流失。遇到暴雨季节或洪水，水土流失物中营养物质氮、磷、石油类物质会伴随泥沙进入水体，影响水质继而对水生生物造成影响。 4.1.6社会环境影响分析 1、临时占地对粮食生产的影响 施工期的施工便道将临时占用土地，本工程临时占用土地量很少，占地区域基本均为荒地，且施工期较短，因此对本地区的粮食和蔬菜生产不会带来太大的影响。 2、施工作业对交通运输的影响 本工程建设需要运输建筑材料，由此必将导致一定时期内的附近道路的交通拥挤及阻塞。因此，建设单位应会同交通管理部门，积极组织好该地区的交通运行计划，施工单位应积极配合，适当调整材料运输的时间，尽量避开07:00～10:00及16:00～19:00的交通高峰时段，只要施工期间合理安排筑路材料车辆的运行时间，一般不会对附近地区的交通状况造成太大的压力。 3、对文物保护的影响 据调查，本工程沿线无历史文物及古迹。另外，在本线路的施工过程中若发现历史文物及古迹，应立即向市文化局等部门报告，以便及时发掘。 4.1.7风险环境影响分析 - 4.1.7.1风险调查 1、风险源调查 项目施工过程中涉及危险性物质主要为施工机械的柴油。 - 2、环境敏感目标调查 - 从环境影响途径分析，项目风险主要影响地表水水质、地下水水质和土壤。 - 4.1.7.2风险识别 项目风险识别结果见表4-4。 表4-4 项目风险识别结果 危险源; 风险源; 主要风险 物质; 环境风险类型; 环境影响途径; 可能受影响的 敏感目标. 施工机械; 柴油; 柴油; 泄漏; 地表水、地下水、土壤; 地表水、地下水、土壤. 4.1.7.4环境风险分析 - 根据有毒有害物质扩散起因，风险类型分为火灾、爆炸和泄漏三种。按照《建设项目环境风险评价技术导则》中的定义，最大可信事故是基于经验统计分析，在一定可能性区间内发生的事故中，造成环境危害最严重的事故。 - 根据风险识别和潜在事故分析，本项目施工期最大可信事故为：柴油泄露。 - 工程施工期可能存在施工机械溢油风险事故。溢油事故发生后，由于油品本身具有毒性，会对区域河网局部水体水质产生严重影响，进而导致水生生态环境恶化，对水生动物等产生一定危害，且这种危害的周期往往是漫长的，严重的污染所造成的生态危害影响可持续数十年。因此，溢油泄漏事故发生时，应立即采取应急措施减少溢油泄漏对环境的危害。溢油对环境的危害主要体现在以下几个方面： - 1、对水质的影响分析。油品密度较小且不溶于水，石油进入水体后，将漂浮在水面上并在重力的作用下迅速扩散，形成油膜，在水流及风联合作用下输移和扩散。同时，使下覆水体中的石油类、挥发酚等特征因子浓度升高。此外，油膜阻碍水气交换与阳光照射，抑制水中浮游植物的光合作用，致使水中溶解氧逐渐减少，使河道水质进一步恶化。 - 2、对浮游生物的影响。柴油会破坏浮游植物细胞，损坏叶绿素及干扰气体交换，妨碍其光合作用。国内外众多毒性试验结果表明，浮游植物作为鱼虾类饵料的基础，对各类油类的耐受能力均很低，浮游植物柴油急性中毒致死浓度为0.1～10mg/L，一般为1mg/L。对于更敏感的生物种类，即使油浓度低于0.1mg/L 也会妨碍其细胞分裂和生长速度。 - 3、对底栖生物的影响。溢油发生时，会对底栖生物带来严重伤害，即使不被污染致死，也将影响其存活能力。沉降性溢油会覆盖在底泥上，破坏底栖生态环境，妨碍底栖生物的正常生长和繁殖。大多数底栖生物柴油应急中毒致死浓度范围在2.0～15mg/L，其幼体的致死浓度范围更小。 4、对鱼类的影响。泄漏事件对影响范围内鱼类的影响是多方面的。柴油通过鱼鳃呼吸、代谢、体表渗透和生物链传输富集于生物体内，而导致对鱼类的毒性，其症状主要表现为致死性、神经性、对造血功能的损失和酶活性的抑制；慢性中毒影响，即在小剂量、低浓度之下，仍表现代谢毒性、生活毒性以及“致癌、致畸、致突变”的三致毒理效应。此外，水体中一旦发生油污染，扩散的油分子会迅速随风及水的流动而扩散，鱼类等水产资源一旦与其接触，即会在短时间内发生油臭，从而影响其食用价值。 |
| --- | --- |
| 营运期生态环境影响分析 | 4.2 营运期生态环境影响分析 4.2.1 水环境影响分析 本项目路段无收费站、管理处及专门的养护工区等，道路营运期对水体产生影响主要来自两个方面：暴雨冲刷路面形成的地面径流；车辆发生突发性事故，有毒有害物品进入水体。 路面径流的影响：暴雨径流（非引起洪涝的暴雨）是营运期产生的非经常性污水，主要是暴雨冲刷路面而形成。根据有关类比监测资料，道路路面径流中的主要污染物为CODCr、石油类和SS。道路路面冲刷物的浓度集中在降水初期，降水15分钟内污染物随降水时间增加浓度增大，随后逐渐减小，影响道路路面径流水量和水质的因素较多，包括降雨量、车流量、两场降雨之间的时间间隔等，其水质变化幅度较大，通过类比调查结果见表4-5。 表4-5 降雨(2h)路面径流污染物平均浓度 径流时间; pH值; CODCr; BOD5; 石油类; SS. 雨后2小时的径流三次采样均值; 8.09; 98; 9.74; 6.83; 224. 路面雨水经市政雨水管网收集后一般直接就近排入附近水体，道路距离水体远近不同，流失到水体中的污染物浓度不一。由于道路线路较长、路面宽度有限，因此道路径流占整个区域地面径流量的比例是很小的，而且被分散在各个道路沿线，扩散条件较好，污染物进入水体后能够快速被稀释，因此本评价认为道路路面径流对沿途经过的水体造成的影响较小，而且这种影响只是短时间的、不连续的。 事故对水环境的影响：道路建设不可避免地带来交通事故。发生分析交通事故的原因，可以分为以下几类：一般交通事故。由于交通量的增大，加上一些驾驶员经验、常识、法规意识薄弱，时有超载、疲劳驾驶、超速驾驶、占道行驶、违章停车等行为，致使发生交通事故的概率增大。恶劣天气交通事故。暴雨、台风、雾天、路面积雪等恶劣天气及塌方等特殊情况，易发生交通事故。 根据有关资料，浙江省一般省道的事故率为1.12次，每次事故平均损失费为6099元。一般说来，交通事故中一般事故占多数，重大事故次之，特大事故更少。 为尽量避免事故对水环境的影响，需要采取一定的防范措施：加强道路的交通管理，对各路段（特别是途径村庄、叉口路等）设置警示标记，能见度低、大雾、积雪等恶劣天气实行临时限速，加强交通管理。对于春运及梅雨季节等交通事故多发期，尤其要加强监控，事故多发段应设置限速标志；加强对驾驶员的安全意识和职业道德教育，减少人为交通事故的发生。在道路敏感路段设警示标志，提醒司机注意安全；管理部门应制定具体的应急预案，需配备具有一定专业知识的人员，负责风险事故处理并备有必要的应急处理设施。一旦发生污染事故，能根据事先制订的事故急救预案迅速做出反应，并及时通知当地消防、环保和卫生部门，采取应急措施，将损失减小到最低程度。 4.2.2大气环境影响分析 汽车尾气污染因子主要为CO、NO2。汽车尾气污染物的排放量与车流量、车速、不同车型有一定的关系，且污染物排放量的大小与交通量成比例增加，与车辆的类型以及汽车运行的工况有关。 根据同类型道路的调查及相关资料，汽车尾气污染物CO、NO2一般在道路中心线附近有一定的浓度，但是在道路边界线以外汽车尾气对环境中CO、NO2等污染物的浓度贡献值很小。 根据《秀洲国家高新区加创路（创新路-火炬路）道路工程初步设计》给出的预测年份，并参照不同预测年份的车流量，根据不同车型的耗油量、排放系数预测本工程不同预测年份的汽车尾气中不同污染物的排放量。 1、源强计算公式 营运期汽车尾气的排放量与车流量、车速、不同车型的耗油量及排放系数有一定的关系。汽车尾气中主要污染物是NOx和CO，气态污染物排放源强按下式计算： 式中： Qj——j类气态污染物排放源强度，mg/m·s； i──表示汽车分类，分为大型车、中型车、小型车； Ai──表示i类车辆预测年的车流量，辆/h； Eij──表示i类车辆j种污染物的单车排放因子，mg/（辆·m）。 根据国家环保部机动车尾气监控中心公布的《在用车综合排放因子》，详见表4-6。 表4-6 新车排放执行国IV排放标准的在用车综合排放因子 排放因子(g/km·辆); 轻型汽车; 中型汽车; 重型汽车. 汽油车; 柴 油 车; 汽 油 车; 柴 油 车; 公交车; 汽 油 车; 柴 油 车; 公交车. 微 型 车; 轿 车; 其 他 车; 出 租 车; 汽 油; 柴 油; 汽油; 柴油. CO; 0.12; 0.2; 0.22; 0.26; 0.31; 0.92; 0.87; 0.92; 0.87; 3.96; 2; 3.96; 2. NOX; 0.05; 0.05; 0.05; 0.08; 0.29; 0.12; 1.55; 0.12; 1.55; 0.54; 3.8; 0.54; 0.8. PM10; N/A; N/A; N/A; N/A; 0.03; N/A; 0.02; N/A; 0.02; N/A; 0.06; N/A; 0.06. HC; 0.04; 0.04; 0.04; 0.04; 0.11; 0.13; 0.63; 0.13; 0.63; 0.5; 1.23; 0.5; 1.23. 注：N/A表示基本检测不出来 本环评取各类车型污染物排放因子的最大值，具体排放因子见表4-7。 表4-7 车辆单车排放因子推荐值 单位：g/km·辆 类别; 污染物; 小型车; 中型车; 大型车. 国Ⅳ; CO; 0.26; 0.92; 3.96. NOx; 0.08; 1.55; 3.8. HC; 0.04; 0.63; 1.23. PM10; 0.03; 0.02; 0.06. 根据2010年12月21日环境保护部办公厅发布《关于国家机动车排放标准第四阶段限制实施日期的复函》（环办函[2010]1390号），轻型汽油车、单一气体燃料车及两用燃料车从2011年7月1日开始实施国Ⅳ排放标准；轻型柴油汽车从2013年7月1日开始实施国Ⅳ排放标准。根据国家环保部机动车尾气监控中心公布的《在用车综合排放因子》。 通过上述源强公式可计算出拟建道路环境空气污染物排放源强。污染物排放源源强值见表4-8。 表4-8 不同预测年份的交通量及污染物高峰期排放源强 单位：mg/(s·m) 序号; 营运期; 污染物; 高峰期排放情况. 1; 近期（2023）; NOx; 0.015. CO; 0.006. 2; 中期（2032）; NOx; 0.023. CO; 0.01. 3; 远期（2036）; NOx; 0.02. CO; 0.013. 本项目建成后道路的车流量很小，若加强交通管理，规定车速范围、进行交通疏导，防止汽车尾气产生事故性排放，并在道路两侧种植绿化带，适当选择栽种可滞尘、吸尘的树种，则道路汽车尾气对道路两侧附近区域的影响非常小。 4.2.3 声环境影响分析 根据声环境影响专项报告可知，空旷条件下本项目建成后，营运初期、营运中期、营运远期道路西侧红线外10m处昼间噪声均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，道路西侧红线外30m处夜间噪声均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准；东侧红线外20m处昼间噪声均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，东侧红线外50m处夜间噪声均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。本项目西侧红线30m范围内、东侧红线50m范围内噪声有超标现象。 根据规划居住用地模拟预测，运营近期，规划为居住用地的地块昼间噪声均达标，夜间噪声存在不同程度超标，超标量0.1~10dB；运营中期，规划为居住用地的地块噪声在40米以外均达标，其余均存在不同程度超标，其中昼间噪声超标量0.4~0.5dB，夜间噪声超标量0.1~12dB；运营远期，规划为居住用地的地块噪声在50米以外均达标，其余均存在不同程度超标，其中昼间噪声超标量0.1~0.8dB，夜间噪声超标量0.06~14dB。 根据规划，拟建道路西侧规划为居住用地，东侧规划为农林用地，今后，距道路红线50m范围内不宜布设学校、医院等特殊敏感建筑，规划居住用地建议退让道路红线西侧50m以上，并合理安排房间的使用功能，在面向道路一侧设计作为厨房、卫生间等，卧室靠后布置，以减少交通噪声对居民的干扰。 为将交通噪声对道路两侧区域声环境质量的影响尽量降到最低，必须加强交通管理，规定车速范围，限制随意鸣笛；加强道路两侧的绿化，完善道路两侧的绿化通道，选择吸声能力强的树种如杉树等。加强道路的维护保养，保持路面平整，尽可能减少路面下沉、裂缝、凹凸不平现象，减少汽车刹车、起动过程中产生的高声级。 经综合比较及考虑本工程噪声预测情况，通过西侧规划居住用地退让红线并合理布局，同时对路边两侧各种植一排乔木，设置减速标志，在经济上是合理的，技术上也是可行的。 在此基础上，本项目建成后道路交通噪声对周围环境的影响是可以承受的。 4.2.4 生态环境影响分析 本项目在营运期对生态环境产生影响的主要是占用荒地。其影响方式主要是改变土地利用方式，影响了植物生境和动物生境，改变了原有的景观状态等。 1、对土地利用的影响。土方工程中的挖方、填方、临时堆土等造成了植被破坏和水土流失；石方工程的采石场对山坡植被造成了破坏，对生态环境及景观环境带来了一定影响。 2、对植物生境的影响。工程对区域的植物资源影响主要体现在工程占地和道路阻隔引起局部区域农作物布局发生的变化。工程对土层以及土壤的改变导致供给能力的下降，造成植被间接破坏，使植物生产能力下降，植被覆盖率下降，生物多样性降低，从而导致其环境功能的下降。其影响主要表现在系统的总生物量的减少，但对周围区域的单位面积生物量无大的影响，对其功能与稳定性不会产生大的影响，不会引起植物物种的损失。营运期应注意耕地的恢复补偿工作，加强道路沿线的绿化措施，使其对植物生境的影响降到最小程度。 3、对景观的影响。道路的建设对区域的原有景观有切割破坏的影响：道路修建后，将原有景观不规则切割，带来视觉上的不适；道路本身的颜色、造型与周边缀块产生一定的冲突。因此，应通过适当的措施来进行减缓道路建设对原有景观分割的影响。道路建成以后，倘若对原有破坏的生态恢复措施得当，形成“绿色通道”之效，则道路本身也形成独特的一道景观。从外部来看，道路本身绿化景观和周边景观颜色融为一体，相映成辉。道路造型线形流畅、平顺、富有韵律与节奏感，从用路者的角度来看，道路的舒适、美观及道路与周围环境的和谐性都使人感到赏心悦目。 4.2.5 社会环境影响分析 1、居民生活和人行交通影响分析。本项目建设道路不采用封闭式，本工程的建设为当地居民提供了更快捷的通道，道路设计中都有人行横道，因此建成后不会对当地居民的生活劳作和人行交往带来不便。 2、项目正效益分析。城市道路基础设施是一种优质资产，有投入就有效益，能改善环境，改善老百姓的生活条件，提高城市的形象，提高城市的综合竞争力。基础设施建设是嘉兴市自身发展的重要保障，基础设施的载体是道路、给排水、电力通讯等工程。本项目的建设可以完善区域功能，调整用地结构，优化产业布局，有利于经济与环境协调发展、城市与乡镇协调发展，促进经济社会可持续发展。 本项目的建设可带动沿线土地的开发利用，土地的价值除了受其所处的地理位置影响较大外，土地周边基础设施的完备程度、周围环境质量状况等对土地的价值也有着决定性的影响。本项目的建设，将带动周边地价的升值。本工程的建设，将大大提升该路段的形象，并带动周边开发，从而提升整体品位。 4.2.6 环境风险影响分析 本项目主要环境风险主要为运载危险化学品的车辆发生翻车或撞车事故，造成化学品泄漏，进入环境空气或进入水体，从而导致环境空气或水环境的污染。通过禁止本项目道路运输剧毒物品、危险废物以及其他危险化学品等交通管理措施，设置防撞护栏等工程措施，以及编制突发环境事件应急预案等措施，能够将环境风险降低到可以接受的水平。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 4.3 选址选线环境合理性分析 本项目永久占地类型主要为荒地，道路主体工程和临时占地不占用基本农田以及优质农田。项目道路线位基本布设在人为活动较为频繁的区域，大大的减少了对植被的占用和野生动物的干扰。总体来看，项目城市道路选址较合理。 |

五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 5.1施工期生态环境保护措施 5.1.1水污染防治措施 建议设置较集中的施工人员营地，且施工营地应尽量远离附近河道，产生的生活污水经移动式厕所收集后纳入嘉兴市污水处理工程管网。 基础施工过程产生的泥浆水经收集后在施工场地附近设置沉淀池予以处理，上层清水可以回用于施工过程，禁止向附近水体排放废水。下层淤泥及钻渣运送至垃圾填埋场卫生填埋。 运输车辆及施工机械雨天尽量停止作业，运输车辆、施工机械委托社会维修单位进行维修。 在建筑材料堆场四周设截流沟，防止施工物质的流失；弃土、弃渣的临时堆场远离河道，且采取防冲刷措施，如在堆场四周设截流沟收集含泥沙的污水，污水经沉淀处理后再排放；含有害物质的建筑材料（如施工水泥等）堆放点应尽量远离河流，各类材料堆放在专门堆场内，堆场上方设遮雨顶棚、周围设集水沟，集水沟收集的废水经沉淀后排放，水泥材料不得倾倒于地上，工程废料及时运走。 5.1.2大气污染防治措施 扬尘防治措施：配备一定数量的洒水车定期洒水，尤其在干旱大风季节加强洒水抑尘作业；在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可以使空气中汽车扬尘量减少70%左右；粉状建材运输应压实，填装高度不应超过车斗防护栏，避免洒落并采取加盖蓬布等遮挡措施，防止风吹起尘；限制运输建材车辆进入施工现场的车速；在施工阶段，在选择临时车道和建材加工场地时应避开村庄和人群集中地，对易散失冲刷的物资(石灰、水泥等)不能在露天堆放。 燃油废气防治措施：作业机械使用清洁燃料，并定期检修确保在正常工况下运行。 沥青烟气防治措施：沥青由专门的拌和厂提供；作业机械尽量使用清洁燃料，并定期检修确保在正常工况下运行。 5.1.3噪声污染防治措施 尽量采用低噪声机械，工程施工所用的施工机械设备应事先对其进行常规工作状态下的噪声测量，超过国家标准的机械应禁止其入场施工；施工过程中还应经常对设备进行维修保养，避免由于设备性能差而使噪声增强现象的发生。相对于营运期来讲，施工期噪声影响是短期行为，主要为夜间施工干扰居民休息，因此应禁止夜间施工作业（22:00~6:00）；采取临时性的降噪措施，如设置声屏障或采用半地下施工等；必须连续施工作业的工点，施工单位应视具体情况及时与相关部门取得联系，同时发布公告最大限度地争取民众支持。应注意合理安排施工物料的运输时间，在途经附近有城镇居民点、学校的路段，应减速慢行、禁止鸣笛，新修筑的便道应远离集中居民点等敏感建筑。建设单位应责成施工单位在施工现场张贴通告和投诉电话，建设单位在接到报案后应及时与当地相关部门取得联系，以便及时处理各种环境纠纷。施工便道应合理选择，避免穿越和靠近集中居民区等敏感建筑，以避免施工车辆辐射噪声对沿线的居民生活产生影响。根据（GB12523-2011）《建筑施工场界环境噪声排放标准》要求，应合理确定工程施工场界，应尽量避免将施工营地设置在有声环境敏感点附近。监理单位应做好施工期噪声监理工作，配备一定数量的简易噪声测量仪器，对施工场所附近的居民点进行监测，以保证其不受噪声超标影响。 5.1.4固体废物污染防治措施 废弃土石方和多余挖方干化后用于回填；建筑垃圾中有部分可以再生利用，由居民、工厂在异地建设时作为建筑材料，如砖瓦、木材、钢材等；废包装物等均运至垃圾填埋场作卫生填埋，应杜绝随意倾倒、填埋，建设单位在与施工单位签订的施工标段合同中应含有固体废物最终处置的制约条款，只要处理措施具体落实，不任意倾倒，一般不会产生二次污染。 生活垃圾应委托环卫部门统一清运并作卫生填埋，同时加强对施工人员的环保意识教育，杜绝生活垃圾到处乱扔，避免造成对环境的二次污染。 5.1.5生态环境污染防治措施 1、水土保持 筑路前应提前安排好过路水渠建设，对已筑好的路段的护坡上进行铺设或种植成活多年生草本植物，若雨季中可用沙袋或草席压住坡面进行暂时防护，以防筑路期道路护坡的水土流失现象。 应按设计要求的范围进行施工，不能随意扩大取土土石场地范围，也不能随意设置弃土场，减少开挖面，在进行土方工程的同时，应尽量争取同步进行路面的排水工程，预防雨季路面形成的迳流直接冲刷坡面而造成水土流失。有较大土石方运动路段的施工应尽量避开雨季，施工单位应与气象部门保持密切联系，以便在降雨前采取必要的临时防护措施。雨季施工时要随时保持施工现场排水设施的畅通，填筑路堤时应随挖随运、随填随压，以保证路堤的质量。每层填土表面成2～5%的横坡并应填平，雨前和收工前将铺填的松土碾压密实，不致积水。施工单位开挖具有表土地路基及取土场时，应将表土集中放置，妥善处置，以便施工后作为开挖面的回填表土，以利于植被恢复。对弃土石方场地应进行勘察设计，同时做好拦渣坝设计与排水方案设计；弃土过程中，不应受原地面坡度影响，应按照设计分层排土，分层压实，以减少排土面的坡度。 上述工程措施和生物措施可以长期地防止水土流失，然而在施工期间来不及实施上述措施时，若遇到一次暴雨则造成的水土流失量也相当大，因此施工单位应随时跟气象部门联系，事先了解降雨的时间和特点，以便在雨季前将填铺的松土压实，并作好防护措施，例如用一定数量的现成防护物如草席、稻草覆盖等。 本工程所需土石方一般均以商业行为进行购买，施工单位购买时应注意到经过林业、矿业部门批准认可地取土（石）场购买，并在购买合同中提出环保要求，一座山头以开采成平地为宜，开采完毕必须采取植被恢复措施。 2、农业生态保护措施 根据对施工场地扬尘影响分析，当采取洒水作业时，扬尘影响范围可控制在20～50m范围之内，对农作物的影响主要是靠近施工场地的下风向区域。不会产生大范围的影响，在施工时若产生了附近农作物因施工扬尘造成了产量下降，施工单位应酌情补偿。 3、动植物保护措施 项目建设区域区内偶有一些鸟类出现，在施工前应加强对施工人员的环保教育，禁止施工人员捕食鸟类。建材堆场等临建工程应合理选址，尽量避免设在耕地和林地上，而造成植被破坏。施工结束时应对临时用地及时清理平整，恢复原有植被，尽量恢复原貌。 5.1.6社会环境污染防治措施 在施工前规定施工界线，将施工范围控制在道路两侧较小区域内，严禁越界施工和破坏界限范围外的植被和建筑物，一旦发生越界占地和破坏建筑物行为，应按照相关政策法规对受影响群众进行补偿。施工期采取半幅路面施工半幅路面照常通车的办法，并切实加强施工管理，尽量减少对交通的影响。筑路材料运输和施工机械噪声对周围环境影响时间较短，但应与地方协商后进行。在地下挖掘施工中要注意文物保护，发现有价值的文物如古钱币、陶瓷、青铜器等应停止挖掘，保护好现场，及时报告文物管理部门，决不能使文物流失。 5.1.6风险环境影响防范措施 - (1)环境风险防范措施 - ①施工单位应定期检查和维护施工机械，使机械维持良好的工作状态。 - ②加强对施工人员的技术培训，提高施工人员的安全意识和环境保护意识，严格操作规程，避免人为操作失当引起溢油事故。 - ③建立防汛、避台等应急预案，施工期间如遇恶劣天气必须将暂停施工，保证机械安全。 - ④制订施工期柴油泄漏风险事故应急预案，预案应包括应急事故组织机构、应急救援队伍、应急设施及物质的配备、应急报警系统、应急处理措施、应急培训计划等内容；施工场所应张贴应急报警电话。 - (2)突发环境事件应急预案 - 环境风险事故发生后，能否迅速而有效地做出应急反应，对于控制污染，减少污染损失以及消除污染等都起着关键性的作用。针对本工程施工期可能发生的溢油事故等环境风险事故，通过对事故的风险评价，制定突发性事故应急处理预案等，对事故快速做出反应，最大限度地减少事故污染对水环境的危害，建立应付突发性事故的抢险指挥系统，组织制定一份可操作的风险应急预案是非常必要的。一旦出现重大事故，能有效的组织救援，及时控制污染、减少污染损失。 采取以上风险环境影响防范措施后，本项目风险环境影响在可控制范围内。 |
| --- | --- |
| 营运期生态环境保护措施 | 5.2营运期污染防治措施 5.2.1水污染防治措施 路面径流污染防治措施：对配套的市政雨水管网、污水管网进行定期检修；加强道路运输管理，严格控制污染物明显超标的车辆上路；禁止超载及运送散装粉状货物的车辆上路；对大气降尘严重、交通繁忙的路段，在某些特定时段加强路面清扫，以减少随雨水中的污染物量。 交通事故风险预防措施：加强道路的交通管理，对各路段（特别是途径村庄、叉口路、大桥等）设置警示标记，能见度低、大雾、积雪等恶劣天气实行临时限速，加强交通管理。加强车辆运输管理。根据国家有关规定进行严格的安全检查。车辆之间保持车速与车距，防止发生事故。对于春运及梅雨季节等交通事故多发期，尤其要加强监控，事故多发段应设置限速标志。加强对驾驶员的安全意识和职业道德教育，减少人为交通事故的发生。在路面敏感路段设警示标志，提醒司机注意安全。管理部门应制定具体的应急预案，需配备具有一定专业知识的人员，负责风险事故处理并备有必要的应急处理设施。一旦发生污染事故，能根据事先制订的事故急救预案迅速做出反应，并及时通知当地消防、环保和卫生部门，采取应急措施，将损失减小到最低程度。 5.2.2大气污染防治措施 加强管理和交通疏导，防止发生堵车现象，尽量减少汽车尾气发生事故性排放。加强道路两侧的绿化工作，尽量完善道路两侧的绿化通道；绿化时高大植物可考虑常绿、可抗有害气体、可吸尘、滞尘能力强的树种，低矮植物可尝试种植苔藓等，据有关报道，在道路绿化带种植苔藓可有效吸收汽车尾气；另外，需对道路两侧的绿化带定期进行养护。 5.2.3噪声污染防治措施 ## 5.2.3.1规划管理措施 1、控制距离。项目的建设极大地改善了地方交通，人们更愿意将房屋建在道路边上，所以将来在道路沿线两侧如规划学校、医院等特殊敏感建筑，以本项目建成后交通噪声2类标准区达标预测距离为依据，距道路红线50m范围内不宜布设学校、医院等特殊敏感建筑；在道路西侧规划为居住用地，以本项目建成后交通噪声3类标准区达标预测距离为依据，规划居住用地建议退让道路红线西侧50m以上，并合理安排房间的使用功能，在面向道路一侧设计作为厨房、卫生间等，卧室靠后布置，以减少交通噪声对居民的干扰。对噪声超标区域内，新建建筑本身应采取相应的降噪措施。 2、对于临路第一排建筑尽可能避免规划为住宅，不可避免沿路建设，临路建筑规划为商业、工贸、公共活动场所等对噪声标准要求不高的建筑，起到屏障作用。 ## 5.2.3.3营运期噪声防治措施 加强绿化带建设，推荐种植高大乔木类树种。 加强道路的维护保养，保持路面平整，尽可能减少路面下沉、裂缝、凹凸不平现象，减少汽车刹车、起动过程中产生的高声级，减少交通噪声扰民事件的发生；发现路面破损及时修复，防止因路面破损引起车辆颠簸造成噪声污染程度的增加，而影响路边居民的正常生活。 行驶的机动车辆，必须保持技术性能良好，部件紧固，无刹车尖叫声；必须安装完整有效的排气消声器。行车噪声要符合国家机动车允许噪声标准。在市区行驶的各种机动车辆，喇叭正前方2m处声级不准超过100dB，禁止使用气喇叭。夜间行车以灯光示意，禁止鸣喇叭。在任何时间内，不准用喇叭叫人、叫门。消防、救护、警备、工程救险等特种车辆警报器，非执行紧急任务时，严禁使用。 建议根据建筑物的使用功能和相应的环境噪声标准，与道路保持一定的距离，面向道路第一排建筑尽量将楼梯、浴室、厨房等置于面向道路一侧，在窗户外设计阳台，利用封闭阳台的隔声作用和窗户的隔声设计，降低噪声的影响。 5.2.4生态环境影响减缓措施 做好边坡防护工程的防护工作；及时疏通堵塞的排水设施；注意耕地的恢复补偿工作，加强道路沿线的绿化措施，使其对植物生境的影响降到最小程度；加强道路绿化管理，使道路本身绿化景观和周边景观颜色融为一体。 5.2.5社会环境影响减缓措施 加强管理和交通疏导，防止发生堵车现象，尽量减少汽车尾气发生事故性排放。另外，根据需要设置道路人行通道。 5.2.6营运期风险防范措施 本项目属于道路建设，根据规划图，道路周边区域以生活居住功能为主，及商业、休闲等功能为一体的区域。因此，本道路应禁止危险品和化学品运输车辆通行，则本项目不存在危险品运输带来的风险。 |
| 其他 | 无 |
| 环保投资 | 5.3环保投资估算 项目总投资2970.1799万元，其中环保投资150万，约占总投资的5.05%，环保设施与投资概算见表5-1。 表5-1 环保设施与投资概算一览表 环保项目; 措施内容; 数量; 金额 （万元）; 备 注. 水污染防治; 设置沉淀池; 1处; 12; /. 设置隔油沉淀池; 1处. 临时厕所; 1处. 噪声污染防治; 采用低噪声机械; /; /; 费用已计入主体工程内. 加强道路的维护保养; /; 23; /. 西侧规划居住用地退让红线并合理布局; /; /; 费用已计入主体工程内. 对路边两侧各种植一排乔木; /; /; 费用已计入主体工程内. 设置减速标志; /; /; 费用已计入主体工程内. 环境空气 污染防治; 施工期：洒水车; 1辆; 25; /. 营运期：清扫车、洒水车; /; /; 费用已计入主体工程内. 固废污染防治; 施工期：固废运输、弃方处置; /; /; 费用已计入主体工程内. 临时垃圾点; 1个; /; /. 噪声监测; 敏感点噪声监测; 8个; /; 费用已计入主体工程内. 生态建设; 沿线绿化建设; /; 45; /. 取土场平整绿化; /; 30; /. 文物保护; 文物保护预留资金; /; 15; /. 环保直接投资总计; /; 150; /. 通过采取上述各项环境保护措施，将在很大程度上减轻和降低各种不利影响，并有效改善该区域的美学和生态环境。 |

六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 |  | 营运期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | 取土分层进行，表土剥离后集中堆放，用于覆土复耕或植被恢复；合理设置临时堆放场、弃土场等，尽量少占耕地，施工结束后复耕还田等措施 | 查验相关施工设计、方案、记录及台账等资料 | / | / |
| 水生生态 | 禁止向河流直接排放施工废水 | 查验相关施工设计、方案、记录及台账等资料 | / | / |
| 地表水环境 | 施工废水经沉淀后回用，不能回用的纳入管网，施工人员生活污水经临时厕所收集后纳入管网，最终经污水厂集中处理达标后深海排放 | 查验相关施工设计、方案、记录及台账等资料 | / | / |
| 地下水及土壤环境 | 加强管理，弃土优先回填 | 查验相关施工设计、方案、记录及台账等资料 | / | / |
| 声环境 | 选用低噪声的施工机械和施工方法；文明施工，禁止夜间使用高噪声的施工机械 | 查验相关施工设计、方案、记录及台账等资料 | 居住用地退让并合理布局，道路绿化建设，加强道路的维护保养 | 道路两侧一定范围内达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的相关标准 |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 定期对施工场地进行洒水降尘，采用商品混凝土及成品沥青混凝土，对原辅材料、运输车辆采取密闭措施，加盖篷布等措施等 | 查验相关施工设计、方案、记录及台账等资料 | 加强道路绿化和交通管理 | / |
| 固体废物 | 生活垃圾统一收集，每天由附近环卫部门清运处理；对施工过程中产生的建筑垃圾和弃土弃渣，优先回填，不能回用的运至指定的填埋场处理 | 查验相关施工设计、方案、记录及台账等资料 | / | / |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | 定期检查和维护施工机械，加强对施工人员的技术培训，建立相关应急预案 | 查验相关应急预案 | 通过禁止本项目道路运输剧毒物品、危险废物以及其他危险化学品等交通管理措施，设置防撞护栏等工程措施，以及编制突发环境事件应急预案等措施 | 查验相关管理制度、应急设施物资、应急预案等 |
| 环境监测 | / | / | 定期对道路两侧区域进行噪声监测 | 查验相关监测报告等 |
| 其他 | / | / | / | / |

七、结论

- 7.1环评总结论 秀洲高新区加创路（创新路-火炬路）道路工程项目符合国家、浙江省产业政策等的要求，按国内现有的污染处理技术水平和经济承受能力，施工期污染物经处理后能做到达标排放，处理达标后的各类污染物对环境影响符合项目所在地规定的环境质量要求。建设单位在本项目建设中应认真执行环保“三同时”，认真落实本报告提出的各项污染防治措施，认真执行各项环保法规、制度，从环境影响的角度来看，本项目是可行的。 综上所述，从环保角度而言，项目的实施是可行的。