- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：  电器、自动化控制元器件、仪器仪表、通讯设备、防爆电器的制造加工

建设单位（盖章）： 无锡煤科电器有限公司

编制日期：        二○二二年一月

中华人民共和国生态环境部制

- 编制单位和编制人员情况表

| 项目编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设项目名称 |  | 电器、自动化控制元器件、仪器仪表、通讯设备、防爆电器的制造加工 |  |  |
| 建设项目类别 |  | 35-382输配电及控制设备造 其他 |  |  |
| 环境影响评价文件类型 |  | 环境影响报告表 |  |  |
| 一、建设单位情况 |  |  |  |  |
| 单位名称（盖章） |  | 无锡煤科电器有限公司 |  |  |
| 统一社会信用代码 |  | 9132028268780352XM |  |  |
| 法定代表人（签章） |  | 邹富宝 |  |  |
| 主要负责人（签字） |  | 夏洪泉 |  |  |
| 直接负责的主管人员（签字） |  | 夏洪泉 |  |  |
| 二、编制单位情况 |  |  |  |  |
| 单位名称（盖章） |  | 浙江环耀环境建设有限公司 |  |  |
| 统一社会信用代码 |  | 91330000674790571X |  |  |
| 三、编制人员情况 |  |  |  |  |
| 1.编制主持人 |  |  |  |  |
| 姓名 | 职业资格证书管理号 |  | 信用编号 | 签字 |
| 欧阳炬 | 2016035330352014332701000527 |  | BH004125 |  |
| 2.主要编制人员 |  |  |  |  |
| 姓名 | 主要编写内容 |  | 信用编号 | 签字 |
| 蒋玉洁 | 建设项目基本情况 区域环境质量现状、环境保护目标 评价适用标准 |  | BH004557 |  |
| 欧阳炬 | 主要环境影响和保护措施 环境保护措施监督检查清单 结论与建议 |  | BH004125 |  |

目 录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	15

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	28

四、主要环境影响和保护措施	38

五、环境保护措施监督检查清单	68

六、结论	70

附件：

附件1：立项文件

附件2：污水接管证明

附件3：土地证、房产证

附件4：建设项目环境影响申报（登记）表（工业类）

附件5：建设项目环境影响审批现场勘察表

附件6：监测报告

附件7：报批申请

附件8：环境影响评价单位承接环评业务承诺书

附件9：公示截图

附件10：环保措施承诺书

附件11：主要环境影响及环境保护对策与措施

附件12：原有项目环评批复、排污登记回执

附件13：和桥工业集中区环评批复

附图：

附图1：项目地理位置图

附图2：周围环境图

附图3：厂区平面布置图

附图4：和桥镇工业集中区A区规划图

附图5：企业周边生态红线图

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 电器、自动化控制元器件、仪器仪表、通讯设备、防爆电器的制造加工 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2105-320282-89-02-450084 |  |  |
| 建设单位联系人 | 夏洪泉 | 联系方式 | 13915393886 |
| 建设地点 | 江苏 省（自治区） 无锡 市 宜兴 县（区） 和桥 镇（街道）工业集中区兴和路11号 |  |  |
| 地理坐标 | （ 119 度 51 分 28.08 秒， 31 度 29 分 31.15 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3823配电开关控制设备制造 | 建设项目 行业类别 | 35-77输配电及控制设备制造382中“其他” |
| 建设性质 | √新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | √首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 宜兴市行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2105-320282-89-02-450084 |
| 总投资（万元） | 1000 | 环保投资（万元） | 20 |
| 环保投资占比（%） | 2 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | √否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 5406.15 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，大气、地表水、环境风险、生态和海洋不开展专项评价，判定依据见表1-1。土壤、声环境不开展专项评价；本项目所在区域不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区，地下水不开展专项评价。 表1-1 专项评价设置判定情况 专项评价的类别; 设置原则; 本项目情况; 是否设置专项评价. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 本项目废气不涉及《有毒有害大气污染物名录（2018年）》的污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物及氯气; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目废水纳管排放; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 本项目有毒有害危险物质存储量不超过临界量; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和 洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目未从河道取水，无取水口; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目非海洋工程建设项目; 否. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录 B、附录 C。 |
| 规划情况 | 1、规划名称：《宜兴市和桥镇工业集中区规划修编报告》 2、规划审批机关：宜兴市人民政府 3、审批文件：《市政府办公室关于明确和桥镇工业集中发展区域的通知》 4、审批文号：宜政办发〔2018〕133号 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 宜兴市生态环境局于2012年12月组织相关专家对《宜兴市和桥镇工业集中区环境影响报告书》进行审查，审批文件为《关于宜兴市和桥镇工业集中区环境影响报告书的审查意见》，审批文号为：宜环发（2012）100号。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 根据《市政府办公室关于明确和桥镇工业集中发展区域的通知》（宜政办发〔2018〕133号），修编的和桥镇工业发展区域由A区、B区、集装袋产业园和工业集中区配套集聚区等四个区域组成。A区四至范围为：东至新长铁路，南至烧香港，西至纯江路以西450米，北至殷村港，规划面积622公顷（9330亩）；B区四至范围调整为：东至闸口公路，南至殷村港，西至锡溧漕运河，北至支河，规划面积48公顷（720亩）；集装袋产业园调整后以高压走廊为分界线，分东西两个地块。东地块的四至范围为：东至道路、南至万福浜、西至万福浜、北至金马塑料；西地块四至范围为：东至道路、南至万福浜、西至万福浜、北至杨宜线，合计规划面积约324亩；工业集中区配套集聚区四至范围调整为：东至和闸公路、南至农田、西至中大凯化工东厂界、北至农田，规划面积约95亩。 产业规划定位调整为：以高端机械装备制造、汽车零部件及配件制造、节能环保（喷泉）设备及相关材料制造、电线电缆、高端纺织及新能源、新材料等战略性新兴产业为主导，同时发展集装袋及塑料制品、新型建材、轻工产品等其它产业。 本项目位于和桥镇工业集中区兴和路11号，在和桥镇工业发展区域A区用地范围，属于C3823配电开关控制设备制造，属于园区定位中的轻工产品产业，与园区定位相符，符合园区产业定位要求。园区规划用地布局见附图5。 |  |  |
| 其他符合性分析 | （1）与产业政策相符性分析 本项目主要从事防爆电器的加工制造，属于《国民经济行业分类标准（2017年本）》中的[C3823]配电开关控制设备制造。 ①根据2019年10月30日国家发展改革委公布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》（国家发展和改革委员会第29号令）可知，本项目不属于其中的限制类和淘汰类，视为允许类。同时，本项目不属于省政府办公厅《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》以及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录(2012年本)》部分条目的通知（苏政办发〔2013〕9号）以及省经济和信息化委、省发展改革委《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（苏政办发[2015]118号）中的限制类和淘汰类项目。此外，本项目也不属于无锡市政府发布的《无锡市制造业转型发展指导目录（2012年本）》（锡政办发[2013]54号）以及宜兴市发展和改革委员会、宜兴市经济和信息化委员会、宜兴市农林局、宜兴市生态环境局于2018年发布的《宜兴市产业投资指导目录（2018年本）》（宜发改产业[2018]12号）中的限制类和淘汰类，均属于允许类。 ②本项目产品不属于环保部发布的《环境保护综合目录（2021年版）》中的“高污染、高环境风险”产品目录，也未采用该目录中的重污染工艺。 综上，本项目符合国家及江苏省产业政策有关规定。 （2）与江苏省太湖水污染防治条例相符性分析 根据《江苏省太湖水污染防治条例》（2018年修订）中第四十三条：“太湖流域一、二、三级保护区禁止下列行为：（一）新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外；（二）销售、使用含磷洗涤用品；（三）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物；（四）在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、船舶和容器等；（五）使用农药等有毒物毒杀水生生物；（六）向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾；（七）围湖造地；（八）违法开山采石，或者进行破坏林木、植被、水生生物的活动；（九）法律、法规禁止的其他行为。” 第四十五条 太湖流域二级保护区禁止下列行为： （一）新建、扩建化工、医药生产项目；（二）新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口；（三）扩大水产养殖规模；（四）法律、法规禁止的其他行为。 本项目位于宜兴市和桥镇工业集中区兴和路11号，根据《省政府办公厅关于公布江苏省太湖流域三级保护区范围的通知》（苏政办发[2012]221号）文件，本项目属于太湖流域二级保护区范围。所属行业为[C3823]配电开关控制设备制造，本项目生产过程中无生产废水排放，符合《江苏省太湖水污染防治条例》（2018年修订）中相关规定。 （3）与无锡市水环境保护条例相符性分析 根据《无锡市水环境保护条例》中第二十八条：在符合接管标准和具备处理能力的条件下，城镇污水集中处理设施运营单位应当接纳除含有重金属和不易生物降解的有毒污染物外的所有污水。城镇污水集中处理设施运营单位一般不得通过管网以外方式接纳污水；不具备接管条件或者有其他特殊原因，需要通过管网以外方式接纳污水的，应当经市政行政主管部门批准。 本项目为迁建项目，无生产废水排放，生活污水经化粪池，食堂废水经隔油池预处理后通过污水管网由宜兴市建邦环境投资有限责任公司和桥污水处理厂统一处理，处理达标后的尾水排入塘渎港，符合《无锡市水环境保护条例》中的相关规定。 （4）与太湖流域管理条例相符性分析 《太湖流域管理条例》禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，其中第二十九条规定：新孟河、望虞河以外的其他主要入太湖河道，自河口1万米上溯至5万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为：（一）新建、扩建化工、医药生产项目；（二）新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口；（三）扩大水产养殖规模。第三十条规定：太湖岸线内和岸线周边5000米范围内，淀山湖岸线内和岸线周边2000米范围内，太浦河、新孟河、望虞河岸线内和岸线两侧各1000米范围内，其他主要入太湖河道自河口上溯至1万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为：（一）设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场；（二）设置水上餐饮经营设施；（三）新建、扩建高尔夫球场；（四）新建、扩建畜禽养殖场；（五）新建、扩建向水体排放污染物的建设项目；（六）本条例第二十九条规定的行为。 本项目位于宜兴市和桥镇工业集中区，属于新孟河、望虞河以外的其他主要入太湖河道，自河口1万米上溯至5万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内。本项目所属行业为[C3823]配电开关控制设备制造，无工艺废水产生，员工共计56人，本项目生活污水经化粪池，食堂废水经隔油池预处理后通过经污水管网由宜兴市建邦环境投资有限责任公司和桥污水处理厂统一处理，处理达标后的尾水排入塘渎港。因此本项目符合《太湖流域管理条例》中相关规定。 （5）“三线一单”相符性分析 ①生态保护红线 根据《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发〔2018〕74号）、《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1号)和《宜兴市生态红线区域保护规划》（宜政办发〔2015〕39 号）中规定的宜兴市红线区域范围一、二级管控区包括：龙池山省级自然保护区、宜兴国家级森林公园、太湖（阳羡景区）风景名胜区、横山水库饮用水水源保护区、油车水库饮用水水源保护区、太湖（宜兴市）重要保护区、太湖（宜兴市）重要湿地、三氿重要湿地、宜兴南部山地水源涵养区、宜兴竹海省级森林公园、宜兴太华山省级森林公园、江苏宜兴云湖省级湿地公园、滆湖（宜兴市）重要湿地、宜兴团氿东氿翘嘴红鲌国家级水产种质资源保护区。本项目位于和桥镇工业集中区兴和路11号，土地性质为工业用地，不在《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发〔2018〕74号）、《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1号)和《宜兴市生态红线区域保护规划》（宜政办发〔2015〕39 号）规定的一、二级管控区内，距离西北面最近的生态功能区滆湖（宜兴市）重要湿地2.8公里，符合规划要求，符合项目所在地生态红线规划要求。 ②环境质量底线 根据环境质量状况分析，本项目所在地的声环境质量良好，但所在区域水环境、大气环境为不达标区。根据宜兴市已颁布的《宜兴市“两减六治三提升”专项行动工作方案》，宜兴市开展了“整治燃煤锅炉，限期实施清洁能源替代、关停或超低排放改造”、“进一步加大钢铁、水泥、电力等重点行业去产能工作力度”、“强制重点行业清洁原料替代”、“推进重点工业行业VOCs治理”、“实施移动源污染防治”等措施，逐步改善区域环境空气质量。项目建成投产后产生的废气经处理后排放，废气排放总量在区域内平衡；本项目无生产废水排放，生活污水接入污水管网，纳入宜兴市建邦环境投资有限责任公司和桥污水处理厂集中处理；噪声经隔声、减震等措施处理后达标排放。因此，本项目符合环境质量底线的要求。 ③资源利用上线 本项目所使用的能源主要为水、电能，物耗及能耗水平较低。本项目所选工艺设备选用了高效、先进的设备，提高了生产效率，减少了产品的损耗率，减少了原料的用量和废料的产生量，减少了物流运输次数和运输量，节省了能源。同时，本项目所生产的工业固废均综合利用，最大限度的实现资源的回收利用。 综上，本项目的建设符合资源利用上线的要求。 ④环境准入负面清单 本项目为C3823配电开关控制设备制造，经查本项目不属于江苏省环境准入负面清单内禁止引入的项目。因此，本项目符合环境准入条件。 （6）总量指标合理性及可达性分析 本项目运营后废气挥发性有机物、颗粒物等新增总量在宜兴市范围内平衡。本项目不产生工艺废水，生活污水经过化粪池、食堂废水经隔油池处理后接入市政污水管网，排入宜兴市建邦环境投资有限责任公司和桥污水处理厂处理，最后排入塘渎港，废水总量纳入污水处理厂总量范围内。本项目固体废物均得到合理处置，排放总量为零。 （7）与打赢蓝天保卫战三年行动计划相关实施方案的通知的相符性 表1-4 本项目与打赢蓝天保卫战三年行动计划相关实施方案的通知 文件名称; 文件要求; 本项目情况; 符合情况. 《江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》（苏政发〔2018〕122号）; 全面开展“散乱污”企业及集群综合整治行动，根据产业政策、产业布局规划，以及土地、环 保、质量、安全、能耗等要求，制定“散乱污” 企业及集群整治工作要求。禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂 料、油墨、胶粘剂等项目。推进重点行业污染治理升级改造。重点区域二 氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物 （VOCs）全面执行大气污染物特别排放限值。; 本项目产生的环氧树脂封胶及塑料挤出有机废气经二级活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒排放，浓度限值参照执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）表1及表3、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表5中排放浓度限值；橡胶炼制、平板硫化产生的有机废气经二级活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒排放，浓度限值参照执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5、表6排放浓度限值。; 符合. 《市政府关于印发无锡市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》（锡政发[2018]45号）; 大力培育绿色环保产业。壮大绿色产业规模，发展节能环保产业、清洁生产产业、清洁能源产业，培育发展新动能。以宜兴环保产业园为重点，积极支持培育一批具有国际竞争力的大型节能环保龙头企业，支持企业技术创新能力建设，加快掌握重大关键核心技术，促进大气治理重点技术装备等产业化发展和推广应用。积极推行节能环保整体解决方案，加快发展合同能源管理、环境污染第三方治理和社会化监测等新业态，培育一批高水平专业化节能环保服务公司; 本项目属于配电开关控制设备制造，无生产废水排放，生活污水和食堂废水接管；按照要求控制有组织排放，对于固废和危废进行合理有效处置，最大限度减少“三废”排放; 符合. 注：其他与项目不相关的条款未罗列在本表格中 综上所述，本项目符合《江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》（苏政发〔2018〕122号）及《市政府关于印发无锡市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》（锡政发[2018]45号）的相关规定。 （8）与“二六三”行动方案相符性分析 根据《中共江苏省委江苏省人民政府关于印发<两减六治三提升专项行动方案>的通知》（苏发[2016]47号）中江苏省挥发性有机物污染治理专项行动实施方案：包装印刷、集装箱、交通工具、机械设备、人造板、家具、船舶制造等行业，全面使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂、清洗剂、油墨替代原有的有机溶剂。集装箱制造行业在整箱抛（喷）砂、箱内外涂装、底架涂装和木地板涂装等工序全面使用水性等低VOCs含量涂料替代。交通工具制造行业使用高固体分、水性、粉末、无溶剂型等低VOCs含量涂料替代。家具制造行业使用水性、紫外光固化、高固体分等低VOCs含量涂料替代溶剂型涂料。机械设备、钢结构制造行业使用高固体分等低VOCs含量涂料替代。包装印刷行业使用水性、醇溶性、大豆基、紫外光固化等低VOCs含量的油墨替代。人造板制造行业使用低（无）VOCs含量的胶黏剂替代。 本项目类型不在文件要求中，本项目环氧树脂封胶、塑料制品挤出、橡胶密炼、开炼及压制成型会产生少量VOCs，本次环评要求企业对VOCs采取处理以达标排放，因此，本项目的建设符合《“两减六治三提升”专项行动方案》（苏发[2016]47号）的要求。 （9）挥发性有机物污染防治政策相符性分析 表1-5 挥发性有机物污染防治政策相符性分析情况表 文件名称; 文件要求; 本项目情况; 符合情况. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）; 液态VOCs物料应储存于密闭容器中，采用密闭管道输送或高位槽（罐）等给料方式投加、卸放，无法密闭投加的，应在密闭空间内操作；VOCs质量占比大于10%的产品使用过程应用密闭设备或在密闭空间操作，废气应排至收集处理系统；VOCs废气收集处理系统应在负压下运行、与生产工艺设备同步运行；VOCs废气排放应符合GB 16297或相关行业排放标准的要求；排气筒高度不低于15m，当执行不同排放控制要求的废气合并排气筒排放时，应在废气混合前进行监测并执行相应的排放控制要求; 项目仅二辛脂属于液态VOCs物料，储存于密闭容器中，有机废气均经二级活性炭吸附后通过15m排气筒排放。; 符合. 《江苏省重点行业挥发性有机污染物控制指南》（苏环办[2014]128号）; 鼓励对排放的VOCs进行回收利用，并优先在生产系统内回用。对浓度、性状差异较大的废气应分类收集，并采用适宜的方式进行有效处理，确保VOCs总去除率满足管理要求，其中有机化工、医药化工、橡胶和塑料制品（有溶剂浸胶工艺）、溶剂型涂料表面涂装、包装印刷业的VOCs总收集、净化处理率均不低于90%，其他行业原则上不低于75%; 项目不涉及橡胶和塑料制品溶剂浸胶工艺，生产产生的VOCs均收集通过二级活性炭吸附处理后排放，处理效率为80%.; 符合. 《江苏省挥发性有机物污染防治管理办法》（江苏省人民政府令第119号）; 挥发性有机物废气的生产经营活动应当在密闭空间或者密闭设备中进行。生产场所、生产设备应当按照环境保护和安全生产等要求设计、安装和有效运行挥发性有机物回收或者净化设施；含有挥发性有机物的物料应当密闭储存、运输、装卸，禁止敞口和露天放置。喷涂、烘干作业应当在装有废气处理或者收集装置的密闭车间内进行；禁止露天喷涂、烘干作业。无法在密闭空间进行的生产经营活动应当采取有效措施，减少挥发性有机物排放量。; 本项目挥发性有机物均经集气罩收集，经二级活性炭吸附后通过15m排气筒排放。; 符合. 《江苏省政府关于印发江苏省大气污染防治行动计划实施方案的通知》（苏政发[2014]1号）; 严格执行国家涂料、胶粘剂等产品挥发性有机物限值标准。新建排放二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物的项目，实行现役源2倍削减量替代。苏南5个省辖市率先推广使用无污染或低挥发性的水性涂料、环保型溶剂等，逐步减少高挥发性油性涂料、有机溶剂的生产、销售和使用; 本项目不使用、生产高挥发性油性涂料、有机溶剂，有机废气经处理后可达标排放。; 符合. 《江苏省2020年挥发性有机物专项治理工作方案》（苏大气办[2020]2号）; 6月底前，完成挥发性有机物储罐升级改造、生产工艺环节密闭化改造等无组织控制环节整治任务；各地要组织管理、执法及企业人员宣贯《挥发性有机物无组织排放标准》，进一步明确无组织排放控制要求；VOCs排放量大于等于2千克/小时的企业，除确保排放浓度稳定达标外，去除效率不低于80%; 本项目生产产生的VOCs均收集通过二级活性炭吸附处理后排放，处理效率为80%.; 符合. 《关于印发无锡市2020年挥发性有机物专项治理工作方案的通知》（锡大气办 [2020]3号）; 推广使用水性、高固份、粉末、辐射固化涂料等低VOCs含量的环保型涂料；严格控制含VOCs原料与产品在生产与储运过程中的VOCs排放；对涉及VOCs排放的生产单元或设施进行密闭，废气收集系统保持微负压状态；收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，处理效率不应低于80%；喷涂废气应设置高效漆雾处理装置; 本项目不使用涂料，产生的VOCs均负压收集通过二级活性炭吸附处理后排放，处理效率为80%。.; 符合. 《关于印发宜兴市2020年挥发性有机物专项治理工作方案的通知》（宜大气办[2020]3号）; 完成挥发性有机物储罐升级改造、生产工艺环节密闭化改造等无组织控制环节整治任务；禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目；VOCs排放量大于等于2千克/小时的企业，除确保排放浓度稳定达标外，去除效率不低于80%; 本项目不生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂，VOCs处理效率为80%。; 符合. 挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策（中华人民共和国生态环境部2013年 第31号）; 鼓励符合环境标志产品技术要求的水基型、无有机溶剂型、低有机溶剂型的涂料、油墨和胶粘剂等的生产和销售；根据涂装工艺的不同，鼓励使用水性涂料、高固份涂料、粉末涂料、紫外光固化（UV）涂料等环保型涂料；应尽量避免无VOCs净化、回收措施的露天喷涂作业；对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放; 本项目不使用涂料，生产产生的VOCs均收集通过二级活性炭吸附处理后排放; 符合. 关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知（环大气[2019]53号）; 采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按相关规定执行。实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs 初始排放速率大于等于3千克/小时、重点区域大于等于2千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%; 本项目采用局部集气罩，控制风速应不低于0.3米/秒，VOCs去除效率为80%。; 符合. “十三五”挥发性有机物污染防治工作方案（环大气[2017]121号）; 重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs 排放建设项目。新建涉VOCs 排放的工业企业要入园区；新、改、扩建涉VOCs 排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs 含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。PM2.5污染严重的地区，冬季可重点对产生芳香烃的行业实施生产调控措施；推广使用低（无）VOCs 含量、低反应活性的原辅材料和产品; 本项目不属于VOCs 排放建设项目，位于宜兴市和桥镇工业集中区内，使用不饱和聚酯团料、丁腈橡胶、环氧树脂胶封料等原料为固态，优先采用清洁、环保型原辅料。; 符合. 关于印发《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》的通知（环大气[2020]33号）; 除恶臭异味治理外，一般不采用低温等离子、光催化、光氧化等技术；行业排放标准中规定特别排放限值和控制要求的，应按相关规定执行；未制定行业标准的应执行大气污染物综合排放标准和挥发性有机物无组织排放控制标准；已制定更严格地方排放标准的，按地方标准执行。按照“应收尽收”的原则提升废气收集率。合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺; 本项目VOCs使用二级活性炭吸附处理后排放，处理后废气可达标排放。; 符合. 综上所述，本项目符合江苏省、无锡市及宜兴市关于挥发性有机物污染防治相关文件的要求。 （10）、与《<长江经济带发展负面清单指南>江苏省实施细则（试行）》相符性分析 对照《<长江经济带发展负面清单指南>江苏省实施细则（试行）》的附件《<长江经济带发展负面清单指南>江苏省实施细则管控条款（试行）》中的要求，本项目符合《<长江经济带发展负面清单指南>江苏省实施细则（试行）》的相关要求，具体管控要求对照详见下表。 表1-3 《<长江经济带发展负面清单指南>江苏省实施细则（试行）》相符性 类别; 负面清单; 相符性分析. 区域活动; 禁止在国家确定的生态保护红线和永久基本农田范围内，投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境及地质灾害治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农民基本生产生活等。 必要的民生项目以外的项目，省级生态空间管控区域内项目建设必须符合《江苏省生态空间管控区域规划》 要求。; 本项目不在国家确定的生态保护红线和永久基本农田范围内。. 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。合规园区名录按照《江苏省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）合规园区名录》执行。高污染项目应严格按照《环境保护综合名录》等有关要求执行。; 本项目产品不属于《环境保护综合名录》中所列高污染项目。. 禁止在取消化工定位的园区（集中区）内新建、扩建化工项目。; 本项目不属于化工项目。. 禁止在化工集中区内新建、改建、扩建生产和使用《危险化学品目录》中具有爆炸特性化学品的项目。; 本项目不生产和使用《危险化学品目录》中具有爆炸特性的化学品。. 禁止在化工企业周边建设不符合安全距离规定的劳动密集型的非化工项目和其他人员密集的公共设施项目。; 本项目周边无化工企业。. 禁止在太湖流域一、二、三级保护区内开展《江苏省太湖水污染防治条例》禁止的投资建设活动（《江苏省太湖流域战略性新兴产业类别目录（2018年本）》明确的要求除外）。; 本项目位于太湖流域一级保护区，不属于条例中禁止投资建设范畴。. 园区外化工企业项目按照《关于加强全省化工园区化工集中区外化工生产企业规范化管理的通知》（苏化治〔2021〕4号）执行。; 本项目不属于化工项目。. 宜南山区内建设项目必须符合《宜南山区保护和开发管控规划》要求。; 本项目不属于宜南山区内建设项目。. 产业发展; （一）禁止新建、扩建尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱新增产能项目。 （二）禁止新建、改建、扩建高毒、高残留以及对环境影响大的农药原药项目，禁止新建、扩建农药、医药和染料中间体化工项目。 （三）禁止新建不符合行业准入条件的合成氨、对二甲苯二硫化碳、氟化氢、轮胎等项目。 （四）禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目，禁止新建独立焦化项目。 （五）禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。 （六）禁止新建、扩建不符合《江苏省林牧渔业、工业、服务业和生活用水定额（2019年修订）》的项目。 （七）禁止新建、扩建国家《产业结构调整指导目录（2019年本）》《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2020年版）》《江苏省化工产业结构调整限制、淘汰和禁止目录（2020年本）》等上级政策中明确的限制类、淘汏类、禁止类项目，法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目以及明令淘汰的安全生产落后工艺及装备项目。; 本项目属于配电开关控制设备制造，不属于以上所列限制类、淘汏类、禁止类项目。. 其 他; （一）“两高”项目、商品混凝土、铜加工、PC构建（混凝土预制件）、固危废处置和利用、新上中频炉等根据我市产业发展导向需要管控的项目，必须报行业主管部门牵头论证后实施。; 本项目不属于“两高”项目、商品混凝土、铜加工、PC构建（混凝土预制件）、固危废处置和利用、新上中频炉等项目。. （二）省级以上园区入园项目原则上必须符合园区产业定位；工业园区或集中区外新建、改建、扩建工业项目必须报市级项目审批部门论证。; 本项目位于宜兴市和桥镇工业集中区，该区属于宜兴市级工业区，符合要求。. （三）严格执行《宜兴市人民政府关于调整高污染燃料禁燃区的通告》相关规定，禁止在燃气管网和集中供热管网覆盖范围内，新、改、扩建燃用煤炭、重油、渣油、成型生物质燃料的设施。; 本项目不使用高污染燃料。. （四）严格执行《宜兴市固危废处置工作方案》，禁止新、扩建原料来源于宜兴市域以外的危险废物贮存场、焚烧、填埋处置项目；原则上严格控制原料主要来源为市域外的固体废物资源再利用项目；危险废物贮存、处置、综合利用类项目必须进入符合园区产业定位和准入条件的工业园区或集中区。禁止在太湖一级保护区内新、扩建固废资源综合利用、处置项目（“治太”项目、民生项目除外）。; 本项目不属于危险废物贮存场、焚烧、填埋处置项目，不属于危险废物贮存、处置、综合利用类项目，已不属于固废资源综合利用、处置项目。. 综上，本项目符合《<长江经济带发展负面清单指南>江苏省实施细则（试行）》的相关要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、主要建设内容 本项目总投资1000万元，选址于无锡市宜兴市和桥镇工业集中区兴和路11号，拟利用和桥镇工业集中区现有厂房（建筑面积3950.58m2），购置国产自动压机、组装工作台等设备，形成年生产组装、加工电器1000台、自动化控制元器件1000只、仪器仪表200台、通讯设备1000台、防爆电器2000台的的生产能力。 项目组成见表2-1。 表2-1 建设项目工程组成表 工程类别; 主要内容. 主体工程; 包括挤出、金加工、压制、焊接、密炼、开炼等. 辅助工程; 办公室等. 储运工程; 仓储; 成品库位于生产车间内. 运输; 厂内运输由叉车承担，厂外委托汽车运输. 环保工程; 废水处理; 本项目生活污水经化粪池预处理、食堂废水经隔油池预处理后一并纳入污水处理工程管网，经宜兴市建邦环境投资有限责任公司和桥污水处理厂处理达标后排放. 废气处理; 本项目锡焊产生的锡及其化合物、钻孔产生的金属粉尘各经一套移动式烟尘净化器处理后无组织排放；环氧树脂封胶产生的有机废气由集气罩收集后经过一套二级活性炭吸附装置处理，通过15m高排气筒DA001排放；挤塑及橡胶压制过程可能产生少量VOCs及恶臭污染因子，由集气罩收集后经过一套二级活性炭吸附装置处理，通过15m高排气筒DA002排放；橡胶配料、机械炼制产生的VOCs、颗粒物及恶臭气体由集气罩收集后经过一套袋式除尘+二级活性炭吸附装置处理，通过15m高排气筒DA003排放. 噪声处理; 车间合理布局、设备减振降噪，加强维护管理. 固废处置; 设置一般固废和危险废物暂存场所，进行分类处置. 公用工程; 给水; 由市政给水管网引入. 排水; 项目实行雨污分流制，雨水经厂区雨水管道收集后排入市政雨水管网；本项目无生产废水排放，生活污水经化粪池，食堂废水经隔油池预处理后一并纳入污水处理工程管网，宜兴市建邦环境投资有限责任公司和桥污水处理厂处理达标后排入塘渎港. 供电; 当地供电所统一供给. 依托工程; 废水处理; 废水纳管排放，最终纳入宜兴市建邦环境投资有限责任公司和桥污水处理厂处理. 2、产品及产能 本项目建成后，全厂产品及产能见表2-2。 表2-2 项目产品及产能 序号; 产品名称; 单位; 年产量; 备注. 1; 组装、加工电器; 台; 1000; /. 2; 自动化控制元器件; 只; 1000; /. 3; 仪器仪表; 台; 2000; /. 4; 通讯设备; 台; 1000; /. 5; 防爆电器; 台; 2000; /. 3、主要原辅材料 本项目建成后主要原辅材料见表2-3。 表2-3 主要原辅材料 序号; 主要物料名称; 年用量; 单位; 备注. 1; 钢管; 100; 吨; 外购. 2; 铸钢件; 100; 吨; 外购. 3; 铜杆; 50; 吨; 外购. 4; 钢板; 100; 吨; 外购. 5; 不饱和聚酯团料（DMC）; 3; 吨; 外购. 6; 丁腈橡胶; 3; 吨; 外购. 7; 氧化锌; 0.055; 吨; 外购. 8; DM; 1.6; 千克; 外购. 9; 双T; 1.6; 千克; 外购. 10; 氢氧化铝; 0.87; 吨; 外购. 11; 碳黑; 0.27; 吨; 外购. 12; 碳酸钙; 0.82; 吨; 外购. 13; 二辛酯; 0.38; 吨; 外购. 14; 电路板PCB; 10000; 件; 外购. 15; 电子元器件; 10000; 件; 外购. 16; 环氧树脂胶封料; 1; 吨; 外购. 17; 电线电缆; 10; 万米; 外购. 18; 铜套; 1; 万个; 外购. 19; 五金标准件; 10; 万件; 外购. 20; 塑料外壳; 1000; 个; 外购. 21; 铝合金安装板; 1; 万片; 外购. 22; 钢质金属外壳; 1000; 个; 外购. 23; 锡焊丝; 10; kg; 外购. 24; 机油; 0.1; 吨; 外购. 表2-4 本项目主要原辅材料理化性质一览表 序号; 名称; 理化性质; 燃烧爆炸性; 毒理性质. 1; 不饱和聚酯团料; 类白色蓬松固体，不溶于水部分溶于丙酮或甲苯等多种有机溶剂，相对密度：0.8-1.5g/cm3，自燃温度：490℃，常温下稳定，成分为：不饱和树脂25%、聚苯乙烯10%、氢氧化铝35%、碳酸钙10%、玻璃纤维17%、硬脂酸2%、固化剂1%。; 可燃; /. 2; 丁腈橡胶; 由丙烯腈与丁二烯单体聚合而成的共聚物，分子量为70万左右，由于强极性CN基团，所以对脂肪烃油类和汽油具有极好的稳定性。; 不燃; /. 3; 氧化锌; 白色粉末或六角晶系结晶体。无嗅无味，无砂性。受热变为黄色，冷却后重又变为白色加热至1800℃时升华。氧化锌是锌的一种氧化物。难溶于水，可溶于酸和强碱。; 不燃; 无资料. 4; DM; 橡胶促进剂DM是一种有机物，化学式为C14H8N2S4，浅黄色针状晶体，室温下微溶于苯、二氯甲烷、四氯化碳、丙酮、乙醇、乙醚等，不溶于水、乙酸乙酯、汽油及碱。; 可燃; 无资料. 5; 双T; 白色粉末，无臭。分子式C6H12N2S4，别名二硫化四甲基秋兰姆，不溶于水，微溶于稀碱、汽油，橡胶工业中用作超硫化促进剂，也可与其它促进剂并用作连续胶料的促进剂。因在100℃以上即缓缓分解折出游离硫，故可作硫化剂（不加硫磺进行硫化）。; 可燃; LD50：>865mg/kg. 6; 二辛酯; 邻苯二甲酸二辛酯，简称DOP，俗称二辛酯，分子式是C24H38O4。它是一种无色油状液体，比重0.9861(20/20 )，不溶于水，溶于乙醇、乙醚、矿物油等大多数有机溶剂。可作为增塑剂应用于热塑性塑料成型，可改善其加工性。; 易燃; LD50：>13000mg/kg(小鼠经口). 7; 氢氧化铝; 化学式Al(OH)3，是铝的氢氧化物,白色非晶形的粉末，是用量最大和应用最广的无机阻燃添加剂。; 不燃; /. 8; 碳黑; 是一种无定形碳。是一种轻、松而极细的黑色粉末，表面积非常大，是含碳物质在空气不足的条件下经不完全燃烧或受热分解而得的产物。可作黑色染料，用于制造中国墨、油墨、油漆等，也用于做橡胶的补强剂。; 可燃; /. 9; 碳酸钙; 化学式为CaCO3，它与所有的强酸发生反应，生成和相应的钙轻质碳酸钙无毒、无臭、无刺激性，通常为白色，相对密度为2.7～2.9；沉降体积2.5mL/g以上，比表面积为5m2/g左右。; 不燃; /. 10; 环氧树脂胶封料; 环氧树脂、稀释剂，碳酸钙、氢氧化铝阻燃剂混合物，外观与性状为类白色粘稠液体。常温下稳定，不能分解，溶于甲苯、丙酮等有机溶剂，自燃温度520℃，可全部固化，固化物可燃。; 可燃; 无资料. 11; 锡焊丝; 焊锡丝是由锡合金和助剂两部分组成无铅助剂均匀灌注到锡合金中间部位。焊锡丝的特质是具有一定的长度与直径的锡合金丝，在电子原器件的焊接中可与电烙铁或激光配合使用。本项目锡焊丝不含铅。; 不燃; /. 4、主要生产设备 本项目主要生产设备见下表。 表2-5 主要生产设备 序号; 名称; 单位; 数量; 型号; 备注. 1; 数控车床; 台; 1; CK6130; 橡胶车加工. 2; 数控车床; 台; 1; LK32S. 3; 数控车床; 台; 2; BS-32QT; 金属金加工. 4; 普通车床; 台; 2; C6150A. 5; 铣床; 台; 1; XKA6132. 6; 铣床; 台; 1; X5040. 7; 钻床; 台; 1; ZX7045. 8; 钻床; 台; 1; ZX50C. 9; 钻床; 台; 1; SWJ-16. 10; 钻床; 台; 1; ZS4125. 11; 钻床; 台; 1; ZS4025. 12; 钻床; 台; 1; Z512B. 13; 滚丝机; 台; 1; ZP28-65. 14; 滚丝机; 台; 1; Z28-80. 15; 滚丝机; 台; 1; Z28-150. 16; 滚丝机; 台; 1; Z25-10. 17; 螺杆式空压机; 台; 1; KB-10A; /. 18; 平板压力机（自动压机）; 台; 4; YLJ-D; 塑料挤出及平板硫化. 19; 平板压力机; 台; 1; YYJ-600*600. 20; 平板压力机; 台; 1; YYJ-D600*600. 21; 平板压力机; 台; 1; YYJ-D450*450. 22; 平板压力机; 台; 1; QLB-D500*500. 23; 平板压力机; 台; 1; QLB-D350*350. 24; 平板压力机; 台; 1; YLJ-D400*400. 25; 锯床; 台; 1; GZ4232A; 金属金加工. 26; 剪板机; 台; 1; Q11-3x1300. 27; 橡胶搅拌机; 台; 1; X(S)M-10/32; 橡胶密炼. 28; 橡胶成型机; 台; 1; X(S)K-230; 橡胶开炼. 29; 线号打标机; 台; 1; S650; 仪器仪表、自动化控制元器件. 30; 裁线机; 台; 1; 220型全自动裁线剥皮机. 31; 裁线机; 台; 1; 820脱皮机. 32; 电路焊接机; 台; 1; T12智能数显焊台. 33; 打包机; 台; 1; GM-PACK. 34; 组装工作台; 台; 4; /. 5、工作制度和劳动定员 本项目实行一班制，工作时间为8h/d，年工作日为300天，劳动定员56人，设有食堂（提供午餐），不设浴室、宿舍。 6、周围环境及厂区总平面布置 无锡煤科电器有限公司利用宜兴市和桥镇工业集中区兴和路11号现有厂房进行生产，占地面积为5406.15m2。 企业周围环境：项目东侧为厂区江苏泓正医疗科技有限公司；南侧为塘渎港；西侧为宜兴市俊超碳纤维制品有限公司；北侧为厂区道路。本项目周边最近的环境保护目标为西南侧约112m处的杨家坝村，项目周围环境图见附图2。 厂区总平面布置：全厂平面布置综合考虑生产工艺流程的流畅性和合理性。大门位于厂区北侧，办公区位于厂区西北侧，生产车间位于南侧，生产车间有2层，原辅材料仓库、成品仓库压制车间、机加工车间、危废仓库均位于1层，2层为组装车间及电子车间。平面布局见附图3。 7、水平衡 本项目密炼过程中需要配套冷却水控制温度，采用间接水冷方式，冷却水循环使用不外排（循环水量约3t），只需定期补充损耗水。根据企业提供，冷却水每年补充量约为10t。 本项目用水主要为员工生活用水和食堂用水。公司原有员工10人，搬迁后拟新增员工46人，共56名员工，厂内设员工食堂（仅含午餐），不设宿舍，员工生活用水量参照《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）（2009年版），以每人50L/d计，年生产天数为300d，则用水量为2.8m3/d（840m3/a），生活污水排放按用水量的80%计，则本项目产生生活污水2.24m3/d（672m3/a），生活污水接入宜兴市建邦环境投资有限责任公司和桥污水处理厂处理达标后排放。 食堂用水：根据《江苏省工业、服务业和生活用水定额》（2014年修订），食堂的用水定额一般为15L/人·次，根据实际情况调查，本项目食堂提供午餐，每餐用餐人数为56人，则本项目食堂用水量252t/a，排放量以用水量的80%计，即201.6t/a。 本项目水平衡见下图： 纳管873.6 672 672 循环使用 10 840 员工生活用水 化粪池 新鲜水1102 冷却水 损耗168 损耗10 食堂用水 隔油池 252 201.6 201.6 损耗50.4 3 图2-1 本项目水平衡图 单位：t/a |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、工艺流程和排污环节图 本项目主要从事配电开关控制设备制造，产品为组装、加工电器、自动化控制元器件、仪器仪表、通讯设备、防爆电器，生产工艺流程和产物环节见图2-2~2-4。 （1）仪器仪表、自动化控制元器件生产工艺： 电线电缆 裁剪 S1、N 安装铜套 铜套 穿孔 电路板PCB 焊接 锡焊丝 G1、S2、N 封胶 环氧树脂封浇料 G2 检验 S3 成品 图2-2 仪器仪表、自动化控制元器件工艺流程图 工艺流程说明： 裁剪：使用裁线机将购入的电线电缆根据产品要求进行剥皮裁剪，该工序产生电线电缆废料S1和机械噪声N； 安装铜套：在电线电缆上安装购入的铜套； 穿孔：将安装好铜套的电线按照要求穿入电路板PCB的孔中； 焊接：使用锡焊丝在电路板上进行手工锡焊，此工序产生锡及其化合物G1、焊渣S2和噪声N； 封胶：使用双组分环氧树脂浇封料对电路板进行封胶，即用手工方式将环氧树脂浇封料灌入电路板内，在常温下固化成为性能优异的热固性高分子绝缘材料，从而达到粘接、密封、灌封和涂敷保护的目的，该工序产生有机废气G2； 检验：对封胶完的电路板进行检验，合格即为成品，该工序产生废次品S3。 - （2）组装、加工电器、通讯设备及防爆电器均由金属制品件、橡胶制品件和塑料件组装而成，生产工艺如下： - 塑料制品件工艺流程图： 不饱和聚酯团料（DMC） 挤压成型 G3、N 修边 S4 S3 检验 塑料制品件 图2-3.1 塑料制品件工艺流程图 工艺流程说明： 挤压成型：将购入的成品不饱和聚酯团料放入平板压力机中，通过料筒加热（升温至240~250℃），加热后即挤压成型，该工序产生有机废气G3和机械噪声N； 修边：成型产品自然冷却后进行人工修边，该工序产生边角料S4； 检验：对修边后的工件进行检验，合格的即为塑料制品件；该工序产生的不合格产品S3。 注：本项目塑料制品制造不使用回收废旧塑料作原料。 - 金属制品件工艺流程图： 钢管、铜杆、铜板、钢板 金加工 S5、N G4、N 钻孔 S3 检验 金属制品件 图2-3.2 金属制品件工艺流程图 工艺流程说明： 金加工：对购入的钢管、铜杆、铜板、钢板使用车床、铣床等进行金加工，此工序产生边角料S5和机械噪声N； 钻孔：对金加工后的工件进行钻孔，本工序产生机械噪声N和粉尘G4，钻孔后即为金属结构件。 - 橡胶制品件工艺流程图： 丁腈橡胶、氧化锌、DM、双T、氢氧化铝、碳黑、二辛脂 搅拌密炼 G5、G6、N 冷却水 开炼 G6、N 压制成型 G7、N S6、N 车加工 S3 检验 橡胶制品件 - 图2-3.3 橡胶制品件工艺流程图 - 工艺流程说明： 搅拌密炼：在炼胶机上将各种添加剂加入生胶中制成混炼胶的过程称为密炼。密炼是橡胶加工过程中重要的工序之一，其基本任务就是制造性能符合要求的混炼胶。混炼胶是由粒状配合剂，如促进剂和其他填充剂等分散于原料胶中而组成的分散体系。其中粒状配合剂是分散剂，原料胶是主要分散介质。密炼通常也在密炼机中进行，其操作过程一般为原料胶经过炼胶机密塑炼后，按顺序加入各种配合剂，经过翻炼达到均匀分散，然后再出片冷却以至停放为止的全过程。 本项目将原料胶进行密炼工艺，密炼温度为常温，物料搅拌（机械强制作用力）时有热量产生，配套冷却水冷却。该工序配料产生粉尘G5、炼胶会产生炼胶废气G6。 开炼：开炼机主要工作部件是两异向向内旋转的中空辊筒或钻孔辊筒，装置在操作者一面的称作前辊，可通过手动或电动作水平前后移动，借以调节辊距，适应操作要求；后辊则是固定的，不能作前后移动。两辊筒大小一般相同，各以不同速度相对回转，胶料随着辊筒的转动被卷入两辊间隙，受强烈剪切作用而达到塑炼的目的。本项目将密炼完成的橡胶进行二次开炼，让胶料开炼均匀，橡胶开炼不添加添加剂，开炼在常温下进行，该工序产生炼胶废气G6。 压制成型：将开炼后的橡胶通过平板压力机模具压制成型，压制过程使用电加热，温度约145℃。过程中有橡胶硫化工序，所谓硫化是指半成品或胶料变成硫化胶的过程。硫化是橡胶交联过程，是橡胶加工的主要工艺之一。硫化时橡胶通过化学结构改变而获得性能上的显著改进。硫化是在一定的温度、压力、时间以及硫化剂的作用下使橡胶分子产生交联，由线型结构转变成为网状结构，从而提高橡胶的耐热性及强度等，硫化后橡胶基本失去流动性而成为弹性体。此工序产生硫化废气G6。 车加工：将硫化成型后的橡胶产品使用车床加工，加工完成后即为橡胶制品件。 组装、加工电器、通讯设备、防爆电器工艺流程图： 橡胶制品件、塑料制品件、金属制品件 G：废气 S：固废 N：噪声 组装 组装、加工电器、通讯设备、防爆电器 图2-3.4 组装、加工电器、通讯设备、防爆电器工艺流程图 工艺流程说明： 将加工完成后的橡胶制品件、塑料制品件、金属制品件进行组装即为成品组装、加工电器、通讯设备、防爆电器。 2、产排污环节说明 本项目运营期主要污染工序及污染因子见表2-6。 表2-6 主要污染工序及污染因子 污染物类别; 污染工序; 污染物类型; 主要污染因子. 废水; 职工生活; 生活污水; COD、NH3-N、TN、TP、SS. 炼胶; 循环冷却水; COD、SS. 废气; 锡焊; 焊接废气; 锡及其化合物. 封胶; 有机废气; VOCs. 挤压成型; 有机废气、臭气; VOCs、苯乙烯、臭气浓度. 钻孔; 粉尘; 颗粒物. 橡胶原料配料; 粉尘; 颗粒物. 密炼、开炼; 有机废气、颗粒物、臭气、二硫化碳、硫化氢; VOCs、颗粒物、臭气浓度、二硫化碳、硫化氢. 压制成型; 二硫化碳、有机废气、臭气、硫化氢; VOCs、臭气浓度、二硫化碳、硫化氢. 食堂; 油烟废气; 油烟. 固废; 裁剪; 一般固废; 电线电缆废料. 焊接; 一般固废; 焊渣. 修边; 一般固废; 塑料边角料. 检验; 一般固废; 废次品. 金加工; 一般固废; 金属边角料. 车加工; 一般固废; 橡胶边角料. 废气处理; 一般固废; 收集粉尘. 废气处理; 危险废物; 废活性炭. 设备检修; 危险固废; 废机油. 一般原辅料包装; 一般固废; 一般包装废料. 含有毒有害物质包装; 危险固废; 含有毒有害物质包装废料. 员工生活; 生活垃圾; 生活垃圾. 噪声; 生产设备; 机械噪声; LAeq. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为无锡煤科电器有限公司的搬迁项目，公司原址位于宜兴市和桥镇永兴村，占地面积为100平方米，公司《电器、自动化控制元器件、仪器、仪表、通讯设备、防爆电器的制造、加工项目环境影响报告表》于2009年3月30日通过原宜兴市环境保护局的审批，生产规模为年产电器1000台、自动化控制元器件1000只、仪器1000台、仪表1000台、通讯设备1000台。防爆设备1000台。由于生产经营要求，拟将项目搬迁至宜兴市和桥镇工业集中区兴和路11号，利用和桥镇工业集中区现有空置厂房进行生产，厂房已闲置多年，没有历史遗留环境问题，没有与本项目相关的原有项目的环境污染问题。 1、企业原有生产工艺如下： 电子元件、线路板 初装 组装 外壳、电器元件、接插件、电子元件、传感器、仪表、表头、仪表配件、探头、防爆外壳 测试 成品 图2-4 电器、自动化控制元器件、仪器、仪表、通讯设备、防爆设备工艺流程图 工艺流程说明：将电子元件（半导体器件、变压器、电容电阻等）与线路板按图纸要求初装后，再与外壳、电器元件、接插件、外壳、传感器等配件进行组装，测试电阻值合格后即为成品。 2、企业原有污染情况： （1）废水：原有项目无工艺废水产生，员工生活污水为排放量120t/a，化粪池消化处理后作农肥或厂区绿化； （2）废气：原有项目无废气产生； （3）固废：原有项目固废为生活垃圾，由环卫部收集后统一处理； （4）噪声：生产设备产生的噪声，经厂房、围墙等隔声降噪后，厂界环境噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中厂界外声环境功能区类别2类标准，昼间厂界环境噪声达标，夜间不生产。 表2-7 原有项目污染物排放汇总表 种类; 污染物名称; 产生量（t/a）; 排放量（t/a）. 废气; /; /; /. 废水; 废水量; 120; /. COD; 0.048; /. SS; 0.036; /. NH3-N; 0.003; /. TP; 0.00024; /. 固废; 0. 3、企业排污许可证申领情况： 无锡煤科电器有限公司已于2020年4月10日进行了排污登记，登记编号为9132028268780352XM001W。原有项目未进行验收。 无锡煤科电器有限公司近期无投诉等环境问题，综上所述，无锡煤科电器有限公司无原有环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气 （1）达标区判定 根据宜兴市生态环境局公布的《2020年度宜兴市环境状况公报》，2020年宜兴市按五局大院和宜园2个空气自动站实况进行统计。2020年两站有效监测天数为366天，其中优良天数为302天，空气质量指数（AQI）达标率为82.5%。统计结果见下表3-1。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 评价指标; 现状浓度（µg/m3）; 标准值（µg/m3）; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均浓度; 10; 60; 16.7%; 达标. NO2; 年平均浓度; 33; 40; 82.5%; 达标. PM10; 年平均浓度; 49; 70; 70%; 达标. PM2.5; 年平均浓度; 30; 35; 85.7%; 达标. CO; 以一氧化碳第95百分位浓度计; 1200; 4000; 30%; 达标. O3; 以臭氧日最大8小时均值第90百分位浓度计; 169; 160; 105.6%; 超标. 根据《2020年度宜兴市环境状况公报》可知，O3日最大8小时均值超标，根据导则判定建设项目所在区域为不达标区。 （2）其他污染物 为进一步了解项目所在地环境质量现状，本项目引用无锡市中证检测技术有限公司对项目所在地附近大气环境特征因子非甲烷总烃的监测结果（检测报告编号：WXEPD190610041034CS），相关内容如下： ①监测点位及因子 表3-2 监测点位和监测时间信息统计情况表 监测因子; 监测点位; 监测时间. 非甲烷总烃; 后塘村（西北侧，680m）; 2021年7月1日~7月7日. ②监测频率 非甲烷总烃：小时值，每天四次，连续监测7天。 ③ 监测结果及评价：特征污染因子监测结果及评价占标率见表3-3。 表3-3 特征污染因子现状监测统计结果 项目; 监测点位; 浓度范围; 标准值; 超标率（%）; 达标率（%）. (mg/m3); (mg/m3). 非甲烷总烃（小时值）; 后塘村; 0.69-0.91; 2; 0; 100. 由监测结果可知，项目所在区域非甲烷总烃达标。 本项目另有特征污染因子为苯乙烯、硫化氢、二硫化碳，属于大气导则附录D的物质（编号4,15,10），不属于“国家、地方环境空气质量标准”中的物质，仅属于管理技术规范中的要求，且计算本项目特征污染因子的占标率，属于三级评价的情形，因此无需进行特征污染因子现状监测。 （3）区域大气环境综合整治方案 按照《无锡市大气环境质量限期达标规划（2018-2025年）》要求，主要工作任务包括调整产业结构、工业领域全行业全要素达标排放、调整能源结构与控制煤炭消费总量、加强交通行业大气污染防治、严格控制扬尘污染、加强服务业和生活污染防治、推进农业污染防治、加强重污染天气应对等八大类100项重点任务和19个重点工程。采取上述措施后，大气环境质量状况可以得到有效的改善。 按照《无锡市2020年挥发性有机物专项治理工作方案》（锡大气办〔2020〕3号）整治要求，坚持源头控制、综合治理，加强化工园区专项整治，加快推进石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销等重点行业企业源头替代、无组织排放控制和治污设施升级改造，深入实施特殊时段精细化管控，切实减少VOCs排放，可有效遏制臭氧污染趋势，实现PM2.5和臭氧协同控制，促进空气质量持续改善。 2、地表水环境质量现状 根据无锡市中证检测技术有限公司对和桥镇的水环境质量监测结果（检测报告编号：WXEPD190610041034CS），项目所在地河流主要水质指标中COD、SS 监测数据超标，不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） Ⅲ类标准，详见表 3-4。 表3-4 地表水环境质量监测结果汇总表 （单位：mg/L(pH无量纲) ） 监测点位; 监测时间; pH; COD; SS; NH3-N; 总磷; 石油类. 漕桥河与锡溧槽运河交叉口上游200m; 2021.7; 7.43; 16.7; 66.3; 0.09; 0.19; 0.02. 漕桥河与锡溧槽运河交叉口下游500m; 2021.7; 7.35; 37.3; 35.7; 0.175; 0.09; 0.02. 标准值; 6~9; ≤20; ≤30; ≤1.0; ≤0.2; ≤0.05. 超标原因：农村面源污染，生活污水不接管以及上游来水超标。鉴于监测河流水质监测不达标，为改善区域内河流水质，必须通过对河流上、下游进行综合整治，为改善区域内河流的水质，为抓好新一轮河道综合整体工作，确保河道水质达到市考核要求。主要措施如下： ①切实加大河道综合整治力度。深入推进“河长制”管理，按照“属地负责、一河一策、协调推进、综合治理、确保达标”的原则，大力开展河道综合整治，强化河道清淤力度，统筹推进控源截污、河岸整治、清淤保洁、生态修复，提升流域水环境质量。 ②大力推进城镇雨污分流管网建设。加强城镇排水与污水收集管网的日常养护工作，提高养护技术装备水平，强化城镇污水排入污水管网许可管理，规范排水行为。 ③提高村庄生活污水处理设施覆盖率，同时，建立行之有效的运行维护机制，村庄生活污水处理设施第三方运行管理或专业化管理实现全覆盖。 ④强化农业面源污染控制。强化规模化畜禽养殖场粪污综合利用和污染治理，规模化畜禽养殖场全部建成粪污收集、处理利用设施。落实“种养结合、以地定畜”的要求，加强粪污还田，推进化肥施用减量化。 3、声环境 根据现场踏勘，本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 4、生态环境 本项目为迁建项目，利用和桥镇工业集中区兴和路11号的闲置厂房，不新增用地，且用地范围内不涉及生态环境保护目标，故不进行生态现状调查。 5、电磁辐射 本项目不属于“新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目”，无需开展电磁辐射现状监测与评价。 6、地下水、土壤环境 （1）地下水环境 本项目位于工业园区，利用现有厂房生产，原料暂存区域、危废暂存区域等涉及物料泄漏的区域均做好防腐防渗措施，正常工况下不存在地下水环境污染途径，本报告不开展地下水环境现状监测。 （2）土壤环境 土壤环境污染途径包括大气沉降、地面漫流、垂直入渗。本项目位于工业园区内，液态物料仓库、废液仓库和涉及液态物料的生产区域均做好防腐防渗和放泄漏措施，正常情况下不存在地面漫流的情况和垂直入渗的污染途径。本项目大气污染物主要为挥发性有机废气和颗粒物，挥发性有机废气为气态物质，大部分在大气环境中扩散和分解，颗粒物不属于重金属、持久性难降解有机污染物，故本项目亦不存在大气沉降污染土壤环境的途径。因此本报告不开展土壤环境现状监测调查工作。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 本项目厂界外500米范围内保护目标具体见表3-5。 表3-5 周边环境空气保护目标 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界最近距离/m. X; Y. 杨家坝村; 119.856106; 31.490784; 居民; 约30户; 二类; 西南; 112. 水中村; 119.856106; 31.49078; 居民; 约50户; 西; 330. 注：坐标采用经纬度坐标。 2、声环境 经现场踏勘，本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境 经现场踏勘及收集相关资料，本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热源、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 本项目位于工业园区内，用地范围内无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气排放标准 本项目废气主要为锡焊产生的锡及其化合物、金属钻孔产生的颗粒物；环氧树脂浇封产生的VOCs；塑料挤出产生的苯乙烯、非甲烷总烃和臭气浓度；橡胶原料配料产生的颗粒物、橡胶炼制、硫化时产生的颗粒物、VOCs、臭气浓度、二硫化碳、硫化氢，以及食堂产生的油烟，本项目有机废气VOCs均以非甲烷总烃表征。 本项目橡胶原辅料配料、炼制产生的颗粒物，炼制、硫化过程产生VOCs执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5、表6标准；塑料挤压产生的苯乙烯及VOCs执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表5中排放限值；金属钻孔颗粒物、封胶产的VOCs、锡焊产生的锡及其化合物均执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）表1及表3中排放浓度限值；恶臭气体臭气浓度、二硫化碳、硫化氢均执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1及表2中的排放标准值。厂区内非甲烷总烃执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）表2中排放限值。具体见表3-6~3-10。 表3-6 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011） 污染因子; 最高允许 排放浓度mg/m3; 最高允许排放速率kg/h; 基准排气量（m3/t胶）; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 12; /; 2000; 周界外浓度最高点; 1.0. 非甲烷总烃; 10; /; 2000; 4.0. 表3-7 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015） 污染因子; 最高允许 排放浓度mg/m3; 最高允许排放速率kg/h; 单位产品非甲烷总烃排放量（kg/t产品）; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度（mg/m3）. 苯乙烯; 20; /; 0.3; 周界外浓度最高点; /. 非甲烷总烃; 60; /; 4.0. 表3-8 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021） 污染因子; 最高允许 排放浓度mg/m3; 最高允许排放速率kg/h; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 20; 1; 周界外浓度最高点; 0.5. 非甲烷总烃; 60; 3; 4.0. 苯乙烯; 25; 1.6; 0.4. 锡及其化合物; 5; 0.22; 0.001. 表3-9 厂区内挥发性有机物无组织排放限值 污染物; 特别排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. 非甲烷总烃（NMHC）; 6; 监控点处1 h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. 表3-10 恶臭污染物排放标准 废气; 最高允许 排放浓度; 最高允许排放速率kg/h; 排气筒高度; 厂界无组织排放监控浓度限值. 臭气浓度; 2000（无量纲）; /; 15m; 20（无量纲）. 二硫化碳; /; 1.5; 15m; 3.0mg/m3. 硫化氢; /; 0.33; 15m; 0.06mg/m3. 本项目设有食堂，食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中小型饮食业单位标准，具体数据见表3-11。 表3-11 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） 污染物名称; 排放标准; 依 据. 净化设施最低去除效率; 最高允许排放浓度(mg/m3）. 油烟; 60%; 2.0; 《饮食业油烟排放标准（试行）》 （GB18483-2001）. ### 注：项目食堂核算基准灶头数为1个，按GB18483-2001中表1“饮食单位的规模划分”的规定属小型饮食业单位，净化设施最低去除效率按小型规模计。 2、废水排放标准 本项目废水为循环冷却水、生活污水及食堂废水，循环冷却水循环使用不外排，生活污水经化粪池、食堂废水经隔油池预处理后纳入市政污水管网，最终经宜兴市建邦环境投资有限责任公司和桥污水处理厂处理达标后排放。 污水接管执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中标准要求。污水厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中规定的一级标准的A标准及《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2的排放限值。具体标准值详见表3-12。 表3-12 水污染物接管标准和排放标准 （pH为无量纲，其余单位mg/L） 排口; 项目; 浓度限值; 依据. 接管标准; pH; 6-9; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准. COD; 500. SS; 400; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中标准. 动植物油; 100. NH3-N; 45. TN; 70. TP; 8. 污水厂排口; pH; 6-9; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准. SS; 10. 动植物油; 1.0. COD; 50; 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2中标准. NH3-N; 4（6）*. TN; 12（15）. TP; 0.5. *注：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 3、噪声排放标准 本项目营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，具体标准值见下表。 表3-13 工业企业厂界环境噪声排放限值 单位：dB（A） 厂界外声环境功能区类别; 排放限值. 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 4、固体废物贮存、处置标准 企业一般工业固废仓库参照执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染物控制标准》（GB18599-2020）相关内容，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（2013年第36号）相关内容。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目迁建后全厂各种污染物排放总量见表3-14。 表3-14 迁建后全厂污染物排放总量汇总表（单位：t/a） 种类; 污染物名称; 迁建前排放量; 本项目; “以新带老” 削减量; 迁建后全厂; 扩建后增减量. 产生量; 削减量; 接管排放量; 最终排放量; 接管排放量; 最终排放量. 水污染物; 废水量; 120; 873.6; 0; 873.6; 873.6; -120; 873.6; 873.6; +753.6. COD; 0.0048; 0.43; 0.063; 0.367; 0.0351; -0.0048; 0.367; 0.0351; +0.0303. SS; 0.0012; 0.281; 0.021; 0.26; 0.0087; -0.0012; 0.26; 0.0087; +0.0075. NH3-N; 0.00036; 0.0271; 0; 0.0271; 0.0026; -0.00036; 0.0271; 0.0026; +0.00224. TN; 0.0012; 0.0351; 0; 0.0351; 0.0087; -0.0012; 0.0351; 0.0087; +0.0075. TP; 0.000036; 0.0046; 0; 0.0046; 0.00026; -0.000036; 0.0046; 0.00026; +0.000224. 动植物油; -; 0.04; 0.024; 0.016; 0.0002; -; 0.016; 0.0002; +0.0002. 种类; 污染物名称; 迁建前排放量; 本项目排放量; “以新带老”削减量; 迁建后全厂排放量; 迁建后增减量. 产生量; 削减量; 排放量. 大气污染物; 有组织; VOCs; -; 0.0165; 0.0132; 0.0033; 0; 0.0033; +0.0033. 苯乙烯; -; 9.6×10-5; 7.68×10-5; 1.92×10-5; 0; 1.92×10-5; +1.92×10-5. 二硫化碳; -; 0.00062; 0.0005; 0.00012; 0; 0.00012; +0.00012. 硫化氢; -; 0.00011; 0.00009; 0.000023; 0; 0.000023; +0.000023. 颗粒物; -; 0.0054; 0.0052; 0.00022; 0; 0.00022; +0.00022. 无组织; VOCs; -; 0.0022; 0; 0.0022; 0; 0.0022; +0.0022. 苯乙烯; -; 0.000024; 0; 0.000024; 0; 0.000024; +0.000024. 二硫化碳; -; 0.000084; 0; 0.000084; 0; 0.000084; +0.000084. 硫化氢; -; 0.000013; 0; 0.000013; 0; 0.000013; +0.000013. 颗粒物; -; 0.2; 0.143; 0.057; 0; 0.057; +0.057. 锡及其化合物; -; 0.8×10-4; 5.76×10-5; 2.24×10-5; 0; 2.24×10-5; +2.24×10-5. 固体废物; 生活垃圾; -; 16.8; 16.8; 0; 0; 0; 0. 一般固废物; -; 46.911; 46.911; 0; 0; 0; 0. 危险固废; -; 0.216; 0.216; 0; 0; 0; 0. 本项目污染物排放总量为： （1）废气：有组织VOCs 0.0033t/a，苯乙烯1.92×10-5t/a，二硫化碳0.00012t/a，硫化氢0.000023t/a，颗粒物0.00022t/a；无组织VOCs 0.0022t/a，苯乙烯0.000024t/a，二硫化碳0.000084t/a，硫化氢0.000013t/a，颗粒物0.057t/a，锡及其化合物2.24×10-5t/a；在宜兴市内达到平衡。 （2）废水：废水量为873.6t/a，接管污水中各污染物接管量为：COD 0.367t/a、SS 0.26t/a、NH3-N 0.0271t/a、TN 0.0351t/a、TP 0.0046t/a。尾水中污染物的排放量为：COD 0.0351t/a、SS 0.0087t/a、NH3-N 0.0026t/a、TN 0.0087t/a、TP 0.00026t/a。污水进入宜兴市建邦环境投资有限责任公司和桥污水处理厂处理，水污染物总量纳入污水处理厂内平衡。 （3）固废：项目运营期产生的固体废物均得到妥善处理处置，排放总量为零。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目不新建厂房，利用和桥镇工业集中区兴和路11号现有现有空置厂房作为生产车间，项目施工期主要进行设备的安装与调试，产生少量安装噪声，要求企业按规范安装设备，减少碰撞噪声。污染影响时段主要是营运期。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 废气 （1）产排污情况 本项目营运期废气主要为锡焊产生的锡及其化合物；环氧树脂封胶产生的VOCs；不饱和聚酯团料挤出工艺产生的VOCs、特征因子苯乙烯；金属钻孔产生的金属粉尘；橡胶原料配料产生的颗粒物、炼制产生的颗粒物、VOCs、二硫化碳、硫化氢；橡胶压制成型产生的VOCs、二硫化碳、硫化氢，且本项目不饱和聚酯团料挤出、橡胶炼制及压制过程均有臭气浓度产生；本项目有机废气VOCs以非甲烷总烃表征。 本项目主要工艺废气产生情况见表4-1。 表4-1 本项目主要工艺废气产生情况一览表 序号; 产污环节; 污染物种类; 产生量t/a; 主要排放方式. 1; 锡焊; 锡及其化合物; 0.8×10-4; 无组织. 2; 封胶; VOCs; 0.01; 排气筒DA001. 3; 挤压成型; VOCs; 1.05×10-3; 排气筒DA002. 4; 苯乙烯; 1.2×10-4. 5; 钻孔; 颗粒物; 0.2; 无组织. 6; 橡胶原料配料; 颗粒物; 0.001; 排气筒DA003. 7; 密炼、开炼; 颗粒物; 0.005. 8; VOCs; 0.0033. 9; 二硫化碳; 3.1×10-4. 10; 硫化氢; 6.7×10-5. 11; 压制成型; VOCs; 0.00045; 排气筒DA002. 12; 二硫化碳; 7×10-5. 13; 硫化氢; 3.3×10-6. ①锡焊废气 本项目生产仪器仪表、自动化控制元器件时锡焊工序产生锡及其化合物。参考《船舶工业劳动保护手册》(上海工业出版社，1989年第一版，江南造船厂科协)，焊丝发尘量为5～8g/kg，本项目按最大值8g计算，使用锡焊丝10kg/a，则产生锡及其化合物0.8×10-4t/a，经移动式烟尘净化器处理后在车间无组织排放，废气收集效率为80%，处理效率为90%，故锡及其化合物无组织排放量为2.24×10-5t/a。 ②环氧树脂封胶废气 本项目封装时将环氧树脂灌入电路板，然后在常温下固化。本项目使用环氧树脂胶封料1t/a，环氧树脂在常温下不发生分解，故仅有部分物料因挥发而产生少量有机废气。类比《东莞欣宏电子有限公司建设项目环境影响报告表》P19，《关于东莞欣宏电子有限公司建设项目环境影响报告表的批复》（谢环建[2015]S-55号），其挥发率按1%计算，则VOCs产生量为0.01t/a。本项目拟设置集气罩，将有机废气收集后经二级活性炭吸附后通过15m高排气筒DA001排放，风机风量为5000m3/h，废气收集效率为90%，处理效率为80%，故VOCs无组织排放量为0.001t/a，有组织排放量为0.0018t/a。 ③挤出废气 本项目不饱和聚酯团料（DMC）挤出使用电加热，加热温度为145℃左右，未达到不饱和聚酯团料的分解温度。但考虑到挤出过程中由于热挤压等外力作用，分子键断裂会有游离的单体废气，且不饱和聚酯团料可能残存未聚合的反应单体挥发至空气中，产生有机废气VOCs。根据美国环保局《空气污染物排放和控制手册》认为在无控制措施时，VOCs排放系数为0.35kg/t树脂原料，本项目使用不饱和聚酯团料3t/a，故产生VOCs 1.05×10-3t/a。其中特征因子苯乙烯根据《江苏省重点行业挥发性有机物排放量计算暂行办法》中苯乙烯产物系数0.039kg/t原料计算，则苯乙烯产生量约为1.2×10-4t/a。 本项目拟在每台平板压力机上设置集气罩，废气经集气罩收集，二级活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒DA002排放。废气收集效率为80%，二级活性炭对VOCs处理效率为80%，对特征因子苯乙烯处理效率为80%，故本项目挤塑工序VOCs无组织排放量为2.1×10-4t/a，有组织排放量为1.68×10-4t/a，特征因子苯乙烯无组织排放量为2.4×10-5t/a，有组织排放量为1.92×10-5t/a。本项目塑料制品约3t/a，故单位产品有组织VOCs（含苯乙烯）排放量为0.0064kg/t产品，符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中单位产品VOCs排放量要求。 ④金属钻孔废气 本项目使用钻床对金属件进行钻孔，该过程中会产生粉尘，根据《机加工行业环境影响评价中常见污染物源强估算及污染治理》（许海萍，柳林等），机加工粉尘的产生量按照原材料使用量的0.1%计，企业钻孔钢管等金属件约200t/a，则颗粒物产生量为0.2t/a。 本项目钻孔粉尘配套移动式烟尘净化器收集净化后无组织排放，废气收集率为80%，净化率达90%，则钻孔粉尘无组织排放量为0.056t/a。 ⑤橡胶原料配料废气 本项目主要原料为橡胶，为块状料，无粉尘产生。配料工序粉尘主要来自填料和助剂配料过程，粉末状原辅料包括氧化锌、DM、双T、氢氧化铝等。配料过程采用人工投料方式，投料口可开闭，投料时进料口开启，投料结束后进料立即关闭以减少粉尘产生量，参考同类型报告配料粉尘计算参数，配料过程中约有0.02%～0.05%逸出，本环评配料粉尘逸出量取0.05%，本项目使用的粉状填料和助剂年用量共2.02t，则配料粉尘产生量为0.001t/a。 本项目拟在橡胶炼胶车间设置一套布袋除尘+二级活性炭吸附装置处理配料及炼胶废气，废气收集效率为90%，颗粒物袋式除尘处理效率为96%，故本工序产生有组织颗粒物0.000036t/a，无组织颗粒物0.0001t/a。 ⑥炼胶、硫化废气 本项目密炼、开炼产生炼胶废气，压制成型时产生硫化废气。炼胶原料以天然橡胶为主，本项目炼胶过程产生的粉尘产污系数参考《橡胶制品生产过程中有机废气的排放系数》（橡胶工业，2006 年第53卷）：颗粒物925mg/kg原料，本项目橡胶原料使用量约5.4t/a，故颗粒物产生量为5kg/a。炼胶废气通过布袋除尘+二级活性炭吸附装置处理后废气经15m排气筒DA003排放，废气收集效率为90%，颗粒物处理效率为96%，故炼胶工序有组织颗粒物排放量为0.00018t/a，无组织颗粒物排放量为0.0005t/a。 根据《橡胶制品生产过程中有机废气的排放系数》（橡胶工业，2006 年第53卷）中美国橡胶制造者协会对橡胶制品在生产过程中有机废气排放系数的测试过程和测试结果显示：橡胶制品混炼过程中污染物的总有机物排放系数为0.444kg/t-原料，开炼过程中污染物的总有机物排放系数为0.648kg/t -原料，项目年使用橡胶原料5.4t，则密炼及开炼VOCs的产生量约0.0059t/a。废气经布袋除尘+二级活性炭吸附装置处理后废气经15m排气筒DA003排放，废气收集效率为90%，二级活性炭吸附对VOCs处理效率为80%，炼胶工序VOCs有组织排放量0.0011t/a，无组织排放量0.0006t/a。 根据《橡胶制品生产过程中有机废气的排放系数》（橡胶工业，2006 年第53卷）中美国橡胶制造者协会（RMA）的相关测试结果显示：橡胶制品硫化过程中产生的污染物中，有机废气最大排放系数为337mg/kg-原料，本项目年消耗橡胶原料5.4t，则硫化工序产生VOCs 0.0018t/a。硫化工序和塑料挤出工序共用一套二级活性炭吸附装置，处理后废气经DA002排放，废气收集效率80%，处理效率80%。故硫化工序VOCs有组织排放量0.00028t/a，无组织排放量0.00036t/a。 参考《橡胶制品生产过程中有机废气的排放系数》（橡胶工业，2006 年第53 卷），二硫化碳排放系数为0.103+0.0256kg/t-原料（混炼+硫化），H2S（文献中以硫化羰表示）产物系数为0.0224+0.0011kg/t-原料（混炼+硫化），本项目炼胶（即混炼）产生二硫化碳0.56kg/a，H2S 0.12kg/a；硫化产生二硫化碳0.14kg/a，H2S 0.006kg/a。炼胶废气经布袋除尘+二级活性炭吸附装置处理后通过DA003排放，废气收集效率为90%，二硫化碳和硫化氢处理效率均为80%，故炼胶工序二硫化碳有组织排放量0.05kg/a，无组织排放量0.056kg/a；H2S 有组织排放量为0.011kg/a，无组织排放量为0.012kg/a。平板硫化废气经二级活性炭吸附装置处理后通过DA002排放，废气收集效率为80%，二硫化碳和硫化氢处理效率均为80%，故硫化工序二硫化碳有组织排放量为0.022kg/a，无组织排放量为0.028kg/a；硫化氢有组织排放量为0.00096kg/a，无组织排放量为0.0012kg/a。 由于炼胶及平板硫化产生的颗粒物、有机废气的单位胶料实际排气量超过了单位胶料(天然胶、合成胶、再生胶)基准排气量2000m3/t胶，故根据《橡胶制品工业污染物排放标准》要求：若单位胶料实际排气量超过单位胶料基准排气量，须将实测大气污染物浓度换算为大气污染物基准气量排放浓度，并以大气污染物基准气量排放浓度作为判定排放是否达标的依据。计算公式如下： C基=Q总YiQi基×C实 式中：C基——大气污染物基准气量排放浓度，mg/m3； Q总——实测排气总量，万m3； Yi——第i种产品胶料消耗量，t； Qi基——第i种产品的单位胶料基准排气量，2000m3/t； C实——实测大气污染物排放浓度，mg/m3。 根据上述公式计算得NMHC的大气污染物基准气量排放浓度见下表。 表4-2 大气污染物基准气量排放浓度计算一览表 项目; 工序; 实测排气总量(万m3); 实测大气排放浓度(mg/m3); 胶料消耗量(t); 单位胶料基准排气量(m3/t); 基准气量排放浓度(mg/m3). 非甲烷总烃; 炼胶; 50; 2.2; 59.4; 2000; 9.26. 硫化; 1500; 0.0187; 5.4; 2000; 2.6. 颗粒物; 密炼; 50; 0.36; 16.2; 2000; 5.56. - 由上表可知，VOCs和颗粒物的基准气量排放浓度能够满足《橡胶制品工业污染物排放标准》中新建企业10mg/m3和12mg/m3的排放标准限值要求。 ⑦恶臭气体 本项目塑料挤出、橡胶炼胶和硫化均具有恶臭气体产生，根据对其它企业挤塑、炼胶和硫化废气的类比调查，挤出废气恶臭起始浓度在2000~2500之间，炼胶废气恶臭起始浓度在3500~5000之间，硫化废气恶臭起始浓度在2000~3000之间，二级活性炭吸附装置对恶臭的去除效率在80%以上，则经过处理后废气中恶臭浓度低于《恶臭污染物排放标准》（GB14554- 93）中15m排气筒排放浓度限值。 ⑧食堂油烟废气 本项目新增劳动定员46人，原有员工10人，共56名员工，运营期间食堂废气包括了燃料废气以及食堂油烟。 项目食堂主要采用液化石油气作为燃料，燃料燃烧产生的NO2、CO、SO2，总量偏小，本环评报告不予过多的讨论，主要是食堂油烟废气。油烟废气的产生量根据食堂就餐人员，按人均食用油量消耗量10g/人·天（1餐计），油烟废气产生量为食用油消耗量的8％计，油烟废气产生量为0.013t/a，本项目设有基准灶头一个，属于小型食堂，项目食堂配套油烟净化装置，风量为3000m3/h，处理效率为60%，因此项目食堂油烟废气的产生浓度为7.2mg/m3，排放量为0.0052t/a，排放浓度为1.9mg/m3。 （2）非正常情况 考虑非正常情况下废气处理装置失效情况，发生频次为1次/a，持续时间为30min：即锡焊处移动式烟尘净化装置失效、DA001对应的环氧树脂二级活性炭吸附装置失效、DA002对应的挤出工序、硫化工序二级活性炭吸附装置失效、金属钻孔工序配套的移动式烟尘净化装置失效、DA003对应的布袋除尘+二级活性炭吸附装置发生故障，造成废气污染物未经净化直接排放，要求企业在该废气处理装置失效时，暂停相应废气收集工序的生产，待废气处理装置维修完成后恢复生产。本项目非正常工况污染物排气情况见表4-3。 表4-3 本项目非正常工况污染物排放情况一览表 污染源; 污染物名称; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放量t/a; 达标情况; 持续时间min; 年发生频次/次; 应急措施. 仪器仪表、自动化控制元器制造车间; 锡及其化合物; /; 0.0004; 0.8×10-4; /; 30; 1; 停产、检修及维护. 车加工车间; 颗粒物; /; 0.2; 0.2; /; 30; 1; 停产、检修及维护. DA001; VOCs; 1.8; 0.009; 0.009; 达标; 30; 1; 停产、检修及维护. DA002; VOCs; 0.15; 0.00224; 0.00224; 达标; 30; 1; 停产、检修及维护. 苯乙烯; 0.0032; 0.000048; 9.6×10-5; 达标. CS2; 0.0075; 0.000112; 0.000112; 达标. H2S; 0.00032; 0.0000048; 0.0000048; 达标. DA003; VOCs; 10.6; 0.053; 0.0053; 达标; 30; 1; 停产、检修及维护. 颗粒物; 10.8; 0.054; 0.0054; 达标. CS2; 1; 0.005; 0.0005; 达标. H2S; 0.22; 0.0011; 0.00011; 达标. ④小结 根据上述分析，本项目废气污染防治情况见图4-1，主要废气污染源源强核算结果及相关参数见表4-3。本项目主要废气污染源排放情况见表4-4、4-6，排放口基本情况见表4-5、4-7。 锡焊废气（锡及其化合物）、金属钻孔废气（颗粒物） 集气罩收集80% 移动式烟尘净化器90% 环氧树脂封胶废气（VOCs） 集气罩收集90% 二级活性炭吸附装置80% DA001 车间 挤出废气 （VOCs、苯乙烯） 二级活性炭吸附装置（VOCs80%、苯乙烯80%、、CS2 80%、H2S 80%） DA002 橡胶配料废气（颗粒物）、炼胶废气（VOCs、颗粒物CS2、H2S） 集气罩收集90% 袋式除尘+二级活性炭吸附装置（VOCs80%、颗粒物96%、CS2 80%、H2S 80%） DA003 硫化废气（VOCs、CS2、H2S） 集气罩收集80% 图4-1 废气处理流程图 表4-4 主要废气污染源源强核算结果及相关参数表 工序/生产线; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放. 风量m3/h; 产生浓度mg/m3; 产生速率kg/h; 产生量t/a; 工艺; 净化效率%; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放量t/a. 锡焊; 无组织; 锡及其化合物; 3000; /; 0.0004; 0.8×10-4; 移动式烟尘净化器; 90; /; 0.0000112; 2.24×10-5. 封胶; DA001; VOCs; 5000; 1.8; 0.009; 0.009; 二级活性炭吸附装置; 80; 0.36; 0.0018; 0.0018. 无组织; VOCs; /; /; 0.001; 0.001; 加强通风; /; /; 0.001; 0.001. 挤出; DA002; VOCs; 15000; 0.028; 0.00042; 8.4×10-4; 二级活性炭吸附; 80; 0.0056; 0.000084; 1.68×10-4. 苯乙烯; 0.0032; 0.000048; 9.6×10-5; 80; 0.00064; 0.0000096; 1.92×10-5. 平板硫化; VOCs; 0.093; 0.0014; 0.0014; 80; 0.019; 0.00028; 0.00028. 二硫化碳; 0.0075; 0.000112; 0.000112; 80; 0.0015; 0.000022; 0.000022. 硫化氢; 0.00032; 0.0000048; 0.0000048; 80; 0.000064; 0.00000096; 0.00000096. 挤出; 无组织; VOCs; /; /; 0.000105; 0.00021; 加强通风; /; /; 0.000105; 0.00021. 苯乙烯; /; /; 0.000012; 0.000024; /; /; 0.000012; 0.000024. 平板硫化; 无组织; VOCs; /; /; 0.00036; 0.00036; 加强通风; /; /; 0.00036; 0.00036. 二硫化碳; /; /; 0.000028; 0.000028; /; /; 0.000028; 0.000028. 硫化氢; /; /; 0.0000012; 0.0000012; /; /; 0.0000012; 0.0000012. 钻孔; 无组织; 颗粒物; 3000; /; 0.2; 0.2; 移动式烟尘净化器; 90; /; 0.056; 0.056. 配料; 无组织; 颗粒物; /; /; 0.01; 0.0001; 加强通风; /; /; 0.01; 0.0001. DA003; 颗粒物; 1000; 90; 0.09; 0.0009; 布袋除尘+二级活性炭吸; 96; 3.6; 0.0036; 0.000036. 炼胶; VOCs; 5000; 10.6; 0.053; 0.0053; 80; 2.2; 0.011; 0.0011. 颗粒物; 9; 0.045; 0.0045; 96; 0.36; 0.0018; 0.00018. 二硫化碳; 1.008; 0.00504; 0.000504; 80; 0.2; 0.001; 0.0001. 硫化氢; 0.22; 0.0011; 0.00011; 80; 0.044; 0.00022; 0.000022. 无组织; VOCs; /; /; 0.006; 0.0006; 加强通风; /; /; 0.006; 0.0006. 颗粒物; /; /; 0.005; 0.0005; /; /; 0.005; 0.0005. 二硫化碳; /; /; 0.00056; 0.000056; /; /; 0.00056; 0.000056. 硫化氢; /; /; 0.00012; 0.000012; /; /; 0.00012; 0.000012. 表4-5 有组织废气污染物排放情况一览表 污染源; 污染物; 治理措施; 污染物排放; 排放标准. 工艺; 净化效率（%）; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）. DA001; VOCs; 二级活性炭吸附; 80; 0.0018; 0.0018; 0.36; 江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）表1中浓度限值. DA002; VOCs; 二级活性炭吸附; 80; 0.00045; 0.00045; 0.03; 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）. 苯乙烯; 80; 0.000019; 0.0000096; 0.00064; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）. 二硫化碳; 80; 0.000022; 0.000022; 0.0015; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 硫化氢; 80; 0.00000096; 0.00000096; 0.000064. DA003; VOCs; 袋式除尘+二级活性炭吸附; 80; 0.0011; 0.0011; 2.2; 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）. 颗粒物; 96; 0.00022; 0.0022; 0.43. 二硫化碳; 80; 0.0001; 0.001; 0.2; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 硫化氢; 80; 0.000022; 0.00022; 0.044. 表4-6 排放口基本情况（点源） 编号; 名称; 排气筒底部中心坐标/m; 排气筒底部海拔高度/m; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气流速/(m/s); 烟气 温度/℃; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率/(kg/h). X; Y. 1; DA001; 119.8578; 31.4915; 3.3; 15; 0.3; 26; 25; 1000; 正常; VOCs：0.0018. 2; DA002; 119.8577; 31.4915; 3.1; 15; 0.5; 23; 25; 2400; 正常; VOCs：0.00045 苯乙烯：0.0000096 二硫化碳：0.000022 硫化氢：0.00000096. 3; DA003; 119.8576; 31.4912; 2.3; 15; 0.5; 15; 25; 1000; 正常; VOCs：0.0011 颗粒物：0.0022 二硫化碳：0.001 硫化氢：0.00022. 根据表4-5、表4-6可知，本项目建成后DA001 VOCs可达到江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1中排放限值要求：最高允许排放浓度60mg/m3，最高允许排放速率3.0kg/h；DA002 VOCs执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）及《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015），取严执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5中标准，可达到最高允许排放浓度10mg/m3；DA002苯乙烯可达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表5中排放限值要求：最高允许排放浓度20mg/m3；DA003 VOCs、颗粒物均可达到《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5中排放限值要求：VOCs最高允许排放浓度10mg/m3，颗粒物最高允许排放浓度12mg/m3。有组织恶臭气体可达《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相关标准要求。 表4-7 无组织废气污染物排放情况一览表 污染源; 污染物; 治理措施; 污染物排放; 排放标准. 工艺; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）. 仪器仪表、自动化控制元器制造车间; VOCs; /; 0.001; 0.001; 江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）表3中浓度限值. 锡及其化合物; 移动式烟尘净化器; 0.000022; 0.0000112. 挤出、硫化车间; VOCs; /; 0.00029; 0.00057; 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表6标准. 苯乙烯; /; 0.000024; 0.000012; 江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）表3中浓度限值. 二硫化碳; /; 0.000028; 0.000028; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 硫化氢; /; 0.0000012; 0.0000012. 炼胶车间; VOCs; /; 0.0006; 0.006; 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表6标准. 颗粒物; /; 0.0005; 0.005. 二硫化碳; /; 0.000056; 0.00056; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 硫化氢; /; 0.000012; 0.00012. 机加工车间; 颗粒物; 移动式烟尘净化器; 0.056; 0.056; 江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）表3中浓度限值. 表4-8 排放口基本情况（面源） 编号; 名称; 面源起点坐标/m; 面源海拔高度/m; 面源 长度/m; 面源 宽度/m; 与正北向夹角/°; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率/(kg/h). X; Y. 1; 仪器仪表、自动化控制元器制造车间; 119.8579; 31.4916; 12; 20; 10; 16; 8; 2400; 正常; 锡及其化合物：0.0000112 VOCs：0.001. 2; 挤出、硫化车间; 119.8579; 31.4916; 4; 20; 10; 16; 8; 2400; 正常; VOCs：0.00057 苯乙烯：0.000012 二硫化碳：0.000028 硫化氢：0.0000012. 3; 炼胶车间; 119.8576; 31.4912; 2.6; 13; 14; 16; 8; 1000; 正常; VOCs：0.006 颗粒物:0.005 二硫化碳：0.00056 硫化氢：0.00012. 4; 机加工车间; 119.8576; 31.4913; 3; 13; 16; 16; 8; 1000; 正常; 颗粒物：0.056. 表4-9 无组织废气排放计算结果一览表 污染源; 污染物; 评价标准; 厂界排放浓度mg/m3; 下风向最大落地浓度（97m）mg/m3; 达标 情况. 浓度限值 mg/m3. 仪器仪表、自动化控制元器制造车间; 锡及其化合物; 0.001; 2.53×10-8（5m）; 0.000375; 达标. VOCs; 4.0; 2.83×10-6（5m）; 4.2×10-6; 达标. 挤出、硫化车间; VOCs; 4.0; 1.443×10-8（5m）; 0.0002138; 达标. 苯乙烯; 0.4; 3.037×10-10（5m）; 4.5×10-6; 达标. 二硫化碳; 3.0; 7.087×10-10（5m）; 1.048×10-5; 达标. 硫化氢; 0.06; 3.037×10-11（5m）; 4.502×10-7; 达标. 炼胶车间; VOCs; 4.0; 2.995×10-11（2m）; 0.002214; 达标. 颗粒物; 1.0; 2.496×10-11（2m）; 0.001845; 达标. 二硫化碳; 3.0; 2.795×10-12（2m）; 0.0002067; 达标. 硫化氢; 0.06; 5.99×10-13（2m）; 4.428×10-5; 达标. 机加工车间; 颗粒物; 0.5; 4.836×10-6（8m）; 0.02067; 达标. 本项目锡焊、钻孔、挤出、硫化、炼胶等工序均设置半封闭吸风罩收集，减少了废气的无组织排放。根据计算结果分析，本项目仪器仪表、自动化控制元器制造车间无组织锡及其化合物、VOCs厂界排放浓度可达到《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）中表3标准：锡及其化合物≤0.001mg/m3；非甲烷总烃≤4.0mg/m3；挤出、硫化车间无组织VOCs《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）及《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015），取严执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011），无组织VOCs厂界排放浓度可达到《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表6标准中排放限值：非甲烷总烃≤4.0mg/m3，无组织苯乙烯厂界浓度可达到《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）中表3标准：苯乙烯≤0.4mg/m3，无组织二硫化碳、硫化氢可以达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中标准限值：二硫化碳≤3.0mg/m3、硫化氢≤0.06mg/m3；炼胶车间无组织VOCs、颗粒物厂界排放浓度可以达到《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表6标准中排放限值：非甲烷总烃≤4.0mg/m3、颗粒物≤1.0mg/m3，无组织二硫化碳、硫化氢可以达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中标准限值：二硫化碳≤3.0mg/m3、硫化氢≤0.06mg/m3；机加工车间无组织厂界颗粒物可达《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）中表3标准：颗粒物≤0.5mg/m3。厂区内非甲烷总烃可以达到江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表2标准：监控点处1h平均浓度限值≤6mg/m3。 在塑料挤出、炼胶、硫化过程中，产生少量的恶臭气体。此过程中的恶臭气体实际上是一种低浓度、多组分的混合物，是一种恶臭源全部组分给人以整体的感觉。本项目塑料及橡胶使用量较少，为减少各类废气和异味对周围环境的影响，采用环保型硫化剂（双T）从源头减少恶臭气体的产生，同时废气均经收集后净化处理，有效降低了恶臭气体的排放。预计项目厂界臭气浓度可达《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相应标准的排放要求。异味对周边厂界及敏感点的影响较小，可达标排放。 （2）废气主要产污环节、污染物种类、排放形式及污染防治措施 结合《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）及《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020），本项目废气主要产污环节、污染物种类、排放形式及污染防治措施一览见表4-10。 表4-10 废气主要产污环节、污染物种类、排放形式及污染防治措施一览表 行业类别; 生产单元; 生产设施; 废气产污环节; 污染物种类; 排放形式; 污染防治设施; 排放口类型. 污染防治设施名称及工艺; 是否可行技术. 仪器仪表、自动化控制元器制造车间; 车间; 电路焊接机; 锡焊; 锡及其化合物; 无组织; 移动式烟尘净化器; 是; /. 工作台等; 封胶; VOCs; 有组织 无组织; 二级活性炭吸附装置; 是; 一般排放口. 挤出、硫化车间; 车间; 平板压力机等; 挤出、硫化; VOCs、苯乙烯、硫化氢、二硫化碳; 有组织 无组织; 二级活性炭吸附装置; 是; 一般排放口. 炼胶车间; 车间; 橡胶搅拌机等; 配料、密炼、开炼; VOCs、颗粒物、硫化氢、二硫化碳; 有组织 无组织; 布袋除尘+二级活性炭吸附装置; 是; 一般排放口. 机加工车间; 车间; 钻床; 钻孔; 颗粒物; 无组织; 移动式烟尘净化器; 是; /. - 卫生的防护距离 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）的有关规定，无组织排放的有害气体进入呼吸带大气层时，其浓度如超过GB3095与TJ36规定的居住区容许浓度限值，则无组织排放源所在的生产单元（生产区、车间或工段）与居住区之间应设置卫生防护距离。 卫生防护距离计算公式如下： 式中：Cm——标准浓度限值（mg/m3）； L——工业企业所需卫生防护距离（m）； r——有害气体无组织排放源所在生产单元等效半径（m）； A、B、C、D——卫生防护距离计算系数； Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平（kg/h）。 本扩建项目卫生防护距离计算结果见表4-11。 表4-11 有害气体的卫生防护距离 面源; 污染物; Qc (kg/h); Cm (mg/Nm3); A; B; C; D; L计 (m); L (m). 仪器仪表、自动化控制元器制造车间; VOCs; 0.001; 2.0; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.034; 50. 锡及其化合物; 0.0000112; 0.06; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.011; 50. 挤出、硫化车间; VOCs; 0.00037; 2.0; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.018; 50. 苯乙烯; 0.000012; 0.01; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.097; 50. 二硫化碳; 0.000028; 0.04; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.051; 50. 硫化氢; 0.0000012; 0.01; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.006; 50. 炼胶车间; VOCs; 0.006; 2.0; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.307; 50. 颗粒物; 0.005; 0.9; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.638; 50. 二硫化碳; 0.00056; 0.04; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.124; 50. 硫化氢; 0.00012; 0.01; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 1.914; 50. 机加工车间; 颗粒物; 0.056; 0.9; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 9.95; 50. 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020），当企业某生产单元的无组织排放存在多种特征大气有害物质时，如果分别推导出的卫生防护距离初值在同一级别时，则该企业的卫生防护距离终值应提高一级。因此确定本项目仪器仪表、自动化控制元器制造车间、挤出、硫化车间、炼胶车间的卫生防护距离均为100m，机加工生产车间的卫生防护距离为50m。经现场勘查，该范围内无居民区、医院、学校等敏感目标。今后也不得新建类似敏感目标。 （4）自行监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ 942-2018）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）等文件中的相关规定，本项目营运期废气监测计划见表4-12、表4-13。 表4-12 有组织废气监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. DA001排气筒; VOCs; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）. DA002排气筒; VOCs; 1次/年; 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）. 苯乙烯; 1次/年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）. 臭气浓度; 1次/年; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 二硫化碳; 1次/年. 硫化氢; 1次/年. DA003排气筒; VOCs; 1次/年; 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）. 颗粒物; 1次/年. 臭气浓度; 1次/年; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 二硫化碳; 1次/年. 硫化氢; 1次/年. 表4-13 无组织废气监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 厂界; VOCs; 1次/年; 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）. 颗粒物; 1次/年. 苯乙烯; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）. 臭气浓度; 1次/年; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中厂界标准值. 二硫化碳; 1次/年. 硫化氢; 1次/年. 锡及其化合物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）. 厂区内; VOCs; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）. （5）影响分析 综上所述，本项目废气主要为锡焊产生的锡及其化合物、金属钻孔产生的颗粒物；环氧树脂浇封产生的VOCs；塑料挤出产生的苯乙烯、VOCs和臭气浓度；橡胶配料产生的颗粒物，密炼、开炼、压制成型产生的VOCs、颗粒物、臭气浓度、二硫化碳、硫化氢，废气经收集治理后均能达到相应排放标准后排放，排放源强较低，项目建成后对周围大气环境影响较小。 2、废水 （1）产排污情况 本项目密炼过程中需要配套冷却水控制温度，采用间接水冷方式，冷却水循环使用不外排，只需定期补充损耗水。根据企业提供，冷却水每年补充量约为10t。 本项目废水主要为员工生活污水和食堂用水。公司原有员工10人，搬迁后拟新增员工46人，共56名员工，厂内设员工食堂（仅含午餐），不设宿舍，员工生活用水量参照《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）（2009年版），以每人50L/d计，年生产天数为300d，则用水量为2.8m3/d（840m3/a），生活污水排放按用水量的80%计，则本项目产生生活污水2.24m3/d（672m3/a），生活污水接入宜兴市建邦环境投资有限责任公司和桥污水处理厂处理达标后排放。 食堂用水：根据《江苏省工业、服务业和生活用水定额》（2014年修订），食堂的用水定额一般为15L/人·次，根据实际情况调查，本项目食堂提供午餐，每餐用餐人数为56人，则本项目食堂用水量252t/a，排放量以用水量的80%计，即201.6t/a。 - 水污染物产生及排放情况见表4-14。 表4-14 本项目水污染物产生情况一览表 类别; 废水量（t/a）; 污染物种类; 产生情况; 接管情况; 污染物排放; 排放去向. 浓度 （mg/L）; 产生量 （t/a）; 接管浓度（mg/L）; 接管量（t/a）; 排放浓度（mg/L）; 排放量 （t/a）. 生活污水; 672; COD; 400; 0.27; 400; 0.27; 40; 0.027; 生活污水经化粪池、食堂废水经隔油池通过市政污水管网排入宜兴市建邦环境投资有限责任公司和桥污水处理厂处理. SS; 300; 0.2; 300; 0.2; 10; 0.0067. NH3-N; 30; 0.02; 30; 0.02; 3; 0.002. TN; 40; 0.027; 40; 0.027; 10; 0.0067. TP; 5; 0.0034; 5; 0.0034; 0.3; 0.0002. 食堂废水; 201.6; COD; 800; 0.16; 480; 0.097; 40; 0.0081. SS; 400; 0.081; 300; 0.06; 10; 0.002. NH3-N; 35; 0.0071; 35; 0.0071; 3; 0.0006. TN; 40; 0.0081; 40; 0.0081; 10; 0.002. TP; 6; 0.0012; 6; 0.0012; 0.3; 0.00006. 动植物油; 200; 0.04; 80; 0.016; 1.0; 0.0002. 本项目废水排放信息汇总见表4-15： 表4-15 废水类别、污染物及污染物治理设施信息表 序号; 排放口 编号; 排放口地理坐标; 废水排 放量/ （万t/a）; 排放 去向; 排放 规律; 间歇排 放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物 种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值/(mg/L). 1; DW001; 119.857713; 31.492096; 0.08736; 城市污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律; 员工上班期间; 宜兴市建邦环境投资有限责任公司和桥污水处理厂; COD; ≤40. SS; ≤10. NH3-N; ≤3（5）. TN; ≤10（12）. TP; ≤0.3. 动植物油; ≤1.0. - 注：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温＜12℃时的控制指标。 （2）根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ942-2018）及《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020），本项目废水监测计划如下： 表4-16 废水污染源日常监测要求 类别; 监测点位; 监测因子; 监测频率. 生活污水及食堂废水; DW001; COD、SS、氨氮、总磷、总氮、动植物油; 1次/年. （3）污染治理技术可行性分析 本项目厂区实行“雨污分流、清污分流”制，雨水经收集后排入园区雨水管网，无工艺废水产生，废水主要为生活污水、食堂废水，产生量分别为672t/a、201.6t/a，本项目生活污水经化粪池、食堂废水经隔油池预处理后接入污水管网由宜兴市建邦环境投资有限责任公司和桥污水处理厂处理，处理达标后的尾水排入塘渎港，根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）附录A，本项目生活污水处理措施属于“表 A.4 塑料制品工业排污单位废水污染防治可行技术参考表”中“生活污水处理设施：隔油池、化粪池”可行技术，因此，本项目废水处理措可行。 - 污水处理厂依托可行性分析 1）从接管范围来看，本项目位于宜兴市和桥镇工业集中区，所在地污水管网已铺设到位，宜兴市建邦环境投资有限责任公司和桥污水处理厂主要接纳处理和桥镇、万石镇及周边农村的工业污水以及生活污水。因此，项目产生的生活污水进入宜兴市建邦张渚污水处理厂处理是可行的。 2）从处理能力来看，根据《宜兴市建邦环境投资有限责任公司宜兴市和桥污水处理厂提标改造工程环境影响报告表》（锡行审环许[2020]2455号），宜兴市建邦环境投资有限责任公司和桥污水处理厂位于宜兴市和桥工业集中区，污水处理厂设计规模日处理污水2万m3。现纳管量约1.8万m3/d，余量0.2万m3/d。本项目营运期污水排放生活污水量为2.24m3/d，食堂废水0.67m3/d，排放量较小，污水处理厂有余量接收本项目废水，不会对宜兴市建邦环境投资有限责任公司和桥污水处理厂正常运行造成影响。 3）从处理工艺来看，宜兴市建邦环境投资有限责任公司和桥污水处理厂污水处理工艺采用“预处理+生化处理+深度处理（混凝沉淀+改良型芬顿）+消毒”，主体工艺采用A2/O生化处理工艺，预处理采用格栅+旋流沉淀工艺，深度处理采用混凝沉淀+改良型芬顿工艺，消毒采用紫外+次氯酸钠消毒工艺。污水处理厂出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中规定的一级标准的A标准及《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要污染物排放限值》（DB32/1072-2018）中表1标准，达标尾水排入塘渎港。 4）从设计进出水质来看，本项目废水为生活污水、食堂废水，主要污染因子为 COD、SS、氨氮、总磷、总氮、动植物油。生活污水经化粪池处理、食堂废水经隔油池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准要求，接入市政污水管网至宜兴市建邦环境投资有限责任公司和桥污水处理厂处理，废水中的各项污染物浓度均可达到宜兴市建邦环境投资有限责任公司和桥污水处理厂的接管标准，不会对污水处理厂运行产生冲击负荷，宜兴市建邦环境投资有限责任公司和桥污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中规定的一级标准的A标准及《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表1的排放限值，尾水达标排入塘渎港。 因此，本项目生活污水经化粪池、食堂废水经隔油池预处理后接管宜兴市建邦环境投资有限责任公司和桥污水处理厂可行。 3、噪声 （1）噪声源强 本项目营运期噪声主要为数控车床、钻床、平板压力机等设备运转时的机械噪声，根据类比调查，各类生产设备噪声级见表4-17。 表4-17 主要噪声源噪声级 位置; 噪声源; 数量（台）; 源强dB（A）; 声源类型; 距离厂界最近距离; 治理措施; 降噪效果dB（A）; 持续时间（h/a）. 生产车间; 数控车床; 4; 80; 频发; N，5m; 选用低噪声设备、厂房隔声、安装减振基座; 25; 2400. 普通车床; 2; 80; 频发; N，5m. 铣床; 2; 75; 频发; N，5m. 钻床; 6; 85; 频发; N，5m. 滚丝机; 4; 80; 频发; N，5m. 螺杆式空压机; 1; 75; 频发; N，5m. 平板压力机（自动压机）; 4; 70; 频发; N，5m. 平板压力机; 6; 70; 频发; N，5m. 锯床; 1; 85; 频发; N，5m. 剪板机; 1; 80; 频发; N，5m. 橡胶搅拌机; 1; 70; 频发; N，5m. 橡胶成型机; 1; 70; 频发; N，5m. 线号打标机; 1; 65; 频发; N，5m. 裁线机; 2; 70; 频发; N，5m. 电路焊接机; 1; 70; 频发; N，5m. 打包机; 1; 65; 频发; N，5m. 移动式烟尘净化器; 2; 65; 频发; N，5m. 二级活性炭吸附装置; 2; 60; 频发; N，5m. 袋式除尘+二级活性炭吸附装置; 1; 65; 频发; N，5m. （2）噪声预测 本项目噪声来源于各类机械设备及环保设施运行产生，本次评价噪声预测采用环安科技在线模型计算平台的环安噪声环境影响评价系统，该系统是根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）构建，基于GIS的三维噪声影响评价系统。软件综合考虑预测区域内所有声源、遮蔽物、气象要素等在声传播过程的综合效应，最终给出符合导则的计算结果。平台支持点声源、线声源、面声源及室内声源预测模型的建立，并自动考虑多源的叠加影响，用于工业建设项目的噪声预测评价。对于非连续发声及源强不稳定的工业声源，平台也提供了相应的预测模型。 根据预测模式计算厂界噪声的贡献值，预测结果见表4-18。 表4-18 厂界噪声预测结果表 单位：dB（A） 预测点; 昼间. 背景值(dB); 贡献值(dB); 叠加值(dB); 标准值(dB); 达标情况. 东厂界; /; 50.1; /; 65; 达标. 南厂界; /; 48.3; /; 65; 达标. 西厂界; /; 46.0; /; 65; 达标. 北厂界; /; 44.4; /; 65; 达标. （3）达标分析 根据上述预测结果，本项目厂界昼间噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。为确保本项目噪声达标排放，要求建设单位采取以下措施： 尽可能选择低噪声设备；合理布局车间内生产设备；加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象；对高噪声设备采取适当减振降噪措施。 经采取上述噪声防治措施后，预计本项目厂界噪声排放能达到相应标准。且项目周边50m范围内无声环境保护目标，不会对周边声环境造成不利影响。 （4）监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）中的相关规定，本项目营运期噪声监测计划见表4-19。 表4-19 噪声监测计划 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 厂界; 昼间Leq（A）; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准. 4、固体废物 （1）产生情况及处置去向 本项目营运期固体废物主要为电线电缆废料、焊渣、塑料边角料、废次品、金属边角料、橡胶边角料、收集粉尘、废活性炭、废包装材料、废机油以及职工生活垃圾。 ①电线电缆废料：电线电缆裁剪过程中会产生电线电缆废料，根据企业提供的相关资料，废料产生量约占原料使用量的5%。本项目使用电线电缆10万米/年，约20t/a，则产生电线电缆废料1t/a，收集后统一外售。 ②焊渣：锡焊过程产生废焊渣，根据《工业污染源产排污系数》，废焊渣的产生量按照用量的10%计，本项目锡焊丝使用量为10kg/a，则产生废焊渣0.001t/a。收集后统一外售。 ③塑料边角料：本项目塑料制品修边产生塑料边角料，根据业主提供资料，边角料产生量约为原料的3%，即产生量约0.09t/a，收集后统一外售。 ④废次品：本项目仪器仪表、自动化控制元器件、塑料制品、金属制品、橡胶制品生产均会产生废次品，产生量分别为0.01t/a、0.1t/a、10t/a、0.1t/a，共10.21t/a，收集后统一外售。 ⑤金属边角料：本项目钢管、铜杆等金加工及钻孔过程中会产生金属边角料，产生量按原料的10%（钢管、铸钢件、铜杆、钢板共350t/a）进行估算，本项目所产生的金属边角料35t/a，收集后统一出售。 ⑥橡胶边角料：本项目橡胶产品进行车加工，产生橡胶边角料约0.1t/a。 ⑦收集粉尘：本项目锡焊及钻孔均使用移动式烟尘净化装置收集处理废气，收集粉尘0.5t/a，收集后外售；炼胶工序经布袋除尘收集的粉尘约0.033t/a，通过收集重新调配后回用于生产。 ⑧废活性炭：根据《现代涂装手册》（化学工业出版社，2010年出版），活性炭对有机废气等各成分的吸附量约为0.15g废气/g活性炭，根据物料平衡可知，本项目活性炭吸附处理的有机废气量约为0.013t/a，即本项目吸附废气理论所需的活性炭用量约为0.09t/a，加上被吸附的有机废气量0.015t/a，需定期更换，则废活性炭产生量约0.105t/a。根据《国家危险废物名录》（2021版），废活性炭属危险废物，收集后委托资质单位处置。 ⑨废包装材料：本项目会产生一定量废包装材料。其中含促进剂等有毒有害物质的废包装材料属危险废物，产生量约为0.001t/a，委托有资质的单位处置；其他废包装材料主要成分为塑料、纸袋，产生量约为0.01t/a，收集后外售。 ⑩废机油：各类机械设备检修过程产生废矿物油，根据企业提供资料，本项目废矿物油产生量约为0.1t/a，收集后委托资质单位处置。 ⑪生活垃圾：生活垃圾产生量按1.0kg/人·d计，本项目劳动定员为56人，年工作天数300d，则生活垃圾的产生量为16.8t/a。 本项目副产物产生情况汇总见表4-20。 表4-20 副产物产生情况汇总表 序号; 固废名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 产生量 (t/a). 1; 电线电缆废料; 裁剪; 固态; 铜、PVC; 1. 2; 焊渣; 锡焊; 固态; 锡; 0.001. 3; 塑料边角料; 修边; 固态; 塑料; 0.09. 4; 废次品; 检验; 固态; 橡胶、塑料、金属; 10.21. 5; 金属边角料; 金加工; 固态; 铁、铜等; 35. 6; 橡胶边角料; 橡胶车加工; 固态; 橡胶; 0.1. 7; 收集粉尘; 废气处理; 固态; 铁、铜等; 0.5. 8; 废活性炭; 废气处理; 固态; 活性炭、有机物; 0.105. 9; 含有毒有害物质废包装材料; 原辅料包装; 固态; 塑料、促进剂等; 0.001. 10; 一般废包装材料; 原辅料包装; 固态; 塑料等; 0.01. 11; 废机油; 设备检修; 液态; 机油; 0.1. 12; 生活垃圾; 员工生活; 固态; 果皮、纸张; 16.8. 表4-21 项目副产物产生情况及属性判断结果一览表 序号; 副产物; 产生工序; 形态; 主要成分; 产生量 (t/a); 种类判断. 固体废物; 副产品; 判断依据. 1; 电线电缆废料; 裁剪; 固态; 铜、PVC; 1; √; /; 《固体废物鉴 别标准 通则》 （GB34330-2017）. 2; 焊渣; 锡焊; 固态; 锡; 0.001; √; /. 3; 塑料边角料; 修边; 固态; 塑料; 0.09; √; /. 4; 废次品; 检验; 固态; 橡胶、塑料、金属; 10.21; √; /. 5; 金属边角料; 金加工; 固态; 铁、铜等; 35; √; /. 6; 橡胶边角料; 橡胶车加工; 固态; 橡胶; 0.1; √; /. 7; 收集粉尘; 废气处理; 固态; 铁、铜等; 0.5; √; /. 8; 废活性炭; 废气处理; 固态; 活性炭、有机物; 0.105; √; /. 9; 含有毒有害物质废包装材料; 原辅料包装; 固态; 塑料、促进剂等; 0.001; √; /. 10; 一般废包装材料; 原辅料包装; 固态; 塑料等; 0.01; √; /. 11; 废机油; 设备检修; 液态; 机油; 0.1; √; /. 12; 生活垃圾; 员工生活; 固态; 果皮、纸张; 16.8; √; /. 根据《国家危险废物名录》（2021）、《固体废物鉴别标准 通则》(GB 34330—2017)、《危险废物鉴别标准 通则》（GB 5085.7-2019）、《一般固废分类与代码》(GB 39198—2020)和《建设项目危险废物环境影响评价指南》（公告2017年 第43号），判定本项目产生的固体废物是否属于危险废物，判定结果见表4-22。 表4-22 危险废物属性判定表 序号; 副产物名称; 产生工序; 是否属于危险废物; 危险特性; 废物类别; 废物代码; 估算产生量t/a. 1; 电线电缆废料; 裁剪; 否; /; /; 382-001-99; 1. 2; 焊渣; 锡焊; 否; /; /; 382-001-10; 0.001. 3; 塑料边角料; 修边; 否; /; /; 382-001-06; 0.09. 4; 废次品; 检验; 否; /; /; 382-001-14; 10.21. 5; 金属边角料; 金加工; 否; /; /; 382-001-09; 35. 6; 橡胶边角料; 橡胶车加工; 否; /; /; 382-001-05; 0.1. 7; 收集粉尘; 废气处理; 否; /; /; 382-001-99; 0.5. 8; 废活性炭; 废气处理; 是; T; HW49; 900-039-49; 0.105. 9; 含有毒有害物质废包装材料; 原辅料包装; 是; T/In; HW49; 900-041-49; 0.001. 10; 一般废包装材料; 原辅料包装; 否; /; /; 382-001-99; 0.01. 11; 废机油; 设备检修; 是; T，I; HW08; 900-214-08; 0.1. 12; 生活垃圾; 员工生活; 否; /; /; /; 16.8. 本项目危险废物汇总表见表4-23。 表4-23 危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量t/a; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 0.0063; 废气处理; 固态; 活性炭; 有机物; 1年; T; 1、设置专用的危险废物仓库，面积约5m2。 2、危险废物仓库的建设应满足GB18597-2001、HJ2025-2012及其他相关技术规范要求，采取防风、防雨、防晒、防渗漏措施，同时设置相关警示标志。 3、危险废物应装入容器密闭贮存。盛放危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容。 4、按HJ2025-2012等建立规范的危险废物贮存台账。 5、危险废物应委托有资质单位运输处理处置，并严格履行危险废物申报登记、危险废物转移联单等制度. 2; 含有毒有害物质废包装材料; HW49; 900-041-49; 0.001; 原辅料包装; 固态; 塑料等; 促进剂等; 1年; T/In. 3; 废机油; HW08; 900-214-08; 0.1; 设备检修; 液态; 机油; 机油; 1年; T，I. 本项目具体固废的排放和利用处置方式、处置量情况见表4-24。 表4-24 营运期固体废物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 属性; 形态; 危险特性; 废物 类别; 废物代码; 估算产生量t/a; 处理处置方式; 是否符合环保要求. 1; 电线电缆废料; 一般固废; 固态; /; /; 382-001-99; 1; 外售综合利用; 符合. 2; 焊渣; 固态; /; /; 382-001-10; 0.001; 符合. 3; 塑料边角料; 固态; /; /; 382-001-06; 0.09; 符合. 4; 废次品; 固态; /; /; 382-001-14; 10.21; 符合. 5; 金属边角料; 固态; /; /; 382-001-09; 35; 符合. 6; 橡胶边角料; 固态; /; /; 382-001-05; 0.1; 符合. 7; 收集粉尘; 固态; /; /; 382-001-99; 0.5; 符合. 8; 一般废包装材料; 固态; /; /; 382-001-99; 0.01; 符合. 9; 废活性炭; 危险固废; 固态; T; HW49; 900-039-49; 0.105; 委托资质单位处置; 符合. 10; 含有毒有害物质废包装材料; 固态; T/In; HW49; 900-041-49; 0.001; 符合. 11; 废机油; 液态; T，I; HW08; 900-214-08; 0.1; 符合. 12; 生活垃圾; 生活垃圾; 固态; /; /; /; 16.8; 环卫清运; 符合. - 环境管理要求 ①企业应加强一般固废管理，设置一般固废贮存场，一般固废场所面积20m2，堆场选址及固废管理应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染物控制标准》（GB18599-2020）中的相关要求。 ②要求建设单位做好固废在厂区内的临时储存工作，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）建造专用的危险废物暂存场所，暂存场所应建设基础防渗、防风、防雨、防晒及照明设施等。本项目拟在厂区东北侧设置一个约5m2危废暂存间，其基本情况见表4-25。由表可知，拟建的危险废物暂存间能满足本项目危险废物暂存需求。 表4-25 危险废物贮存场所基本情况表 序号; 贮存场所（设施） 名称; 危险废物 名称; 危险废物 类别; 危险废物 代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危险废物暂存间; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 厂区东 侧; 5m2; 桶装; 0.2t; 1年. 2; 含有毒有害物质废包装材料; HW49; 900-041-49; 袋装; 0.1t; 1年. 3; 废机油; HW08; 900-214-08; 桶装; 0.2t; 1年. ③危废运输过程管理要求。本项目危险废物运输路线尽量避开居民小区、学校、水源保护区等敏感目标，同时制定相应的事故应急预案并配备必要的事故应急物质，做好风险防范工作。只要加强运输管理，不会对运输沿线敏感目标产生较大影响。 ④危废委托利用或处置管理要求。本项目危废要求均委托有资质单位处理，能得到妥善处置。委托处置时对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。 ⑤其他管理要求。要求企业建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。 5、地下水、土壤 5.1影响途径 本项目可能对地下水、土壤造成影响的途径为厂区地面破损后，机油等发生泄漏会污染土壤、地下水、地表水环境。 5.2污染防治措施 为防止项目实施对区域地下水、土壤环境造成污染，要求项目从原料和产品储存、生产过程、污染处理等全过程控制各种有毒有害原辅材料、中间材料、产品泄漏（含跑、冒、滴、漏），同时对有害物质可能泄漏到地面的区域采取防渗措施，阻止其渗入土壤和地下水中，即从源头到末端全方位采取控制措施。 5.2.1源头控制措施 企业需加强原辅料管理，强化地面防渗防漏措施等手段，加工设备下方设置托盘，防止二辛脂、机油等泄漏至地面。从源头减少污染物排放；同时落实废弃处理设施日常管理和维护工作，应确保各类废气均可达标排放；日常生产中产生的危废及时利用专用包装容器送至危废仓库，并定期转移至有处置资质单位进行处置，从源头减少污染物的排放。 5.2.2分区防控措施 本项目将电子及橡胶生产车间、原辅料仓库、危废仓库设为重点防渗区，其余区域为一般防渗区。重点防渗区地面铺10~15cm的水泥进行硬化，再辅以环氧地坪。一般防渗区为一般地面硬化。在采取上述措施后，项目对地下水、土壤环境影响可控。 5.3跟踪监测计划 参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于电气机械及器材制造业，无电镀或喷漆工艺，环境影响评价等级为报告表，属于Ⅳ类项目，无需进行地下水评价，正常情况下无地下水污染途径，可不开展跟踪监测。 参照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试用）》（HJ964-2018），本项目属于Ⅲ类项目，周边土壤环境敏感程度为敏感，评价工作等级应为三级，本项目厂区地面已采取硬化处理，无生产废水排放，正常情况下无土壤污染途径，可不开展跟踪监测。 当地面破损或发生事故时，地下水及土壤影响源及影响因子识别表见表4-26。 表4-26 地下水、土壤环境影响源及影响因子识别表 污染源; 工艺流程/节点; 污染途径; 污染物类型; 全部污染物指标; 影响对象; 备注. 危废暂存库; 危废暂存; 垂直入渗; 油类、VOCs; 石油烃、VOCs; 土壤、地下水; 地面破损、事故. 生产车间; 设备维护; 地面漫流、垂直入渗; 油类; 石油烃; 土壤、地下水; 地面破损. 废气处理设施区; 活性炭更换; 垂直入渗、大气沉降; VOCs; VOCs; 土壤、地下水; 地面破损、事故. 6、生态 本项目位于无锡市宜兴市和桥镇工业集中区兴和路11号，位于工业园区内，用地范围内无生态环境保护目。项目利用现有进行生产，无土建施工，不存在施工期生态影响，生产期间在对其产生的污染物进行处理至达标后排放，对生态环境影响较小。 7、环境风险 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B本项目危险物质临界量如下： 表4-27 危险物质数量与临界量比值Q 序号; 物质名称; 辨识依据; 临界量; 厂区实际贮存量; q/Q. 1; 二辛脂; HJ169-2018; 50t; 0.38t; 0.0076. 2; 双T; HJ169-2018; 50t; 0.0016; 0.000032. 3; 废活性炭; HJ169-2018; 50t; 0.105t; 0.0013. 4; 油类物质; HJ169-2018; 2500t; 0.1t; 0.00004. 5; 废包装材料（含促进剂等）; HJ169-2018; 50t; 0.001; 0.00002. 合计; 0.009. 经识别，本项目Q值=0.009＜1，该项目不需专项评价。 本项目涉及的危险物质分布情况、可能影响途径及相应环境风险防范措施见下表。 表4-28 本项目涉及的危险物质分布情况及污染途径 序号; 危险物质分布情况; 风险源; 主要危险物质; 环境风险类型; 环境影响途径; 可能受影响的环 境敏感目标. 1; 原料仓库; 橡胶辅料; 二辛脂、双T; 泄漏、燃烧、爆炸; 水环境、土壤; 周边水环境及土壤环境. 2; 危废仓库; 危险废物; 废活性炭、油类物质、废包装材料; 泄漏、燃烧、爆炸; 水环境、土壤; 周边水环境及土壤环境. 环境风险防范措施： ①原材料储运过程的安全防护措施 制定运输规章制度，运输车辆专人专车专用；运输人员必须接受过有关法律、法规、规章和安全知识、专业技术、职业卫生防护和应急救援知识的培训，并应具备各种事故的应急处理能力；合理计划运输路线及运输时间，尽量远离人群集中地、基本农田保护区、饮用水源保护区等环境敏感区。 ②火灾事故防范措施 厂区内设置干粉型或泡沫型灭火器，消防栓等消防设施。厂区内严禁烟火，设严禁烟火告示牌，严禁携带易燃、易爆物品进入作业场所。一旦发生火灾事故，应采取以下措施：a.发现起火时应首先判明起火的部位和燃烧的物质，立即就地报警，通知消防部门灭火救援。b.指挥现场人员疏散，减少人员伤亡。同时组织人员，封锁现场，组织消防设备和力量进行灭火、抢救伤员作业。c.及时通知有关环保、安全管理部门等配合行动。d.进行环境监测，对造成的污染采取必要的措施加以消除。 ③污染治理设施失效防治对策 活性炭吸附有机废气是一种较好的处理技术，但是活性炭吸附处理效率随着吸附量的增加会变小，最终失去处理效率，需定期更换活性炭，否则会导致整个废气系统的瘫痪，成为摆设。除了应加强管理，定期监测和检修，以确保污染治理设施正常运转外，建议采取如下措施：a.加强对废气治理设备的管理和维修，定时更换活性炭，严格杜绝废气系统的瘫痪的事故发生。b.如废气治理设施失效，应立即停止相应生产，并进行及时修理。 综上，本环评要求企业按相关规定要求编制环境突发事件应急预案，建设事故废水应急池，配备应急物资，进行应急演练。建立常态化的企业隐患排查整治监管机制。本项目运营期间需要注意的环境风险主要包括泄漏、火灾、爆炸、环保设施失效等。企业在采取本评价提出的风险防范措施后，本项目的环境风险是可以接受的。 8、电磁辐射 本项目不属于“新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目”，不涉及电磁辐射环境保护措施。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | VOCs | 二级活性炭吸附装置 | 江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021） |
|  | DA002 | VOCs | 二级活性炭吸附装置 | 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011） |
|  |  | 苯乙烯 |  | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015） |
|  |  | 二硫化碳、硫化氢、臭气浓度 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
|  | DA003 | VOCs、颗粒物 | 布袋除尘+二级活性炭吸附装置 | 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011） |
|  |  | 二硫化碳、硫化氢、臭气浓度 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
|  | 仪器仪表、自动化控制元器制造车间无组织 | 锡及其化合物 | 移动式烟尘净化装置 | 江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021） |
|  | 机加工车间无组织 | 颗粒物 | 移动式烟尘净化装置 | 江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021） |
|  | 挤出、硫化车间、炼胶车间无组织 | VOCs、颗粒物 | 车间通风 | 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011） |
|  |  | 苯乙烯 |  | 江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）、 |
|  |  | 二硫化碳、硫化氢、臭气浓度 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
| 地表水环境 | DW001 | COD、SS、氨氮、TP、TN、动植物油 | 生活污水经化粪池、食堂废水经隔油池预处理达到纳管标准后接入周边市政污水管网 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1标准 |
| 声环境 | 设备运行噪声 | Leq（A） | 尽可能选择低噪声设备；合理布局车间内生产设备；对高噪声设备采取适当减振降噪措施。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 1. 各类固废分类收集、暂存及处置。 2. 各类边角料、焊渣、电线电缆废料、废次品、收集粉尘、一般废包装材料外售相关单位回收利用。 3 含有毒有害物质废包装材料、废活性炭、废机油委托有资质单位处理。 4. 生活垃圾由当地环卫部门统一清运。 5. 设置符合规范的一般固废暂存场所及危险废物暂存场所，落实相关环境管理要求。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 厂区地面进行硬化并采取防渗措施，确保防渗能力达到等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1、要求企业在厂区设置消防栓，配备足够的防火灭火器材，发生火灾、爆炸事故时，第一时间加以控制，不会发生大面积的火灾事件； 2、危险废物仓库按规范建设，做到“三防范”要求。 3、制定突发环境事件应急预案，成立厂内应急救援队伍，落实救援责任 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、建设单位如产品方案、工艺、设备、原辅材料消耗（或组分）、厂区平面布置等情况或建设地块发生变化时，应向环保部门及时申报重新进行环境影响评价。 2、建设单位严格按照《排污许可管理办法(试行)》的要求，在规定的时限内申领排污许可证，并按照排污许可证的规定排放污染物，加强环保管理。 |  |  |  |

- 六、结论

- 环评总结论 本项目符合国家和地方产业政策，与区域规划相符，符合《太湖流域管理条例》、《江苏省太湖水污染防治条例》、《无锡市饮用水水源保护办法》等要求；在切实落实相关区域环境整治计划的基础上，区域环境质量可以得到改善，满足相关环境功能区的要求；符合“三线一单”相关要求；符合《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》、“两减六治三提升”专项行动方案、《江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》、《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号）、《无锡市2020年挥发性有机物专项治理工作方案》（锡大气办[2020]3号）及《清洗剂挥发性有机化合物排放限值》的要求；平面布置基本合理，采取的污染防治措施可行可靠，能有效实现污染物长期稳定达标排放，对环境影响较小；制定了完善的环境管理制度和监测计划。因此，从环保角度出发，本项目具有环境可行性。 综上所述，限于所申报的产品及生产工艺，厂界环境噪声达标，并落实各项污染治理措施到位的前提下，本项目在该地建设在环保上可行。

附表：

建设项目污染物排放量汇总表

单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | VOCs | / | / | / | 0.0055 | / | 0.0055 | +0.0055 |
|  | 苯乙烯 | / | / | / | 0.0000432 | / | 0.0000432 | +0.0000432 |
|  | 二硫化碳 | / | / | / | 0.000206 | / | 0.000206 | +0.000206 |
|  | 硫化氢 | / | / | / | 0.000036 | / | 0.000036 | +0.000036 |
|  | 颗粒物 | / | / | / | 0.057 | / | 0.057 | +0.057 |
|  | 锡及其化合物 | / | / | / | 0.0000224 | / | 0.0000224 | +0.0000224 |
| 废水 | 废水量 | 120 | 120 | / | 873.6 | 120 | 873.6 | +753.6 |
|  | COD | 0.0048 | 0.0048 | / | 0.0351 | 0.0048 | 0.0351 | +0.0303 |
|  | SS | 0.0012 | 0.0012 | / | 0.0087 | 0.0012 | 0.0087 | +0.0075 |
|  | NH3-N | 0.00036 | 0.00036 | / | 0.0026 | 0.00036 | 0.0026 | +0.00224 |
|  | TN | 0.0012 | 0.0012 | / | 0.0087 | 0.0012 | 0.0087 | +0.0075 |
|  | TP | 0.000036 | 0.000036 | / | 0.00026 | 0.000036 | 0.00026 | +0.000224 |
|  | 动植物油 | / | / | / | 0.0002 | / | 0.0002 | +0.0002 |
| 一般工业 固体废物 | 电线电缆废料 | / | / | / | 1 | / | 1 | +1 |
|  | 焊渣 | / | / | / | 0.001 | / | 0.001 | +0.001 |
|  | 塑料边角料 | / | / | / | 0.09 | / | 0.09 | +0.09 |
|  | 废次品 | / | / | / | 10.21 | / | 10.21 | +10.21 |
|  | 金属边角料 | / | / | / | 35 | / | 35 | +35 |
|  | 橡胶边角料 | / | / | / | 0.1 | / | 0.1 | +0.1 |
|  | 收集粉尘 | / | / | / | 0.5 | / | 0.5 | +0.5 |
|  | 一般废包装材料 | / | / | / | 0.01 | / | 0.01 | +0.01 |
| 危险废物 | 废活性炭 | / | / | / | 0.105 | / | 0.105 | +0.105 |
|  | 含有毒有害物质废包装材料 | / | / | / | 0.001 | / | 0.001 | +0.001 |
|  | 废机油 | / | / | / | 0.1 | / | 0.1 | +0.1 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①