建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

| 项目名称： | 年产90万套阀门、3万米波纹管、3万米不锈钢 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 管、15万米塑料管生产线技改项目 |  |
| 建设单位(盖章)： |  | 金博阀门集团股份有限公司 |
| 编制日期： |  | 二〇二二年二月 |

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	15

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	30

四、主要环境影响和保护措施	37

五、环境保护措施监督检查清单	60

六、结论	62

附表 建设项目污染物排放量汇总表	64

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 年产90万套阀门、3万米波纹管、3万米不锈钢管、15万米塑料管生产线技改项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2111-331083-07-02-934298 |  |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 张** | 联系方式 | ****** |  |
| 建设地点 |  | 玉环市楚门镇莆田村老旧工业点2#厂房 |  |  |  |
| 地理坐标 |  | （121 度 17 分40.630秒，28 度 14分23.820秒） |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C3443阀门和旋塞制造；C3351建筑、安全用金属制品制造；C2922塑料板、管、型材制造 | 建设项目 行业类别 | 31_069泵、阀门、压缩机及类似机械制造；其他通用设备制造业；26-053 塑料制品业 |  |
| 建设性质 |  | £新建（迁建） £改建 R扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） |  | 玉环市经济和信息化局 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | / |  |
| 总投资（万元） |  | 900 | 环保投资（万元） | 30 |  |
| 环保投资占比（%） |  | 3.33 | 施工工期 | 12个月 |  |
| 是否开工建设 |  | R否 £是： |  | 用地（用海） 面积（m2） | 2150.6 |
| 规划情况 |  | 《楚门镇莆田工业点控制性详细规划》 |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 |  | 规划环境影响评价文件名称：《楚门镇莆田工业点控制性详细规划环境影响报告书》； 召集审查机关：原玉环市环境保护局； 审查文件名称及文号：《关于楚门镇蒲田工业点控制性详细规划环境影响报告书环保意见的函》（玉环保函〔2018〕38号）。 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 根据《楚门镇蒲田工业点控制性详细规划》：规划区内主导产业为水暖阀门、汽摩配及相关配套产业，其他新兴产业；针对主导产业主要涉及的工序，蒲田工业点允许和禁止进入的主要工序见表1-1。并对照《楚门镇蒲田工业点控制性详细规划环境影响报告书》中规划产业主要污染工序准入门槛、生态空间管制清单，环境准入条件清单及环境标准清单的相关要求，进行分析。 表1-1 蒲田工业点允许和禁止进入的主要工序一览表 类别; 主要工序. 允许; 机加工，冷冲，热处理等。. 限制; 红冲（限东南区块，见规划环评中相应附图）；可设置内部配套所需的水抛、超声波清洗、注塑、喷塑、金属喷漆（水性漆）；纸制品制造（无化学处理）。. 禁止; 锻打，铸造，电镀，酸洗磷化等表面处理，橡胶硫化，家具行业等。. 本项目位于玉环市楚门镇莆田村老旧工业点2#厂房（蒲田小微企业园区），从事阀门、波纹管、不锈钢管、塑料管的生产，产品用于水暖阀门行业，属于规划区内的主导产业，本项目主要生产工艺为抛丸、机加工、回火、打磨、超声波清洗、喷涂、焊接、挤塑等，其中阀门加工涉及到超声波清洗和金属喷漆（水性漆），属于企业内部配套所需工序；塑料管使用聚乙烯新料为原料，产品用于阀门配套，不属于规划环境影响评价中的禁止类产业，符合规划环评的相关要求，符合生态空间清单，符合环境条件准入清单，不在环评审批负面清单内。因此，本项目的建设符合楚门镇蒲田工业点控制性详细规划和规划环评相关要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”符合性分析 本项目位于玉环市楚门镇莆田村老旧工业点，根据《玉环市人民政府关于印发<玉环市“三线一单”生态环境分区管控方案>的通知》（玉政发〔2020〕27号），项目所在地属于“台州市玉环市楚门镇一般管控单元（管控单元编码：ZH33108330065）”（见附图2）。本环评对“三线一单”（即生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单）进行对照分析。 ①生态保护红线 本项目位于玉环市楚门镇莆田村老旧工业点，用地性质为工业用地。项目评价范围内不包含水源涵养区、风景名胜区、生物多样性维护区、岛屿及滩涂保护区和河道防护保障区等生态保护区，不涉及《玉环市生态保护红线》（见附图3）、《玉环市“三线一单”环境管控单元生态环境准入清单》等相关文件划定的生态保护红线，满足生态保护红线要求。 ②环境质量底线 本项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，水环境质量目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准，土壤环境质量目标为《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）。 本项目所在区域大气环境质量良好，能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单（生态环境部公告2018年第29号）二级标准，项目废气主要是抛丸粉尘、打磨粉尘、涂装废气等，抛丸粉尘、打磨粉尘、涂装废气分别经收集处理后高空排放，新增大气污染物排放量通过区域削减替代，符合大气环境质量底线要求。 本项目所在区域地表水水环境质量现状满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。项目水帘废液、涂装废气喷淋废液作为危险废物委托有资质单位处理；生活污水经化粪池预处理后纳入玉环干江污水处理厂集中处理达标后排海，不直接排入附近地表水体，不会对附近地表水体和纳污水体产生明显影响，符合水环境质量底线要求。 本项目乳化液、机油仓库、喷涂线、水性漆、油墨仓库、危废暂存间等，对土壤环境的污染途径主要为大气沉降和地面漫流、垂直入渗。废气经采取合理的收集、净化措施后，排放量较小；厂区内按要求做好分区防渗，在此基础上，项目建设不会对周边土壤环境产生明显影响。 综上，本项目实施后排放的污染物不会突破区域环境质量底线。 ③资源利用上线 本项目资源消耗主要为自来水，用水来自工业区供水管网。项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效控制污染。项目的水等资源利用不会突破区域的资源利用上线。 ④生态环境准入清单 对照该管控单元的生态环境准入清单要求，具体符合性分析见表1-2。 表1-2 生态环境准入清单符合性分析一览表 “三线一单”生态环境准入清单要求; 本项目情况; 是否符合. 空间 布局 约束; 原则上禁止新建三类工业项目，因整治提升选址在田岙老旧工业点的橡胶制品制造项目（原材料为非再生橡胶，且仅涉及硫化工艺，不涉及炼胶工序），可实施提升改造，橡胶项目须与环境敏感点严格落实相关防护距离要求，整治提升前后不得增加污染物排放总量并严控环境风险。; 本项目从事阀门、波纹管、不锈钢管和塑料管加工，设有抛丸、机加工、回火、打磨、超声波清洗、喷涂、焊接、挤塑等工艺，不涉及人造革、发泡胶等涉及有毒原材料，不涉及电镀工艺，属于二类工业项目。; 符合. 现有三类工业项目扩建、改建不得增加污染物排放总量并严格控制环境风险。; 本项目属于二类工业。; -. 禁止新建涉及一类重金属、持久性有机污染物排放的二类工业项目；禁止在工业功能区（包括小微园区、工业集聚点等）外新建其他二类工业项目，一二产业融合的加工类项目、利用当地资源的加工项目、工程项目配套的临时性项目等确实难以集聚的二类工业项目除外；工业功能区（包括小微园区、工业集聚点等）外现有其他二类工业项目改建、扩建，不得增加控制单元污染物排放总量。; 本项目不涉及一类重金属、持久性有机污染物排放；项目选址位于楚门镇莆田村老旧工业点，属于工业区内。; 符合. 建立集镇居住商业区、耕地保护区与工业功能区等集聚区块之间的防护带。; 本项目选址与现有居住区之间有其他工业企业为防护带; 符合. 严格执行畜禽养殖禁养区规定，根据区域用地和消纳水平，合理确定养殖规模。加强基本农田保护，严格限制非农项目占用耕地。; 本项目不涉及。; -. 污染 物排 放管 控; 落实污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。; 本项目所排废气污染物将严格执行总量控制制度。水帘废液、涂装废气喷淋废液作为危险废物委托有资质单位处理；生活污水纳管至玉环市干江污水处理厂处理，无需进行总量替代。; 符合. 加强农业面源污染治理，严格控制化肥农药施加量，合理水产养殖布局，控制水产养殖污染，逐步削减农业面源污染物排放量。; 本项目不涉及。; -. 环境 风险 防控; 加强生态公益林保护与建设，防止水土流失。禁止向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的清淤底泥、尾矿、矿渣等。; 本项目不涉及。; -. 加强农田土壤、灌溉水的监测及评价，对周边或区域环境风险源进行评估。; 本项目不涉及。; -. 资源 开发 效率; 全面开展节水型社会建设，推进节水产品推广普及，限制高耗水服务业用水。到2020年，县级以上城市公共供水管网漏损率控制在10%以内。; 本项目超声波清洗水、试压水、挤塑冷却用水、打磨粉尘喷淋水沉淀处理后循环使用；水帘废液、涂装废气喷淋废液作为危险废物委托有资质单位处理，水资源利用率较高。; /. 落实最严格水资源管理制度，落实煤炭消费减量替代要求，提高能源使用效率。; 要求企业落实最严格水资源管理制度，提高能源使用效率。; 落实后符合. 由表1-2可知，项目的建设符合玉环市“三线一单”生态环境分区管控方案的要求。 2、相关行业规范 （1）与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的相符性分析 根据《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》（环大气〔2019〕53号），工业涂装VOCs治理要求中提出的与本项目相关内容为：强化源头控制，加快使用粉末、水性、高固体分、辐射固化等低VOCs含量的涂料替代溶剂型涂料。加快推广紧凑式涂装工艺、先进涂装技术和设备。有效控制无组织排放。涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料应密闭存储，调配、使用、回收等过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，采用密闭管道或密闭容器等输送。除大型工件外，禁止敞开式喷涂、晾（风）干作业。除工艺限制外，原则上实行集中调配。调配、喷涂和干燥等VOCs排放工序应配备有效的废气收集系统。推进建设适宜高效的治污设施。喷涂废气应设置高效漆雾处理装置。喷涂、晾（风）干废气宜采用吸附浓缩+燃烧处理方式，小风量的可采用一次性活性炭吸附等工艺。调配、流平等废气可与喷涂、晾（风）干废气一并处理。使用溶剂型涂料的生产线，烘干废气宜采用燃烧方式单独处理，具备条件的可采用回收式热力燃烧装置。本项目采用静电喷涂工艺，属于鼓励的涂装工艺；使用水性漆为涂料，原辅料相对环保，从源头上减少了VOCs的排放。此外，对VOCs产生环节尽量密闭，进行有效收集。收集后经处理后高空排放，减少了有机废气排放量。因此，本项目的实施符合《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的相关要求。 （2）与《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》符合性分析 根据《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》（浙环符合性分析发〔2021〕10号）中相关内容对本项目涂装废气进行分析，符合性分析见表1-2。 表1-2 本项目与《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》符合性分析 主要任务; 方向; 具体方案; 本项目情况; 是否符合. 推动产业结构调整，助力绿色发展; 优化产业结构; 引导石化、化工、工业涂装、包装印刷、合成革、化纤、纺织印染等重点行业合理布局，限制高VOCs排放化工类建设项目，禁止建设生产和使用VOCs含量限值不符合国家标准的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等项目。; 本项目涂装工序使用水性漆; 符合. 贯彻落实《产业结构调整指导目录》《国家鼓励的有毒有害原料（产品）替代品目录》，依法依规淘汰涉VOCs排放工艺和装备，加大引导退出限制类工艺和装备力度，从源头减少涉VOCs污染物产生。; 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制类和淘汰类项目，符合《国家鼓励的有毒有害原料（产品）替代品目录》要求；涂装车间保持密闭，不涉及限制类工艺 和装备，从源头减少涉VOCs污染物产生。; 符合. 严格环境准入; 严格执行“三线一单”为核心的生态环境分区管控体系，制（修）订纺织印染（数码喷印）等行业绿色准入指导意见。严格执行建设项目新增VOCs排放量区域削减替代规定，削减措施原则上应优先来源于纳入排污许可管理的排污单位采取的治理措施，并与建设项目位于同一设区市。上一年度环境空气质量达标的区域，对石化等行业的建设项目VOCs排放量实行等量削减；上一年度环境空气质量不达标的区域，对石化等行业的建设项目VOCs排放量实行2倍量削减，直至达标后的下一年再恢复等量削减。; 本项目严格执行“三线一单”为核心的生态环境分区管控体系，严格执行建设项目新增VOCs排放量区域削减替代规定。; 符合. 大力推进绿色生产，强化源头控制; 全面提升生产工艺绿色化水平; 工业涂装行业重点推进使用紧凑式涂装工艺，推广采用辊涂、静电喷涂、高压无气喷涂、空气辅助无气喷涂、热喷涂、超临界二氧化碳喷涂等技术，鼓励企业采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂，减少使用空气喷涂技术。; 本项目涂装采用静电喷涂工艺。; 符合. 全面推行工业涂装企业使用低VOCs含量原辅材料; 严格执行《大气污染防治法》第四十六条规定，选用粉末涂料、水性涂料、无溶剂涂料、辐射固化涂料等环境友好型涂料和符合要求的（高固体分）溶剂型涂料。工业涂装企业所使用的水性涂料、溶剂型涂料、无溶剂涂料、辐射固化涂料应符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》规定的VOCs含量限值要求，并建立台账，记录原辅材料的使用量、废弃量、去向以及VOCs含量。; 本项目使用水性漆为涂料，满足《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求（GB/T38597-2020）》的要求；本项目实施后，企业将建立台账，记录原辅材料的使用量、废弃量、去向以及VOCs含量。; 符合. 大力推进低VOCs含量原辅材料的源头替代; 全面排查使用溶剂型工业涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等原辅材料的企业，各地应结合本地产业特点和本方案指导目录，制定低VOCs含量原辅材料源头替代实施计划，明确分行业源头替代时间表，按照“可替尽替、应代尽代”的原则，实施一批替代溶剂型原辅材料的项目。加快低VOCs含量原辅材料研发、生产和应用，在更多技术成熟领域逐渐推广使用低VOCs含量原辅材料。; 本项目涂装工序使用水性漆，从源头进行替代。; 符合. 严格生产环节控制，减少过程泄漏; 严格控制无组织排放; 在保证安全前提下，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理，做好VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等无组织排放环节的管理。生产应优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，原则上应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量；采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置控制风速应不低于0.3米/秒。对VOCs物料储罐和污水集输、储存、处理设施开展排查，督促企业按要求开展专项治理。; 本项目水性涂料储存、转移和输送全密闭，涂装车间保持密闭并设置整体换气气，涂装废气可得到有效收集和处理。本项目不设置涂料储罐，对喷漆线废水集输、储存、转运开展排查，督促企业按要求开展专项治理。; 符合. 全面开展泄漏检测与修复（LDAR）; 石油炼制、石油化学、合成树脂企业严格按照行业排放标准要求开展LDAR工作；其他企业载有气态、液态VOCs物料设备与管线组件密封点大于等于2000个的，应开展LDAR工作。开展LDAR企业3家以上或辖区内开展LDAR企业密封点数量合计1万个以上的县（市、区）应开展LDAR数字化管理，到2022年，15个县（市、区）实现LDAR数字化管理；到2025年，相关重点县（市、区）全面实现LDAR数字化管理（见附件2）; 项目水性漆储存和管线的密封点远远小于 2000个，无需开展LDAR工作; -. 升级改造治理设施，实施高效治理; 建设适宜高效的治理设施; 企业新建治理设施或对现有治理设施实施改造，应结合排放VOCs产生特征、生产工况等合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺。采用活性炭吸附技术的，吸附装置和活性炭应符合相关技术要求，并按要求足量添加、定期更换活性炭。组织开展使用光催化、光氧化、低温等离子、一次性活性炭或上述组合技术等VOCs治理设施排查，对达不到要求的，应当更换或升级改造，实现稳定达标排放。; 本项目使用水性涂料，对涂装过程中的挥发性有机物进行收集，涂装废气收集后经“水喷淋+光氧催化+活性炭吸附”有效处理，收集效率可达到98%以上，处理效率可以达到90%。; 符合. 加强治理设施运行管理; 按照治理设施较生产设备“先启后停”的原则提升治理设施投运率。根据处理工艺要求，在治理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留VOCs收集处理完毕后，方可停运治理设施。VOCs治理设施发生故障或检修时，对应生产设备应停止运行，待检修完毕后投入使用；因安全等因素生产设备不能停止或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。; 本项目实施后，应按要求执行。. 规范应急旁路排放管理; 推动取消石化、化工、工业涂装、包装印刷、纺织印染等行业非必要的含VOCs排放的旁路。因安全等因素确须保留的，企业应将保留的应急旁路报当地生态环境部门。应急旁路在非紧急情况下保持关闭，并通过铅封、安装监控（如流量、温度、压差、阀门开度、视频等）设施等加强监管，开启后应做好台账记录并及时向当地生态环境部门报告。; 本项目不涉及含 VOCs排放的旁路; 符合. 由表1-2可知，本项目建设符合《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》（浙环发〔2021〕10号）中的相关要求。 （3）与《浙江省挥发性有机物污染整治方案》符合性分析 根据《关于印发＜浙江省挥发性有机物污染整治方案＞的通知》（浙环发〔2013〕54号文），本项目所属行业表面涂装与整治方案符合性分析见下表。 表1-3 本项目与《浙江省挥发性有机物污染整治方案》符合性分析 类别; 序号; 判断依据; 本项目情况; 是否符合. （一）总体要求; 1; 所有产生VOCs污染的企业均应采用密闭化的生产系统，封闭一切不必要的开口，尽可能采用环保型原辅料、生产工艺和装备，从源头控制VOCs废气的产生和无组织排放。; 本项目涂装工序均在密闭性相对较高的车间进行。; 符合. 2; 鼓励回收利用VOCs废气，并优先在生产系统内回用。宜对浓度和性状差异大的废气分类收集，采用适宜的方式进行有效处理，确保VOCs总去除率满足管理要求，其中有机化工、医药化工、橡胶和塑料制品（有溶剂浸胶工艺）、溶剂型涂料表面涂装、包装印刷业的VOCs总净化处理率不低于90%，其他行业总净化处理率原则上不低于75%。; 本项目使用水性漆为涂料，喷漆后进行晾干，不涉及烘干，涂装车间采用整体封闭换风，微负压操作，废气收集效率为98%，涂装废气经“水喷淋+光氧催化+活性炭吸附”有效处理，处理效率可以达到90%。; 符合. 3; 含高浓度挥发性有机物的母液和废水宜采用密闭管道收集，存在VOCs和恶臭污染的污水处理单元应予以封闭，废气经有效处理后达标排放。更换产生的废吸附剂应按照相关管理要求规范处置，防范二次污染。; 本项目喷漆废水中的漆渣人工定期进行清理，水帘废液、涂装废气喷淋废液定期更换，暂存于密闭吨桶内，委托有资质单位处理；废活性炭定期更换，委托有资质单位处理。; 符合. 4; 企业废气处理方案应明确确保处理装置长期有效运行的管理方案和监控方案，经审核备案后作为环境监察的依据。管理方案和监控方案应满足以下基本要求： （1）凡采用焚烧（含热氧化）、吸附、等离子、光催化氧化等方式处理的必须建设中控系统。 ……; 本项目实施后，应按要求执行。; -. 5; 企业在VOCs污染防治设施验收时应监测TVOCs净化效率，并记录在线连续检测装置或其他检测方法获取的TVOCs排放浓度，以作为设施日常稳定运行情况的考核依据。环境监察部门应不定期对净化效率、TVOCs排放浓度或其他替代性监控指标进行监察，其结果作为减排量核定的重要依据。; 本项目实施后，应按要求执行。; 符合. 6; 需定期更换吸附剂、催化剂或吸收液的，应有详细的购买及更换台账，提供采购发票复印件，每月报环保部门备案，台账至少保存3年。; 本项目实施后，应按要求执行。; 符合. （二）表面涂装; 1; 根据涂装工艺的不同，鼓励使用水性、高固份、粉末、紫外光固化涂料等低VOCs含量的环保型涂料，限制使用溶剂型涂料，其中汽车制造、家具制造、电子和电器产品制造企业环保型涂料使用比例达到50%以上。; 本项目涂装工序使用水性涂料。; 符合. 2; 推广采用静电喷涂、淋涂、辊涂、浸涂等涂装效率较高的涂装工艺，推广汽车行业先进涂装工艺技术的使用，优化喷漆工艺与设备，小型乘用车单位涂装面积的挥发性有机物排放量控制在35克/平方米以下。; 本项目采用静电喷涂工艺。; 符合. 3; 喷漆室、流平室和烘干室应设置成完全封闭的围护结构体，配备有机废气收集和处理系统，除工艺有特殊要求外禁止露天和敞开式喷涂作业。; 本项目设有独立涂装车间，内设喷漆间和晾干间，涂装工序均在密闭性相对较高的车间进行。; 符合. 4; 烘干废气应收集后采用焚烧方式处理，流平废气原则上纳入烘干废气处理系统一并处理。; 本项目不涉及烘干工艺。; -. 5; 喷漆废气宜在高效除漆雾的基础上采用吸附浓缩+焚烧方式处理，宜采用干式过滤高效除漆雾，也可采用湿式水帘+多级过滤除湿联合装置。规模不大、不至于扰民的小型涂装企业也可采用低温等离子技术、活性炭吸附等方式净化后达标排放。; 本项目喷漆废水采用“水帘+水喷淋+除雾干燥+光氧催化+活性炭吸附”处理。; 符合. 6; 使用溶剂型涂料的表面涂装应安装高效回收净化设施，有机废气总净化率达到90%以上。; 本项目不涉及溶剂型涂料。; -. 7; 溶剂储存可参考“间歇生产的化工、医化行业”相关要求。即：规范液体有机化学品储存。沸点低于45℃的甲类液体应采用压力储罐储存，沸点高于5℃的易挥发介质如选用固定顶储罐储存时，须设置储罐控温和罐顶废气回收或预处理设施，原料、中间产品、成品储罐的气相空间宜设置氮气保护系统，原则上呼吸排放废气须收集、处理后达标排放。; 本项目不涉及。; -. 由表1-3可知，本项目符合浙江省挥发性有机物污染整治方案的要求。 （4）与《浙江省涂装行业挥发性有机物污染整治规范》符合性分析 本项目涉及铸钢阀门水性漆喷涂加工，喷涂工序挥发性有机物污染治理参照《浙江省涂装行业挥发性有机物污染整治规范》中的要求，本项目与整治规范要求符合性见下表1-4。 表1-4 本项目与《浙江省涂装行业挥发性有机物污染整治规范》符合性分析 分类; 内容; 序号; 判断依据; 企业具体情况; 是否 符合. 涂装行业总体要求; 源头 控制; 1; 使用水性、粉末、高固体份、紫外（UV）光固化涂料等环境友好型涂料，限制使用即用状态下VOCs含量>420g/L的涂料★; 本项目使用水性漆为涂料。; 符合. 2; 汽车制造、汽车维修、家具制造、电子和电器产品制造企业环境友好型涂料（水性涂料必须满足《环境标准技术产品要求 水性涂料》（HJ 2537-2014）的规定）使用比例达到50%以上; 本项目不涉及。; -. 过程控制; 3; 涂装企业采用先进的静电喷涂、无空气喷涂、空气辅助/混气喷涂、热喷涂工艺，淘汰空气喷涂等落后喷涂工艺，提高涂料利用率★; 本项目采用静电喷涂工艺。; 符合. 4; 所有有机溶剂和含有有机溶剂的原辅料采取密封存储和密闭存放，属于危化品应符合危化品相关规定。; 本项目使用水性漆，其包装采用密封存储和密封存放。; 符合. 5; 溶剂型涂料、稀释剂等调配作业在独立密闭间内完成，并需满足建筑设计防火规范要求。; 本项目不涉及溶剂型涂料、稀释剂等调配作业。; 符合. 6; 无集中供料系统时，原辅料转运应采用密闭容器封存。; 本项目所用的原辅材料均由密封容器封存转运。; 符合. 7; 禁止敞开式涂装作业，禁止露天和敞开式晾（风）干（船体等大型工件涂装及补漆确实不能实施密闭作业的除外）。; 本项目设有涂装车间，用于喷漆和晾干操作，不涉及敞开式涂装作业及晾干。; 符合. 8; 无集中供料系统的浸涂、辊涂、淋涂等作业应采用密闭的泵送供料系统; 本项目不涉及。; -. 9; 应设置密闭的回收物料系统，淋涂作业应采取有效措施收集滴落的涂料，涂装作业结束应将剩余的所有涂料及含VOCs的辅料送回调配间或储存间。; 无淋涂作业；项目涂装作业结束后，剩余的所有涂料均送回暂存场所。; 符合. 10; 禁止使用火焰法除旧漆。; 本项目不涉及。; -. 废气收集; 11; 严格执行废气分类收集、处理，除汽车维修行业外，新建、改建、扩建废气处理设施时禁止涂装废气和烘干废气混合收集、处理。; 本项目喷漆后自然晾干，不涉及烘干废气。; -. 12; 调配、涂装和干燥工艺过程必须进行废气收集。; 本项目调漆废气、喷漆废气和晾干废气均进行收集。; 符合. 13; 所有产生VOCs污染物的涂装生产工艺装置或区域必须配备有效的废气收集系统，涂装废气总收集效率不低于90%。; 本项目调漆废气、喷漆和晾干废气均收集处理，采用涂装车间整体密闭，微负压收集措施，废气总收集率98%以上。; 符合. 14; VOCs污染气体收集与输送应满足《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）要求，集气方向与污染气流运动方向一致，管路应有走向标识; 要求企业按技术导则要求执行。; 符合. 废气处理; 15; 溶剂型涂料喷涂漆雾应优先采用干式过滤或湿式水帘等装置去除漆雾，且后段VOCs治理不得仅采用单一水喷淋处理的方式; 本项目不使用溶剂型涂料。; -. 16; 使用溶剂型涂料的生产线，烘干废气处理设施总净化效率不低于90%. 17; 使用溶剂型涂料的生产线，涂装、晾（风）干废气处理设施总净化效率不低于75%. 18; 废气处理设施进口和排气筒出口安装符合HJ/T 1-92要求的采样固定位装置，VOCs污染物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）及环评相关要求，实现稳定达标排放; 要求废气处理设施进口和排气筒出口安装符合HJ/T 1-92要求的采样固定位装置，VOCs达标排放。; 符合. 监督管理; 19; 完善环境保护管理制度，包括环保设施运行管理制度、废气处理设施定期保养制度、废气监测制度、溶剂使用回收制度; 要求企业制定环境保护管理制度，包括环保设施运行管理制度、废气处理设施定期保养制度、废气监测制度等。; 符合. 20; 落实监测监控制度，企业每年至少开展1次VOCs废气处理设施进、出口监测和厂界无组织监控浓度监测，其中重点企业处理设施监测不少于2次，厂界无组织监控浓度监测不少于1次。监测需委托有资质的第三方进行，监测指标须包含原辅料所含主要特征污染物和非甲烷总烃等指标，并根据废气处理设施进、出口监测参数核算VOCs处理效率; 本项目实施后，要求企业落实具体环境监测制度。; 符合. 21; 健全各类台帐并严格管理，包括废气监测台帐、废气处理设施运行台帐、含有机溶剂原辅料的消耗台帐（包括使用量、废弃量、去向以及VOCs含量）、废气处理耗材（吸附剂、催化剂等）的用量和更换及转移处置台账。台账保存期限不得少于三年。; 本项目实施后，要求企业建立健全完善的台账管理制度，将废气监测、运行台账以及原料使用台账建册归档。; 符合. 22; 建立非正常工况申报管理制度，包括出现项目停产、废气处理设施停运、突发环保事故等情况时，企业应及时向当地环保部门的报告并备案; 本项目实施后，要求企业建立非正常工况申报管理制度。; 符合. 说明：1、加“★”的条目为可选条目，由当地环保主管部门根据当地情况明确整治要求；2、整治期间如涉及的国家、地方和行业标准、政策进行了修订，则按修订后的新标准、新政策执行。. 由表1-4可知，本项目符合浙江省涂装行业挥发性有机物污染整治规范的要求。 （5）与《台州市塑料行业挥发性有机物污染整治规范》符合性分析 原浙江省环境保护厅于2016年4月1发布了《关于转发<杭州市化纤行业挥发性有机物污染整治规范（试行）>等12个行业VOCs污染整治规范的通知》（浙环办函〔2016〕56号），要求各设区市环保局参照执行。本项目涉及到金属制品涂装、塑料制品挤塑等工艺，对照《台州市塑料行业挥发性有机物污染整治规范》分析，具体见表1-5。 表1-5 本项目与《台州市塑料行业挥发性有机物污染整治规范》符合性判定表 类别; 内容; 序号; 判断依据; 本项目情况; 是否符合. 污染 防治; 总图 布置; 1; 易产生粉尘、噪声、恶臭废气的工序和装置应避免布置在靠近住宅楼的厂界以及厂区上风向，与周边环境敏感点距离满足环保要求。; 本项目选址位于工业区内，100m范围内无现状敏感点，距离最近的规划居住区约45m，企业承诺，待规划居住区建成后，将搬迁。; 符合. 原辅 物料; 2; 采用环保型原辅料，禁止使用附带生物污染、有毒有害物质的废塑料作为生产原辅料。; 本项目使用的塑料粒子为聚乙烯新料; 符合. 3; 进口的废塑料应符合《进口可用作原料的固体废物环境保护控制标准 废塑料》（GB16487.12-2005）要求。; 本项目不涉及; -. 现场 管理; 4; 增塑剂等含有VOCs组分的物料应密闭储存。; 本项目不涉及; -. 5; 涉及大宗有机物料使用的应采用储罐存储，并优先考虑管道输送。★; 本项目不涉及; -. 工艺 装备; 6; 破碎工艺宜采用干法破碎技术。; 本项目采用干法破碎技术; 符合. 7; 选用自动化程度高、密闭性强、废气产生量少的生产工艺和装备，鼓励企业选用密闭自动配套装置及生产线。★; -; -. 废气 收集; 8; 破碎、配料、干燥、塑化挤出等易产生恶臭废气的岗位应设置相应的废气收集系统，集气方向应与废气流动方向一致。使用塑料新料（不含回料）的企业视其废气产生情况可不设置相应的有机废气收集系统，但需获得当地环保部门认可。; 本项目采用聚乙烯新料进行生产，废气产生量较少，可以不设置有机废气收集系统。; 符合. 9; 破碎、配料、干燥等工序应采用密闭化措施，减少废气无组织排放；无法做到密闭部分可灵活选择集气罩局部抽风、车间整体换风等多种方式进行。; 拌料、破碎采用密闭设备; 符合. 10; 塑化挤出工序出料口应设集气罩局部抽风，出料口水冷段、风冷段生产线应密闭化，风冷废气收集后集中处理。; 本项目不涉及; -. 11; 当采用上吸罩收集废气时，排风罩设计应符合《排风罩的分类和技术条件》（GB/T16758-2008）要求，尽量靠近污染物排放点，除满足安全生产和职业卫生要求外，控制集气罩口断面平均风速不低于0.6m/s。; 本项目不涉及; -. 12; 采用生产线整体密闭，密闭区域内换风次数原则上不少于20次/小时；采用车间整体密闭换风，车间换风次数原则上不少于8次/小时。; 本项目不涉及; -. 13; 废气收集和输送应满足《大气污染治理工程技术导则》(HJ2000-2010)要求，管路应有明显的颜色区分及走向标识。; 本项目不涉及; -. 废气 治理; 14; 废气处理设施满足选型要求。使用塑料新料（不含回料）的企业视其废气产生情况可不进行专门的有机废气治理，但需获得当地环保部门认可。; 本项目不涉及; -. 15; 废气排放应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）等相关标准要求。; 本项目不涉及; -. 环境 管理; 内部 管理; 16; 企业应建立健全环境保护责任制度，包括环保人员管理制度、环保设施运行维护制度、废气例行监测制度等。; 要求本项目实施后，企业按照《台州市塑料行业挥发性有机物污染整治规范》的监督管理要求进行监督管理; 符合. 17; 设置环境保护监督管理部门或专职人员，负责有效落实环境保护及相关管理工作。. 18; 禁止露天焚烧废塑料及加工利用过程产生的残余垃圾、滤网等。; 本项目不涉及; -. 档案 管理; 19; 加强企业VOCs排放申报登记和环境统计，建立完善的“一厂一档”。; 要求本项目实施后，企业按照《台州市塑料行业挥发性有机物污染整治规范》的监督管理要求进行监督管理; 符合. 20; VOCs治理设施运行台账完整，定期更换VOCs治理设备的吸附剂、催化剂或吸收液，应有详细的购买及更换台账。. 环境 监测; 21; 企业应根据废气治理情况建立环境保护监测制度。每年定期对废气总排口及厂界开展监测，监测指标须包含臭气浓度和非甲烷总烃；废气处理设施须监测进、出口参数，并核算VOCs去除率。. 说明：1、加“★”的条目为可选条目，由当地环保主管部门根据当地情况明确整治要求； 2、整治期间如涉及的国家、地方和行业标准、政策进行了修订，则按修订后的新标准、新政策执行。. 由表1-5可知，本项目各项符合《台州市塑料行业挥发性有机物污染整治规范》的要求。 （6）与《台州市挥发性有机物深化治理与减排工作方案（2018-2020年）》符合性分析 根据《台州市挥发性有机物深化治理与减排工作方案（2018-2020年）》（台五气办〔2018〕5号）中相关内容对本项目涂装废气进行分析，符合性分析见下表。 表1-6 《台州市挥发性有机物深化治理与减排工作方案（2018-2020年）》相关要求 序号; 判断依据; 本项目情况; 是否符合. 1; 提高 VOCs 排放重点行业环保准入门槛，严格执行省、市相关产业的环境准入指导意见，控制新增污染物排放量。严格限制石化、医药化工、工业涂装、包装印刷等高VOCs排放建设项目，新建涉VOCs排放的重点工业企业应进入园区。新、改、扩建排放VOCs 的项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs 含量的涂料、油墨、胶粘剂等原辅材料，配套安装高效收集治理设施。; 本项目拟建于玉环市楚门镇莆田村老旧工业点，涂料为水性漆，属于低VOCs含量的涂料，涂装废气收集后经“水喷淋+光氧催化+活性炭吸附”有效处理，处理效率可以达到90%。; 符合. 2; 采用溶剂型涂料的其他涂装企业，推广使用水性、高固体分、粉末、能量固化等涂料和先进涂装工艺。调漆、涂装、流平、晾干、烘干等工序应在密闭环境（船体等大型工件涂装及补漆确实不能实施密闭作业的除外）中进行，加强有机废气的收集与处理。; 本项目使用水性漆味涂料，采用静电喷涂工艺，调漆、喷漆、晾干均在密闭涂装车间内进行，涂装车间采用整体封闭换风，微负压操作，废气收集效率为98%，涂装废气经“水喷淋+光氧催化+活性炭吸附”有效处理，处理效率可以达到90%。; 符合. 由表1-6可知，本项目建设符合《台州市挥发性有机物深化治理与减排工作方案（2018-2020 年）》（台五气办〔2018〕5号）中的相关要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 建设内容 | 1、项目报告类别判定 本项目从事阀门、波纹管、不锈钢管、塑料管的生产，属于《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）及国家标准第1号修改单（国统字〔2019〕66号）中规定的C3443阀门和旋塞制造、C3351建筑、安全用金属制品制造和C2922塑料板、管、型材制造。本项目涉及工艺有机加工、超声波清洗、回火、水性漆喷涂、挤塑等工艺，对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目评价类别为报告表，具体见表2-1。 表2-1 环境影响评价分类管理名录对应类别 项目类别; 报告书; 报告表; 登记表. 二十六、橡胶和塑料制品业 29. 53; 塑料制品业 292; 以再生塑料为原料生产的；有电镀工艺的；年用溶剂型胶粘剂10吨及以上的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的; 其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）; /. 三十、金属制品业 33. 67; 金属表面处理及热处理加工; 有电镀工艺的；有钝化工艺的热镀锌；使用有机涂层的（喷粉、喷塑、浸塑和电泳除外；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨以下和用非溶剂型低VOCs含量涂料的除外）; 其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）; /. 三十一、通用设备制造业 34. 69; 锅炉及原动设备制造341；金属加工机械制造 342；物料搬运设备制造 343；泵、阀门、压缩机及类似机械制造 344；轴承、齿轮和传动部件制造345；烘炉、风机、包装等设备制造 346；文化、办公用机械制造 347；通用零部件制造 348；其他通用设备制造业 349; 有电镀工艺的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的; 其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）; /. 2、排污许可管理类别判定 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目归入登记管理类。具体见表2-2。 表2-2 排污许可分类管理名录对应类别判定表 序号; 行业类别; 重点管理; 简化管理; 登记管理. 二十四、橡胶和塑料制品业 29. 62; 塑料制品业 292; 塑料人造革、合成革制造 2925; 年产1万吨及以上的泡沫塑料制造2924，年产1万吨及以上涉及改性的塑料薄膜制造 2921、塑料板、管、型材制造 2922、塑料丝、绳和编织品制造 2923、塑料包装箱及容器制造 2926、日用塑料品制造 2927、人造草坪制造 2928、塑料零件及其他塑料制品制造 2929; 其他. 二十九、通用设备制造业 34. 83; 锅炉及原动设备制造 341， 金属加工机械制造 342，物料搬运设备制造 343，泵、阀门、压缩机及类似机械制造 344，轴承、齿轮和传动部件制造 345， 烘炉、风机、包装等设备制造 346，文化、办公用机械制造 347，通用零部件制造348，其他通用设备制造业 349; 涉及通用工序重点管理的; 涉及通用工序简化管理的; 其他. 五十一、通用工序. 111; 表面处理; 纳入重点排污单位名录的; 除纳入重点排污单位名录的，有电镀工序、酸洗、抛光（电解抛光和化学抛光）、热浸镀（溶剂法）、淬火或者钝化等工序的、年使用10吨及以上有机溶剂的; 其他. 3、主要建设内容及规模 金博阀门集团股份有限公司成立于2003年7月，注册地址为玉环市楚门镇蒲田村，是一家阀门生产企业。企业于2020年在现址玉环市楚门镇蒲田村建设了年产2000万套阀门生产线技改项目，并办理了环保手续。 现企业因发展需要，拟总投资900万元，租用玉环市楚门镇人民政府位于玉环市楚门镇莆田村老旧工业点2#厂房为本项目生产经营场所，租赁建筑占地面积约2150.6m2，建筑面积约8602.5m2，建筑总高约18m，购置机加工设备、抛丸机、超声波清洗机、回火炉、喷涂线、不锈钢焊管生产线、挤塑机等国产设备。本项目建成后形成年产90万套阀门、3万米波纹管、3万米不锈钢管、15万米塑料管的生产能力。 企业新租赁厂区位于现有厂区西北侧，两个厂区相距约300m。本项目与现有项目无依托关系，本项目除化粪池依托出租方，其他工程内容均为新建。 本项目的工程组成具体见下表。 表2-3 本项目工程组成表 项目名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 项目租赁一栋已建厂房，共4层，设有3个生产车间。 1#车间：位于厂房一层，布置阀门机加工设备、抛丸机、等离子堆焊机、打磨机、超声波清洗机、回火炉等生产设备； 2#车间：位于厂房二层，布置喷涂线、波纹管、不锈钢管生产线； 3#车间：位于厂房三层，布置塑料管生产设备。 生产规模为年产90万套阀门、3万米波纹管、3万米不锈钢管、15万米塑料管。; 新增. 储运工程; 原料仓库; 铸钢阀门原材仓库、不锈钢原料仓库、焊接材料仓库、乳化液和机油仓库位于厂房一层；钢带原料仓库、水性漆、油墨仓库位于厂房二层；聚乙烯原料仓库位于厂房三层。; 新增. 成品仓库; 阀门成品仓库位于厂房一层，波纹管、不锈钢管成品仓库位于厂房二层；塑料管成品仓库位于厂房三层。. 辅助工程; 办公区; 设置车间办公室，位于厂房二层。; 新增. 公用工程; 供水系统; 生产用水、生活用水均由市政自来水管网供应。; 新增. 排水系统; 实行雨污分流，雨水接入雨水管网。水帘废液和涂装废气喷淋废液作为危险废物，收集后委托有资质单位外运处置。; 新增. 生活污水依托出租方化粪池预处理后纳管，经玉环市干江污水处理厂处理后排海。; 依托. 供电系统; 由市政电网提供。; 新增. 环保工程; 废气; ①抛丸粉尘经设备自带集气系统收集后，通过布袋除尘设施处理后，再通过高度不低于23m的排气筒（DA001）高空排放； ②打磨工位侧方设置集气罩，粉尘经收集后通过水喷淋装置处理后，并入DA001排气筒排放； ③等离子堆焊机、不锈钢焊管生产线焊接工位分别设置焊接烟尘净化器净化烟尘，焊接烟尘经收集处理后排放； ④喷漆废气经水帘柜去除漆雾后，与调漆、晾干废气一起经“水喷淋+除雾干燥+光氧催化+活性炭吸附”装置处理后通过不低于23m高的排气筒（DA002）高空排放。; 新增. 废水; ①超声波清洗水、试压水沉淀处理后循环使用； ②挤塑冷却用水混凝沉淀过滤处理后循环使用； ③打磨粉尘喷淋水混凝沉淀过滤处理后循环使用； ④水帘废液和涂装废气喷淋废液作为危险废物，收集后委托有资质单位处理。; 新增. 生活污水经化粪池预处理后达标纳管。; 依托. 噪声; 采用低噪声型号设备、厂房隔声，针对高噪声设备采取减振、隔声措施；风机、空压机、冷却塔采取减振、消声、隔声措施。; 新增. 固废处置; ①在1#生产车间、2#生产车间、3#生产车间各设置一间一般工业固废暂存库，占地面积均约20m2，一般工业固废外售综合利用； ②在2#生产车间设置危废暂存间，占地面积约20m2，危险废物分类收集后，委托有资质单位处理； ③设置垃圾桶若干，生活垃圾收集后交由当地环卫部门统一清运处理。; 新增. 依托工程; 化粪池; 利用出租方已建的化粪池。; 依托. 4、产品方案 本项目扩建前后产品方案见下表。 表2-4 本项目扩建前后产品方案一览表 序号; 产品名称; 单位; 年产量; 备注. 扩建前现有项目; 本项目扩建; 全厂. 1; 阀门; 万套/a; 2000; 90; 2090; -. 其中; 铜阀门; 万套/a; 2000; 0; 2000; 现有项目不变. 铸钢阀门; 万套/a; 0; 20; 20; 新增，设有水性漆喷涂. 不锈钢阀门; 万套/a; 0; 70; 70; 新增. 2; 波纹管; 万米; 0; 3; 3; 新增. 3; 不锈钢管; 万米; 0; 3; 3; 新增. 4; 塑料管; 万米; 0; 15; 15; 新增. 5、主要设备 本项目为扩建性质，与现有项目位于独立厂区，现有项目主要设备情况见后文表2-12，本项目新增主要设备清单见下表。 表2-5 本项目新增主要设备清单一览表 序号; 产品; 设备名称; 型号; 单位; 数量; 备注. 一; 生产设备. 1; 阀门; 车床; -; 台; 10; 1#生产车间. 2; 摇臂钻床; Z3050×16/1; 台; 1. 3; 吊钩式抛丸清理机; Q378; 台; 1. 4; 等离子堆焊机; -; 台; 1. 5; 手持打磨机; -; 台; 1. 6; 回火炉; -; 台; 1. 7; 万能升降台铣床; XA6132; 台; 1. 8; 摇臂钻床; Z3063×20/1; 台; 1. 9; 振研加工中心; -; 台; 1. 10; 立式车床; C5116B/3A; 台; 1. 11; 数显卧式铣镗床; TX6111D; 台; 1. 12; 超声波清洗机; 1.0×1.0×1.0; 台; 1. 13; 超声波清洗机; 2.0×2.0×1.0; 台; 1. 14; 液压阀门试验台; Y150/Y300; 台; 2. 15; 空压机; 42KW; 台; 1. 16; 自动喷涂流水线 （配1把喷枪）; -; 条; 1; 2#生产车间. 17; 不锈钢管、波纹管; 不锈钢焊管生产线; DN15-N32; 台; 1. 18; 打波机; 60×4.5; 台; 1. 19; 试压机; -; 台; 2. 20; 波纹管下料机; -; 台; 1. 21; 冲床; -; 台; 1. 22; 弯管机; -; 台; 3. 23; 数控车床; -; 台; 30. 24; 塑料管; 拌料机; 1.5t; 台; 1; 3#生产车间. 25; 挤塑机; DN15-N32; 台; 1. 26; 喷码机; F540; 台; 1. 27; 牵引机; -; 台; 1. 28; 收卷机; -; 台; 1. 29; 切割机; -; 台; 1. 30; 破碎机; -; 台; 1. 31; 打包机; -; 台; 1. 32; 冷却塔; -; 台; 1; 车间外北侧. 二; 环保设备. 1; -; 布袋除尘器; -; 套; 1; 风机风量4000m3/h. 2; 水喷淋设施; -; 套; 1; 风机风量1000m3/h. 3; -; 水喷淋+光催化氧化+活性炭吸附装置; -; 套; 1; 风机风量15000m3/h. 4; -; 移动式焊接烟尘净化装置; -; 套; 2; -. 6、主要原辅材料及能（资）源情况 （1）本项目主要原辅料及能（资）源 本项目为扩建性质，与现有项目位于独立厂区，生产产品与现有项目产品不同，全部为新增产品，现有项目消耗原辅料及能（资）源用量情况见后文表2-13，本项目新增原辅材料及能（资）源用量见下表。 表2-6 本项目新增主要原辅材料及能（资）源消耗表 序号; 原辅材料; 单位; 年用量; 包装规格; 备注. 1; 铸钢阀门; 阀体毛坯; 万个/a; 20.0; -; 外购半成品，需机加工、喷漆等处理，平均单套重量约0.1t. 2; 阀盖毛坯; 万个/a; 20.0; -. 3; 其他配件; 万套/a; 20.0; -; 外购成品，包括阀瓣、阀杆、对开圆环、止退垫圈、阀瓣盖、垫片、双头螺钉、六角螺母、填料垫、中填料、上填料、活结螺栓、销轴、开口销、填料压盖、垫圈、阀杆螺母、螺钉、手轮、标牌、闸板等，组装即可. 4; 水性漆; t/a; 11.7; 25kg/桶; 用于阀体、阀盖喷涂，最大存放10桶. 5; 不锈钢阀门; 阀体毛坯; 万个/a; 70.0; -; 外购半成品，需机加工处理. 6; 阀盖毛坯; 万个/a; 70.0; -. 7; 其他配件; 万套/a; 70.0; -; 外购成品，包括铭牌、螺母、手轮、六角帽、锥度填料、不锈钢卡圈、密封圈、丝杆等，组装即可. 8; 波纹管; 钢带; t/a; 13.5; -; -. 9; 其他配件; 万套/a; 12; -; 外购成品，包括橡胶垫片、铁垫片、铁螺帽、铁接头、铜螺帽、铜接头等，组装即可. 10; 不锈钢管; 钢带; t/a; 12; -; -. 11; 塑料管; PERT聚乙烯; t/a; 100; 25kg/袋; -. 12; 辅料; 乳化液（原液）; t/a; 0.5; 200L/桶; 与水进行1：20稀释后使用，用于机加工冷却. 13; 钢丸; t/a; 3.0; -; 用于毛坯件抛丸. 14; 焊条; t/a; 0.5; -; 用于阀门焊接. 15; 氩气; 瓶/a; 560; 40L/瓶; 用于不锈钢管、波纹管焊接. 16; 水性油墨; L/a; 500; 500mL/瓶; 用于塑料管喷码，主要成分为丙烯酸树脂30~50%，单乙醇胺0.5~1.5%，颜料10~15%，聚乙烯蜡1~3%，矿物油1~3%，水40~50%. 17; 机油; t/a; 0.5; 25kg/桶; 设备维护. 18; 包装材料; 纸箱; 个/a; 5000; -; 产品包装. 19; 塑料袋; 条/a; 70000; -. 20; 打包带; 箱/a; 12; -. 21; 水; m3/a; 473.2; -; 包括生产用水和生活用水. 22; 电; 万kW·h/a; 300; -; -. （2）水性漆组分和用量匹配性 本项目铸钢阀门所用阀盖、阀体需要水性漆涂装，水性漆使用时需要与水按5：1进行调配。根据企业提供资料（见附件8），项目所用水性漆成分见下表。 表2-7 水性漆组分表 名称; 成分; 比例; 取值; 备注. 水性漆; 水性树脂; 30~35%; 35%; 根据浙环发〔2017〕30号文件，挥发份按树脂质量的2%计. 颜料、填料; 35~40%; 40%; 固体份. 助剂; 1~5%; 5%; 挥发份. 去离子水; 20~25%; 20%; -. 小计; 固体份; -; 74.30%; -. 挥发份; -; 5.70%. 水; -; 20%. 经计算，本项目水性漆涂料VOCS含量为7.1%，符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）。 本项目水性漆核算用量见下表。 表2-8 漆料用量核算 工序; 产量; 平均涂装面积; 漆料密度; 漆膜厚度; 固含量比; 上漆率; 水性漆量. 万套; m2/套; t/m3; mm; %; %; t/a. 喷漆; 20; 0.2; 1.15; 0.15; 74.3; 80; 11.61. 考虑到少量水性漆会粘附在桶壁上，项目水性漆申报为11.7t/a，用量基本合理，可以满足生产要求。 喷枪匹配性分析： 根据企业提供喷漆线设计资料，涂装车间环形轨道总长27m，一次可悬挂40件，轨道行进速率为0.6m/min，平均1h内约喷涂54个工件，1h需要喷漆量约为3.13kg。一般1把静电喷枪水性涂料输出量最大为800mL/min，则1h最大输出量为48L，约52.8kg（按水性漆密度1.1kg/L计），因此本项目设置1把静电喷枪即可。 按照年工作4160h计，最大喷涂数量为22.2万个工件。本项目设计产能为喷涂20万件，占最大喷涂数量的90.0%。 7、厂区总平面布置和生产车间布置 由企业提供资料可知，项目租赁已建厂房，共4层，厂房呈西南-东北走向。各厂房布置情况见下表。 表2-9 本项目厂房布置情况一览表 楼层名称; 功能布置. 1层; 布置阀门机加工设备、抛丸机、等离子堆焊机、打磨机、超声波清洗机、回火炉等设备，铸钢阀门原材仓库、不锈钢原料仓库、焊接材料仓库、阀门成品仓库、乳化液、机油仓库，一般工业固废暂存库. 2层; 布置铸钢阀门喷涂线、波纹管、不锈钢管生产设备，钢带原料仓库，水性漆、油墨仓库，波纹管、不锈钢管成品仓库，办公室，一般工业固废暂存库、危废暂存间. 3层; 布置塑料管生产设备，塑料管原料仓库，塑料管成品仓库，一般工业固废暂存库. 4层; 暂空置. 冷却塔位于一层车间外北侧，粉尘处理设施位于一层车间外东北侧，涂装废气处理设施位于建筑物楼顶。 本项目厂区总平图和生产车间功能布置图见附图4。 8、元素平衡和水平衡图 本项目水性漆中固体份、挥发性有机物平衡图和水平衡图分别见图2-1和图2-2。 图 2-1 本项目水性漆中固体份、挥发性有机物平衡图（单位 t/a） 图 2-2 本项目水平衡图（单位：t/a） 9、劳动定员及工作班制 企业现有项目劳动定员200人，一班制生产，每班8小时，年工作300天；本项目新增劳动定员16人，两班制生产，每班8小时，年工作日260天。厂区内不设食堂和宿舍。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、工艺流程 （1）阀门 图2-3 阀门生产工艺流程及产污环节图 本项目阀门包括铸钢阀门和不锈钢阀门两种，其中铸钢阀门需要喷漆加工，具体工艺流程简述如下： ①抛丸：部分外购铸钢阀体毛坯件需要用抛丸机先进行抛光处理，去除毛坯件表面的氧化皮。该过程产生一定量抛丸粉尘、废金属屑、废钢丸。 ②机加工：通过车床、铣床、加工中心、镗床等设备对毛坯件进行机加工处理。部分机加工设备需要使用乳化液进行冷却润滑。该过程产生一定量边角废料和废乳化液。 ③回火：机加工后的工件需要进行回火处理，通过电加热减少内部应力，增加金属韧性，然后自然冷却即可。 ④焊接：使用等离子堆焊机将各个部件焊接组合成一体，焊接过程需要使用到焊条，以氩气为保护气。该过程产生一定量焊接烟尘和焊渣。 ⑤钻孔：通过钻床设备对工件进行钻孔加工。 ⑥打磨：根据生产需要，部分工件需要使用手工打磨机对工件表面进行打磨，进一步去除表面的氧化皮等。此过程产生打磨粉尘。 ⑦清洗：根据生产需要，部分工件需要采用超声波清洗机进行清洗，去除表面附着的灰尘，随后自然晾干。清洗时仅用水清洗，清洗用水采用“混凝+沉淀+过滤”工艺处理后，循环使用。 ⑧装配：将晾干后的零件，进行组装，此工段无焊接操作。 ⑨试压：对完成组装的阀门进行水压测试，试压清水循环使用，不外排。 ⑩喷漆、晾干：项目设置独立的涂装车间，内设独立调漆间、喷漆间和晾干间，车间内设置1条环形轨道。喷涂采用一道喷涂工序，设有1把喷枪，采用自动静电喷涂工艺，作业时涂装车间密闭。喷漆后，在晾干间内自然晾干即可。该过程产生一定量喷漆废气（漆雾、有机废气）、晾干废气（有机废气）。喷漆结束后，采用清水清洗喷枪，洗枪废水回用于调漆。 （2）波纹管、不锈钢管 图2-4 波纹管、不锈钢管生产工艺流程及产污环节图 本项目波纹管、不锈钢管生产工艺基本相同，具体工艺流程简述如下： ①焊接：利用不锈钢焊管生产线将不锈钢带焊接成管状，焊接过程为氩弧焊，操作时利用强大的电流通过焊接结合处，高热可把接头处加热至熔化或半熔化状态，同时施以一定的压力，使其结合成为整体，焊接时不外加填充金属和焊剂。此过程产生焊接烟尘。 ②制管：针对波纹管需要使用打波机制管加工。此过程产生废乳化液。 ③委外光亮、抛光：经焊接、制管制作而成的不锈钢管、波纹管半成品委外进行光亮、抛光加工。 ④切管、弯曲、整形：回厂后的管材，先使用下料机、冲床等设备切成需要的长度，再使用弯管机弯曲加工、数控车床平头倒角整形处理。上述过程会产生切管粉尘、废乳化液。 ⑤试压：对加工成型的波纹管、不锈钢管进行水压测试，试压清水循环使用，不外排。 （3）塑料管 图2-4 塑料管生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述如下： ①拌料：先使用拌料机将聚乙烯（PERT）搅拌均匀，同时进行烘干预处理，烘干温度约50℃，采用电加热。由于烘干温度较低，并未达到聚乙烯树脂的软化点，因此该过程基本无有机废气产生。 ②挤塑成型、冷却成型：然后投入挤塑机，通过螺杆的外热（温度在140℃~160℃）作用，物料熔融由挤塑机挤出，通过模具后成型；初步成型的管材通过循环冷却水直接冷却定型。冷却水经“混凝沉淀+过滤”工艺处理后循环使用，不排放。挤塑成型过程有废气产生。 ③喷码、切割：冷却后的塑料管经喷码机喷码后，在牵引设备牵引下进入收卷机收卷，并由计米轮控制长度，采用切割机切割即可。 ④检验、破碎：经人工检验合格后，入库代售，不合格产品送到破碎机破碎后，作为原料使用。 2、主要污染工序 本项目营运期主要污染工序见下表。 表2-10 营运期主要污染工序 序号; 类别; 污染源编号; 产生工序/环节; 主要污染因子. 1; 废气; G1; 抛丸; 粉尘（颗粒物）. 2; G2; 焊接; 烟尘（颗粒物）. 3; G3; 打磨; 粉尘（颗粒物）. 4; G4; 喷漆; 漆雾（颗粒物）、非甲烷总烃. 5; G5; 晾干; 非甲烷总烃. 6; G6; 切管; 粉尘（颗粒物）. 7; G7; 挤塑; 非甲烷总烃. 8; G8; 喷码; 非甲烷总烃. 9; G9; 破碎; 粉尘（颗粒物）. 10; 废水; W1; 职工生活; CODCr、NH3-N. 11; 噪声; -; 设备运行; Leq(A). 12; 固废; S1; 抛丸; 废钢丸. 9; S2; 机加工、钻孔、切管、超声波清洗废水清渣; 金属边角废料. 10; S3; 机加工; 废乳化液. 11; S4; 焊条焊接; 焊渣. 12; S5; 涂装废气处理设施; 水帘废液、涂装废气喷淋废液. 13; S6; 漆渣. 14; S7; 废活性炭. 15; S8; 废UV灯管. 16; S9; 粉尘处理设施; 收集尘. 17; S10; 废布袋. 18; S11; 设备检修、维护; 废机油. 19; S12; 废抹布. 20; S13; 原料拆包装; 乳化液废包装桶. 21; S14; 机油废包装桶. 22; S15; 一般物料废包装物. 23; S16; 员工办公; 生活垃圾. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有项目环保履行手续 金博阀门集团股份有限公司成立于2003年7月，是一家阀门生产企业，企业位于玉环市楚门镇蒲田村，现有项目租用玉环市楚门镇蒲田村股份经济合作社部份厂房作为生产车间，租用面积10130.64m2。 2020年企业编制了《年产2000万套阀门生产线技改项目环境影响登记表》并办理了备案手续，取得原玉环市环境保护局楚门环保所备案受理书（编号：楚区环〔2020〕6号，见附件5），同年进行了废水、废气、噪声、固废环境保护设施竣工验收，并办理了固定污染源排污许可登记（登记编号：9133102175192233X1001P，见附件6）。 企业现有项目审批和验收情况见下表。 表2-11 企业现有项目审批和验收情况一览表 项目名称; 产品名称; 审批规模; 备案文号; 验收报告编号. 年产2000万套阀门生产线技改项目; 阀门; 2000万套; 楚区环〔2020〕6号; 绿安监测〔2020〕综字第088号、第089号. 2、现有项目生产设备 根据竣工验收材料，现有项目生产设备情况见下表。 表2-12 现有项目主要设备清单一览表 序号; 设备名称; 型号; 单位; 数量; 备注. 1; 数控车床; CJK0632/CJK0635; 台; 40; 5号楼1F. 2; 专机; LZS4T9120BD SZ-110HV3-10WF MW-SZS6G-7Z SH-150HV3-10W RVR-680-810; 台; 40. 3; 加工中心; KR-855; 台; 2. 4; 钻床; Z512B; 台; 18. 5; 半自动机床; -; 台; 32. 6; 自动车床; C6140A; 台; 6. 7; 退火炉; TH-30; 台; 1; 5号楼2F. 8; 烘箱; -; 台; 2. 9; 激光打标机; YB-YLP-30; 台; 4. 10; 空压机; -; 台; 2; 5号楼1F. 11; 装配流水线; 10m; 条; 6; 5号楼2F. 12; 包装流水线; 8m; 条; 5. 13; 试压机流水线; SY5449; 条; 5. 14; 试压机; QW-425-70C; 台; 16. 3、现有项目原辅料及能（资）源情况 现有项目原辅材料及能（资）源用量见下表。 表2-13 现有项目主要原辅材料及能（资）源消耗表 序号; 名称; 单位; 验收时总用量（2020年07月）; 达产时年使用量. 1; 铜毛坯; t; 450; 6000. 2; 乳化液; t; 0.02; 0.27. 3; 配件; 万套; 150; 2000. 4; 水; t; 75; 900. 4、生产工艺流程 企业现有项目从事铜阀门的生产，生产工艺流程如下： 图2-5 现有项目铜阀门生产工艺流程图 工艺说明： 外购的铜毛坯经数控车床、钻床等设备机加工后进行回火处理（通过电加热减少内部应力，增加金属韧性），自然冷却后与外购的配件一起组装成产品后，经试压机试压合格，然后进行烘干处理即可入库。 5、现有项目污染源强汇总 根据企业竣工验收监测数据以及企业提供其他资料，现有项目污染物排放量见下表。 表2-14 现有项目污染物源强汇总 污染物名称; 排放量（t/a）; 防治措施. 废气; 回火废气; 少量; 车间通风. 废水; 生活污水; 废水量; 2550; 生活污水经化粪池预处理后，经玉环市干江污水处理厂处理后排海。. CODCr; 0.077. 氨氮; 0.004. 试压废水; 废水量; 0; 沉淀后循环使用，不排放. 固废; 一般工业固废; 边角废料; 533; 收集后委托物资回收单位综合回收利用. 危险废物; 废乳化液; 0.27; 集中收集后委托浙江青鑫数据有限公司管理，运至玉环市乳化液处理有限公司处置. 生活垃圾; 30; 由当地环卫部门清运. 现有项目环评阶段，未分析乳化液废包装桶，根据企业提供资料，乳化液废包装桶产生量约0.04t/a，由生产厂家回收用于原始用途。 6、防治污染措施和排放达标分析 现有项目污染防治措施落实和达标情况见下表。 表2-15 现有项目污染防治措施落实情况表 污染物名称; 环评要求的防治措施; 落实情况; 达标情况. 废气; 回火废气; 车间通风; 已落实; -. 废水; 生活污水; 生活污水经化粪池预处理后，经玉环市干江污水处理厂处理后排海。; 已落实; 根据竣工验收监测数据，项目生活污水污染物排放浓度满足玉环市干江污水处理厂纳管标准。. 固废; 边角废料; 出售给相关企业综合利用。; 已落实; -. 废乳化液; 委托有资质单位进行安全处置。; 已落实; 建设规范的危险废物暂存库，与浙江青鑫数据有限公司签订了危险废物管理服务协议（见附件7），企业产生的危险废物由浙江青鑫数据有限公司进行贮存、外运玉环市乳化液处理有限公司处理。. 生活垃圾; 由当地环卫部门清运。; 已落实; -. 根据竣工监测报告（绿安监测〔2020〕综字第089号），现有项目生活污水监测结果见表2-16，厂界噪声监测结果见表2-17。 表2-16 现有项目生活污水总排口水质监测结果见下表（单位：mg/L，pH为无量纲） 采样位置; 采样时间; 监测项目. pH; CODCr; NH3-N; SS. 生活污水外排口; 2020.7.21; 日均值; 8.65~8.87; 159; 14.3; 35. 2020.7.22; 日均值; 8.78~8.90; 170; 12.6; 41. 标准值; 6~9; 380; 35; 260. 由上表可知，验收监测期间，该企业生活污水外排口所测项目日均值均满足玉环市干江污水处理厂纳管标准。 表2-17 现有项目厂界噪声监测结果 监测地点; 等效声级，Leq[dB(A)]. 2020.7.21; 2020.7.22. 厂界北侧; 62; 63. 厂界东侧; 63; 62. 厂界南侧; 64; 63. 厂界西侧; 63; 64. 3类标准值; 65; 65. 由以上数据表明，验收监测期间，现有项目各厂界昼间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值。 7、总量控制指标 根据现有项目环评文件，总量指标为：CODCr0.077t/a、NH3-N0.004t/a。项目实际排放量为CODCr0.077t/a、NH3-N 0.004t/a，满足总量控制指标要求。 8、排污许可制度落实情况 金博阀门集团股份有限公司已完成排污许可登记，证书编号9133102175192233X1001P；企业需针对本次扩建内容，对排污许可登记进行变更。 9、主要环境问题分析及建议 根据企业环评批复文件及行业专项整治验收达标分析，现有项目基本执行了环评制度和环保“三同时”规定，项目生产时主要污染物废水、噪声均达标排放。 本项目投产后，建议企业继续做好原有项目的环保措施，落实环保设备运行记录台账、危废台账等制度，同时定期对周围水环境、大气环境和声环境进行检测，把握企业污染物排放情况。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 1、大气环境 （1）项目所在区域达标判断 根据环境空气质量功能区划，项目所在地属二类区，环境空气污染物基本项目执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单。项目所在地的环境空气基本污染物环境质量现状引用《台州市生态环境质量报告书（2016-2020年》相关数据进行分析，具体见表3-1。 表3-1 2020年玉环市环境空气质量现状评价表 污染物; 评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率（%）; 达标 情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 20; 35; 57; 达标. 第95百分位数日平均; 44; 75; 59; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 36; 70; 51; 达标. 第95百分位数日平均; 72; 150; 48; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 13; 40; 33; 达标. 第98百分位数日平均; 30; 80; 38; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 4; 60; 7; 达标. 第98百分位数日平均; 6; 150; 4; 达标. CO; 年平均质量浓度; 500; -; -; -. 第95百分位数日平均; 800; 4000; 20; 达标. O3; 年平均质量浓度; 81; -; -; -. 第90百分位数8h平均质量浓度; 114; 160; 71; 达标. 根据上述结果，玉环市2020年区域环境空气质量能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准及修改单要求，能满足二类功能区的要求，属于环境空气质量达标区。 （2）其他污染物环境质量现状 为了解项目评价范围内其他污染物（非甲烷总烃）环境质量现状，本环评引用玉环共享环境数据云平台上浙江科达检测有限公司在家居小镇G004（北纬28°13′54″、东经121°16′07″）的监测数据，监测报告编号：浙科达检（2020）综字第0196号，并对监测统计数据进行分析，监测点位基本信息见表3-2。 表3-2 其他污染物补充监测点位基本信息 监测点 名称; 监测点UTM坐标/m; 监测 因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂址距离/km; 备注. X; Y. 环境空气G004; 330117; 3124080; 非甲烷总烃; 2020年9月15日至21日连续监测7天; 西; 2.68; 引用玉环共享环境数据云平台上数据. 监测数据统计结果详见表3-3。 表3-3 其他污染物环境质量现状（监测结果）表 监测 点位; 污染物; 平均 时间; 评价标准 （mg/m3）; 浓度范围 （mg/m3）; 最大浓度占标率（%）; 超标率（%）; 达标情况. 环境空气G004; 非甲烷总烃; 1小时; 2.0; 0.14~0.48; 24.0; 0; 达标. 根据上表可知，项目拟建区域大气环境中非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》标准值要求。 2、地表水 本项目所在地附近水体为同善塘河，根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案》（2015年版），同善塘河为Ⅲ类水环境功能区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。本环评引用《玉环市环境质量报告书（2020年度）》中泗头断面（位于本项目西北侧约2.85km）2020年水质监测数据，具体数值详见表3-4。 项目位置 泗头断面 同 善 塘 河 2.85km 图3-1本项目与地表水监测断面关系示意图 表3-4 同善塘河2020年泗头断面监测数据一览表（单位：mg/L） 检测项目; CODMn; BOD5; NH3-N; CODCr; TP. 2019年; 4.9; 4.0; 0.566; 18; 0.18. Ⅲ类; ≤6; ≤4; ≤1.0; ≤20; ≤0.2. 比标值; 0.82; 1.0; 0.57; 0.90; 0.90. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 由上表可知，对照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）有关标准限值，对照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）有关标准限值，泗头断面水体水质指标CODMn、NH3-N、BOD5、CODCr、TP为Ⅲ类，总体评价该水体水质为Ⅲ类，附近水环境质量较好。 3、声环境 本项目位于玉环市楚门镇莆田村老旧工业点，位于企业现有项目西北侧约300m处。根据现场调查，本项目所在地周边50m范围内无学校、医院及居民区等现状敏感点存在；根据《莆田工业点土地利用规划图》，项目南侧约45m为规划居住区。企业承诺，待规划实施后，本项目将搬迁（见附件9）。 综上，本项目无需进行规划居住区声环境质量现状监测。 4、地下水及土壤环境 本项目位于玉环市楚门镇莆田村老旧工业点，周边500m范围内不存在地下水环境保护目标。本项目租赁厂区已经做硬化处理，本项目主要工艺为抛丸、机加工、回火、打磨、超声波清洗、喷涂、焊接、挤塑等；环评要求企业针对乳化液、机油存放区、喷涂线、水性漆、油墨仓库、危废暂存间做好防渗措施。经采取防渗措施后，本项目不存在地下水及土壤污染途径，因此可不开展地下水及土壤环境质量现状调查。 5、生态环境 本项目位于玉环市楚门镇莆田村老旧工业点，不新增用地，且用地范围内不含有生态环境保护目标，无需进行生态现状调查。 6、电磁辐射 本项目不涉及。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 根据项目具体特点、区域现状及规划初步踏勘，本项目评价区域内主要环境保护目标为： 1、大气环境 本项目位于环境空气二类区，保护级别为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级。厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区，其他保护目标主要为莆田村、三联村、直塘村、袁家村、星星幼儿园和规划居住区等，具体见表3-5。 2、声环境 根据《玉环市声环境功能区划》（见附图5），本项目所在区域声环境功能区划为3类区，厂界外50m范围内无现状声环境保护目标，规划声环境保护目标为项目南侧约45m处的规划居住区。 3、地下水环境 本项目厂界外500m范围内无地下水环境保护目标，地下水目前尚无开发利用计划。 4、生态环境 本项目位于玉环市楚门镇莆田村老旧工业点，无产业园区外新增用地。 本项目主要环境保护目标见表3-5及附图6。 表3-5 本项目主要环境保护目标一览表 保护类别; 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 环境空气; 莆田村; 332815; 3125036; 居住区; 620户，2000人; 环境空气二类功能区; 东北; 125. 三联村; 332634; 3124473; 810户，2500人; 南; 450. 直塘村; 332438; 3124703; 490户，1400人; 西南; 325. 袁家村; 332464; 3125011; 290户，850人; 西北; 190. 星星幼儿园; 332404; 3124691; 文化区; -; 西南; 350. 规划居住区; 332715; 3124912; 居住区; -; 南; 45. 332399; 3124836; -; 西南; 290. 地表水; 莆田河; -; -; 地表水; -; 农业、工业用水; 南; 55. 声环境; 规划居住区; 332715; 3124912; -; -; 声环境3类区; 南; 45. 地下水环境; -; -; -; -; -; -; -; -. 生态环境; -; -; -; -; -; -; -; -. 注：①表中的“方位”以拟建厂址为基准点，“距离”是指保护目标与厂界的最近距离。 ②各环境保护目标UTM坐标均取自“谷歌地球”。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 本项目焊接烟尘、打磨粉尘、抛丸粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源大气污染物综合排放限值，涂装废气执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）中表1的大气污染物排放限值和表6企业边界大气污染物浓度限值；厂区内挥发性有机物无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB27822-2019）排放限值相关要求；厂界无组织排放的非甲烷总烃、颗粒物执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）中表6企业边界大气污染物浓度限值和《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表9企业边界大气污染物浓度限值，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中“表1恶臭污染物厂界标准值”新扩改建二级标准值。具体标准值见表3-6~表3-9。 表3-6 本项目焊接烟尘、打磨粉尘、抛丸粉尘有组织排放标准一览表 序号; 污染物种类; 最高允许排放浓度 （mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 备注. 排气筒高度（m）; 二级. 1; 颗粒物; 120; 20; 5.9; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 23; 11.0②. 30; 23. 注：①本项目所在建筑高约18m，根据GB16297-1996 7.1排气筒高度除须遵守表列排放速率标准值外，还应高出周围200m半径范围的建筑5m以上，不能达到该要求的排气筒，应按照其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行。②根据内插法计算而得。. 表3-7 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/ 2146-2018） 序号; 污染物项目; 适用条件; 排放限值 （mg/m3）; 污染物排放监控位置. 1; 颗粒物; 所有; 30; 车间或生产设施排气筒. 2; 总挥发性有机物（TVOC）; 其他; 150. 3; 非甲烷总烃（NMHC）; 其他; 80. 表3-8 企业边界大气污染物浓度限值 污染物; 浓度限值（mg/m3）; 标准来源. 非甲烷总烃; 4.0; DB33/2146-2018和GB31572-2015. 颗粒物; 1.0. 臭气浓度; 20（无量纲）; GB14554-93. 表3-9 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB27822-2019） 污染物项目; 排放限值（mg/m3）; 特别排放限值 （mg/m3）; 限值含义; 无组织排放监控位置. 非甲烷总烃（NMHC）; 10; 6; 监控点处1h平均浓度限值; 在厂房外设置监控点. 30; 20; 监控点处任意一次浓度值. 2、废水 本项目超声波清洗水、试压水、挤塑冷却用水、打磨粉尘喷淋水分别经预处理后循环使用；水帘废液和涂装废气喷淋废液作为危险废物，收集后委托有资质单位处理；外排生活污水经化粪池预处理后，经市政污水管网进入玉环市干江污水处理厂处理达《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的相关标准（准地表水准Ⅳ类）后外排，具体相关标准值详见表3-10。 表3-10 玉环市干江污水处理厂进管及出水标准（单位：mg/L，pH为无量纲） 污染因子; pH; CODCr; BOD5; NH3-N; SS; TN; TP. 进管标准; 6-9; 380; 140; 35; 260; 40; 4. 出水标准; 6-9; 30; 6; 1.5（2.5）; 5; 12（15）; 0.3. 注：每年12月1日到次年3月31日执行括号内的排放限值。. 3、噪声 本项目运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，具体限值见下表。 表3-11 工业企业厂界环境噪声排放标准（单位：dB（A）） 时段 声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 4、固废 本项目一般工业固体废物采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存，按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的工业固体废物管理条款要求执行，其贮存场所应满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，不得形成二次污染。 固体废物根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）进行判定，危险废物分类执行《国家危险废物名录（2021版）》，收集、贮存、运输等过程应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（环境保护部公告2013年第36号）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）等标准要求，并符合《浙江省危险废物产生和经营单位“双达标”创建工作方案》（浙环发〔2012〕19号）要求；一般工业废物贮存参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 1、总量控制内容 根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发〔2014〕197号）、《关于印发<浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）>的通知》（浙环发〔2012〕10号），需进行总量控制的指标为化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物和烟粉尘。根据《浙江省挥发性有机物深化治理与减排工作方案（2017-2020年）》（浙环发〔2017〕41号）和《关于做好挥发性有机物总量控制工作的通知》（浙环发〔2017〕29号），对VOCs也需进行总量控制。 根据工程分析，项目建成后排放的污染因子中，纳入总量控制要求的主要污染物为CODCr、NH3-N、VOCs及工业烟粉尘。 2、总量控制指标 本项目污染物总量排放情况见下表。 表3-12 本项目污染物总量排放情况 类别; 污染物; 单位; 现有排放量; 本项目排放量; 本项目实施后全厂排放量; 现有总量控制值; 排放增加量; 总量控制建议值. 废气; VOCS; t/a; 0; 0.132; 0.132; 0; 0.132; 0.132. 烟粉尘; t/a; 0; 0.988; 0.988; 0; 0.988; 0.988. 废水; 废水量; 万m3/a; 0.2550; 0.0177; 0.2727; -; 0.0177; -. CODCr; t/a; 0.077; 0.005; 0.082; 0.077; 0.005; 0.005. NH3-N; t/a; 0.004; 0.0003; 0.0043; 0.004; 0.0003; 0.0003. 3、总量平衡方案 （1）根据原浙江省环境保护厅《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》（浙环发〔2012〕10号）和原台州市环境保护局《关于进一步规范建设项目主要污染物总量准入审核工作的通知》（台环保〔2013〕95号）：“新建、改建、扩建项目不排放生产废水且排放的水主要污染物仅源自厂区内独立生活区域所排放生活污水的，其新增的化学需氧量和氨氮两项水主要污染物排放量可不进行区域替代削减”。本项目只排放生活污水，因此CODCr、NH3-N不需要进行区域替代削减。 （2）根据《关于印发浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案的通知》（浙环发〔2021〕10号），2020年玉环市属于环境空气达标区，项目新增的VOCs排放量实行等量削减。本环评针对VOCs提出总量控制要求，待平台建立后，再进行交易。 （3）烟粉尘仅给出总量建议值。 本项目总量控制平衡方案见表3-13。 表3-13 总量控制建议指标汇总表（单位：t/a） 总量控制指标; CODCr; NH3-N; VOCs; 工业烟粉尘. 本项目新增污染物总量（t/a）; 0.005; 0.0003; 0.132; 0.988. 建议新增总量控制指标（t/a）; 0.005; 0.0003; 0.132; 0.988. 区域替代比例; /; /; 1:1; /. 削减替代量（t/a）; /; /; 0.132; /. |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 项目租用已建厂房，无施工期，只需进行设备安装即可投入生产。要求企业在设备安装过程中加强管理，减缓施工噪声对周边环境产生影响。 |
| --- | --- |
| 运营期环 境影响和 保护措施 | 1、大气环境影响和保护措施 项目运营期废气主要为抛丸粉尘、打磨粉尘、焊接烟尘、涂装废气、切管粉尘、挤塑废气、喷码废气和破碎粉尘。 （1）污染源强核算 项目废气污染物产生及排放情况见表4-1。 表4-1 本项目废气污染源强情况一览表 工序/生产线; 装置; 排放源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放时间（h）. 核算方法; 废气产生量(m3/h); 产生浓度(mg/m3); 产生量(t/a); 产生速率 (kg/h); 工艺; 效率 (%); 核算方法; 废气排放量(m3/h); 排放浓度(mg/m3); 排放量（t/a）; 排放速率(kg/h). 阀门生产线; 抛丸、打磨; 排气筒DA001; 粉尘; 产污系数法; 4000; 258.3; 4.299; 1.033; 布袋除尘设备; 99; 物料衡算法; 5000; 27.3; 0.569; 0.136; 4160. 1000; 842.3; 3.504; 0.842; 水喷淋; 85. 抛丸、打磨、焊接; 1#车间无组织; 粉尘; -; -; 1.002; 0.24; 车间内沉降、焊接烟尘净化器; 车间内沉降80、焊接烟气净化90; -; -; 0.204; 0.050. 阀门喷涂线、波纹管、不锈钢管生产线; 喷涂线; 排气筒DA002; 漆雾; 物料衡算; 15000; 30.3; 1.704; 0.454; 水喷淋+除雾干燥+光氧催化+活性炭吸附; 90; 物料衡算法; 15000; 3.0; 0.035; 0.009; 4160. 非甲烷总烃; 11.1; 0.654; 0.166; 1.1; 0.013; 0.003. 喷涂线、焊接; 2#车间无组织; 漆雾、烟尘; 产污系数法; -; -; 0.071; 0.021; 焊接烟尘净化器; 焊接烟气净化90; -; -; 0.045; 0.013. 非甲烷总烃; -; -; 0.013; 0.003; -; -; -; -; 0.013; 0.003. 塑料管生产线; 挤塑; 3#车间无组织; 非甲烷总烃; 产污系数法; -; -; 0.054; 0.054; -; -; 物料衡算法; -; -; 0.054; 0.054; 1000. 破碎; 颗粒物; -; -; 0.0004; 0.008; -; -; -; -; 0.0004; 0.008. 各废气源强核算情况如下： ①抛丸粉尘（G1）、打磨粉尘（G3） a.抛丸粉尘 根据企业提供资料，本项目约10%的铸钢阀体、阀盖毛坯件需要进行抛丸操作，抛丸过程会产生抛丸粉尘。 参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（部公告2021年第24号）“机械行业系数手册”中“06预处理”-“抛丸、打磨工艺”颗粒物产污系数为2.19kg/t-原料，根据业主提供的资料，项目需要抛丸加工的产品约为2000t/a，抛丸过程中钢丸循环使用，平均每个月更换一次，钢丸用量3.0t/a，则工件抛丸粉尘产生量为4.387t/a。 项目设置1台抛丸机，抛丸机为密闭型设备，粉尘经设备自带集气系统收集后，通过布袋除尘设施处理后，再通过高度不低于23m的排气筒（DA001）高空排放。考虑少量粉尘在出料时带出，废气收集效率以98%计，除尘装置除尘效率按99%计，车间内沉降80%。参考《简明通风设计手册》（孙一坚 主编）有关抛丸清理室排风量计算方法，所需风机风量约4000m3/h。 b.打磨粉尘 本项目阀门工件焊接、钻孔后，约10%的工件需要采用手工打磨机对工件表面进行进一步打磨，会产生一定量的打磨粉 |

| 运营期环 境影响和 保护措施 | 尘。本项目所需打磨的工件约2000t/a，则打磨粉尘的产生量约4.380t/a。 企业拟在打磨工位侧方设置集气罩，粉尘经收集后通过水喷淋装置处理后，并入DA001排气筒排放。未收集的打磨粉尘因自身重量80%沉降在设备周围及车间，约20%以无组织形式排放。打磨粉尘收集率按80%计，水喷淋除尘效率按85%计。按打磨工位集气面积和集气罩边缘风速计算，所需风机风量约1000m3/h。 风机总风量为5000m3/h。抛丸、打磨工位年有效运行时间为4160h。 本项目抛丸、打磨粉尘产生和排放情况见表4-2。 表4-2 本项目抛丸、打磨粉尘产生和排放情况一览表 污染物; 产生情况; 有组织排放情况; 无组织排放情况; 合计. 产生量 (t/a); 产生 速率 (kg/h); 排放量 (t/a); 排放 速率(kg/h); 排放浓度 (mg/m3); 排放量 (t/a); 排放 速率(kg/h); 排放量 (t/a). 抛丸粉尘; 4.387; 1.054; 0.043; 0.010; -; 0.018; 0.004; 0.061. 打磨粉尘; 4.380; 1.053; 0.526; 0.126; -; 0.175; 0.042; 0.701. 合计; 8.767; 2.107; 0.569; 0.136; 27.3; 0.193; 0.046; 0.762. ②焊接烟尘（G2） 项目阀门工件焊接使用等离子堆焊机，需要用到焊条为焊料；钢带焊接为氩弧焊，焊接过程中被焊接材料熔化结合，不需要使用焊接材料。在焊接过程中，由于高温、电离的作用，使焊料、被焊件材料与空气发生复杂的化学反应，产生焊接烟气。焊接烟气中有毒有害气体成份主要为CO、CO2、O3、NOX、CH4等，其中以CO所占的比例最大。由于有毒有害气体成份复杂，较难定量化，仅作定性分析，而对焊接烟尘则作定量化分析。 参考《不同焊接工艺的焊接烟尘污染特征》一文，等离子焊、氩弧焊施焊时发尘量为100mg/min~200mg/min（本项目取200mg/min），焊接材料发尘量为2g/kg~5g/kg（本项目取5g/kg）。项目阀门工件、钢带焊接年工作3000h，阀门焊接使用焊条约0.5t/a。 要求企业在等离子堆焊机、不锈钢焊管生产线焊接工位分别设置焊接烟尘净化器净化烟尘，焊接烟尘经收集处理后，在车间内排放。收集率按80%，净化率按90%计。本项目焊接烟尘产生和排放情况见表4-3。 表4-3 本项目焊接烟尘产生和排放情况一览表 污染物; 产生情况; 有组织排放情况; 无组织排放情况; 合计. 产生量 (t/a); 产生速率 (kg/h); 排放量 (t/a); 排放速率(kg/h); 排放浓度 (mg/m3); 排放量 (t/a); 排放速率(kg/h); 排放量 (t/a). 阀门工件焊接烟尘; 0.039; 0.013; -; -; -; 0.011; 0.004; 0.011. 不锈钢管焊接烟尘; 0.036; 0.012; -; -; -; 0.010; 0.003; 0.010. ③喷漆废气（G4）、晾干废气（G5） 本项目铸钢阀门阀体、阀盖需要进行喷涂加工，使用水性漆为涂料，采用自动静电喷涂工艺，涂装过程会有漆雾和有机废气产生，有机废气以非甲烷总烃计。 根据企业提供资料，在厂房二层拟建1座涂装车间，内设独立调漆房、喷漆间和晾干间。喷漆废气经水帘柜去除漆雾后，与调漆、晾干废气一起经“水喷淋+除雾干燥+光氧催化+活性炭吸附”装置处理后通过不低于23m高的排气筒（DA002）高空排放。 参考《涂装工艺及车间设计手册》（机械工业出版社），静电喷涂涂料利用率一般可达到80%~90%，保守计算，本项目涂料利用率取80%。参考《浙江省工业涂装工序挥发性有机物（VOCS）排放量计算暂行办法（征求意见稿）》，水性漆调漆工段挥发性有机物忽略不计，喷漆工段按10%计，晾干工段按90%计。 本项目喷漆间采用横向抽风措施，涂装车间采用整体封闭换风，微负压收集，无组织废气仅在人员和工件进、出时有少量排放。密闭、微负压条件下废气收集效率可以达到98%，喷漆工段废气经水帘柜对漆雾去除效率按90%，水喷淋+光氧催化+活性炭吸附对有机废气吸附处理效率按90%计。根据项目喷漆柜风量收集面积和风速要求，以及整体涂装车间换气次数（20次/h）计算，所需风机总风量约15000m3/h。根据企业提供资料，本项目喷漆年工作时间约3750h，喷漆后晾干年工作时间约4000h。 本项目涂装废气产排放情况汇总见下表。 表4-4 本项目涂装废气污染物产生及排放情况一览表 污染物; 产生情况; 有组织排放情况; 无组织排放情况; 合计. 产生量 (t/a); 产生速率 (kg/h); 排放量 (t/a); 排放速率(kg/h); 排放浓度 (mg/m3); 排放量 (t/a); 排放速率(kg/h); 排放量 (t/a). 漆雾; 1.739; 0.464; 0.170; 0.045; 3.0; 0.035; 0.009; 0.205. 非甲烷总烃; 0.667; 0.170; 0.065; 0.017; 1.1; 0.013; 0.003; 0.078. ④切管粉尘（G6） 本项目波纹管、不锈钢管切管过程中，会产生少量粉尘。切割管材截面积较小，类比同行业切管工序，金属粉尘产生量很小，本环评不做定量分析。要求企业加强车间机械通风。 ⑤挤塑废气（G7） 本项目塑料管生产采用聚乙烯为原料，挤塑过程产生少量有机废气，以非甲烷总烃计。参考《浙江省重点行业VOCs污染排放源排放量计算方法》等相关资料，塑料皮、板、管材制造工序非甲烷总烃产生量按照0.539kg/t原料计。本项目年加工聚乙烯100t，年有效工作时间约1000h，则非甲烷总烃产生量为0.054t/a，产生速率为0.054kg/h。 另外挤塑过程中，原料受热会也产生少量异味。 本项目塑料原料皆为新料，产生废气量较少，本环评要求企业加强车间通排风，避免车间浓度聚集，改善工人工作环境。 ⑥喷码废气（G8） 本项目塑料管生产线设有喷码工艺，采用水性油墨将规格型号等信息喷至塑料管表面。喷码过程中，水性油墨中的少量有机物会挥发，产生少量有机废气。因水性油墨使用量少，有机废气产生量较少，本环评不定量分析。要求企业加强车间通风即可。 ⑦破碎粉尘（G9） 本项目塑料管次品破碎后直接回用于生产线，破碎过程中会产生少量破碎粉尘。次品率约为1%，则需要破碎的次品约为1t。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（部公告 2021年第24号）“42废弃资源综合利用行业系数手册”，PP干法破碎过程颗粒物产污系数为375g/t-原料，经计算破碎粉尘产生量约0.0004t/a。按年破碎50h计，破碎粉尘产生速率为0.008kg/h。要求企业在加盖密闭的破碎机内进行破碎，逸出的粉尘自由沉降在破碎机周围，及时清理，加强车间通风即可。 综上，正常工况下，本项目废气产生和排放情况汇总见表4-5。 表4-5 本项目废气产排污情况汇总表（单位：t/a） 序号; 污染源; 污染物; 产生量; 削减量; 排放量. 1; 抛丸、打磨; 粉尘; 8.767; 8.005; 0.762. 2; 阀门工件焊接; 烟尘; 0.039; 0.028; 0.011. 3; 不锈钢管焊接; 烟尘; 0.036; 0.026; 0.010. 4; 涂装; 漆雾; 1.739; 1.534; 0.205. 非甲烷总烃; 0.667; 0.589; 0.078. 5; 切管; 粉尘; 少量; -; 少量. 6; 挤塑; 非甲烷总烃; 0.054; 0; 0.054. 7; 喷码; 非甲烷总烃; 少量; -; 少量. 8; 破碎; 粉尘; 0.0004; 0; 0.0004. 9; 合计; 颗粒物*; 10.580; 9.592; 0.988. 非甲烷总烃; 0.721; 0.589; 0.132. VOCs; 0.721; 0.589; 0.132. 注：*本项包括粉尘、烟尘、漆雾。. （2）废气污染治理措施 本项目废气污染防治措施情况见表4-6，废气处理流程图见图4-1。 表4-6 本项目废气污染防治设施一览表 排污单位类别; 生产单元; 生产设施; 废气产污环节; 污染物种类; 执行标准; 排放形式; 污染防治措施; 排放口类型. 收集方式; 收集效率; 污染防治设施名称及工艺; 处理能力; 去除效率; 技术是否可行. 通用设备制造业; 抛丸; 抛丸机; 抛丸粉尘; 粉尘; GB16297-1996; 有组织; 抛丸机密闭收集; 98%; 布袋除尘设施; 4000m3/h; 99%; 可行; 一般排放口. 打磨; 打磨机; 打磨粉尘; 侧方设置集气罩; 80%; 水喷淋; 1000m3/h; 85%. 焊接; 等离子堆焊机; 焊接烟尘; 烟尘; 无组织; 集气罩; 80%; 焊接烟尘净化器; -; 90%; 可行; -. 不锈钢焊管生产线; 焊接烟尘; 无组织; 集气罩; 80%; -; 90%. 涂装; 涂装车间; 涂装废气; 漆雾、非甲烷总烃; DB33/2146-2018; 有组织; 喷漆间横向集气；涂装车间密闭换气; 98%; 水喷淋+除雾干燥+光氧催化+活性炭吸附; 15000m3/h; 90%; 可行; 一般排放口. 图4-1 本项目废气收集、处理措施流程图 本项目抛丸粉尘采用布袋除尘设施；打磨粉尘采用水喷淋设施，属于湿式除尘工艺；焊接烟尘采用焊接烟尘净化器过滤处理；属于袋式除尘工艺；涂装废气采用“水喷淋+除雾干燥+光氧催化+活性炭吸附”组合处理工艺。参照《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》（HJ971-2018），针对颗粒物，布袋除尘处理工艺和水喷淋处理设施（湿式除尘）均为可行技术；项目涂装采用水性漆为涂料，对照《浙江省工业涂装工序挥发性有机物污染防治可行技术指南》（浙江省生态环境厅，2020年9月），水喷淋吸收技术适用于水性涂料工艺废气的治理，为确保治理效果，在水喷淋之后设置光氧催化+活性炭吸附装置，处理措施是可行的。 综上，本项目采用的废气处理措施是可以行的。 （3）废气排放口 本项目废气排放口基本情况见表4-7。 表4-7 本项目点源污染源排放参数一览表 编号; 名称; 类型; 排气筒底部中心坐标(51R); 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气温度/℃; 年排放小时数/h. X/m; Y/m. DA001; 抛丸、打磨粉尘排气筒; 一般排放口; 332704; 3124981; 23; 0.4; 25; 4160. DA002; 涂装废气排气筒; 一般排放口; 332669; 3124975; 23; 0.6; 25; 4160. （4）达标分析 本项目有组织废气达标可行性分析见下表。 表4-8 本项目废气达标可行性分析 排气筒; 废气种类; 本项目; 标准排放限值; 执行标准. 排放浓度（mg/m3）; 排放速率 （kg/h）; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率 （kg/h）. DA001; 粉尘（颗粒物）; 27.3; 0.136; 120; 11.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. DA002; 漆雾（颗粒物）; 3.0; 0.045; 20; -; 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）. 非甲烷总烃; 1.1; 0.017; 60; -. 由上表可知，本项目DA001排气筒有组织外排废气颗粒物排放浓度、排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）“表2新污染源大气污染物排放限值”中二级标准；DA002排气筒有组织外排废气颗粒物、非甲烷总烃排放浓度满足《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）中表1的大气污染物排放限值。 （5）非正常工况 本项目非正常工况主要是污染物排放控制措施达不到应有效率，即布袋除尘设施破损、水喷淋设施故障、或者涂装废气处理设施故障，造成排气筒中废气污染物未经净化直接排放，其排放情况见下表。 表4-9 非正常工况废气排放源强 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 本项目; 标准限值; 达标情况; 单次持续时间/h; 年发生频次/次; 应对措施. 非正常 排放浓度(mg/m3); 非正常 排放量(kg/a); 非正常排放速率(kg/h); 排放浓度限值 (mg/m3); 排放速率 (kg/h). DA001; 抛丸机布袋除尘设施故障; 粉尘; 231.9; 1.160; 1.160; 120; 11.0; 超标; 1; 1; 抛丸工段停止生产. 打磨机水喷淋设施故障; 粉尘; 170.5; 0.853; 0.853; 120; 11.0; 超标; 1; 1; 打磨工段停止生产. 涂装废气; 废气处理设施故障; 漆雾; 30.3; 0.454; 0.454; 20; -; 超标; 1; 1; 涂装工段停止生产. 非甲烷总烃; 11.1; 0.166; 0.166; 60; -; 达标; 1; 1. 由上表可知，非正常工况下，DA001排气筒有组织粉尘（颗粒物）排放浓度超过《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）“表2新污染源大气污染物排放限值”中二级标准；DA002排气筒有组织漆雾（颗粒物）排放浓度超过《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）中表1的大气污染物排放限值，非甲烷总烃排放浓度满足《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）中表1的大气污染物排放限值。 为防止非正常工况排放，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放： ①安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每个固定时间检查、汇报情况； ②针对废气处理装置，及时检查，如发现布袋破损、紫外灯管破损、活性炭吸附能力下降，应及时更换；针对运行超过4800h的灯管，及时更换；针对活性炭定期更换，确保其吸附效果；喷淋水要及时清渣，以确保废气处理系统正常运行； ③建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测； ④应定期维护、检修废气净化装置，以保持废气处理装置的净化能力和净化容量。 （6）大气环境影响分析 根据前文分析，本项目有组织排放均满足相应排放标准要求。 本项目抛丸粉尘、打磨粉尘、焊接烟尘、涂装废气经收集处理后排放，挤塑废气、喷码废气在车间内无组织排放，废气排放量较小，且项目布置远离现状敏感点，因此只要加强废气处理设施的维护，确保其正常运行，并加强车间通风换气，项目排放废气经大气扩散后对敏感点和周围环境影响较小。 2、水环境影响和保护措施 （1）废水污染源强情况 ①超声波清洗用水 本项目阀门生产过程中，部分工件需要进行超声波清洗，清洗时仅用水清洗，清洗废水经混凝+沉淀+过滤处理循环使用，不排放。因清洗过程中产品带走和自然蒸发损耗，需要不定时添加新鲜水。企业拟设两台超声波清洗机，清洗槽尺寸分别1.0m×1.0m×1.0m和2.0m×2.0m×1.0m，容水率按80%计，则清洗用水量为4t/次，按日损耗5%计，年补充水量约52t/a。 ②试压用水 本项目阀门装配成型、波纹管、不锈钢管加工成型后均需要用水进行气密性检测，试压水较为干净，经沉淀处理后可循环使用。因试压过程中产品带走和自然蒸发损耗，需要不定时添加新鲜水。参考企业现有项目，10台试压机年补充新鲜水约100t，本项目共设试压机4台，则年补充新鲜水约40t。 ③乳化液用水 本项目机加工过程需要使用到乳化液，乳化液原液使用时需要与水配制而成，配制比例为1:20，乳化液原液用量为0.5t/a，则配制用水量为10t/a。类比企业现有项目，废乳化液的产生量约占使用量的5%，其余95%被工件带走或者蒸发损耗。产生的废乳化液属于危险废物，妥善收集至密闭容器中委托有资质单位进行安全处置。 ④水性漆配制用水 本项目水性漆使用前，需要用水进行调配，调配比例为水性漆:水=5:1，则用水量约2.3t/a。此部分用水除蒸发损耗外，其余进入水帘废液。 ⑤水帘用水 本项目设置1个水帘喷漆台用于除漆雾，水帘喷漆台中水重复使用，投加专用的水性涂料废水处理药剂的方式进行除渣处理，定期捞渣，并补充新鲜水，水帘水经过上述除渣处理后每月更换一次，形成水帘废液。根据业主提供的信息，水帘槽尺寸为2.5m×1.5m×0.5m，容水率按80%计，则水帘废液产生量约18t/a。水帘用水定期更换作为危废进行处置。 考虑喷漆间设有抽风装置，喷漆间水帘用水按日损耗10%计，年需补充水量约57t/a。 ⑥涂装废气喷淋塔用水 本项目采取水喷淋对涂装废气进行处理，设1个喷淋塔，喷淋塔槽体尺寸约为Ф1.8m×1.5m，蓄液有效高度为0.5m。喷淋水循环使用，定时补充，平均每个月更换一次，形成喷水废液，喷淋废液产生量约15.6t/a，与水帘废液一起，作为危废进行处置。 喷淋塔用水按日损耗10%计，年需补充水量约49.4t/a。 ⑦打磨粉尘喷淋用水 本项目采取水喷淋对打磨粉尘进行处理，拟设1个喷淋塔，喷淋塔槽体尺寸约为Ф1.8m×1.5m，蓄液有效高度为0.5m。喷淋水经混凝沉淀过滤后，循环使用，部分随气流和粉尘沉渣损耗，需要不定期补充损耗量。喷淋塔用水按日损耗10%计，年需补充水量约33.8t/a。 ⑧挤塑冷却用水 本项目挤塑成型的管材采用直接水冷定型，冷却水警“混凝沉淀+过滤”工艺处理后循环使用，不排放。根据企业提供资料，挤塑冷却水用量约0.5t/h。考虑产品带走和自然蒸发损耗，需要不定时添加新鲜水。挤塑工序年有效运行时间约1000h，年循环水用量约500t/a。补充量按循环水量的5%计，则年补充水量约25t/a。 ⑨生活污水 本项目新增员工人数为16人，厂内不设食宿，人均生活用水量按50L/d计，全年工作时间260天，则员工生活用水量约208t/a，生活污水排放量以用水量的85%计，预计生活污水产生量约为176.8t/a，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册-附表1生活污染源产排污系数手册》，生活污水水质为CODCr340mg/L、NH3-N33mg/L。 综上，本项目外排废水为员工生活污水。 生活污水经化粪池预处理达进管标准再纳入玉环市干江污水处理厂处理达《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的相关标准（准地表水Ⅳ类）后排放。 本项目生活污水各污染物产生及排放情况详见表4-10和表4-11。 表4-10 本项目生活污水污染源源强核算表 序号; 产排污 环节; 废水 类别; 污染物种类; 污染物产生; 污染物排放（纳管量）. 产生废水量(t/a); 产生浓度 (mg/L); 产生量 (t/a); 排放废水量(t/a); 排放浓度 (mg/L); 排放量 (t/a). 1; 职工生活; 生活 污水; CODCr; 177; 340; 0.060; 177; 340; 0.060. NH3-N; 33; 0.006; 33; 0.006. 表4-11 玉环市干江污水处理厂废水污染源源强核算表 工序; 污染物; 进入污水处理厂污染物情况; 污染物排放. 废水量 (t/a); 浓度(mg/L); 进入量 (t/a); 废水量(t/a); 浓度 (mg/L); 排放量 (t/a). 玉环市干江污水处理厂; CODCr; 177; 340; 0.060; 177; 30; 0.005. NH3-N; 33; 0.006; 1.5; 0.0003. （2）废水处理措施分析 本项目生活污水防治措施见表4-12。 表4-12 本项目生活污水防治设施相关参数一览表 序号; 废水类别; 污染物种类; 污染防治设施概况; 排放口类型; 排放口编号. 处理能力(t/d); 处理工艺; 处理效率(%); 是否为可行性技术. 1; 生活污水; CODCr、NH3-N; 10; 化粪池 （依托出租方）; -; 是; 一般排放口; DW001. （3）废水排放口基本情况 本项目废水排放口基本情况见表4-13。 表4-13 本项目废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 排放去向; 排放规律; 排放标准; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 污染物种类; 污染物排放标准浓度限值. 1; DW001; 121°17'39.80"; 28°14'23.17"; 玉环市干江污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; 《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》; CODCr; 30mg/L. NH3-N; 1.5mg/L. （4）废水纳管可行性和达标可行性分析 本项目位于玉环市楚门镇莆田村老旧工业点，属于玉环市干江污水处理厂截污纳管范围，项目所在区域已接通污水管网，项目废水经预处理后可接入玉环市干江污水处理厂进行处理。 本项目排放废水为生活污水，水质简单，采用化粪池预处理后能满足玉环市干江污水处理厂纳管标准（COD380mg/L，氨氮35mg/L）。因此项目生活污水经化粪池预处理后能做到达标纳管，进入玉环市干江污水处理厂处理。 （5）依托集中污水处理厂的可行性分析 玉环市干江污水处理厂总设计处理能力为12万t/d，一期设计处理能力为3万t/d，于2019年6月试运行，于2019年11月进行了竣工验收，目前实际处理量约为2.8万t/d；二期工程已委托浙江瑞阳环保科技有限公司编制《玉环市干江污水处理厂二期扩建工程环境影响报告书》，并通过了台州市生态环境局玉环分局审批（审批文号：台环建（玉）〔2020〕476号），二期实施后后形成全厂9.0万m3/d的总处理规模，目前二期工程目尚在施工中。 污水经处理达《台州市城镇污 水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》（地表水准Ⅳ类标准）（其中CODCr≤30mg/L、BOD5≤6mg/L、NH3-N≤1.5mg/L、TP≤0.3mg/L、TN≤12mg/L、SS≤5 mg/L）排海，纳污水体为东海。 一期、二期污水处理工艺流程分别见图4-2和图4-3。 图4-2 玉环市干江污水处理厂一期处理工艺 图4-3 玉环市干江污水处理厂二期处理工艺 为了解玉环市干江污水处理厂出水水质达标情况，本环评收集了“浙江省污染源自动监控信息管理平台”上有关干江污水处理厂2021年10月的污染源自动监测数据，具体见表4-14。 表4-14 玉环市干江污水处理厂污染源自动监测数据 项目; CODCr (mg/L); pH值 (无量纲); 氨氮(mg/L); 总磷 (mg/L); 总氮(mg/L); 废水瞬时流量(L/s); 废水流量总量日均值(t/d). 2021年10月监测值; 10.35~ 24.45; 6.73~ 7.5; 0.010~ 0.060; 0.085~ 0.261; 5.166~ 9.926; 282.7~ 357.6; 28237. 标准值（准Ⅳ）; 30; 6~9; 1.5; 0.3; 12; -; -. 根据玉环市干江污水处理厂2021年10月污染源自动监测数据显示，玉环市干江污水处理厂近期出水水质较为稳定，各项指标能达到《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的标准限值（准地表水Ⅳ类）。 本项目无生产废水产生，生活污水产生量为0.64t/d，占其处理余量比例约0.01%。本项目排放生活污水占玉环市干江污水处理厂处理能力比例较低，水质简单，且在其纳污范围内。目前项目所在地已铺设污水管网，具备纳管条件，故本项目生活污水可纳入玉环市干江污水处理厂处理。 综上所述，本项目生活污水经化粪池预处理后纳入玉环市干江污水处理厂处理，不直接排放，对环境影响较小，对接纳本项目污水的玉环市干江污水处理厂处理能力及进水水质不会造成冲击。 3、声环境影响及保护措施 （1）噪声源强 本项目营运期噪声源主要为各生产设备、辅助设备风机运行产生的噪声，各设备噪声值详见表4-15。 表4-15 本项目主要噪声源强一览表 序号; 噪声源; 声源类型; 数量 （台）; 位置; 产生强度; 降噪措施; 排放强度; 持续时间（h）. 噪声值（dB）; 措施; 降噪效果（dB）; 噪声值（dB）. 1; 车床; 频发; 10; 1#车间内; 75~80; 建筑隔声、减振; 25; 50~55; 4160. 2; 摇臂钻床; 频发; 2; 80~85; 25; 55~60. 3; 吊钩式抛丸清理机; 频发; 1; 90~95; 隔声、减振、消声; 35; 55~65. 4; 等离子堆焊机; 频发; 1; 75~80; 建筑隔声、减振; 25; 50~55. 5; 手持打磨机; 频发; 1; 80~85; 25; 55~65. 6; 万能升降台铣床; 频发; 1; 75~80; 25; 50~55. 7; 振研加工中心; 频发; 1; 75~80; 25; 50~55. 8; 立式车床; 频发; 1; 75~80; 25; 50~55. 9; 数显卧式铣镗床; 频发; 1; 75~80; 25; 50~55. 10; 超声波清洗机; 频发; 2; 75~80; 25; 50~55. 11; 液压阀门试验台; 频发; 2; 80~85; 25; 55~65. 12; 空压机; 频发; 1; 90~95; 隔声、减振、消声; 35; 55~60. 13; 自动喷涂流水线; 频发; 1; 80~85; 隔声、减振、消声; 25; 55~60. 14; 不锈钢焊管生产线; 频发; 1; 2#车间内; 80~85; 建筑隔声、减振; 25; 55~60; 3000. 15; 打波机; 频发; 1; 75~80; 25; 45~55. 16; 试压机; 频发; 2; 80~85; 25; 55~60. 17; 波纹管下料机; 频发; 1; 80~85; 25; 55~60. 18; 冲床; 频发; 1; 85~90; 25; 60~65. 19; 弯管机; 频发; 3; 80~85; 25; 55~60. 20; 数控车床; 频发; 30; 75~80; 25; 50~55. 21; 挤塑机; 频发; 1; 3#车间内; 70~75; 建筑隔声、减振; 25; 45~50. 22; 切割机; 频发; 1; 85~90; 25; 60~65. 23; 破碎机; 频发; 1; 80~85; 25; 55~60. 24; 冷却塔; 频发; 1; 1#车间外; 80~85; 隔声屏障、消声、减振机座; 35; 45~50; 1000. 25; 风机; 频发; 2台; 80~85; 隔声、减振、消声; 35; 45~50; 4160. 26; 风机; 频发; 1台; 楼顶; 80~85; 隔声、减振、消声; 35; 45~50; 4160. 27; 水泵; 频发; 2台; 1#车间内; 75~80; 基础减振、隔声罩; 25; 50~55; 4160. （2）噪声防治措施 ①选用低噪声设备，合理布置车间，高噪声设备远离厂界。 ②在高噪声设备的支承部位设置防振垫片，如橡胶垫及棉织物，加大基础设计，地脚配置减震器，并设置减振沟；针对抛丸机设置减振基座。 ③针对风机、空压机安装消声器，采用软连接，做好排风管的阻尼包扎工作。 ④针对冷却塔顶上风机加消声器，进风口安装消声百叶，设置导流消声器，四周设隔声屏障。 ⑤在泵、电机周围设置隔声罩等，设置减振机座。 ⑥严格控制生产时间，生产期间非必要情况下尽量关闭所有门窗。 ⑦企业需加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 （3）噪声达标性分析 采用《建设项目环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）噪声预测模式预测，对厂界噪声影响进行预测。 根据企业提供工作制度，项目昼间、夜间均有生产；因本项目与企业现有项目位于不同的厂区，且企业承诺，规划居住区建成后，将搬迁。因此本环评仅针对本项目厂界贡献值进行预测。 本项目预测结果见表4-16。 表4-16 本项目噪声影响预测结果表（单位：dB（A）） 预测点 预测值; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 贡献值; 昼间/夜间; 53; 46; 43; 52. 标准值; 昼间/夜间; 65/55; 65/55; 65/55; 65/55. 达标情况; 昼间/夜间; 达标; 达标; 达标; 达标. 由上表可知，本项目采取隔声、减振、消声等措施后，正常生产时，项目厂界昼间、夜间噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。 4、固体废物 （1）固废源强和处置措施 源强计算简述： 1）废钢丸：本项目抛丸过程使用钢丸为抛料，钢丸使用过程会有破碎，影响抛丸效果，需要定期更换，钢丸使用量为3t/a，扣除因抛丸形成粉尘的部分，废钢丸产生量为2.99t/a。 2）金属边角废料：本项目阀门机加工、钻孔、波纹管、不锈钢管切管等过程会产生一定量的金属边角废料，另外超声波清洗废水清渣也会得到少量的金属边角废料。类比现有项目及同类企业，阀门生产过程中边角废料产生量约占原料消耗量的8%，波纹管、不锈钢管切管过程边角废料产生量约占原料消耗量的1%，企业需要加工的阀门原料约20000t/a，钢带25.5t/a，则金属边角废料产生量约1600.3t/a。 3）废乳化液：本项目金属产品部分机加工时需要使用乳化液，乳化液循环使用，定期更换。根据前文分析，废乳化液产生量约0.525t/a。 4）焊渣：使用焊条焊接过程中，产生少量焊渣，根据企业提供的资料，焊渣产生量以焊条的使用量的3%计，焊渣产生量约0.015t/a。 5）水帘废液、涂装废气喷淋废液：根据废水源强计算，水帘废液和涂装废气喷淋废液产生量为33.6t/a。由于此类废液COD浓度较高，企业不具备该类废水的处理能力，拟作为危废委托资质单位进行处置。 6）漆渣：本项目涂装工序会产生漆渣，根据物料平衡，漆渣（绝干）产生量为1.534t/a，按含水率50%计算，漆渣产生量为3.07t/a。 7）废活性炭：本项目拟采用“水喷淋+除雾干燥+光氧催化+活性炭吸附”工艺处理有机废气，活性炭吸附饱和后，一次性抛弃，届时会产生一定量的废活性炭。参考《浙江省工业涂装工序挥发性有机物排放量计算暂行方法》（浙环发〔2017〕30号），一般活性炭对有机溶剂的吸附量为0.15t/t活性炭，有机废气总去除效率为90%，按活性炭去除有机废气50%考虑，则需要活性炭1.96t/a，有机废气处理设施中活性炭单次填充量为0.7t，平均四个月更换一次，则废活性炭产生量为2.4t/a。 8）废UV灯管：本项目涂装废气处理装置设有光氧催化系统，光氧装置配备有高能紫外线灯管，按灯管连续使用时间不超过4800h，并针对破损灯管及时更换，估计本项目光氧装置每年需更换紫外灯管约0.1t。 9）收集尘：本项目抛丸、打磨、焊接过程，布袋除尘设施、水喷淋设施和焊烟净化装置会收集到一些粉尘，根据前文粉尘产生量和处理设施处理效率计算，其中水喷淋收集的沉渣按含水率50%计算，则收集尘产生量约10.27t/a。 10）废布袋：项目抛丸工序采用袋式除尘处理，布袋使用过程中会产生破损，需要及时更换，产生废布袋。类比同类项目，废布袋产生量约0.2t/a。 11）废机油：本项目设备检修、维护过程中产生少量废机油，产生量约0.3t/a。 12）废抹布：项目设备维修、保养期间会用抹布进行擦拭，产生沾染机油料的废抹布，产生量约0.3t/a。 13）乳化液废包装桶：根据乳化液使用情况和包装物规格核算，乳化液废包装桶产生量约0.06t/a。 14）机油废包装桶：根据机油使用情况和包装物规格核算，机油废包装桶产生量约0.05t/a。 15）水性油墨包装桶：根据水性油墨使用情况和包装物规格核算，水性油墨废包装桶产生量约0.02t/a。 16）一般物料废包装物：本项目原料使用完毕会产生一定量的包装材料，主要为纸箱、塑料袋等，产生量约5t/a。 17）水性漆废包装桶：根据水性漆使用情况和包装物规格，水性漆废包装桶产生量约0.6t/a。水性漆废包装桶由生产厂家回收用于原始用途，可不作为固体废物管理，但厂内贮存时需参照危险废物贮存和管理。 18）生活垃圾：本项目拟新增员工16人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，新增生活垃圾产生量2.08t/a。 本项目固废产生和处置情况汇总见表4-17。 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 表4-17 本项目固废产生和处置情况一览表 固体废物名称; 产生环节; 固废属性; 物理 性状; 主要成分; 主要有毒有害物质名称; 环境危险特性; 产生情况; 利用或处置量(t/a); 最终去向. 核算方法; 产生量(t/a). 废钢丸; 抛丸; 一般工业固废; 固态; 钢; -; -; 物料衡算法; 2.99; 2.99; 外售综合利用. 金属边角废料; 生产过程; 固态; 铸钢、不锈钢; -; -; 类比法; 1600.3; 1600.3. 焊渣; 焊条焊接; 固态; 焊条; -; -; 产污系数法; 0.015; 0.015. 收集尘; 布袋除尘设施、打磨粉尘水喷淋设施、焊烟净化装置; 固态; 铸钢、不锈钢、金属及其氧化物; -; -; 物料衡算法; 10.27; 10.27. 废布袋; 袋式除尘器; 固态; 布纤维、金属粉尘; -; -; 类比法; 0.2; 0.2. 一般物料废包装物; 原料拆包装; 固态; 纸箱、塑料袋等; -; -; 类比法; 5.0; 5.0. 废乳化液; 机加工; 危险 废物; 液态; 乳化液; 乳化液; T; 产污系数法; 0.525; 0.525; 委托有资质单位处置. 废机油; 设备维护; 液态; 润滑油; 润滑油; T，I; 类比法; 0.3; 0.3. 废抹布; 固态; 纤维、矿物油; 矿物油; T/In; 类比法; 0.3; 0.3. 乳化液废包装桶; 原料拆包装; 固态; 铁、乳化液; 乳化液; T/In; 物料衡算法; 0.06; 0.06. 机油废包装桶; 固态; 铁、润滑油; 润滑油; T/In; 物料衡算法; 0.05; 0.05. 水性油墨废包装桶; 固态; 塑料、油墨; 油墨; T/In; 物料衡算法; 0.02; 0.02. 废活性炭; 涂装废气处理设施; 固态; 活性炭、有机物; 有机物; T; 产污系数法; 2.4; 2.4. 废UV灯管; 固态; 玻璃、汞; 汞; T; 类比法; 0.1; 0.1. 水帘废液、涂装废气喷淋废液; 涂装、涂装废气处理; 液态; 水、有机物; 有机物; T，I; 物料衡算法; 33.6; 33.6. 漆渣; 固态; 树脂; 树脂; T，I; 物料衡算法; 3.07; 3.07. 生活垃圾; 员工办公; 生活垃圾; 固态; 纸、塑料等; -; -; 产污系数法; 2.08; 2.08; 委托环卫部门清运处置. |
| --- | --- |

| 运营期环 境影响和 保护措施 | （2）环境管理要求 1）固体废物贮存场所（设施） 本项目固体废物贮存和处置情况见上页表4-18。 表4-18 固体废物贮存场所（设施）基本情况 序号; 类别; 固体废物名称; 废物代码; 环境危险特性; 贮存 方式; 贮存周期; 贮存能力（t）; 贮存面积（m2）; 仓库位置. 1; 一般工业固体废物; 废钢丸; -; -; 袋装; 2个月; 0.5; 60; 一般固废暂存库，分别位于一、二、三层车间内. 金属边角废料; -; -; 袋装; 1周; 50. 焊渣; -; -; 袋装; 1年; 0.02. 收集尘; -; -; 袋装; 1个月; 1. 废布袋; -; -; 袋装; 1年; 0.2. 一般物料废包装物; -; -; 袋装; 1个月; 0.5. 2; 危险废物; 废乳化液; HW09 900-006-09; T; 桶装; 半年; 0.4; 25; 危废暂存间，位于二层车间内北侧. 废机油; HW08 900-214-08; T，I; 桶装; 半年; 0.2. 乳化液废包装桶; HW49 900-041-49; T/In; 堆放; 1年; 0.06. 水性油墨包装桶; HW49 900-041-49; T/In; 袋装; 1年; 0.02. 机油废包装桶; HW08 600-249-08; T，I; 堆放; 1年; 0.05. 废活性炭; HW49 900-039-49; T; 袋装; 4个月; 1.0. 废UV灯管; HW29 900-023-29; T; 盒装; 1年; 0.1. 水帘废液、涂装废气喷淋废液; HW12 900-252-12; T; 桶装; 1个月; 3.0. 漆渣; 桶装; 1个月; 0.5. 另外，本项目水性漆废包装桶生产厂家回收用于原始用途，在厂内贮存时需要按照危废废物的要求存放危废暂存间，按一个月存放量（40个，0.05t）估算，占地面积约2m2。故项目设置30m2的危废暂存间是可行的。 2）管理要求 ①一般工业固体废物管理措施 企业需严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《浙江省固体废物污染环境防治条例》中的相关规定对一般工业固体废物进行收集、储存和处置，不得露天堆放，一般工业固体废物应做好防雨防渗。在此基础上，参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染物控制标准》（GB18599-2020）中相关规定，对项目产生的一般工业固体废物可得到有效的处置，做到资源化、无害化，对周边环境影响较小。 ②危险废物管理措施 危险废物分类收集，暂存于厂区内的危废暂存间，定期委托有资质单位处置。危废暂存场所地面必须硬化、防渗，并设有防雨设施，危废暂存间要求做好防腐防渗处理，符合“防风、防雨、防晒、防渗漏”要求。同时有专人看守防遗失。 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求，企业须设立独立的危险废物暂存场所并做好标识，建议企业在厂房内设置单独的危废暂存间。要求如下： a.危废暂存间设置警示标志，危废暂存间内做好防腐防渗措施，地面采用2mm厚高密度聚乙烯（HDPE），并做环氧地坪，渗透系数≤10-10cm/s。 b.危废暂存间配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。 c.将危险废物分类转入容器内，并粘贴危险废物标签，并做好相应的纪录。不相容的危险废物必须分开存放，并设置隔离间隔断，而且每个堆间应留有搬运通道。 d.危废暂存间设置安全照明设施和观察窗口。 ③生活垃圾管理要求 生活垃圾日产日清，及时委托环卫部门清运处理。 ④日常管理要求 建设单位需建立并做好固体废物日常管理工作，履行申报登记制度、建立台账管理制度等，对于危险废物还应向生态环境主管部门进行申报，并执行转移联单制度，规范危险废物管理台账记录。 5、地下水、土壤 本环评不开展地下水及土壤环境影响分析，仅提出相关防治措施。 （1）污染源识别 本项目对地下水、土壤环境可能造成影响的污染源主要是乳化液、机油仓库、喷涂线、水性漆、油墨仓库、危废暂存间等区域，主要污染物为乳化液、机油、大气污染物、水性漆、油墨及危险废物等。 根据车间平面图，项目喷涂线、水性漆、油墨仓库、危废暂存间位于厂房二层，上述区域基本杜绝了地表漫流、垂直入渗等污染途径。 本项目地下水、土壤环境影响源及影响因子识别情况见下表。 表4-19 地下水、土壤环境影响源及影响因子识别表 污染源; 工艺流程/节点; 污染途径; 全部污染指标; 特征因子; 影响对象; 备注. 乳化液、机油仓库; 乳化液、机油; 地面漫流、垂直入渗; CODCr、石油类; CODCr、石油类; 地下水、土壤; 事故. DA001; 粉尘处理设施; 大气沉降; 颗粒物; 颗粒物; 正常. DA002; 涂装废气处理设施; 大气沉降; 颗粒物、非甲烷总烃; 颗粒物、非甲烷总烃; 正常. 生产厂房; 焊接、喷涂、挤塑; 大气沉降; 颗粒物、非甲烷总烃; 颗粒物、非甲烷总烃; 正常. 地下水、土壤污染防治主要是以预防为主，防治结合。 ①源头控制措施 加强生产管理，实行清洁生产，避免生产过程中的跑、冒、滴、漏现象，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。从源头上减少“三废”发生量，减少环境负担。 ②分区防渗措施 结合本项目车间布置情况，防渗分区分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区，本项目防渗分区信息情况详见表4-20。 表4-20 本项目主要场地防渗分区信息一览表 防渗分区; 单体名称; 防渗技术要求. 重点防渗区; 乳化液、机油存放区、喷涂线、水性漆、油墨仓库、危废暂存间; 基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（k≤1×10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。. 一般防渗区; 其他生产区域、一般工业固废暂存库、废气处理设施区; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，k≤1×10-7cm/s，或参照GB18598执行. 简单防渗区; 原料仓库、成品仓库、办公室; 一般地面硬化. 6、生态环境 本项目位于玉环市楚门镇莆田村老旧工业点，且不新增用地，无需进行生态环境影响评价。 7、环境风险 （1）环境风险识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B和《浙江省企业环境风险评估技术指南（修订版）》，项目涉及的风险物质为乳化液、机油、水性漆、油墨和危险废物。根据HJ169-2018附录C表C.1中所列的行业及生产工艺，本项目不涉及危险工艺。根据工艺流程和厂区平面布局，项目涉及危险单元主要为乳化液、机油仓库、喷涂线、水性漆、油墨仓库、危废暂存间等。 本项目风险识别汇总见表4-21。 表4-21 项目环境风险识别表 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B及《浙江省企业环境风险评估技术指南（修订版）》确定危险物质的临界量，定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q），详见下表。 序号; 危险单元; 风险源; 主要风险物质; 环境风险类型; 环境影响途径; 可能受影响的环境敏感目标. 1; 喷涂房; 水性漆; 挥发份; 泄漏; 环境空气; 大气环境、周边居民点. 2; 乳化液、机油仓库; 乳化液、机油; 乳化液、机油; 泄漏; 地下水、土壤; 地下水、土壤. 3; 水性漆、油墨仓库; 水性漆、油墨; 挥发份; 泄漏; 环境空气; 大气环境、周边居民点. 4; 危废暂存库; 危险废物; 危险废物; 泄漏; 环境空气. 5; 涂装废气处理单元; 废水处理设施; 工艺废气; 废气非正常排放; 环境空气. 表4-22 企业危险物质最大储存量与临界量的比值 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大存在总量（t）; 临界量（t）; Q值. 1; 乳化液; -; 0.74; -; -. 2; 机油/废机油; -; 0.25; 2500; 0.0001. 3; 水性漆; -; 0.20; -; -. 4; 油墨; -; 0.05; -; -. 5; 危险废物; /; 5.18; 50; 0.1036. 合计; /; /; /; 0.1037. 由上计算可知，项目Q值为Q＜1，有毒有害和易燃易爆危险物质存储量未超过临界量，环境风险潜势为Ⅰ，本次环评不进行专项评价。 （2）环境风险防范措施 ①危险物质贮存的场所必须符合防火防爆要求，防火间距的设置以及消防器材的配备必须通过消防部门审查认可。贮存的危险物质必须设有明显的标志，并按国家规定标准控制不同单位面积的最大贮存限量和垛距。贮存危险物质的库房、场所的消防设施、用电设施、防雷防静电设施等必须符合国家规定的安全要求。 ②在总图布置上，严格执行《建筑设计防火规范》，根据生产流程和火灾危险分类，按照功能分区要求进行集中布置。 ③做好分区防渗措施，防止对地下水、土壤环境造成污染。 ④要求企业根据《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》、《企业突发环境事件风险分级方法》、《浙江省企业环境风险评估技术指南》以及《浙江省企业突发环境事件应急预案编制导则》等文件规定要求，编制企业突发环境事件应急预案，并根据预案内容定期进行应急演练。 ⑤根据应急预案要求，设置事故应急池，对事故状态下产生的废水进行收集。在正常工况下应保持事故池空池状态。在雨排口设事故废水切断措施，防止事故废水从雨排口排放。 ⑥加强废气处理设施管理，确保废气处理设施正常运行以及废气达标排放。一旦发生废气设施故障或非正常运行情况，立即停止生产，安排维修人员进行维修。 在有效落实风险防范措施和事故应急预案的前提下，事故发生的风险概率很小，其环境风险在可接受范围内。 8、监测计划 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于登记管理类，可不开展自行监测。为加强管理，根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ1086-2020），本项目的监测计划建议见表4-23。 表4-23 本项目监测计划一览表 项目; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 类别; 监测点位. 废气; DA001; 颗粒物; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. DA002; 颗粒物、非甲烷总烃; 1次/半年; 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）. 厂界无组织; 颗粒物、SO2、NOx; 1次/半年; 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）. 废水; 废水总排口; CODCr、NH3-N; 1次/季度; 玉环市干江污水处理厂进水标准. 噪声; 厂界; LAeq; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001/ 抛丸、打磨 | 颗粒物 | ①抛丸粉尘经设备自带集气系统（收集效率98%）收集后，通过布袋除尘设施（除尘效率99%）处理后； ②打磨粉尘经集气罩（收集效率80%）收集后通过水喷淋装置（除尘效率85%）处理后； ③处理后的废气一并通过23m高排气筒排放； ④风机总风量5000m3/h。 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  | DA002/ 涂装 | 非甲烷总烃、颗粒物 | ①喷漆间横向集气，涂装车间整体密闭，微负压收集（收集效率98%）； ②喷漆废气经水帘柜去除漆雾后，与调漆、晾干废气一起经“水喷淋+除雾干燥+光氧催化+活性炭吸附”装置（净化效率90%）处理后通过23m高的排气筒高空排放； ③风机总风量15000m3/h。 | 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018） |
|  | 焊接 | 颗粒物 | 在等离子堆焊机、不锈钢焊管生产线焊接工位分别设置焊接烟尘净化器净化烟尘，焊接烟尘经收集处理后，在车间内排放。 | 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
|  | 切管 | 颗粒物 | 加强车间通风 |  |
|  | 挤塑 | 非甲烷总烃、臭气浓度 |  |  |
|  | 喷码 | 非甲烷总烃 |  |  |
|  | 破碎 | 颗粒物 | 密闭操作 |  |
| 地表水环境 | DW001/生活污水 | CODCr、氨氮 | 处理工艺：化粪池（依托出租方）； 最终去向：纳管至玉环市干江污水处理厂处理 | 纳管标准：玉环市干江污水处理厂进管标准； 污水处理厂出水标准：《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的相关标准（准地表水Ⅳ类） |
| 声环境 | 生产设备、废气处理设施 | 等效连续A声级 | ①选用低噪声设备，合理布置车间； ②高噪声设备设置减振机座； ③针对风机设置专用机房，加装软接、消声、减振措施； ④在泵、电机周围设置隔声罩，安装减振机座； ⑥针对冷却塔设置消声器、消声百叶、隔声屏障。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 一般工业固废：废钢丸、金属边角废料、焊渣、收集尘、废布袋和一般物料废包装物，贮存于一般工业固废暂存库，外售综合利用； 危险废物：废乳化液、废机油、乳化液废包装桶、机油废包装桶、水性油墨废包装桶、废抹布、废活性炭、废UV灯管、水帘废液、涂装废气喷淋废液和漆渣。根据危废特性分类收集，分区贮存于危废暂存间，定期交由具有危废处置资质的单位安全处置； 生活垃圾：生活垃圾收集后定期委托环卫部门清运处置。 日常管理：建设单位需建立并做好固体废物日常管理工作，履行申报登记制度、建立台账管理制度等，对于危险废物还应向生态环境主管部门进行申报，并执行转移联单制度，规范危险废物管理台账记录。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 进行分区防渗。 重点防渗区（乳化液、机油存放区、喷涂线、水性漆、油墨仓库、危废暂存间）：基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（k≤1×10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10 cm/s； 一般防渗区（其他生产区域、一般工业固废暂存库、废气处理设施区）：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，k≤1×10-7cm/s，或参照GB18598执行； 简单防渗区（原料仓库、成品仓库、办公室）：一般地面硬化。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 不涉及 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①加强废气处理设施管理，确保废气处理设施正常运行以及废气达标排放。 ②根据应急预案要求，设置事故应急池，对事故状态下产生的废水进行收集。在正常工况下应保持事故池空池状态。在雨排口设事故废水切断措施，防止事故废水从雨排口排放； ③做好分区防腐防渗措施； ④编制企业突发环境事件应急预案并按应急预案定期进行应急演练。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ①按照《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）要求，做好环境管理台账； ②根据《<环境保护图形标志>实施细则》，对排污口图形标志进行设置与设计； ③废气处理设施进口和排气筒出口安装采样固定位装置； ④全厂设置一个标准化排污口，根据环保部门要求，安装主要污染因子的在线监测监控设施； ⑤规范企业内部管理，组织环保机构，配套专职环保管理人员并制度上墙，建立相关档案资料。 ⑥因本项目实施，企业增加了污染物排放，根据《排污许可管理条例》（国务院令第736号）要求，企业需在现有排污许可证有效期内，重新申领排污许可证。 |  |  |  |

- 六、结论

1、环评审批原则符合性分析 根据《浙江省建设项目环境保护管理办法》（浙江省人民政府令第388号 第三次修正），本项目的审批原则符合性分析如下： （1）建设项目符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单的要求 本项目不涉及《玉环市生态保护红线》、《玉环市“三线一单”环境管控单元生态环境准入清单》等相关文件划定的生态保护红线，符合生态保护红线要求。 企业采用本次报告提出的防治措施，不会对周边环境造成明显影响，不会突破区域环境质量底线。 本项目租赁空置厂房，不新增土地，通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染。符合能源和水资源利用上线要求。 本项目符合“台州市玉环市楚门镇一般管控单元（管控单元编码：ZH33108330065）”的管控措施要求，且项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的鼓励类、限制类和淘汰类项目，属于允许类项目，不属于负面清单内项目。 （2）排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准和重点污染物排放总量控制要求 落实了本环评提出的各项污染防治对策后，本项目产生的各项污染物均能做到达标排放。 根据工程分析结果，本项目新增总量控制建议指标为CODCr0.005t/a、NH3-N0.0003t/a、VOCs0.132t/a、工业烟粉尘0.988t/a。项目外排废水仅为生活污水，污染物CODCr和NH3-N排放总量不需要进行区域替代消减；VOCs削减替代比例为1:1，区域削减替代量为0.132t/a。VOCs仅提出总量控制要求，待平台建立后，再进行交易。 2、环评审批要求符合性分析 （1）建设项目符合主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划的要求 本项目位于玉环市楚门镇莆田村老旧工业点2#厂房，根据《楚门镇莆田工业点控制性详细规划》，项目所在地土地性质为工业用地。因此项目符合主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划的要求。 （2）建设项目符合国家和省产业政策的要求 本项目从事阀门、波纹管、不锈钢管、塑料管的生产加工，据查《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目工艺、技术、产品和设备均不属于该指导目录中的鼓励类、限制类、淘汰类项目；对照《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》，本项目不属于禁止类项目。因此，本项目的建设符合国家及省产业政策。 3、其他要求符合性分析 （1）规划环评符合性 根据前文分析，本项目的建设符合楚门镇蒲田工业点控制性详细规划和规划环评相关要求。 （2）行业规范符合性 根据前文分析，本项目符合《重点行业挥发性有机物综合治理方案》、《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》、《浙江省挥发性有机物污染整治方案》、《浙江省涂装行业挥发性有机物污染整治规范》、《台州市塑料行业挥发性有机物污染整治规范》和《台州市挥发性有机物深化治理与减排工作方案（2018-2020年）》相关要求。 4、总结论 金博阀门集团股份有限公司年产90万套阀门、3万米波纹管、3万米不锈钢管、15万米塑料管生产线技改项目拟建于玉环市楚门镇莆田村老旧工业点2#厂房，项目建设符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单的要求，排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准和重点污染物排放总量控制要求，符合主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划、国家和省产业政策的要求；符合规划环评和相关行业规范；环境事故风险可控。 因此，从环境保护角度看，本项目的建设是可行的。

- 附表 建设项目污染物排放量汇总表

建设项目污染物排放量汇总表                           （单位：废水量万m3/a，其余t/a）

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量 ② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0 | 0 | - | 0.988 | 0 | 0.988 | 0.988 |
|  | VOCS | 0 | 0 | - | 0.132 | 0 | 0.132 | 0.132 |
| 废水 | 废水量 | 0.2550 | 0.2550 | - | 0.0177 | 0 | 0.2727 | 0.0177 |
|  | CODCr | 0.077 | 0.077 | - | 0.005 | 0 | 0.082 | 0.005 |
|  | NH3-N | 0.004 | 0.004 | - | 0.0003 | 0 | 0.0043 | 0.0003 |
| 一般工业固体废物 | 废钢丸 | 0 | 0 | - | 2.99 | 0 | 2.99 | 2.99 |
|  | 金属边角废料 | 533 | 0 | - | 1600 | 0 | 2133 | 1600 |
|  | 焊渣 | 0 | 0 | - | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.015 |
|  | 收集尘 | 0 | 0 | - | 10.27 | - | 10.27 | 10.27 |
|  | 废布袋 | 0 | 0 | - | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 |
|  | 一般物料废包装物 | 0 | 0 | - | 5.0 | 0 | 5.0 | 5.0 |
| 危险废物 | 废乳化液 | 0.27 | 0 | - | 0.525 | 0 | 0795 | 0.525 |
|  | 废机油 | 0 | 0 | - | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 |
|  | 乳化液废包装桶 | 0 | 0 | - | 0.06 | 0 | 0.10 | 0.06 |
|  | 机油废包装桶 | 0 | 0 | - | 0.05 | 0 | 0.05 | 0.05 |
|  | 废活性炭 | 0 | 0 | - | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 |
|  | 废UV灯管 | 0 | 0 | - | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 |
|  | 水帘废液、涂装废气喷淋废液 | 0 | 0 | - | 33.6 | 0 | 33.6 | 33.6 |
|  | 漆渣 | 0 | 0 | - | 3.07 | 0 | 3.07 | 3.07 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①。