建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：        玉环市连屿塘安全建设工程

建设单位（盖章）：玉环市人民政府大麦屿街道办事处

编制日期：           二〇二二年四月

中华人民共和国生态环境部制

编制单位和编制人员情况表

| 建设项目名称 |  | 玉环市连屿塘安全建设工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设项目类别 |  | 51_127防洪除涝工程 |  |  |
| 环境影响评价文件类型 |  | 环境影响报告表 |  |  |
| 一、建设单位情况 |  |  |  |  |
| 单位名称（盖章） |  | 玉环市人民政府大麦屿街道办事处 |  |  |
| 统一社会信用代码 |  | 11331021794396026E |  |  |
| 法定代表人（签章） |  | 许默 |  |  |
| 主要负责人（签字） |  | 周瀚 |  |  |
| 直接负责的主管人员（签字） |  | 周瀚 |  |  |
| 二、编制单位情况 |  |  |  |  |
| 单位名称（盖章） |  | 浙江环耀环境建设有限公司 |  |  |
| 统一社会信用代码 |  | 91330000674790571X |  |  |
| 三、编制人员情况 |  |  |  |  |
| 1.编制主持人 |  |  |  |  |
| 姓名 | 职业资格证书管理号 |  | 信用编号 | 签字 |
| 王桂芳 | 05353343505330589 |  | BH021232 |  |
| 2.主要编制人员 |  |  |  |  |
| 姓名 | 主要编写内容 |  | 信用编号 | 签字 |
| 王桂芳 | 三、生态环境现状、保护目标及评价标准，四、生态环境影响分析，七、结论 |  | BH021232 |  |
| 洪东宝 | 一、建设项目基本情况，二、建设内容，五、主要生态环境保护措施，六、生态环境保护措施监督检查清单 |  | BH038683 |  |

目    录

一、建设项目基本情况	1

二、建设内容	9

三、生态环境现状、保护目标及评价标准	21

四、生态环境影响分析	31

五、主要生态环境保护措施	38

六、生态环境保护措施监督检查清单	43

七、结论	45

附图

附图1：建设项目地理位置图

附图2：建设项目周边环境概况图

附图3：项目总平面布置图

附图4：玉环市“三线一单”环境管控单元分类图

附图5：玉环市地表水功能区划图

附图6：玉环市大麦屿街道声功能区划图

附图7：玉环市环生态保护红线分布图

附件

附件1：玉环市发展和改革局关于玉环市连屿塘安全建设工程初步设计的批复

附件2：省发展改革委 省水利厅关于印发《浙江省海塘安澜千亿工程建设规划》的通知

附件3：玉环市人民政府关于同意台州市玉环市海塘安澜建设规划暨玉环市海塘安澜一县一方案（2020-2030）的批复

附件4：建设单位营业执照

附件5：法人身份证

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 玉环市连屿塘安全建设工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2111-331083-04-01-477496 |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 周翰 |  | 联系方式 | 13626621187 |
| 建设地点 | 浙江 省（自治区） 台州 市 玉环 市 大麦屿 乡（街道）连屿塘 |  |  |  |
| 地理坐标 | 工程起点 | 121度8分10.575秒，28度7分33.704秒 |  |  |
|  | 工程终点 | 121度8分6.140秒，28度7分57.363秒 |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 127 防洪除涝工程 |  | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 188万m2/0.79km |
| 建设性质 | □新建（迁建） R改建 □扩建 □技术改造 |  | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门 | 玉环市发展和改革局 |  | 项目审批（核准/ 备案）文号 | 玉发改审[2021]150号 |
| 总投资（万元） | 332 |  | 环保投资（万元） | 14.77 |
| 环保投资占比（%） | 4.45 |  | 施工工期 | 7个月 |
| 是否开工建设 | 否 □是: |  |  |  |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》，本项目噪声、地表水、地下水、生态、大气及环境风险不涉及专项评价，判定依据见表1-1。 表1-1 专项评价设置判定情况 专项评价的类别; 设置原则; 本项目情况; 是否设置专项评价. 地表水; 水力发电：引水式发电、涉及调峰发电的项目； 人工湖、人工湿地：全部； 水库：全部； 引水工程：全部（配套的管线工程等除外）； 防洪除涝工程：包含水库的项目； 河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目; 本项目为防洪除涝工程（不包含水库）; 否. 地下水; 陆地石油和天然气开采：全部； 地下水（含矿泉水）开采：全部； 水利、水电、交通等：含穿越可溶岩地层隧道的项目; 本项目不属于此类项目; 否. 生态; 涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目; 本项目不涉及环境敏感区; 否. 大气; 油气、液体化工码头：全部； 干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头：涉及粉尘、挥发性有机物排放的项目; 本项目不属于此类项目; 否. 噪声; 公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域）的项目； 城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道）：全部; 本项目不属于此类项目; 否. 环境风险; 石油和天然气开采：全部；油气、液体化工码头：全部； 原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线、企业厂区内管线），危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）：全部; 本项目不属于此类项目; 否. 注：“涉及环境敏感区”是指建设项目位于、穿（跨）越（无害化通过的除外）环境敏感区，或环境影响范围涵盖环境敏感区。环境敏感区是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中针对该类项目所列的敏感区。 |
| 规划情况 | （1）名称：《浙江省海塘安澜千亿工程建设规划（2020~2030）》 审批机关：省发展改革委、省水利厅 审批文件名称：关于印发《浙江省海塘安澜千亿工程建设规划》的通知 审批文件文号：浙发改规划[2021]188号 （2）名称：《台州市玉环市海塘安澜建设规划暨玉环市海塘安澜一县一方案（2020-2030）》 审批机关：玉环市人民政府 审批文件名称：关于同意台州市玉环市海塘安澜建设规划暨玉环市海塘安澜一县一方案（2020-2030）的批复 审批文件文号：玉政函[2020]90号 |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1.1与《浙江省海塘安澜千亿工程建设规划（2020~2030）》符合性 （1）规划概述 建设目标：对标世界领先、国内一流，创新理念和方法，全新定位海塘功能，全新优化海塘布局，实现我省沿海腹地长治久安，恢复滨海廊道生机活力，彰显海洋人文底蕴和时代精神，促进沿海地区产业发展和惠民富民，为我省“两个高水平”建设和高质量发展提供未来空间、现代化功能强有力支撑，让海塘成为造福人民的幸福塘。 实施计划：玉环市海塘安澜工程总体规划分为2021~2025年实施玉环市海塘安澜工程（五门、苔山、西南片海塘）、2020~2022年实施玉环市海塘安澜工程（礁门、长屿、鲜迭海塘）、2023~2028年实施玉环市海塘安澜工程（漩门三期海塘）、2026~2029年实施玉环市海塘安澜工程（漩门二期、干江垟坑等海塘）、2023~2027年实施玉环市海塘安澜工程（海山环岛海塘）。 （2）符合性分析 本工程属于玉环市海塘安澜工程计划中的五门、苔山、西南片海塘，为乐清湾重要海塘，防潮标准20年一遇，玉环市海塘安澜工程总体规划中该海塘工程于2021~2025年实施。因此，项目符合《浙江省海塘安澜千亿工程建设规划（2020~2030）》。 1.2与《台州市玉环市海塘安澜建设规划暨玉环市海塘安澜“一县一方案”（2020-2030）》的符合性分析 （1）规划概述 建设目标：根据《台州市玉环市海塘安澜建设规划暨玉环市海塘安澜“一县一方案”（2020-2030）》，海塘安澜千亿工程建设在现行规范推荐防御标准的基础上提高要求，其防潮标准为：保护区常住人口20万~150万的海塘防潮标准不低于100年一遇，0.1万~20万的不低于50年一遇，小于0.1万的不低于20年一遇，原则上县（市）城区防御标准不低于100年一遇，镇区不低于50年一遇，无重要保护对象的小微型保护区不低于20年一遇。对照上述标准，玉环市一线海塘中连屿塘现状防御标准与海塘安澜千亿工程规划标准匹配，仅需保持原有设计防潮标准，但需要进行除险加固。 （2）符合性分析 玉环市海塘安澜工程总体规划分为玉环市海塘安澜工程（五门、苔山、西南片海塘）、玉环市海塘安澜工程（礁门、长屿、鲜叠海塘）、玉环市海塘安澜工程（漩门三期海塘）、玉环市海塘安澜工程（漩门二期、干江垟坑等海塘）、玉环市海塘安澜工程（海山环岛海塘）。本次连屿塘安全建设工程建设属于玉环市海塘安澜工程（五门、苔山、西南片海塘）。项目严格按照该规划相关要求进行设计和实施。因此，项目建设符合《台州市玉环市海塘安澜建设规划暨玉环市海塘安澜“一县一方案”（2020-2030）》的相关要求。 |  |  |  |
| 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 | 1.3《玉环市“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性分析 根据《玉环市“三线一单”生态环境分区管控方案》，本项目位于“台州市玉环市玉环临港工业2产业集聚重点管控单元（ZH33108320100）”，属于产业集聚重点管控单元，项目符合性分析如下： 1.3.1生态保护红线符合性分析 本项目位于台州市玉环市大麦屿街道、玉环岛西侧，根据玉环市生态保护红线区划（见附图7），周边无自然保护区、饮用水源保护区、风景名胜区等生态保护目标，不在生态红线保护范围内，符合生态保护红线要求。 1.3.2环境质量底线符合性分析 （1）大气环境质量底线目标 根据《2020台州市生态环境状况公报》，玉环市2020年环境空气基本污染物均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单（生态环境部公告2018年第29号）二级标准，满足功能区的相应环境质量要求，属于环境空气质量达标区，本项目废气主要为施工扬尘和运输车辆及施工机械燃油废气，运输车辆及施工机械燃油废气排放较小，施工扬尘通过采取洒水抑尘防治措施后，对区域大气环境影响较小，不会导致区域环境质量降低，符合大气环境质量底线要求。 （2）水环境质量底线目标 连屿塘属于农渔业区，农渔业区执行不劣于第二类海水水质标准，各项监测因子均能达到《海水水质标准》（GB3097-1997）第二类标准，地表水环境质量状况良好。项目不排放生产废水，生产废水经絮凝加中和沉淀工艺处理后达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）相关标准后回用于工程；施工期间不在工程区设置施工人员生活营地，租用附近居民用房，生活污水直接排入市政管网，不会对附近地表水体和纳污水体产生明显影响，符合水环境质量底线要求。 （3）土壤环境风险防控底线目标 本项目主要为海塘加固，采用施工机械施工，土壤环境主要污染途径是垂直入渗、地面漫流和大气沉降，主要污染物是施工扬尘和运输车辆及施工机械燃油废气等，主要污染物因子是颗粒物、CO、NO2、SO2等，经采取合理防治措施排放到环境中的量较小，且本项目的建设在原海塘的基础上进行除险加固，对土壤环境影响较小，符合土壤环境质量底线要求。 1.3.3资源利用上线符合性分析 项目为海塘除险加固工程，建成后营运期不涉及资源消耗，施工期较短，资源消耗量有限，所需原辅材料均外购；除施工临时占地外，不新增占地，符合资源利用上线的要求。 1.3.4生态环境准入清单符合性分析 本项目位于“台州市玉环市玉环临港工业2产业集聚重点管控单元（ZH33108320100）”；项目主要为海塘除险加固，不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的允许类、限制类和淘汰类项目，属于水利类项目中的“江河湖海堤防建设及河道治理工程”，属于鼓励类项目，不属于负面清单内项目。 具体单元管控空间属性及管控要求符合性分析见表1-2。 表1-2 项目与所在管控单元管控要求符合性分析一览表 环境管控单元编码; ZH33108320100; 与管控要求符合性分析. 环境管控单元名称; 台州市玉环市玉环临港工业2产业集聚重点管控单元. 管控单元分类; 重点管控单元36. 管控要求; 空间布局约束; 优化完善区域产业布局，合理规划布局三类工业项目，鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升改造，进一步调整和优化产业结构，逐步提高区域产业准入条件。重点加快园区整合提升，完善园区的基础设施配套，不断推进产业集聚和产业链延伸。重点发展临港工业、现代先进制造业、现代物流业，打造临港型产业集聚区。重点发展海洋装备制造、港航物流等产业。 合理规划居住区与工业功能区，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生活绿地等隔离带。; 本项目不属于工业项目，为防洪工程，符合该地区发展和规划要求。. 污染物排放管控; 严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。 推进工业园区（工业企业）“污水零直排区”建设，所有企业实现雨污分流。实施工业企业废水深度处理，严格重污染行业重金属和高浓度难降解废水预处理和分质处理，加强对纳管企业总氮、盐分、重金属和其他有毒有害污染物的管控，强化企业污染治理设施运行维护管理。全面推进重点行业VOCs治理和工业废气清洁排放改造，强化工业企业无组织排放管控。二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物全面执行国家排放标准大气污染物特别排放限值，深入推进工业燃煤锅炉烟气清洁排放改造。加强土壤和地下水污染防治与修复。; 项目施工期废水无外排，运营期无废水产生，严格施工扬尘和施工噪声监管，符合要求。. 环境风险防控; 定期评估沿江河湖库工业企业、工业集聚区环境和健康风险，落实防控措施。相关企业按规定编制环境突发事件应急预案，重点加强事故废水应急池建设，以及应急物资的储备和应急演练。强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，落实产业园区应急预案，加强风险防控体系建设，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制。; 本工程针对突发环境风险事故提出应急预案，配置应急物资，符合环境风险防控要求。. 资源开发效率要求; 推进重点行业企业清洁生产改造，大力推进工业水循环利用，减少工业新鲜水用量，提高企业中水回用率。落实最严格水资源管理制度，落实煤炭消费减量替代要求，提高能源使用效率。; 本工程为防洪工程，不属于高耗水项目，符合要求。. 重点管控对象; 玉环干江镇，玉环海洋经济转型示范升级区，玉环临港工业1，玉环临港工业2，玉环清港-楚门镇，玉环沙门镇，玉环漩门二期，玉环玉城-坎门街道; 本工程未涉及水源保护区和生态红线，符合要求。. 综上所述，本项目的建设符合《玉环市“三线一单”生态环境分区管控方案》控制要求。 1.4与《浙江省水安全保障“十四五”规划》、《台州市“十四五”水安全保障规划》的符合性分析 《浙江省水安全保障“十四五”规划》远景目标：到2035年，水安全保障体系与我省经济社会发展和生态文明建设要求相适应，基本实现高水平水利现代化。建成洪旱无虞、饮水放心、用水便捷、亲水宜居的“浙江水网”，防洪工程体系完善，防洪御潮能力达到国际同类地区先进水平；全省域互联互通、互调互济的水资源配置格局形成，水资源集约节约水平国内领先，粮食安全需水全面保障；全面建成幸福河湖，河湖水系生态健康；水法规体系健全，涉水事务监管精准高效，水文化繁荣发展，充分发挥协调人水关系的基础作用；高水平建成智慧水利，水利发展内在动力强劲。 《台州市“十四五”水安全保障规划》发展目标：到2035年，全面建成综合立体、安全美丽、协同互联、洪旱无虞、生态宜居、管理高效的台州现代水网，高水平实现水利现代化。水利引领全市高质量发展，以水而定、由水而联、因水而亲的台州高能级城市群全面建成；水灾害防御工程体系全面建成，县域城市和重要集镇防洪御潮排涝能力全面达标；水资源保障问题得到根本解决，互联互通、互调互济的水资源配置体系全面建成，节水水平全国领先，分质供水全面推行，基本实现水务一体化；水生态文明建设达到新高度，河湖生态环境质量持续向好，亲水慢游体系全面建成，优质水生态产品供给能力显著提高，幸福河湖建设成为全国样板；实现水治理体系现代化，水利对象万物互联感知，涉水事务监管精准智能高效，水文化和水利相关产业繁荣发展，水利行业人才队伍担当有力，水利高质量发展动力强劲。 “十四五”时期主要目标。基本建成布局合理、保障可靠的台州现代水网框架，水安全保障能力与经济社会发展和生态文明建设要求相适应。解决防洪减灾、水资源保障、水生态环境突出问题，全市水旱灾害风险防控能力明显提升，水资源配置格局明显优化，河湖生态环境明显改善，水利数字化改革全面推进，涉水事务监管效能明显增强，力争形成奋力打造“重要窗口”和争创社会主义现代化先行市的水利标志性成果，水利高质量发展走在全省前列。 符合性分析： 本工程建设是为了提升玉环市防洪挡潮的标准，保障防洪排涝的安全，保护人了生命财产安全，促进玉环市社会经济的发展，是两规划中补齐治水短板内容，构建完善“浙江水网”的需要，因此，项目符合《浙江省水安全保障“十四五”规划》、《台州市“十四五”水安全保障规划》。 |

二、建设内容

| 地理位置 | - 2.1地理位置 - 玉环市连屿塘安全建设工程项目位于大麦屿街道、玉环岛西侧，西大线西侧连屿塘。 项目周围环境概况：工程区位于乐清湾东岸的玉环县连屿港区，南侧170m处为浙江海诚造船有限公司；东侧为西大线（道路），52m处为浙江佳诺水泥有限公司，25m处为玉环滚装轮渡码头；西临乐清湾，全长0.79km。 工程地理位置见附图1，周边环境概况详见附图2。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 项目组成及规模 项目组成及规模 项目组成及规模 | 2.2环评类别判定 根据《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年修正）和《浙江省建设项目环境保护管理办法》（2018年修正）等有关规定，需对该项目进行环境影响评价。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年）》（生态环境部令第16号）及《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL 252-2000）中水利水电工程分等指标的划分（详见表2-1），本项目属于“五十一、水利-127、防洪除涝工程-其他（小型沟渠的护坡除外；城镇排涝河流水闸、排涝泵站除外）”，为防洪除涝工程（海塘加固），不涉及用海，非新建项目，也非城镇排涝河流水闸、排涝泵站，因此，本项目应编制环境影响报告表，具体判定依据见表2-1、表2-2。 表2-1 水利水电工程分等指标 工程等级; 工程规模; 防洪. 保护城镇及工矿企业的重要性; 保护农田（104亩）. Ⅰ; 大（1）型; 特别重要; ≥500. Ⅱ; 大（2）型; 重要; 500~100. Ⅲ; 中型; 中等; 100~30. Ⅳ; 小（1）型; 一般; 30~5. Ⅴ; 小（2）型; /; ＜5. 根据初步设计，本项目工程等级为Ⅳ，参照上表中工程等级划分，本项目规模为小（1）型。 表2-2 环境影响评价分类管理名录对照表 环评类别 项目类别; 报告书; 报告表; 登记表; 本栏目环境敏感区含义. 五十一、水利. 127、防洪除涝工程; 新建大中型; 其他（小型沟渠的护坡除外；城镇排涝河流水闸、排涝泵站除外）; 城镇排涝河流水闸、排涝泵站; /. 2.3工程任务 本次环评依据已批复的《玉环市连屿塘安全建设工程初步设计报告》（报告编号：广川-建设2021002-B）编制，批复为玉发改审[2021]150号。 根据初步设计报告，本工程任务为防洪御潮，对连屿塘实施除险加固，保护当地人民生命和财产安全。连屿塘属于“三类塘”，迫切需要进行除险加固，去除险情，以保证海塘防洪安全，以及保护当地人民生命和财产安全。 2.4工程建设必要性 2.4.1现状存在的问题 连屿塘在2010年8月12日进行了除险加固，此加固工程于2011年9月12日完工，2014年1月15日竣工验收，海塘防御能力有所提升，但连屿塘目前仍然存在以下几个问题： 1、连屿塘沉降显著，平均堤顶（防浪墙）高程差已超30cm限值，防渗土料顶高程不满足规范要求。 2、现场地质雷达检测揭露背水坡局部可能存在不密实或脱空现象。 3、因不均匀沉降，堤闸连接段海塘裂缝突显。 2.4.2工程建设必要性 1、海塘除险加固，恢复防潮标准，消除安全隐患，保护人民生命财产安全 建设海塘安澜工程是浙江省委省政府作出的提升抵御台风、风暴潮等海洋灾害能力的重大决策。浙江省是受台风暴潮侵袭最为严重的地区，建设安全可靠、绿色生态、功能综合、运行高效的海塘工程体系，实现海塘安澜，既是我省经济社会发展和沿海人民生命财产安全的重要保障，也是实施海岸带保护修复、促进人与自然和谐相处的重要举措。我省沿海地区人口、财富日益集聚，产业持续发展，但现有海塘工程防御标准与城市、产业集聚区的保护要求不匹配，工程存在塘身沉降、结构单薄等薄弱环节，与生态环境保护修复要求不协调，工程管理能力不足。 连屿塘保护对象为大麦屿街道，总面积200亩，人口100人。 连屿塘自“强塘固房”期间加固以来，大部分堤段沉降显著，平均沉降大于30cm，需要海塘加固，恢复海塘防潮标准。因此，本项目建设能加固海塘，保护人民生命财产安全，为玉环市国民经济和社会发展提供防洪安全保障。 2、落实相关规划，建设海塘安澜工程的必然要求 为防范化解重大风险，补齐水利基础设施短板，打造安澜绿色幸福海塘，浙江省政府颁布了《浙江省海塘安澜千亿工程行动计划（2020~2030年）》和《浙江省海塘安澜千亿工程建设规划（2020~2030年）》。连屿塘海塘安澜工程建设已纳入上述规划。因此，建设本项目是落实相关规划，建设海塘安澜工程的必然要求。 2.5工程等级及设计标准 本工程提升加固海塘的设计标准按《浙江省海塘安澜千亿工程建设规划（2020~2030）》、《浙江省海塘安澜千亿工程建设行动计划》执行，基本原则为一般城镇镇区、千人以上村庄的海塘设计防御标准为50年一遇，保护对象为千人以下村庄、农田等的海塘设计防御标准为20年一遇。 根据《玉环市连屿塘安全建设工程初步设计报告》（报告编号广川-建设2021002-B），连屿塘保护对象为大麦屿街道，总面积200亩，人口100人，连屿塘设计防潮标准为20年一遇。连屿塘原设计标准与本次设计防潮标准一致，通过本次提升加固恢复至原设计防潮标准。根据现行国家标准《防洪标准》（GB50201-2014）、《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL 252-2017）、《海堤工程设计规范》（GB/T51015-2014）、《水闸设计规范》（SL265-2016）的有关规定，根据工程的防护对象、保护人口和范围，以及当地的社会经济发展状况和要求，确定工程等级如下：本工程为Ⅳ等工程，海塘为4级建筑物，临时性建筑物为5级。 2.6工程组成及规模 工程主要内容是对连屿塘进行除险加固，包括主体工程、施工临时工程等。主体工程为对连屿塘堤顶路面以及堤后斜坡局部四角块进行加固修复；临时工程为施工配套的临时性工程。 连屿塘除险加固总长为0.79km。具体的项目组成及规模见表2-3。 表2-3 工程项目组成及规模一览表 工程类别; 主要内容. 主体工程; 对连屿塘0+000~0+030、0+607~0+657、D0+760~D0+790和其它破损的堤顶路面以及堤后斜坡局部四角块进行加固修复，除险加固总长0.79km，采用土石断面加高和水泥粘土灌浆进行除险加固，恢复海塘原有20年一遇防潮标准，防浪墙顶高程7.05米，塘顶高程6米，塘顶宽3.4米，塘顶净宽3米. 辅助工程; 无. 临时工程; 施工临时设施区位于工程起点（工程北侧）处现有空地内，主要为预制场及其他临时施工工厂设施占地，占地面积约3亩；临时房屋和仓库租用附近民房；施工工区周边设置简易的排水沟，用于快速将雨水排走。. 环保工程; 废水：沉淀池（临时）. 公用工程; 给水; 施工生产用水及生活用水取用大麦屿街道市区自来水. 排水; 施工现场设置排水设施，保持排水畅通。施工生产废水汇集到沉淀池中，经沉淀处理后回用于工程. 供电; 由当地市政电网供给. 依托工程; 本项目不涉及依托工程. 2.7主要工程量 本工程加固范围仅涉及堤顶路面及堤后斜坡局部四角块修复，不涉及堤前镇压层及堤后防风林范围，为非涉水施工，修复施工工程量见表2-4。 表2-4 本工程修复施工工程量 编号; 项目名称; 单位; 数量. 1; C30砼路面浇筑; m3; 559. 2; 现浇C30砼防浪墙; m3; 199. 3; 现浇C30砼路缘石; m3; 103. 4; C10砼垫层; m3; 300. 5; 内侧C30混凝土四角块安装; m2; 766. 6; 碎石垫层; m3; 111. 7; 400g无纺土工布; m2; 824. 8; 植筋; 根; 830. 9; 水泥灌浆; m; 1770. |
| 总平面及现场布置 总平面及现场布置 | 2.8工程总平面布置 本工程主要建设内容为：对连屿塘0+000~0+030、0+607~0+657、D0+760~D0+790和其它破损的堤顶路面以及堤后斜坡局部四角块进行修复，具体工程范围及总平面布置见附图3。 海塘安全加固工程对堤顶路面以堤后斜坡局部四角块进行加固修复，采用土石断面加高和水泥黏土灌浆相结合的方案进行加固修复。 土石断面加高方案：在现有海塘塘顶采用水泥石屑稳定层垫高后，实施10cm厚C10砼垫层和20cm厚C30砼路面。 水泥黏土灌浆方案：在现状混凝土路面上，采用水泥粘土灌浆，灌浆孔间距1.5m，处理范围为新填筑的碎石垫层、原20cm厚石渣层、原塘顶0.7~1.1m厚碎石土，并伸入老塘堤身1m。合计处理深度约3m。灌浆后，采用水泥石屑稳定层垫高，再施工10cm厚C10砼垫层和20cm厚C30砼路面。 2.9施工布置 本工程集中布置1个施工区，占地面积600m2，位于海塘北侧起点处现有空地内，施工区内设置施工单位用房、仓库加工场等，设施占地面积见表2-5。 表2-5 临时生产生活设施一览表 名称; 占地面积（m2）; 建筑面积（m2）. 施工单位用房; 400; 800. 仓库; 100; 200. 钢筋加工场; 100; 400. 材料加工场; /; 200. 模板加工场; /; 200. 合计; 600; 1800. |
| 施工方案 施工方案 施工方案 施工方案 施工方案 施工方案 | 2.10施工条件 2.10.1交通条件 陆路：本工程海塘均与周边公路相连，陆路交通十分便捷。 水路：玉环市南部为大麦屿港口。 2.10.2建筑材料供应 1、石料、砂、碎石：工程所需全部外购。 2、土料：外购。回填土含水量不大于45%，渗透系数不大于1×10-5cm/s，回填土中块石、树根、腐殖土等杂质需去除。 3、本工程所用混凝土采用外购商品混凝土。 4、其它建筑材料如钢材、土工布均为外购。 2.10.3水、电供应 1、施工用水：施工用水应敷设管路取用大麦屿街道市区自来水。 2、施工用电：遵循就近接入的原则，从附近当地市政电网接引。 2.11施工工艺 海塘安全加固工程对堤顶路面以堤后斜坡局部四角块进行加固修复施工流程见图2-1。 图2-1 施工流程及产污环节图 2.11.1灌浆施工 1、充填灌浆采用自下而上逐段灌浆，即拔一段灌一段，灌浆段长1m。 2、灌浆时，灌浆塞应塞在套管底部以上0.2m左右。 3、灌浆压力：充填灌浆压力控制在0.05~0.1MPa（低压灌浆），在施工过程中根据灌浆深度和现场实际情况再作灌浆压力调整。灌浆开始后，在尽可能短的时间内达到设计压力，使整个灌浆过程尽可能地在规定压力下进行。 4、灌浆应采用孔内循环法灌浆，其射浆管距孔底不宜大于0.5m。 5、浆液浓度遵循由稀到浓的原则逐级改变。浆液的水灰比采用5∶1、3∶1、2∶1、1∶1、0.8∶1、0.5∶1（重量比）六个比级，开灌水灰比一般采用5∶1，需加入一定量的速凝剂，具体由试验或现场灌浆情况确定。 6、灌浆时，当灌浆压力保持不变，注入率持续减少时或当注入率不变而压力持续升高时，灌浆工作应持续下去，不得改变水灰比。 7、当某一级水灰比浆液的灌入量已达300升以上或灌注时间已达1小时，而灌浆压力及注入率均无改变或改变不显著时应改浓一级灌注。 8、灌浆水泥采用PO42.5外加剂，并要求水泥新鲜不变质。 9、在设计压力下，如灌浆段注入率不大于0.4L/min，继续灌注60min，灌浆工作即可结束。 10、每孔灌浆结束后，用大于1.5g/cm³的浓浆封孔，浆面下降需补浆，直至不再补浆为止。 2.11.2无纺土工布铺设 1、场地平整及设备准备：在临设基地中平整一块场地用于土工布的拼接，同时配备卷扬机1台、汽车起重机1辆，土工布专用运输车1辆。 2、在陆上拼接场地用工业缝纫机把5～6块土工布在宽度方向进行拼接缝制，所有缝接用线的强度不得低于母材强度的80%，缝接强度不小于母材强度的50%。土工布长度根据不同的断面进行裁剪，在确定尺寸时要考虑土工布在摊铺过程中的褶皱现象及沉降的影响，则土工布的实际加工长度应加长1～2m，便于锚固、压载。同时在起始边上，安装1根φ48钢管，以保证土工布铺设时不会浮起。然后将土工布卷起，贴上标签和登记后存放待运。 3、运输：土工布缝制完成后用卷扬机卷成1筒，施工时由汽车起重机吊到专用运输车上，运至现场。 4、铺设： （1）当天铺设的土工布应在当天拼接。铺设时的搭接长度、方式必须满足规范或设计要求，防止暴露时间过长导致土工布老化。 （2）铺设土工布采用人工候潮露滩铺设，边铺设土工布边用袋装碎石镇压，土工布周边设木桩等定位，以防止涨、落潮水流对已铺设在滩涂面上的土工布的冲移。 （3）铺设的土工布露滩检查布与布之间搭接是否严密，接缝是否无褶皱，铺设是否平整,经检查如发现有不符合设计要求的问题应及时予以纠正。 （4）一卷土工布铺设完成后采用标杆和浮标把土工布的边界位置标设清除，以便于下一卷土工布铺设时准确定位。外海侧基面铺设土工布的搭接宽度不小于2m，海塘内坡土工布搭接宽度不小于30cm。 2.11.3植筋施工 植筋推荐采用植筋锚固结构胶，具体施工流程见图2-2。 图2-2 植筋施工流程图 1、定位 按设计要求标示钻孔位置、型号，若孔位碰到基材上已有钢筋，钻孔位置可适当调整。但均应植在箍筋内侧。 2、钻孔 （1）钻孔宜用电锤或风钻成孔，如遇钢筋宜调整孔位避开。如采用水钻（取芯机）成孔，钻孔内碎屑应用洁净水冲洗干净，并晾晒至干燥。 （2）钻孔孔径d+4~8mm。 （3）钻孔孔深15d。 3、清孔 （1）钻孔完毕，检查孔深、孔径合格后将孔内粉尘用压缩空气吹出，然后用毛刷、棉布将孔壁刷净，再次压缩空气吹孔，应反复进行3~5次，直至孔内无灰尘碎屑，最后用棉布蘸丙酮拭净孔壁，将孔口临时封闭。若有废孔，清净后用植筋胶填实。 （2）钻孔孔内应保持干燥。 4、钢材除锈 钢材锚固长度范围的铁锈、油污应清除干净（新钢筋、螺栓的青色氧化外皮也应除去），并打磨出金属光泽，采用角磨机和钢丝轮片速度较快。 5、锚固胶配制 植筋胶按厂家说明书要求配置。 6、植筋 （1）钢筋可采用旋转或手锤击打方式入孔。 （2）锚固胶填充量应保证插入钢筋后周边有少许胶料溢出。 7、固化、保护 植筋胶有一个固化过程，日平均气温25℃以上12小时内不得扰动钢筋，日平均气温25℃以下24小时内不得扰动钢筋，若有较大扰动应重新植。 8、检验 植筋后3~4天可随机抽检，检验可用千斤顶、锚具、反力架组成的系统作拉拔试验，每4m施工单元检验2根。单根拉拔试验锚固力应大于钢筋屈服力值。 2.11.4砼防浪墙施工 1、在海堤塘身抛石全部完成并且连续3d内沉降小于0.3mm/d，并结合观测资料具体分析后进行堤顶防浪墙的施工。 2、立模：采用整体钢模板，放样准确，模板架立牢固、可靠，相邻模板间嵌软橡皮，模板上涂脱模剂。 3、砼运输：混凝土采用商品混凝土，砼可由混凝土灌车运输至工区，由机械翻斗车利用堤顶作施工道路转运到浇筑点料斗中，挖掘机提升料斗入仓。 4、砼浇筑：分层浇筑，分层厚度30～50cm，入仓后及时振捣。 5、分缝：按设计要求分缝，分缝的长度即砼一次浇筑长度；沉降缝应垂直。 6、拆模：在砼浇筑完成24h后进行拆模，拆模时要注意不碰伤已浇建筑物棱角，拆模后及时喷洒养护剂进行养护。喷洒时应均匀，保证无漏喷，应连续喷洒两天。 7、养护：采用潮湿麻袋包覆盖，有太阳直射时增加浇水频度，要经常保持砼表面湿润。 2.11.5堤顶砼路面施工 施工用砼采用商品砼。砼从拌合厂用混凝土槽罐车运输至工区，由机械翻斗车转运到浇筑点，人工分料入仓，分层浇筑，入仓后及时振捣。若砼浇筑高度超过2m，必需安装串筒溜槽或其他措施进行砼垂直运输，以防砼骨料分离。养护时间不少于28d。 2.12原辅材料消耗 根据初步设计方案，本工程具体原辅材料见表2-6。 表2-6 原辅材料一览表 序号; 材料; 单位; 数量; 备注. 1; C30砼; m³; 911; 均为外购. 2; C10砼; m³; 309. 3; 碎石; m³; 122. 4; 400g无纺土工布; m2; 882. 5; 水泥; t; 87. 2.13主要施工设备 根据初步设计方案，本工程的主要施工设备见表2-7。 表2-7 施工设备一览表 序号; 机械; 规格; 单位; 数量. 1; 挖机; 1m³; 台; 1. 2; 自卸车; 5-8t; 辆; 1. 3; 砂浆搅拌机; /; 台; 1. 4; 振捣器; /; 台; 2. 2.14土石方平衡 根据水土保持登记表，本工程总土石方量2359m3，开挖0，填筑2359m3，取土取石量2359m3，主要来源于周边项目调运及商购，无弃土弃渣。 2.15建设周期 海塘工程施工准备期1个月，各项主体工程工期5个月，完建期1个月，2021年11月至2022年5月，总工期7个月。 表2-8 施工进度计划表 序号; 项目; 单位; 工程量; 强度 （单位/d）; 2021; 2022. 11; 12; 1; 2; 3; 4; 5. 海堤工程. 1; 施工准备、临时措施; 项; 1. 2; 灌浆; m; 1770; 35. 3; 原状建筑物拆除; 项; 1. 4; 预制砼四角块; m2; 153; 6. 5; 400g无纺土工布; m2; 824; 33. 6; 内坡碎石垫层厚15; m3; 111; 4. 7; 四角块安装; m2; 766; 31. 8; 植筋; 根; 830; 33. 9; 现浇C30砼防浪墙; m3; 199; 8. 10; C10砼垫层; m3; 300; 12. 11; 现浇C30砼路缘石; m3; 103; 4. 12; 现浇C30砼路面; m2; 559; 22. 13; 收尾工作; 项; 1. 2.16施工人员及天数 本工程需投入总工日约8955工日，劳动力高峰期出工人数约26人/天。 |
| 其他 其他 其他 | 2.17海塘安全加固工程方案对比 1、海塘断面加高方案比选 本次连屿塘为除险加固，塘身断面型式仍维持原断面型式不变。本次主要通过加高塘顶恢复原有20年一遇防潮标准。 塘顶加高考虑两个方案，方案一：土石断面加高；方案二：空箱断面加高。加固后预留工后沉降10cm，加高高度最大为53cm，平均加高高度44cm。 方案一：土石断面加高 在现有海塘塘顶采用水泥石屑稳定层垫高后，实施10cm厚C10砼垫层和20cm厚C30砼路面。 方案二：空箱断面加高 在现有塘顶路面基础上浇筑钢筋砼空箱，加高至设计塘顶高程。 由于连屿塘加高高度最大为53cm，平均加高高度44cm。加高高度不大，空箱减载的效果不显著，且投资较大，因此，确定推荐方案为：土石断面加高。 2、海塘防渗加固方案比选 连屿塘原设计闭气土顶高程为5.54m，高于原设计20年一遇高潮位（4.95m）0.59m，满足规范要求闭气土顶高程高于设计高潮位0.5m以上的要求。经多年沉降后，现状闭气土顶高程平均为5.2m、最低为5.11m，目前20年一遇高潮位为5.02m，现状闭气土顶高程已不能满足高于设计高潮位0.5m以上的要求。根据原地质勘察报告，前次加固前老塘塘顶为0.7m~1.1m厚的①-1层碎石土：灰~灰黄色，松散～稍密。土质不均匀，主要成分为碎石、砂、粉粒、粘粒，局部夹块石。碎石土下卧塘身，①-2粉质粘土、①-3粉质粘土。①-1层碎石土底高程最低处约为4.0m。 图2-8 前次加固前老塘地质剖面 前次加固在改碎石土上回填闭气土后，施工20cm厚石渣垫层、10cm厚C10砼稳定层15cm厚、C20砼路面。 海塘防渗加固方案考虑两个方案，方案一：开挖回填防渗土；方案二：水泥粘土灌浆。 方案一：开挖塘顶、回填防渗土 塘顶拆除原混凝土路面、碎石垫层后，开挖至4.9m高程，回填黄土至5.7m顶高程，并碾压密实（压实度0.91），再施工上部黄土垫层（厚度＞10cm）、10cm厚C10砼垫层和20cm厚C30砼路面。 方案二：水泥粘土灌浆 在现状混凝土路面上，采用水泥粘土灌浆，灌浆孔间距1.5m，处理范围为新填筑的碎石垫层、原20cm厚石渣层、原塘顶0.7~1.1m厚碎石土，并伸入老塘堤身1m。合计处理深度约3m。灌浆后，采用水泥石屑稳定层垫高，再施工10cm厚C10砼垫层和20cm厚C30砼路面。 表2-9 连屿塘防渗方案比较表 项目; 方案一：开挖塘顶、回填防渗土; 方案二：水泥粘土灌浆. 施工期渡汛安全; 施工期防潮标准本工程加固考虑在2021年台汛后开展施工，非汛期20年一遇高潮位为4.01m，方案一开挖塘顶高程至4.9m，可满足海塘非汛期20年一遇防潮标准不降低。; 原海塘塘顶现状高程5.56~6.05m，可满足海塘非汛期20年一遇防潮标准不降低。. 投资; 投资较低。; 投资较高。. 防渗效果; 采用防渗土防渗，防渗处理效果较好。; 采用水泥粘土灌浆形成防渗帷幕，防渗处理效果较好. 新老海塘结合程度; 老塘塘顶路面拆除后，新老海塘塘身结构形成整体。; 新塘塘身由老塘塘顶路面隔离，难以形成整体。. 工期; 较短; 较长。. 鉴于目前黄土获得较难，因此，确定推荐方案为：水泥粘土灌浆。 综上所述，连屿塘采用土石断面加高和水泥粘土灌浆进行除险加固，方案从工艺技术、环境保护角度而言都是相对较优的方案。 |

三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 生态环境现状 生态环境现状 生态环境现状 生态环境现状 | 3.1地表水环境质量现状 项目所在地地表水质量执行《海水水质标准》（GB3097-1997）中的第二类标准。本次评价引用《华能玉环电厂2021年春季海洋生态环境调查报告》（杭州海蛞蝓生态科技有限公司，2021年7月）的水质监测结果，具体监测点位见图3-1（具体监测点位坐标为东经121°7.667′，北纬28°7.433′）；具体监测数据见表3-1。 图3-1 现状监测点位图 表3-1 现状监测数据汇总及评价表 监测时间 监测项目/单位; 2021.4; 第二类标准值/mg/L; 达标 情况. 水温; ℃; 16.2; 人为造成的海水温升夏季不超过当时当地1℃，其他季节不超过2℃; 达标. pH; 7.98; 7.8~8.5; 达标. 溶解氧; mg/L; 8.08; >5; 达标. COD; 0.40; ≤3; 达标. 悬浮物; 311; 人为增加量≤10; 达标. 磷酸盐; 0.033; ≤0.030; 达标. 无机氮; 0.809; ≤0.30; 达标. 非离子氨×10-4; 5.52; ≤0.020; 达标. 石油类; 0.005; ≤0.05; 达标. 铜; μg/L; ＜1.1; ≤0.010; 达标. 铅; ＜1.8; ≤0.005; 达标. 锌; 37.4; ≤0.050; 达标. 镉; ＜0.3; ≤0.005; 达标. 铬; ＜0.4; ≤0.10; 达标. 汞; ＜0.007; ≤0.0002; 达标. 砷; ＜0.4; ≤0.030; 达标. 由表3-1可知，项目所在区海域各项监测指标均能达到《海水水质标准》（GB3097-1997）第二类标准。 3.2环境空气质量现状 根据环境空气质量功能区划，项目所在地属二类区，环境空气污染物基本项目执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单。项目所在地的环境空气基本污染物环境质量现状引用《台州市生态环境质量报告书（2016-2020年》相关数据进行分析，具体见表3-2。 表3-2 2020年玉环市环境空气质量现状评价表 污染物; 评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率（%）; 达标 情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 20; 35; 57.1; 达标. 第95百分位数日平均; 44; 75; 58.7; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 36; 70; 51.4; 达标. 第95百分位数日平均; 72; 150; 48.0; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 13; 40; 32.5; 达标. 第98百分位数日平均; 30; 80; 37.5; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 4; 60; 6.7; 达标. 第98百分位数日平均; 6; 150; 4.0; 达标. CO; 年平均质量浓度; 500; -; -; -. 第95百分位数日平均; 800; 4000; 20.0; 达标. O3; 年平均质量浓度; 81; -; -; -. 第90百分位数8h平均质量浓度; 114; 160; 71.3; 达标. 根据上述结果，玉环市2020年区域环境空气质量能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准及修改单要求，能满足二类功能区的要求，属于环境空气质量达标区。 3.3声环境质量现状 根据《玉环市声环境功能区划方案》（2018年6月），项目所在地声环境功能区为3类功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。 本项目周围为水泥制造公司和造船公司，不存在高噪声现象，项目所在区域声环境质量现状良好。 3.5生态环境现状 3.5.1陆域生态环境现状 1、陆生植被 工程区主要涉及原海塘用地以及海塘北侧的空闲地，无原陆生植被，且工程区域暂未发现有珍稀保护植物和古树名木等分布。 2、陆生动物 工程区周围无大型兽类分布，动物类型以常见动物为主，经调查了解，工程评价区域周围未发现国家或地方重点野生动物及集中栖息地。 3.5.2水生生态环境现状 为了了解项目所在海域的水生生态环境现状，本报告引用《华能玉环电厂2020年秋季海洋生态环境调查报告》（杭州海蛞蝓生态科技有限公司，2021年1月）和《华能玉环电厂2021年春季海洋生态环境调查报告》（杭州海蛞蝓生态科技有限公司，2021年7月）中的相关调查结果。 本工程附近浮游植物、浮游动物、底栖生物等水生生态情况如下： 1、浮游植物 2021年4月（春季），调查海域采集到浮游植物4门63种。其中，硅藻门59种，占93.65%；甲藻门2种，占3.17%；蓝藻门1种，占1.59%；绿藻门1种，占1.59%。 2021年4月（春季），调查海域浮游植物主要优势种为洛氏菱形藻、琼氏圆筛藻、蛇目圆筛藻、中华齿状藻、中肋骨条藻。 2020年11月（秋季），调查海域采集到浮游植物4门104种。其中，硅藻门81种，占77.89%；甲藻门19种，占18.27%；蓝藻门3种，占2.88%；绿藻门1种，占0.96%。 2020年11月（秋季），调查海域浮游植物主要优势种为具翼漂流藻、琼氏圆筛藻、蛇目圆筛藻、中肋骨条藻、红海束毛藻。 2、浮游动物 2021年4月（春季），共鉴定出浮游动物10大类58种，其中桡足类最多，有20种，占34.48％；水母类10种，占17.24%；浮游幼虫11种，占18.97%；箭虫类6种，占10.34%；其它类群的种数均较少，合计共有11种，占18.97%。 2021年4月（春季），浮游动物优势种为中华哲水蚤、捷氏歪水蚤和细巧华哲水蚤。 2020年11月（秋季），共鉴定出浮游动物9大类55种，其中桡足类最多，有23种，占41.82％；浮游幼虫8种，占14.54%；水母类7种，占12.73%；端足类5种，占9.09%；其它类群的种数均较少，合计共有12种，占21.82%。 2020年11月（秋季），浮游动物优势种为背针胸刺水蚤、精致真刺水蚤、太平洋纺锤水蚤、亚强次真哲水蚤、中华哲水蚤。 3、底栖生物 2021年4月（春季），调查海域共采集并鉴定出5大类34种大型底栖生物。其中环节动物17种，占50.00%；软体动物10种，占29.41%；甲壳动物2种，占5.88%；棘皮动物4种，占11.77%；刺胞动物1种，占2.94%。 2021年4月（春季），调查海域大型底栖生物优势种为不倒翁虫、双鳃内卷齿蚕、薄云母蛤和丝异须虫。 2020年11月（秋季），调查海域共采集并鉴定出6大类41种大型底栖生物。其中环节动物26种，占63.41%；甲壳动物4种，占9.76%；软体动物6种，占14.63%；刺胞动物和棘皮动物各2种，各占4.88%；鱼类1种，占2.44%。 2020年11月（秋季），调查海域大型底栖生物优势种为双鳃内卷齿蚕、小头虫和圆筒原盒螺。 4、鱼类 2021年4月（春季），经分析共鉴定出生物种类62种。其中鱼类30种，约占总种类数的48.39%；虾类有18种，占总种类数29.03%；蟹类有11种，占总渔获种17.74%；头足类3种，占总渔获物4.84%。 2021年4月（春季），调查海域优势种为三疣梭子蟹和日本蟳。常见种为刀鲚、脊尾白虾、花鲈等6种。 2020年11月（秋季），经分析共鉴定出生物种类60种。其中鱼类32种，约占总种类数的53.33%；虾类有19种，占总种类数31.67%；蟹类有7种，占总渔获种11.67%；头足类有2种，占总种类数3.33%。 2020年11月（秋季），调查海域优势种为龙头鱼和刀鲚，共计2种。常见种为花鲈、日本蟳、斑鰶、安氏白虾等，共计8种。 根据《中国濒危动物红皮书》、《国家三有动物保护名录》等相关文件，本水域未涉及国家濒危动物和国家保护动物。 5、叶绿素a 2021年4月（春季），调查海域叶绿素a浓度范围为0.30~1.94mg/m3，平均值为0.79mg/m3；初级生产力范围为2.93~56.75mgC/m2·d，平均值为14.64mgC/m2·d。 2020年11月（秋季），调查海域叶绿素a浓度范围为0.13~2.15mg/m3，平均值为0.79mg/m3；初级生产力范围为2.82~104.81mgC/m2·d，平均值为19.20mgC/m2·d。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 3.5与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 连屿塘位于大麦屿街道轮渡码头附近，因建设时间较早，未编制环境影响评价报告，最近一次除险加固时间为2011年9月，是玉环市抵御台风、风暴潮的重要屏障。连屿塘安全建设工程为非污染生态类项目，无相关污染源情况，仅对海塘附近海域现状质量进行评价。 连屿塘建设时间较早，堤顶、背水坡不均匀沉降明显等问题，一经破坏，海水直接进入大麦屿街道，对人民的生命财产安全产生威胁，连屿塘现状照片详见图3-2。 根据项目所在区附近海域现状监测结果，附近海域各项监测指标均能达到《海水水质标准》（GB3097-1997）第二类标准，现状海域环境质量良好。 图3-2 连屿现状照片 |
| 生态环境保护目标 | 3.6评价范围 1、地表水 本项目为海塘除险加固，工程量较小，且加固区域均在陆域，不涉及海域，项目建设前后对附近海域影响基本未发生变化，本评价不进行地表水评价范围的确定。 2、声环境 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），本工程声环境评价范围为海塘红线外侧200m及施工区周边200m范围内区域。 3、环境空气 本工程环境空气主要影响为施工粉尘、机械燃油废气，总体影响较小，可不设评价范围。 4、生态环境 根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011），确定本工程陆生生态环境评价范围为工程红线范围及施工区周边200m范围；水生生态评价范围同地表水评价范围要求。 3.7生态环境保护目标 根据本工程特点和周边海域环境特点，确定本工程主要环境保护目标，见表3-3。 表3-3 项目主要环境保护目标 环境要素; 环境保护对象; 坐标/m; 相对海塘方位; 规模; 环境功能区和保护要求. 东经; 北纬. 地表水环境; 附近海域; /; /; W; /; 《海水水质标准》（GB3097-1997）中的第二类标准. 环境空气; /; /; /; /; /; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类功能区. 声环境; 附近声环境; 海塘红线外侧200m及施工区周边200m范围; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类功能区. 生态环境; 工程涉及范围的陆域生态; 工程区及外延200m; 工程影响区生态系统的稳定性和完整性. 工程涉及范围的水生态; /; 维持水生生态系统的稳定性和完整性. 地下水环境; /; /; /; /; /; /. 土壤环境; /; /; /; /; /; /. |
| 评价标准 评价标准 评价标准 | 3.7环境质量标准 1、地表水环境 根据《全国海洋功能区划（2011-2020年）》，连屿塘属于农渔业区，农渔业区执行不劣于第二类海水水质标准，本评价按《海水水质标准》（GB3097-1997）第二类标准执行，见表3-4。 表3-4 《海水水质标准》 单位：mg/L 序号; 项目; 第二类. 1; 水温（℃）; 人为造成的海水温升夏季不超过当时当地1℃，其他季节不超过2℃. 2; pH; 7.8~8.5同时不超出该海域正常变动范围的0.2pH单位. 3; 溶解氧>; 5. 4; 化学需氧量≤ （COD）; 3. 5; 悬浮物质; 人为增加量≤10. 6; 活性磷酸盐≤ （以P计）; 0.030. 7; 无机氮≤ （以N计）; 0.30. 8; 非离子氨≤ （以N计）; 0.020. 9; 石油类≤; 0.05. 10; 铜≤; 0.010. 11; 铅≤; 0.005. 12; 锌≤; 0.050. 13; 镉≤; 0.005. 14; 总铬≤; 0.10. 15; 汞≤; 0.0002. 16; 砷≤; 0.030. 2、环境空气 工程评价范围为二类环境空气质量功能区，环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，见表3-5。 表3-5 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 污染物名称; 平均时间; 二级标准 浓度限值; 单位; 标准来源. 二氧化硫 （SO2）; 年平均; 60; μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）. 24小时平均; 150; μg/m3. 1小时平均; 500; μg/m3. 二氧化氮 （NO2）; 年平均; 40; μg/m3. 日平均; 80; μg/m3. 1小时平均; 200; μg/m3. 一氧化碳 （CO）; 24小时平均; 4; mg/m3. 1小时平均; 10; mg/m3. 臭氧 （O3）; 日最大8小时平均; 160; μg/m3. 1小时平均; 20; μg/m3. PM10; 年平均; 70; μg/m3. 24小时平均; 150; μg/m3. PM2.5; 年平均; 35; μg/m3. 24小时平均; 75; μg/m3. 3、声环境 根据《玉环市声环境功能区划方案》（2018年6月），项目所在地属于3类声环境功能区，其声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，见表3-6。 表3-6 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 单位：dB（A） 声环境功能区类别; 时段; 标准来源. 昼间; 夜间. 3类; 65; 55; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）. 3.8污染物排放标准 1、废水 本工程施工废水经收集、沉淀处理后回用于工程；施工期施工人员如厕依托周边小连屿村公共厕所，生活污水经市政污水管网进入玉环市大麦屿污水处理厂处理达《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》准Ⅳ类标准后外排，见表3-7。 表3-7 玉环市大麦屿污水处理厂进管及出水标准（单位：mg/L） 污染因子; pH; CODCr; BOD5; NH3-N; SS; TN; TP. 进管标准; 6~9; 400; 160; 35; 300; 50; 8.5. 出水标准; 6~9; 30; 6; 1.5（2.5）; 5; 12（15）; 0.3. 注：每年12月1日到次年3月31日执行括号内的排放限值。. 2、废气 施工期废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值标准，见表3-8。 表3-8 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）; 备注. TSP; 1.0; 监控点为周界外浓度最高点. SO2; 0.40. NOx; 0.12. 3、声环境 施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体见表3-9。 表3-9 建筑施工场界噪声限值 单位：dB（A） 噪声限值. 昼间; 夜间. 70; 55. 4、固废 项目产生的固废执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关内容。 |
| 其他 | 本项目为海塘加固工程建设，营运期间不涉及总量控制因子，故无总量控制指标。 |

四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 施工期生态环境影响分析 施工期生态环境影响分析 施工期生态环境影响分析 施工期生态环境影响分析 | 4.1施工期生态环境影响分析 4.1.1水环境影响分析 本工程施工期产生的废水主要是施工废水和生活污水。 1、施工废水 施工废水主要包括混凝土养护废水、车辆和施工设备的冲洗废水等，施工废水主要污染物为SS，经絮凝、沉淀工艺处理后回用于工程，且沉淀池水循环使用不外排，工程区域距离海域较远，不会对水环境产生影响。 2、生活污水 本项目施工人员在施工高峰期每天约26人，施工期约210天，施工人员所需的生活用水量以60L/d·人计，则本项目施工期生活用水量共计约为327.6m3，生活污水的排放量按用水量的85%计，则生活污水产生量为278.5m3。生活污水中主要污染物产生浓度及产生量分别为CODCr350mg/L，0.097t；NH3-N35mg/L，0.01t。 施工人员如厕依托周边小连屿村公共厕所，经市政污水管网纳入玉环市大麦屿污水处理厂集中处理，达到《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》准Ⅳ类标准后外排，对水环境影响较小。 4.1.2大气环境影响分析 本工程施工期产生的废气主要是施工扬尘和运输车辆及施工机械燃油废气，主要发生在临时施工场地及交通道路两侧。 1、扬尘 施工工地的扬尘主要来自汽车行驶扬尘、地面料场的风吹扬尘及施工作业扬尘（土石方开挖）等。 （1）汽车扬尘：在施工过程中，车辆行驶产生的扬尘量占扬尘总量的50%。车辆在行驶过程中产生的扬尘，在完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算： ΔL 式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km辆； V——汽车速度，km/h； W——汽车载重量，t； P——道路表面粉尘量，kg/m2。 在同样路面的条件下，车速越快，扬尘量越大；在同样车速的情况下，路面越脏，扬尘量越大。因此，限制车辆行驶速度及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。 如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可以使空气中扬尘量减少70%左右，收到很好的降尘效果。洒水作业的试验资料见表4-1。可见当施工场地洒水频率为4～5次/天时，扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20～50m范围内，不会造成较大范围粉尘污染。 表4-1 施工期使用洒水车降尘试验结果 距路边距离（m）; 5; 20; 50; 100. TSP浓度（mg/m3）; 不洒水; 10.14; 2.89; 1.15; 0.86. 洒水; 2.01; 1.40; 0.68; 0.60. （2）场地扬尘：主要是由于裸露的施工现场表层浮土和露天堆放的施工材料，由于风力而产生的扬尘，与施工现场的风速，表土含水率，表土粒径有关，堆放场地的风吹扬尘的影响范围一般在100m以内。根据以上分析，在施工阶段，严格按照措施进行施工管理，尽最大可能地减轻运输对周围环境空气的影响，加之周边路面状况良好，运输车辆扬尘对环境的影响不大，并随着施工期结束而结束。 2、运输车辆及施工机械燃油废气 运输车辆及施工机械在运行过程中有燃油废气排放，主要污染物为CO、NO2、SO2等，其产生量及污染物浓度主要决定因素为燃料油种类、机械性能、作业方式以及风力等。燃油废气主要产生在施工机械作业点和运输路线上，其排放量不大，具有间断性产生、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点。 项目施工区域较空旷，大气扩散条件较好，有利于污染物的稀释扩散，因此，运输车辆及施工机械产生的燃油烟气对周围环境的影响不大。 4.1.3声环境影响分析 施工期噪声污染主要来自于挖机、自卸车、砂浆搅拌机、混凝土振捣器等机械噪声，以及土料加工等施工噪声。 1、施工噪声预测 （1）噪声源强 工程施工区噪声源主要有挖机、砂浆搅拌机和振捣器；移动的交通噪声。噪声源主要分布于土方开挖施工区、石料运输路段等。挖机噪声值80~103dB，砂浆搅拌机85~90dB，混凝土振捣器80~85dB。 （2）预测模式 预测模式选择（HJ/T2.4-2009）《环境影响评价技术导则 声环境》中推荐的无指向性点声源几何发散衰减模式。预测公式如下： 式中： Lp（r）——距声源为r米的辐射面上的声压级，dB（A）； Lp（r0）——距声源为r0米的辐射面上的声压级，dB（A）； r——预测点距声源的距离，m。 噪声源叠加计算公式： Lp=10lgi=1n100.1LA(i) Lp—n个声源叠加的噪声值，dB（A）； LA（i）—各噪声声级，dB（A）； n—声压级个数。 （3）噪声影响预测 根据工程噪声源情况，利用上述预测模式和参数计算得到噪声预测值。本评价预测噪声源对不同距离处的噪声贡献值，本次预测仅考虑了空间距离的衰减因素，未考虑空气吸收衰减、植被降噪以及地形的差异，因此实际影响值会比预测值小，预测结果见表4-2。 表4-2 工程施工机械噪声影响预测值 序 号; 施工机械; 测点 距离m; 源 强; 不同距离下的噪声衰减值dB（A）. 10m; 30m; 50m; 100m; 150m; 200m; 300m; 450m. 1; 挖机; 5; 84; 78; 68.5; 64; 58; 54.5; 52; 48; 45. 2; 砂浆搅拌机; 5; 70; 66; 56.5; 52; 46; 42.5; 40; 36.5; 36.9. 3; 土振捣器; 5; 85; 77; 67.5; 63; 57; 53.5; 51; 47.5; 43.9. 4; 自卸车; 5; 80; 74; 64; 60; 54; 50; 48; 44; 41. 本工程夜间不施工，由预测结果可知，距离施工区30m处可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中昼间70dB噪声限值。 根据现场勘查，项目周围200m范围内为工业企业和码头等，无声环境敏感目标，对周围环境无影响，并且符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中昼间噪声排放标准。 2、交通噪声影响 运输车辆行驶噪声属于流动声源，主要影响的是运输路线上两侧的居民，运输车辆经过的速度不同，产生的交通噪声对周围居民敏感点也有不同程度的影响，本工程夜间不施工，昼间车辆行驶通过时，减速慢行，减少交通噪声，不会对沿线范围内居民的休息造成干扰。交通噪声的影响是暂时的，间歇发生，随着运输的结束而消失，且本项目工程量小，运输量不大，所以对沿线范围内居民的影响较小。 4.1.4固体环境影响分析 1、土石方 本工程仅在施工工区周边开挖临时的简易排水沟，用于快速将雨水排走，避免影响生产和工人生活，土量为17m3，可回填，其余所需石料、回填土来自周边石料场和土料场，均为车运，且不产生弃渣，对环境影响较小。 2、生活垃圾 根据施工组织设计，工程高峰期施工人数26人/日，垃圾产生量按每人1kg/d计，则高峰期日产生垃圾为0.03t/d。 生活垃圾应委托环卫部门统一清运并作卫生填埋，同时加强对施工人员的环保意识教育，杜绝乱扔生活垃圾，避免造成对环境的二次污染。 4.1.5生态环境影响分析 1、对植被的影响 本工程加固在原有海塘上加固，施工临时设施区为北侧的空地上，空地内无珍稀保护植物和古树名木等，且工程不占用林地、耕地，不会对植被造成很大破坏。 2、对陆生动物的影响 工程施工期间，区域内自然环境受人为干扰明显，无大型兽类分布，动物类型以常见动物为主，受施工扰动，上述动物将迁往附近的同类生境。因陆生动物迁移能力强，且附近均为同类生境，故物种种群和数量不会受到明显影响，不会影响动物的多样性。 3、对水生生物的影响 工程不涉及海域，加固区域在原有海塘上加固且都在陆域上，对水生生态环境的影响较小。 本次工程主要是对原有海塘的除险加固，施工期会对生态环境产生一定的破坏，但影响较小，且是暂时的。施工结束后，经过一段时间后，可以逐渐恢复。 4.1.6人群健康影响分析 本工程对人群健康的影响主要发生在施工期。工程开工后，大量施工人员的进入，会降低区内环境承载力；短期区内人口密度骤增，增加外来人员带入传染病原体的风险，使得交叉感染机会增多，将对人群健康产生影响。但这种影响是短暂的，在采取相应措施后可减免。 项目实施后，随着居住环境的改善，居民抵抗各种传染疾病的能力得到加强，使得项目区人民生活健康水平得到提高。 4.1.7社会环境影响分析 1、占地 临时占地包括施工营地占地，占地面积较小，且在工程施工结束后将予以恢复植被，占地影响较小。 2、社会经济影响 工程建设活动对人力资源的需求，为当地提供了一定量的就业机会。工程建设队伍的进驻以及对日用消费品的需求，将促进当地第三产业的发展。对改善当地居民的生活水平，促进当地的经济发展将起到积极的作用。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 运营期生态环境影响分析 | 4.2运营期生态环境影响分析 本项目为海塘除险加固工程，运营期无废气、废水、固体废物产生，且无新增用地，项目完工后对环境的影响主要为有利的一面，主要作用为：恢复海塘的防潮标准，消除安全隐患，保护大麦屿街道人民生命财产安全，因此运营期不会对生态环境产生影响。 4.2.1环境风险影响分析 1、台风、风暴潮风险 风暴潮是一种灾害性的自然现象。由于剧烈的大气扰动，如强风和气压骤变（通常指台风和温带气旋等灾害性天气系统）导致海水异常升降，使受其影响的海区的潮位大大地超过平常潮位的现象，称为风暴潮。 风暴潮是由台风引起的风暴增水，是影响浙江沿海的主要灾害性天气，受其影响时，常伴有狂风暴雨、巨浪，由台风引起的增水会对水工建筑物等构成严重威胁，必须引起高度重视。在工程施工期间，突遇强风暴潮，未完成的基础受风暴潮袭击，可能发生部分受毁，损毁涉海工程的主体结构和基础，并引起工程区内沙石流失，直接影响周围海洋环境。因此，施工期间应尽量避开风暴潮多发季节，合理安排施工期，若在风暴潮多发季节施工应做好各项防范预案和安全措施，以减轻灾害带来的损失。对其可能发生的风险影响应引起工程建设、管理单位的重视，做好抗风暴潮预案和安全措施，以减轻灾害带来的损失。运营期应制定严格的应急计划与措施，注意水工建筑物的主体结构状态，发生灾害性天气变化时应加强对其观测检查，以避免由灾害天气引发的工程灾害的损失。 本工程海域位于浙江省东南沿海，遭受台风灾害袭扰的可能性很大。虽然强台风较为罕见，但从长远出发，防患于未然，制订相应的对策，以抵御和降低台风灾害可能带来的危害，还是很有必要的。 考虑到工程所属海域台风暴潮一旦发生，高潮位引发的海潮将侵袭工程海域，且浪潮袭击海塘，一旦决口，有可能造成事故，导致工程主体垮塌，施工时需保持高度的警惕，采取正确的预防措施。施工时间应避免在雨季、台风或天文大潮等不利气象条件下进行。本工程主体工程在非汛期完成施工，不需要度汛。施工过程中，要加强施工监理，确保工程质量。认真做好台风前的准备工作，制定防台应急预案。 4.2.2社会环境影响分析 工程的建设可提高海塘的防洪能力，并对水闸进行改造，同时将海堤堤顶、内坡一并规划建设，同时构筑沿海生态景观带。本工程的建设，是一项重要民生工程，对完善城市基础设施建设，美化沿海环境，提升城市品位，促进玉环的发展具有重要意义。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 4.3选址选线环境合理性分析 4.3.1工程选址合理性分析 本工程为海塘加固工程，由于现有海塘安全系数达不到要求，为“三类塘”，存在安全隐患，海塘损毁坍塌将直接造成塘后人民群众的生命财产的重大损失。因此急需对现状连屿海塘进行修复加固，工程海塘修复加固及除险沿原海塘堤轴线布置，选址具有唯一性。 4.3.2工程建设内容合理性分析 本工程主体建设内容为对连屿塘堤顶路面以堤后斜坡局部四角块进行加固修复，这是为了提高海塘防洪御潮标准，保护人民群众生命财产安全，工程建设是合理的。 |

五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 施工期生态环境保护措施 施工期生态环境保护措施 | 5.1施工期生态环境保护措施 5.1.1水污染防治措施 混凝土预制养护废水量小，有间断且短时间排放的特点，混凝土预制系统养护废水经絮凝中和沉淀池工艺处理后达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）相关标准后回用于工程。 5.1.2大气污染防治措施 施工期扬尘主要来自于土石方开挖、物料运输等，燃油废气主要来自于燃油机械和运输车辆运行等，防治措施如下。 1、在施工工区周围设立施工围挡，将施工工区与外环境隔离，减少施工扬尘对外环境的不利影响。 2、施工单位应加强施工区管理，对施工材料加盖土工布抑尘措施。 3、做好运输车辆的密封和车辆保洁，运送砂石料、土方等施工材料的运货车，都应用蓬布或塑料布覆盖，避免一路扬尘，并规划好运输车辆的行驶路线与时间，降低对周边居民区的影响。 4、配置洒水车，施工场地及运输道路晴天不间断洒水作业，保持车辆出入口路面清洁、湿润，以减少扬尘污染。 5、尽量选用低能耗、低污染排放的施工机械、车辆；加强对施工机械，运输车辆的维修保养，使其处于正常、良好的工作状态，避免施工机械超负荷工作，减少颗粒物排放。 6、在大风日尽可能减少作业。 5.1.3噪声污染防治措施 施工区域应采取以下措施： （1）设备选型时尽量采用低噪声设备；降低混凝土振动器噪声，将高频振动器施工改为低频率振动器，以减少施工噪声。施工期间加强机械设备的维修和保养，尽可能降低噪音。 （2）在经过村庄的道路两旁设置警示牌，限制车辆行驶速度不高于20km/h，驶入敏感区域内禁止鸣笛。 （3）合理安排施工时间，夜间禁止高噪声设备施工。 （4）对振捣器、挖机等高噪音环境下作业人员实行轮班制，每人每天工作时间不超过6h。在招标合同中应明确施工人员有关噪声防护的劳动保护条款，承包商需给受噪声影响大的施工作业人员配发耳塞等噪声防护用品，减轻噪声危害。 5.1.4固体废物污染防治措施 （1）在施工区内设置3个垃圾桶，生活垃圾集中收集后由环卫部门定时清运处置。 （2）在固体废弃物清运过程中施工单位应注意保护周围环境，规范运输，不得随意洒落，也不得随意倾倒建筑垃圾，对周围环境造成影响。 5.1.5生态环境污染防治措施 1、管理措施 施工时间应避免在雨季、台风等不利气象条件下进行，并尽量缩短施工对海水水质影响的时间。主体工程完工后，拆除施工临时设施，并按有关规定进行场地清理及绿化。 （1）生态管理建议纳入工程的环境管理机构，并落实生态管理人员的职能。制定并落实生态影响防护与恢复的监督管理措施。 （2）加强对施工人员管理和教育，提高施工人员遵守国家和地方相关环境保护法律法规的意识，规范施工人员的行为，限定并尽量缩小施工作业范围，尽可能不破坏原有地表植被和土壤，严禁随意砍伐、破坏施工区以外的作物和植被。 （3）施工过程中，加强环境监理职能作用，对环境保护措施实施监督和检查，对出现的环境问题及时处理。 （4）建立生态破坏惩罚制度，禁止施工人员猎杀野生动物、破坏植物资源；限制施工人员在施工区域外活动，禁止施工人员野外用火。 2、减缓措施 （1）划定施工作业范围，施工车辆、人员必须在作业带内活动，严禁随意扩大扰动范围。 （2）进一步优化施工布置，尽可能减少施工占地对地表植被的破坏。 （3）施工结束后，对施工场地、施工道路要及时清理，进行土地平整，植被恢复。 3、临时占地恢复措施 （1）施工期对管理营地进行绿化，完建后对院内空地进行绿化。 （2）施工前剥离料场区表土0.3m，将剥离的表土临时堆放在土料场待用，料场周围设置浆砌石排水沟；施工结束后，取土场坡面削坡进行边坡护坡，覆土绿化。 （3）对施工区空闲地进行了绿化，主要栽植；灌木、草坪；施工期间在外围设置临时排水沟、临时拦挡和覆盖，施工结束后进行土地复耕和绿化。 （4）临时道路布设临时排水沟，道路两旁绿化，施工结束后进行土地复耕和绿化，在道路两侧栽植乔木。 4、海洋环境保护措施 （1）充分利用本工程所在海域地势较高的特点，镇压层抛石回填等工程施工时应在落潮露滩时作业，减少悬沙影响； （2）制定合理的施工计划，避免施工作业对鱼类鱼造成影响和破坏； （3）工程施工过程中应尽量减少破坏区域原有植被覆盖的区域，减轻对植被的破坏； （4）运输施工材料过程中加强管理，避免施工材料坠入海中，以免对海水水质、海洋生态造成影响； （5）加强作业人员的业务培训，树立良好的风险安全意识，减少人为因素； （6）施工应尽量避开雨季、台风或天文大潮等不利气象条件，选择在低潮时进行工程建设，严格遵守施工程序，作好恶劣天气条件下的防护准备，以防止施工过程中激起大量海底泥沙，并且防止由于潮水作用将工程建设过程中泥沙带入海域中，造成对附近海域环境的破坏。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 运营期生态环境保护措施 | 5.2营运期污染防治措施 本项目为海塘除险加固工程，施工期结束后，对周围水环境、大气、声环境、固废、生态环境均无明显影响。 5.2.1环境风险影响防范措施 1、台风和风暴潮风险防范措施 本项目海域为台风影响较严重的区域，遭受台风等灾害性气候侵袭影响时危害较大，本工程建设期需要跨越1个台风期，因此，应及早做好防范应对准备，在施工组织方面，必须搞好项目施工过程中的渡台工作，保证项目的安全，减少台风袭击带来的损失。 （1）台风、大风、风暴潮等恶劣天气和水文情况可能会对海塘造成影响，要求海塘管理人员定期对水工构筑物结构进行检查维护，发现安全隐患及时汇报，防范于未然。 （2）建设单位应该设置专门的防台办公室，各施工单位、工程监理单位的主要负责人应是本工程防台办公室的重要成员。 （3）工程防台办公室应在台风期即将到来前，与上级防台办公室、气象、航运、港口等部门加强联系，并请他们根据本工程的特点，对本工程防台工作加以指导。进一步加强对台风、气象、潮位等观测和预报工作，制定详细的台风预警措施和条例。 （4）及时督促施工单位落实防台的有关措施，做好施工材料、工程机械、施工设备、有关人员转移和保护工作。 （5）落实专人做好台风期潮位观测和施工区域安全保卫、应急抢救等工作。 （6）建设单位、施工单位和工程监理单位都应该加强对有关人员的台风期安全和应急措施的教育。 |
| 其他 其他 | 1、环境监测计划 根据本工程特点，对施工期和运营期进行环境监测，为施工期和运行期的环境保护及污染控制、环境监理和环境管理提供科学的依据，监测包括海洋环境监测、生活污水监测、环境空气监测、声环境监测等，具体监测计划见表5-1。 表5-1 监测计划 实施阶段; 监测内容; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 施工期; 海洋环境; 施工区域附近海域; 大肠菌群、pH、化学需氧量、生化需氧量、无机氮、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群数、石油类、硫化物; 每季一次或由监理工程师根据具体情况增加频次. 水环境; 生活污水处理设施出口; 化学需氧量、生化需氧量、总氮、总磷、动植物油、粪大肠菌群数; 每季一次或由监理工程师根据具体情况增加频次. 生产废水; 混凝土预制系统沉淀池出口; pH、SS; 施工期1次. 环境空气; 施工营地; TSP; 每季度监测1次，施工高峰期连续7天有效数据，连续24h监测. 声环境; 施工营地; 等效连续A声级; 每季度一次，每期连续监测2天，昼夜监测或由监理工程师根据具体情况增加频次. 人群健康; 施工区施工人员; 身体各项指标; 一年一次，抽检率为20%. 生态环境; 施工场地; 植物物种、植被类型、种植密度、存活率、覆盖率，植被恢复情况等; 施工前、施工中、施工后各监测一次. 运营期; 生态环境; 施工场地平整区、植被恢复区及绿化区; 植物物种、植被类型、种植密度、存活率、覆盖率，植被恢复情况等; 连续监测3年，每季度监测一次. |
| 环保投资 | 1、环保投资 项目总投资332万元，其中环保投资14.77万，约占总投资的4.45%，环保设施与投资概算见表5-2。 表5-2 环保设施与投资概算一览表 序号; 项目; 投资（万元）. 第Ⅰ部分 环境监测措施; 3.9. 一; 水环境监测; 1.8. 1; 海洋环境监测; 1.0. 2; 生活污水监测; 0.5. 3; 生产废水监测; 0.3. 二; 环境空气监测; 1.0. 三; 声环境监测; 0.1. 四; 人群健康监测; 0.2. 五; 生态监测; 0.8. 1; 施工期生态监测; 0.5. 2; 运行期生态监测; 0.3. 第Ⅱ部分 环境保护临时措施; 4.51. 一; 废水处理; 3. 2; 污水处理设施; 3. 二; 大气污染防治; 0.25. 1; 洒水降尘; 0.25. 三; 噪声控制; 0.04. 四; 固体废物处理; 0.36. 五; 人群健康保护; 0.804. 六; 环境保护宣传; 0.06. 第Ⅲ部分 环境保护独立费用; 3.96. 一; 建设管理费; 2.4. 二; 环境监理费; 0.56. 三; 科研勘测设计费; 1. 基本预备费; 2.4. 环境保护总投资; 14.77. |

六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 |  | 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | 1、加强环保宣传教育，禁止施工人员捕捉野生动物等。 2、施工期对管理营地进行绿化，完建后对院内空地进行绿化。 3、临时道路布设临时排水沟，道路两旁绿化，施工结束后进行土地复耕和绿化，在道路两侧栽植乔木。 | 查验相关施工设计、方案、记录及台账等资料。 | / | / |
| 水生生态 | 1、制定合理的施工计划，避免施工作业对鱼类造成影响和破坏。 2、运输施工材料过程中加强管理，避免施工材料坠入海中，以免对海水水质、海洋生态造成影响。 3、作好恶劣天气条件下的防护准备，以防止施工过程中激起大量海底泥沙，并且防止由于潮水作用将工程建设过程中泥沙带入海域中，造成对附近海域环境的破坏。 | 不影响海洋生态环境，满足环评报告要求。 | / | / |
| 地表水环境 | 1、混凝土预制养护废水经絮凝和中和沉淀处理后回用工程。 | 产生的所有污废水合理处置，不外排。相关措施满足环评报告要求。 | / | / |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 1、选用低噪声的施工机械和施工方法。 2、合理安排施工时段，夜间（22：00～次日6：00）不施工。 | 施工场界达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》；敏感点达到3类标准。相关措施满足环评报告要求。 | / | / |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 1、设置围挡，减轻扬尘的影响。 2、物料运输采取封闭运输，防止撒漏和扬尘。 3、临时物料堆放采取防尘网覆盖。 4、定期对施工场地进行洒水降尘。 | 环境空气达到二级标准要施求满。足相环关评措报告要求。 | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾统一收集，每天由环卫部门定时清运处置。 | 满足环评报告要求。 | / | / |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | 制定相关的防台风措施。 | / |
| 环境监测 | 对海洋环境、水环境、生产废水、环境空气、声环境、生态环境进行监测。 | 满足相关标准要求。 | 对生态环境进行监测。 | 满足相关标准要求。 |
| 其他 | / | / | / | / |

七、结论

本工程的建设符合《浙江省海塘安澜千亿工程建设规划（2020~2030）》、《台州市玉环市海塘安澜建设规划暨玉环市海塘安澜“一县一方案”（2020-2030）》相关规划要求，符合国家产业政策，符合相关环境功能区划要求，符合“三线一单”要求。从环境保护角度看，本工程方案是可行的。 本工程建设任务是以防洪御潮为主，对连屿塘进行除险加固，发挥其在城市防洪的作用，工程建设是玉环市城市防洪排涝的需要，是社会经济发展的需要。工程不涉及自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地等环境敏感区。本工程施工废水经处理后回用，不排放，工程建设对环境的影响较小，并通过采取相应的环保措施和环境管理予以最大限度的减缓。因此，在切实做好各项环境保护措施的前提下，从环境保护角度看，本工程建设是可行的。 综上所述，项目的实施是可行的。