- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：    中水回用及安全饮水设备制造项目

建设单位（盖章）：江苏开能华宇环保设备有限公司

编制日期：               2022年5月

中华人民共和国生态环境部制

附图：

附图1：项目地理位置图

附图2：项目周边500m及卫生防护距离包络线示意图

附图3：厂区平面布置图

附图4：企业周边生态红线图

附图5：项目与高塍镇工业集中区地理位置关系图

附图6：项目与无锡市环境管控单元关系图

附件：

附件1：立项文件

附件2：排水审查意见书

附件3：土地证

附件4：建设项目环境影响申报（登记）表（工业类）

附件5：建设项目环境影响审批现场勘察表

附件6：报批申请

附件7：环境影响评价单位承接环评业务承诺书

附件8：公示截图

附件9：环保措施承诺书

附件10：主要环境影响及环境保护对策与措施

附件11：化学品安全技术说明书

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 中水回用及安全饮水设备制造项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2104-320282-89-01-437722 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 柏艳 | 联系方式 | 15861508337 |
| 建设地点 |  | 江苏 省（自治区） 无锡 市 宜兴 市（县区）高塍 镇（街道）高塍环保创业工业园，东至红高西路，南至空地，西至空地，北至空地 |  |  |
| 地理坐标 |  | 经度： 119 度 47 分 14.172 秒，纬度： 31 度 26 分13.516 秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C3062玻璃纤维增强塑料制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业 58、玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造306全部 |
| 建设性质 |  | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） |  | 宜兴市行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 宜行审投备[2021]259号 |
| 总投资（万元） |  | 100000 | 环保投资（万元） | 300 |
| 环保投资占比（%） |  | 0.3 | 施工工期 | 12个月 |
| 是否开工建设 |  | 否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 55805 |
| 专项评价设置情况 |  | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，大气、地表水、环境风险、生态和海洋不开展专项评价，判定依据见表1-1。土壤、声环境不开展专项评价；本项目所在区域不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区，地下水不开展专项评价。 表1-1 专项评价设置判定情况 专项评价的类别; 设置原则; 本项目情况; 是否设置专项评价. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 本项目废气不涉及《有毒有害大气污染物名录（2018年）》的污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物及氯气; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目废水纳管排放; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 本项目无有毒有害物质；存在易燃危险物质，存储量不超过临界量; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目未从河道取水，无取水口; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目非海洋工程建设项目; 否. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录 B、附录 C。 |
| 规划情况 |  | 《宜兴市高塍镇总体规划》(2017-2035年) 报批稿 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 |  | 《宜兴市高塍镇工业集中发展规划环境影响评价报告书》 (修编中) |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | 1、规划符合性分析 本项目位于高塍镇工业集中区环保创业工业园红高西路，位于高塍镇工业集中区高塍环保创业工业园范围内，本项目为中水回用及安全饮水设备制造项目，属于节能环保装备及相关材料制造，符合高塍镇工业集中区产业定位。 表1-2与《关于宜兴市高塍镇工业集中区规划环境影响报告书的审查意见》相符性分析 审查意见要求; 本项目情况; 符合情况. 1、应严格按照《报告书》提出的产业定位、相关环保政策、“环境准入清单、产业准入清单（详见附件一)”执行建设项目的环境准入，稳妥、有序推进工业集中区用地性质等后续规划调整、开发，并加快清理整顿现有企业。; 本项目为C3062玻璃纤维增强塑料制品制造，为宜兴市高塍镇工业集中区产业准入清单中新能源、新材料产业，符合园区产业定位。; 相符. 2、工业集中区内现有居民点较多，应进一步优化空间布局，重视对区内、外居民点、村庄等敏感目标的保护，园内现有环境敏感点必须按镇政府计划及工业集中区开发进度适时实施搬迁，工业集中区内新、扩建项目在满足防护距离要求的基础上，其厂界与敏感目标之间设置至少50m的防护距离，改建项目必须满足项目的环境防护距离要求。; 本项目为新建项目，项目周边50m无敏感点。; 相符. 3、按照"清污分流、雨污分流、综合利用"原则加快完善工业集中区污水管网建设进度，确保工业集中区内污水管网全覆盖，确保入区企业废（污水）全部纳管。加强工业集中区内污水管网及企业的排查，严禁泄露或偷排。; 本项目无生产废水排放，根据宜兴市公用事业管理局出具的排水方案审查意见，项目所在地具备污水纳管的外部条件，生活污水可经过市政污水管网接管至宜兴市城市污水处理厂处理。; 相符. 4、工业集中区内实施集中供热，因工艺需求必须自建的，应采用天然气、电等清洁 能源作为燃料，严禁使用煤炭等高污染燃料；强化建设项目挥发性有机物、烟粉尘等大气污染因子防治措施的落实，提高废气捕集、处理效率，严格控制无组织排放。; 本项目使用能源为电能及天然气，属于清洁能源；产生有机废气经收集至吸附脱附-催化燃烧”装置处理后通过15m高排气筒达标排放；产生的粉尘由“集气罩+布袋除尘”处理后15m高空排放；天然气燃烧废气15m高空排放。; 相符. - 加强入区企业固体废物管理工作，从源头控制实现废物的减量化，妥善贮存、处置固危废，危废的收集、贮存应符合国家《危险废物 贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单和《江苏省固体废物污染环境防治条例》、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办【2019】327号）等有关要求，防止二次污染。; 本项目所产生的危废在危废暂存库暂存后委托有资质单位处置、危废暂存场所，危废的收集、贮存符合国家《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单和《江苏省固体废物污染环境防治条例》、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办【2019】327号）等有关要求。; 相符. 6、加强环境风险防范体系建设，建立健全工业集中区环境风险防控和应急管理体系。工业集中区及入区企业应按规范要求制定并落实各类事故风险防范措施及应急预案，储备必须的设备物资，并定期组织应急演练，定期对已建企业进行环境风险排查，监督指导入园企业事故应急设施的建设与完善，最大限度防止和减轻事故的危 害，确保工业集中区环境安全。; 本项目为新建项目，企业拟编制《突发环境事件应急预案》，并配备符合要求的事故废水应急池，配备应急物资，并按要求进行应急演练。建立常态化的企业隐患排查整治监管机制。; 相符. 7、工业集中区实行污染物排放总量控制，对照工业集中区产业定位，合理确定产业结构和发展规模，严格控制工业集中区规划实施后的污染物排放总量，区内建设项目的污染物排放总量指标应纳入工业集中区污染物排放总量控制计划。; 本项目挥发性有机物等排放符合园区总量控制要求。; 相符. 8、建立健全环境监督管理和环境监测体系，入园建设项目必须严格执行环境影响评价制度。加强跟 踪监测和管理，对地表水、地下水、噪声、大气、土壤和企业污水接管口进行跟踪监测。; 本次严格执行环境影响评价制度，并按要求加强跟踪监测和管理，制定自行监测计划。; 相符. |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目为中水回用及安全饮水设备制造生产项目，属于《国民经济行业分类标准（2017年本）》中的C3062玻璃纤维增强塑料制品制造。 根据2019年10月30日国家发展改革委公布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》（国家发展和改革委员会第29号令）（2021版）可知，本项目不属于其中的限制类和淘汰类，视为允许类。同时，本项目不属于省政府办公厅《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》以及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录(2012年本)》部分条目的通知（苏政办发〔2013〕9号）和省经济和信息化委、省发展改革委《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（苏政办发[2015]118号）中的限制类和淘汰类项目。此外，本项目也不属于无锡市政府发布的《无锡市制造业转型发展指导目录（2012年本）》（锡政办发[2013]54号）以及宜兴市发展和改革委员会、宜兴市经济和信息化委员会、宜兴市农林局、宜兴市生态环境局于2018年发布的《宜兴市产业投资指导目录（2018年本）》（宜发改产业[2018]12号）中的限制类和淘汰类，均属于允许类。 ②本项目产品不属于生态环境部发布的《环境保护综合目录（2021年版）》中的“高污染、高环境风险”产品目录，也未采用该目录中的重污染工艺。 综上，本项目符合国家及江苏省产业政策有关规定。 2、用地符合性分析 本项目位于高塍镇工业集中区环保创业工业园红高西路，东至红高西路，南至空地，西至空地，北至空地，项目用地性质为工业用地，符合宜兴市高塍镇的用地规划。 3、项目“三线一单”符合性分析 3.1“三线一单”符合性分析 （1）与生态红线相符性 根据《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）、《省政府关于印发江苏省生态红线区域保护规划的通知》（苏政发[2020] 1号）、《宜兴市生态红线区域保护规划》（宜政办发[2015]41号），本项目不在上述文件中规定的国家级生态保护红线范围与生态空间管控区域范围内，建设项目周边的生态空间管控区域见表1-3，建设项目与生态空间管控区域的位置关系见附图4。 表1-3 本项目周边重要生态功能保护区 地区; 名称; 主导生态功能; 范围; 与项目 最近距离. 宜兴市; 滆湖（宜兴）重要湿地; 湿地生态系统保护; 滆湖除现状水域之外的区域; 西北3.3km. 与本项目距离最近的生态空间管控区域为滆湖（宜兴）重要湿地，距离为3.3km。建设项目不在生态空间管控区域范围内。本项目废气经采取有效的污染防治措施处理后排放；生活污水经化粪池、隔油池处理接管到宜兴市城市污水处理厂处理，尾水达标排放武宜运河，不会降低附近水体环境容量；固废均得到有效处置，零排放。因此，本项目的建设符合《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）、《省政府关于印发江苏省生态红线区域保护规划的通知》（苏政发[2020] 1号）、《宜兴市生态红线区域保护规划》（宜政办发[2015]41号)的相关要求。 （2）环境质量底线相符性 本项目环境空气质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，水环境质量目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准，土壤环境质量目标为《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）。 - 大气 根据《2020年度宜兴市环境状况公报》，项目区域大气环境监测因子中臭氧（O3）8小时浓度（以臭氧日最大八小时均值第90百分位浓度计）超过标准值（标准值160微克/立方米），超标率为5.63%，项目所在区域属于不达标区域。宜兴市已结合《大气污染防治行动计划》、《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》、《无锡市2020年挥发性有机物专项治理工作方案》（锡大气办〔2020〕3号）、《无锡市大气环境质量限期达标规划（2018-2025 年）》等相关要求，开展大气污染防治工作。将通过改善全市能源结构；提高产业准入门槛；强化涂装废气治理，开展挥发性有机物行业摸底调查，逐步建立污染源排放清单，开展挥发性有机物污染综合防治试点工作；加强城市扬尘整治，加大机动车尾气污染防治，从而降低全市颗粒物浓度。大气环境质量状况可以得到进一步改善。本项目产生废气主要为注塑、吹塑、滚塑、加热、缠绕、固化产生的非甲烷总烃、投粉料工序产生的颗粒物及天然气燃烧废气（氮氧化物、二氧化硫、颗粒物），经有效收集处理后高空排放，排放量在宜兴市区域平衡，符合大气环境质量底线要求。 ②地表水 引用数据中存在部分指标超标现象，拟通过大力推进城镇雨污分流管网建设、实施农村分散生活污水收集处理工程、提高村庄生活污水处理设施覆盖率，强化农业面源污染控制、持续加大对河道综合整治工程等措施，区域水环境质量将得到改善。本项目生活污水经化粪池、隔油池处理后纳管至宜兴市城市污水处理厂处理后排放，符合地表水环境质量底线要求。 ③土壤 本项目机油及液态原料仓库、生产车间、危废暂存间等，对土壤环境的污染途径主要为大气沉降和地面漫流、垂直入渗。废气经采取合理的收集、净化措施后排放到环境中的量较小；厂区内按要求做好分区防渗，在此基础上，项目建设不会对周边土壤环境产生明显影响。 综上，该项目建设后会产生污染物，包括废气、生活污水、固废、噪声，但在采取相应的污染防治措施后，各类污染物的排放不会对周边环境造成不良影响，即不会改变区域环境功能区质量要求，能维持环境功能区质量现状。 （3）资源利用上线相符性 本项目进行中水回用及安全饮水设备的制造生产，物耗及能耗水平较低。本项目所选工艺设备选用了高效、先进的设备，提高了生产效率，降低了产品的损耗率，减少了原料的用量和废物的产生量，减少了物流运输次数和运输量，节省了能源。 综上，本项目建设符合资源利用上线的要求。 - 负面清单相符性 对照《市场准入负面清单》（2020 年版），本项目不属于禁止类项目。 对照《关于印发<长江经济带发展负面清单指南>江苏省实施细则（试行,2022年版）的通知》，该项目不属于长江经济带发展负面清单之列。 对照《市政办公室关于印发<长江经济带发展负面清单指南>宜兴市实施细则（试行）的通知》（宜政办发【2021】67号），该项目不属于长江经济带发展负面清单之列。具体管控要求对照详见下表。 表1-4 《<长江经济带发展负面清单指南>江苏省实施细则（试行）》相符性 类别; 负面清单; 相符性分析. 区域活动; 禁止在国家确定的生态保护红线和永久基本农田范围内，投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境及地质灾害治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农民基本生产生活等。 必要的民生项目以外的项目，省级生态空间管控区域内项目建设必须符合《江苏省生态空间管控区域规划》要求。; 本项目不在国家确定的生态保护红线和永久基本农田范围内，不属于省级生态管控区域。. 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。合规园区名录按照《江苏省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）合规园区名录》执行。高污染项目应严格按照《环境保护综合名录》等有关要求执行。; 本项目为玻璃纤维增强塑料制品制造，不属于高污染项目。. 禁止在取消化工定位的园区（集中区）内新建、扩建化工项目。; 本项目不属于化工项目。. 禁止在化工集中区内新建、改建、扩建生产和使用《危险化学品目录》中具有爆炸特性化学品的项目。; 本项目不属于化工项目。. 禁止在化工企业周边建设不符合安全距离规定的劳动密集型的非化工项目和其他人员密集的公共设施项目。; 本项目不属于化工项目。. 禁止在太湖流域一、二、三级保护区内开展《江苏省太湖水污染防治条例》禁止的投资建设活动（《江苏省太湖流域战略性新兴产业类别目录（2018年本）》明确的要求除外）。; 本项目所在地属于太湖流域三级保护区，新建项目不属于《江苏省太湖水污染防治条例》禁止的投资建设活动。. 园区外化工企业项目按照《关于加强全省化工园区化工集中区外化工生产企业规范化管理的通知》（苏化治〔2021〕4号）执行。; 本项目不属于化工项目。. 宜南山区内建设项目必须符合《宜南山区保护和开发管控规划》要求。; 本项目位于高塍镇工业集中区，不属于宜南山区。. 产业发展; （一）禁止新建、扩建尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱新增产能项目。 （二）禁止新建、改建、扩建高毒、高残留以及对环境影响大的农药原药项目，禁止新建、扩建农药、医药和染料中间体化工项目。 （三）禁止新建不符合行业准入条件的合成氨、对二甲苯二硫化碳、氟化氢、轮胎等项目。 （四）禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目，禁止新建独立焦化项目。 （五）禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。 （六）禁止新建、扩建不符合《江苏省林牧渔业、工业、服务业和生活用水定额（2019年修订）》的项目。 （七）禁止新建、扩建国家《产业结构调整指导目录（2019年本）》《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2020年版）》《江苏省化工产业结构调整限制、淘汰和禁止目录（2020年本）》等上级政策中明确的限制类、淘汰类、禁止类项目，法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目以及明令淘汰的安全生产落后工艺及装备项目。; 本项目属于塑料制品业，不属于以上禁止类项目，且本项目用水定额可达 I级，符合《江苏省林牧渔业、工业、服务业和生活用水定额(2019年修订)》要求. 其 他; （一）“两高”项目、商品混凝土、铜加工、PC构建（混凝土预制件）、固危废处置和利用、新上中频炉等根据我市产业发展导向需要管控的项目，必须报行业主管部门牵头论证后实施。; 本项目不属于“两高”项目、商品混凝土、铜加工、PC构建（混凝土预制件）、固危废处置和利用、新上中频炉等项目。. （二）省级以上园区入园项目原则上必须符合园区产业定位；工业园区或集中区外新建、改建、扩建工业项目必须报市级项目审批部门论证。; 本项目位于宜兴市高塍镇工业集中区环保创业工业园内，该区属于宜兴市级工业区，符合要求。. （三）严格执行《宜兴市人民政府关于调整高污染燃料禁燃区的通告》相关规定，禁止在燃气管网和集中供热管网覆盖范围内，新、改、扩建燃用煤炭、重油、渣油、成型生物质燃料的设施。; 本项目使用清洁能源天然气，符合要求。. （四）严格执行《宜兴市固危废处置工作方案》，禁止新、扩建原料来源于宜兴市域以外的危险废物贮存场、焚烧、填埋处置项目；原则上严格控制原料主要来源为市域外的固体废物资源再利用项目；危险废物贮存、处置、综合利用类项目必须进入符合园区产业定位和准入条件的工业园区或集中区。禁止在太湖一级保护区内新、扩建固废资源综合利用、处置项目（“治太”项目、民生项目除外）。; 本项目属于玻璃纤维增强塑料制品业，不属于以上禁止类项目。. ### 表 1-5 环境准入负面清单对照分析表 序号; 法律、法规、政策文件等; 是否属于. 1; 《市场准入负面清单》（2020 年版）; 不属于. 2; 《关于印发<长江经济带发展负面清单指南>江苏省实施细则（试行,2022年版）的通知》; 不属于. 3; 《市政办公室关于印发<长江经济带发展负面清单指南>宜兴市实施细则（试行）的通知》（宜政办发【2021】67号）; 不属于. 3.2与《无锡市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》的相符性 根据关于印发《无锡市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》的通知（锡环委办[2020]40号），无锡市共划定环境管控单元194个，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，实施分类管控。优先保护单元，指以生态环境保护为主的区域，包括生态保护红线和生态空间管控区域。全市划分优先保护单元51个，占全市国土面积的28.63%。重点管控单元，指涉及水、大气、土壤、自然资源等资源环境要素重点管控的区域，主要包括人口密集的中心城区和各级各类产业集聚的工业园区（工业集中区）。全市划分重点管控单元89个，占全市国土面积的34.06%。一般管控单元，指除优先保护单元、重点管控单元以外的其他区域，衔接街道（乡镇）边界形成管控单元。全市划分一般管控单元54个，占全市国土面积的37.31%。以环境管控单元为基础，从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控和资源利用效率等方面明确准入、限制和禁止的要求，建立无锡市市域生态环境管控要求和194个环境管控单元的生态环境准入清单。 本项目位于宜兴市高塍镇工业集中区（高塍镇桃园工业区）鑫运来路1号，位于重点管控单元（见附图7），根据无锡市宜兴市环境管控单元准入清单，本项目与其相符性分析如下： ### 表1-6本项目与宜兴市环境管控单元准入清单相符性分析 环境管控单元名称; 类型; 宜兴市“三线一单”生态环境准入清单; 本项目相符性分析. 宜兴市高塍镇工业集中区; 园区; 空间布局约束; （1）各类开发建设活动应符合无锡市国土空间总体规划、控制性详细规划等相关要求。 （2）优化产业布局和结构，实施分区差别化的产业准入要求。 （3）合理规划居住区与园区，在居住区和园区、企业之间设置防护绿地、生态绿地等隔离带。; 本项目为于宜兴市高塍镇工业集中区环保创业工业园，空间布局符合相关规划及要求。. 污染物排放管控; 严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，采取有效措施减少主要污染物排放总量，确保区域环境质量持续改善。; 本项目新增大气污染物在宜兴市范围内平衡，水污染物在宜兴市城市污水处理厂核定指标内平衡，固废零排放，对环境影响较小。. 环境风险防控; （1）园区建立环境应急体系，完善事故应急救援体系，加强应急物资装备储备，编制突发环境事件应急预案，定期开展演练。 （2）生产、使用、储存危险化学品或其他存在环境风险的企事业单位，应当制定风险防范措施，编制完善突发环境事件应急预案，防止发生环境污染事故。 （3）加强环境影响跟踪监测，建立健全各环境要素监控体系，完善并落实园区日常环境监测与污染源监控计划。; 本项目将按照要求，采取风险防控措施，预防火灾等生产事故发生。同时，提高操作、管理人员的技术、管理水平，严格执行有关操作规程和管理制度，预防人为因素酿成安全和环境污染事故，减少事故发生频率及危害。. 资源开发效率要求; （1）禁止销售使用燃料为“Ⅱ类”（较严），具体包括：1、除单台出力大于等于20蒸吨/小时锅炉以外燃用的煤炭及其制品。2、石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。 （2）禁止使用国家明令禁止和淘汰的用能设备。 （3）引进项目的生产工艺、设备、能耗、污染物排放、资源利用等均须达到相关要求。; 本项目不销售使用燃料，不使用国家明令禁止和淘汰的用能设备，项目生产工艺、设备、能耗、污染物排放等符合相关要求。. 因此，本项目符合《无锡市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》的要求。 综上所述，本项目的实施符合“三线一单”的约束要求。 - 4、太湖水污染防治条例相符性分析 （1）与江苏省太湖水污染防治条例相符性分析 根据《江苏省太湖水污染防治条例》（2021年修正），本项目位于太湖流域三级保护区。根据《江苏省太湖水污染防治条例》（2021年修正）， 太湖流域一、二、三级保护区禁止下列行为： （一）新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外； （二）销售、使用含磷洗涤用品； （三）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物； （四）在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、船舶和容器等； （五）使用农药等有毒物毒杀水生生物； （六）向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾； （七）围湖造地； （八）违法开山采石，或者进行破坏林木、植被、水生生物的活动； （九）法律、法规禁止的其他行为。 此外太湖流域二级保护区还禁止下列行为：“新建、扩建化工、医药生产项目；新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口；扩大水产养殖规模；法律、法规禁止的其他行为。”。 本项目位于宜兴市高塍工业集中区环保创业工业园，根据《省政府办公厅关于公布江苏省太湖流域三级保护区范围的通知》（苏政办发[2012]221号）文件，本项目属于太湖流域三级保护区范围。所属行业为C3062玻璃纤维增强塑料制品制造 ，本项目生产过程中无生产废水排放，符合《江苏省太湖水污染防治条例》（2021年修正）相关规定。 （2）与无锡市水环境保护条例相符性分析 根据《无锡市水环境保护条例》（2021年修订），2021年8月1日施行。第十六条规定：市、县级市、区人民政府及其有关部门，各类开发区、产业园区应当按照规定开展相关规划的环境影响评价工作。 新建、改建、扩建直接或者间接向水体排放污染物的建设项目和其他水上设施，应当依法进行环境影响评价。 《无锡市水环境保护条例》第二十六条规定：城镇污水集中处理设施运营单位应当接纳取得污水排入城镇排水管网许可的所有污水。 不具备接管条件或者有其他特殊原因，需要通过管网以外方式接纳污水的，应当经排水部门批准。 根据排水方案审查意见书（见附件2），项目所在地已接管。本项目无生产废水排放，厕所污水、食堂废水经化粪池、隔油池预处理后通过污水管网由宜兴市城市污水处理厂统一处理，处理达标后的尾水排入武宜运河。因此，符合《无锡市水环境保护条例》第十六条和二十六条相关规定。 5、与太湖流域管理条例相符性分析 《太湖流域管理条例》禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有的生产项目不能实现达标排放的，应当依法关闭。其中第二十九条规定：新孟河、望虞河以外的其他主要入太湖河道，自河口1万米上溯至5万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为：（一）新建、扩建化工、医药生产项目；（二）新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口；（三）扩大水产养殖规模。第三十条规定：太湖岸线内和岸线周边5000米范围内，淀山湖岸线内和岸线周边2000米范围内，太浦河、新孟河、望虞河岸线内和岸线两侧各1000米范围内，其他主要入太湖河道自河口上溯至1万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为：（一）设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场；（二）设置水上餐饮经营设施；（三）新建、扩建高尔夫球场；（四）新建、扩建畜禽养殖场；（五）新建、扩建向水体排放污染物的建设项目；（六）本条例第二十九条规定的行为。 本项目位于宜兴市高塍工业集中区环保创业工业园，属于新孟河、望虞河以外的其他主要入太湖河道。本项目所属行业为C3062玻璃纤维增强塑料制品制造 ，无工艺废水产生及排放，员工共计56人，本项目生活污水经化粪池，食堂废水经隔油池预处理后通过经污水管网由宜兴市城市污水处理厂统一处理，处理达标后的尾水排入武宜运河。因此本项目符合《太湖流域管理条例》中相关规定。 6、总量指标合理性及可达性分析 本项目运营后废气挥发性有机物（非甲烷总烃）、颗粒物等新增总量在宜兴市范围内平衡。本项目不产生工艺废水，冷却水定期补充，循环使用不外排；厕所污水经过化粪池、食堂废水经隔油池处理后接入市政污水管网，排入宜兴市城市污水厂处理，最后排入武宜运河，废水总量纳入宜兴市污水处理厂总量范围内。本项目固体废物均得到合理处置，排放总量为零。 7、与打赢蓝天保卫战三年行动计划相关实施方案的通知的相符性 表1-7 本项目与打赢蓝天保卫战三年行动计划相关实施方案的通知 文件名称; 文件要求; 本项目情况; 符合情况. 《江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》（苏政发〔2018〕122号）; 全面开展“散乱污”企业及集群综合整治行动，根据产业政策、产业布局规划，以及土地、环 保、质量、安全、能耗等要求，制定“散乱污” 企业及集群整治工作要求。禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。推进重点行业污染治理升级改造。重点区域二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物 （VOCs）全面执行大气污染物特别排放限值。; 本项目产生的有机废气经吸附脱附-催化燃烧处理后通过15m高排气筒排放，颗粒物经布袋除尘处理后15m高空排放浓度限值参照执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表5、表9中排放浓度限值；; 符合. 《市政府关于印发无锡市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》（锡政发[2018]45号）; 大力培育绿色环保产业。壮大绿色产业规模，发展节能环保产业、清洁生产产业、清洁能源产业，培育发展新动能。以宜兴环保产业园为重点，积极支持培育一批具有国际竞争力的大型节能环保龙头企业，支持企业技术创新能力建设，加快掌握重大关键核心技术，促进大气治理重点技术装备等产业化发展和推广应用。积极推行节能环保整体解决方案，加快发展合同能源管理、环境污染第三方治理和社会化监测等新业态，培育一批高水平专业化节能环保服务公司; 本项目无生产废水排放，生活污水和食堂废水接管；按照要求控制各类废气有组织排放，对于固废和危废进行合理有效处置，最大限度减少“三废”排放; 符合. 注：其他与项目不相关的条款未罗列在本表格中 综上所述，本项目符合《江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》（苏政发〔2018〕122号）及《市政府关于印发无锡市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》（锡政发[2018]45号）的相关规定。 8、与《“两减六治三提升”专项行动方案》文件相符性 根据《中共江苏省委江苏省人民政府关于印发<“两减六治三提升”专项行动方案>的通知》（苏发[2016]47号）及《宜兴市“两减六治三提升”专项行动方案》（宜发[2017]2号）中挥发性有机物污染治理专项行动实施方案：2017年底前，包装印刷、集装箱、交通工具、机械设备、人造板、家具、船舶制造等行业，全面使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂、清 洗剂、油墨替代原有的有机溶剂。集装箱制造行业在整箱抛（喷）砂、箱内外涂装、底架涂装和木地板涂装等工序全面使用水性等低VOCs含量涂料替代。交通工具制造行业使用高固体分、水性、粉末、无溶剂型等低VOCs含量涂料替代。家具制造行业使用水性、紫外光固化、高固体分等低VOCs含量涂料替代溶剂型涂料。机械设备、钢结构制造行业使用高固体分等低VOCs含量涂料替代。包装印刷行业使用水性、醇溶性、大豆基、紫外光固化等低VOCs含量的油墨替代。人造板制造行业使用低（无）VOCs含量的胶黏剂替代。 本项目类型不在文件要求中，本项目在生产过程中会产生VOCs，本次环评要求企业对VOCs采取合理的收集措施及废气处理措施对有机废气进行处理以达标排放，因此，本项目的建设符合《江苏省“两减六治三提升”专项行动方案》（苏发[2016]47号）及《宜兴市“两减六治三提升”专项行动方案》（宜发[2017]2号）的要求。 （9）挥发性有机物污染防治政策相符性分析 表1-8 挥发性有机物污染防治政策相符性分析情况表 文件名称; 文件要求; 本项目情况; 符合情况. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）; 液态VOCs物料应储存于密闭容器中，采用密闭管道输送或高位槽（罐）等给料方式投加、卸放，无法密闭投加的，应在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气应排至VOCs废气收集处理系统；VOCs质量占比大于等于10%的产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统，无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统；VOCs废气排放应符合GB 16297或相关行业排放标准的要求；排气筒高度不低于15m，当执行不同排放控制要求的废气合并排气筒排放时，应在废气混合前进行监测并执行相应的排放控制要求。; 本项目属于玻璃纤维增强塑料制品制造 ，项目使用PE塑料粒子、PP塑料粒子、PA塑料粒子、PPO塑料粒子、环氧树脂等原料，均优先采用清洁、环保型原辅料。项目加工生产过程中有机废气经有效收集处理合理的收集措施（收集率≥80%）及废气处理措施（处理率≥90%）经过15m排气筒排放。综上，本项目满足要求。; 符合. 《江苏省重点行业挥发性有机污染物控制指南》（苏环办[2014]128号）; 鼓励对排放的VOCs进行回收利用，并优先在生产系统内回用。对浓度、性状差异较大的废气应分类收集，并采用适宜的方式进行有效处理，确保VOCs总去除率满足管理要求，其中有机化工、医药化工、橡胶和塑料制品（有溶剂浸胶工艺）、溶剂型涂料表面涂装、包装印刷业的VOCs总收集、净化处理率均不低于90%，其他行业原则上不低于75%; 符合. 《江苏省挥发性有机物污染防治管理办法》（江苏省人民政府令第119号）; 挥发性有机物废气的生产经营活动应当在密闭空间或者密闭设备中进行。生产场所、生产设备应当按照环境保护和安全生产等要求设计、安装和有效运行挥发性有机物回收或者净化设施；含有挥发性有机物的物料应当密闭储存、运输、装卸，禁止敞口和露天放置。喷涂、烘干作业应当在装有废气处理或者收集装置的密闭车间内进行；禁止露天喷涂、烘干作业; 符合. 《江苏省政府关于印发江苏省大气污染防治行动计划实施方案的通知》（苏政发[2014]1号）; 严格执行国家涂料、胶粘剂等产品挥发性有机物限值标准。新建排放二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物的项目，实行现役源2倍削减量替代。苏南5个省辖市率先推广使用无污染或低挥发性的水性涂料、环保型溶剂等，逐步减少高挥发性油性涂料、有机溶剂的生产、销售和使用; 符合. 《江苏省2020年挥发性有机物专项治理工作方案》（苏大气办[2020]2号）; 6月底前，完成挥发性有机物储罐升级改造、生产工艺环节密闭化改造等无组织控制环节整治任务；各地要组织管理、执法及企业人员宣贯《挥发性有机物无组织排放标准》，进一步明确无组织排放控制要求；VOCs排放量大于等于2千克/小时的企业，除确保排放浓度稳定达标外，去除效率不低于80%; 符合. 《关于印发无锡市2020年挥发性有机物专项治理工作方案的通知》（锡大气办 [2020]3号）; 推广使用水性、高固份、粉末、辐射固化涂料等低VOCs含量的环保型涂料；严格控制含VOCs原料与产品在生产与储运过程中的VOCs排放；对涉及VOCs排放的生产单元或设施进行密闭，废气收集系统保持微负压状态；收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，处理效率不应低于80%；喷涂废气应设置高效漆雾处理装置; 符合. 《关于印发宜兴市2020年挥发性有机物专项治理工作方案的通知》（宜大气办[2020]3号）; 完成挥发性有机物储罐升级改造、生产工艺环节密闭化改造等无组织控制环节整治任务；禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目；VOCs排放量大于等于2千克/小时的企业，除确保排放浓度稳定达标外，去除效率不低于80%; 符合. 挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策（中华人民共和国生态环境部2013年 第31号）; 鼓励符合环境标志产品技术要求的水基型、无有机溶剂型、低有机溶剂型的涂料、油墨和胶粘剂等的生产和销售；根据涂装工艺的不同，鼓励使用水性涂料、高固份涂料、粉末涂料、紫外光固化（UV）涂料等环保型涂料；应尽量避免无VOCs净化、回收措施的露天喷涂作业；对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放; 符合. 关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知（环大气[2019]53号）; 采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按相关规定执行。实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs 初始排放速率大于等于3千克/小时、重点区域大于等于2千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%; 符合. “十三五”挥发性有机物污染防治工作方案（环大气[2017]121号）; 重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs 排放建设项目。新建涉VOCs 排放的工业企业要入园区；新、改、扩建涉VOCs 排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs 含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。PM2.5污染严重的地区，冬季可重点对产生芳香烃的行业实施生产调控措施；推广使用低（无）VOCs 含量、低反应活性的原辅材料和产品; 符合. 关于印发《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》的通知（环大气[2020]33号）; 除恶臭异味治理外，一般不采用低温等离子、光催化、光氧化等技术；行业排放标准中规定特别排放限值和控制要求的，应按相关规定执行；未制定行业标准的应执行大气污染物综合排放标准和挥发性有机物无组织排放控制标准；已制定更严格地方排放标准的，按地方标准执行。按照“应收尽收”的原则提升废气收集率。合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺; 符合. - 10、与《江苏省挥发性有机物清洁原料替代工作方案》（苏大气办[2021]2号）相符性分析 - 表1-9 《江苏省挥发性有机物清洁原料替代工作方案》相符性 文件相关要求; 本项目情况; 符合性. 二、重点任务; （一）明确替代要求 以工业涂装、包装印刷、木材加工、纺织（附 件 1）等行业为重点，分阶段推进 3130 家企业（附件2）清洁原料替代工作。实施替代的企业要使用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）规定的粉末、水性、无溶剂、辐射固化涂料产品；符合《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）规定的水性油墨和能量固化油墨产品；符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB38508-2020）规定的水基、半水基清洗剂产品；符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB 33372-2020）规定的水基、本体型胶粘剂产品。若确实无法达到上述要求，应提供相应的论证说明，相关涂料、油墨、清洗剂、 胶粘剂等产品应符合相关标准中 VOCs 含量的限值要求。; - 本项目属于玻璃纤维增强塑料制品制造，项目树脂、固化剂及促进剂属于液态VOCs物料，不涉及文件中涉及的行业; 符合. （二）严格准入条件。 禁止建设生产和使用高 VOCs 含量的涂料、油墨、胶黏剂等项目。2021 年起，全省工业涂装、包装印刷、纺织、木材加工等行业以及涂料、油墨等生产企业的新（改、扩）建项目需满足低（无）VOCs 含量限值要求。省内市场上流通的水性涂料等低挥发性有机物含量涂料产品，执行国家《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求（GB/T38597-2020）; 本项目属于玻璃纤维增强塑料制品制造，项目树脂、固化剂及促进剂属于液态VOCs物料，不涉及文件中涉及的行业; 符合. （三）强化排查整治。 各地在推动 3130 家企业实施源头替代的基础上，举一反三，对工业涂装、包装印刷、木材加工、纺织等涉 VOCs 重点行业进行再排查、再梳理，督促企业建立涂料等原辅材料购销台账，如实记录使用情况。对具备替代条件的，要列入治理清单，推动企业实施清洁原料替代；对替代技术尚不成熟的，要开展论证核实，并加强现场监管，确保 VOCs 无组织排放得到有效控制，废气排气口达到国家及地方 VOCs 排放控制标准要求。; 本项目属于玻璃纤维增强塑料制品制造，项目树脂、固化剂及促进剂属于液态VOCs物料，不涉及文件中涉及的行业; 符合. 11与江苏宜兴市印发《2021年宜兴市大气污染防治方案》 相符性分析 根据江苏省宜兴市印发《2021年宜兴市大气污染防治方案》总体要求，“一、总体要求（二）目标指标。经过全年努力，大幅减少主要大气污染物排放总量，协同减少温室气体排放，进一步明显降低臭氧、细颗粒物（PM2.5）浓度，全年实现双达标，消除重污染天气，明显改善环境空气质量，明显增强人民的蓝天幸福感。…….二、大气防治工作（二）强化VOCs管控3．加强重点工业园区管理。宜兴市新材料产业园确保各类VOCs治理设施稳定运行，排放浓度在现有排放水平基础上再降低10%；强化无组织排放控制，厂区内监测浓度不得高于《挥发性有机物无组织排放控制标准》附录A规定限值的70%；每月开展2次VOCs走航监测。4．加强VOCs产业集群管理。我市电缆产业集聚区涉VOCs排放企业加强挤塑等工序VOCs收集处置，排放浓度在现有排放水平基础上再降低10%。对省厅下达的我市官林镇、新建镇、和桥镇、芳桥街道4个化工集群开展进一步整治和管理。5．加强重点企业管理。全市VOCs年排放量在10吨以上的重点管理企业8-9月期间原则上不安排全厂开停车、装置整体停工检修和储罐清洗作业等，减少非正常工况VOCs排放。确需作业的，在落实相关VOCs排放收集处置基础上，经宜兴生态环境局同意后实施。6．加强末端治理设施管理。我市2021年6月底前要对辖区范围内所有使用活性炭处理设施的涉VOCs排放企业再进行一轮检查，凡是半年未更换一次性活性炭吸附材料的企业，全部更换一次。7．加强重点行业清洁生产和错峰生产。完成无锡市下达我市2021年减煤目标任务，为秋冬季PM2.5攻坚争取空间。按照上级工作部署，宜兴生态环境局、市工业和信息化局推进挥发性有机物清洁原料替代及综合治理工作；督促全市水泥行业实施错峰生产或停产检修。8．加强VOCs企业执法。组织全市各部门对化工园区、VOCs产业集群、重点VOCs企业持续开展夏季VOCs精准执法检查“大风行动”，对存在无组织排放、废气收集率较差、末端处理设施未定期维护、处理效率较低等问题的企业依法查处。” 本项目位于高塍镇工业集中区环保创业工业园，注塑废气、吹塑废气、加热搅拌工序、缠绕工序、人工抹平工序产生的废气经集气罩收集至废气处理装置（吸附脱附-催化燃烧）处理后15m高空排放；滚塑废气、固化废气密闭收集至废气处理装置（吸附脱附-催化燃烧）处理后15m高空排放；投料粉尘经集气罩收集至布袋除尘处理后15m高空排放；天然气燃烧废气15m高空排放。废气处理工艺合理有效，因此符合江苏宜兴市印发《2021年宜兴市大气污染防治方案》的要求。 12、与《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》 相符性分析 根据《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办[2020]101号）的要求：企业要切实履行好从危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置等环节各项环保和安全职责；要制定危险废物管理计划并报属地生态环境部门备案。企业要对脱硫脱硝、煤改气、挥发性有机物回收、污水处理、粉尘治理、RTO焚烧炉等六类环境治理设施开展安全风险辨识管控，要健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。 对照上述文件，本项目为新建项目，本项目拟根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）要求建设固危废暂存场所50m2，，根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中有关规定及2013修改单和《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办【2019】327号）的相关规定建设危废暂存库15m2。妥善贮存项目所产生的一般固废及危险废物，并要切实履行好从危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置等环节各项环保和安全职责；要制定危险废物管理计划并报属地生态环境部门备案，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 江苏开能华宇环保设备有限公司购置等离子切割机、全自动智能装配生产线、机器人、智能物流仓库设备等设备，于高塍镇工业集中区环保创业园红高西路征地55805m2（含83.71亩），新建厂房及食堂，实施成年产中水回用设备50套、直饮水净水机2万台、饮水机8万台、组合式一体化净水器1万台项目。本项目已取得宜兴市行政审批局备案（宜行审投备[2021]259号）。 根据《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018.12.29）、《建设项目环境保护管理条例》（2017.10.1）以及其它相关建设项目环境保护管理的规定，要求本项目进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部令第16号）规定，本项目类别属于“二十七、非金属矿物制品业58、玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造306全部范畴”，因此本项目应编制环境影响报告表。浙江环耀环境建设有限公司受江苏开能华宇环保设备有限公司委托，承担该项目的环境影响评价工作。根据委托方提供的有关资料，在调研、实地踏勘的基础上，依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）编制要求编制出该项目环境影响报告表。 2、项目建设内容及规模 建设项目技术经济指标一览表见2-1。 表2-1 本项目经济技术指标 名称; 单位; 数量. 总用地面积; m2; 55805. 总建筑面积; m2; 57461.15. 其中; 一期 （本项目）; 办公楼; m2; 6296.24. 丙类车间; m2; 20091.69. 天桥; m2; 68.5. 配电间; m2; 125.58. 门卫; m2; 70.9. 二期（拟建）; 配电间; m2; 125.58. 丙类车间; m2; 30682.66. 容积率; /; 1.03. 建筑密度; %; 53.8. 绿化率; %; 15. 建设项目产品方案见表2-2。 表2-2 产品方案一览表 序号; 产品名称; 设计能力（套/年）; 年运行时间. 1; 中水回用设备; 50; 7200小时. 2; 直饮水净水机; 20000; 2400小时. 3; 饮水机; 80000. 4; 组合式一体化净水器; 净水器; 9000. 5; 盐箱; 1000. 建设项目主要原辅材料消耗见表2-3。 表2-3 主要原辅材料消耗表 序号; 名称; 年用量（t/a）; 最大储存量（t/a）; 备注. 1; PE塑料粒子; 2970; 5; 袋装25kg/袋、外购、汽运. 2; PP塑料粒子; 20; 2; 袋装25kg/袋、外购、汽运. 3; PA塑料粒子; 5; 0.5; 袋装25kg/袋、外购、汽运. 4; PPO塑料粒子; 5; 4.5; 袋装25kg/袋、外购、汽运. 5; 环氧树脂; 375; 5; 桶装900kg/桶、外购、汽运. 6; 固化剂; 125; 2; 桶装220kg/桶、外购、汽运. 7; 促进剂; 5; 0.2; 桶装190kg/桶、外购、汽运. 8; 玻纤; 1000; 5; 外购、汽运. 9; 燃料; 天然气; 45万立方; /; 管道输送. 10; 机油; 0.5; 0.2; 桶装、外购、汽运. 11; 水; 5355; /; /. 12; 电; 593万kwh; /; /. 表2-4 主要原辅材料理化毒理性质 名称; 理化性质; 燃烧爆炸性; 毒理毒性. PE（聚乙烯）塑料粒子; 熔点为120℃，非常像石腊；一般的聚乙烯熔点为140℃，分解温度为 300℃，无臭、无毒、手感似蜡，具有优良的耐低温性能（最低可达-70℃~-100℃），化学稳定性好，能耐大多数酸碱的侵蚀（不耐具有氧化性质的酸），常温下不溶于一般溶剂，吸水性小，电绝缘性能优良，对于环境应力很敏感，耐热老化性差。PE用途很广，又分低压、高压和线性PE，日常多用于制作塑料薄膜和塑料布。; /; 无毒. PP（聚丙烯）塑料粒子; 热分解温度为350～380℃,熔点为150～176℃密度小，强度刚度，硬度耐热性均优于低压聚乙烯，可在100度左右使用。具有良好的电性能和高频绝缘性，不受湿度影响，但低温时变脆，不耐模易老化。适于制作一般机械零件，耐腐蚀零件和绝缘零件。熔点：189ºC; /; 无毒. PA（尼龙）塑料粒子; 是一种坚韧、耐磨、耐油、抗霉菌、吸水性大的塑料粒子；适用于制作梳子、牙刷、衣钩、扇骨、网袋绳、水果外包装袋。熔点较高，熔融温度范围窄，热稳定性差，料温超过300度、滞留时间超过30分钟即分解。; /; 无毒. PPO（聚苯醚）塑料粒子; PPO塑料粒子为白色颗粒，玻璃化温度211度，熔点268度，加热至330度有分解倾向，综合性能良好，可在120度蒸汽中使用；电绝缘性好，吸水性小，有应力开裂倾向；有较高的耐热性；可与ABS、HDPE、PPS、PA、HIPS、玻璃纤维等进行共混改性处理。适于制作耐热件、绝缘件、减磨耐磨件、传动件、医疗及电子零件。可制作较高温度下使用的齿轮、风叶、阀等零件，可代替不锈钢使用。可制作螺丝、紧固件及连接件；可制作电机、转子、机壳、变压器的电器零件。; 阻燃性良好，具有自息性，与HIPS混合后具有中等可燃性。; 无毒. 环氧树脂; 环氧树脂一般是由环氧氯丙烷与双酚A的低聚产物，液态，无色透明具有轻微气味；室温下密度为1.16kg/L;推荐应用于制造/生产用物质；工业化配方组分；涂料应用工业；铸件专业应用；组件应用；消费者应用的胶粘剂和涂料。; 非爆炸性；易燃性（未知）; 对皮肤有腐蚀/刺激性，可能造成皮肤过敏反应；另会对水环境造成慢性危害. 固化剂; 聚醚胺是一种混合物，为无色液体，具有氨的气味，主要危险组分为聚氧化丙烯基二胺，相对密度为0.9476 (20 ℃)，100 g/l 溶于冷水 (20 ℃)，无氧化性。用作塑料产品或硬化剂，在本项目中用作环氧树脂的固化剂，生产高强度、高韧性的复合材料; 自燃温度为230℃; 吞咽可能有害；皮肤接触可能有害； 可能造成严重皮肤灼伤和眼损伤；对水生生物有害并具有长期持续影响。. 促进剂; 十二烷基酚为透明粘性油状，可以作为环氧树脂生产中的促进剂，无色至浅黄透明液体，有温和的酚类气味。熔点为70℃，沸点为310℃-335℃。; 非爆炸性；易燃性（未知）; 吞咽可能有害；皮肤接触可能有害； 可能造成严重皮肤灼伤和眼损伤；对水生生物有害并具有长期持续影响。. 玻纤; 玻璃纤维是一种性能优异的无机非金属材料，种类繁多，优点是绝缘性好、耐热性强、抗腐蚀性好，机械强度高，但缺点是性脆，耐磨性较差。它是叶腊石、石英砂、石灰石、白云石、硼钙石、硼镁石七种矿石为原料经高温熔制、拉丝、络纱、织布等工艺制造成的，其单丝的直径为几个微米到二十几个微米，相当于一根头发丝的 1/20-1/5 ，每束纤维原丝都由数百根甚至上千根单丝组成。玻璃纤维通常用作复合材料中的增强材料，电绝缘材料和绝热保温材料，电路基板等国民经济各个领域。没有固定熔点，软化点500-750℃、沸点1000℃、密度2.4-2.76g/cm3。其主要成分为二氧化硅、氧化铝、氧化钙、氧化硼、氧化镁、氧化钠等，根据玻璃中碱含量的多少，可分为无碱玻璃纤维（氧化钠0%～2%，属铝硼硅酸盐玻璃）、中碱玻璃纤维（氧化钠8%～12%,属含硼或不含硼的钠钙硅酸盐玻璃）和高碱玻璃纤维（氧化钠13%以上，属钠钙硅酸盐玻璃）。; 非爆炸性；易燃性（未知）; 无毒. 机油; 油状液体，颜色为水白色至黄色，不溶于水。无气味或 略带气味，不挥发，不属易燃品，为高沸点产品。闪点约230度，密度约 0.86，倾点小于-10 度，引燃温度为 300-550 度。主要用于机械保养。; 非爆炸性；不属易燃品，引燃温度为 300-550 度; 无毒. 建设项目主要生产及辅助设备见表2-5。 表2-5主要生产及辅助设备表 序号; 设备名称; 规格型号/功率; 布置 位置; 数量 （台/条）; 来源. 1; 小罐缠绕机; SJ-50; 二楼; 12; 外购，国产. 2; 大罐缠绕机; RB2-100; 一楼; 3; 外购，国产. 3; 小罐固化炉; JH-210; 二楼; 8; 外购，国产. 4; 大罐固化炉; YT; 一楼; 6; 外购，国产. 5; 树脂加热搅拌槽; KH-Q350; 一楼2台，二楼5台; 7; 外购，国产. 6; 固化剂搅拌槽; KDJ-31850B; 一楼1台，二楼3台; 4; 外购，国产. 8; 吹塑机; TDB-25T、TDB-50/80、TDB-120F、TDB-160B、TDB-250B、TDB-800T、TDB-2000L; 一楼; 14; 外购，国产. 9; 注塑机; JM650-C2、JM180-V、HDX388、HD260L B/B、SZL-200g、; 一楼; 13; 外购，国产. 10; 冷却塔; LRCM-H-150; 车间外; 5; 外购，国产. 11; 循环水系统; 150T/H; 车间外; 2; 外购，国产. 12; 冷水机组; 30HXC 130A; 车间外; 3; 外购，国产. 13; 车口机; /; 一楼; 2; 外购，国产. 14; 平口机; /; 一楼; 1; 外购，国产. 15; 行车; /; 车间内; 3; 外购，国产. 16; 滚塑机; 3600; 一楼; 3; 外购，国产. 17; 等离子切割机; /; 一楼; 2; 外购，国产. 18; 破碎磨粉机; /; 一楼; 3; 外购，国产. 19; 混色机; /; 一楼; 16; 外购，国产. 20; 吸附脱附-催化燃烧处理器; /; 车间外; 2; 外购，国产. 21; 布袋除尘; /; 车间外; 1; 外购，国产. 建设项目公用及辅助工程见表2-6。 - 表2-6 本项目公用及辅助工程一览表 工程名称; 建设名称; 设计能力; 备注. 主体工程; 生产车间; 20091.69m2；注塑生产线、吹塑生产线、滚塑生产线、缠绕生产线、固化生产线; /. 贮运工程; 智能物流仓库; /; /. 公用工程; 给水; 给水工程; 由高塍镇自来水部门供给; /. 供电; 供电工程; 由高塍镇供电部门供给; /. 供气; 供气工程; 由宜兴港华燃气有限公司供给. 排水; 排水工程; 本项目无生产废水排放，实行雨污分流制，厕所污水、食堂废水经化粪池、隔油池预处理后纳入管网至宜兴市城市污水处理厂集中处理，达标后尾水排入武宜运河. 环保工程; 废水; 生活污水; 厕所污水、食堂废水经化粪池、隔油池预处理后纳入管网至宜兴市城市污水处理厂集中处理，达标后尾水排入武宜运河; /. 废气; 滚塑废气收集处理系统; 密闭收集至废气处理装置（吸附脱附-催化燃烧）处理后15m高空排放; 达标排放. 注塑废气收集处理系统; 经集气罩收集至废气处理装置（吸附脱附-催化燃烧）处理后15m高空排放. 吹塑废气收集处理系统; 经集气罩收集至废气处理装置（吸附脱附-催化燃烧）处理后15m高空排放. 投料粉尘收集处理系统; 经布袋除尘设施处理后15m高空排放. 加热搅拌、缠绕工序有机废气处理系统; 经集气罩收集至废气处理装置（吸附脱附-催化燃烧）处理后15m高空排放. 固化工序有机废气处理系统; 密闭收集至废气处理装置（吸附脱附-催化燃烧）处理后15m高空排放. 天然气燃烧废气; 15m高空排放. 固废; 固废堆场; 固废暂存场所：50m2，厂区北侧； 生活垃圾桶; 固废全部合理处置. 危废仓库; 危废暂存仓库：30m2，厂区北侧; 危废经厂区危废仓库暂存后委托有资质单位处置. 噪声; 降噪工程; 选用低噪声设备、隔声门窗、吸声材料、合理布置车间; 厂界噪声达标，不扰民. 环境应急; 应急措施; 应急池、灭火器、黄沙等应急物资; 依托厂区，满足风险管控要求. 本项目的主要建设内容详见附图3 项目总平面布置图。 7、劳动定员及工作制度 职工人数：250人，有食堂，无宿舍； 作业制度：企业年运行300天，实行一班制，每班8小时，年运行2400小时；滚塑、加热搅拌、固化工序，年运行7200小时。 8、项目周围环境及总平面布置合理性分析 本项目位于高塍镇工业集中区环保创业工业园红高西路，东至红高西路，南至空地，西至空地，北至空地。 本项目总平面布置原则：在满足规划条件基础上，做到功能分区明确，总平面布置紧凑、节约用地；符合各种防护间距，确保生产安全；根据当地的自然条件，做到因地制宜。根据项目构成和布置原则，结构项目内外制约条件，本项目总图布置如下：办公区位于厂房东北角，生产车间（一期）位置位于厂区西北侧，生产车间内分区明确，原料仓库及成品仓库位于生产车间一楼，高噪声设备布设在车间靠近厂房中心位置，远离厂界。 纵观总车间平面布置，各分区的布置规划整齐，既方便内外交通联系，又方便原辅材料和产品的运输，厂房平面布置较合理。 本项目地理位置见附图1，项目周边环境概况见附图2，厂区平面布置图见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工艺流程 本项目征地55805m2，新建厂房及食堂，工程分析按施工期和营运期两方面进行，建设项目施工期工艺流程如图5-1。 图2-1 施工期工艺流程图 施工过程简述： ①土石方工程：包括基坑开挖、挖掘土石方等。这个阶段产生的主要是施工弃土，其造成的影响更多的表现为水土流失。 ②基础工程 基础工程主要为场地的填土、平整和夯实。建设项目根据项目地实际地势状况对场地进行填挖，然后采用静压桩施工。该工段主要污染物为施工机械产生的噪声、粉尘和排放的尾气。由于作业时间较短，粉尘、汽车尾气和噪声只是对周围局部环境影响，从整个施工期来看，对周围环境影响较小。 ③主体工程 建设项目主体工程即为项目区主要建筑物建造过程，过程主要有钻孔灌注，现浇钢砼柱、梁，砖墙砌筑等工段。建设项目利用钻孔设备进行钻孔后，用钢筋混凝土浇灌。浇灌时注入预先拌制均匀的混凝土，随灌随振，振捣均匀，防止混凝土不实和素浆上浮。然后根据施工图纸，进行钢筋的配料和加工，安装于架好的模板之处，及时连续灌筑混凝土，并捣实使混凝土成型。建设项目在砖墙砌筑时，首先进行水泥砂浆的调配，然后再挂线砌筑。该工段工期较长，主要污染物为搅拌机产生的噪声、尾气，搅拌砂浆时的砂浆水，碎砖和废砂等固废。 ④装饰工程 利用各种加工机械对石板、钢材、塑钢等按图进行切割、组装，对办公及生产区域进行必要的装饰等加工。本工段时间较短，并可能使用少量涂料，过程有噪声、废水、建筑及生活垃圾等产生，也可能有少量涂料干化过程产生的有机废气。 ⑤绿化工程：主要为地面绿化，主要污染物为施工机械产生的噪声等。 2、运营期工艺流程 本项目产品主要是由塑料内芯加工后与自产的盐箱及外购的配件组装而成，塑料内芯根据需要选用注塑、吹塑、滚塑等不同工艺，本项目主要部件生产工艺流程如下： ①注塑内芯生产工艺流程图 图2-1 注塑内芯生产工艺流程图 投料：将塑料粒子人工投入注塑机，本项目塑料粒子粒径较大约为 0.35cm*0.35cm*0.3cm密度约为1.04-1.06 g/cm3，故在投料及搅拌过程中无粉尘产生，仅有噪声产生。 注塑（冷却）：把塑料粒子加热至熔融温度180℃~220℃，使其熔融后注入封闭的模腔，充满模腔后，暂停工作，通过冷却把塑料定型成固定的形状，注塑机采用冷却水隔套冷却。冷却水定期补充，该工艺过程中产生噪声及有机废气。 人工修边：对产品进行人工检验，同时人工修去毛边。修边之后即为成品内芯，该过程产生边角料，边角料用于盐箱生产原料。 检验：对产品进行人工检验，检验合格即为成品。该工序产生残次品，用作盐箱生产原料。 ②吹塑内芯生产工艺流程图 图2-2 吹塑内芯生产工艺流程图 投料：将PE塑料粒子人工投入吹塑机，本项目塑料粒子粒径较大约为0.15cm *0.5cm*0.5cm密度约为1.04-1.06 g/cm3，故在投料过程中无粉尘产生，仅有噪声产生。 吹塑：由料仓中的管道将原料抽至吹塑机中吹塑（采用电加热，加热温度约为160-270℃，吹塑过程主要包含以下步骤：塑料型胚(中空塑料管的挤出)，在型胚上将瓣合模具闭合，夹紧模具并切断型胚，向模腔的冷壁吹胀型胚，调整开口并在冷却（风冷）期间保持一定的压力，打开模具，卸下被吹的零件，自然冷却。该工艺过程中产生噪声及有机废气。 人工修边：对产品进行人工检验，同时人工修去毛边，修边之后即为成品内芯。该过程产生噪声及边角料。边角料用于盐箱原材料。 检验：对产品进行人工检验，检验合格即为成品。该工序产生残次品，用作盐箱生产原料。 ③滚塑内芯生产工艺流程图 图2-3 滚塑内芯生产工艺流程图 投料：将PE塑料粒子人工投入滚塑模具，本项目塑料粒子粒径较大约为 0.25cm*0.35cm*0.35cm，密度约为1.04-1.06 g/cm3，故在该工序无粉尘产生，该工序仅有噪声产生。 合膜加热、冷却：将物料密封于模具中，模具沿着两垂直轴不断旅转并使之加热，加热方式为天然气燃烧加热空气，在磨具内循环，空气温度为180℃-200℃左右：模具内的原料在重力和热能作用下，逐渐均匀地涂布、熔融粘附于模腔的整个表面上，成型为所需要的形状。通过风冷把塑料定型成固定的形状并脱模，该工艺过程中产生有噪声及机废气产生。 人工修边：对产品进行人工检验，同时人工修去毛边，修边之后即为成品内芯。该过程产生边角料，用作盐箱生产原料。 检验：对产品进行人工检验，检验合格即为成品。该工序产生残次品，用作盐箱生产原料。 ④盐箱生产工艺流程图 边角料、残次品 磨粉 噪声 投料 吹塑 颗粒物 噪声、有机废气 电加热 冷却定型 噪声 修边 检验 边角料 残次品 回用于生产 回用于生产 成品 图2-4 盐箱生产工艺流程图 磨粉：将边角料、残次品通过破碎磨粉机打磨成粉状。 磨粉机内部为独立空间，因内部有少量水分，磨粉时水分蒸发产生负压，外部空气进入，故无粉尘外泄，装料时由管道输送至包装袋，粉尘在包装袋内沉降，故该过程无粉尘外泄，仅有噪声产生。 投料：将磨粉过后的粉料收集至包装袋内，由人工投入吹塑机，该工序有投料粉尘产生。 吹塑、冷却定型：由料仓中的管道将原料抽至吹塑机中吹塑（采用电加热，加热温度约为180-200℃），吹塑过程主要包含以下步骤：塑料型胚(中空塑料管的挤出)，在型胚上将瓣合模具闭合，夹紧模具并切断型胚，向模腔的冷壁吹胀型胚，调整开口并在冷却（风冷）期间保持一定的压力，打开模具，卸下被吹的零件，自然冷却。该工艺过程中产生噪声及有机废气产生。 人工修边：对产品进行人工检验，同时人工修去毛边，修边之后即为成品内芯。该过程产生边角料，用作盐箱生产原料。 检验：对产品进行人工检验，检验合格即为成品。该工序产生残次品，用作盐箱生产原料。 ⑤净水器、回用设备生产工艺流程图 图2-5 净水器、回用设备生产工艺流程图 加热、搅拌：将环氧树脂与固化剂投入树脂加热槽中搅拌混合，该工序为电加热，加热温度为40℃，该工序有有机废气产生。 缠绕：玻纤在机械臂带动下经过树脂槽而后缠绕在塑料内芯上，然后由人工抹平表面树脂，多余树脂滴漏至收集槽自然干化。该工序有废树脂及有机废气产生。 固化：将抹平后的半成品送至固化房固化，固化房密闭，采用热能为天然气燃烧器加热空气，空气在燃烧器中循环。固化循环温度为40-60℃。参照企业提供的技术文件该过程有噪声及有机废气产生。 安装：将固化后的半成品及外购的底座安装后即为成品。 2、产排污环节说明 本项目运营期主要污染工序及污染因子见表2-6。 表2-6 主要污染工序及污染因子 类别; 产污环节; 污染物名称; 排放特征; 处置措施. 废水; 职工生活; 厕所污水、食堂废水; 间歇; 经化粪池、隔油池处理后接管至宜兴市城市污水处理厂集中处理. 废气; 食堂; 油烟; 间歇; 经油烟净化器处理后无组织排放. 吹塑; 非甲烷总烃; 间歇; 经集气罩收集至废气处理设施（吸附脱附-催化燃烧）处理后通过DA001 15m高空排放. 注塑; 非甲烷总烃; 间歇; 经集气罩收集至废气处理设施（吸附脱附-催化燃烧）处理后通过DA001 15m高空排放. 滚塑; 非甲烷总烃; 间歇; 经管道密闭收集至废气处理设施（吸附脱附-催化燃烧）处理后通过DA002 15m高空排放. 加热、搅拌,缠绕; 非甲烷总烃; 间歇; 将一楼、二楼相关工序废气经集气罩收集至废气处理设施（吸附脱附-催化燃烧）处理后通过DA002 15m高空排放. 固化; 非甲烷总烃; 间歇; 将一楼、二楼相关工序废气经管道密闭收集至废气处理设施（吸附脱附-催化燃烧）处理后通过DA003 15m高空排放. 天然气燃烧废气; 燃烧废气 （二氧化氮、二氧化硫、颗粒物）; 间歇; 协同处理后，通过DA002 15m高空排放. 投料; 粉尘（颗粒物）; 间歇; 经集气罩收集至布袋除尘设施处理后通过DA003 15m高空排放. 噪声; 各生产设备、环保设施; 噪声; 连续; 厂房隔声、距离衰减. 固废; 日常生产; 废包装材料; 间歇; 收集后外售. 检验; 残次品; 间歇; 收集后外售. 员工生活; 生活垃圾; 间歇; 环卫统一清运. 废气处理; 废活性炭; 间歇; 委托有资质单位处置. 废催化剂; 间歇. 日常生产; 废树脂; 间歇. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，征地面积55805m2（含83.71亩），新建建筑面积69000m2，项目建成后形成年产中水回用设备50套、直饮水净水机2万台、饮水机8万台、组合式一体化净水器1万台的生产能力。建设用地现为空地，未进行过任何工业生产，故无原有污染情况及主要环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 环境空气 （1）达标区判定 根据无锡市宜兴生态环境局 2022 年3 月4日公布的《2021年度宜兴市环境状况公报》，2021 年宜兴市按五局大院和宜园 2个空气自动站进行统计，宜兴城区二氧化硫浓度年均值为11 微克/立方米:二氧化氯浓度年均值为32微克/立方米:可吸入颗粒物(PM)浓度年均值为 50 微克/立方米，细颗粒物(PM)浓度年均值为28.6微克/立方米，一氧化碳(CO)浓度(以一氧化碳第 95 百分位浓度计)值为0.838 毫克/立方米，臭氧(O:)8小时浓度(以臭氧日最大八小时均值第 90 百分位浓度计)为 104 微克/立方米。 2021 年两站有效监测天数为 365 天，其中优良天数为 311 天，空气质量指数(AOI)达标率为 85.2%。 本次评价选取 2021 年作为评价基准年，根据《2021年度宜兴市环境状况公报》，本项目所在区域宜兴市环境空气质量达标情况分析如下表所示。 表3-1区域空气质量现状评价表 污染物; 评价指标; 现状浓度（µg/m3）; 标准值（µg/m3）; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均浓度; 11; 60; 18.3%; 达标. NO2; 年平均浓度; 32; 40; 80%; 达标. PM10; 年平均浓度; 50; 70; 71.4%; 达标. PM2.5; 年平均浓度; 28.6; 35; 81.7%; 达标. CO; 以一氧化碳第95百分位浓度计; 838; 4000; 20.95%; 达标. O3; 以臭氧日最大8小时均值第90百分位浓度计; 104; 160; 0.65%; 达标. 根据《2021年度宜兴市环境状况公报》可知，项目所在区域为环境空气达标区。 - 非甲烷总烃 本项目废气特征因子非甲烷总烃现状引用江苏義和检测技术有限公司2021年7月对宜兴市泰宇汽车零部件有限公司出具的现状监测报告(报告编号:(2021)義检(综)字第(0716009) 号)。项目地下风向监测点的非甲烷总烃最大浓度占标率小于1，可见非甲烷总烃低于《大气污染物综合排放标准详解》中小时浓度限值。监测结果见表3-2。 表3-2 大气环境质量现状监测-非甲烷总烃 监测点坐标; 监测因子; 平均时间; 评价标准（mg/m3）; 监测浓度范围（mg/m3）; 最大浓度占标率，%; 超标率%; 达标情况. X; Y. 119.833318226; 31.4752.75014; 非甲烷总烃; 1小时平均; 2.0; 0.79-0.97; 48.5; 0; 达标. - 地表水环境质量 本项目厂区员工厕所污水及食堂废水接入宜兴市城市污水处理厂集中处理后，尾水最终排入武宜运河，武宜运河环境质量现状监测引用江苏迈斯特环境检测有限公司出具的宜兴市杰华环境科技有限公司《新型复合环保包装材料制造项目》环境影响报告书现状监测数据，检测报告编号为MST20200714001。 地表水监测因子：pH、COD、SS、氨氮、总磷、总氮、石油类、BOD5、高锰酸盐指数、DO，同时监测河流水位、水深、河宽、流量、流速、流向等有关水文要素。 监测时间和频次：监测时间为2020年8月3日~2020年8月5日连续3天，采样频率每天两次。 监测断面设置：在武宜运河上设置3个监测断面，分别为宜兴市城市污水处理厂排放口上游500m、宜兴市城市污水处理厂排放口下游800m、宜兴市城市污水处理厂排放口下游1500m，对宜兴市城市污水处理厂尾水排放口上游500m到下游1500m范围内的水质进行调查，具体断面布设位置见表3-3。 表3-3 地表水水质监测断面布设 编号; 河流; 断面位置. W1; 武宜运河; 宜兴市城市污水处理厂排放口上游500m. W2; 武宜运河; 宜兴市城市污水处理厂排放口下游800m. W3; 武宜运河; 宜兴市城市污水处理厂排放口下游1500m. 监测数据有效性分析：本项目引用宜兴市杰华环境科技有限公司《新型复合环保包装材料制造项目》环境影响报告书现状监测数据中宜兴市城市污水处理厂尾水排放口上游500m到下游1500m范围内监测点的相关监测数据，本项目污水接入城市污水处理厂集中处理后，尾水最终排入武宜运河，因此在宜兴市城市污水处理厂尾水排放口上游、下游布置点位是合理的，监测点位在本项目评价范围内，引用的数据监测时间为2020年8月3日~2020年8月5日，属于近3年历史监测资料，因此本评价引用的现状检测数据是有效的。 地表水现状监测及评价结果见表3-4、3-5 表3-4 地表水现状监测结果表 监测断面; W1; W2; W3. 项目; 浓度范围; 平均值; 浓度范围; 平均值; 浓度范围; 平均值. 监测 项目; pH; 7.1-7.28; 7.19; 7.43-7.62; 7.52; 7.21-7.44; 7.31. 化学需 氧量; 13-17; 15.2; 13-18; 16.2; 9-19; 13.7. 五日生化需氧量; 2.5-4; 3.2; 2.8-3.9; 3.3; 2.1-3.6; 2.8. 总 磷; 0.69-0.88; 0.765; 0.64-0.83; 0.72; 0.53-0.67; 0.60. 悬浮物; 13-19; 16; 12-21; 16; 15-22; 17.8. 石油类; 0.03-0.04; 0.04; 0.01-0.02; 0.01; 0.02-0.03; 0.02. 高锰酸盐指数; 2.8-3.1; 2.98; 2.6-3.1; 2.78; 2.6-3; 2.83. 溶解氧; 3.3-3.5; 3.4; 3.3-3.6; 3.42; 3.3-3.6; 3.42. 氨氮; 0.224-0.285; 0.255; 0.315-0.439; 0.366; 0.162-0.215; 0.189. 总氮; 0.67-0.85; 0.743; 0.72-0.96; 0.853; 0.54-0.8; 0.697. 注：单位：pH无量纲，其余为mg/L 表3-5 水环境现状单因子指数（最大值）评价表 监测断面 监测项目; W1; W2; W3. pH; 0.14; 0.31; 0.22. 化学需氧量; 0.85; 0.90; 0.95. 五日生化需氧量; 0.67; 0.65; 0.60. 总磷; 4.40; 4.15; 3.35. 悬浮物; 0.63; 0.70; 0.73. 石油类; 0.80; 0.40; 0.60. 高锰酸盐指数; 0.52; 0.52; 0.50. 溶解氧; 0.86; 0.83; 0.83. 氨氮; 0.29; 0.44; 0.22. 根据表3-4，本次现状监测的武宜运河各监测断面（W1- W3）水质监测指标中的TP单因子指数均大于1，其他各水质监测指标单因子指数均小于1，说明武宜运河水质已无法满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，主要超标因子为：TP。 武宜运河水质超标的主要原因为：上游来水水质较差，周边仍有分散居民点生活污水未接管直排河道，底泥淤积，自净能力差及农业面源污染等，造成水质出现不同程度的超标现象。 区域水环境综合整治方案：2021年宜兴市拟实施河道管理项目，对全市2589条（段）河道开展“河长制”管理，对46条市级重点河（湖、库、氿、荡）及其一级支浜推行“河道管家”，对实施“河道管家”以外的农村河道开展保洁作业，对93条农村河道实施清淤整治。同时宜兴经济技术开发区内宜兴市城市污水处理厂已完成了提标改造，使其尾水 COD、氨氮、总氮、总磷达到了《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）中表1标准；宜兴市亦制定了宜兴市百渎港桥、漕桥、殷村港断面达标方案，改善武宜运河上游及周边来水水质，并定期实施武宜运河主要支浜生态清淤工程项目，以改善水环境质量。 可见，按照已制定的区域水环境综合整治方案推进落实各项措施后，区域水环境将有所改善。 - 声环境质量 本项目所在地声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，具体数据详见表3-6。 表3-6 声环境质量标准限值 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 本项目周边50米范围内无声环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），无需开展声环境质量现状调查。 4、生态环境现状 本项目位于高塍镇工业集中区环保创业工业园用地范围内，且用地范围内无生态环境保护目标，无需进行生态现状调查。 5、电磁辐射 项目不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，无需对电磁辐射现状开展监测与评价。 6、地下水、土壤 （1）地下水环境 本项目为C3062玻璃纤维增强塑料制品制造，年产玻璃纤维制品小于3万吨，根据环境影响评价技术导则-地下水环境（HJ610-2016），为IV类项目，故本报告不开展地下水环境现状监测。 （2）土壤环境 本项目为C3062玻璃纤维增强塑料制品制造，年产玻璃纤维制品小于3万吨，根据环境影响评价技术导则土壤环境（试行）（HJ964-2018），本项目属于设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造，为Ⅲ类项目。本项目位于宜兴市高塍镇红高西路，环境敏感程度为不敏感。本项目占地约55805m2，占地规模属于中型。对照污染影响型评价工作等级划分表，本项目不进行土壤环境影响评价，故本报告不开展土壤环境现状监测。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目周边主要环境保护目标见表3-7。 表3-7 本项目主要环境保护目标一览表 环境要素; 坐标/度; 名称; 保护 对象; 保护内容（人）; 环境 功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X (经度）; Y （纬度）. 空气 环境; 119.783546; 31.433941; 宜兴市产品质量和食品安全检验检测中心; 事业单位; 100; 环境空气质量二类区; 西南侧; 495. 声环境; 无. 地下水; 无. 生态环境; 无. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 施工期 - 废气 建设项目施工期扬尘执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）中表3要求，详见表3-8。 表3-8 大气污染物排放标准限值 污染物名称; 最高允许排放浓度mg/m3; 最高允许排放速率kg/h; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）. 排气筒（m）; 二级; 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; /; /; /; 周界外浓度最高点; 0.5. - 废水 施工废水经临时厕所化粪池预处理后由环卫部门清运至宜兴市城市污水处理厂处理。尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后最终排入武宜运河。污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，标准中无规定的氨氮、总磷指标执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准要求。宜兴市城市污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A标准及《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）。 表3-9 水污染物接管标准和排放标准 （pH为无量纲，其余单位mg/L） 排放口名称; 执行标准; 取值表号级别; 污染物指标; 标准限值 2021.1.1后. 厂排口; 《污水综合排放标准》 （GB8978－1996）; 表4三级标准; pH; 6~9. COD; 500. SS; 400. 《污水排入城镇下水道水质标准》 （GB/T31962-2015）; 表1B级; NH3-H; 45. TP; 8. TN; 70. 污水厂排口; 太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业水污染物排放限值 （DB32/1072-2018）; 表2; COD; 50. NH3-H; 4（6）*. TP; 0.5. TN; 12（15）. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》 （GB18918-2002）; 表1一级 A标准; pH; 6~9. SS; 10. - 注：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 3、噪声 施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523- 2011），具体标准值如表3-10。 - 3-10 《建筑施工场界环境噪声排放标准》 单位dB（A） 昼 间dB（A）; 夜 间dB（A）. 70; 55. - 营运期 1、废气 本项目运营期产生的投料粉尘和VOCs（以非甲烷总烃表征）排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5、表9中的相关标准，详见表3-10。恶臭气体臭气浓度均执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中的排放标准值；天然气燃烧废气中SO2、NOx、颗粒物排放浓度执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）表1中的标准限值，具体见表3-11。厂区内无组织排放VOCs（以非甲烷总烃表征）参照执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）表2中特别排放限值，具体如下： 表3-11大气污染物排放标准限值表 污染因子; 最高允许 排放浓度mg/m3; 最高允许排放速率kg/h; 单位产品非甲烷总烃排放量（kg/t产品）; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 20; /; 0.3; 周界外浓度最高点; 1.0. 非甲烷总烃; 60; /; 4.0. 环氧氯丙烷; 15; /; /. 酚类; 15; /; /. 甲苯; 8; /; 0.8. 氨; 20; /; /. 表3-12 江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021） 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）. SO2; 200. NOx; 200. 颗粒物; 20. 表3-13 厂区内VOCs无组织排放限值 污染物项目; 特别排放限值mg/m3; 限值含义; 无组织监控位置. NMHC; 6; 监控点出1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. 表3-14 恶臭污染物排放标准 废气; 最高允许 排放浓度; 最高允许排放速率kg/h; 排气筒高度; 厂界无组织排放监控浓度限值. 臭气浓度; 2000（无量纲）; /; 15m; 20（无量纲）. 本项目设有食堂，食堂内设有四个灶头。食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中中型饮食业单位标准，具体数据见表3-11。 表3-15 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） 污染物名称; 排放标准; 依 据. 净化设施最低去除效率; 最高允许排放浓度(mg/m3）. 油烟; 75%; 2.0; 《饮食业油烟排放标准（试行）》 （GB18483-2001）. ### 注：项目食堂核算基准灶头数为4个，按GB18483-2001中表1“饮食单位的规模划分”的规定属中型饮食业单位，净化设施最低去除效率按中型规模计。 2、水污染物排放标准 建设项目产生的厕所污水、食堂废水经厂内化粪池、隔油池处理后，统一排入宜兴市城市污水处理厂深度处理，尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后最终排入武宜运河。污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，标准中无规定的氨氮、总磷指标执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准要求。污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A标准及《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018），主要指标见下表3-16；冷却回用水水质达到《城市污水再利用 工业用水水质》(GB/T19923-2005)表1的直流冷却水标准后回用于生产工艺，具体值见表3-17。 表3-16 水污染物接管标准和排放标准 （pH为无量纲，其余单位mg/L） 排放口名称; 执行标准; 取值表号级别; 污染物指标; 标准限值 2021.1.1后. 厂排口; 《污水综合排放标准》 （GB8978－1996）; 表4三级标准; pH; 6~9. COD; 500. SS; 400. 《污水排入城镇下水道水质标准》 （GB/T31962-2015）; 表1B级; NH3-H; 45. TP; 8. TN; 70. 污水厂排口; 太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业水污染物排放限值 （DB32/1072-2018）; 表2; COD; 50. NH3-H; 4（6）*. TP; 0.5. TN; 12（15）. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》 （GB18918-2002）; 表1一级 A标准; pH; 6~9. SS; 10. 注：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 表3-17 回用水质排放标准限值表 排放口名称; 执行标准; 取值表号及级别; 污染物 指标; 单位; 标准限值. 回用工艺; 《城市污水再生利用工业用水水质》(GB/T19923-2005); 表1中直流冷却水; pH; /; 6.5~9. SS; mg/L; 30. 3、噪声排放标准 本项目营运期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，具体标准值见表3-18。 表3-18 工业企业厂界环境噪声排放标准 类 别; 昼 间（dB(A)）; 夜 间（dB(A)）. 3; 65; 55. 4、固废贮存标准 项目一般工业固体废物储存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）要求，危险废物的暂时贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中有关规定及2013修改单和《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办【2019】327号）的相关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 项目运营后，总量控制因子及建议指标如下所示： 表3-19 全厂污染物排放总量表 种类; 污染物名称; 产生量（t/a）; 削减量（t/a）; 接管量（t/a）; 环境外排量（t/a）. 废水; 废水量; 3900; 0; 3900; 3900. COD; 1.365; 0; 1.365; 0.156. SS; 0.78; 0; 0.78; 0.039. 氨氮; 0.1365; 0; 0.1365; 0.0117. TN; 0.1755; 0; 0.1755; 0.039. TP; 0.0195; 0; 0.0195; 0.00117. 动植物油; 0.0009; 0; 0.0009; 0.00009. 有组织废气; 非甲烷总烃; 7.5595; 6.8035; —; 0.756. 二氧化硫; 0.09; 0; -; 0.09. 氮氧化物; 0.3137; 0; -; 0.3137. 颗粒物; 7.8885; 7.7517; -; 0.1368. 无组织废气; 非甲烷总烃; 1.1265; 0; —; 1.1265. 颗粒物; 0.87; 0; -; 0.87. 固废; 一般固废; 11.63; 11.63; 0; 0. 危险废物; 7.7; 7.7; 0; 0. 生活垃圾; 37.5; 37.5; 0; 0. （1）废水：本项目产生的废水主要为员工厕所污水及食堂废水，经化粪池处理后接管到宜兴市城市污水处理厂处理，尾水达标排放武宜运河。 本项目废水各污染物接管量申请指标分别为废水量：3900t/a；COD：1.365t/a；SS：0.78t/a；NH3-N：0.1365t/a；总磷：0.0195t/a；总氮0.1755t/a，纳入宜兴市城市污水处理厂接管总量。 本项目废水污染物外排量分别为：废水量3900t/a；COD：0.156t/a；SS：0.039t/a；NH3-N：0.0117t/a；总磷：0.00117t/a；总氮0.039t/a。 （2）废气：项目产生的废气需申请总量为非甲烷总烃0.756t/a、SO20.09t/a、NOX0.3137t/a、颗粒物0.1368t/a。后期如排污权交易平台开放上述指标的申购，需立即申购。所申请的污染物总量指标，在申请排污许可证时按交易获得量再进行核定。 （3）固体废弃物：建设项目产生的固体废弃物得到妥善处理处置，排放总量为零，不申请总量。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 一、施工期环境影响分析 1、施工期废水环境影响分析 施工期废水来源有两部分：一是建筑施工产生的生产废水；二是场址施工人员的厕所污水。项目产生的生产废水主要来自基坑排水、备料生产废水、施工机械冲洗废水，施工期生产废水经隔油沉淀池处理后，用于厂区洒水降尘和施工机械的清洗，不外排。施工人员厕所污水使用移动厕所，经临时化粪池收集预处理后，清运至宜兴市城市污水处理厂处理。因此，项目施工期废水不会对区域地表水造成影响。 2、施工期的大气环境影响分析 拟建工程施工期废气来源，主要是施工机械的燃油废气、车辆运输的扬尘、砂石材料使用过程中的粉尘及装修废气。 施工期的扬尘，严格按照国家生态环境部、住房和城乡建设部颁发关于扬尘控制的文件精神，采取措施如下： （1）施工扬尘 ①施工现场架设2.5~3米高墙，封闭施工现场，以减少结构和装修过程中的粉尘飞扬现象，降低粉尘向大气中的排放；脚手架在拆除前，先将脚手板上的垃圾清理干净，清理时应避免扬尘； ②要求施工单位文明施工，定期对地面洒水，在大风的天气加大洒水量和洒水次数，避免产生扬尘对周边环境造成影响； ③由于道路和扬尘量与车辆的行驶速度有关，速度越快，扬尘量越大，因此，在施工场地对施工车辆必须实施限速行驶；在施工场地出口放置防尘垫，对运输车辆现场设置洗车场，用水清洗车体和轮胎；自卸车、建筑垃圾运输车等运输车辆不允许超载，选择对周围环境影响较小的运输路线，定时对运输路线进行清扫，运输车辆出场时必须封闭，避免在运输过程中的抛洒现象； ④风速大于3m/s时应停止施工。 在项目施工期，对扬尘严格采取了上述防治措施后，其浓度可得到有效控制，对周围环境影响较小。 （2）施工期还会产生机械燃油废气 施工期还会产生机械燃油废气及装修废气等，其特点是排放量小，且属间断性无组织排放。由于其这一特点，加之施工场地开阔，扩散条件良好，因此无组织排放对周围环境影响不大。在施工期内应多加注意施工设备的维护，使其能够正常的运行，提高设备原料的利用率。 （3）装修废气 装修废气为油漆废气，该废气的排放属无组织排放，其主要污染因子为二甲苯和甲苯，此外还有极少量的汽油、丁醇和丙醇等。 因此，在装修油漆期间，应加强室内的通风换气，油漆结束完成以后，也应每天进行通风换气，一至二个月后才能投入使用。由于装修时采用的油漆中含有的甲醛、甲苯、二甲苯等影响环境质量的有毒有害物质挥发时间长，所以使用后也要注意厂房内空气的流畅。 项目在施工期采取了上述防治措施后，其施工期产生的废气浓度可得到有效控制，不会对环境造成明显的不良影响。 3、施工噪声的环境影响分析 本工程施工噪声源主要包括：构筑物砌筑搭建、场地清理和修理等使用施工机械的固定声源噪声以及施工运输车辆的流动噪声声源。在施工过程中，这些设备产生的噪声可能对作业人员和场址周围环境造成一定影响。由于各施工阶段均有大量设备交互作业，这些设备在场地内的位置、使用率有较大变化，很难计算其确切的施工场界噪声。因此，环评要求： ①合理安排施工时间 制定施工计划时，应尽量避免同时使用大量高噪声设备施工。除此之外，施工时间尽量安排在白天，夜间不得施工。严格执行国家和地方的环保法规，严格施工申报制度，禁止夜间进行造成环境噪声污染的建筑施工作业。 ②合理布局施工场地 避免在同一施工地点安排大量动力机械设备，避免局部声级过高。尽量利用工地已完成的建筑作为声障，达到自我缓解噪声的效果。在工地四周设置一定高度的围墙。 ③降低设备声级 设备选型上尽量采用低噪声设备，淘汰落后工艺。 对高噪声的施工机械要采取一定的降噪措施。对动力机械设备进行定期的维修、养护，避免设备常因松动部件的振动或消声器的损坏而增加其工作时的噪声级。定期检查施工设备，一发现产生的噪声增加应及时维修或更换。 暂不使用的设备应立即关闭，运输车辆进入现场应减速，严禁鸣笛。 ④降低人为噪声 加强施工施工期间的环保管理，提高施工人员的环境保护意识，按规范操作机械设备。在模板、支架拆卸过程中，遵守作业规定，减少碰撞噪音。 施工期噪声影响属于短暂影响，将随着施工的结束而消失。 在采取以上防治措施后，本项目施工噪声对周围环境影响较小。 4、施工期固体废物的影响分析 施工期产生的固体废物（如水泥袋、铁质弃料、木材弃料等），应集中堆放，及时外运，不能让其四周乱放，确保其不会对周围环境带来影响；施工人员每日产生的生活垃圾经过袋装收集后，由环卫部门统一外运，集中处理，因此施工期固废对周边环境不会产生不利影响。 5、施工期的生态环境影响分析 根据红线规划图，项目建设用地为工业用地。项目新建车间、门卫用地现状为闲置空地。项目所在地周围以工业企业等人工生态环境为主，对原有的生态系统影响不大。环评要求建设单位采取以下措施，以减小施工期对生态环境的影响： ①必须严格按照水土保持要求采取必要措施，减少水土流失； ②对施工产生的渣土应尽快利用，减少堆放时间。 综上所述，本工程施工期的影响是暂时的，施工期通过污染防治措施后，可以最大限度的降低对环境的影响。在施工结束后，影响区域的各环境要素基本都可以得到恢复。只要工程施工期认真制定和落实工程期应该采取的环保对策措施，工程施工的环境影响的问题可以得到消除或有效的控制，可以使其对环境的影响降至最小程度。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 1.1产排污情况 本项目产生的废气主要为投料产生的粉尘、滚塑、注塑、吹塑工序、加热搅拌、缠绕、固化产生的有机废气，天然气燃烧废气及食堂油烟，各源强详见下表： 表4-1 主要废气污染源源强核算结果及相关参数表 工序/生产线; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放. 风量m3/h; 产生浓度mg/m3; 产生速率kg/h; 产生量t/a; 工艺; 净化效率%; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放量t/a. 吹塑; DA001; 非甲烷总烃; 20000; 46.35; 0.927; 2.2248; 吸附脱附-催化燃烧一体机; 90; 4.635; 0.0927; 0.2225. 无组织; 非甲烷总烃; /; /; 0.23175; 0.5562; 加强通风; /; /; 0.23175; 0.5562. 注塑; DA001; 非甲烷总烃; 20000; 45; 0.9; 2.16; 吸附脱附-催化燃烧一体机; 90; 4.5; 0.09; 0.216. 无组织; 非甲烷总烃; /; /; 0.225; 0.54; 加强通风; /; /; 0.225; 0.54. 滚塑; DA002; 非甲烷总烃; 20000; 56.25; 1.125; 2.7; 吸附脱附-催化燃烧一体机; 90; 5.625; 0.1125; 0.27. 加热搅拌、缠绕; DA002; 非甲烷总烃; 20000; 0.8417; 0.01683; 0.1212; 吸附脱附-催化燃烧一体机; 90; 0.0842; 0.0017; 0.0121. 无组织（生产车间一楼）; 非甲烷总烃; /; /; 0.0021; 0.01515; 加强通风; /; /; 0.0021; 0.01515. 无组织（生产车间二楼）; 非甲烷总烃; /; /; 0.0021; 0.01515; 加强通风; /; /; 0.0021; 0.01515. 固化; DA002; 非甲烷总烃; 20000; 7.375; 0.1475; 0.354; 吸附脱附-催化燃烧一体机; /; 0.7375; 0.01475; 0.0354. 天然气燃烧废气; SO2; 18.8572; 0.0125; 0.09; 高空排放; /; 18.8572; 0.0125; 0.09. NOx; 65.7279; 0.04357; 0.3137; /; 65.7279; 0.04357; 0.3137. 颗粒物; 12.2572; 0.008125; 0.0585; /; 12.2572; 0.008125; 0.0585. 投料; DA00 3; 颗粒物; 8000; 407.81; 3.2625; 7.83; 布袋除尘; 99; 4.0781; 0.0326; 0.0783. 无组织; 颗粒物; /; /; 0.3625; 0.87; 加强通风; /; /; 0.3625; 0.87. 1、投料粉尘 本项目在吹塑产品-盐箱生产过程中，投料过程中会产生一定量的粉尘。 由于本项目固体粉末原料比重较大，粉料投加过程的原料投入吹塑机投料口时会有少量粉尘产生，沉降速度较快，根据企业拟定的生产情况，企业拟投放的粉料约为8.7t/a，经软帘集气罩收集至布袋除尘处理，捕集率90%，除尘效率高达99%，处理后通过15米高排气筒DA003排放。粉尘捕集量7.83t/a，经布袋除尘器处理后的粉尘排放量约0.0783t/a，排放浓度为0.03263kg/h，无组织粉尘排放量为0.87t/a，排放速率0.3625kg/h。 2、滚塑、注塑、吹塑工序产生的有机废气 各塑料粒子分析情况如下∶ PA粒子（聚酰胺树脂）热分解温度大于310℃，热分解时可能会产生非甲烷总烃、氨气。参照《聚酰胺热氧化降解机理》（高分子学报-2000年4月第2期），聚酰胺热氧化降解过程中可能很少涉及酰胺键的断裂反应，且本项目注塑温度180~250℃低于热分解温度，因此不考虑氨气。由于热挤压外力作用，会产生微量游离单体废气，以非甲烷总烃计。 PE塑料粒子：分解温度为300℃由于热挤压外力作用，会产生微量游离单体废气，以非甲烷总烃计。 PP：分解温度为350～380℃，远达不到分解温度，由于热挤压外力作用，会产生微量游离单体废气，以非甲烷总烃计。 PPO：加热至330℃有分解倾向，本项目注塑温度为180℃~220℃，远达不到分解温度，由于热挤压外力作用，会产生微量游离单体废气，以非甲烷总烃计。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）2926塑料包装箱及容器制造行业系数挥发性有机物产污系数为2.7kg/t产品，各工段产污情况如下： （1）注塑 本项目注塑所用原料为PE、PP、PPO、PA等塑料粒子，用量为1000t/a，计算得非甲烷总烃产生量为2.7t/a，该过程产污拟用集气罩收集至废气处理装置-吸附脱附-催化燃烧装置处置（收集率为80%，处理率为90%），故该工序无组织废气排放量为0.54t/a，有组织废气捕集量为2.16t/a，有组织排放量为0.216t/a。 （2）吹塑 项目吹塑工序原材料（PE塑料粒子、边角料、残次品粉）使用量约为1030t/a、计算得非甲烷总烃产生量为2.781t/a，该过程产污拟用集气罩收集至废气处理装置-吸附脱附-催化燃烧装置处置（收集率为80%，处理率为90%），故该工序无组织废气排放量为0.5562t/a，有组织废气捕集量为2.2248t/a，有组织排放量为0.2225t/a。 按注塑、吹塑工序所用设备集气面积和集气罩边缘风速计算，所需风机风量约为20000m3/h。 （3）滚塑 本项目滚塑工序共用PE塑料粒子1000吨，计算得非甲烷总烃产生量为2.7t/a，滚塑机内部密闭，对废气进行密闭收集至废气处理装置-吸附脱附-催化燃烧装置处置，收集率为100%，处理率为90%，故滚塑工序有组织非甲烷总烃产生量为2.7t/a，排放量为0.27t/a。 3、加热搅拌、缠绕、固化废气 环氧树脂：分解温度为320℃，本项目加热搅拌温度为40℃、固化温度为40℃~60℃，远达不到分解温度，由于热挤压外力作用，会产生微量游离单体废气，本项目以非甲烷总烃计。环氧值参照《中华人民共和国GB/T13657-2011-双酚A型环氧树脂》中EP01441 310优等品，挥发系数为0.1％，本项目共使用环氧树脂375t/a，共产生挥发性有机物（以非甲烷总烃计）0.375t/a。 固化剂及促进剂：本项目所使用的的固化剂（聚醚胺）、促进剂（十二烷基酚）均较为稳定，低温状态下有微量挥发，类比同行业项目宁波昌华铜制品有限公司《年产500万个金属阀门、500万根玻璃纤维管生产项目》，该项目与本项目生产工艺、原辅料类似，挥发性有机物约占固化剂、促进剂用量的0.1%，本项目固化剂、促进剂用量共使用130t/a，共产生挥发性有机物（以非甲烷总烃计）0.13t/a。 本项目加热搅拌温度为40℃，加热时间为30min，固化温度为50℃,固化时间为270min，根据企业提供的技术文件，约有30%的废气在加热搅拌、缠绕工序产生，另外70%在固化工序产生。加热搅拌缠绕工序共产生有机废气（非甲烷总烃）0.1515t/a；固化工序共产生有机废气（非甲烷总烃）0.3535t/a。 加热搅拌、缠绕工序产生的有机废气经集气罩收集至废气处理装置-吸附脱附-催化燃烧装置处置后15米高空排放，收集率为80%，处理率为90%，故该工序有机废气（非甲烷总烃）无组织排放量为0.0303t/a，有组织产生量为0.1212t/a，有组织排放量为0.0121t/a。 固化工序有机废气（非甲烷总烃）经密闭收集至废气处理装置-吸附脱附-催化燃烧装置处置后15米高空排放收集率为100%，处理率为90%，有组织排放量为0.0354t/a。 根据项目加热搅拌、缠绕工序收集面积和风速要求及企业提供的废气治理技术方案，企业拟定该风机风量为20000m3/h。 注：本项目加热搅拌槽、缠绕机、固化炉分布在车间一楼、二楼，且一楼、二楼所用原料数量大致相等。 4、天然气燃烧废气 根据企业测算，全年天然气用量为45万方，天然气属于清洁能源，燃烧产物主要为SO2、NOx、颗粒物，污染物产生浓度较低，经15m高DA002排气筒达标排放。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018 ）、《环境保护实用数据手册》确定烟气产生系数与污染物产污系数，本项目天然气燃烧污染物核算见下表。 表4-2 本项目天然气燃烧污染物产排污系数一览表 污染物名称; 单位; 产污系数; 末端治理方式; 排污系数. 烟气量; Nm3/m3; 10.606; 直排; 10.606. 二氧化硫; Kg/万 m3 燃料; 0.02S; 直排; 0.02S. 颗粒物; Kg/万 m3 燃料; 1.3; 直排; 1.3. 氮氧化物; Kg/万 m3 燃料; 6.97; 直排; 6.97. 表4-3 本项目天然气燃烧污染物产生情况核算表 产排工序; 污染物 种类; 产污系数 kg/万Nm3; 烟气量， m3; 产生状况; 治理 措施; 排放状况. 浓度，mg/m3; 产生量，t/a; 浓度，mg/m3; 速率 kg/h; 排放量，t/a. 天然气燃料燃烧; SO2; 2; 4772700; 18.8572; 0.09; 协同处置; 18.8572; 0.0125; 0.09. NOx; 6.97; 65.7279; 0.3137; 65.7279; 0.04357; 0.3137. 颗粒物; 1.3; 12.2572; 0.0585; 10.3715; 0.0082; 0.0585. 注：①SO2排污系数是以含硫量（S）的形式表示的，其中含硫量是指燃气收到基硫分含量，单位为毫克/立方米。根据宜兴市港华燃气有限公司提供的资料，宜兴市所用天然气中S含量≤100毫克/立方米，取S=100毫克/立方米。②该车间消耗天然气45万m3，天然气燃烧烟气经15m排气筒DA002排放；烟气量指天然气燃烧初始产生的废气量，为4772700m3/a。 5、食堂油烟 项目食堂主要采用天然气作为燃料，燃料燃烧产生的NO2、SO2、总量偏小，本环评报告不予过多的讨论，主要是食堂油烟废气。油烟废气的产生量根据食堂就餐人员，按人均食用油量消耗量10g/人·天（1餐计），油烟废气产生量为食用油消耗量的8％计，灶头使用时间为5h/d，油烟废气产生量为0.084t/a，本项目设有基准灶头四个，属于中型食堂，项目食堂配套油烟净化装置，风量为8000m3/h，处理效率为75%，因此项目食堂油烟废气的排放量为0.021t/a，排放浓度为1.76mg/m3。 6、恶臭气体 本项目生产中有恶臭气体产生，根据对其它同类企业类比调查，本项目厂房内的恶臭等级一般在2级左右，厂房外15米范围外恶臭等级为0级，基本无气味。 1.2废气设施可行性 1、排污许可技术规范的工艺可行性 本项目投料粉尘（颗粒物）采用布袋除尘设施处理，属于袋式除尘工艺；注塑、吹塑、滚塑、加热搅拌、缠绕、固化等工序产生的有机废气采用吸附脱附-催化燃烧设施处理，属于吸附浓缩+热力燃烧/催化燃烧处理工艺。参照《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020），企业采用的废气治理设施均为可行技术。 2、设施工艺可行性 （1）吸附脱附-催化燃烧一体机 项目所产生的非甲烷总烃废气经过“吸附脱附-催化燃烧一体机”处理后排放。 “吸附脱附、催化燃烧一体机”工作原理如下：①活性炭吸附过程：车间排出的废气经管道进入活性炭吸附床，有机废气穿过活性炭时，废气中的有机成分被吸引到活性炭的微孔中并浓集保留其中，其它气体穿过活性炭后经风机排空。②活性炭再生过程：活性炭使用一段时间，吸附了一定量的溶剂后，会降低或失去吸附能力，此时活性炭需脱附再生，再生后活性炭重新恢复吸附功能可继续使用。再生时，启动催化燃烧装置预热室电源，将空气预热，预热后的气体送入吸箱中活性炭受热后，活性炭吸附的溶剂挥发出来，溶剂经风机送入催化燃烧室燃烧，燃烧后分解生成CO2和H2O蒸汽等热空气，热空气一部分回到活性炭吸箱继续给活性炭加热，另一部分排空，热空气内部循环多次活性炭即可得到再生。 催化燃烧设备共安装2套，设施投资100万元，在经济上可以接受，根据企业拟定的废气处理设施设计方案，处理率可达90%以上，符合相关行业要求，单台设备具体参数如下： 表4-4 吸附脱附-催化燃烧设施基本情况表 序号; 项目; 单位; 参数. 1; 吸附风量; m3/h; 20000. 2; 脱附风量; m3/h; 1000. 3; 脱附温度; oC; 80. 4; 脱附时长; min; 360. 5; 吸附时长; min; 2880. 6; 箱体体积; m3; 8.4（单个）. 7; 箱体截面积; m2; 3.24（单个）. 8; 箱体长度; m; 1.8（单个）. 9; 吸附/脱附室数量; /; 2. 10; 活性炭装填量; 1吨（单个）. 11; 活性炭更换频次; ——; 3年更换1次. - 项目共设置2套吸附脱附-催化燃烧一体机，单台设备活性炭装填量为2t，3年更换一次。 - （2）布袋除尘 含尘气体由除尘器下部进气管道，经导流板进入灰斗时，由于导流板的碰撞和气体速度的降低等作用，粗粒粉尘将落入灰斗中，其余细小颗粒粉尘随气体进入滤袋室，由于滤料纤维及织物的惯性、扩散、阻隔、钩挂、静电等作用，粉尘被阻留在滤袋内，净化后的气体逸出袋外，经排气管排出。滤袋上的积灰用气体逆洗法去除，清除下来的粉尘下到灰斗，经双层卸灰阀排到输灰装置。滤袋上的积灰也可以采用喷吹脉冲气流的方法去除，从而达到清灰的目的，清除下来的粉尘进行回用。根据企业拟定的该废气治理设施的设计方案，该设施处理效率可达99%，符合相关行业及政策要求。 投料粉尘 吹塑废气 DA003 注塑废气 布袋除尘 天然气燃烧废气 集气罩收集 DA001 吸附脱附-催化燃烧一体机 集气罩收集 DA002 集气罩收集 高空排放 滚塑废气 吸附脱附-催化燃烧一体机 密闭管道收集 集气罩收集 固化废气 密闭管道收集 图4-1 废气处理流程图 1.3废气排放口 结合《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）及《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020），本项目废气主废气排放口情况见表4-5。 表4-5 废气排放口一览表 编号; 名称; 类型; 排气筒底部中心坐标; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气温度/℃; 年排放小时数/h. X; Y. DA001; 吹塑、注塑废气排气筒; 一般排放口; 119.786946; 31.438035; 15; 0.8; 25; 2400. DA002; 滚塑、固化、缠绕废气、天然气燃烧废气排气筒; 一般排放口; 119.786983; 31.438055; 15; 0.8; 45; 7200. DA003; 投料废气排气筒; 一般排放口; 119.786991; 31.438070; 15; 0.4; 25; 2400. 1.4达标分析 - 有组织废气 表4-6 本项目有组织废气达标可行性分析 排气筒; 废气种类; 本项目; 标准排放限值; 执行标准. 排放浓度（mg/m3）; 排放速率 （kg/h）; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率 （kg/h）. DA001; 非甲烷总烃; 9.135; 0.1827; 60; 3; 合成树脂工业污染物排放标准（GB31572-2015）. DA002; 非甲烷总烃; 6.4467; 0.1289; 60; 3. 颗粒物; 0.00058; 0.008125; 20; 1; 江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）. 氮氧化物; 0.04357; 0.04357; 200; /. 二氧化硫; 18.8572; 0.0125; 200; /. DA003; 颗粒物; 4.0781; 0.0326; 20; 1; 合成树脂工业污染物排放标准（GB31572-2015）. 根据表4-5可知，本项目建成后非甲烷总烃、投料粉尘可达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中排放限值要求：非甲烷总烃最高允许排放浓度60mg/m3。氮氧化物、二氧化硫、颗粒物均可达到江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）表1中的标准限值要求：氮氧化物最高允许排放浓度200mg/m3，二氧化硫最高允许排放浓度200mg/m3，颗粒物最高允许排放浓度20mg/m3，最高允许排放速率1.0kg/h。 本项目共产生非甲烷总烃0.756t/a，产品产量约为4500t/a，单位产品非甲烷总烃产生量为0.168kg/t，符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中单位产品非甲烷总烃排放量要求。 - 无组织废气 本项目无组织废气排放情况见下表。 表4-7 无组织废气污染物排放情况一览表 污染源; 污染物; 治理措施; 污染物排放; 排放标准. 工艺; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）. 生产车间一楼; 非甲烷总烃; /; 0.38866; 0.16117; 合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）. 颗粒物; /; 0.87; 0.3625. 生产车间二楼; 非甲烷总烃; /; 0.2445; 0.1019; 合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）. 表4-8 无组织废气排放计算结果一览表 污染源; 污染物; 评价标准; 厂界排放浓度mg/m3; 下风向最大落地浓度（100m）mg/m3; 达标 情况. 浓度限值 mg/m3. 生产车间一楼; 非甲烷总烃; 4.0; 0.0956（10m）; 0.1345; 达标. 颗粒物; 0.5; 0.04945（10m）; 0.06958; 达标. 生产车间二楼; 非甲烷总烃; 4.0; 0.06046（10m）; 0.0851; 达标. 本项目无组织非甲烷总烃及无组织颗粒物可达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表9中的排放限值，厂区内非甲烷总烃可以达到江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表2标准：监控点处1h平均浓度限值≤6mg/m3。 1.4防护距离 （1）大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期浓度贡献值超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。 根据预测结果，建设项目厂界外大气污染物浓度未超过环境质量浓度限值，不需设置大气环境防护距离。 （2）卫生防护距离 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）的有关规定，无组织排放的有害气体进入呼吸带大气层时，其浓度如超过GB3095与TJ36规定的居住区容许浓度限值，则无组织排放源所在的生产单元（生产区、车间或工段）与居住区之间应设置卫生防护距离。 卫生防护距离计算公式如下： 式中：Cm——标准浓度限值（mg/m3）； L——工业企业所需卫生防护距离（m）； r——有害气体无组织排放源所在生产单元等效半径（m）； A、B、C、D——卫生防护距离计算系数； Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平（kg/h）。 本项目卫生防护距离计算结果见表4-9。 表4-9 卫生防护距离计算一览表 面源; 污染物; Qc (kg/h); Cm (mg/Nm3); A; B; C; D; L计 (m); L (m). 生产车间一楼; 非甲烷总烃; 0.0021; 2.0; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.006; 50. 颗粒物; 0.3625; 0.45; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 17.111; 50. 生产车间二楼; 非甲烷总烃; 0.0021; 2.0; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.006; 50. 注：本项目投料粉尘经车间沉降扩散至厂界为细颗粒物 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020），当企业某生产单元的无组织排放存在多种特征大气有害物质时，如果分别推导出的卫生防护距离初值在同一级别时，则该企业的卫生防护距离终值应提高一级。因此确定本项目以生产车间边界设置100m防护距离。经现场勘查，该范围内无居民区、医院、学校等敏感目标。今后也不得新建类似敏感目标。 1.5 非正常工况 本项目非正常工况主要是污染物排放控制措施达不到应有效率，或者废气处理设施故障，造成排气筒中废气污染物未经净化直接排放，其排放情况见下表。 表4-10 非正常工况废气排放源强 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 本项目; 标准限值; 达标情况; 单次持续时间/h; 年发生频次/次; 应对措施. 非正常 排放浓度(mg/m3); 非正常 排放量(t/a); 非正常排放速率(kg/h); 排放浓度限值 (mg/m3); 排放速率 (kg/h). DA001; 废气处理设施故障; 非甲烷总烃; 91.35; 2.781; 1.827; 60; 3; 超标; 1; 1; 涉及工序停 产. DA002; 废气处理设施故障; 非甲烷总烃; 57.0917; 3.1752; 1.2893; 60; 3; 达标; 1; 1. SO2; 18.8572; 0.09; 0.0125; 200; /; 达标; 1; 1. NOx; 65.7279; 0.3137; 0.04357; 200; /; 达标; 1; 1. 颗粒物; 12.2572; 0.0585; 0.008125; 20; 1.0; 达标; 1; 1. DA003; 废气处理设施故障; 颗粒物; 407.81; 7.83; 3.2625; 20; 1; 超标; 1; 1. 由上表可知，非正常工况下，DA001排气筒有组织外排非甲烷总烃超过《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中排放限值要求；DA002排气筒有组织外排废气非甲烷总烃排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中排放限值要求，DA003排气筒有组织外排颗粒物超过《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中标准限值要求。为防止非正常工况排放，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放： ①安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每个固定时间检查、汇报情况； ②针对废气处理装置，及时检查，如发现布袋破损、活性炭吸附能力下降，应及时更换，确保其吸附效果； ③建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测； ④应定期维护、检修废气净化装置，以保持废气处理装置的净化能力和净化容量。 1.6大气环境影响分析 根据前文分析，本项目有组织排放均满足相应排放标准要求。 本项目注塑废气、吹塑废气、滚塑废气、加热缠绕固化废气、投料粉尘经收集处理后排放，设施设计合理，且项目布置远离现状敏感点，因此只要加强废气处理设施的维护，确保其正常运行，并加强车间通风换气，项目排放废气经大气扩散后对敏感点和周围环境影响较小。 2、废水 2.1废水产排情况 （1）用水量估算 本项目营运期用水环节主要为职工厕所用水及注塑冷却循环用水。 （1）职工厕所污水 项目劳动定员250人，年工作300天，每天工作8小时，根据《江苏省城市生活与公共用水定额(2016年修订)》，用水量以50L/人·天计算，则生活用水量为3750t/a，排污系数按照80%计算，则废水排放量为3000t/a，主要污染物为CODCr、氨氮、SS、TP、TN。厕所污水经化粪池预处理后排入市政污水管网，接入城市污水处理厂集中处理。 （2）食堂废水 食堂用水：根据《江苏省工业、服务业和生活用水定额》（2014年修订），食堂的用水定额一般为15L/人·次，根据实际情况调查，本项目食堂提供午餐，每餐用餐人数为250人，则本项目食堂用水量1125t/a，排放量以用水量的80%计，即900t/a。主要污染物为CODCr、氨氮、SS、TP、TN、动植物油。食堂废水经隔油池预处理后排入市政污水管网，接入城市污水处理厂集中处理。 （3）注塑冷却循环用水 本项目冷却用水经冷却水槽冷却后循环使用，不排放，补充量约480t/a。 项目水平衡见下图4-3。 1125 食堂废水 损耗225 900 隔油池 纳管3900 3000 3750 员工生活用水 化粪池 损耗750 定期补充，补充量为480 冷却水 5T,循环使用 图4-3 建设项目水平衡图（单位：t/a） 2.2废水防治措施可行性分析 （1）污染治理技术可行性分析 本项目厂区实行“雨污分流、清污分流”制，雨水经收集后排入管网，本项目无生产废水产生，废水主要为生活污水，产生量为3900t/a，本项目生活污水经化粪池、食堂废水经隔油池预处理后接入污水管网由城市污水处理厂处理，处理达标后的尾水排入武宜运河，根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）附录A，本项目生活污水处理措施属于“表 A.4 塑料制品工业排污单位废水污染防治可行技术参考表”中生活污水处理设施：隔油池、化粪池为可行技术，因此，本项目废水处理措施可行。 （2）接管污水处理厂可行性分析： 1）从水质来看，建设项目废水主要为生活污水，主要污染因子为化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮和动植物油；废水中的各项污染物浓度可达到城市污水处理厂的接管标准，对污水处理厂负荷冲击不大。 2）从水量来看，项目产生的废水排放量为3t/d，占城市污水处理厂日处理能力很小一部分，尚有足够余量接纳本项目污水，可见本项目污水进入城市污水处理厂处理不会对其正常运行产生不良影响。 3）从接管范围来看，项目位于江苏宜兴市高塍镇工业集中区，所在地污水管网已铺设到位。因此，项目产生的废水进入宜兴市城市污水处理厂处理是可行的。 综上所述，项目废水经采取上述措施处理后，废水接入城市污水处理厂处理后达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准和《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表1中标准后，最终尾水排入武宜运河。 （3）城市污水处理厂概况 宜兴市城市污水处理厂位于荆溪北路与永盛路交叉口，东临长青路、北靠万人港，于2014年12月建成并投入试运行。2018年污水处理厂进行了提标改造后，全厂污水处理规模为10万m3/d，其中7.5万m3/d 采用“水解酸化+A²/0生物池+二沉池+磁混凝沉淀池+滤布滤池+紫外消毒+次氯酸钠消毒”工艺处理后7万m3/d外排，0.5万m3/d排入临近的宜兴水专项人工湿地改善工程作为生态补水回用。剩余2.5万m3/d 采用“水解酸化+A/0生物池+二沉池+磁混凝沉淀池+滤布滤池+膜过滤”处理后回用。全厂总回用水量3万m3/d，回用率达到30%。全厂出水水质中COD、氨氮、总氮、总磷执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB321072-2018）中表1标准，其它污染物执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》。 宜兴市城市污水处理厂工艺流程框图如下： ### 图4-4城市污水处理厂工艺流程框图 本项目生活污水经现有污水管网，排入城市污水处理厂；根据排水许可审查意见书可知，目前本项目所在区域污水管网已铺设到位，生活污水可接管至污水管网，纳入城市污水处理厂集中处理。 综上可见，本项目废水城市污水处理厂集中处理是可行的，也是可靠的。 2.3达标排放分析 本项目废水污染物产排情况见表4-11。 表4-11 项目废水污染物产生、排放情况表 污染源; 废水量t/a; 污染物; 产生浓度mg/L; 产生量t/a; 处理措施; 接管浓度mg/L; 去向. 职工厕所污水; 3000; CODCr; 350; 1.05; 化粪池、隔油池; 350; 达到接管标准后接入城市污水处理厂进行深度处理. SS; 200; 0.6; 200. 氨氮; 35; 0.105; 35. TN; 45; 0.135; 45. TP; 5; 0.015; 5. 食堂废水; 900; CODCr; 350; 0.315; 350. SS; 200; 0.18; 200. 氨氮; 35; 0.0315; 35. TN; 45; 0.0405; 45. TP; 5; 0.0045; 5. 动植物油; 100; 0.315; 100. 根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018）“10.2需明确给出污染源排放量核算结果，填写建设项目污染物排放信息表”，具体信息见表4-12。 表4-12 本项目废水类别、污染物及污染治理设施信息 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放 规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设施是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; CODCr SS NH3-N TP TN、动植物油; 流量不稳定，间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; TW001; 隔油池、化粪池; /; DW001; 是; 一般排口. 项目的废水的间接排放口基本情况见表4-13，排放信息见表4-14。 表4-13 本项目废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量（万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 收纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准限值（mg/L）. 1; DW001; 119.7887; 31.4371; 0.39; 宜兴市城市污水处理厂; 间断排放，期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; /; 宜兴市城市污水处理厂; CODCr; 40. SS; 10. NH3-N; 3. TP; 0.3. TN; 10. 动植物油; 100. 表4-14 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度（mg/L）; 日排放量/（t/d）; 年排放量/（t/a）. 1; DW001; CODCr; 350; 0.0035; 1.365. 2; SS; 200; 0.002; 0.78. 3; NH3-N; 35; 0.00035; 0.1365. 4; TN; 45; 0.00045; 0.1755. 5; TP; 5; 0.00005; 0.0195. 6; 动植物油; 100; 0.000003; 0.0009. 全厂排放口合计; CODCr; 1.365. SS; 0.78. NH3-N; 0.1365. TP; 0.1755. TN; 0.0195. 动植物油; 0.0009. 2.4水环境影响分析 本项目的建设对周围水环境影较小，不会降低区域水环境质量功能类别。 3、噪声 （1）噪声源强 本项目营运期噪声主要为注塑机、吹塑机、滚塑机等设备运转时的机械噪声，根据类比调查，各类生产设备噪声级见表4-15。 表4-15 主要噪声源噪声级 位置; 噪声源; 数量（台）; 源强dB（A）; 声源类型; 距离厂界最近距离; 治理措施; 降噪效果dB（A）. 生产车间; 小罐缠绕机; 12; 65; 频发; S，5m; 选用低噪声设备、厂房隔声、安装减振基座、风机消声; 25. 大缠绕机; 3; 70; 频发; S，5m. 小罐固化炉; 23; 60; 频发; N，30m. 大罐固化炉; 6; 60; 频发; N，30m. 树脂加热搅拌槽; 7; 60; 频发; N,20m. 固化剂搅拌槽; 2; 60; 频发; N，20m. 吹塑机; 14; 70; 频发; N，5m. 注塑机; 13; 70; 频发; N，5m. 冷却塔; 5; 80; 频发; W，5m; 35. 循环水系统; 2; 75; 频发; W，5m; 35. 冷水机组; 3; 70; 频发; W，5m; 25. 车口机; 2; 60; 频发; N，5m; 25. 平口机; 1; 60; 频发; N，5m; 25. 行车; 3; 75; 频发; N，5m; 25. 滚塑机; 3; 65; 频发; N，5m; 25. 等离子切割机; 2; 70; 频发; N，5m; 25. 破碎磨粉机; 3; 75; 频发; W，5m; 35. 混色机; 16; 60; 频发; W，5m; 30. 生产车间外; 吸附脱附-催化燃烧处理器风机; 2; 75; 频发; E，5m; 35. 布袋除尘风机; 1; 70; 频发; E，5m; 35. （2）噪声预测 根据HJ2.4-2009，本项目主要噪声源为室内声源及部分如冷却塔、废气设施等室外生源。对于室内声源，需分析围护结构的尺寸及使用的建筑材料，确定室内声源的源强和运行的时间及时间段。 本次评价噪声预测采用声场BREEZE NOISE软件，BREEZE NOISE软件是BREEZE软件开发团队以中国环保部于2010年开始正式实施的环境影响评价技术导则声环境（HJ2.4-2009）中的相关模式要求编制，具有与导则严格一致性的特点，适用于噪声领域的各个级别的评价。 根据预测模式计算厂界噪声的贡献值，预测结果见表4-16。 表4-16 厂界噪声预测结果表 单位：dB（A） 预测点; 昼间. 背景值(dB); 贡献值(dB); 叠加值(dB); 标准值(dB); 达标情况. 东厂界; /; 29.2; /; 65; 达标. 南厂界; /; 29.2; /; 65; 达标. 西厂界; /; 46.1; /; 65; 达标. 北厂界; /; 50.1; /; 65; 达标. （3）达标分析 根据上述预测结果，厂界昼、夜间噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。为确保本项目噪声达标排放，要求建设单位采取以下措施： ①选用低噪声设备，合理布置车间，高噪声设备远离厂界。 ②在高噪声设备的支承部位设置防振垫片，如橡胶垫及棉织物，加大基础设计，地脚配置减震器，并设置减振沟；针对抛丸机设置减振基座。 ③针对风机、空压机安装消声器，采用软连接，做好排风管的阻尼包扎工作。 ④针对冷却塔顶上风机加消声器，进风口安装消声百叶，设置导流消声器，四周设隔声屏障。 ⑤在泵、电机周围设置隔声罩等，设置减振机座。 ⑥严格控制生产时间，生产期间非必要情况下尽量关闭所有门窗。 ⑦企业需加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 经采取上述噪声防治措施后，预计本项目厂界噪声排放能达到相应标准。且项目周边50m范围内无声环境保护目标，不会对周边声环境造成不利影响。 4、固体废弃物 4.1固废产生情况 本项目固体废物主要为员工生活垃圾、废包装袋、残次品、废活性炭、废催化剂、除尘灰、废机油、废树脂、废催化剂。 （1）生活垃圾：本项目员定250人，人均生活垃圾产生量约为0.5kg/d·人，项目年工作数为300天，则生活垃圾产生量为37.5t/a。生活垃圾主要是废纸、垃圾袋、废包装，不含特殊有毒有害物质等，由环保部门统一清运处理。 （2）废包装袋：项目主要为塑料粒子包装袋，根据企业提供材料，该部分固废产生量约3t/a，收集后外售。 （3）残次品级及边角料：根据企业提供材料，该部分固废产生量约为用料的1‰，企业原料用量为3020t/a，残次品级及边角料为3.02t/a，破碎后回用于生产。 （4）除尘灰：本项目布袋除尘器收集的粉尘约为7.7517吨，收集后回用于生产。 - （5）废活性炭：根据企业提供的拟实施的废气治理设施的设计方案，拟使用2套吸附脱附-催化燃烧的废气处理工艺的废气处理设备。单台设备活性炭装填量为2t，3年更换一次。共产生废活性炭7.5t/3a，收集后委托有资质单位处理。 - （6）废催化剂：根据企业提供的拟实施的废气治理设施的设计方案，催化燃烧设备中的废催化剂产生量1t/5a，催化剂的主要成分为铂、钯，载体为氧化铝，收集后外售。 （7）废机油：本项目在设备检修中，产生废机油约为0.2t/a，收集后委托有资质单位处置。 （8）废树脂：本项目在缠绕工序有废树脂滴漏，约有0.5t/a产生，自然干化后收集外售。 （9）废包装桶：本项目环氧树脂、固化剂、促进剂使用过程中会产生废包装桶，产生量约为3t/a，收集后委托有资质单位处置。 - 结合上述工程分析，根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）及《国家危险废物名录》（2021版）进行工业固体废物及危险废物的判定。 本项目建成后固体废物产生及属性情况汇总于表4-17；固废危险判定见表4-18，处置方法见表4-19。 表4-17 项目固体废物产生及属性判定汇总表 序号; 副产品名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 估算产生量 （t/a）; 种类判断. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 生活垃圾; 员工生活; 固态; 废纸、垃圾袋; 37.5; √; /; 固体废物鉴别标准通则. 2; 废包装袋; 原料包装; 固态; 塑料; 3; √; /. 3; 残次品及边角料; 检验、修边; 固态; 塑料; 4.525; /; /. 4; 除尘灰; 布袋除尘器; 固态; 塑料; 7.7517; /; /. 5; 废活性炭; 废气治理设施; 固态; 活性炭、有机废气; 7.5/3; √; /. 6; 废催化剂; 废气治理设施; 固态; 废催化剂; 1/2; √; /. 7; 废机油; 检修; 液态; 机油; 0.2; √; /. 8; 废树脂; 缠绕; 固态; 环氧树脂; 0.5; √; /. 9; 废包装桶; 环氧树脂、固化剂、促进剂等使用工序; 固化; 含环氧树脂、固化剂、促进剂的包装桶; 3; √; /. 表4-18 项目固体废物产生量和危险性判定汇总表 序号; 固废名称; 属性; 产生工序; 形态; 主要成分; 危险特性鉴别方法; 危险 特性; 废物 类别; 废物 代码; 估算产生量（t/a）. 1; 生活垃圾; 生活垃圾; 员工生活; 固态; 废纸、垃圾袋; 《国家危险废物名录》（2021年）; /; /; 8-98; 37.5. 2; 废包装袋; 一般固废; 原料 包装; 固态; 废塑料袋; /; /; 8-2; 3. 3; 残次品及边角料; 一般固废; 脱模; 固态; 塑料; /; /; 8-2; 4.525. 4; 除尘灰; 一般固废; 布袋除尘器; 固态; 塑料; /; /; 8-2; 7.7517. 5; 废活性炭; 危险废物; 废气治理设施; 固态; 废活性炭; T/In; HW49; 900-039-49; 7.5/3. 6; 废机油; 危险废物; 检修; 液态; 机油; T/I; HW08; 900-217-08; 0.2. 7; 废催化剂; 一般固废; 废气处理; 固态; 氧化铝、铂、钯; /; /; /; 1/2. 8; 废树脂; 一般固废; 缠绕; 固态; 环氧树脂; /; 8-2; 0.5. 9; 废包装桶; 危险废物; 环氧树脂、固化剂、促进剂等使用工序; 固态; 含环氧树脂、固化剂、促进剂的包装桶; T/In; HW49; 900-041-49; 3. 注：上表危险特性中“T ”指毒性，“I”易燃性、“In”指感染性；. 表4-19 项目固废处置方式汇总表 序号; 固废名称; 属性; 产生工序; 形态; 危险特性; 废物类别; 废物代码; 估算产生量（t/a）; 利用处置方式; 利用处置单位. 1; 生活垃圾; 生活垃圾; 员工生活; 固态; /; /; /; 37.5; 环卫部门清运; 环卫部门. 2; 废包装袋; 一般固废; 原料包装; 固态; /; /; /; 3; 收集后全部外售; 物资回收部门. 3; 残次品及边角料; 一般固废; 脱模; 固态; /; /; /; 4.525; 收集后全部外售; 回用于生产. 4; 除尘灰; 一般固废; 布袋除尘器; 固态; /; /; /; 7.7517; 收集后回用于生产; 回用于生产. 5; 废活性炭; 危险废物; 废气治理设施; 固态; T; HW49; 900-039-49; 7.5/3; 委托资质单位处置; 有资质单位. 6; 废机油; 危险废物; 检修; 液态; T/I; HW08; 900-217-08; 0.2; 委托资质单位处置; 有资质单位. 7; 废催化剂; 一般固废; 废气处理; 固态; /; /; /; 1/2; 收集后全部外售; 物资回收部门. 8; 废树脂; 一般固废; 缠绕; 固态; /; /; /; 0.5; 收集后全部外售; 物资回收部门. 9; 废包装桶; 危险废物; 环氧树脂、固化剂、促进剂等使用工序; 固态; T/In; HW49; 900-041-49; 3; 委托资质单位处置; 有资质单位. 本项目危险废物汇总表见表4-20。 表4-20 危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量t/a; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 7.5/3; 废气处理; 固态; 活性炭; 有机废气; 3年; T; 1、设置专用的危险废物仓库，面积约30m2。 2、危险废物仓库的建设应满足GB18597-2001、HJ2025-2012及其他相关技术规范要求，采取防风、防雨、防晒、防渗漏措施，同时设置相关警示标志。 3、危险废物应装入容器密闭贮存。盛放危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容。 4、按HJ2025-2012等建立规范的危险废物贮存台账。 5、危险废物应委托有资质单位运输处理处置，并严格履行危险废物申报登记、危险废物转移联单等制度. 2; 废机油; HW08; 900-217-08; 0.2; 检修; 液态; 机油; 废机油; 1年; T/I. 3; 废包桶; HW49; 900-041-49; 3; 环氧树脂、固化剂、促进剂等使用工序; 固态; 含环氧树脂、固化剂、促进剂的包装桶; 环氧树脂、固化剂; 1年; T/In. 5.2固体废物环境影响分析 （1）固体废物处理、处置情况 本项目固体废物主要有一般工业固体废物和危险固体废物。 一般工业固废：废包装袋3t/a，收集后外售；残次品及边角料4.525t/a、除尘灰约7.7517t/a，收集后回用于生产；废催化剂、废树脂收集后外售。 危险固体废物：废活性炭、废机油、废包装桶属于危险固体废物，委托有资质的第三方有资质单位处理。 （2）厂内暂堆场影响 厂区设置一个一般固体废物堆场，占地面积约50m2，危险废物暂存间30m2。 一般固体废物堆场地面有完善的防渗措施，且雨水不会径流进入堆场内，满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）建设要求。 危险废物仓库满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）：贮存场所地面作硬化处理，场所雨棚、围堰或围墙，设置危险废物识别标志，不同危险废物做到分类贮存。根据相关管理规定，危险废物贮存不得超过一年，企业必须按照管理要求做好台账记录，定期交由有资质公司处理处置，禁止长期存放。危险废物暂存场贮存符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中要求。 建设项目危险废物储存场所基本情况见表4-21。 表4-21 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码）; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 危险废物暂存场; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 厂区北侧; 30m2; 袋装; 10吨; 3年. 废机油; HW08; 900-027-08; 桶装; 1年. 废包装桶; HW49; 900-041-49; 桶装; 1年. （3）转移运输影响分析 项目一般固体废物在厂内堆放和转移运输过程应防止抛洒逸散，建立台账记录并按时申报其产生贮存情况。危险废物由专用车辆转移至处置公司，转移过程按照要求办理转移审批手续，严格执行五联单制度，确保危险废物从产生、转移到处置的全过程监控，防止抛洒逸散。正常情况下，转移过程不会对沿线环境造成不良影响。 （4）与苏环办〔2019〕327号文相符性分析 厂区设置危废间，企业应按照要求及时办理危废管理计划，在厂区内设置危废信息公开标牌；危废间区域设置标牌、配备通讯设备（电话，对讲机等）、照明设施（应急照明）、消防设施（灭火器、黄沙、铁锹等）；危废间内的废活性炭均用密闭桶储存，存放于防腐防渗的托盘上。危废间是根据防火、防雨、放雷设置，危废间地面进行环氧树脂防腐处理，设置围堰，切实做到防扬散、防流失、防渗漏（三防措施），危废间设置导流沟，可将危废滴漏出来的泄漏液体收集并回收；企业需在危废间区域出入口、危废间内部、危废车辆运输通道等关键位置按要求建设视频监控设备，并与中控室联网。 表 4-22 拟建危废仓库与苏环办〔2019〕327号文相符性分析表 序号; 文件规定要求; 拟实施情况; 备注. 1; 对建设项目危险废物种类、数量、属性、贮存设施、利用或处置方式进行科学分析; 本项目产生的废活性炭7.5 t/3a，废机油0.2t/a，废包装桶3t/a，委托有资质的单位定期处理。; 符合. 2; 对建设项目危险废物环境影响以及环境风险评价，并提出切实可行的污染防治对策措施; 建设项目危废不易发生泄漏，危废间地面采取防渗措施，四周设围堰。; 符合. 3; 企业应根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存; 危废采用塑料密封袋及密闭胶桶贮存，危废分区、分类进行存放，各种类危废存放区域均设置有危废标识; 符合. 4; 危险废物贮存设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置; 危险废物贮存设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置; 符合. 5; 对易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物进行预处理，稳定后贮存; 本项目不涉及易燃、易爆及排放有毒气体的危险废物; /. 6; 贮存废弃剧毒化学品的，应按照公安机关要求落实治安防范措施; 本项目不涉及废弃剧毒化学品; /. 7; 企业严格执行《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔 2019〕149号）要求，按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）和危险废物识别标识设置规范设置标志（具体要求必须符合苏环办 [2019]327号附件 1“危险废物识别标识规范化设置要求 ”的规定）; 厂区门口设置危废信息公开栏，危废间外墙墙面设置贮存设施警示标志牌; 符合. 8; 危废仓库须配备通讯设备、照明设施和消防设施; 危废间内配备通讯设备、防爆灯、禁火标志、灭火器、黄沙等; 符合. 9; 危险废物仓库须设置气体导出口及气体净化装置，确保废气达标排放; 本项目产生的危险废物存放在密闭的塑封袋或胶桶内，无废气产生; 符合. 10; 在危险废物仓库出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网（具体要求必须符合苏环办 [2019]327号附件 2“危险废物贮存设施视频监控布设要求 ”的规定）; 本次环评已对危废间的建设提出设置监控系统的要求，主要在危废间出入口、内部、厂门口等关键位置安装视频监控设施，进行实时监控，并与中控室联网; 符合. 11; 环评文件中涉及有副产品内容的，应严格对照《固体废物鉴别标准通则》（ GB34330-2017），依据其产生来源、利用和处置过程等进行鉴别，禁止以副产品的名义逃避监管。; 本项目产生的固体废物主要为废边角料、废包装袋等，均已对照《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）进行分析，定位为固体废物，不属于副产品; 符合. 12; 贮存易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物贮存设施应按照应急管理、消防、规划建设等相关职能部门的要求办理相关手续; 本项目不涉及易燃、易爆及挥发有毒气体的危险废物; /. 根据《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》[苏环办（2019）327 号]，危险废物暂存间危险废物识别标识规范化设置要求见表4-32。 综合上述，本项目各项固体废物均能得到妥善处理，对当地环境影响较小。 6、地下水、土壤环境影响分析 本项目属于C3062玻璃纤维增强塑料制品制造 ，经查阅《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）“附录A 地下水环境影响评价行业分类表”，本项目类别为“非金属矿采选及制品制造，66、玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造”中报告表类别，属于Ⅳ类项目，根据《环境影响评价技术导则地下水环境（HJ 610-2016）》4.1 一般性原则，Ⅳ类建设项目不开展地下水评价，本项目属于C3062玻璃纤维增强塑料制品制造 ，经查阅《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）表 A.1 土壤环境影响评价项目类别。根据项目土壤环境影响类型及影响途径分析，考虑到项目的行业类别，涉及的工艺，对土壤的污染途径和污染程度，判定本项目行业类别为“其他行业”中Ⅳ类别且本项目所在地位于宜兴市高塍镇工业集中区，属于工业用地，项目周边无土壤敏感目标，因此本项目所在地周边的土壤环境敏感程度为不敏感。本项目建设项目占地规模≤5hm2。本项目为Ⅳ类项目，占地规模为小型，敏感程度为不敏感，综上确定项目可不开展土壤环境影响评价工作。 综上，本报告不对地下水环境影响进行评价，仅提出相关防治措施。 （1）污染源识别 本项目对地下水、土壤环境可能造成影响的污染源主要是生产车间、固化剂及促进剂暂存区域、危废仓库等区域，主要污染物为机油、大气污染物及危险废物等。 根据车间平面图，项目生产及物料暂存均位于生产车间内，上述区域基本杜绝了地表漫流、垂直入渗等污染途径。 本项目地下水、土壤环境影响源及影响因子识别情况见下表。 表4-23 地下水、土壤环境影响源及影响因子识别表 污染源; 工艺流程/节点; 污染途径; 全部污染指标; 特征因子; 影响对象; 备注. 危废仓库; 废机油; 地面漫流、垂直入渗; CODCr、石油类; CODCr、石油类; 土壤、地下水; 事故. DA001; 废气处理; 大气沉降; 非甲烷总烃; 非甲烷总烃; 地下水、土壤; 正常. DA002; 废气处理; 大气沉降; 非甲烷总烃、颗粒物、氮氧化物、二氧化硫; 非甲烷总烃、颗粒物、氮氧化物、二氧化硫; 地下水、土壤; 正常. DA003; 废气处理; 大气沉降; 颗粒物; 颗粒物; 地下水、土壤; 正常. 地下水、土壤污染防治主要是以预防为主，防治结合。 ①源头控制措施 加强生产管理，实行清洁生产，避免生产过程中的跑、冒、滴、漏现象，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。从源头上减少“三废”发生量，减少环境负担。 ②分区防渗措施 结合本项目车间布置情况，防渗分区分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区，本项目防渗分区信息情况详见表4-24。 表4-24 本项目主要场地防渗分区信息一览表 防渗分区; 单体名称; 防渗技术要求. 重点防渗区; 机油、固化剂、促进剂存放区及使用区域、危废暂存间; 基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（k≤1×10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。. 一般防渗区; 其他生产区域、一般工业固废暂存库、废气处理设施区; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，k≤1×10-7cm/s，或参照GB18598执行. 简单防渗区; 原料仓库、成品仓库、办公室; 一般地面硬化. 综上所述，采取以上污染防治措施后，建设项目对地下水环境影响可得到有效控制。 - 生态环境 宜兴市高塍镇工业集中区环保创业工业园，属于工业用地，且不新增用地，无需进行生态环境影响评价。 8、环境风险评价 根据国家环境保护总局《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77 号）和《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98 号），对建设项目营运期生产、运输、贮存过程中可能造成的事故风险进行分析评价，并提出消除和减缓事故风险影响的措施。 （1）评价依据 ①风险调查 建设项目原辅材料主要为天然气，天然气属于易燃易爆物质；对照《建设项目环境影响风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录中附录B及《重大危险源辨识》（GB18218-2018），拟建项目主要风险物质为天然气、废机油、废活性炭、废包装桶。 本项目物料储存分布情况及主要理化性质见表4-25。 表4-25 物料储存及分布情况一览表 名称; 主要规格/型号/成分; 最大储存量t; 分布. 天然气; 甲烷; 1; 燃气管道高压站. 废机油; 机油; 0.2; 危废仓库. 废活性炭; 有机废气、活性炭; 7.5. 废包装桶; 含环氧树脂、固化剂、促进剂的包装桶; 3; 危废仓库. ②风险潜势初判 按物质危险性、毒理指标和毒性等级分析，并考虑其燃烧爆炸性，对照环保部《建设项目环境风险评价技术导则HJ 169—2018》附录B，进行危险物质识别，判断结果见表4-26。 表4-26 建设项目危险物质Q值确定表 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大存在总量t; 临界量t; 该种危险物质Q值. 1; 废机油; /; 0.2; 10; 0.02. 2; 废活性炭; /; 7.5; 200; 0.0375. 3; 废包装桶; /; 3; 50; 0.06. 合计; 0.1175. 根据《建设项目环境风险评价技术导则HJ 169—2018》规定，计算企业环境危险物质最大存在总量与其对应的临界量，计算比值（Q），计算公式如下： 式中：q1、q2、…qn——每种危险物质的存在量，t； Q1、Q2、…Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q<1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 本项目∑qn/Qn=0.1175，因此本项目危险物质Q<1，因此，环境风险潜势为Ⅰ。 - ③评价工作等级划分 根据《建设项目环境风险评价技术导则HJ 169—2018》规定，环境风险评价工作等级划分原则如下表4-27： 表4-27 环境风险评价工作等级划分表 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. 本项目环境风险潜势为Ⅰ，结合上表，确定本项目环境风险评价工作级别为简单分析。 - （2）环境敏感目标概况 本项目周边主要环境敏感目标分布情况见表3-5。 （3）环境风险识别 - ①主要危险物质及分布情况 本项目在生产、储存过程中涉及到的危险物主要包括：天然气、废机油、废活性炭、废包装桶，主要贮存在燃气管道高压站及危废仓库内，存在量情况见表4-27。结合其理化性质及风险识别结果，本次评价主要考虑危险废物的环境风险。结合项目主要风险物质存在情况与平面布局，各仓库、车间为本项目重点风险源。 ②可能影响环境的途径 根据《建设项目环境风险评价技术导则HJ 169—2018》相关要求，结合上述风险识别内容，本项目风险识别结果见下表4-28。 表4-28 建设环境风险识别表 序号; 危险单元; 风险源; 主要危险物质; 环境风险类型; 环境影响途径; 可能受影响的环境敏感目标; 备注. 1; 燃气管道高压站; 天然气; 甲烷; 泄露; 燃烧、爆炸; 环境空气、周边水环境及土壤环境; /. 2; 危废仓库; 废机油; 油类; 泄露、燃烧; 泄露、燃烧; /. 3; 废活性炭; 有机废气; 燃烧; 泄露、燃烧; /. 4; 废包装桶; 环氧树脂、固化剂、促进剂; 泄露; 泄露; /. 环境风险防范措施： ①危险物质贮存的场所必须符合防火防爆要求，防火间距的设置以及消防器材的配备必须通过消防部门审查认可。贮存的危险物质必须设有明显的标志，并按国家规定标准控制不同单位面积的最大贮存限量和垛距。贮存危险物质的库房、场所的消防设施、用电设施、防雷防静电设施等必须符合国家规定的安全要求。 ②在总图布置上，严格执行《建筑设计防火规范》，根据生产流程和火灾危险分类，按照功能分区要求进行集中布置。 ③做好分区防渗措施，防止对地下水、土壤环境造成污染。 ④要求企业根据《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》、《企业突发环境事件风险分级方法》、《浙江省企业环境风险评估技术指南》以及《浙江省企业突发环境事件应急预案编制导则》等文件规定要求，编制企业突发环境事件应急预案，并根据预案内容定期进行应急演练。 ⑤根据应急预案要求，设置事故应急池，对事故状态下产生的废水进行收集。在正常工况下应保持事故池空池状态。在雨排口设事故废水切断措施，防止事故废水从雨排口排放。 ⑥加强废气处理设施管理，确保废气处理设施正常运行以及废气达标排放。一旦发生废气设施故障或非正常运行情况，立即停止生产，安排维修人员进行维修。 在有效落实风险防范措施和事故应急预案的前提下，事故发生的风险概率很小，其环境风险在可接受范围内。 9、电磁辐射 本项目不属于“新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目”，不涉及电磁辐射环境保护措施。 10、排污口规范化设置 根据国家环境保护部门《关于开展排放口规范化整治工作的通知》及《江苏省污染源排放口规范化整治管理办法》的体制规定要求，建设项目必须正确设置排放口。 10.1废气 根据国家标准《环境保护图形标志—排放口（源）》和国家环保总局《排污口规范化整治要求（试行）》的技术要求，企业废气排放口，必须按照“便于计量监测、便于日常现场监督检查“的原则和规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标志牌。本项目废气排放口必须符合规定的高度和按照《污染源监测技术规范》便于采样、监测的要求，设置直径不大于75mm的采样口。如无法满足要求的，其采样口与环境监测部门共同确认。 10.2废水 本项目依托现有废水间接排口一个（接入宜兴市城市污水处理厂），在排口附近，必须留有水质监控和水质采样位置。 10.3噪声 按有关规定对固定噪声源进行治理，并在对外界影响最大处设置标志牌。 10.4环保图形标设和监控要求 在厂区的噪声排放源和固体废物贮存处置场应设置环境保护图形标志，图形符号分为提示图形和警告图形符号两种，分别按GB15562.1-1995、GB15562.2-1995执行。环境保护图形标志的形状及颜色见表4-30，环境保护图形符号见表4-31。 在厂区的危废暂存间应设置危险废物识别标识和危险废物贮存设施视频监控，按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《废物收集贮存运输技术规范》(HB/T2025-2012)、《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）》（GB15562.2-1995）执行，危险废物识别标识规范化设置要求见表4-32，危险废物贮存设施视频监控布设要求见表4-33。 表4-30 环境保护图形标志的形状及颜色表 标志名称; 形状; 背景颜色; 图形颜色. 警告标志; 三角形边框; 黄色; 黑色. 提示标志; 正方形边框; 绿色; 白色. 表4-31 环境保护图形符号一览表 序号; 提示图形符号; 警告图形符号; 名称; 功能. 1; 废气排放口; 表示废气向大气环境排放. 2; 一般固体废物; 表示一般固体废物贮存、处置场. 3; 噪声排放源; 表示噪声向外环境排放. 表4-32 危险废物识别标识规范化设置要求 序号; 标识名称; 图案样式; 设置规范. 1; 危险废物信息公开栏; 采用立式固定方式固定在危险废物产生单位厂区内口醒目位置，公开栏顶端距离地面200cm处。. 2; 危险废物贮存设施警示标识牌; 平面固定式贮存设施警示标志牌; 平面固定在每一处贮存设施外的显著位置，包括全封闭式仓库外墙靠门一侧，围墙或防护栅栏外侧，适合平面固定的储罐、贮槽等，标志牌顶端距离地面200cm处。除无法平面固定警示标志的储罐、贮槽需采取立式固定外，其他贮存设施均采用平面固定式警示标志牌。. 3; 立式固定式贮存设施警示标识牌; 立式固定在每一处储罐、贮槽等不适合平面固定的贮存设施外部紧邻区域，标识牌顶端距离地面200cm处。不得破坏防渗区域。. 4; 贮存设施内部部分区警示标识牌; 贮存设施内部分区，固定于每一种危险废物存放区域的墙面、栅栏内部等位置。无法或不便于平面固定、确需采用立式的，可选择立式可移动支架，不得破坏防渗区域。顶端距离地面200cm处。. 5; 包装识别标签; 识别标签包括粘贴式和系挂式。粘贴式危险废物标签粘贴于适合粘贴的危险废物储存容器、包装物上，系挂式危险废物标签适合系挂于不易粘贴牢固或不方便粘贴但相对方便系挂的危险废物储存容器、包装物上。. 表4-33 危险废物贮存设施视频监控布设要求 设置位置; 监控范围. 一、贮存设施; 全封闭式仓库出入口; 全景视频监控，清晰记录危险废物入库、出库行为。. 全封闭式仓库内部; 全景视频监控，清晰记录仓库内部所有位置危险废物情况。. 围墙、防护栅栏隔离区域; 全景视频监控，画面须完全覆盖围墙围挡区域、防护栅栏隔离区域。. 储罐、贮槽等罐区; - 含数据输出功能的液位计； - 全景视频监控，画面须完全覆盖储罐、贮槽区域。. 二、装卸区域; 全景视频监控，能清晰记录装卸过程，抓拍驾驶员和运输车辆车牌号码等信息。. 三、危废运输车辆通道（含车辆出口和入口）; 1、全景视频监控，清晰记录车辆出入情况； 2、摄像机应具备抓拍驾驶员和车棚号码功能。. 11、环境管理与监测计划 11.1环境管理 建设项目的环境管理包括两个方面，一方面是政府环保部门对企业的管理，另一方面是企业对自身的环境管理。本次论述的主要是企业对自身的环境管理。 企业通过对自身进行良好的环境管理，对企业内部来说，可以节约企业的生产成本，提高企业的经营效率；对外部来说，可以树立企业的良好环保形象，有利于企业融资、扩大生产规模等，也有利于获得公众和管理部门的认可和支持。 企业应当在内部设置专职环境管理机构——环保安全部，由厂长或总经理直接负责，内设专职环境管理人员1人。环境管理人员应具有大专以上学历，具备一定的环保相关知识。 环境管理的主要任务有： ①贯彻落实国家和地方有关的环保法律法规和相关标准； ②组织制定公司的环境保护管理规章制度，并监督检查其执行情况； - 针对公司的具体情况，制定并组织实施环境保护规划和年度工作计划； - 负责开展定期的环境监测工作，建立健全原始记录，分析掌握污染动态以及“三废”的综合处置情况； ⑤建立环保档案，做好环保资料的统计整理工作，及时向当地环保部门上报环保工作报表以及提供相关的技术数据，及时做好公司的排污申报工作； ⑥监督检查环保设施运行、维护和管理工作； ⑦检查落实安全消防措施，开展环保、安全知识教育，对从事与环保工作有关的特殊岗位（如承担环保设施运行与维护）的员工的技能进行定期培训和考核。 11.2环境监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ 942-2018）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）等文件中的相关规定，本项目营运期监测计划见表4-34所示。 表4-34 运营期监测计划一览表 项目; 监测点位; 监测因子; 监测要求; 执行标准. 噪声; 厂区边界外1m处; 等效声级LAeq; 每季度1次，委托有资质部门监测; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准. 废气; DA001进口一个、出口一个; 非甲烷总烃; 每年1次，委托有资质部门监测; 合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）. DA002进口一个、出口一个; 非甲烷总烃. 氮氧化物; 江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）. 二氧化硫. 颗粒物. DA003进口一个、出口一个; 颗粒物; 合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）. 厂界上风向一个、下风向三个; 氮氧化物. 二氧化硫. 颗粒物. 非甲烷总烃. 废水; 废水总排口; CODCr、SS、氨氮、总氮、总磷; 每年1次，委托有资质部门监测; 《污水综合排放标准》 （GB 8978-1996）表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015） 表1中B等级标准要求. 在监测单位出具环境监测报告之后，企业应当将监测数据归类、归档，妥善保存。对于监测结果所反映的环保问题应及时采取措施，确保污染物排放达标。 12、“三同时”验收一览表 - 表4-35 “三同时”验收一览表 项目名称; 中水回用及安全饮水设备制造项目. 类别; 污染源; 污染物; 治理措施（建设数量、规模、处理能力等）; 处理效果、执行标准或拟达要求; 环保投资（万元）; 完成时间. 废气; 吹塑; 非甲烷总烃; 经集气罩收集至废气处理设施（吸附脱附-催化燃烧）处理后通过DA001 15m高空排放; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）; 50; 与项 目主体工程同时设计、同时开工同时建成运行. 注塑; 非甲烷总烃; 经集气罩收集至废气处理设施（吸附脱附-催化燃烧）处理后通过DA001 15m高空排放. 滚塑; 非甲烷总烃; 经管道密闭收集至废气处理设施（吸附脱附-催化燃烧）处理后通过DA002 15m高空排放; 50. 加热、搅拌,缠绕; 非甲烷总烃; 将一楼、二楼相关工序废气经集气罩收集至废气处理设施（吸附脱附-催化燃烧）处理后通过DA002 15m高空排放. 固化; 非甲烷总烃; 将一楼、二楼相关工序废气经管道密闭收集至废气处理设施（吸附脱附-催化燃烧）处理后通过DA003 15m高空排放. 天然气燃烧废气; 燃烧废气 （二氧化氮、二氧化硫、颗粒物）; 协同处理后，通过DA002 15m高空排放; 江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）. 投料; 粉尘（颗粒物）; 经集气罩收集至布袋除尘设施处理后通过DA003 15m高空排放; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）; 10. 废水; 厕所污水; COD、SS、氨氮、总磷、总氮; 化粪池; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1标准; 10. 食堂废水; COD、SS、氨氮、总磷、总氮、动植物油; 隔油池. 噪声; 生产设备、废气治理设施等; —; 尽可能选择低噪声设备；合理布局车间内生产设备；对高噪声设备采取适当减振降噪措施。; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准; 10. 固废; 生产; 一般工业固废; 回用或外售; 零排放; 5. 危险废物; 有资质单位处置; 零排放. 生活; 生活垃圾; 环卫清运; 零排放. 绿化及水土保持; 新建; —; 20. 环境管理（机构、检测能力等）; 由企业派专人负责环境管理，监测委托有资质单位进行; —; —. 清污分流、排污口规范化设置（流量计）; 新建; —; 5. 总量平衡具体方案; 项目污染物排放总量控制建议指标如下： (1)废水：本项目产生生活污水接管至宜兴市城市污水处理厂，水污染物总量纳入宜兴市城市污水处理厂总量指标。 (2)废气：大气污染物在宜兴市范围内平衡。 (3)固体废物：固体废物均能得到有效的利用和处置，固废实现“零”排放。; —. 区域解决问题; —; —. 大气防护距离; 无; —. 卫生防护距离设置（以设施或厂界设置，敏感保护目标等）; 以生产车间为边界向外设置100米卫生防护距离，卫生防护距离内不存在敏感目标。; —. 环保投资总计; 160. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 非甲烷总烃 | 收集至废气处理设施（吸附脱附-催化燃烧）处理 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） |
|  | DA002 | 非甲烷总烃 | 收集至废气处理设施（吸附脱附-催化燃烧）处理 |  |
|  |  | 氮氧化物 | 高空排放 | 江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021） |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |
|  |  | 颗粒物 |  |  |
|  | DA003 | 颗粒物 | 布袋除尘 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） |
| 地表水环境 | DW001 | CODCr、SS、氨氮、TP、TN、动植物油 | 厕所污水、食堂废水经化粪池、隔油池预处理达到纳管标准后接入周边市政污水管网 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1标准 |
| 声环境 | 设备运行噪声 | Leq（A） | 尽可能选择低噪声设备；合理布局车间内生产设备；对高噪声设备采取适当减振降噪措施。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 1. 各类固废分类收集、暂存及处置。 2. 各类废包装袋外售相关单位，除尘灰、残次品及边角料回收利用。 2. 废活性炭、废机油、废包装桶委托有资质单位处理。 3. 生活垃圾由当地环卫部门统一清运。 4. 设置符合规范的一般固废暂存场所及危险废物暂存场所，落实相关环境管理要求。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 进行分区防渗。 重点防渗区（机油、固化剂、促进剂存放区及使用区域、危废暂存间）：基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（k≤1×10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10 cm/s； 一般防渗区（其他生产区域、一般工业固废暂存库、废气处理设施区）：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，k≤1×10-7cm/s，或参照GB18598执行； 简单防渗区（原料仓库、成品仓库、办公室）：一般地面硬化。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1、加强废气处理设施管理，确保废气处理设施正常运行以及废气达标排放。 2、根据应急预案要求，设置事故应急池，对事故状态下产生的废水进行收集。在正常工况下应保持事故池空池状态。在雨排口设事故废水切断措施，防止事故废水从雨排口排放； 3、做好分区防腐防渗措施； 4、编制企业突发环境事件应急预案并按应急预案定期进行应急演练。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、建设单位如产品方案、工艺、设备、原辅材料消耗（或组分）、厂区平面布置等情况或建设地块发生变化时，应向环保部门及时申报重新进行环境影响评价。 2、建设单位严格按照《排污许可管理办法(试行)》的要求，在规定的时限内申领排污许可证，并按照排污许可证的规定排放污染物，加强环保管理。 |  |  |  |

- 六、结论

（一）结论 本项目符合国家和地方产业政策，与区域规划相符，符合《太湖流域管理条例》、《江苏省太湖水污染防治条例》、《无锡市饮用水水源保护办法》等要求；在切实落实相关区域环境整治计划的基础上，区域环境质量可以得到改善，满足相关环境功能区的要求；符合“三线一单”相关要求；符合《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》、“两减六治三提升”专项行动方案、《江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》、《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号）、《无锡市2020年挥发性有机物专项治理工作方案》（锡大气办[2020]3号）及《清洗剂挥发性有机化合物排放限值》的要求；平面布置基本合理，采取的污染防治措施可行可靠，能有效实现污染物长期稳定达标排放，对环境影响较小；制定了完善的环境管理制度和监测计划。因此，从环保角度出发，本项目具有环境可行性。 综上所述，限于所申报的产品及生产工艺，厂界环境噪声达标，并落实各项污染治理措施到位的前提下，本项目在该地建设在环保上可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表（吨/年）

| 项目 分类 |  | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 | 非甲烷总烃 | 0 | 0 | 0 | 0.756 | 0 | 0.756 | 0.756 |
|  |  | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 0.1368 | 0 | 0.1368 | 0.1368 |
|  |  | 氮氧化物 | 0 | 0 | 0 | 0.3137 | 0 | 0.3137 | 0.3137 |
|  |  | 二氧化硫 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0.09 |
| 废水 |  | 废水量 | 0 | 0 | 0 | 3900 | 0 | 3900 | 3900 |
|  |  | COD | 0 | 0 | 0 | 0.156 | 0 | 0.156 | 0.156 |
|  |  | SS | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0 | 0.039 | 0.039 |
|  |  | 氨氮 | 0 | 0 | 0 | 0.0117 | 0 | 0.0117 | 0.0117 |
|  |  | 总磷 | 0 | 0 | 0 | 0.00117 | 0 | 0.0117 | 0.00117 |
|  |  | 总氮 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0 | 0.039 | 0.039 |
| 一般工业 固体废物 |  | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 37.5 | 37.5 |
|  |  | 废包装袋 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
|  |  | 残次品 | 0 | 0 | 0 | 4.525 | 0 | 4.525 | 4.525 |
|  |  | 除尘灰 | 0 | 0 | 0 | 7.7517 | 0 | 7.7517 | 7.7517 |
|  |  | 废树脂 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 |
|  |  | 废催化剂 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1/2 |
| 危险废物 |  | 废机油 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 |
|  |  | 废活性炭 | 0 | 0 | 0 | 7.5/3 | 0 | 7.5/3 | 7.5/3 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①