建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 玉环景顺机械厂年产4000吨铝压铸件生产线技改项目

建设单位(盖章)：           玉环景顺机械厂

编制日期：             二〇二二年七月

中华人民共和国生态环境部制

目 录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	13

三、区域环境保护目标及评价标准	24

四、主要环境影响和保护措施	30

五、环境保护措施监督检查清单	48

六、结论	50

附表	52

附图1：建设项目地理位置图	53

附图2：玉环市环境管控单元分类图	54

附图3：玉环市生态保护红线图	55

附图4：地表水环境功能区划图	56

附图5：声环境功能区划图	57

附图6：环境保护目标分布图	58

附图7：厂区平面布置图	59

附件一、基础信息表	60

附件二、营业执照、法人身份证复印件	62

附件三、不动产权证	64

附件四、房屋租赁合同	69

附件五、企业现有项目环评批复及验收文件	74

附件六、危废委托处置承诺书	77

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目 名称 |  | 玉环景顺机械厂年产4000吨铝压铸件生产线技改项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2205-331083-07-02-145384 |  |  |
| 建设单位 联系人 |  | *** | 联系方式 | ********** |
| 建设地点 |  | 浙江省玉环市芦蒲镇医药包装园区 |  |  |
| 地理坐标 |  | （ 121 度 15 分 1.190 秒， 28 度 12 分 32.221 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C3392有色金属铸造 | 建设项目 行业类别 | 30_068铸造及其他金属制品制造339 |
| 建设性质 |  | ☑新建（迁建） ¨改建 ¨扩建 ¨技术改造 | 建设项目申报情形 | þ首次申报项目 ¨不予批准后再次申报项目 ¨超五年重新审核项目 ¨重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门 |  | 玉环市经济和信息化局 | 项目审批（核准/备案）文号 | / |
| 总投资（万元） |  | 150 | 环保投资 （万元） | 30 |
| 环保投资占比（%） |  | 20 | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 |  | ☑否 ¨是： 。 | 用地（用海）面积（m2） | 1290m2（建筑面积） |
| 专项评价设置情况 | 表1 专项评价设置判别表 专项评价类别; 设置原则; 本项目情况; 是否设置. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 本项目排放废气不含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气。; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目外排废水仅为生活污水，生活污水纳管排放。; 否. 风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 本项目Q<1。; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目由市政管网供水。; 否. 海洋; 直接向海洋排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不属于海洋工程建设项目。; 否. |
| 规划情况 | （1）规划名称：《玉环县域总体规划（2006-2020）》 （2）审批机关：浙江省人民政府 （3）审批文件名称及文号：《浙江省人民政府关于玉环县域总体规划的批复》（浙政函[2012]10号） |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与玉环县域总体规划符合性分析 本项目位于玉环市芦蒲镇医药包装园区，属于《玉环县域总体规划（2006-2020）》城乡空间结构中“两区”的港南城区范围内，港南城区的功能定位为玉环公共服务及生活居住服务中心城区，玉环海岛特色及海岛体验旅游的集中展示区，汽摩配工业集聚区，本项目主要生产铝压铸件，是汽摩配工业的配套工艺，项目所在地为工业用地。因此，本项目建设符合《玉环县域总体规划（2006-2020）》要求。 |  |  |  |
| 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 | 1、“三线一单”符合性分析 （1）生态保护红线符合性 本项目位于玉环市芦蒲镇医药包装园区，用地性质为工业用地。根据《玉环市生态红线划定文本》，项目不涉及饮用水源、基本农田保护区、自然保护区、风景名胜区等生态保护区内，不涉及“三线一单”生态环境分区管控方案等相关文件划定的生态保护红线，满足生态保护红线要求。 （2）环境质量底线符合性 项目所在区域大气环境质量良好，环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单（生态环境部公告 2018年第29号）二级标准，属于环境空气质量达标区。项目所在区域地表水水环境现状能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求。 本项目主要从事铝压铸件生产，外排废水仅为生活污水，经化粪池预处理达标后纳管排放，项目废气主要为熔化烟尘、压铸脱模剂废气、抛丸粉尘，经收集处理达标后高空排放。采取本环评提出的相关防治措施后，企业排放的污染物不会对周边环境造成明显影响，不触及环境质量底线。 （3）资源利用上线符合性 本项目用水由市政给水管网供给，用电由当地供电所供给，污水纳入市政污水管网。项目用水、用电量不大，现有城市供水、供电系统可满足项目需求，项目建设不会超出资源利用上限的要求。 （4）环境准入负面清单符合性 本项目位于玉环市芦蒲镇医药包装园区，根据《玉环市“三线一单”生态环境分区管控方案》（玉政发[2020]27号），项目属于“台州市玉环市玉环漩门二期产业集聚重点管控单元（ZH33108320103）”，属于重点管控单元39。本项目的建设符合该管控单元的环境准入清单要求，符合性分析详见表1-1。 - “三线一单”环境管控单元-单元管控空间属性符合性分析 “三线一单”生态环境准入清单; 项目情况; 是否符合. 空间布局约束; 优化完善区域产业布局，合理规划布局三类工业项目，鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升改造，进一步调整和优化产业结构，逐步提高区域产业准入条件。重点加快园区整合提升，完善园区的基础设施配套，不断推进产业集聚和产业链延伸。提升发展智慧管网、汽摩配等产业，积极发展环保产业。; 本项目位于芦浦镇医药包装园区，主要从事铝压铸件生产，属于二类工业项目。项目产品主要为汽摩配件，符合园区产业发展需求。; 符合. 合理规划居住区与工业功能区，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生活绿地等隔离带。; 本项目周边均为工业企业，距离最近居民点小沙村约180m，与居住区之前隔有其他工业企业、道路等隔离带。; 符合. 污染物排放管控; 严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。; 本项目实施后，污染物排放严格落实总量控制制度，外排废水仅为生活污水，COD、氨氮无需进行总量替代，VOCs实行1:1的削减替代比例。; 符合. 推进工业园区（工业企业）“污水零直排区”建设，所有企业实现雨污分流。实施工业企业废水深度处理，严格重污染行业重金属和高浓度难降解废水预处理和分质处理，加强对纳管企业总氮、盐分、重金属和其他有毒有害污染物的管控，强化企业污染治理设施运行维护管理。全面推进重点行业VOCs治理和工业废气清洁排放改造，强化工业企业无组织排放管控。二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物全面执行国家排放标准大气污染物特别排放限值，深入推进工业燃煤锅炉烟气清洁排放改造。加强土壤和地下水污染防治与修复。; 本项目位于玉环市芦浦镇医药包装园区，属于工业园区范围内，厂区实现雨污分流，外排废水仅为生活污水，经化粪池预处理达标后排入市政管网，进入玉环市污水处理有限公司集中处理达标后排放。项目熔化烟尘经集气罩收集后采用高温布袋除尘装置处理，压铸脱模废气收集后采用高效油烟净化器处理，抛丸粉尘经密闭设备内部收集后，采用布袋除尘器处理，废气收集处理后均能到达相关标准要求。 本项目不涉及锅炉，要求企业严格落实土壤、地下水防治要求，采取源头控制、分区防渗等措施，避免对土壤和地下水造成污染。; 符合. 环境风险防控; 定期评估沿江河湖库工业企业、工业集聚区环境和健康风险，落实防控措施。相关企业按规定编制环境突发事件应急预案，重点加强事故废水应急池建设，以及应急物资的储备和应急演练。强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，落实产业园区应急预案，加强风险防控体系建设，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制。; 要求企业加强车间的防控措施，按要求编制环境突发事件应急预案，配备相应的应急物资；安排专人负责废气处理设施管理和运行工作，定期检修维护；做好车间地面硬化，危废仓库等区域好防渗防腐工作。; 符合. 资料开发效率; 推进重点行业企业清洁生产改造，大力推进工业水循环利用，减少工业新鲜水用量，提高企业中水回用率。落实最严格水资源管理制度，落实煤炭消费减量替代要求，提高能源使用效率。; 本项目用水量较少，间接冷却水循环使用，不排放，不产生生产废水。; 符合. 2、《玉环县金属熔炼行业发展规划》符合性分析 - 《玉环县金属熔炼行业发展规划》符合性分析 类别; 序号; 相关要求; 本项目情况; 符合情况. 发展布局; 1; 新料有色金属铸造、金属压延企业可搬迁进入县级工业园区或由县(市、区)人民政府认定的其他工业园区，在园区外的熔炼企业宜进行同类整合，搬迁入园。; 本项目位于玉环市芦浦镇医药包装园区，在工业集聚区内。; 符合. 结构调整; 1; 引导和优化再生铜熔炼、铸钢和铸铁、有色金属铸造、金属压延加工等企业的发展。重点发展技术含量和附加值高的产品，控制黄铜棒中铅含量在2%以下，重点发展无铅铜棒。; 本项目原材料为铝锭，不涉及铜。; 符合. 2; 再生铜熔炼宜采用生产效率高、工艺先进、能耗低、环保达标、资源综合利用效果好的快速熔化感应电炉、倾动式阳极炉、竖炉及其它新型强化熔炼炉。; 本项目铝熔化采用工频熔化炉。; 符合. 3; 鼓励直接采用铜锭(紫铜)、铝锭、锌锭等产品铸造金属制品。; 本项目主要原料为铝锭。; 符合. 环境准入条件; 1; 工艺装备; 鼓励采用清洁能源，有色金属熔炼铸造、金属压延禁止使用燃煤或焦炭，宜采用感应电炉，或采用轻柴油或天然气等清洁燃料。; 本项目熔化炉采用工频熔化炉。; 符合. 新建熔炼项目禁止采用无磁轭的铝壳中频感应电炉、无芯工频感应电炉、GGW系列中频无心感应熔炼炉、直接燃煤的反射炉、熔化率≤5吨/小时的冲天炉等国家及省相关产业政策已淘汰设备。. 符合. 金属熔炼过程中应选用环保型的覆盖剂、熔剂、精炼剂等，降低添加剂可能带来的污染。选用环保高效的清渣剂代替传统的清渣剂。; 本项目使用的环保型清渣剂。; 符合. 2; 污染防治; 加强企业的废水收集和处理，实现清污分流和污污分治，并配套合适的废水处理设施，冷却水应循环使用。废水排放应符合《污水综合排放标准》(GB8978-1996)，排入集中式污水处理设施的，应符合相应的纳管标准。; 实现清污分流、污污分流，项目外排废水仅为生活污水，生活污水经化粪池预处理达到纳管标准后纳入区域污水管网，经玉环市污水处理有限公司集中处理达标后排放，间接冷却水循环使用。; 符合. 应当有效预防土壤和地下水污染。废水管道应满足防腐、防渗漏要求，易污染区地面应进行防渗处理。废物收集场所的地面应硬化、防渗处理，四周建围堰并宜采取防雨措施，雨水排放口应设置检查井。; 车间地面、固废堆场均进行防渗处理。; 符合. 废气喷淋水、堆场渗滤液、初期雨水、场地冲洗水和生活污水应纳入相应的废水处理设施处理。; 项目外排废水仅为生活污水，生活污水经化粪池预处理达标后纳入区域污水管网，经玉环市污水处理有限公司集中处理；冷却水循环使用，不外排。; 符合. 冷却水应循环使用，工业用水重复利用率不低于80%。; 冷却水循环使用，不外排。; 符合. 废气排放均应分别符合《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)、《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)。; 根据国家和浙江省发布的最新标准，废气经收集处理后能达《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）排放限值中相关要求; 符合. 金属熔炼、精炼、浇铸、清理和废旧金属原料的预处理、中间物料破碎等产生污染物的部位，可采取局部密闭、整体密闭和密闭小室等不同的密闭方式，安装良好的负压集气系统，并配套废气收集和处理设施。; 企业在熔化炉、炉渣罐上方设置集气罩，废气收集后经高温布袋除尘装置处理后高空排放；在压铸机开合点上方设置集气罩，废气收集后经“高效油烟净化器”处理后高空排放。; 符合. 固体废弃物处置应符合减量化、资源化和无害化的要求。设置规范的固废堆场，各类固体废弃物分类收集，存放场所应符合《固体废弃物污染环境防治法》等国家相关法律法规要求。; 设置规范的固废堆场，各类固体废弃物分类收集，进行妥善处理。; 符合. 对于熔炼废渣、飞灰等固废，要求统一按危险固废来进行管理和处置，并建设符合国家要求的危险废物临时贮存场所，并委托有资质单位进行无害化处置，同时严格执行危险废物转移联单制度。; 项目实施后，炉渣、熔化集尘灰等危险废物委托有资质单位处置，贮存时均按危险废物贮存。; 符合. 厂界噪声应符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)。 新建项目必须在厂界噪声排放达标后才能正式投产。; 采取相应的隔声降噪措施后，厂界噪声能达到《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-2008)3类要求。; 符合. 企业须有防止粉尘、有害气体、噪声等职业危害防治措施，并配备必要的个人防护用品。; 要求企业采取职业危害防治措施，并配备必要的个人防护用品。; 符合. 3、《台州市金属熔炼行业环境污染整治指导意见》符合性分析 - 《台州市金属熔炼行业环境污染整治指导意见》符合性分析 类别; 序号; 相关要求; 本项目情况; 符合情况. 淘汰落后产能; 1; 规模; 采用砂型与离心铸造工艺，且生产能力在5000t/a以下的铸铁企业，或生产能力在4000t/a以下的铸钢企业，或生产能力400t/a以下的其他有色金属铸造企业; 本项目生产能力为4000吨铝压铸件，不属于前述的规模。; 符合. 2; 装备; 燃煤火焰反射加热炉; 本项目采用工频熔化炉; 符合. 无芯工频感应电炉. GGW系列中频无心感应熔炼炉. 直径1.98米以下水煤气发生炉. 再生有色金属生产中采用直接燃煤的反射炉项目. 焦炭炉熔化有色金属. 以焦炭为燃料的有色金属熔炼炉. 50吨以下传统固定式反射炉再生铜生产工艺及设备. 小吨位(<3t/h)铸造冲天炉. 3; 工艺; 铜线杆(黑杆)生产工艺; 不涉及; 符合. 无烟气治理措施的再生铜焚烧工艺及设备. 工业布局要求; 1; 防护距离; 铜熔炼：a、无铅铜—不得小于50米。b、铅铜—不得小于100米。; 本项目不涉及铜熔炼; 符合. 2; 生态功能区划; 各地按照生态功能区划的要求，可在优化准入、重点准入的地区研究确定不同区域的金属熔炼工业集聚区，合理选择金属熔炼企业厂址。在禁止准入和限制准入区域不得建设以废旧金属为原料的熔炼加工企业，对不符合生态环境功能区划、城市发展规划和土地利用要求的企业一律搬迁。; 项目位于玉环市芦浦镇医药包装园区，符合玉环市“三线一单”生态环境分区管控方案的要求; 符合. 3; 园区化管理; 以铝、铜、锌锭(棒)等为原料的加工企业可搬迁进入由县(市、区)人民政府认定的相关园区或其他工业园区。; 本项目位于县(市、区)人民政府认定的相关园区内; 符合. 严格环境准入; 1; 采用砂型与离心工艺的新、改、扩建铸造项目，铸铁企业生产规模须在10000t/a以上，铸钢企业须在8000t/a以上，铜铸造企业须在2000t/a以上。采用砂型及离心铸造工艺之外的其他铸造工艺(包括压铸、低压铸造、金属型铸造、挤压铸造、熔模铸造、V法铸造、消失模铸造等)的铸造企业不在此列。; 本项目为铝压铸项目，符合准入条件; 符合. 工艺和设备要求; 1; 应采用清洁能源，有色金属熔炼禁止使用燃煤或焦炭，宜采用中频电炉，或液体燃料柴油或气体燃料天然气、煤气等进行替代; 本项目使用工频熔化炉，使用清洁能源电能。; 符合. 2; 金属熔炼过程中应选用无毒无害的覆盖剂、熔剂、精炼剂等，降低添加剂可能带来的污染。; 本项目使用无毒无害的清渣剂; 符合. 3; 熔炼收尘过程须在密闭条件下进行，防止有害气体和粉尘逸出；必须设置尾气净化系统、报警系统和应急处理装置。; 本项目熔化工位上方设置集气罩。并要求企业安装报警系统; 符合. 污染防治要求; 1; 排放标准; 废水排放应符合GB8978-1996《污水综合排放标准》和相应行业排放标准要求，排入集中式污水处理设施的，应符合相应的纳管标准。; 废水经处理达玉环市污水处理有限公司设计进水水质标准后纳入区域污水管网，经玉环市污水处理有限公司处理达标后外排; 符合. 废气排放均应分别符合GB9078-1996《工业炉窑大气污染物排放标准》、GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》; 根据国家和浙江省发布的最新标准，废气经收集处理后能达《铸造工业大气污染物排放标准》和《大气污染物综合排放标准》中相关排放限值要求; 符合. 一般工业固废处置应按照GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》贮存和处置要求。涉及危险废物贮存应符合GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》。 若今后有相应的《再生有色金属工业污染物排放标准》发布后，须按行业新标准执行。; 按要求设置固废贮存场所，各类固废分类收集并妥善处置; 符合. 2; 水污染防治措施; 实现清污分流和污污分治，并配套合适的废水处理设施。冷却水应循环使用。初期雨水、场地冲洗水和生活污水应纳入相应的废水处理设施处理。工业用水重复利用率不低80%。废水排放应符合相关标准要求，对重金属污染需要严格控制，废水排放应达到当地总量控制要求。; 实现清污分流、污污分流，废水经处理达标后排放。总量控制能符合要求; 符合. 所有污水不得混入清下水，每个厂区原则上只能设一个污水排放口和一个清下水排放口，污水排放口应设置检查井，排放重金属污染物的应设置在线监控；清下水排放口应设置检查井，水质应达到所在地管理部门限定值要求。; 符合. 应有效预防土壤和地下水污染。废水管道应满足防腐、防渗漏要求，易污染区地面应进行防渗处理。废物收集场所的地面应硬化、防渗处理，四周建围堰并宜采取防雨措施。; 车间地面、雨水收集系统、固废堆场均进行防渗处理; 符合. 3; 大气污染防治; 金属熔炼、精炼、浇铸、清理和废旧金属原料的预处理、中间物料破碎等所有产生粉尘部位，应安装良好的负压集气系统，并配备建设旋风除尘器、沉降室、水喷淋和高效布袋收尘器等各种单一或联合工艺处理的除尘及回收处理装置。; 企业在熔化炉、炉渣罐上方设置集气罩，废气收集后经高温布袋除尘装置处理后高空排放；在压铸机开合点上方设置集气罩，废气收集后经“高效油烟净化器”处理后高空排放。; 符合. 主要粉尘和废气排放部位应设置视频监控系统。. 4; 固废防治; 对熔炼废渣、飞灰和污泥等，应根据《名录》和危险特性鉴别规定进行管理。涉及危险废物的企业厂内应设置符合国家要求的危险废物临时贮存设施，转移处置应遵守国家相关规定。; 项目实施后，炉渣、熔化集尘灰等危险废物委托有资质单位处置，贮存时均按危险废物贮存。; 符合. 5; 噪声防治; 厂界噪声应符合GB12348-2008《工业企业厂界噪声标准》。新建项目必须在厂界噪声排放达标后才能正式投产。; 采取相应的隔声降噪措施后，厂界噪声能达到《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-2008)3类要求。; 符合. 完善环境风险防范; 1; 企业厂区应设置规模合适的应急事故池，事故池宜采取地下式并宜布置在厂区地势最低处。; 要求企业按要求编制环境突发事件应急预案，并配备相应数量的应急物资。; 符合. 2; 废旧金属回收熔炼企业，必须建立辐射监测系统，配备足够的辐射监测人员，在废旧金属胡料入炉前、产品出厂前进行辐射监测，并将放射性指标纳入产品合格指标体系中。; 本项目实施后需按要求执行。; 符合. 4、《浙江省有色金属行业污染整治提升技术规范》符合性分析 - 《浙江省有色金属行业污染整治提升技术规范》符合性分析 类别; 内容; 序号; 判断依据; 本项目情况; 是否 符合. 政策 法规; 生产 合法性; 严格执行环境影响评价制度和“三同时”验收制度; 要求企业取得环评批复后严格执行“三同时”验收制度; 符合. 依法申领排污许可证，严格落实企业排污主体责任; 企业已申领排污许可证，本项目实施后将依法重新申领排污许可证; 符合. 工艺 装备/生产现场; 工艺装备水平; 淘汰产业结构调整指导目录中淘汰类产品、工艺和生产设备; 本项目不属于淘汰类产品、工艺和生产设备; 符合. 按照《水污染防治重点行业清洁生产技术推行方案》中有色金属行业清洁生产技术推行方案，实施清洁生产技术改造; 本项目实施后需按要求执行; 符合. 清洁生产水平; 完成强制性清洁生产审核; 本项目实施后将按要求进行清洁生产审核; 符合. 生产 现场; 产生废水的生产线、设备等进行架空改造(特殊工艺要求除外)。车间实施干湿区分离，湿区地面应敷设网格板，湿件加工作业须在湿区进行。; 本项目无生产废水产生，外排废水仅为生活污水，冷却水循环使用，不外排。; 符合. 原材料、产品、固体废物不得露天堆放，所有生产过程必须在室内进行，不得露天作业; 本项目原材料、产品、固体废物堆放及所有生产均在室内进行; 符合. 废水管线采取明管套明沟(渠)或架空敷设，废水管道(沟、渠)应满足防腐、防渗漏要求，杜绝废水输送过程污染，废水收集池附近设立观测井; 本项目无生产废水产生，冷却水循环使用，不外排，外排废水仅为生活污水。; 符合. 废水收集和排放系统等各类废水管网设置清晰，有流向、污染物种类等标识; 符合. 设置标准化、规范化排污口; 本项目设置标准化、规范化排污口; 符合. 易污染区地面、生产车间的地面应硬化，并做好防腐、防渗和防漏和处理，四周建围堰并宜采取防雨措施。; 本项目固废堆场、生产车间地面已完成硬化及防腐、防渗和防漏、防雨处理; 符合. 生产过程无跑、冒、滴、漏现象，保持环境整治; 按要求执行，杜绝跑、冒、滴、漏现象; 符合. 雨污分流、清污分流和污水分质分流，并配套合适的废水处理设施; 本项目采用雨污分流、清污分流，无生产废水产生; 符合. 污染 治理; 废水处理; 污水排放须达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)、《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)等相应标准要求; 本项目污水排放符合相应标准要求; 符合. 有色金属再生铜、再生锌企业还需达到《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》(GB31574-2015)中表1排放限值要求; 本项目不涉及再生铜、锌; 符合. 铜冶炼企业还需达到《铜、镍、钴工业污染物排放标准》(GB25467-2010)中表2排放限值要求; 本项目不涉及铜冶炼; 符合. 再生原料堆场、冶炼车间的生产废水、渣场废水和地面污水应收集，并进行预处理后回用; 本项目无生产废水产生; 符合. 含第一类污染物的废水须单独处理达标后方可并入其他废水处理; 本项目不涉及含第一类污染物的废水; 符合. 污水处理设施排放口及污水回用管道需安装流量计; 本项目无生产废水产生; 符合. 冷却水应循环使用; 本项目冷却水循环使用; 符合. 废气喷淋水、堆场渗滤液、初期雨水、场地冲洗水应纳入相应的废水处理设施后全部回用，生活污水处理后达标排放; 本项目厂区地面已硬化并做好反腐防渗，无生产废水产生，生活污水经化粪池处理后达标排放; 符合. 废水处理设施的构筑物进行防渗、防腐处理; 不涉及; 符合. 设置标准化、规范化排污口，按规定安装在线监测设施; 本项目不排放生产废水; 符合. 污水处理设施运行正常，实现稳定达标排放; 项目实施后要求企业污水处理设施运行正常; 符合. 废气处理; 禁止采用露天焚烧的方法去除废金属中的塑料、橡胶、树脂以及其他杂质; 本项目不涉及露天焚烧; 符合. 废金属原料采用高温火法进行表面处理和再生熔炼时，预处理设备和熔炼炉炉门及扒渣口等应设置集气罩，机械排烟系统应设置除尘等处理装置，并应防止或减少二噁英类等有害物质的产生; 企业在熔化炉、炉渣罐上方设置集气罩，废气收集后经高温布袋除尘装置处理后高空排放，压铸机开合点上方设置集气罩，废气收集后经“高效油烟净化器”处理后高空排放。; 符合. 锅炉按照要求进行清洁化改造，污染物排放达到《锅炉大气污染物排放标准》(GB 13271-2014)中燃气锅炉大气污染物特别排放限值要求; 本项目不使用锅炉; 符合. 采用逆流烘干或竖炉熔炼工艺进行有色金属再生的企业在配料车间和熔炼车间应配套满足要求的集气、除尘装置和相应的处理装置，排放的废气必须达到《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）、《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)、《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)、《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2001）中相应标准; 本项目不属于有色金属冶炼企业; /. 采用湿法熔炼工艺进行有色金属再生的企业在浸出反应池、电解和熔炼车间应配套满足要求的集气、除尘装置和相应的处理装置，排放的废气必须达到《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》(GB31574-2015)、《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)、《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中相应标准; 本项目不涉及湿法熔炼; /. 选矿厂的矿仓、破碎机、振动筛、带式输送机的受斜点、卸料点等产生粉尘的部位，应设置收集装置，对无组织排放区域应设置抑尘措施; 不涉及; /. 有色金属冶炼企业在干燥、熔炼、吹炼、精炼等炉窑的进、出料口应配置满足要求的集气、净化装置，排放的烟气必须达到《铜、镍、钴工业污染物排放标准》(GB25467-2010)、《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)、《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中相应标准; 本项目不属于有色金属冶炼企业; /. 有色金属冶炼企业在电解车间应配置满足要求的集气和酸雾净化设施，排放的废气必须达到《铜、镍、钴工业污染物排放标准》(GB25467-2010)、《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)、《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中相应标准; 本项目不属于有色金属冶炼企业; /. 固废处理; 再生熔炼炉渣、烟气净化系统的除尘灰应设置专用暂存库堆存、综合利用或采取无害化处理或安全处置的措施; 项目实施后，炉渣、熔化集尘灰等危险废物委托有资质单位处置，贮存时均按危险废物贮存; 符合. 废石或尾矿宜用于地下采空区或露天采坑的填充，有条件时宜生产建筑材料，尾矿固废综合回收利用率应达到100%; 不涉及; /. 危险废物或Ⅱ类一般固体废物的废石、尾矿等固废，其贮存、处置场应分别采取防扬散、防流失、防渗漏等措施; 要求企业危险废物暂存库采取防扬散、防流失、防漏等措施; 符合. 危险废物贮存应满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)要求，一般工业固废暂存处置分别满足《一般工业废物贮存、处置污染控制标准》(GB18599-2001)要求。危险废物贮存场所必须按照《环境保护图形标志 固体废物贮存(处置)场》(GB 15562.2-1995)的规定设置警示标志; 要求企业固体废物、危险废物暂存库按相应标准建设; 符合. 设立危险废物、一般工业固体废物台账，记录危险废物的产生、贮存、处置以及运输情况; 要求企业设立危险废物、一般工业固体废物台账; 符合. 危险废物运输应符合《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025-2012)技术要求; 要求企业危险废物运输按相应要求执行; 符合. 环境 监管 水平; 环境 应急 管理; 切实落实雨、污排放口设置应急阀门; 要求企业制定环境污染事故应急预案，并落实应急预案的相关要求; 符合. 企业建有规模合适的事故应急池，应急事故水池的容积应符合相关要求且能确保事故废水能自流导入. 配备相应的应急物质与设备. 制定了环境污染事故应急预案，具备可操作性并及时更新完善. 建立重大风险事故定期应急演习制度，定期开展演练并与区域环境风险应急预案实现联动. 环境 监测; 落实重金属和辐射监测制度; 本项目实施后企业需按相关要求执行; 符合. 对关停、搬迁企业原厂区需根据《污染地块土壤环境管理办法(试行)》要求开展土壤环境调查与评估; 本项目实施后企业需按相关要求执行; 符合. 建立辐射监测系统，在废旧金属原料入厂前、产品出厂前进行辐射监测，并将放射性指标纳入产品合格指标体系中; 本项目不涉及废旧金属原料; 符合. 内部 管理 档案; 配备专职、专业人员负责日常环境管理和“三废”处理; 要求企业配制专职环保管理人员; 符合. 建立完善的环保组织体系、健全的环保规章制度; 要求企业建立完善的环保组织体系、健全的环保规章制度; 符合. 完善相关台账制度，记录每天的废水、废气处理设施运行、加药、电耗、维修情况；污染物监测台账规范完备；制定危险废物管理计划，如实记录危险废物的产生、贮存、处置及运输情况; 要求企业在项目实施后完善相关台账制度，记录每天的废水、废气处理设施运行、加药、电耗、维修情况；污染物监测台账规范完备；制定危险废物管理计划，如实记录危险废物的产生、贮存、处置及运输情况; 符合. 5、《<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）>浙江省实施细则》符合性分析 根据《<长江经济带发展负面清单指南(试行，2022年版)>浙江省实施细则》，与本项目有关的主要条款如下： 第十五条 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。高污染项目清单参照生态环境部《环境保护综合目录》中的高污染产品目录执行。 第十七条 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，对列入《产业结构调整指导目录》淘汰类中的落后生产工艺装备、落后产品投资项目，列入《外商投资准入特别管理措施（负面清单）》的外商投资项目，一律不得核准、备案。禁止向落后产能项目和严重过剩产能行业项目供应土地。 第十八条 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。部门、机构禁止办理相关的土地（海域）供应、能评、环评审批和新增授信支持等业务。 第十九条 禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。 符合性分析：本项目为搬迁项目，搬迁前后产能不变，搬迁后厂区位于玉环市芦蒲镇医药包装园区，主要从事铝压铸件生产，属于C3392有色金属铸造，不属于《环境保护综合目录》中的高污染产品，不属于《产业结构调整指导目录（2021年修改）》中的鼓励类、限制类和淘汰类项目，属于允许类项目，不属于《外商投资准入特别管理措施（负面清单）》的外商投资项目，不属于高能耗项目，本项目产能置换方案已在浙江省经济和信息化厅备案（浙经信装备[2022]3号），项目建设符合《<长江经济带发展负面清单指南(试行，2022年版)>浙江省实施细则》要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 建设内容 建设内容 建设内容 | 1、环境影响报告类别判定 本项目主要产品为铝压铸件，属于《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017，2019年修订）及其注释中规定的C3392有色金属铸造。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目评价类别判定见表2-1。 - 建设项目环境影响评价分类管理名录对应类别 项目类别; 报告书; 报告表; 登记表. 三十、金属制品业33. 68; 铸造及其他金属制品制造339; 黑色金属铸造年产10万吨及以上的；有色金属铸造年产10万吨及以上的; 其他（仅分割、焊接、组装的除外）; /. 根据表2-1，本项目主要从铝压铸件生产，年产4000吨铝压铸件，属于名录中的“三十、金属制品业33-68铸造及其他金属制品制造339”中的其他类别，需编制环境影响报告表。因此，本项目应编制环境影响报告表。 2、排污许可管理类别判定 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019版）判定企业排污许可管理类别为简化管理，企业搬迁前已于2020年12月2日申领排污许可证，证书编号：92331021MA29YX688E001X。 3、项目主要建设内容 本项目为整体搬迁项目，拟投资150万元，租用台州锦裕机械有限公司位于玉环市芦蒲镇医药包装园区闲置厂房进行铝压铸件的生产，厂房共2层（层高约4.5m），本项目租用位于1楼南侧部分，租赁面积约1290m2，项目投产后可形成年产4000吨铝压铸件的生产能力。本项目工程组成见表2-2。 - 本项目基本情况表 工程组成; 工程内容及生产规模. 主体工程; 租赁厂房; 项目位于租用厂房1楼南侧，租赁面积约1290m2，布置熔化炉、压铸机、抛丸机等设备，项目投产后可形成年产4000吨铝压铸件的生产能力。. 辅助工程; 办公室; 位于厂房东侧. 公用工程; 给水; 当地自来水厂统一供给。. 排水; 排水采用雨污分流制，生活污水经化粪池预处理达标后排入市政管网。. 供电; 项目用电依托市政电网供给。. 环保工程; 废气; 熔化炉、炉渣罐上方设置集气罩，废气收集后采用高温布袋除尘装置处理，通过15m排气筒（DA001）高空排放；压铸机开合点上方设置集气罩，废气收集后采用高效油烟净化器处理，通过15m排气筒（DA002）高空排放；抛丸粉尘经设备自带布袋除尘器处理后通过同一根15m排气筒（DA003）高空排放。. 废水; 生活污水经化粪池预处理达到玉环市污水处理有限公司设计进管标准后纳入市政污水管网，最终纳入玉环市污水处理有限公司处理达标后外排。. 固废; 设1个一般固废暂存间，位于车间南部，占地约3m2； 设1个危废暂存库，位于车间西侧，占地约8m2；. 噪声; 选用低噪声设备、基础减震、厂房隔声等措施。. 储运工程; 原辅材料堆放或贮存在车间物料堆放区。. 依托工程; 本项目生活污水处理设施依托房东现有化粪池。. 4、主要产品及产能 本项目产品方案见表2-3。 - 项目产品方案表 序号; 主要产品; 搬迁前生产规模（t/a）; 搬迁后生产规模（t/a）; 变化情况（t/a）. 1; 铝压铸件; 4000; 4000; 0. 5、主要生产设施 主要生产设备清单见表2-4。 - 项目主要生产设施一览表 单位：台/套 序号; 主要生产单元; 主要工艺; 设备名称; 搬迁前数量; 搬迁后数量; 增减量; 备注. 压铸; 压铸; 压铸机; 13（2台闲置）; 13; 0; /. 金属熔化; 熔化; 工频熔化炉; 11; 11; 0; 型号：GR3-480kg. 切边; 切边; 切边机; 3; 3; 0; /. 清理; 抛丸; 抛丸机; 0; 6; +6; /. 冷却; 冷却; 冷却塔; 3; 2; -1; 型号：25T. 废气处理系统; 废气处理; 布袋除尘器; 0; 1; +1; 抛丸废气处理. 废气处理; 脉冲高温布袋除尘器; 1; 1; 0; 熔化废气处理. 废气处理; 高效油烟净化器; 1; 1; 0; 压铸脱模废气处理. 产能匹配性分析： - 项目生产能力分析 设备名称; 设备型号; 设备数量; 单台设备加料次数; 单台单次加料量; 日加料量; 年生产时间; 年最大熔化量; 本项目铝锭熔出量; 产能占比. （台）; 次/日; kg; t; d; t; t; %. 工频熔化炉; 480kg; 11; 48; 35; 18.48; 300; 5544; 4631.83; 83.5. 根据项目设备类型、工艺参数及产品规格，本评价以熔化工序核定项目的产能。根据现场调查，企业熔化炉每半小时加料一次，单台单次加料量约35kg，项目熔铸车间年生产300天，可知项目11套熔化炉最大熔化量为5544t/a。本项目铝锭熔出量约为4631.83t/a，约占最大产能的83.5%，符合设备熔化能力要求。 6、主要原辅材料及能源 本项目主要原辅材料及能源消耗情况见表2-6。 - 本项目主要原辅材料及能源消耗情况表 序号; 原辅材料名称; 搬迁前用量（t/a）; 搬迁后用量（t/a）; 增减量（t/a）; 搬迁后厂区内最大暂存量（t/a）; 性状及包装规格; 备注. 铝锭; 4029.43; 4029.43; 0; 1000; 块状; /. 脱模剂; 5.0; 5.0; 0; 0.9; 液态，150kg/桶; 使用时与水按1:100稀释. 除渣剂; 2.4; 2.4; 0; 0.5; 固态，20kg/袋; 熔化除渣. 钢珠; 0; 2; +2.0; 0.5; 固态，25kg/包; 抛丸. 液压油; 0.68; 0.68; 0; 0.68; 液态，170kg/桶; 设备驱动. 水; 1850m3/a; 1850m3/a; 0; /; /; /. 电; 150万kW·h/a; 150万kW·h/a; 0; /; /; /. 主要原辅材料理化性质及成分说明： 铝锭：采用成品铝锭，型号为ADC12，含铝(Al)余量，铜(Cu)1.5～3.5，硅(Si)9.6～12.0，镁(Mg)≤0.3，铁(Fe)≤0.9，锰(Mn)≤0.5，锡(Sn)≤0.3，镍≤0.5等，无铅。 脱模剂：脱模剂成分聚乙烯蜡18%，二甲基硅油8%，乳化剂5.5%，其余为水、水溶性聚合物等。 除渣剂：主要成分为硼砂92%、碳酸钠8%。熔化过程中用作除气、清渣及覆盖之用，减少金属损失，最终和浮渣一起扒除。 7、物料平衡及水平衡 （1）物料平衡 图2-1 本项目物料平衡图 （2）水平衡 图2-2 本项目水平衡图 8、劳动定员及工作制度 企业劳动定员30人，实行24h，三班制生产，年生产时间300d，厂区不设有食堂，不提供住宿。 9、厂区平面布置 玉环景顺机械厂租用玉环锦裕机械有限公司闲置厂房进行生产，租赁厂房共2层，2层为房东的仓库，本项目位于1层南侧，布置压铸区、抛丸区、模具堆场、切边区、抛丸区等。企业生产车间平面布置图详见附图7。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 工艺流程简述 图2-3 本项目工艺流程及产污环节图 工艺流程说明： 本项目工频熔化炉采用电加热，铝锭投入熔化炉进行熔化，铝锭熔化温度在700℃左右，熔化过程中加入少量除渣剂，使杂质漂浮于金属液上方而去除。熔化后将高温铝水人工舀入模具中，用压铸机将高温铝水压铸成所需的毛坯件。压铸出来的毛坯件经切浇冒口（切浇冒品产生的边角料回炉），完成压铸后经自来水间接冷却（冷却水循环使用，损耗补充，不外排），之后经切边机、抛丸机去毛刺工序后得到毛坯，之后通过检验合格后即为产品。在金属液倒入模具之前，要在模具表面喷洒脱模剂，以保护模具和保证铸件质量，脱模剂使用时需与水按1:100比例稀释。 2、产排污环节分析 - 本项目产排污环节汇总表 污染项目; 污染物名称; 产生环节; 主要污染因子. 废气; 熔化烟尘; 熔化; 烟尘. 压铸废气; 压铸; 非甲烷总烃、颗粒物. 抛丸粉尘; 抛丸; 颗粒物. 废水; 生活污水; 员工生活; CODCr、氨氮等. 噪声; 设备运行噪声; 设备运行; Leq. 固废; 炉渣; 熔化除渣; 铝渣. 熔化集尘灰; 熔化烟尘处理; 铝灰. 废边角料; 去毛刺; 铝. 废包装桶; 液压油、脱模剂使用; 甲基硅油、聚乙烯蜡、乳化剂等. 废油; 压铸废气处理; 石油类. 废液压油; 设备维护; 石油类. 废钢珠; 抛丸; 钢. 抛丸集尘灰; 抛丸废气处理; 铝. 废布袋; 熔化、抛丸废气处理; 布袋、铝. 生活垃圾; 员工生活; 塑料、纸等. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 与项目有关的原有环境污染问题 与项目有关的原有环境污染问题 与项目有关的原有环境污染问题 与项目有关的原有环境污染问题 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有项目环保手续履行情况 玉环景顺机械厂成立于2017年9月，主要从事铝压铸件生产。2018年，玉环景顺机械厂与玉环远尔机械厂、郑马发铝压铸加工点三家企业进行产能整合，以玉环景顺机械厂为建设单位，委托编制了《玉环景顺机械厂年产4000吨铝压铸件环境整治项目》，并通过了环保审批及“三同时”验收。企业现有项目审批情况见表2-8。 - 现有项目审批及验收情况一览表 项目名称; 审批规模; 环评审批文号; 竣工验收情况; 排污许可申领. 玉环景顺机械厂年产4000吨铝压铸件环境整治项目; 年产4000吨铝压铸件; 玉环建[2018]214号; 2019年4月，自主验收（废水、废气、噪声）；固废验收：台环验（玉）[2019]1号; 证书编号：92331021MA29 YX688E001X. 2、现有项目主要生产设备 根据现场调查，企业现有项目抛丸工艺未实施，现有主要生产设备见表2-9。 - 现有项目主要生产设备清单 序号; 设备名称; 单位; 环评审批数量; 实际数量; 变化情况; 备注. 压铸机; 台; 13; 13（2台闲置）; 0; /. 工频熔化炉; 台; 11; 11; 0; 型号：GR3-480kg. 切边机; 台; 3; 3; 0; /. 抛丸机; 台; 6; 0; -6; /. 冷却塔; 台; 3; 3; 0; /. 干式除尘器+油烟净化器; 套; 1; 1; 0; /. 3、现有项目原辅材料及能源消耗情况 企业现有项目主要原辅材料及能源消耗情况见表2-10。 - 现有项目主要原辅材料及能源消耗情况 序号; 原辅料名称; 单位; 原环评 审批量; 2021年实际消耗量; 变化情况; 备注. 铝锭; t/a; 4052.7; 4029.43; -23.27; /. 脱模剂; t/a; 0.8; 5; +4.2; 聚乙烯蜡18%，二甲基硅油8%，乳化剂5.5%，其余为水、水溶性聚合物等. 除渣剂; t/a; 2; 2.4; +0.4; /. 钢珠; t/a; 2; 0; -2.0; 抛丸工艺未实施. 液压油; t/a; /; 0.68; +0.68; 设备驱动. 水; m3/a; 1430; 1850; +420; /. 电; kW·h/a; 150; 150; 0; /. 企业实际生产中抛丸工艺未实施，因此无钢珠使用，此外脱模剂用量比环评统计量高，因此用水量增多。 4、现有项目主要生产工艺 根据现场调查，企业现有项目实际生产中抛丸工艺未实施，其他生产流程与环评审批一致，现有项目主要生产工艺及产污环节见图2-4。 该工艺未实施 图2-4 现有项目主要生产工艺流程及产污环节 5、现有项目污染源强分析 （1）废水 根据企业提供的资料，现有项目用水主要为压铸机间接冷却水、脱模剂稀释用水和员工生活用水 压铸机运行时用水间接冷却，冷却水循环使用，只补充不排放，冷却水补充量约900t/a。 脱模剂使用时与水按1:100稀释，稀释用水量500t/a。 现有员工共30人，生活用水量约450t/a，污水排放量约占用水量的85%，生活污水量约为383t/a。经厂区化粪池预处理后纳入市政污水管网，经玉环市污水处理有限公司处理达标（CODCr30mg/L、BOD56mg/L、氨氮1.5mg/L）后排放。 （2）废气 企业现有项目抛丸工艺未实施，因此无抛丸废气产生，废气主要为熔化烟尘、压铸脱模剂废气。 铝锭熔化过程会产生含铝烟尘，压铸脱模时脱模剂挥发会产生大量烟气（以非甲烷总烃计）。企业在熔化炉、炉渣罐、脱模开合点上方设置集气罩，废气收集后采用干式除尘器+油烟净化器处理，通过20m排气筒高空排放，废气收集效率约85%，颗粒物处理效率约90%，非甲烷总烃处理效率约80%。 根据企业提供的《年产4000吨铝压铸件环境整治项目竣工环境保护验收（先行）监测报告（废水、废气、噪声）》（温钚泷检（2019）竣字第012号），企业熔化、压铸废气及厂界无组织废气监测结果见表2-11、表2-12。 - 熔化、压铸废气监测结果 设备名称型号： 熔化、压铸废气处理设施; 净化设备：除尘器+油烟净化器. 排气筒高度：20米; 燃料类别：/. 检测项目; 第一周期. 出口第一次; 出口第二次; 出口第三次; 排放标准. 标杆流量（m3/h）; 2.41×104; 2.38×104; 2.47×104; /. 颗粒物排放浓度(mg/m3); ＜20; ＜20; ＜20; 120. 颗粒物排放速率（kg/h）; 0.24; 0.24; 0.25; 5.9. 非甲烷总烃排放浓度（mg/m3）; 1.61; 1.45; 1.34; 120. 非甲烷总烃排放速率（kg/h）; 3.89×10-2; 3.45×10-2; 3.30×10-2; 17. 烟气黑度（林格曼黑度：级）; ＜1; ＜1; ＜1; 1. 设备名称型号： 熔化、压铸废气处理设施; 净化设备：除尘器+油烟净化器. 排气筒高度：20米; 燃料类别：/. 检测项目; 第二周期. 出口第一次; 出口第二次; 出口第三次; 排放标准. 标杆流量（m3/h）; 2.42×104; 2.45×104; 2.42×104; /. 颗粒物排放浓度(mg/m3); ＜20; ＜20; ＜20; 120. 颗粒物排放速率（kg/h）; 0.24; 0.24; 0.24; 5.9. 非甲烷总烃排放浓度（mg/m3）; 1.56; 1.38; 1.22; 120. 非甲烷总烃排放速率（kg/h）; 3.779×10-2; 3.38×10-2; 2.96×10-2; 17. 烟气黑度（林格曼黑度：级）; ＜1; ＜1; ＜1; 1. - 厂界无组织废气监测结果 采样日期; 检测点位; 采样时间; 非甲烷总烃（mg/m3）; 总悬浮颗粒物（mg/m3）. 第一周期; 东厂界; 07:30; 0.855; 0.048. 09:30; 0.634; 0.072. 12:30; 0.916; 0.073. 南厂界; 07:30; 0.750; 0.048. 09:30; 0.724; 0.048. 12:30; 0.788; 0.121. 排放标准; /; 4.0; 1.0. 第二周期; 东厂界; 07:30; 0.843; 0.024. 09:30; 0.749; 0.073. 12:30; 0.765; 0.121. 南厂界; 07:30; 0.917; 0.048. 09:30; 0.816; 0.024. 12:30; 0.875; 0.121. 排放标准; /; 4.0; 1.0. 注：企业西、北厂界紧靠其他工业企业，故未对西、北厂界废气进行监测。. 根据表2-11、表2-12监测结果可知，企业现有项目废气污染物颗粒物、非甲烷总烃的排放速率、排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准要求。 （3）现有项目固废产生及处置情况 根据企业提供的资料，现有项目固废产生及处置情况见表2-13。 - 企业现有项目固废产生及处置情况一览表 序号; 固废名称; 产生工序; 污染物属性; 实际产生量（t/a）; 排放去向. 1; 炉渣; 熔化除渣; 危险废物; 15.63; 出售给相关企业综合利用. 2; 废边角料; 去毛刺; 一般固废; 5.0; 出售给相关企业综合利用. 3; 熔化集尘灰; 废气处理; 危险废物; 2.123; 出售给相关企业综合利用. 4; 废油; 废气处理; 危险废物; 1.138; 委托宁波蓝盾环保能源有限公司处置. 5; 废液压油; 设备驱动; 危险废物; 0.612; 厂区暂存. 6; 脱模剂空桶; 脱模剂使用; /; 0.153; 厂家回收. 7; 液压油空桶; 液压油使用; /; 0.02; 厂家回收. 8; 生活垃圾; 员工生活; /; 4.5; 环卫部门清运. 企业脱模剂、液压油桶由厂家提供，空桶均有厂家回收，因此不属于本项目固体废物。根据企业原环评及验收情况，炉渣、熔化集尘灰均作为一般固废处理，企业在实际生产中将炉渣、熔化集尘灰收集起来出售给相关企业综合利用。根据《国家危险废物名录（2021年版）》，炉渣及熔化集尘灰属于危险废物，企业需在后续生产中将这两类危险废物委托有资质单位安全处置。 （5）现有项目污染源强汇总 企业现有项目污染物源强汇总见表2-14。 - 企业现有污染物源强汇总 污染物类别; 排放源; 污染物名称; 审批排放量 （t/a）; 实际排放量 （t/a）; 治理设施. 大气污染物; 熔化; 烟尘; 0.392; 0.297; 经设备上方集气罩收集后经干式过滤+油烟净化器处理后通过一根20m排气筒高空排放. 压铸脱模; 非甲烷总烃; 0.018; 0.504. 抛丸; 颗粒物; 0.3; 0; 抛丸工艺未实施. 水污染物; 生活污水; 废水量(m3/a); 383; 383; 生活污水经化粪池预处理达标后纳管至玉环市污水处理有限公司. CODCr; 0.011; 0.011. BOD5; 0.002; 0.002. 氨氮; 0.0006; 0.0006. 固体 废物; 一般固废; 废边角料; 5.0; 5.0; 出售给相关企业综合利用. 废钢珠; 2.0; 0; /. 抛丸集尘灰; 5.7; 0; /. 危险废物; 炉渣; 40.5; 15.63; 收集后出售给相关企业综合利用. 熔化集尘灰; 2.808; 2.123. 废油; 0.046; 1.138; 委托宁波蓝盾环保能源有限公司处置. 废液压油; /; 0.612; 厂区暂存. 脱模剂空桶; 0.048; 0.153; 厂家回收. 液压油空桶; /; 0.02; 厂家回收. 生活垃圾; 生活垃圾; 4.5; 4.5; 委托环卫清运. 注：①颗粒物采用《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册（公告 2021年 第24号）》中系数以及验收监测数据中推算的较为合理的废气处理效率重新核算；非甲烷总烃根据脱模剂实际用量及污染物占比重新核算产污量，根据验收监测数据中推算的较为合理的废气处理效率重新核算排污量。 ②固体废物为产生量。. 6、企业总量控制 - 企业现有主要污染物排放总量 类别; 污染物; 单位; 环评审批量/建议值; 实际排放量; 变化情况. 废水; CODCr; t/a; 0.011; 0.011; 0. NH3-N; t/a; 0.0006; 0.0006; 0. 废气; 颗粒物; t/a; 0.692; 0.297; -0.395. VOCs; t/a; 0.018; 0.504; +0.486. 企业实际生产中脱模剂用量比原环评预估量多，且本次核算产污系数比原环评大，因此核算的VOCs排放量比原环评高。本次搬迁后企业将采用更高效的废气处理设施，提高VOC处理效率，减少VOC排放。 7、存在的环保问题及拟采取的整改方案 现有企业主要环保问题及整改方案见表2-16。 - 现有企业主要环保问题及整改方案 序号; 存在的环保问题; 整改/提升方案. 1; 现有企业废液压油暂存危废仓库。; 要求企业尽快妥善处置废液压油，委托有资质单位安全处置。. 2; 现有企业炉渣、熔化烟尘集尘作为一般固废处置。; 根据《国家危险废物名录（2021年版）》，铝熔化过程产生的炉渣、熔化集尘灰属于危险废物，需托有资质单位安全处置，要求企业根据现有危废管理要求对现有炉渣、熔化烟尘集尘灰分类收集，并委托有危废处置资质的单位安全处理。. 3; 现有企业废气未定期进行监测; 要求企业搬迁后按照《排污单位自行监测技术指南 金属铸造工业》（HJ 1251-2022）中相关要求定期对废气等污染物排放情况进行监测。. 8、退役期环境影响分析 本项目老厂区为租赁厂房，项目搬迁后原有厂房不再进行压铸生产，因此将不再产生相关废水、废气、固废、噪声等环境污染因素，租用厂房将腾空归还给出租方，继续作为工业厂房使用。退役后厂房内无剩余原辅料、废料等，固废可以出售综合利用，不得随意倾倒，填埋，危废需委托有资质单位安全处置，避免污染周围环境。 以上措施落实后，企业退役期间不会对周边环境产生不良影响。 |

- 三、区域环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 区域 环境 质量 现状 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 根据当地环境空气功能区划，项目所在地环境空气为二类功能区，空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及2018年修改单中的二级标准。根据《台州市生态环境质量报告书（2016-2020年）》相关数据，项目所在地玉环市的环境空气基本污染物环境质量现状情况见表3-1。 - 2020年玉环市环境空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/(μg/m3); 标准值/(μg/m3); 占标率/(%); 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 20; 35; 57.1; 达标. 第95百分位数日平均; 44; 75; 58.7; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 36; 70; 51.4; 达标. 第95百分位数日平均; 72; 150; 48.0; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 13; 40; 32.5; 达标. 第98百分位数日平均; 30; 80; 37.5; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 4; 60; 7.7; 达标. 第98百分位数日平均; 6; 150; 4.0; 达标. CO; 年平均质量浓度; 500; -; -; -. 第95百分位数日平均; 800; 4000; 20.0; 达标. O3; 年平均质量浓度; 81; -; -; -. 第90百分位数8h平均质量浓度; 114; 160; 71.2; 达标. 由以上监测结果可知，玉环市2020年环境空气基本污染物均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单要求，满足功能区相应环境质量要求，属于环境空气质量达标区。 为了解区域其他污染物环境质量现状，本次评价引用浙江科达检测有限公司于2020年9月15日至9月21日在家居小镇G005点位（位于本项目北侧约560m 处）TSP的监测数据（浙科达检（2020）综字第0196号），监测结果具体见表3-2 - 其他污染物检测结果统计 单位：mg/m3 评价因子; 检测点位; 点位坐标; 浓度范围（日均）; 评价标准; 最大浓度占比率%; 超标率%; 达标情况. TSP; 环境空气G005; 北纬：28°12′51″ 东经：121°15′02″; 0.133~0.147; 0.3; 49.0; 0; 达标. 由监测结果可知，项目所在地其他污染物TSP能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）终二级标准要求。 综上，项目所在区域环境空气能满足二类功能区的要求，属于环境空气质量达标区。 2、地表水环境 本项目所在地附近水体为东塘河，水质参照附近玉环湖水质，根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案（2015）》，玉环湖属于椒江（独流入海小河流）水系，编号110，水功能区为漩门港玉环景观娱乐、工业用水区，水环境功能区为景观娱乐用水区，目标水质为Ⅳ类，地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。 项目所在地附近地表水环境质量现状参考玉环共享环境数据云平台上浙江科达检测有限公司2020年9月10日至9月12日对东塘河（项目西北侧约1km处）的监测结果（浙科达检（2020）综字第0196号）进行分析，具体监测结果见表3-3，监测点位见附图3-1。 - 东塘河水质监测结果 单位：mg/L，pH为无量纲 监测因子 断面; pH值; NH3-N; CODCr; BOD5; DO; 高锰酸盐指数; 石油类; 总磷. 东塘河; 2020.9.10; 7.39; 0.44; 28; 4.5; 5.19; 4.9; 0.02; 0.17. 2020.9.11; 7.33; 0.46; 20; 3.6; 5.71; 4.4; 0.03; 0.17. 2020.9.12; 7.43; 0.51; 19; 2.6; 5.09; 4.2; 0.03; 0.25. 平均值; 7.38; 0.47; 22.3; 3.57; 5.33; 4.5; 0.03; 0.20. Ⅳ类标准值; 6~9; ≤1.5; ≤30; ≤6; ≥3; ≤10; ≤0.5; ≤0.3. 是否达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 根据以上监测结果，对照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）有关标准限值，东塘河水质监测项目均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求。 监测断面 1km 本项目所在位置 图3-1 地表水监测断面示意图 3、声环境质量现状 根据《玉环市声环境功能区划》，本项目所在区域属于1083-3-17，为3类声环境功能区，声环境质量均执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准。项目厂界外50m范围内无声环境保护目标，可不开展声环境现状调查。 4、土壤、地下水环境 本项目位于玉环市芦蒲镇医药包装园区，租赁台州锦裕机械有限公司闲置厂房进行生产，生产车间已全部硬化处理，且项目不涉及重金属及持久性污染物排放，正常工况下不存在地下水及土壤污染途径，因此可不开展地下水及土壤环境质量现状调查。 5、生态环境 本项目位于玉环市芦蒲镇医药包装园区，在工业园区建成范围内，可不进行生态现状调查。 6、电磁辐射 本项目不涉及。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 1、大气环境 本项目厂界外500m范围内不存在自然保护区、风景名胜区等保护目标，但厂界西北侧约180m为小沙村、西南侧约500m为金山村，环境保护目标信息见表3-4。 2、声环境 本项目厂界外50m范围无声环境保护目标。 3、地下水环境 本项目厂界外500m范围内均不存在地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 本项目位于玉环市芦蒲镇医药包装园区，项目所在厂房均已建成，无产业园区外新增用地。 本项目的主要环境保护目标情况见表3-4、附图6。 - 环境保护目标一览表 环境要素; 名称; UTM坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境 功能区; 方位; 距离（m）. X; Y. 环境空气; 小沙村; 328063; 3121686; 居住区; 约674人; 环境空气质量二类区; 西北; 180. 金山村; 327958; 3121171; 居住区; 约764人; 西南; 500. 声环境; /; /; /; /; /; /; /; /. 地下水环境; /; /; /; /; /; /; /; /. 生态环境; /; /; /; /; /; /; /; /. |
| 污染物排放控制标准 污染物排放控制标准 | 1、废气排放标准 根据环境空气质量功能区分类，项目所在地属于大气二类区。本项目抛丸废气、压铸废气中非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准，熔化烟尘、压铸过程产生的少量颗粒物排放执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表1排放限值。具体见表3-4至表3-5。 - 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 序号; 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度值. 排气筒高度（m）; 二级; 监控点; 浓度（mg/m3）. 1; 颗粒物; 120; 15; 3.5; 周界外浓度最高点; 1.0. 2; 非甲烷总烃; 120; 15; 10; 4.0. - 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020） 生产过程; 颗粒物; 污染物排放控制位置. 金属熔炼（化）; 电弧炉、感应电炉、精炼炉等其它熔炼（化）炉；保温炉; 30; 车间或生产设置排气筒. - 项目废气污染物排放执行标准清单见表3-7。 - 项目废气污染物排放执行标准清单 污染源; 污染物; 浓度限值（mg/m3）; 排放口监测位置; 标准来源. 熔化、压铸; 颗粒物; 30; DA001; 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）. 压铸; 非甲烷总烃; 120; DA002; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 抛丸; 颗粒物; 120; DA003. 厂界无组织; 非甲烷总烃; 4.0; 周界外浓度最高点; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 颗粒物; 1.0. 2、废水排放标准 本项目生活污水经化粪池预处理达标后纳管至玉环市污水处理有限公司集中处理，达《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表(试行)》中的相关标准(准地表水准Ⅳ类)后外排，具体相关标准值详见表3-8。 - 玉环市污水处理有限公司进出水水质标准 单位：mg/L，pH为无量纲 污染因子; pH; CODCr; BOD5; SS; NH3-N; 总氮; TP. 进水标准; 6~9; 400; 180; 300; 35; 50; 8. 出水标准; 6~9; 30; 6; 5; 1.5（2.5）; 12（15）; 0.3. 注：每年12月1日到次年3月31日执行括号内的排放限值. 3、噪声 本项目位于玉环市芦浦镇医药包装工业园区，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准，详见表3-9。 - 《工业企业厂界环境噪声排放标准》单位：dB（A） 时段 厂界外声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 3; 65; 55. 4、固废 本项目固体废物的处理、处置均应满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《浙江省固体废物污染环境防治条例》中的有关规定要求。一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物过程的污染控制，不适用该标准，但其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。危险废物的暂存要求参照执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其2013修改单要求(环境保护部公告2013年第36号)，并符合《浙江省危险废物产生和经营单位“双达标”创建工作方案》(浙环发[2012]19号)要求。 |
| 总量控制指标 | 1、总量控制指标 根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发〔2014〕197号），需进行总量控制的指标为化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物和烟粉尘；根据《关于印发浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案的通知》（浙环发〔2021〕10号），对VOCs也需进行总量控制。 因此，本项目纳入总量控制要求的主要污染物为CODCr、NH3-N、VOCs、烟粉尘。 2、总量控制方案 根据《关于进一步规范建设项目主要污染物总量准入审核工作的通知》（台环保〔2013〕95号）：“新建、改建、扩建项目不排放生产废水且排放的水主要污染物仅源自厂区内独立生活区域所排放生活污水的，其新增的化学需氧量和氨氮两项水主要污染物排放量可不进行区域替代削减”。本项目只排放生活污水，因此CODCr、NH3-N不需要进行区域替代削减。 根据《关于印发浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案的通知》（浙环发〔2021〕10号），2020年玉环市属于环境空气达标区，项目新增的VOCs排放量实行等量削减。 本项目总量控制建议指标情况见表3-10。 - 本项目总量控制建议指标汇总表（单位：t/a） 总量控制指标; COD; 氨氮; VOCS; 烟粉尘. 已审批总量（t/a）; 0.011; 0.0006; 0.018; 0.692. 本项目污染物总量（t/a）; 0.011; 0.0006; 0.437; 0.633. 建议总量控制指标（t/a）; 0.011; 0.0006; 0.437; 0.633. 区域替代比例; /; /; 1:1; /. 削减替代量（t/a）; /; /; 0.437; /. 根据原台州市环境保护局《关于印发<台州市环境总量制度调整优化实施方案>的通知》（台环保[2018]53号），企业在建设项目投产前应当向当地生态环境部门及市生态环境局提交台州市主要污染物总量指标相关资料，取得总量指标，完成排污权交易。目前玉环市除家具喷漆及表面喷涂行业VOCS总量需要进行排污权有偿购买，其他行业排污权交易平台尚在构建中，故项目VOCS总量暂不购买，后续根据排污交易平台建设情况进行有偿购买。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 项目租用厂房，无施工期，只需进行设备安装即可投入生产。要求企业在设备安装过程中加强管理，防治噪声对周边环境产生影响。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 1、废气 （1）源强分析 技改项目废气污染物产生及排放情况见表4-1。 #### 技改项目废气污染源强情况一览表 工序/生产线; 装置; 排放源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放 时间（h）. 核算方法; 废气产生量(m3/h); 产生浓度(mg/m3); 产生量(t/a); 产生速率 (kg/h); 收集效率; 处理工艺; 处理效率; 核算方法; 废气排放量(m3/h); 排放浓度(mg/m3); 排放量（t/a）; 排放速率(kg/h). 熔化; 熔化炉、炉渣罐; 排气筒DA001; 烟尘; 产污系数法; 30000; 18.28（最大排放浓度）; 2.057; 0.548（最大产生速率）; 85%; 高温布袋除尘器; 95%; 物料衡算法; 30000; 0.914（最大排放浓度）; 0.103; 0.027（最大排放速率）; 7200. 无组织; 烟尘; /; /; 0.091; 0.03; /; /; /; /; /; 0.091; 0.03. 压铸脱模; 压铸机; 排气筒DA002; 非甲烷总烃; 产污系数法; 20000; 9.29; 1.339; 0.186; 85%; 高效油烟净化器; 85%; 物料衡算法; 20000; 1.39; 0.201; 0.028; 7200. 颗粒物; 少量; 少量. 无组织; 非甲烷总烃; /; /; 0.236; 0.033; /; /; /; /; /; 0.236; 0.033. 颗粒物; /; /; 少量; /; /; /; /; /; 少量. 抛丸; 抛丸机; 排气筒DA003; 颗粒物; 产污系数法; 12000; 304.86; 8.78; 3.68; 100%; 布袋除尘器; 95%; 物料衡算法; 12000; 15.2; 0.439; 0.183; 2400. 无组织; 颗粒物; /; /; 0; 0; /; /; /; /; 0; 0. |

| 运营期环境影响和保护措施 运营期环境影响和保护措施 运营期环境影响和保护措施 运营期环境影响和保护措施 运营期环境影响和保护措施 运营期环境影响和保护措施 运营期环境影响和保护措施 | 废气源强核算情况如下： ①熔化废气 本项目铝锭在高温熔化过程会产生少量的烟尘，主要为金属氧化物和一些低沸点的金属。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（部公告2021年第24号）“金属制品业系数手册”中“01铸造-铸件-原料铝锭”颗粒物产污系数为0.525kg/t-产品。根据物料平衡，熔出的铝毛坯件约为4613.78t/a，则熔化烟尘产生量约2.42t/a。 熔化烟尘主要为熔化搅拌和扒渣过程产生，根据调查，熔化炉一般每半小时加料一次，加料2次扒渣一次，每次加料熔化搅拌时间约10min，每次扒渣时间约5min，项目熔化铸造车间24小时制，则一天加料搅拌和扒渣时间为600min，年工作300天，则有效加料搅拌和扒渣时间为3000h/a。本评价以80%的烟尘为加料搅拌和扒渣过程产生进行计算最大排放速率。 根据企业提供的资料，企业在熔化炉、炉渣罐上方设集气罩，炉渣罐待冷却基本无烟气后再移至固废堆场。废气经集气罩收集后通过高温布袋除尘器进行除尘处理，处理后的废气通过一根不低于15m高排气筒高空排放。废气收集率按85%计，除尘效率按95%计，引风量按30000m3/h计。由于金属粉尘颗粒较重，未能收集的粉尘大部分沉降在操作台附近，烟尘的无组织排放量按废气收集系统未能收集的烟尘量的25%计，其余75%沉降在设备周围，应及时清扫处理。企业应进一步加强厂房密封性，严禁开窗生产，尽量减少无组织粉尘外逸。熔化烟尘产生及排放情况见表4-2。 #### 熔化废气源强核算表 产排污环节; 污染物种类; 产生量 （t/a）; 有组织排放情况; 无组织排放情况; 合计 排放量 （t/a）; 工作时间(h). 排气筒编号; 风量 （m3/h）; 排放量 （t/a）; 最大排放速率*（kg/h）; 最大排放浓度*（mg/m3）; 排放量（t/a）; 最大排放速率（kg/h）. 熔化; 烟尘; 2.42; DA001; 30000; 0.103; 0.027; 0.914; 0.091; 0.030; 0.194; 7200. 注*：最大排放速率、最大排放浓度是根据有效熔化搅拌和扒渣时间3000h计算。. ②压铸废气 在每次压铸之前，需向模具中喷洒脱模剂。在压铸过程中，脱模剂水溶液挥发产生大量烟气，烟气中绝大部分是水蒸汽，少量是有机废气（以非甲烷总烃计），此外压铸过程会有少量颗粒物产生，本次环评不进行定量分析。本项目采用水性脱模剂（18%聚乙烯蜡、8%二甲基硅油、5.5%乳化液，其余为水），使用时脱模剂与水按照1:100进行稀释使用，脱模剂在压铸过程中会受热气化形成有机废气，以非甲烷总烃计。脱模剂挥发量约占脱模剂总量的31.5%，本项目压铸脱模剂使用量为5t/a，则产生的非甲烷总烃为1.575t/a。 本项目在压铸机模具开合点上方设置集气罩，压铸脱模废气收集后经高效油雾净化装置处理后通过一根不低于15m高排气筒高空排放。引风机总风量按20000m3/h计，集气罩收集率按85%计，废气去除效率按85%计，年运行时间按7200h计，则压铸脱模废气产生和排放情况见表4-3。 #### 压铸脱模废气源强核算表 产排污环节; 污染物种类; 产生量 （t/a）; 有组织排放情况; 无组织排放情况; 合计 排放量 （t/a）; 工作时间(h). 排气筒编号; 风量 （m3/h）; 排放量 （t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）. 压铸脱模; 非甲烷总烃; 1.575; DA002; 20000; 0.201; 0.028; 1.39; 0.236; 0.033; 0.437; 7200. ③抛丸废气 项目采用抛丸机对压铸毛坯件表面进行清理。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（部公告2021年第24号）“金属制品业系数手册”中“06预处理-干式预处理件-抛丸、喷砂、打磨、滚筒工序”颗粒物系数为2.19kg/t原料，项目进入抛丸工序的工件量约4008.78t/a，则抛丸粉尘产生量为8.78t/a。抛砂机运行时基本密闭，自带布袋除尘装置，废气收集处理后通过一根不低于15m排气筒高空排放，除尘效率约95%，每台抛丸机设计风量2000m3/h，年运行时间约2400h。则抛丸废气产排情况见表4-4。 #### 抛丸废气源强核算表 产排污环节; 污染物种类; 产生量 （t/a）; 有组织排放情况; 无组织排放情况; 合计 排放量 （t/a）; 工作时间(h). 排气筒编号; 风量 （m3/h）; 排放量 （t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）. 抛丸; 颗粒物; 8.78; DA003; 12000; 0.439; 0.183; 15.2; 0; 0; 0.439; 2400. 本项目废气源强汇总见表4-5。 #### 本项目废气源强汇总一览表 产排污环节; 污染物种类; 产生量（t/a）; 削减量（t/a）; 排放量（t/a）. 熔化; 烟尘; 2.42; 2.226; 0.194. 压铸; 非甲烷总烃; 1.575; 1.138; 0.437. 抛丸; 颗粒物; 8.78; 8.341; 0.439. （2）非正常工况 本项目的非正常工况主要是污染物排放控制措施达不到应有效率，造成排气筒废气污染物未经净化直接排放，非正常工况下废气排放情况，具体见表4-6。 #### 非正常工况排气筒排放情况 污染源; 污染物名称; 非正常排放原因; 非正常排放情况; 执行标准; 是否达标. 浓度(mg/m3); 速率(kg/h); 频次及持续时间; 排放量(kg/a); 浓度(mg/m3); 速率 (kg/h). 排气筒DA001; 烟尘; 废气处理设施失效，处理效率为0; 18.28; 0.548; 1次/a，1h/次; 0.548; 30; /; 达标. 排气筒 DA002; 非甲烷总烃; 废气处理设施失效，处理效率为0; 9.29; 0.186; 1次/a，1h/次; 0.186; 120; 10; 达标. 颗粒物; /; /; 少量; 30; /; /. 排气筒 DA003; 颗粒物; 废气处理设施失效，处理效率为0; 304.86; 3.66; 1次/a，1h/次; 3.66; 120; 3.5; 不达标. 由上表可知，非正常工况下，熔化烟尘排放浓度均能达到《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表1排放限值，压铸脱模废气排放速率、排放浓度能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准，抛丸废气排放速率、排放浓度均超过了《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准限值。为防止非正常工况排放，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放： ①安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每个固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行； ②定期更换废布袋，清理油烟净化器； ③建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测； ④应定期维护、检修废气净化装置，以保持废气处理装置的净化能力和净化容量。 （3）防治措施 ①熔化烟尘：熔化炉、炉渣罐上方设置集气罩，废气经集气罩收集后通过高温布袋除尘器处理，通过一根不低于15m高排气筒高空排放，引风量30000m3/h，处理效率95%。 ②压铸废气：压铸机模具开合点上方设置集气罩，压铸废气收集后经油雾净化装置处理，通过一根不低于15m高排气筒高空排放，引风机总风量按20000m3/h，处理效率85%。 ③抛丸粉尘：抛砂机运行时基本密闭，自带布袋除尘装置，废气收集处理后通过一根不低于15m排气筒高空排放，除尘效率约95%，引风机总风量12000m3/h。 图4-1 废气处理工艺图 #### 项目废气防治设施相关参数一览表 类目; 排放源. 生产单元; 熔化; 压铸; 抛丸. 生产设施; 熔化炉、除渣罐; 压铸机; 抛丸机. 产排污环节; 熔化、除渣; 脱模; 抛丸. 污染物种类; 烟尘; 非甲烷总烃、颗粒物; 颗粒物. 排放形式; 有组织; 有组织; 有组织. 污染防治设施概况; 收集方式; 设备上方设置集气罩; 压铸机模具开合点上方设置集气罩; 管道密闭收集. 收集效率; 85%; 85%; 100%. 处理能力; 30000m3/h; 20000m3/h; 12000m3/h. 处理效率; 95%; 85%; 95%. 处理工艺; 高温布袋除尘器; 高效油烟净化器; 布袋除尘器. 是否为可行技术; 是; 是; 是. 排放口; 类型; 一般排放口; 一般排放口; 一般排放口. 高度(m); 15; 15; 15. 内径(m); 0.8; 0.68; 0.5. 温度(℃); 50; 25; 25. 地理坐标; 经度：121°15′0.63″ 纬度：28°12′31.98″; 经度：121°15′0.47″ 纬度：28°12′32.09″; 经度：121°15′1.43″ 纬度：28°12′31.47″. 编号; DA001; DA002; DA003. 本项目废气经收集处理后高空排放，治理设施属于《排污许可证申请与核发技术规范 金属铸造工业》(HJ1115-2020)中废气治理的可行技术，治理设施符合相关要求。 （4）环境影响分析 #### 废气达标性分析一览表 排气筒编号; 废气种类; 污染物 种类; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）; 标准. 本项目; 标准值; 本项目; 标准值. DA001; 熔化烟尘; 烟尘; 0.027*; /; 0.914*; 30; 《铸造工业大气污染物排放标准》. DA002; 压铸废气; 颗粒物; /; /; /; 30. 非甲烷总烃; 0.028; 10; 1.39; 120; 《大气污染物综合排放标准》. DA003; 抛丸粉尘; 颗粒物; 0.183; 3.5; 15.2; 120. 注：*为熔化烟尘最大排放速率和最大排放浓度。. 由上表可知，本项目工艺废气经处理后其有组织废气能够做到达标排放，项目各废气污染因子均能满足相关标准的要求。 综上，本项目位于环境质量达标区，评价范围内无一类区，采用上述污染治理措施后，废气有组织排放均能做到达标排放，无组织排放量较少，对周边环境影响较小。此外，企业需加强管理，确保废气处理设施正常运行，废气稳定达标排放，杜绝非正常工况的发生。因此，本项目建成后，大气环境影响可接受，项目大气污染物排放方案可行。 2、废水 （1）源强分析 本项目用水主要为生活用水，厂内不设食堂，不提供住宿。项目劳动定员30人，人均生活用水量按50L/d计，全年工作时间300天，则职工生活用水量约450m3/a，生活污水排放量以用水量的85％计，预计生活污水产生量为383m3/a，生活污水水质参照城市生活污水水质，主要污染物及其含量一般约为CODCr350mg/L，氨氮35mg/L，则废水中CODCr产生量为0.134t/a，氨氮为0.013t/a。 压铸机运行时需用水间接冷却，冷却水循环使用，只补充不排放，冷却水补充量约900m3/a。 脱模剂使用时与水按1:100进行稀释，脱模剂使用量为5.0/a，则配比用水量为500m3/a。 综上，项目用水量为1430m3/a，废水产生量为383m3/a，生活污水经化粪池预处理达标后纳入玉环市污水处理有限公司集中处理，最终经玉环市污水处理有限公司统一处理达《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的相关标准（准地表水Ⅳ类）后排放。 废水产生情况汇总见表4-9。 #### 废水污染源源强核算表 序号; 产排污环节; 废水 类别; 污染物种类; 污染物产生; 污染物排放（纳管量）. 产生废水量（m3/a）; 产生浓度 （mg/L）; 产生量 （t/a）; 排放废水量（m3/a）; 排放浓度 （mg/L）; 排放量 （t/a）. 1; 员工生活; 生活 污水; CODCr; 383; 350; 0.134; 383; 350; 0.134. 氨氮; 35; 0.013; 35; 0.013. #### 纳入玉环市污水处理有限公司废水污染源源强核算表 工序; 污染物; 进入污水处理厂污染物情况; 污染物排放. 废水量（m3/a）; 浓度（mg/L）; 进入量 （t/a）; 废水量（m3/a）; 浓度 （mg/L）; 排放量 （t/a）. 纳入玉环市污水处理有限公司集中处理; COD; 383; 350; 0.134; 383; 30; 0.011. 氨氮; 35; 0.013; 1.5; 0.0006. （2）防治措施 本项目外排废水仅为生活污水，生活污水经化粪池处理达标后纳管排放，废水处理工艺成熟，能够做到稳定达标排放。 #### 废水防治设施相关参数一览表 序号; 废水类别; 污染物种类; 污染防治设施概况; 排放口 类型; 排放口 编号. 处理能力（t/d）; 处理工艺; 处理效率（%）; 是否为可行技术. 1; 生活污水; CODCr、氨氮等; 10; 化粪池; /; 是; 一般排放口; DW001. #### 废水间接排放口基本情况表 - 序号; - 排放口 - 编号; - 排放口地理坐标; 废水排放量 （万m3/a）; 排放 方式; 排放 去向; 排放规律. - 经度; - 纬度. 1; DW001; 121°15′ 0.32″; 28°12′ 30.46″; 0.0383; 间接排放; 城市污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放. （3）环境影响分析 ①依托污水厂概况 玉环市污水处理有限公司位于台州市玉环市坎门街道堤辽路55号，始建于2005年，项目建设共分为3期，目前三期建设已完成，污水处理规模达6万m3/d，污水深度处理回用（中水回用）玉坎河规模为2万吨/日，包括市政污水和工业废水，尾水通过管道深海排入漩门湾，污水处理工艺为：一级处理工艺（格栅+沉砂池）+二级处理工艺（缺氧池+氧化沟+二沉池）+深度处理工艺（高效沉淀池+反硝化深床滤池+加氯接触池）+再生水处理工艺（澄清池+快滤池+超滤膜），处理后尾水达到《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中准地表水IV类标准。 玉环市污水处理有限公司服务范围为玉环本岛及坎门街道，西起三合潭，东至解放二塘，北至东青山麓，南至双庙、坎门乌沙头，服用范围总面积约133.2km2，另外还承接玉环市漩门二期工业城污水预处理中心的污水和部分楚门、清港的污水处理职能。 具体处理工艺流程见下图。 图4-2 污水处理厂处理工艺流程图 玉环市污水处理有限公司的进出水水质设计参数见表4-13。 #### 玉环市污水处理有限公司进管及出水标准 单位：mg/L(pH除外) 污染因子; pH; CODCr; BOD5; NH3-N; SS; TN; TP. 进管标准; 6～9; 400; 180; 35; 300; 50; 8.5. 出水标准; 6～9; 30; 6; 1.5（2.5）; 5; 12（15）; 0.3. 玉环市污水处理有限公司2021年2月至3月的污染源自动监测数据，见表4-14。 #### 2021年2月至3月污染源自动监测数据 序号; 时间; pH值; 化学需氧量; 氨氮; 总磷; 总氮. 1; 2021年2月均值; 6.97; 16.28; 0.10; 0.13; 9.51. 2; 2021年3月均值; 6.88; 15.35; 0.17; 0.11; 9.87. 标准值; 6~9; 30; 1.5（2.5）; 0.3; 12（15）. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 根据玉环市污水处理有限公司2021年2月至3月污染源自动监测数据显示，玉环市污水处理有限公司近期出水水质也较为稳定，能达到《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的相关标准（准地表水Ⅳ类）。玉环市污水处理有限公司设计处理能力为6万m3/d，现平均每日处理量57400m3/d，尚有2600m3/d余量 ②依托可行性分析 本项目位于玉环市芦浦镇医药包装园区，在玉环市污水处理有限公司排水设施覆盖范围内，项目外排废水仅为生活污水，经化粪池预处理达标后纳入市政污水管网，污水排放量较小（约1.28m3/d）且水质较为简单，在玉环市污水处理有限公司设计进水水质浓度及剩余处理容量范围内，不会对其造成冲击影响。本项目所在工业园区已完成管网铺设，污水纳入玉环市污水处理有限公司处理是可行的；项目污水经处理后纳管排放，不直接排入周边水体，对周边水环境无影响。 3、噪声 （1）源强分析 本项目噪声主要来源于各类设备运转时产生的噪声，根据同类项目类比调查，本项目主要生产设备及配套设施噪声源强调查清单见表4-15~表4-17。 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 运营期环境影响和保护措施 | #### 工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 型号; 空间相对位置/m; 声功率级; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; dB（A）. 1; 高效油烟净化器; /; -20; 10; 2.0; 85; 加装减振垫、消声罩、吸声材料，采取隔振、隔声、吸声等降噪装置; 0:00-24:00. 2; 脉冲高温布袋除尘器; CL-153; -17; 8; 2.0; 85; 0:00-24:00. 3; 冷却塔; 25T; -10; 6.5; 1.5; 85; 0:00-24:00. 注：本次评价以车间南侧拐角为原点（0，0）。. #### 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; 声功率级; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 运行时段. dB（A）; X; Y; Z. 生产车间; 压铸机（西北侧）; /; 85; 加装减振垫、消声罩，采取隔振、隔声等降噪装置; -24.5; 25; 1.0; 0:00-24:00. 压铸机（东北侧）; /; 85; -4; 36; 1.0; 0:00-24:00. 压铸机（西南侧）; /; 85; -19; 20; 1.0; 0:00-24:00. 工频熔化炉（西北侧）; GR3-480kg; 85; -24.5; 25; 1.0; 0:00-24:00. 工频熔化炉（东北侧）; GR3-480kg; 85; -4; 36; 1.0; 0:00-24:00. 工频熔化炉（西南侧）; GR3-480kg; 85; -19; 20; 1.0; 0:00-24:00. 切边机; /; 80; 3; 25; 0.5; 0:00-24:00. 抛丸机; /; 85; -5; 8; 1.0; 9:00-17:00. 布袋除尘器; /; 85; -4; 4; 1.0; 9:00-17:00. #### 工业企业噪声源强调查清单（室内声源——续上表） 序号; 声源名称; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB（A）; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声. 声压级/dB（A）; 建筑物外距离/m. 东南; 西南; 西北; 东北; 东南; 西南; 西北; 东北; 东南; 西南; 西北; 东北; 东南; 西南; 西北; 东北. 压铸机（西北侧）; 39; 13; 1; 13; 38.2; 47.7; 70.0; 47.7; 20; 18.2; 27.7; 50.0; 27.7; 1; 1; 1; 1. 压铸机（东北侧）; 23; 25; 16; 1; 42.8; 42.0; 45.9; 70.0; 20; 22.8; 22.0; 25.9; 50.0; 1; 1; 1; 1. 压铸机（西南侧）; 26; 1; 14; 23; 41.7; 70.0; 47.1; 42.8; 20; 21.7; 50.0; 27.1; 22.8; 1; 1; 1; 1. 工频熔化炉（西北侧）; 39; 13; 1; 13; 38.2; 47.7; 70.0; 47.7; 20; 18.2; 27.7; 50.0; 27.7; 1; 1; 1; 1. 工频熔化炉（东北侧）; 23; 25; 16; 1; 42.8; 42.0; 45.9; 70.0; 20; 22.8; 22.0; 25.9; 50.0; 1; 1; 1; 1. 工频熔化炉（西南侧）; 26; 1; 14; 23; 41.7; 70.0; 47.1; 42.8; 20; 21.7; 50.0; 27.1; 22.8; 1; 1; 1; 1. 切边机; 10; 20; 30; 7; 45.0; 39.0; 35.5; 48.1; 20; 25.0; 19.0; 15.5; 28.1; 1; 1; 1; 1. 抛丸机; 6; 3; 34; 25; 54.4; 60.5; 39.4; 42.0; 20; 34.4; 40.5; 19.4; 22.0; 1; 1; 1; 1. 布袋除尘器; 6; 1; 34; 27; 54.4; 70.0; 39.4; 41.4; 20; 34.4; 50.0; 19.4; 21.4; 1; 1; 1; 1. （2）防治措施 为减小噪声对周边环境的影响，本报告对建设单位提出噪声污染防治措施： ①选用低噪声设备，合理布置车间，高噪声设备远离厂界； ②针对冷却塔、脉冲布袋除尘器、风机等设置隔声间，并安装减振垫和高效消声器等综合降噪措施。 ③严格控制生产时间，生产期间非必要情况下尽量关闭所有门窗。 ④企业需加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 运营期环境影响和保护措施 运营期环境影响和保护措施 运营期环境影响和保护措施 运营期环境影响和保护措施 运营期环境影响和保护措施 运营期环境影响和保护措施 | （3）环境影响分析 本项目采用《建设项目环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中“附录B.1工业噪声预测计算模型”对厂界噪声影响进行预测。 项目昼、夜间生产，因此本环评对厂界昼、夜间噪声影响进行预测，预测结果见表4-18。 #### 项目厂界噪声预测结果一览表 单位：dB 预测点位; 东南厂界; 西南厂界; 西北厂界; 东北厂界. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 贡献值; 38.2; 38.2; 55.0; 55.0; 53.1; 53.1; 53.1; 53.1. 标准（昼间）; 65; 55; 65; 55; 65; 55; 65; 55. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 由上表可知，本项目采取隔声、减振、消声等措施后，正常生产时，厂界昼、夜间噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。 4、固体废物 （1）源强分析 本项目脱模剂桶、液压油桶由厂家提供，不产生废桶，空桶在厂区内暂存需按照危险废物管理。项目主要固体废物为炉渣、熔化集尘灰、废边角料、废钢珠、抛丸集尘灰、废油、废液压油、废布袋和员工生活垃圾等。 ①炉渣 铝锭熔化过程会产生一定的炉渣，根据现有项目类比调查及物料平衡，炉渣产生量约为15.63t/a，收集后出售给相关企业综合利用。 ②熔化集尘灰 本项目铝锭熔化过程烟尘产生量约2.42t/a，一部分经高温布袋除尘器处理，另一部分沉降在车间内，定期清扫。熔化集尘灰产生量约2.123t/a，收集后出售给相关企业综合利用。 ③废边角料 本项目铝压铸毛坯件去毛刺过程中会产生边角料。根据物料平衡，废边角料产生量约5.0t/a，收集后出售给相关企业综合利用。 ④废钢珠 本项目抛丸机采用钢珠高速喷射打磨工件表面，从而去除工件表面的氧化皮使工件表面光滑，钢珠使用一段时间后因撞击发生形变而需更换，废钢珠产生量为2t/a，收集后出售给相关企业综合利用。 ⑤抛丸集尘灰 本项目抛丸粉尘产生量为8.78t/a，收集后采用布袋除尘装置处理，布袋收集的抛丸集尘灰量约为8.429t/a，收集后出售给相关企业综合利用。 ⑥废油 本项目压铸脱模废气采用高效油烟净化装置处理，产生废油量约1.138t/a。收集后委托有资质单位安全处置。 ⑦废液压油 本项目压铸机采用液压油驱动，液压油循环使用，会在设备维护、保养时进行更换，一般1年更换一次，废液压油产生量约占使用量的90%（其他在使用过程中损耗），则废液压油产生量为0.612t/a。收集后委托有资质单位安全处置。 ⑧废包装桶 本项目液压油、脱模剂包装桶均由厂家提供，液压油、脱模剂使用后空桶会暂存在厂内，由厂家定期拉走。废液压油桶产生量约4个/年，单桶重约5kg，废脱模剂桶产生量约34个/年，单桶重约4.5kg，则废包装桶产生量约0.173t/a。废包装桶不属于固体废物，但厂区暂存按照危险废物管理。 ⑨废布袋 本项目熔化烟尘采用高效脉冲除尘器处理，抛丸粉尘采用布袋除尘器处理，废气处理过程中布袋反复使用会发生破损，需更换，根据企业提供的资料，废布袋约一年更换一次，产生量约0.15t/a，收集后委托有资质单位安全处置。 ⑩生活垃圾 本项目劳动定员30人，生活垃圾产生量按照0.5kg/（t·d）计，年生产时间300天，则生活垃圾产生量约4.5t/a，委托环卫部门清运。 本项目固体废物产生及利用处置情况汇总见表4-19。 #### 固体废物污染源源强核算一览表 序号; 固体废物 名称; 产生环节; 固废属性; 物理 性状; 主要有毒有害物质名称; 产生量 （t/a）; 利用或处置量（t/a）; 最终去向. 1; 废边角料; 去毛刺; 一般固废; 固态; /; 5.0; 5.0; 物资回收单位. 2; 废钢珠; 抛丸; 一般固废; 固态; /; 2; 2; 物资回收单位. 3; 抛丸集尘灰; 废气处理; 一般固废; 固态; /; 8.429; 8.429; 物资回收单位. 小计; 15.429; 15.429; /. 4; 炉渣; 熔化; 危险废物; 固态; 铝; 15.63; 15.63; 委托有资质单位安全处置. 5; 熔化集尘灰; 废气处理; 危险废物; 固态; 铝; 2.123; 2.123. 6; 废油; 废气处理; 危险废物; 半固态; 聚乙烯蜡、二甲基硅油等; 1.138; 1.138. 7; 废液压油; 设备检修; 危险废物; 半固态; 液压油; 0.612; 0.612. 8; 废布袋; 废气处理; 危险废物; 固态; 布袋、铝; 0.15; 0.15. 小计; 19.653; 19.653; /. 注：本项目脱模剂、液压油包装桶均有厂家提供，空桶由厂家回收，不列入本项目固体废物之内。. （2）环境管理要求 #### 固废贮存场所（设施）基本情况表 序号; 类别; 固体废物 名称; 废物代码; 环境危险特性; 贮存方式; 贮存 周期; 贮存能力（t）; 贮存面积（m2）; 仓库 位置. 1; 危险废物; 炉渣; HW48 321-026-48; R; 袋装; 2个月; 3.0; 8; 车间西侧. 熔化集尘灰; HW48 321-034-48; T/R; 袋装; 2个月; 0.5. 废油; HW09 900-007-09; T; 袋装; 2个月; 0.3. 废液压油; HW08 900-218-08; T/I; 袋装; 2个月; 0.5. 废包装桶*; HW08 900-249-08; T/I; 堆放; 2个月; 0.1. 废布袋; HW49 900-041-49; T/In; 袋装; 2个月; 0.025. 2; 一般 固废; 废边角料; 339-002-10; /; 袋装; 1个月; 0.5; 2; 车间南侧. 废钢珠; 339-002-09; /; 袋装; 1个月; 0.2. 抛丸集尘灰; 339-002-66; /; 袋装; 1个月; 1.0. 注：*本项目脱模剂、液压油包装桶均有厂家提供，空桶由厂家回收，废包装桶厂区暂存按危险废物管理。. 建设单位应做好一般工业固废在厂内的暂存工作。一般工业固废严格分类收集，收集后出售给相关企业综合利用，企业需建立一般工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息。委托他人运输、利用、处置工业固体废物的，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求，企业须设立独立的危险废物暂存场所，并做好标识，建议企业在厂房内设置单独的危废暂存库。要求如下： （1）危废暂存库应满足“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）要求。贮存场所地面须作硬化处理，以混凝土、砖、或经过防止腐化处理的钢材料进行建设，地面涂至少2mm高的环氧树脂，以防止渗漏和腐蚀。存放液体性危险废物的贮存场所必须设计导流槽和收集井。场所应有雨棚、围堰或围墙。场所需要密闭且有通风口。 （2）危废暂存库配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。 （3）危废仓库外须粘贴相关标志牌和警示牌，危废分类贮存、规范包装并应防止风吹、日晒、雨淋，不能乱堆乱放，定期转移委托有资质的单位安全处置。 （4）企业须进一步完善危险废物管理台账制度（包括落实电子台账），详细记录危险废物种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，委托他人运输、利用、处置危险废物时，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求及环境事故责任主体。危险废物处置应执行报批和转移联单等制度。 5、地下水、土壤 （1）污染源识别 本项目地下水、土壤影响因子识别见下表。 #### 地下水、土壤环境影响源及影响因子识别表 污染源; 工艺流程/节点; 污染途径; 污染物类型; 全部污染物指标; 影响对象; 备注. 生产车间; 熔化、压铸、抛丸; 大气沉降; 有机废气、粉尘; 非甲烷总烃、颗粒物; 土壤、地下水; /. 原料仓库、危废暂存间; 仓储、运输; 地面漫流、垂直入渗; 有机物; 石油烃、VOCs等; 土壤、地下水; 事故. DA001、DA002、DA003; 废气处理设施; 大气沉降; 有机废气、粉尘; 非甲烷总烃、颗粒物; 土壤、地下水; 正常排放. （2）分区防渗 结合本项目车间布置情况，防渗分区分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区，本项目防渗分区信息情况详见表4-22。 #### 项目厂区防渗分区信息一览表 防渗级别; 工作区; 防控要求. 重点防渗区; 危废暂存间、原料仓库存放处; 等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s，或参照GB18598执行. 一般防渗区; 生产区域、一般工业固废暂存间; 等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s，或参照GB16889执行. 简单防渗区; 项目对厂区地下水基本不存在风险的车间及各路面等部分。; 一般地面硬化. 6、环境风险 （1）风险识别 根据《建设项目环境风险评价导则》（HJ 169-2018）附录B本项目涉及的危险物质主要有液压油、脱模剂和危险废物。 根据工艺流程和厂区平面布局，项目涉及危险单元主要为压铸区、原料仓库和危险废物暂存间等。危险物质中液压油具有一定的毒性。火灾爆炸衍生次生消防废水等环境事件经地表径流和大气扩散对周围大气和地表水环境产生影响；危废管理不善，危险物质泄漏，经地表径流、地下水、土壤下渗对周边环境产生不利影响。另外项目废气处理设施故障，废气超标排放，对周边环境产生不利影响。 本项目环境风险识别情况见表4-23。 #### 建设项目环境风险识别表 序号; 危险单元; 风险源; 主要危险物质; 环境风险类型; 环境影响途径; 可能受影响的环境敏感目标. 1; 压铸区; 高温、脱模剂; 脱模剂; 泄漏、火灾; 环境空气、土壤; 周边居民点，附近空气、地下水、土壤. 2; 原料仓库; 液压油、脱模剂; 液压油、脱模剂; 泄漏; 地下水、土壤; 周围地下水体、土壤. 3; 废气处理设施; 废气处理设施; 有机废气、粉尘; 超标排放; 环境空气; 周边居民点、附近空气. 4; 危废暂存间; 危险废物; 废液压油、废油; 泄漏; 地下水、土壤; 周围地下水体、土壤. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B确定危险物质的临界量，定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q），详见表4-24。 #### 企业危险物质最大储存量与临界量的比值 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大存在总量（t）; 临界量（t）; Q值. 1; 液压油; /; 0.68; 2500; 0.000272. 3; 脱模剂; /; 0.9; 2500; 0.00036. 4; 危险废物; /; 3.2755; 50*; 0.06551. 项目Q值Σ; 0.066142. *注：危险废物临界量来自《浙江省企业环境风险评估技术指南（修订版）》. 综上，本项目涉及的有毒有害和易燃易爆等危险物质Q值<1，即未超过临界量。 （2）风险防范措施 ①危险物质贮存的场所必须符合防火防爆要求，防火间距的设置以及消防器材的配备必须通过消防部门审查认可。贮存的危险物质必须设有明显的标志，并按国家规定标准控制不同单位面积的最大贮存限量和垛距。贮存危险物质的库房、场所的消防设施、用电设施、防雷防静电设施等必须符合国家规定的安全要求。 ②要严格遵守有关贮存的安全规定，具体包括《仓库防火安全管理规则》、《建筑设计防火规范》、《易燃易爆化学物品消防安全监督管理办法》等。 ③按照《建设项目风险评价技术导则》（HJ169-2018）规定，对于本项目可能造成环境风险的突发性事故制定应急预案，配备相应的应急物资。 ④加强废气处理设施管理，确保废气处理设施正常运行以及废气达标排放。一旦发生废气设施故障或非正常运行情况，立即停止生产，安排维修人员进行维修。 ⑤企业应加强环保管理，配备专人对各类污染治理设施及风险应急器材设施的日常维护保养进行监督监管。 在有效落实风险防范措施和事故应急预案的前提下，事故发生的风险概率很小，其环境风险在可接受范围内。 7、生态 本项目位于玉环市芦蒲镇医药包装园区，在工业园区建成范围内，因此，可不进行生态环境影响分析，不提相关保护措施。 8、监测计划 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于排污许可简化管理类。根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和《排污单位自行监测技术指南 金属铸造工业》（HJ 1251-2022），本项目的监测计划建议见表4-25。 #### 监测计划 类别; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 废气; DA001; 颗粒物; 1次/半年; 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）. DA002; 非甲烷总烃; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 颗粒物; 1次/半年. DA003; 颗粒物; 1次/半年. 厂界; 非甲烷总烃、颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 噪声; 厂界噪声; Leq（A）; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 要素内容 | 排放口 （编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 熔化烟尘排放口DA001 | 颗粒物 | 熔化炉、炉渣罐上方集气罩收集后，经高温布袋除尘装置处理，通过15m的排气筒排放，引风量30000m3/h | 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020） |
|  | 压铸废气排放口DA002 | 颗粒物 | 压铸机模具开合点上方集气罩收集后，经高效油烟净化器处理，通过15m的排气筒排放，风量20000m3/h |  |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  | 抛丸粉尘排放口DA003 | 颗粒物 | 密闭管道收集后经布袋除尘装置处理，通过15m的排气筒排放，风量12000m3/h |  |
| 地表水环境 | 生活污水排放口（DW001） | CODCr、氨氮等 | 生活污水经化粪池预处理达玉环市污水处理有限公司设计进管标准后纳管，最终纳入玉环市污水处理有限公司 | 纳管标准：玉环市污水处理有限公司进水水质指标； 污水处理厂出水标准：《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表(试行)》即地表水Ⅳ类标准 |
| 声环境 | 生产车间 | 噪声 | 选用低噪声设备；合理布置车间；加强设备维护，墙体隔声；风机、空压机设置隔声、消声装置，安装减振垫 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准 |
| 电磁辐射 | / |  |  |  |
| 固体废物 | 废边角料、废钢珠、抛丸集尘灰属于一般工业固废，出售给相关企业综合利用；炉渣、熔化集尘灰、废油、废液压油、废布袋属于危险废物，委托有资质危废处置单位处置；废包装桶由厂家回收，在厂区内暂存按照危险废物管理。生活垃圾由环卫部门清运处理。 一般工业固废措施要求：严格分类收集，暂存在一般工业固废暂存间，企业需建立一般工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息。委托他人运输、利用、处置工业固体废物的，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。仓库建设参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求执行； 危险废物措施要求：分类收集，暂存在危废暂存间，定期委托有资质单位统一安全处置，危废暂存间要求做好防腐防渗处理，符合“防风、防雨、防晒、防渗漏”要求，同时有专人看守防遗失。危废暂存间建设应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单相关要求，设立独立的危险废物暂存场所并做好标识；制定危险废物年度管理计划，并进行在线申报备案；执行转移联单制度，规范危险废物管理台账记录。 生活垃圾：生活垃圾委托环卫部门清运。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 厂区内采取分区防渗措施；从源头减少三废产生量；加强废气处理设施维护，以及各类固体废物、原料的贮存工作。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 增强风险意识，加强安全管理；加强生产过程的管理；加强环保设施运行维护；企业针对本项目制定相关应急措施。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 项目建成后企业需持证排污、按证排污，严格执行排污许可制度，及时对现有排污许可申报情况进行更新；需根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和《排污单位自行监测技术指南 金属铸造工业》（HJ 1251-2022）要求定期进行监测；需保证处理设施能够长期、稳定、有效地进行处理运行，不得擅自拆除或者闲置废气处理设施，不得故意不正常使用污染治理设施。 |  |  |  |

- 六、结论

1、环评审批原则符合性分析 根据《浙江省建设项目环境保护管理办法》（2021年修正），本项目的审批原则符合性分析如下： （1）建设项目符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单的要求 本项目不涉及《玉环市生态保护红线》、《玉环市“三线一单”环境管控单元生态环境准入清单》等相关文件划定的生态保护红线，符合生态保护红线要求。 企业采用本次报告提出的防治措施，不会对周边环境造成明显影响，不会突破区域环境质量底线。 本项目租赁现有闲置厂房，不新增土地，通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染。符合能源和水资源利用上线要求。 本项目符合“台州市玉环市玉环漩门二期产业集聚重点管控单元（ZH33108320103）”的管控措施要求，且项目不属于《产业结构调整指导目录（2021年修改）》中的鼓励类、限制类和淘汰类项目，属于允许类项目，不属于负面清单内项目。 （2）排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准和重点污染物排放总量控制要求 由污染防治对策及达标分析可知，落实了本评价提出的各项污染防治对策后，本项目产生的各项污染物均能做到达标排放，符合国家、省规定的污染物排放标准。 根据工程分析结果，项目总量控制建议指标为CODCr0.011t/a、NH3-N0.0006t/a、VOCs0.437t/a、烟粉尘0.633t/a。项目外排废水仅为生活污水，污染物CODCr和NH3-N排放总量不需要进行区域替代消减；VOCs削减替代比例为1:1，区域削减替代量为0.437t/a。VOCs仅提出总量控制要求，待平台建立后，再进行交易。 2、环评审批要求符合性分析 （1）建设项目符合主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划的要求 本项目位于玉环市芦浦镇医药包装园区，根据企业提供的出租方的不动产权证信息（附件三），项目用地性质为工业用地，符合主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划的要求。 （2）建设项目符合国家和省产业政策的要求 本项目从事铝压铸件生产，对照《产业结构调整指导目录（2021年修改）》，本项目工艺、技术、产品和设备均不属于该指导目录中的鼓励类、限制类、淘汰类项目；对照《<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）>浙江省实施细则》，本项目不属于禁止类项目。因此，本项目的建设符合国家及浙江省的产业政策。 3、其他要求符合性分析 本项目从源头控制（原辅料、装备、生产工艺）、污染防治（废气收集、末端处理）、环境管理（内部环境管理、环境监测）等方面的建设均符合《玉环县金属熔炼行业发展规划》、《台州市金属熔炼行业环境污染整治指导意见》、《浙江省有色金属行业污染整治提升技术规范》的相关要求。 4、总结论 玉环景顺机械厂年产4000吨铝压铸件生产线技改项目位于玉环市芦浦镇医药包装园区，项目建设符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单的要求，排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准和重点污染物排放总量控制要求，符合主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划、国家和省产业政策的要求；环境事故风险可控。 因此，从环境保护角度看，本项目的建设是可行的。

- 附表

建设项目污染物排放量汇总表

单位：t/a

| 分类 项目 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 0.504 | 0.018 | 0 | 0.437 | 0.504 | 0.437 | -0.067 |
|  | 颗粒物 | 0.297 | 0.692 | 0 | 0.633 | 0.297 | 0.633 | +0.336 |
| 废水 | CODCr | 0.011 | 0.011 | 0 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0 |
|  | 氨氮 | 0.0006 | 0.0006 | 0 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0 |
| 一般工业固体废物 | 废边角料 | 5.0 | 5.0 | 0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 0 |
|  | 废钢珠 | 0 | 2.0 | 0 | 2.0 | 0 | 2.0 | +2.0 |
|  | 抛丸集尘灰 | 0 | 5.7 |  | 8.429 | 0 | 8.429 | +8.429 |
| 危险废物 | 炉渣 | 15.63 | 40.5 | 0 | 15.63 | 15.63 | 15.63 | 0 |
|  | 熔化集尘灰 | 2.123 | 2.808 | 0 | 2.123 | 2.123 | 2.123 | 0 |
|  | 废油 | 1.138 | 0.046 | 0 | 1.138 | 1.138 | 1.138 | 0 |
|  | 废液压油 | 0.612 | / | 0 | 0.612 | 0.612 | 0.612 | 0 |
|  | 废布袋 | 0 | / | 0 | 0.15 | 0 | 0.15 | +0.15 |
|  | 废包装桶 | 0.173 | 0.048 | 0 | 0.173 | 0.173 | 0.173 | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①