建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

| 项 目 名 称： | 浙江工交机械股份有限公司年产800万件 |
| --- | --- |
|  | MEB前后杆球销生产线技改项目 |
| 建设单位(盖章)： | 浙江工交机械股份有限公司 |
| 编制日期： | 二〇二二年七月 |

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	21

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	50

四、主要环境影响和保护措施	62

五、环境保护措施监督检查清单	93

六、结论	96

附表 建设项目污染物排放量汇总表	99

附图1 建设项目地理位置图	101

附图2 玉环市环境管控单元分布图	102

附图3 玉环市生态保护红线分布图	103

附图4 地表水环境功能区划图	104

附图5 玉环市声环境功能区划图	105

附图6 本项目周边敏感点及500m范围内保护目标图	106

附图7 厂区及车间平面布置示意图	107

附件1 项目基础信息表	108

附件2 营业执照	110

附件3 法人身份证	111

附件4 项目厂房不动产权证	112

附件5 现有项目批复	115

附件6 现有项目验收意见	120

附件7 现有排污许可证	126

附件8 现有应急预案备案函	127

附件9 危废委托处理协议	128

附件10 本项目久美特涂覆液安全技术说明书	137

附件11 现状监测报告（报告编号：绿安检测（2022）综字第691号）	143

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 浙江工交机械股份有限公司年产800万件MEB前后杆球销生产线技改项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2206-331083-07-02-747005 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 林涵溪 | 联系方式 | 18806869588 |
| 建设地点 |  | 玉环市沙门滨港工业城富港路49号 |  |  |
| 地理坐标 |  | （121 度 24 分1.610秒，28 度 14 分17.437秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C3670 汽车零部件及配件制造 | 建设项目 行业类别 | 33-071汽车零部件及配件制造 367 |
| 建设性质 |  | £新建（迁建） £改建 R扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 玉环市经济和信息化局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） |  | 6000 | 环保投资（万元） | 200 |
| 环保投资占比（%） |  | 3.3 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 |  | R否 £ 是 | 用地（用海） 面积（m2） | 34168（利用现有土地） |
| 专项评价设置情况 | 本项目专项评价设置情况见下表1-1： 表1-1 专项评价设置情况表 专项评价的类别; 本项目涉及专项评价内容; 专项评价设置情况. 大气; 本项目外排大气污染物无有毒有害污染物，二恶英、苯并[a]芘、氰化物、氯气污染物。; 无需设置大气专项评价. 地表水; 本项目废水经预处理后纳管排放。; 无需设置地表水专项评价. 环境风险; 本项目有毒有害和易燃易爆危险物质存储量未超过临界量。; 无需设置环境风险专项评价. 生态; 本项目用水为自来水，不设置取水口。; 无需设置生态专项评价. 海洋; 本项目非海洋工程项。; 无需设置海洋专项评价. 备注：废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物，具体物质有：二氯甲烷、甲醛、三氯甲烷、三氯乙烯、四氯乙烯、乙醛、镉及其化合物、铬及其化合物、汞及其化合物、铅及其化合物、砷及其化合物。. |
| 规划情况 | 规划名称：《玉环县滨港工业城控制性详细规划汇编》（2015年6月）； |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环评名称：《玉环市滨港工业城规划环境影响跟踪评价报告书》； 召集审查机关：原玉环市环境保护局（现台州市生态环境局玉环分局）； 审查文件名称：《关于玉环市滨港工业城规划环境影响跟踪评价报告书的环保意见》； 审查文件文号：玉环保[2017]39号。 2018年11月，玉环市滨港工业城管委会委托浙江泰诚环境科技有限公司编制了《玉环市滨港工业城规划环境影响跟踪评价报告书补充材料》，制定了六张清单。 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 本报告摘录《玉环市滨港工业城规划环境影响跟踪评价报告书（修订稿）》中与本项目相关内容进行介绍分析： 规划范围： 玉环市滨港工业城位于玉环市沙门镇，用地东、南至海涂，西至甬台温高速公路复线，北至片区规划15米道路，规划范围面积713.35公顷。 规划人口： 规划片区人口约6.3万人，其中工业城就业人口为6万人，规划范围内常住人口0.3万人。 功能定位： 滨港工业城作为玉环沙干产业带的组成部分，也是温台沿海产业带重要区块组成部分。作为玉环市域增量工业的接纳区，其主导产业以玉环传统的汽摩配、水暖洁具、阀门、生物医药制造加工业为主。按照产业、工艺关联度聚合布局，形成以汽摩配、水暖阀门、生物医药制造等为主的三大产业协作区。鼓励同质、近质的小型企业联合进驻，积聚开发和生产，形成产业园中园，根据规模可设置公共服务、办公研发等设施。 发展目标： 工业城整体作为玉环工业经济提升和创新的平台，将致力建设一个交通便捷，有机融合生产办公、研发培训、商贸休闲、居住等功能的滨海工业科技新城。 结合本项目情况，节选规划环评中与本项目有关的部分清单，具体为清单1 生态空间清单、清单5 环境准入条件清单（部分）进行对照分析。生态空间清单、环境准入条件清单（部分）规划环评结论清单具体见表1-2~表1-3。 |  |  |  |

| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 表1-2 生态空间清单 规划区名称; 生态空间名称 及编号; 生态空间范围示意图; 管控要求; 现状用地类型. 玉环市滨港工业城; 玉环沙门镇环境重点准入区（1021-VI-0-2）; 1、调整和优化产业结构，逐步提高区域产业准入条件。严格按照区域环境承载能力，控制区域排污总量和三类工业项目数量。 2、禁止新建、扩建不符合园区发展（总体）规划及当地主导（特色）产业的其他三类工业建设项目。 3、新建二类、三类工业项目污染物排放水平需达到同行业国内先进水平。 4、合理规划居住区与工业功能区，限定三类工业空间布局范围，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生态绿地等隔离带，确保人居环境安全。 5、禁止畜禽养殖。 6、加强土壤和地下水污染防治。 7、最大限度保留区内原有自然生态系统，保护好河湖湿地生境，禁止未经法定许可占用水域；除防洪、航运为主要功能的河湖堤岸外，禁止非生态型河湖堤岸改造；建设项目不得影响河道自然形态和河湖水生态（环境）功能。 8、强化电镀废水治理。现有电镀企业需实施强制性清洁生产，用水量控制在0.2吨/m2以下，污染物产生指标需达到《电镀行业清洁生产审核技术要求》中相应指标要求。; 主要为城市建设用地（工业用地、居住用地等）. 表1-3 环境准入条件清单 分类; 行业清单; 工艺清单; 产品清单; 制定依据. 限制准入; 二十二、金属制品业; 67、金属制品加工制造; 有喷漆工艺且年用油性漆10吨以上的项目 （注：鼓励使用即用状态下VOCs含量420g/L以下的涂料）; 玉环县环境功能区划； 规划发展产业定位. 68、金属制品表面处理及热处理加工; 1、含发黑、磷化、铝氧化及酸洗等金属表面处理工序的新建项目；2、有喷漆工艺且年用油性漆10吨以上的项目（注：鼓励使用即用状态下VOCs含量420g/L以下的涂料）. 二十五、汽车制造业; 71、汽车制造; 有喷漆工艺且年用油性漆10吨以上的项目（注：鼓励使用即用状态下VOCs含量420g/L以下的涂料）; 玉环县环境功能区划； 规划发展产业定位. 禁止新建; 二十二、金属制品业; 68、金属制品表面处理及热处理加工; 禁止新建有钝化工艺的热镀锌项目; 玉环县环境功能区划； 规划发展产业定位. 相符性分析：本项目选址位于玉环市沙门滨港工业城富港路49号，在玉环市沙门镇滨港工业城范围内。本项目主要生产MEB前后杆球销，属于汽车零部件及配件制造项目。项目主要工艺为冷镦、热处理、抛丸、涡流分选、涡流探伤、机加工、久美特涂覆等工艺，为二类工业项目。本项目实施后，企业设有配套久美特涂覆工艺，为企业内部配套，不对外加工，且玉环市经济和信息化局同意本项目实施。本项目使用久美特水性涂覆液，企业将做好“三废”防治措施，确保各类污染物达标排放。因此本项目的实施不与《玉环市滨港工业城规划环境影响跟踪评价报告书（修订稿）》相违背。 |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”符合性分析 本项目位于玉环市沙门滨港工业城富港路49号，根据《玉环市人民政府关于印发<玉环市“三线一单”生态环境分区管控方案>的通知》（玉政发〔2020〕27号），项目所在地属于“台州市玉环市玉环沙门镇产业集聚重点管控单元（管控单元编码：ZH33108320102）”（附图2）。本环评对“三线一单”（即生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单）进行对照分析。 （1）与生态保护红线符合性分析 本项目位于玉环市沙门滨港工业城富港路49号，用地性质为工业用地，项目评价范围内不包含水源涵养区、风景名胜区、生物多样性维护区、岛屿及滩涂保护区和河道防护保障区等生态保护区，不涉及《玉环市生态保护红线》（见附图3）、《玉环市“三线一单”环境管控单元生态环境准入清单》等相关文件划定的生态保护红线，满足生态保护红线要求。 （2）与环境质量底线的相符性分析 本项目所在区域大气环境质量良好，能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单（生态环境部公告2018年第29号）二级标准，项目废气主要是冷墩油烟、油淬油烟、抛丸粉尘、涂覆废气、燃烧废气及抛光粉尘，冷镦油烟收集后经油烟净化器处理后高空排放，油淬油烟收集后经油烟净化器处理后高空排放，抛丸粉尘经自带布袋除尘设施收集处理后高空排放，涂覆废气收集后经水喷淋+活性炭处理后高空排放，燃烧废气收集后经后高空排放，抛光粉尘产生量较少，加强车间通风后对周边环境影响不大。新增大气污染物排放量通过区域削减替代，符合大气环境质量底线要求。 本项目所在区域地表水水环境质量现状满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。项目生产废水经厂区现有污水处理站处理达标后与经化粪池预处理的生活污水一并纳入玉环市滨港污水处理厂，经玉环市滨港污水处理厂处理达到《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》准地表水Ⅳ类标准后排放，不直接排入附近地表水体，不会对附近地表水体和纳污水体产生明显影响，符合水环境质量底线要求。 本项目从事MEB前后杆球销生产，涉及冷镦、热处理、抛丸、涡流分选、涡流探伤、机加工、久美特涂覆等工艺，使用电及天然气为主要能源，生产过程中产生少量危险废物。土壤环境主要污染途径是地面漫流、垂直入渗、大气沉降，用地范围内均进行了土地硬化，正常情况下不存在土壤和地下水污染途径，但考虑到项目产生的废气存在大气沉降的情况可能会对土壤产生影响，委托浙江绿安检测技术有限公司对本项目厂区内土壤进行现状监测。根据监测结果，本项目厂区内土壤满足《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中第二类用地中筛选值的要求，土壤环境质量尚好。 综上所述，项目采取本环评提出的相关防治措施后，排放的污染物不会对周边环境造成明显影响，不触及环境质量底线。本项目实施后不会降低区域环境质量等级。 （3）与资源利用上线的相符性分析 本项目采用的能源为电及天然气，用水来自市政供水管网，新鲜水用量2202t/a；项目利用自有现有闲置工业厂房，不新增土地。项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、一般工业固废外售综合利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染，符合能源、水、土地等资源利用上线要求。 （4）与环境准入负面清单的相符性分析 本项目位于玉环市沙门滨港工业城富港路49号，从事MEB前后杆球销，对照《玉环市“三线一单”生态环境分区管控方案》（玉政发〔2020〕27号），本项目符合“台州市玉环市玉环沙门镇产业集聚重点管控单元（ZH33108320102）”的管控措施要求，且项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的鼓励类、限制类和淘汰类项目，属于允许类项目，不属于负面清单内项目。 具体对照见表1-4。 表1-4 玉环市“三线一单”生态环境准入清单符合性分析一览表 项目; 管控要求; 项目情况; 符合性分析. 产业集聚类重点管控单元; 空间布局引导：优化完善区域产业布局，合理规划布局三类工业项目，鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升改造，进一步调整和优化产业结构，逐步提高区域产业准入条件。重点加快园区整合提升，完善园区的基础设施配套，不断推进产业集聚和产业链延伸。重点发展水暖阀门、汽摩配、五金机械、水产食品加工、生物医药等产业，打造先进制造业示范基地。 合理规划居住区与工业功能区，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生活绿地等隔离带。; 本项目位于玉环市沙门滨港工业城富港路49号，主要生产MEB前后杆球销，属于汽车零部件及配件制造项目，本项目生产工艺为冷镦、热处理、抛丸、涡流分选、涡流探伤、机加工、久美特涂覆等，属于二类工业项目。 距离最近距离本项目最近的敏感点为东南侧约180m处灵门村居民，与居住区设置隔离带，确保人居环境安全。; 符合. 污染物排放管控：严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总 量。 加强滨港污水处理厂建设及提升改造，推进工业园区（工业企业）“污水零直排区”建设，所有企业实现雨污分流。实施工业企业废水深度处理，严格重污染行业重金属和高浓度难降解废水预处理和分质处理，加强对纳管企业总氮、盐分、重金属和其他有毒有害污染物的管控，强化企业污染治理设施运行维护管理。全面推进重点行业VOCs治理和工业废气清洁排放改造，强化工业企业无组织排放管控。二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物全面执行国家排放标准大气污染物特别排放限值，深入推进工业燃煤锅炉烟气清洁排放改造。加强土壤和地下水污染防治与修复。; 本项目属于二类工业项目，已完成雨污分流建设，主要生产工艺为冷镦、热处理、抛丸、涡流分选、涡流探伤、机加工、久美特涂覆等，生产废水经厂区自建废水处理设施预处理后纳管排放；各类废气分别经废气处理设施处理后高空排放。 本项目生产前车间地面均已硬化，按要求加强土壤和地下水污染防治与修复。; 符合. 环境风险防控：定期评估沿江河湖库工业企业、工业集聚区环境和健康风险，落实防控措施。相关企业按规定编制环境突发事件应急预案，重点加强事故废水应急池建设，以及应急物资的储备和应急演练。强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，落实产业园区应急预案，加强风险防控体系建设，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制。; 本项目按要求落实防控措施。企业应加强风险防控体系建设，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制。企业已经编制了应急预案，要求针对本项目进行应急预案修编，并根据应急预案相关要求建立完善的应急措施。; 符合. 资源开发效率要求：推进重点行业企业清洁生产改造，大力推进工业水循环利用，减少工业新鲜水用量，提高企业中水回用率。落实最严格水资源管理制度落实煤炭消费减量替代要求，提高能源使用效率。; 项目应落实最严格水资源管理制度，提高能源使用效率。 本项目主要能源消耗为电能及天然气，不涉及煤炭。; 符合. 综上所述，本项目的建设符合玉环市“三线一单”生态环境分区管控方案的要求。 2、《重点行业挥发性有机物综合治理方案》符合性 对照《重点行业挥发性有机物综合治理方案》分析如下： 表1-5 项目与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》符合性分析 序号; 主要内容; 判断依据; 本项目情况; 是否 符合. 1; 大力推进源头替代; 通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。; 本项目使用久美特涂覆液，属于低VOCs含量的涂料。; 符合. 企业采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集措施。; 本项目使用久美特涂覆液，涂覆及烘干工艺过程均进行有效的废气收集。; 符合. 2; 全面加强无组织排放控制; 重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。; 本项目原材料均采用密闭包装，除工艺过程外不产生VOCs，项目实施后，拟对工艺过程进行有效收集。; 符合. （1）加强设备与场所密闭管理。 a.含VOCs物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。含VOCs物料转移和输送，应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。 b.高VOCs含量废水（废水液面上方100毫米处VOCs检测浓度超过200ppm，其中，重点区域超过100ppm，以碳计）的集输、储存和处理过程，应加盖密闭。含VOCs物料生产和使用过程，应采取有效收集措施或在密闭空间中操作。; 本项目原材料均采用密闭包装。本项目不涉及高VOCs含量废水。; 符合. （2）推进使用先进生产工艺。 通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。挥发性有机液体装载优先采用底部装载方式。; 本项目采用连续化生产技术以及高效工艺与设备。不涉及挥发性有机液体。; 符合. （3）提高废气收集率。 遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按相关规定执行。; 本项目涂覆及烘干工艺过程，要求企业工件篮到进入固化烘道前整个过程进行封闭，并在顶部设排气管收集；后续的烧结烘干固化环节在烘道内进行，要求烘道上方排气口废气一并接入水喷淋+活性炭吸附处理装置。; /. （4）加强设备与管线组件泄漏控制。 企业中载有气态、液态VOCs物料的设备与管线组件，密封点数量大于等于2000个的，应按要求开展LDAR工作。石化企业按行业排放标准规定执行。; 本项目不涉及载有气态、液态VOCs物料的设备与管线组件。; /. 3; 推进建设适宜高效的治污设施; （1）企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造。 应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。油气（溶剂）回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。低温等离子、光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味等治理；生物法主要适用于低浓度VOCs废气治理和恶臭异味治理。非水溶性的VOCs废气禁止采用水或水溶液喷淋吸收处理。采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。有条件的工业园区和产业集群等，推广集中喷涂、溶剂集中回收、活性炭集中再生等，加强资源共享，提高VOCs治理效率。; 本项目冷镦油烟收集后经油烟净化器处理后高空排放，油淬油烟收集后经油烟净化器处理后高空排放，涂覆废气收集后经水喷淋+活性炭处理后高空排放。要求企业定期更换活性炭，废活性炭委托有资质单位处置。; 符合. （2）规范工程设计。 采用吸附处理工艺的，应满足《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》要求。采用催化燃烧工艺的，应满足《催化燃烧法工业有机废气治理工程技术规范》要求。采用蓄热燃烧等其他处理工艺的，应按相关技术规范要求设计。; 本项目废气按相关技术规范要求设计。; /. （3）实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。 车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于3千克/小时、重点区域大于等于2千克/小时的,应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%。; 本项目不属于重点排放源。; 符合. 4; 深入实施精细化管控; （1）提高VOCs治理的精准性、针对性和有效性。 结合行业污染排放特征和VOCs物质光化学反应活性等，确定VOCs控制的重点行业和重点污染物，兼顾恶臭污染物和有毒有害物质控制等，提出有效管控方案，提高VOCs治理的精准性、针对性和有效性。; 本项目冷镦油烟收集后经油烟净化器处理后高空排放，油淬油烟收集后经油烟净化器处理后高空排放，涂覆废气收集后经水喷淋+活性炭处理后高空排放。; /. （2）推行“一厂一策”制度 重点区域应组织本地VOCs排放量较大的企业开展“一厂一策”方案编制工作，2020年6月底前基本完成; 本项目不属于VOCs排放量较大的企业。; /. （3）加强企业运行管理 企业应系统梳理VOCs排放主要环节和工序，包括启停机、检维修作业等，制定具体操作规程，落实到具体责任人。健全内部考核制度。加强人员能力培训和技术交流。建立管理台账，记录企业生产和治污设施运行的关键参数，在线监控参数要确保能够实时调取，相关台账记录至少保存三年。; 制定操作规程，落实到具体责任人。建立管理台账，记录企业生产和治污设施运行的关键参数，在线监控参数要确保能够实时调取。根据相关要求，台账记录至少保存五年。; 符合. 根据表1-5，本项目的建设符合《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的相关要求。 3、《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》符合性 对照《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》分析如下： 表1-6 项目与《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》符合性分析 主要内容; 判断依据; 本项目情况; 是否 符合. 推动产业结构调整，助力绿色发展; 优化产业结构。引导石化、化工、工业涂装、包装印刷、合成革、化纤、纺织印染等重点行业合理布局，限制高VOCs排放化工类建设项目，禁止建设生产和使用VOCs含量限值不符合国家标准的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等项目。贯彻落实《产业结构调整指导目录》《国家鼓励的有毒有害原料（产品）替代品目录》，依法依规淘汰涉VOCs排放工艺和装备，加大引导退出限制类工艺和装备力度，从源头减少涉VOCs污染物产生。; 本项目属于汽车零部件及配件制造，位于玉环市沙门镇滨港工业城，不属于高VOCs排放工艺和装备。; 符合. 严格环境准入。严格执行“三线一单”为核心的生态环境分区管控体系，制（修）订纺织印染（数码喷印）等行业绿色准入指导意见。严格执行建设项目新增VOCs排放量区域削减替代规定，削减措施原则上应优先来源于纳入排污许可管理的排污单位采取的治理措施，并与建设项目位于同一设区市。上一年度环境空气质量达标的区域，对石化等行业的建设项目VOCs排放量实行等量削减；上一年度环境空气质量不达标的区域，对石化等行业的建设项目VOCs排放量实行2倍量削减，直至达标后的下一年再恢复等量削减。; 本项目位于台州市玉环市玉环沙门镇产业集聚重点管控单元（ZH33108320102），严格执行建设项目新增VOCs排放量区域削减替代规定。; 符合. 大力推进绿色生产，强化源头控制; 全面提升生产工艺绿色化水平。石化、化工等行业应采用原辅材料利用率高、废弃物产生量少的生产工艺，提升生产装备水平，采用密闭化、连续化、自动化、管道化等生产技术，鼓励工艺装置采取重力流布置，推广采用油品在线调和技术、密闭式循环水冷却系统等。工业涂装行业重点推进使用紧凑式涂装工艺，推广采用辊涂、静电喷涂、高压无气喷涂、空气辅助无气喷涂、热喷涂、超临界二氧化碳喷涂等技术，鼓励企业采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂，减少使用空气喷涂技术。包装印刷行业推广使用无溶剂复合、共挤出复合技术，鼓励采用水性凹印、醇水凹印、辐射固化凹印、柔版印刷、无水胶印等印刷工艺。鼓励生产工艺装备落后、在既有基础上整改困难的企业推倒重建，从车间布局、工艺装备等方面全面提升治理水平。; 本项目属于汽车零部件及配件制造，采用浸涂工艺。; 符合. 全面推行工业涂装企业使用低VOCs含量原辅材料。严格执行《大气污染防治法》第四十六条规定，选用粉末涂料、水性涂料、无溶剂涂料、辐射固化涂料等环境友好型涂料和符合要求的（高固体分）溶剂型涂料。工业涂装企业所使用的水性涂料、溶剂型涂料、无溶剂涂料、辐射固化涂料应符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》规定的VOCs含量限值要求，并建立台账，记录原辅材料的使用量、废弃量、去向以及VOCs含量。; 本项目使用久美特涂覆液，属于低VOCs含量原辅材料。要求企业建立台账，记录原辅材料的使用量、废弃量、去向以及VOCs含量; 符合. 大力推进低VOCs含量原辅材料的源头替代。全面排查使用溶剂型工业涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等原辅材料的企业，各地应结合本地产业特点和本方案指导目录，制定低VOCs含量原辅材料源头替代实施计划，明确分行业源头替代时间表，按照“可替尽替、应代尽代”的原则，实施一批替代溶剂型原辅材料的项目。加快低VOCs含量原辅材料研发、生产和应用，在更多技术成熟领域逐渐推广使用低VOCs含量原辅材料，到2025 年，溶剂型工业涂料、油墨、胶粘剂等使用量下降比例达到国家要求。; 本项目使用久美特涂覆液，属于低VOCs含量原辅材料。; 符合. 严格生产环节控制，减少过程泄漏; 严格控制无组织排放。在保证安全前提下，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理，做好VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等无组织排放环节的管理。生产应优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，原则上应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量；采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置控制风速应不低于0.3米/秒。对VOCs物料储罐和污水集输、储存、处理设施开展排查，督促企业按要求开展专项治理。; 本项目涂覆及烘干工艺过程，要求企业工件篮到进入固化烘道前整个过程进行封闭，并在顶部设排气管收集；后续的烧结烘干固化环节在烘道内进行，要求烘道上方排气口废气一并接入水喷淋+活性炭吸附处理装置。; 符合. 全面开展泄漏检测与修复（LDAR）。石油炼制、石油化学、合成树脂企业严格按照行业排放标准要求开展LDAR工作；其他企业载有气态、液态VOCs物料设备与管线组件密封点大于等于2000个的，应开展LDAR工作。开展LDAR企业3家以上或辖区内开展LDAR企业密封点数量合计1万个以上的县（市、区）应开展LDAR数字化管理，到2022年，15个县（市、区）实现LDAR数字化管理；到2025年，相关重点县（市、区）全面实现LDAR数字化管理。; 本项目不属于石油炼制、石油化学、合成树脂企业。; /. 规范企业非正常工况排放管理。引导石化、化工等企业合理安排停检修计划，制定开停工（车）、检修、设备清洗等非正常工况的环境管理制度。在确保安全的前提下，尽可能不在O3污染高发时段（4月下旬—6月上旬和8月下旬—9月，下同）安排全厂开停车、装置整体停工检修和储罐清洗作业等，减少非正常工况VOCs排放；确实不能调整的，应加强清洗、退料、吹扫、放空、晾干等环节的VOCs无组织排放控制，产生的VOCs应收集处理，确保满足安全生产和污染排放控制要求。; 本项目不属于石化、化工企业; /. 升级改造治理设施，实施高效治理; 建设适宜高效的治理设施。企业新建治理设施或对现有治理设施实施改造，应结合排放VOCs产生特征、生产工况等合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺。采用活性炭吸附技术的，吸附装置和活性炭应符合相关技术要求，并按要求足量添加、定期更换活性炭。组织开展使用光催化、光氧化、低温等离子、一次性活性炭或上述组合技术等VOCs治理设施排查，对达不到要求的，应当更换或升级改造，实现稳定达标排放。到2025 年，完成5000家低效VOCs治理设施改造升级，石化行业的VOCs综合去除效率达到70%以上，化工、工业涂装、包装印刷、合成革等行业的VOCs综合去除效率达到60%以上。; 本项目涂覆废气收集后经水喷淋+活性炭处理后高空排放。; 符合. 加强治理设施运行管理。按照治理设施较生产设备“先启后停”的原则提升治理设施投运率。根据处理工艺要求，在治理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留VOCs收集处理完毕后，方可停运治理设施。VOCs治理设施发生故障或检修时，对应生产设备应停止运行，待检修完毕后投入使用；因安全等因素生产设备不能停止或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。; 本项目按要求加强治理设施运行管理。; /. 根据表1-6，本项目的建设符合《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》的相关要求。 4、《台州市挥发性有机物深化治理与减排工作方案（2018-2020年）》符合性 对照《台州市挥发性有机物深化治理与减排工作方案（2018-2020年）》分析如下： 表1-7 项目与《台州市挥发性有机物深化治理与减排工作方案（2018-2020年）》符合性分析 序号; 判断依据; 本项目情况; 是否符合. 1; 除罩光工序外，其他喷漆工序强制推进使用水性、紫外光固化涂料，替代比例达到100%，使用水性胶粘剂，替代比例达到100%; 本项目不涉及喷漆工序。; 符合. 2; 在平面板式木质家具制造领域，推广使用自动喷涂或辊涂等先进工艺技术。; 本项目不属于家具制造领域; /. 3; 加强废气分类收集与处理，有机废气收集效率不低于80%，对采用溶剂型涂料的喷漆、烘干废气要采取吸附燃烧等高效治理措施，对于采用水性涂料的废气可采用等离子催化、光催化氧化等其他治理措施; 本项目涂覆及烘干工艺过程，要求企业工件篮到进入固化烘道前整个过程进行封闭，并在顶部设排气管收集；后续的烧结烘干固化环节在烘道内进行，要求烘道上方排气口废气一并接入水喷淋+活性炭吸附处理装置。; 符合. 根据表1-7，本项目的建设符合《台州市挥发性有机物深化治理与减排工作方案（2018-2020年）》的相关要求。 5、《<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）>浙江省实施细则》（浙长江办〔2022〕6号）相符性分析 对照《<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）>浙江省实施细则》（浙长江办〔2022〕6号）分析如下： 表1-8 项目与《<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）>浙江省实施细则》（浙长江办〔2022〕6号）符合性分析 序号; 负面清单; 本项目概况; 是否符合. 1; 港口码头项目建设必须严格遵守《中华人民共和国港口法》、交通运输部《港口规划管理规定》、《港口工程建设管理规定》以及《浙江省港口管理条例》的规定。; 本项目不涉及港口、码头及过江通道。; 符合. 2; 禁止建设不符合《全国沿海港口布局规划》、《全国内河航道与港口布局规划》、《浙江省沿海港口布局规划》、《浙江省内河航运发展规划》以及项目所在地港口总体规划、国土空间规划的港口码头项目。; 本项目不涉及港口、码头及过江通道。; 符合. 3; 禁止在自然保护地的岸线和河段范围内投资建设不符合《浙江省自然保护地建设项目准入负面清单（试行）》的项目。; 本项目不在自然保护地的岸线和河段范围内。; 符合. 4; 禁止在饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区的岸线和河段范围内投资建设不符合《浙江省饮用水源保护 条例》的项目。; 本项目不在饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区的岸线和河段范围内。; 符合. 5; 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。; 本项目不在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内。; 符合. 6; 在国家湿地公园的岸线和河段范围内： (一)禁止挖沙、采矿； (二)禁止任何不符合主体功能定位的投资建设项目； (三)禁止开(围)垦、填埋或者排干湿地； (四)禁止截断湿地水源； (五)禁止倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾； (六)禁止破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道，禁止滥采滥捕野生动植物； (七)禁止引入外来物种； (八)禁止擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生； (九)禁止其他破坏湿地及其生态功能的活动。; 本项目不在国家湿地公园的岸线和河段范围内。; 符合. 7; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。; 本项目不涉及利用、占用长江流域河湖岸线。; 符合. 8; 禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、国家重要基础设施以外的项目。; 本项目不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内。; 符合. 9; 禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内。; 符合. 10; 禁止未经许可在长江支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 本项目污水纳管排放，无新设、改设或扩大排污口。; 符合. 11; 禁止在长江支流、太湖等重要岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。; 本项目不在长江支流、太湖等重要岸线一公里范围内，非化工园区和化工项目。; 符合. 12; 禁止在长江重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境 保护水平为目的的改扩建除外。; 本项目不在长江重要支流岸线一公里范围内。; 符合. 13; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。高污染项目清单参照生态环境部《环境保护综合目录》中的高污染产品目录执行。; 本项目属于汽车零部件及配件制造，不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 符合. 14; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 本项目属于汽车零部件及配件制造，不属于国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 符合. 15; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，对列入《产业结构调整指导目录》淘汰类中的落后生产工艺装备、落后产品投资项目，列入《外商投资准入特别管理措施（负面清单）》的外商投资项目，一律不得核准、备案。禁止向落后产能项目和严重过剩产能行业项目供应土地。; 本项目不属于禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。; 符合. 16; 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。部门、机构禁止办理相关的土地（海域）供应、能评、环评审批和新增授信支持等业务。; 本项目不属于严重过剩产能行业的项目。; 符合. 17; 禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目不属于高耗能高排放项目。; 符合. 18; 禁止在水库和河湖等水利工程管理范围内堆放物料，倾倒土、石、矿渣、垃圾等物质。; 本项属于汽车零部件及配件制造，不涉及在水库和河湖等水利工程管理范围内堆放物料，倾倒土、石、矿渣、垃圾等物质。; 符合. 根据上表，本项目的建设符合《<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）>浙江省实施细则》（浙长江办〔2022〕6号）的相关要求。 6、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）符合性 对照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）分析如下： 表1-9 项目与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）符合性分析 类别; 标准要求; 本项目情况; 是否符合. VOCs物料储存无组织排放控制要求; 1.VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。 2.盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。 3.VOCs物料储罐应密封良好，其中挥发性有机液体储罐应符合5.2条规定。 4.VOCs物料储库、料仓应满足3.6条对密闭空间的要求。; 1.本项目涂覆液常温下桶装密闭储存。 2.涂覆液存放在化学品仓库内，在非取用状态时封口保存。 3.本项目不涉及。 4.化学品仓库尽在取用时打开。; 符合. VOCs物料转移和输送无组织排放控制要求; 1.液态VOCs物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态VOCs物料时，应采用密闭容器、罐车。 2.粉状、粒状VOCs物料应采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或者采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移。 3.对挥发性有机液体进行装载时，应符合6.2条规定。; 1.本项目涂覆液由涂覆机输送系统采用密闭管道输送。 2.本项目不涉及粉状、粒状VOCs物料。 3.本项目不涉及。; 符合. 工艺过程VOCs无组织排放控制要求; 含VOCs产品的使用过程： 1.VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。含VOCs产品的使用过程包括但不限于以下作业： a）调配（混合、搅拌等）； b）涂装（喷涂、浸涂、淋涂、辊涂、刷涂、涂布等）； c）印刷（平版、凸版、凹版、孔版等）； d）粘结（涂胶、热压、复合、贴合等）； e）印染（染色、印花、定型等）； f）干燥（烘干、风干、晾干等）； g）清洗（浸洗、喷洗、淋洗、冲洗、擦洗等）。 2.有机聚合物产品用于制品生产的过程，在混合/混炼、塑炼/塑化/熔化、加工成型（挤出、注射、压制、压延、发泡、纺丝等）等作业中应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。; 1.本项目涂覆及烘干工艺过程，要求企业工件篮到进入固化烘道前整个过程进行封闭，并在顶部设排气管收集；后续的烧结烘干固化环节在烘道内进行，要求烘道上方排气口废气一并接入水喷淋+活性炭吸附处理装置。 2.本项目不涉及; 符合. 设备与管线组件VOCs泄露控制要求; 管控范围： 企业中载有气态VOCs物料、液态VOCs物料的设备与管线组件的密封点≥2000个，应开展泄露检测与修复工作。设备与管线组件包括： a)泵；b)压缩机；c)搅拌器（机）；d）阀门；e)开口阀或开口管线；f)法兰及其他连接件；g)泄压设备；h)取样连接系统；i)其他密封设备。 泄露认定： 出现下列情况之一，则认定发生了泄露： a)密封点存在渗液、滴液等可见的泄露现象； b)设备与管线组件密封点的VOCs泄露检测值超过表1规定的泄露认定浓度。 泄露检测 1.企业应按下列频次对设备与管线组件的密封点进行VOCs泄露检测； a)对设备与管线组件的密封点每周进行目视观察，检查其密封处是否出现可见泄露想象。 b)泵、压缩机、搅拌器（机）、阀门、开口阀或开口管线、泄压设备、取样连接系统至少每6个月检测一次。 c)法兰及其他连接件、其他密封设备至少每12个月检测一次。 d)对于直接排放的泄压设备，在非泄压状态下进行泄露检测。直接排放的泄压设备泄压后，应在泄压之日起5个工作日之内，对泄压设备进行泄露检测。 e)设备与管线组件初次启用或检维修后，应在90d内进行泄露检测。 2.设备与管线组件符合下列条件之一，可免予泄露检测。 a)正常工作状态，系统处于负压状态； b)采用屏蔽泵、磁力泵、隔膜泵、波纹管泵、密封隔离液所受压力高于工艺压力的双端面机械密封泵或具有同等效能的泵； c)采用屏蔽压缩机、磁力压缩机、隔膜压缩机、密封隔离液所受压力高于工艺压力的双端面机械密封压缩机或具有同等效能的压缩机； d)采用屏蔽搅拌机、磁力搅拌机、密封隔离液所受压力高于工艺压力的双端面机械密封搅拌机或具有同等效能的搅拌机； e)采用屏蔽阀、隔膜阀、波纹管阀或具有同等效能的阀，以及上游配有爆破片的泄压阀； f)配备密封失效检测和报警系统的设备与管线组件； g）浸入式（半浸入式）泵等因浸入或埋于地下以及管道保温等原因无法测量的设备与管线组件； h)按照了VOCs废气收集处理系统，可捕集、输送泄露的VOCs至处理设施； i)采取了其他等效措施。 泄露源修复： 1.当检测到泄露时，对泄露源应予以标识并及时修复。发现泄露之日起5d内应进行首次修复，除8.4.2条规定外，应在发现泄露之日起15d内完成修复。 2.符合下列条件之一的设备与管线组件可延迟修复。企业应将延迟修复方案报生态环境主管部门备案，并于下次停车（工）检修期间完成修复。 a)装置停车（工）条件下才能修复； b)立即修复存在安全风险； c)其他特殊情况。; 企业按要求开展泄漏检测与修复; /. 敞开液面VOCs无组织排放控制要求; 废水液面控制要求： 1.废水集输系统 对于工艺过程排放的含VOCs废水，集输系统应符合下列规定之一： a)采用密闭管道输送，接入口和排出口采取与环境空气隔离的措施； b)采用沟渠输送，若敞开液面上方100mm处VOCs检测浓度≥200μmol/mol，应加盖密闭，接入口和排出口采取与环境空气隔离的措施。 2.废水储存、处理设施 含VOCs废水储存和处理设施敞开液面上方100mm处VOCs检测浓度≥200μmol/mol，应符合系列规定之一： a)采用浮动顶盖； b)采用固定顶盖，收集废气至VOCs废气收集处理系统； c)其他等效措施。 废水液面特别控制要求： 1.废水集输系统 对于工艺过程排放的含VOCs废水，集输系统应符合下列规定之一： a)采用密闭管道输送，接入口和排出口采取与环境空气隔离的措施； b)采用沟渠输送，若敞开液面上方100mm处VOCs检测浓度≥100μmol/mol，应加盖密闭，接入口和排出口采取与环境空气隔离的措施。 2.废水储存、处理设施 含VOCs废水储存和处理设施敞开液面上方100mm处VOCs检测浓度≥100μmol/mol，应符合系列规定之一： a)采用浮动顶盖； b)采用固定顶盖，收集废气至VOCs废气收集处理系统； c)其他等效措施。 循环冷却水系统要求： 对开式循环冷却水系统，每6个月对流经换热器进口和出口的循环冷却水中的总有机碳（TOC）浓度进行检测，若出口浓度大于进口浓度10%，则认定发生了泄露，银按照8.4条，8.5条规定进行泄露源修复与记录。; 不涉及; /. VOCs无组织排放废气收集处理系统要求; 基本要求： 1.针对VOCs无组织排放设置的废气收集处理系统应满足本章要求。 2.VOCs废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。; 要求企业VOCs废气收集系统与生产工艺设备同步运行；VOCs废气收集系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备能够及时停止运行。; 符合. 废气收集系统要求： 1.企业应考虑生产工艺、操作方式、废气性质、处理方法等因素，对VOCs废气进行分类收集。 2.废气收集系统排风罩（集气罩）的设置应符合GB/T16758的规定。采用外部排风罩的，应按GB/T16758、AQ/T4274-2016规定的方法测量控制风速，测量点应选取在距排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不应低于0.3m/s（行业相关规范有具体规定的，按相关规定执行）。 3.废气收集系统的输送管道应密闭。废气收集系统应在负压下运行，若处于正压状态，应对输送管道组件的密封点进行泄漏检测，泄漏检测值不应超过500mol/mol，亦不应有感官可察觉泄漏。泄漏检测频次、修复与记录的要求按照第8章规定执行。; 1.本项目涂覆及烘干工艺过程，要求企业工件篮到进入固化烘道前整个过程进行封闭，并在顶部设排气管收集；后续的烧结烘干固化环节在烘道内进行，要求烘道上方排气口废气一并接入水喷淋+活性炭吸附处理装置。 2.企业废气收集系统排气罩（集气罩）的设置符合GB/T16758的规定。 3.企业废气收集系统为密闭管道；废气收集系统在负压下运行。; 符合. VOCs排放控制要求： 1.VOCs废气收集处理系统污染物排放应符合GB16297或相关行业排放标准的规定。 2.收集的废气中NMHC初始排放速率≥3kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外。 3.进入VOCs燃烧（焚烧、氧化）装置的废气需要补充空气进行燃烧、氧化反应的排气筒中实测大气污染物排放浓度，应按式（1）换算为基准含氧量为3%的大气污染物基准排放浓度。利用锅炉、工业炉窑、固废焚烧炉焚烧处理有机废气的，烟气基准含氧量按其排放标准规定执行。进入VOCs燃烧（焚烧、氧化）装置中废气含氧量可满足自身燃烧、氧化反应需要，不需另外补充空气的（燃烧器需要补充空气助燃的除外），以实测质量浓度作为达标判定依据，但装置出口烟气含氧量不得高于装置进口废气含氧量。吸附、吸收、冷凝、生物、膜分离等其他VOCs处理设施，以实测质量浓度作为达标判定依据，不得稀释排放。 4.排气筒高度不低于15m（因安全考虑或有特殊工艺要求的除外），具体高度以及与周围建筑物的相对高度关系应根据环境影响评价文件确定。 5.当执行不同排放控制要求的废气合并排气筒排放时，应在废气混合前进行监测，并执行相应的排放控制要求；若可选择的监控位置只能对混合后的废气进行监测，则应按各排放控制要求中最严格的规定执行。; 1.要求VOCs废气收集处理系统污染物排放符合GB16297或相关行业排放标准的规定。 2.本项目固化废气初始排放速率＜2kg/h，可不配置VOCs处理设施。 3.本项目不涉及。 4.本项目设置排气筒高度不低于15m。 5.本项目不涉及。; 符合. 根据上表，本项目的建设符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的相关要求。 |
| --- | --- |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 建设内容 | 1、项目报告类别判定 本项目从事水暖阀门配件的生产，属于《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）及国家标准第1号修改单（国统字〔2019〕66号）中规定的C3670汽车零部件及配件制造。本项目涉及冷镦、热处理、抛丸、涡流分选、涡流探伤、机加工、久美特涂覆等工艺，且不使用溶剂型涂料、无电镀工艺，对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目评价类别为报告表，具体见表2-1。 表2-1 环境影响评价分类管理名录对应类别 项目类别; 报告书; 报告表; 登记表. 三十三、汽车制造业 36. 71; 汽车零部件及配件制造 367; 汽车整车制造（仅组装的除外）；汽车用发动机制造（仅组装的除外）；有电镀工艺的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的; 其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）; /. 根据《玉环市人民政府办公室关于印发玉环市“区域环评+环境标准”改革扩面试点实施方案（试行）的通知》（玉政办发[2020]23号），本项目生产工艺涉及久美特涂覆，属于规划环评审批负面清单内“磷化等金属表面处理项目”，因此属于环评审批负面清单内且符合准入环境标准的项目，不可降级为环境影响登记表。 2、排污许可管理类别判定 表2-2 排污许可分类管理名录对应类别 序号; 行业 类别; 重点 管理; 简化管理; 登记管理. 三十一、汽车制造业 36. 85; 汽车零部件及配件制造 367; 纳入重点排污单位名录的; 除重点管理以外的汽车整车制造361，除重点管理以外的年使用10吨及以上溶剂型涂料或者胶粘剂（含稀释剂、固化剂、清洗溶剂）的汽车用发动机制造 362、改装汽车制造363、低速汽车制造 364、电车制造365、汽车车身、挂车制造 366、汽车零部件及配件制造 367; 其他. 五十一、通用工序. 111; 表面处理; 纳入重点排污单位名录的; 除纳入重点排污单位名录的，有电镀工序、酸洗、抛光（电解抛光和化学抛光）、热浸镀（溶剂法）、淬火或者钝化等工序的、年使用10吨及以上有机溶剂的; 其他. 企业现有项目排污许可为简化管理，于2020年6月10日获得了排污许可证（编号为9133102114837755XY001Q，见附件7）。本项目生产MEB前后杆球销，涉及久美特涂覆、淬火等表面处理工艺，本项目排污许可实行按简化管理。本项目实施后企业需根据《排污许可管理条例》（中华人民共和国国务院令 第736号）等相关文件规定，依据实际生产情况重新申领排污许可证。 3、主要建设内容及规模 本项目总投资6000万元，利用企业自有部分空置车间为生产经营场所，具体为4#厂房1F，新增久美特涂覆车间，其余生产工艺依托现有项目。企业全厂用地面积约34168m2，购置数控机床、单头双篮涂覆机、抛丸机等国产设备。项目建成后形成年产800万件MEB前后杆球销生产线技改项目的生产能力。 本项目的工程组成见表2-3。 表2-3 本项目工程组成表 项目名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 本项目新增久美特涂覆车间位于4#厂房1F东侧；机加工依托现有1#车间北侧、冷镦依托于现有3#车间东侧、热处理依托于现有4#厂房1F西侧。 项目实施后全厂平面布置情况见表2-9。; 已建车间. 辅助工程; 办公区; 设置车间办公室，位于1#厂房南侧。; 依托现有. 储运工程; 原料仓库; 设有原辅材料仓库，位于3#厂房中部。; 依托现有. 成品仓库; 设有成品仓库，位于5#厂房东侧。; 依托现有. 化学品仓库; 设有化学品仓库，位于2#厂房南侧。; 依托现有. 危废暂存间; 设置危险废物暂存间，占地面积约10m2，位于2#厂房南侧。; 依托现有. 公用工程; 供水系统; 生产用水、生活用水由市政自来水管网供应。; 依托现有. 排水系统; 实行雨污分流，雨水接入雨水管网。生产废水经厂区污水处理站处理达标后与经化粪池预处理的生活污水一起排入市政管网。; 依托现有. 供电系统; 由市政电网提供。; 依托现有. 环保工程; 废气; 冷镦机上方设置吸风管道、出料口上方设置集气罩，将废气集中收集后经油烟净化器处理后，通过高度不低于15m的排气筒（DA006）高空排放。; 本项目新增. 热处理上方设置吸风管道，产生的油淬油烟收集后由油雾净化器处理后，设置一根15米排气筒（DA003）高空排放。; 依托现有. 抛丸机运行时密闭，抛丸粉尘收集后经自带布袋除尘处理通过15m排气筒（DA007）高空排放。; 本项目新增. 涂覆废气收集后经水喷淋+活性炭吸附处理后通过15m排气筒（DA008）高空排放。; 本项目新增. 燃烧废气收集后通过15m排气筒（DA009）高空排放。; 本项目新增. 食堂油烟收集后经油烟净化器处理后通过15m排气筒（DA010）高空排放; 依托现有. 废水; 生产废水经厂区现有污水处理站处理达标后与经化粪池预处理的生活污水一并纳入玉环市滨港污水处理厂，经玉环市滨港污水处理厂处理达到《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》准地表水Ⅳ类标准后排放; 依托现有. 噪声; 选用低噪声设备；合理布置车间；加强设备维护，墙体隔声；高噪声设备设置减振基座；风机、空压机设置隔声、消声装置，安装减振垫。; 依托现有. 固废处置; 设置两座一般工业固废暂存库，占地面积共计约20m2，位于1#厂房1F北侧及2#厂房北侧，一般工业固废外售综合利用； 设置危险废物暂存间，占地面积约10m2，位于2#厂房南侧，危险废物分类收集后，委托有资质单位处理； 设置垃圾桶若干，生活垃圾收集后交由当地环卫部门统一清运处理。; 依托现有. 4、产品方案 本项目产品方案见表2-4。 表2-4 本项目产品方案 序号; 主要产品名称; 原审批产能; 本项目产能; 扩建后全厂; 备注. 1; 长球绡、接头、横球销; 1000万套/年; 0; 1000万套/年; 长球绡、接头、横球销组合为一套产品. 2; MEB前后杆球销; 0; 800万件/年; 800万件/年; /. 5、主要设备 本项目主要设备清单见表2-5。 表2-5 本项目主要设备清单一览表 序号; 设备名称; 规格/型号; 设备数量（台/条/套）; 备注. 现有项目验收数量; 本项目 数量; 扩建后全厂数量. 久美特涂覆车间. 1; 网带式燃气烧结炉; /; 0; 1; 1; 天然气为燃料. 2; 其中; 固化烘道; 16m×2.03m×2.18m; 0; 1; 1. 3; 单头双篮涂覆机; 5.3m×2.5m×2.9m; 0; 1; 1; /. 4; 其中; 物料篮; 最大负载200kg; 0; 2; 2; /. 5; 溶液桶; Φ1m×0.85m; 0; 2; 2; /. 6; 输送系统; /; 0; 1; 1; /. 7; 控制系统; /; 0; 1; 1; /. 电泳车间. 8; 电泳线; /; 1; 0; 1; /. 9; 其中; 喷淋预脱脂槽; 2.0m×1.0m×1.0m; 1; 0; 1; /. 10; 超声波脱脂槽; 15m×1.2m×1.5m; 1; 0; 1; /. 11; 脱脂后清洗槽; 1.5m×1.0m×1.0m; 3; 0; 3; /. 12; 硅烷化处理槽; 2.0m×1.0m×1.0m; 1; 0; 1; /. 13; 硅烷化清洗槽; 1.5m×1.0m×1.0m; 3; 0; 3; /. 14; 电泳槽; 11m×1.2m×1.5m; 1; 0; 1; /. 15; 电泳回收槽; 1.5m×1.2m×1.0m; 2; 0; 2; /. 16; 电泳纯水洗槽; 1.5m×1.0m×1.0m; 1; 0; 1; /. 17; 固化烘道; 20m×4.8m×2.5m; 1; 0; 1; 天然气为燃料. 18; 天然气免检锅炉; 500L; 3; 0; 0; 现改用天然管道运输. 19; 纯水机; 2T/h; 1; 0; 1; /. 磷皂化车间. 20; 磷皂化自动生产线; /; 1; 0; 1; /. 21; 其中; 脱脂槽; 1.5m×0.8m×0.9m; 2; 0; 2; /. 22; 脱脂后清洗槽; 1.5m×0.8m×0.9m; 2; 0; 2; /. 23; 酸洗槽; 1.5m×0.8m×0.9m; 2; 0; 2; /. 24; 酸洗后清洗槽; 1.5m×0.8m×0.9m; 2; 0; 2; /. 25; 磷化槽; 1.5m×0.8m×0.9m; 3; 0; 3; /. 26; 磷化后清洗槽; 1.5m×0.8m×0.9m; 2; 0; 2; /. 27; 皂化槽; 1.5m×0.8m×0.9m; 3; 0; 3; /. 28; 燃烧器; BTG20、BTG111; 5; 0; 0; 现改用电加热. 29; 磷化线; /; 1; 0; 1; /. 30; 其中; 脱脂槽; 1.2m×0.8m×0.9m; 1; 0; 1; /. 31; 脱脂后清洗槽; 1.2m×0.8m×0.9m; 2; 0; 2; /. 32; 酸洗槽; 1.2m×0.8m×0.9m; 2; 0; 2; /. 33; 酸洗后清洗槽; 1.2m×0.8m×0.9m; 3; 0; 3; /. 34; 表调槽; 1.2m×0.8m×0.9m; 1; 0; 1; /. 35; 磷化槽; 1.2m×0.8m×0.9m; 2; 0; 2; /. 36; 磷化后清洗槽; 1.2m×0.8m×0.9m; 2; 0; 2; /. 37; 浸油槽; 1.2m×0.8m×0.9m; 1; 0; 1; /. 38; 燃烧器; BTG20、BTG111; 5; 0; 0; 现改用电加热. 39; 抛丸机; /; 0; 2; 2; /. 热处理车间. 40; 真空退火炉; 150; 4; 0; 4; /. 41; 油压校直机; CK-600; 5; 0; 5; /. 42; 光板校直机; /; 0; 1; 1; /. 43; 网带式电阻炉; JH802; 1; 1; 2; /. 44; 裂解炉; /; 0; 1; 1; /. 45; 抛丸机; /; 1; 1; 2; /. 冷镦车间. 46; 冷镦机; CBF-134C、CNP-206S、SR205S等; 9; 3; 12; /. 47; 清洗机; HPL-2; 2; 0; 3; 由球销车间搬来1台. 48; 清洗线用翻料机; PLJ-900; 0; 0; 2; 现为加强清洗效果新增设备. 精工车间. 49; 数控机床; CK0460、CNC280等; 59; 15; 74; /. 50; 清洗过油机; /; 1; 0; 1; /. 51; 滚光机; R17NC-11、TB30S; 7; 0; 6; 现1台搬至球销车间. 52; 探伤机; XYD-225; 1; 1; 2; /. 53; 涡流探伤机; PL600; 0; 3; 3; /. 54; 机械手; ROBOT SX3、U-05等; 0; 63; 63; /. 55; 博克斯数控; BOS-C45D; 0; 12; 12; /. 56; 震环数控; CKQ50; 0; 6; 6; /. 57; 英腾数控; QXZ-3; 0; 3; 3; /. 58; 影像分选仪; RK130001、RK-1130-C1等; 0; 4; 4; /. 59; 滚丝机; TB-30S; 0; 7; 7; /. 60; 高速离心机; TQ1000; 0; 1; 1; /. 61; 上料机; /; 0; 1; 1; /. 62; 不锈钢涂油机; /; 0; 1; 1; /. 球销车间. 63; 冲床; J23-16B; 1; 0; 2; /. 64; 磁粉探伤机; CDG-2000、CDS-2000B 等; 7; 0; 7; /. 65; 滚丝机; Z25-125、Z28-12 等; 19; 4; 25; 由球壳车间搬来2台. 66; 清洗机; HPL-2; 1; 0; 0; 现搬至冷镦车间. 67; 数控机床; CK0460、CNC280 等; 61; 8; 82; 由球壳车间搬来13台. 68; 涡流探伤机; CEW-2000; 1; 0; 1; /. 69; 无心磨床; M1040A、M1080B; 10; 1; 15; 由球壳车间搬来4台. 70; 自动机床; ZC-200G; 6; 0; 6; /. 71; 自动倒角机; CKZJ32-300A; 0; 6; 6; /. 72; 磁粉探伤机; CXG-300; 0; 1; 1; /. 73; 涡流筛选机; ED-1000; 0; 3; 3; /. 74; 影像分选仪; PK1300C5; 0; 4; 4; /. 75; 自动数控; ZC-100A; 0; 2; 2; /. 76; 滚光机; ZY-SF300-2; 0; 0; 1; 由精工车间搬来1台. 77; 液压校直机; /; 0; 1; 1; /. 78; 滚丝自动送料机; /; 0; 12; 12; /. 79; 涡流探伤机; /; 0; 1; 1; /. 球壳车间. 80; 超声波清洗机; JQ1D25-7200; 1; 0; 1; /. 81; 磁粉探伤机; CDG-2000、CDL-2000E; 4; 0; 4; /. 82; 滚丝机; Z28-15、Z28-80; 2; 0; 0; 现搬至球销车间. 83; 下料机; /; 1; 0; 1; /. 84; 数控机床; CK0460、CNC280等; 38; 0; 25; 现13台搬至球销车间. 85; 涡流探伤机; FET-99、TZGJ001; 1; 1; 2; 设备更新，型号发生变更. 86; 无心磨床; M1040A、M1080B; 7; 0; 3; 现4台搬至球销车间. 87; 自动机床; ZC-200G; 2; 0; 0; 设备淘汰. 88; 除尘式砂轮机; MC3025; 0; 3; 3; /. 89; 涡流分选; MI8500型; 0; 1; 1; /. 90; 数控专机; YJ-CK30ST; 0; 6; 6; /. 91; 影像分选仪; /; 0; 1; 1; /. 92; 自动台钻; /; 0; 2; 2; /. 93; 磨床上料机; /; 0; 1; 1; /. 94; 踏板式送料机; /; 0; 2; 2; /. 95; 输送机; /; 0; 1; 1; /. 96; 油雾回收机及钣金; /; 0; 1; 1; /. 97; 台钻; /; 0; 2; 2; /. 98; 烘干箱; /; 0; 1; 1; /. 99; 涂油机; /; 0; 3; 3; /. 热锻车间. 100; 台式压力机; J21-100、J21-125 等; 10; 0; 10; /. 101; 仪表车床; CJ0632; 2; 0; 0; 设备淘汰. 102; (双头)倒角机; /; 0; 0; 1; /. 103; 高频感应加热电源; KPC-100; 0; 0; 1; /. 模具车间. 104; 镜面电脉冲; AT50; 0; 1; 1; /. 105; 大车床; C6132A; 0; 3; 3; /. 106; 大车床; CA6140; 0; 1; 1; /. 107; 线切割; CDK7732ZC; 0; 1; 1; /. 108; 数控机床; CK-250×500B-111; 0; 1; 1; /. 109; 数控机床; CK7136; 0; 1; 1; /. 110; 大车床; CN6150B; 0; 2; 2; /. 111; 大车床; CY6140X1000; 0; 1; 1; /. 112; 大车床; CY6150BX1000; 0; 1; 1; /. 113; 电子穿孔机; DD703-30; 0; 1; 1; /. 114; 电脉冲; DF-4535; 0; 2; 2; /. 115; 线切割; DK7732C; 0; 1; 1; /. 116; 数控机床; HCL-360; 0; 2; 2; /. 117; 万能外圆磨床; M1432B; 0; 1; 1; /. 118; 平面磨床; M306; 0; 1; 1; /. 119; 激光打标机; MC-G300; 0; 1; 1; /. 120; 液体抛光机; SPKS-100; 0; 1; 1; /. 121; 加工中心; TSUGAMI-VA3; 0; 1; 1; /. 122; 立式钻床; Z535; 0; 1; 1; /. 123; 液压机; /; 0; 1; 1; /. 124; 台钻; /; 0; 2; 2; /. 125; 抛光机; /; 0; 2; 2; /. 冷挤压车间. 126; 机械手; /; 0; 1; 1; /. 127; 液压机; HJY61-200; 0; 2; 2; /. 128; 液压机; HJY61-315; 0; 8; 8; /. 129; 冲床; J21-63; 0; 2; 2; /. 130; 冲床; JF21-160B; 0; 1; 1; /. 131; 硅碳棒电阻炉; KSY-80-165; 0; 1; 1; /. 132; 液压机; LYF-200SA; 0; 7; 7; /. 133; 压机自动送料机; WL03-DB; 0; 5; 5; /. 134; 液压机; YF31-630; 0; 1; 1; /. 辅助工程. 135; 中央空调组; /; 0; 1; 1; 原审批均未提及. 136; 行车; 3T; 0; 5; 10. 137; 变压器; 800KW; 0; 0; 1. 138; 空压机; CA55M; 0; 0; 1. 139; 空压机; SEM-100A; 0; 0; 1. 140; 空压机; SEM-125A; 0; 1; 1. 6、主要原辅材料及能（资）源情况 本项目主要原辅材料及能（资）源用量情况见表2-6。 表2-6 本项目主要原辅材料及能（资）源消耗表 序号; 原辅材料名称; 包装规格; 单位; 原辅料使用量; 扩建后全厂用量; 最大 储存量; 备注. 现有项目; 现有项目达产后; 本项目用量. 久美特涂覆车间. 1; 久美特涂覆液; 25kg/桶; t/a; 0; 0; 6; 6; 0.6; 具体成分见表2-7. 2; 天然气; /; 万m3/a; 0; 0; 8; 8; /; 烘干燃料，园区管道供气. 电泳车间. 3; 氢氧化钠; 25kg/袋; t/a; 40.3; 46.3; 0; 46.3; 1; 作为脱脂除油剂，使用时配成25%的水溶液. 4; 硅烷处理剂; 25kg/桶; t/a; 13.5; 15.5; 0; 15.5; 1; 使用时配成9%的水溶液. 5; 电泳漆; 50kg/桶; t/a; 24.36; 28.0; 0; 28.0; 1.5; 使用时配成50%的水溶液. 6; 天然气; /; 万m3/a; 8.4; 9.7; 0; 9.7; /; 烘干燃料，园区管道供气. 磷皂化车间. 7; 脱脂剂; 25kg/桶; t/a; 4.35; 5.0; 0; 5.0; 0.5; 磷酸钠15%，片碱15%，碳酸钠15%. 8; 磷化液; 25kg/桶; t/a; 8.1; 9.3; 0; 9.3; 0.5; 氧化锌40%，稀硝酸20%，磷酸20%. 9; 盐酸; 25kg/桶; t/a; 43.5; 50.0; 0; 50.0; 1; 24%盐酸溶液. 10; 酸雾抑制剂; 25kg/桶; t/a; 0.45; 0.5; 0; 0.5; 0.1; 原环评未提及. 11; 皂化剂; 25kg/桶; t/a; 5.8; 6.7; 0; 6.7; 0.5; 硬脂酸钠85%、甘油5%. 12; 切削液; /; t/a; 0; 0; 0; 0; 0; 现已不使用. 13; 防锈油; 170kg/桶; t/a; 2.55; 2.9; 0; 2.9; 0.17; 主要成分为油溶性缓蚀剂、基础油等. 14; 表调液; 25kg/桶; t/a; 1.7; 2.0; 0; 2.0; 0.25; 主要成分为磷酸氧钛. 热处理车间. 15; 甲醇; 170kg/桶; t/a; 52; 59.8; 6; 65.8; 1.7; 热处理工序，网带炉作为保护气. 16; 丙烷; /; t/a; 0; 0.0; 0; 0.0; 0; 现已不使用. 17; 淬火油; 170kg/桶; t/a; 7.6; 8.7; 5; 13.7; 1.7; 热处理油淬工序，定期补充. 其他生产车间. 18; 钢材; /; t/a; 6800; 7816; 2000; 9816; /; /. 19; 切削液; 170kg/桶; t/a; 12.5; 14.4; 5; 19.4; 1.7; /. 20; 冷镦油; 850kg/桶; t/a; 12; 13.8; 6; 19.8; 1.7; 冷镦用. 21; 润滑油; 170kg/桶; t/a; 0; 0.0; 2.2; 2.2; 0.17; /. 22; 清洗剂; 25kg/桶; t/a; 15; 17.2; 0; 17.2; 0.8; 清洗、滚光用，pH10，主要成份为AES等表面活性剂. 23; 液压油; 170kg/桶; t/a; 8.5; 9.8; 0; 9.8; 0.51; /. 24; 防锈油; 170kg/桶; t/a; 0; 0.0; 3.6; 3.6; 0.17; 主要成分为油溶性缓蚀剂、基础油等. 25; 片碱; 25kg/桶; t/a; 15; 17.2; 0; 17.2; 0.75; 氢氧化钠，用于盐酸雾废气处理. 26; 研磨石; 25kg/袋; t/a; 7; 8.0; 0; 8.0; 0.5; 滚光用. 27; 钢丸; 25kg/袋; t/a; 1; 1.1; 4; 5.1; 0.5; 抛丸用. 本项目所用久美特涂覆液外购后厂区内加水（约为3:1）稀释后即可使用，主要成分情况见表2-7。 表2-7 久美特涂覆液成分表 类别; 主要成分; 含量（%）; 本环评取值（%）; 固含量比例（%）. 久美特涂覆液; 水; 27-37; 27; 46. 锌; 20-30; 30. 聚乙二醇; 4-8; 8. 硅化合物; 2-6; 6. 甲醇; 2-6; 6. 乙醇; 1-5; 5. 磷酸锌; <4; <4. 铝; <4; <4. 硼酸; <4; <4. 壬基酚聚氧乙烯聚氧丙烯醚; <4; <4. 三氧化钼; <4; <4. 异丙醇; <4; 4. 硅酸钠; <4; <4. 1-硝基丙烷; <4; 4. 合计; 100; 100; /. 根据本项目所用久美特涂覆液安全技术说明书（见附件10），久美特涂敷液VOC含量约为414.2g/L，符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB T 38597-2020）表1 水性涂料中VOC含量的要求-车辆涂料-汽车原厂涂料（乘用车、载货汽车）-底色漆，最低限值要求，限值≤420g/L。 聚乙二醇：是乙二醇经分子间脱水缩合而成的高聚体混合物。平均分子量为380-420，无色略具吸湿性粘稠液体，有特殊气味。在水性久美特涂覆液中主要用作润滑分散剂，使锌、铝被润湿分散在水性久美特涂覆液溶液中。沸点约为250℃。 磷酸锌：磷酸锌，无色斜方结晶或白色微晶粉末，有腐蚀性和潮解性。用作醇酸、酚醛、环氧树脂等涂料的基料，用于生产无毒防锈颜料和水溶性涂料。 硼酸：为白色粉末状结晶或三斜轴面鳞片状光泽结晶，有滑腻手感，无臭味。溶于水、酒精、甘油、醚类及香精油中，水溶液呈弱酸性。在水性久美特涂覆液中主要用作缓蚀剂，通过抑制锌或铝的腐蚀速率，提高涂层的使用寿命。 壬基酚聚氧乙烯聚氧丙烯醚：是一种非离子型表面活性剂，主要用作乳化剂、洗涤剂、润湿剂、分散剂和消泡剂等。能显著降低液体表面张力的物质，使锌、铝更好地分散在水性久美特涂覆液中。 三氧化钼：三氧化钼是一种无机物，分子式为MoO3，用作添加型阻燃剂，具有阻燃和抑烟双重功能，与其他阻燃剂复配可降低成本，提高阻燃性，减小发烟量。 异丙醇：又名2-丙醇，是一种有机化合物，化学式是C3H8O，是正丙醇的同分异构体，为无色透明液体。 硅酸钠：俗称泡花碱，是一种无机物，化学式为Na2O·nSiO2，其水溶液俗称水玻璃，是一种矿黏合剂。硅酸钠在水性久美特涂覆液中能起到防腐的作用。 1-硝基丙烷：分子式为C3H7NO2，为无色透明液体，微溶于水。用作涂料、染料、合成树脂、纤维和合成橡胶的溶剂。 久美特涂覆液用量核算： 项目MEB前后杆球销采用久美特涂覆液浸没式涂覆方式，涂覆液平均附着率约为95%，涂层厚度取60µm，20℃状态下密度为1.12kg/L。根据业主相关资料统计，本项目产品表面积约为0.0045m2/件。 表2-8 久美特涂覆液消耗量核算 久美特涂覆液; 涂覆面积; 涂层厚度; 附着率; 固含量; 密度; 用量. m2/a; μm; %; %; kg/L; m3/a. 36000; 60; 95; 46; 1.12; 5.536. 考虑到少量涂覆液会粘附在生产设备、物料篮上，项目涂覆液漆申报总用量为6t/a，用量基本合理，可以满足生产要求。 7、水平衡图 本项目水平衡图见图2-1。 图 2-1 本项目水平衡图（单位 t/a） 图 2-2 项目实施后全厂水平衡图（单位 t/a） 8、厂区总平面布置和生产车间布置 由企业提供资料和现场踏勘可知，企业厂区内共计5幢厂房，其中1#~4#为生产厂房，5#厂房设有宿舍、食堂及成品仓库。1#厂房南侧共3层均为办公楼，北侧共2层，其中1F为球销车间，2F为精加工车间；2#厂房共1层，南侧为污水处理站、危化品仓库及危废暂存间，北侧为球壳车间、冷挤压车间、模具车间等机加工车间；3#厂房共1层，西侧为磷皂化车间、电泳车间，东侧冷镦车间；4#厂房共3层，1F西侧为热处理车间，东侧为本项目久美特涂覆车间，2F~3F现状闲置。 本项目厂区总平图和生产车间功能布置图见附图7。 表2-9 项目实施后全厂平面布置情况 类别; 工程名称; 建设内容; 备注. 项目实施前; 项目实施后. 主体 工程; 1#厂房; 南侧共3层均为办公楼，北侧共2层，其中1F为球销车间，2F为精加工车间; 南侧共3层均为办公楼，北侧共2层，其中1F为球销车间，2F为精加工车间; 不变. 2#厂房; 共1层：南侧为污水处理站，北侧为球壳车间、冷挤压车间等机加工车间; 共1层：南侧为污水处理站，北侧为球壳车间、冷挤压车间、模具车间等机加工车间; 新增模具车间. 3#厂房; 共1层：西侧为磷皂化车间、电泳车间，中间冷镦车间，东侧为热锻车间; 共1层：西侧为磷皂化车间、电泳车间，中间冷镦车间，东侧为热锻车间; 不变. 4#厂房; 共3层：1F西侧为热处理车间，东侧及2F~3F闲置; 共3层：1F西侧为热处理车间，东侧为本项目久美特涂覆车间，2F~3F现状闲置; 新增久美特涂覆车间. 5#厂房; 员工宿舍、食堂及成品仓库; 员工宿舍、食堂及成品仓库; 不变. 9、劳动定员及工作班制 企业现有员工290人，本项目计划新增员工30人，一班制生产，每班8小时，年工作日300天。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、工艺流程 企业现有项目产品生产工艺流程不变，本项目新增产品生产工艺具体分析如下： 图2-2 本项目生产工艺流程及产污环节图 工艺简述： （1）冷镦：以墩为主专门用来批量生产工件的专用设备，一台设备可以完成切断、初冲、精冲、搓丝等多个工序。冷墩过程中需要使用冷镦油进行冷却和润滑。使用后的冷镦油经设备自带过滤设备过滤后，重复使用。 （2）热处理：将钢材放在网带式电阻炉中加热到870~880℃，加热时间为90min，然后产品进入网带式电阻炉配套的淬油池内冷却约30min，再进入真空退火炉内回火120min，回火温度保持在450~550℃。在整个热处理过程中使用甲醇做保护气。 （3）抛丸：热处理后的工件采用抛丸机进行抛丸加工，确保产品表面一致无色斑、色差、皮下气孔等缺陷。 （4）防锈：常温下通过涂油机将防锈油涂抹至工件表面后晾干即可完成防锈。 本项目久美特表面处理工艺： 图2-3 本项目久美特表面处理工序流程及产污环节图 工艺简述： （1）涂覆、离心甩干：本项目涂覆、离心甩干均在单头双篮涂覆机密闭完成（涂覆机集涂覆离心功能于一体，无须专门离心机），涂覆在常温下进行，采用浸没式涂覆。物料经人工装载至物料篮后，通过输送系统自动摆送至涂覆机内。涂覆完成后经离心甩干至无涂覆液滴落即可完成。涂覆、离心甩干过程均在密闭下实施，且下方设有涂覆收集托盘，涂覆液收集后可循环使用。 （2）烧结固化：涂覆、离心甩干后的金属件，通过控制系统及输送系统送入烘道进行烧结固化，固化温度约为100~400℃，固化时间约为20~30min，网带式燃气烧结炉采用天然气加热系统产生的热空气对烧结固化进行间接加热。烧结固化过程是一个干燥成膜过程，工件表面的涂覆液中所含有机溶剂挥发形成气体，同时湿膜也得以流平，并因烘道内的加温作用，逐步形成一个平整、光滑、均匀的涂膜。烘道为封闭结构，只在两端设有进口和出口。 涂覆、离心甩干及烧结固化工序需重复二次，工艺流程均保持不变。 涂覆工艺原理介绍： 本项目涂覆工艺的涂覆基本原理为：在加热烧结固化时，温度控制在100-400℃左右，使得涂覆液中的水分、有机溶剂逐渐挥发，而不是急剧挥发，确保涂层的均匀性，涂覆液中含有的树脂加热后会产生一定的粘性，把鳞片状的锌、铝粘附在工件表面，同时也起到了锌、铝片之间的粘结作用。 整个涂覆、离心甩干及烧结固化工序自动化程度较高，只需人工上料和下料，其余均可通过控制系统及输送系统完成各道工序操作。从物料进入到出料为半密闭操作，整个单头双篮涂覆机物料暴露空气中主要为离心甩干后至烘道进入口以及产品出料口。 涂覆液储存于溶液桶内，定期适量补充，无需更换。另外，为保证涂覆效果，企业需定期对溶液桶内壁进行清理，会产生废渣，废渣需委托有资质单位进行安全处置。 模具维修工艺流程见下图。 图2-4 本项目模具维修工艺流程及产污环节图 工艺简述： 本项目模具以钢材为主，破损后的模具经简单机加工及抛光打磨后即可正常使用。 2、主要污染工序 本项目营运期主要污染工序见表2-10。 表2-10 本项目营运期主要污染工序 序号; 类别; 污染源编号; 产生工序; 污染物; 主要污染因子. 1; 废气; G1; 冷镦; 冷镦油烟; 非甲烷总烃. 2; G2; 热处理; 油淬油烟; 非甲烷总烃. 3; G3; 抛丸; 抛丸粉尘; 颗粒物. 4; G4; 涂覆、烧结固化; 涂覆废气; 非甲烷总烃、甲醇、乙醇、异丙醇. 5; G5; 烧结固化天然气燃烧; 燃烧废气; 颗粒物、SO2、NOX. 6; G6; 抛光; 抛光粉尘; 颗粒物. 7; G7; 食堂; 食堂油烟; 非甲烷总烃. 8; 废水; W1; 涂敷废气处理; 喷淋废水; CODCr、SS. 9; W2; 职工生活; 生活污水; CODCr、NH3-N. 10; 噪声; -; 设备运行; 噪声; Leq(A). 11; 固废; S1; 冷镦、机加工; 边角废料; 钢材. 12; S2; 冷镦、油淬油烟处理; 废油; 矿物油. 13; S3; 热处理; 废油渣; 矿物油、油渣. 14; S4; 抛丸、抛光粉尘处理; 集尘; 金属颗粒物. 15; S5; 分选; 废次品; 钢材. 16; S6; 机加工; 废切削液; 切削液. 17; S7; 涂覆; 废槽渣; 涂覆液、槽渣. 18; S8; 原料使用; 废包装材料; 清洗剂、涂覆液、塑料等. 19; S9; 涂覆废气处理; 废活性炭; 活性炭. 20; S10; 废水处理; 污泥; 污泥. 21; S11; 布袋除尘设施维护; 废布袋; 废布袋、金属颗粒物. 22; S12; 机加工设备维护; 废抹布; 废抹布、矿物油. 23; S13; 抛丸; 废钢丸; 钢丸. 24; S14; 磨床加工; 磨床泥; 矿物油、金属颗粒物. 25; S14; 职工生活; 生活垃圾; 果皮、纸张等. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有项目环保履行手续 浙江工交机械股份有限公司成立于1992年1月8日，前身为台州工交机械有限公司（2018年12月份股改更名），厂区地址位于玉环市沙门滨港工业城富港路49号，主要从事轴向拉杆、接头、横球销等汽车零部件生产、销售。企业于2014年7月委托编制完成《台州工交机械有限公司年产1000万套轴向拉杆、接头、横球销生产线技改项目环境影响报告表》，玉环县环境保护局（现为台州市生态环境局玉环分局）于2014年8月15日予以批复（玉环建[2014]175号），于2016年8月通过环保验收（玉环验[2016]64号）；于2020年委托编制完成《年产1000万套长球销电泳漆生产流水线技改项目环境影响报告表》，台州市生态环境局玉环分局于2020年5月22日予以批复（台环建（玉）[2020]161号），企业于2021年8月29日完成自主验收（浙工交[2021]02号）。企业于2021年8月编制完成《浙江工交机械股份有限公司突发环境事件应急预案（简本）》，并完成了备案，备案号331021-2021-06-14-L（详见附件8）。 表2-11 企业现有项目审批和验收情况一览表 项目名称; 产品名称; 审批规模; 2021年产量; 审批文号; 验收文号. 台州工交机械有限公司年产1000万套轴向拉杆、接头、横球销生产线技改项目; 长球绡、接头、横球销; 1000万套/年; 870万套; 玉环建[2014]175号; 玉环验[2016]64号. 年产1000万套长球销电泳漆生产流水线技改项目; 台环建（玉）[2020]161号; 浙工交[2021]02号. 2、现有生产设备清单和原辅材料消耗 企业现有工程主要生产设备见表2-5，原辅材料消耗情况见表2-12。 表2-12 现有项目主要原辅料消耗清单 序号; 原辅材料名称; 单位; 项目原辅料使用量. 原环评审批; 现有项目; 现有项目达产后. 电泳车间. 1; 氢氧化钠; t/a; 47; 40.3; 46.3. 2; 硅烷处理剂; t/a; 16; 13.5; 15.5. 3; 电泳漆; t/a; 28; 24.36; 28.0. 4; 天然气; 万m3/a; 9.7; 8.4; 9.7. 磷皂化车间. 5; 脱脂剂; t/a; 5; 4.35; 5.0. 6; 磷化液; t/a; 9.3; 8.1; 9.3. 7; 盐酸; t/a; 50; 43.5; 50.0. 8; 酸雾抑制剂; t/a; 0; 0.45; 0.5. 9; 皂化剂; t/a; 6.8; 5.8; 6.7. 10; 切削液; t/a; 0.6; 0; 0.0. 11; 防锈油; t/a; 3; 2.55; 2.9. 12; 表调液; t/a; 2; 1.7; 2.0. 热处理车间. 13; 甲醇; t/a; 60; 52; 59.8. 14; 丙烷; t/a; 5; 0; 0.0. 15; 淬火油; t/a; 8.8; 7.6; 8.7. 其他生产车间. 16; 钢材; t/a; 7000; 6800; 7816.1. 17; 切削液; t/a; 14.4; 12.5; 14.4. 18; 冷镦油; t/a; 0; 12; 13.8. 19; 清洗剂; t/a; 0; 15; 17.2. 20; 液压油; t/a; 0; 8.5; 9.8. 21; 片碱; t/a; 0; 15; 17.2. 22; 研磨石; t/a; 0; 7; 8.0. 23; 钢丸; t/a; 0; 1; 1.1. 3、现有工程主要生产工艺流程 企业现有项目生产工艺流程及产污流程见图2-3~图2-8。 图2-3 现有横球销生产工序流程及产污环节图 图2-4 现有轴向内接头生产工序流程及产污环节图 图2-5 现有非调质钢轴向长球销生产工序流程及产污环节图 图2-6 现有磷皂化线生产工序流程及产污环节图 图2-7 现有磷化线生产工序流程及产污环节图 图2-8 现有电泳线生产工序流程及产污环节图 部分工艺说明： 热锻：下料后的钢材经电加热到820～850℃，经台式压力机进行锻造工艺。 热处理：将钢材放在网带炉中加热到870-880℃，加热时间为90min左右，然后产品进入淬油池内冷却约30分钟，再进入炉内回火120分钟，回火温度保持在450-550℃。在整个热处理过程中使用甲醇做保护气，利用网带炉对工件进行淬火处理，利用真空炉进行退火处理。 脱脂：目的是把附着在工件表面的油污、灰尘等彻底去除，防止金属表面形成一定电化学反应惰性，影响后续酸洗、磷化工序等。企业采用低碱性除油剂清洗，一般pH值为9~12，对设备腐蚀较小，对工件表面状态破坏较小，操作温度在90摄氏度左右，时间控制在10~15min，除油脂效率极高。 热水洗：企业对脱脂后的工件金属表面进行热水清洗，热水能更好的去除工件表面的油污、灰尘等，热水温度约35~45℃（电加热控温）。 酸洗：指将工件浸入酸洗浸蚀液中，将工件表面的氧化皮、腐蚀产物等碱性化学物质溶解，达到净化工件表面的目的。项目采用盐酸酸洗除锈，利用盐酸对氧化物溶解以及腐蚀产生氢气的机械剥离作用达到除锈和除氧化皮的目的。盐酸浓度为24%，常温下操作，同时加入适量的酸雾抑制剂，时间控制在3~5min。 表调：主要目的是加快后续磷化成膜速度，减少磷化沉渣，有增强工件防腐、耐磨等作用，时间控制在1min左右，常温操作。 磷化：是金属在含有磷酸盐的溶液中进行处理，形成金属磷酸盐化学转化膜的过程。将形成以磷酸盐沉淀物组成的晶粒状磷化膜，目的在于给基体金属提供保护，在一定程度上防止金属被腐蚀。企业采用中温锌系磷化，磷化温度控制在70℃左右，时间控制在10~15min。 皂化：产品在磷化后的氧化膜具有孔隙的显微结构，皂化可以使这些孔隙被填满，在零件表面生成一层封闭薄膜，以提高膜的抗蚀性，皂化温度控制在70℃左右，时间控制在4~5min。 硅烷处理：是以有机硅烷水溶液为主要成分对金属或非金属材料进行表面处理的过程。硅烷处理与传统磷化相比具有以下多个优点：无有害重金属离子，不含磷，无需加温。硅烷处理过程中不产生沉渣，处理时间短，控制简便。 电泳：工件前处理后进行电泳涂装处理，电泳涂装是一种特殊的涂膜形成方法，是将具有导电性的被涂物浸渍在装满水的、浓度比较低的电泳涂料槽中作为阳极（或阴极），在槽中另设置与其相对应的阴极（阳极），在两极间通直流电，一定时间后，在被涂物上析出或沉积均一、水不溶的涂膜的一种涂装方法。电泳漆通过超滤装置进行回收至电泳槽中循环使用，定期补充电泳漆。 - 现有项目污染防治措施 表2-13 企业现有项目污染防治措施落实情况对照表 项目; 环评及批复要求; 实际落实情况. 废水; 厂区做好雨污、清污分流工作，生产废水经厂区污水处理站处理达标后与经化粪池预处理的生活污水一并纳入玉环市滨港污水处理厂，经玉环市滨港污水处理厂处理达到《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》准地表水Ⅳ类标准后排放。; 符合。根据实地踏勘，企业已做好雨污、清污分流工作。生产废水经厂区污水处理站处理达标后与经化粪池预处理的生活污水一并纳入玉环市滨港污水处理厂。. 废气; 抛丸粉尘经设备自带的布袋除尘器处理后通过15m高排气筒（DA001）高空排放; 抛丸粉尘经设备自带的布袋除尘器处理后通过15m高排气筒（DA001）高空排放. 电泳废气经收集后经水喷淋+活性炭处理后通过15m排气筒高空排放；电泳烘干废气经收集后经水喷淋+活性炭处理后通过15m排气筒（DA002）高空排放; 电泳槽和烘干产生的电泳废气及燃烧废气均收集处理，统一经水喷淋＋活性炭废气处理设施处理后，设置一根15m高排气筒（DA002）高空排放. 对淬油油烟进行收集，配备一台风机引风，由油雾净化器处理后，设置一根15m高的排气筒（DA003）进行高空排放; 热处理废气进行收集，由油雾净化器处理后，设置一根15m高排气筒（DA003）进行高空排放. 整个车间负压收集，同时在每个酸洗槽旁边设置侧吸罩，采用整体换气+局部收集方式对酸雾进行收集，收集后采用碱液作为吸收液进行二级喷淋吸收净化废气经收集进化处理后于15m高排气筒（DA004）高空排放; 在每个酸洗槽旁边设置侧吸罩，采用整体换气＋局部收集方式对酸雾进行收集，收集后采用碱液作为吸收液进行二级喷淋吸收进化，废气经收集进化处理后于15m高排气筒（DA004）高空排放. 电泳生产线天然气免检锅炉燃烧会产生NOx、SO2及烟尘。收集后设置一根15m高排气筒（DA005）高空排放; 现改用管道天然气天然气燃烧废气收集后经水喷淋＋活性炭废气处理设施处理后，设置一根15m高排气筒（DA002）高空排放. 噪声; 企业应做好生产车间隔声降噪措施，生产时关闭门窗，同时加强日常管理，员工提高环保意识，安排好作业时间，尽可能地降低各种噪声对环境的影响。夜间不生产。; 符合。企业夜间不生产，厂界噪声达标。. 固废; 一般固废收集后出售给物资部门进行综合利用；危险废物收集后委托有资质单位收集后综合处置，生活垃圾由环卫部门定期清运。; 一般固废收集后出售给物资部门进行综合利用；污水处理站污泥和槽渣妥善委托衢州市业胜金属材料有限公司安全处置，废酸收集后进入厂区污水处理站中和池，废乳化液委托玉环市乳化液处理有限公司安全处置，其余均收集后委托浙江青鑫数据有限公司小微危废收集单位收集，生活垃圾由环卫部门定期清运。危废处置协议见附件9. 5、现有项目污染源强及达标性分析 本次环评根据企业提供的实际生产情况，并结合企业验收报告（报告编号：浙新硕检（2021）竣字第058号）和统计数据对企业现有项目污染源强和达标性进行分析。 （1）废气 现有项目废气主要电泳生产线抛丸粉尘、电泳及烘干废气、天然气燃烧废气，热处理生产线产生的燃烧废气、淬油油烟，磷皂化和磷化生产线产生的盐酸雾。各废气污染源强汇总见表2-14，竣工验收监测结果统计见表2-15和表2-16。 表2-14 现有项目废气污染物源强汇总表 污染物类别; 排放源; 污染物名称; 审批排放量 （t/a）; 2021年实际排放量 （t/a）; 企业达产后排放量（t/a）. 大气污染物; 抛丸粉尘; 颗粒物; 0.050; 0.041; 0.049. 电泳及烘干废气; 非甲烷总烃; 0.054; 0.006; 0.007. SO2; 0.0015; 0.004; 0.004. NOx; 0.202; 0.165; 0.199. 颗粒物; 0.0057; 0.025; 0.030. 热处理废气; 非甲烷总烃; 0.11; 0.0011; 0.0013. 磷皂化、磷化废气; 氯化氢; 0.11; 0.116; 0.139. SO2; 0.004; 0; 0. NOx; 0.18; 0; 0. 颗粒物; 0.013; 0; 0. 金属粉尘; 颗粒物; 0.70; 0.34; 0.41. 表2-15 现有项目有组织废气监测结果汇总表 监测位置; 排气筒高度（m）; 污染物; 采样时间; 平均标干流量（m3/h）; 最高排放浓度（mg/m3）; 最大排放速率（kg/h）; 最高允许排放浓度(mg/m3); 最高允许排放速率（kg/h）. 抛丸粉尘处理设施排放口; 15; 颗粒物; 第一周期; 4.23×103; <20; 0.43; 120; 3.5. 第二周期; 4.30×103; <20; 0.44. 电泳、烘干废气处理设施排放口; 15; 颗粒物; 第一周期; 9.93×103; <20; 0.100; 30; /. 第二周期; 10.11×104; <20; 0.103. 非甲烷总烃; 第一周期; 9.93×103; 0.18; 1.79×10-3; 80; /. 第二周期; 10.11×104; 0.23; 2.37×10-3. 二氧化硫; 第一周期; 9.93×103; <3; 0.015; 200; /. 第二周期; 10.11×104; <3; 0.015. 氮氧化物; 第一周期; 9.93×103; <3; 0.015; 300; /. 第二周期; 10.11×104; <3; 0.015. 淬油油烟废气处理设施排放口; 15; 非甲烷总烃; 第一周期; 688; 0.10; 6.80×10-5; 120; 10. 第二周期; 705; 0.26; 1.81×10-4. 皂化、磷化、脱脂废气处理设施排放口; 15; 非甲烷总烃; 第一周期; 2.13×104; 0.22; 4.69×10-3; 120; 10. 第二周期; 2.13×104; 0.22; 4.69×10-3. 氯化氢; 第一周期; 2.13×104; 0.97; 0.021; 100; 0.26. 第二周期; 2.13×104; 0.96; 0.020. 根据上表，企业抛丸粉尘排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关要求（3.5kg/h，120mg/m3）；电泳、烘干废气非甲烷总烃的排放浓度均符合《工装涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）中表1排放限值，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物的排放浓度均符合《关于印发浙江省工业炉窑大气污染综合治理实施方案的通知》（浙环涵【2019】315号）；淬油油烟排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关要求（10kg/h，120mg/m3）；皂化、磷化、脱脂废气氯化氢、非甲烷总烃的排放浓度均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源二级标准排放限值要求。 表2-16 无组织废气监测结果一览表（单位：mg/m3） 频次; 监测点位; 颗粒物; 氯化氢; 氮氧化物; 二氧化硫; 非甲烷总烃. 第一周期; 上风向1#第一次; 0.124; 0.176; 0.009; <0.007; <0.07. 下风向2#第一次; 0.298; 0.177; 0.014; <0.007; 0.08. 下风向3#第一次; 0.199; 0.069; 0.005; <0.007; <0.07. 下风向4#第一次; 0.249; 0.136; 0.012; <0.007; <0.07. 上风向1#第二次; 0.075; 0.177; 0.006; <0.007; <0.07. 下风向2#第二次; 0.175; 0.177; 0.010; <0.007; 0.08. 下风向3#第二次; 0.150; 0.069; 0.005; <0.007; <0.07. 下风向4#第二次; 0.150; 0.137; 0.009; <0.007; <0.07. 上风向1#第三次; 0.075; 0.176; 0.009; <0.007; <0.07. 下风向2#第三次; 0.176; 0.177; 0.009; <0.007; <0.07. 下风向3#第三次; 0.126; 0.061; <0.003; <0.007; <0.07. 下风向4#第三次; 0.176; 0.136; 0.009; <0.007; <0.07. 第二周期; 上风向1#第一次; 0.050; 0.175; 0.009; <0.007; <0.07. 下风向2#第一次; 0.100; 0.174; 0.006; <0.007; 0.07. 下风向3#第一次; 0.277; 0.069; 0.006; <0.007; 0.07. 下风向4#第一次; 0.101; 0.136; 0.009; <0.007; 0.09. 上风向1#第二次; 0.101; 0.175; 0.009; <0.007; <0.07. 下风向2#第二次; 0.201; 0.176; 0.011; <0.007; 0.08. 下风向3#第二次; 0.227; 0.064; 0.006; <0.007; <0.07. 下风向4#第二次; 0.227; 0.136; 0.013; <0.007; <0.07. 上风向1#第三次; 0.076; 0.176; 0.009; <0.007; <0.07. 下风向2#第三次; 0.202; 0.175; 0.010; <0.007; 0.08. 下风向3#第三次; 0.202; 0.062; 0.006; <0.007; <0.07. 下风向4#第三次; 0.177; 0.135; 0.006; <0.007; <0.07. 排放标准; 1.0; 0.20; 0.15; 0.5; 4.0. 第一周期; 厂区内厂房外第一次; /; /; /; /; <0.07. 厂区内厂房外第二次; /; /; /; /; <0.07. 厂区内厂房外第三次; /; /; /; /; 0.13. 厂区内厂房外第四次; /; /; /; /; 0.09. 第二周期; 厂区内厂房外第一次; /; /; /; /; 0.08. 厂区内厂房外第二次; /; /; /; /; 0.07. 厂区内厂房外第三次; /; /; /; /; <0.07. 厂区内厂房外第四次; /; /; /; /; 0.08. 排放标准; /; /; /; /; 6. 由上表可知，本次检测项目的检测结果厂界无组织废气监控点非甲烷总烃、颗粒物、氯化氢均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值，厂区内厂房外监控点非甲烷总烃排放浓度符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中附录A表A.1厂区内VOCs无组织排放限值中排放限值监控点处1h平均浓度值。 （2）废水 企业现状废水主要为员工生活污水、磷皂化、磷化生产线产生的清洗废水、酸洗吸收塔喷淋废水、电泳生产线产生的废水及制纯水废水。 生活污水监测结果见表2-17，生产废水监测结果见表2-18。 表2-17 生活污水监测结果 日期; 采样地点; 样品性状; 监测项目（单位：mg/L，pH无量纲）. pH值; 悬浮物; 总氮; 氨氮; 化学需氧量; 总磷; 石油类. 第一周期; 生活污水排放口; 黄色、微浊、有异味、无浮油; 8.3; 120; 31.1; 19.5; 148; 2.23; 2.93. 黄色、微浊、有异味、无浮油; 8.6; 110; 31.6; 19.1; 129; 2.20; 2.78. 黄色、微浊、有异味、无浮油; 8.2; 128; 29.6; 20.4; 137; 2.17; 3.41. 黄色、微浊、有异味、无浮油; 8.1; 116; 31.9; 20.4; 156; 2.19; 3.03. 日均值; /; /; 118; 31.0; 19.9; 142; 2.20; 3.04. 第二周期; 生活污水排放口; 黄色、微浊、有异味、无浮油; 7.9; 128; 30.8; 21.2; 144; 2.07; 3.26. 黄色、微浊、有异味、无浮油; 8.3; 124; 30.2; 20.5; 139; 2.01; 2.56. 黄色、微浊、有异味、无浮油; 8.1; 116; 31.7; 20.1; 148; 2.05; 2.83. 黄色、微浊、有异味、无浮油; 8.3; 112; 31.8; 21.3; 135; 1.99; 2.67. 日均值; /; /; 120; 31.1; 20.8; 142; 2.03; 2.83. 排放标准; 6~9; 200; 40; 30; 380; 4; 20. 由上表可知，生活污水排放口检测项目的检测结果均符合玉环市滨港污水处理厂进管标准。 表2-18 生产废水监测结果 日期; 采样地点; 监测项目（单位：mg/L）. 化学需氧量; 总磷; 石油类; 氯化物; 阴离子表面活性剂. 第一周期; 生产废水处理设施进口; 303; 12.8; 12.5; 704; 0.35. 312; 12.2; 13.4; 722; 0.31. 324; 12.6; 10.6; 731; 0.31. 334; 12.4; 13.0; 738; 0.38. 日均值; 318; 12.5; 12.4; 724; 0.34. 第一周期; 生产废水处理设施排放口; 15; 3.42; 0.39; 191; 0.07. 16; 3.30; 0.49; 195; 0.19. 20; 3.35; 0.36; 193; 0.09. 18; 3.37; 0.40; 196; 0.12. 日均值; 17; 3.36; 0.41; 194; 0.12. 第二周期; 生产废水处理设施进口; 330; 12.0; 13.0; 747; 0.50. 340; 11.8; 14.6; 749; 0.36. 324; 11.8; 11.5; 753; 0.47. 336; 12.1; 11.5; 765; 0.33. 日均值; 332; 11.9; 12.6; 754; 0.42. 第二周期; 生产废水处理设施排放口; 20; 2.93; 0.44; 197; 0.14. 19; 2.96; 0.44; 197; 0.09. 17; 3.03; 0.44; 197; 0.09. 19; 2.98; 0.44; 198; 0.10. 日均值; 19; 2.98; 0.44; 197; 0.10. 排放标准; 380; 4; 20; /; 20. 根据企业2022年6月21日0时至7月21日14时在线监测统计数据，pH范围为6.11~7.04，符合玉环市滨港污水处理厂进管标准。 由表2-18可知，生产废水处理设施排放口检测项目的检测结果均符合玉环市滨港污水处理厂进管标准。 本项目配套一套额定产水2吨/小时的反渗透膜法生产纯水设备，反渗透膜制备纯水过程中会产生浓缩水。 根据企业提供的数据，生产用水量约为5960吨/年，生产废水排放量约为3739吨/年。企业现将磷皂化、磷化生产线产生的清洗废水、酸洗吸收塔喷淋废水、电泳生产线产生的废水及制纯水废水收集后统一经厂区现有废水处理设施处理后纳入市政污水管网，经玉环市滨港污水处理厂处理达《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中准Ⅳ类标准后排放。 根据企业现有的废水治理方案，具体废水处理工艺见图4-2 （3）噪声 本次项目委托浙江绿安检测技术有限公司于2022年6月1日-2日对该企业厂界四周噪声进行了现状监测（报告编号：绿安检测（2022）综字第691号），厂界噪声监测结果见下表。 表2-19 厂界噪声监测结果 由上表可知，本次四周厂界昼间、夜间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 检测日期; 2022.06.01. 测点编号; 测量时间; 昼间LAeq测量值 dB(A); 昼间LAeq3类标准值 dB(A); 测量时间; 夜间LAeq测量值 dB(A); 夜间LAeq3类标准值 dB(A). 东; 08:00-08:02; 60; 65; 22:00-22:02; 53; 55. 南; 08:08-08:10; 62; 22:08-22:10; 54. 西; 08:15-08:17; 60; 22:15-22:17; 53. 北; 08:23-08:25; 60; 22:22-22:24; 53. 检测日期; 2022.06.02. 测点编号; 测量时间; 昼间LAeq测量值 dB(A); 昼间LAeq3类标准值 dB(A); 测量时间; 夜间LAeq测量值 dB(A); 夜间LAeq3类标准值 dB(A). 东; 16:10-16:12; 59; 65; 22:00-22:02; 53; 55. 南; 16:18-16:20; 62; 22:08-22:10; 54. 西; 16:25-16:27; 60; 22:16-22:18; 54. 北; 16:33-16:35; 60; 22:23-22:25; 53. （4）固废 根据企业提供的资料和现场调查，固体废物主要为生产过程中的污水处理站污泥、废活性炭、废电泳液超滤膜、废油渣、废脱脂液、废酸、废磷化液、废皂化液、废表调液、废包装袋、废包装桶、废反渗透膜、槽渣、废乳化液、磨床泥、废滤芯和生活垃圾。其中，废边角料、废滤芯、废钢丸、生活垃圾为一般固废，其余均属于危险固废，除了污水处理站污泥和槽渣妥善委托衢州市业胜金属材料有限公司安全处置，废乳化液委托玉环市乳化液处理有限公司安全处置，其余均收集后委托浙江青鑫数据有限公司小微危废收集单位收集。废边角料、废钢丸由物资部门回收，废滤芯由厂商回收，生活垃圾由环卫部门集中处理。 表2-20 固体废物产生及排放情况表(单位：t/a) 序号; 固废名称; 产生工序; 污染物属性; 环评预估量; 实际年产生量; 排放去向. 1; 污水处理站处理污泥; 污水处理; 危险废物; 34.09; 22.4; 委托衢州市业胜金属材料有限公司安全处置. 2; 槽渣; 磷皂化、磷化; 原环评未提及; 12.6. 3; 废活性炭; 电泳废气处理; 危险废物; 1.09; 1; 委托浙江青鑫数据有限公司小微危废收集单位收集. 4; 废电泳液超滤膜; 电泳; 0.05; 0.05. 5; 废油渣; 油淬; 0.90; 0.88. 6; 废油; 热处理油烟处理; 原环评未提及; 0.001. 7; 废脱脂液; 磷皂化、磷化; 1.5; 1.5. 8; 废磷化液; 磷皂化、磷化; 2.5; 2.5. 9; 废表调液; 磷化; 1; 1. 10; 废包装桶; 原料使用; 1.3; 3.152. 11; 废反渗透膜; 污水处理; 0.2; 0.2. 12; 废包装袋; 原料使用; 0.6; 3.195. 13; 磨床泥; 磨床加工; 原环评未提及; 1.8. 14; 废边角料; 机加工等; 一般固废; 350; 340; 由物资部门回收. 15; 废钢丸; 抛丸; 原环评未提及; 0.998. 16; 废滤芯; 纯水制备; 0.5; 由厂商回收. 17; 废切削液; 机加工等; 危险废物; 5; 3; 委托玉环市乳化液处理有限公司安全处置. 18; 生活垃圾; 员工生活; /; 84; 40.6; 由环卫部门统一清运集中处理. （5）现有工程项目污染物排放汇总 表2-21 现有工程项目污染物排放汇总 污染物 类别; 排放源; 污染物名称; 审批排放量 （t/a）; 实际排放量 （t/a）; 治理设施. 大气 污染物; 抛丸粉尘; 颗粒物; 0.050; 0.041; 抛丸粉尘经设备自带的布袋除尘器处理后通过15m高排气筒高空排放. 电泳及烘干废气; 非甲烷总烃; 0.054; 0.006; 对电泳槽和烘干产生的电泳废气及燃烧废气均收集处理，统一经水喷淋＋活性炭废气处理设施处理后，设置一根15m高排气筒高空排放. SO2; 0.0015; 0.004. NOx; 0.202; 0.165. 颗粒物; 0.0057; 0.025. 热处理废气; 非甲烷总烃; 0.11; 0.0011; 对热处理废气进行收集，由油雾净化器处理后，设置一根15m高的排气筒进行高空排放. 磷皂化、磷化废气; 氯化氢; 0.11; 0.116; 整个车间负压收集，同时在每个酸洗槽旁边设置侧吸罩，采用整体换气＋局部收集方式对酸雾进行收集，收集后采用碱液作为吸收液进行二级喷淋吸收进化，废气经收集进化处理后于15m高排气筒高空排放. SO2; 0.004; 0. NOx; 0.18; 0. 颗粒物; 0.013; 0. 金属粉尘; 颗粒物; 0.70; 0.34; 加强车间通风. 水污染物; 综合废水; 废水量（m3/a）; 7547.55; 6286; 生活污水经厂区现有化粪池处理后纳入市政污水管网，经玉环市滨港污水处理厂处理后排放。 生产废水收集后统一经厂区现有废水处理设施处理后纳入市政污水管网，经玉环市滨港污水处理厂处理后排放。. CODCr; 0.226; 0.189. 氨氮; 0.010; 0.009. 固体废物 （产生量）; 污水处理站处理污泥; 34.09; 22.4; 委托衢州市业胜金属材料有限公司安全处置. 槽渣; 原环评未提及; 12.6. 废活性炭; 1.09; 1; 委托浙江青鑫数据有限公司小微危废收集单位收集. 废电泳液超滤膜; 0.05; 0.05. 废油渣; 0.90; 0.88. 废油; 原环评未提及; 0.001. 废脱脂液; 1.5; 1.5. 废磷化液; 2.5; 2.5. 废表调液; 1; 1. 废包装桶; 1.3; 3.152. 废反渗透膜; 0.2; 0.2. 废包装袋; 0.6; 3.195. 磨床泥; 原环评未提及; 1.8. 废边角料; 350; 340; 由物资部门回收. 废钢丸; 原环评未提及; 0.998. 废滤芯; 0.5; 由厂商回收. 废切削液; 5; 3; 委托玉环市乳化液处理有限公司安全处置. 生活垃圾; 84; 40.6; 由环卫部门统一清运集中处理. （6）总量控制情况 根据企业现有项目验收情况，结合现有项目环评及批复相关内容，现有项目总量控制指标排放值见下表。 表2-21 原有项目总量控制因子排放量一览表 项目类型; 污染物名称; 环评审批/建议值; 2021年实际排放量; 企业达产后排放量. 废水; CODCr（t/a）; 0.226; 0.189; 0.226. NH3-N（t/a）; 0.010; 0.009; 0.010. 废气; 颗粒物（t/a）; 0.769; 0.406; 0.489. VOCs（t/a）; 0.164; 0.007; 0.007. NOx（t/a）; 0.382; 0.165; 0.199. SO2（t/a）; 0.006; 0.004; 0.004. 备注：企业CODCr、氨氮、NOX、SO2已进行交易，交易量分别为0.226t、0.010t、0.382t、0.006t，烟粉尘仅给出总量建议值，VOCs提出总量控制要求，待平台建立后，再进行交易。. 由上表可知，企业污染物总量控制因子实际排放量均未超过现有项目环评审批量。 （7）现有工程目前存在的问题及整改措施 根据现状调查，对比现有工程环评审批文件、竣工验收文件，企业现有项目存在的主要环保问题及整改建议如下： - 原环评提及冷镦油烟，未对冷镦油烟进行收集处理，本项目要求企业对冷镦车间进行整改，完善冷镦油烟收集处理设施，确保冷镦油烟达标排放。 - 应急阀门和事故应急泵等尚未建设，要求企业完善建设配套的应急阀门和事故应急泵等应急设施。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 1、大气环境 （1）项目所在区域达标判断 根据环境空气质量功能区划，项目所在地属二类区，环境空气污染物基本项目执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单。项目所在地的环境空气基本污染物环境质量现状引用《台州市生态环境质量报告书（2016-2020年》相关数据进行分析，具体见表3-1。 表3-1 2020年玉环市环境空气质量现状评价表 污染物; 评价指标; 现状浓度(μg/m3); 标准值(μg/m3); 占标率(%); 达标 情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 20; 35; 57; 达标. 第95百分位数日平均; 44; 75; 59; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 36; 70; 51; 达标. 第95百分位数日平均; 72; 150; 48; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 13; 40; 33; 达标. 第98百分位数日平均; 30; 80; 38; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 4; 60; 7; 达标. 第98百分位数日平均; 6; 150; 4; 达标. CO; 年平均质量浓度; 500; -; -; -. 第95百分位数日平均; 800; 4000; 20; 达标. O3; 年平均质量浓度; 81; -; -; -. 第90百分位数8h平均质量浓度; 114; 160; 71; 达标. 根据上述结果，玉环市2020年区域环境空气质量能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准及修改单要求，能满足二类功能区的要求，属于环境空气质量达标区。 - 其他污染物环境质量现状 为了解项目大气特征污染物因子状况，本报告特征污染物非甲烷总烃及总悬浮颗粒物环境质量现状引用宁波市华测检测技术有限公司2020年对沙门滨港工业城G009常规监测数据（监测报告编号：A2200150693160001R1C、A2200353681104001C），具体如下。 表3-2 监测点基本信息 监测点名称; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方位; 与项目距离（km）. 沙门滨港工业城G009; TSP; 2020.09.15-21; 南; 约0.6. 非甲烷总烃; 2020.10.27-11.2. 氯化氢; 2020.10.27-11.2. 监测结果统计情况见表3-3。 表3-3 现状监测结果 监测点位; 污染物; 评价标准/(μg/m3); 监测浓度范围/(μg/m3); 最大浓度占标率/%; 超标率/%; 达标 情况. 沙门滨港工业城G009; TSP; 300; 14-72; 24; 0; 达标. 非甲烷总烃; 2000; 220-750; 37.5; 0; 达标. 氯化氢; 一次值; 50; 20-42; 84; 0; 达标. 日均值; 15; 6-10; 66.7; 0; 达标. 由上表可知，项目所在区域特征污染物非甲烷总烃能够满足《大气污染物综合排放标准详解》浓度限值要求，TSP能满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及修改单（生态环境部公告2018年第29号）二级标准，氯化氢能满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2—2018）附录D浓度限值要求，项目所在区域的环境空气质量现状良好，能够满足二类功能区的要求。 2、地表水 本项目所在地附近水体为灵门河、西沙河等，根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案》，地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。本项目所在区域地表水水质现状参考浙江科达检测有限公司2020年9月10日-12日对项目所在区域地表水环境质量进行监测的监测结果（检测报告编号：浙科达检（2020）综字第0196号），具体数值详见表3-4，监测点位见图3-1。 表3-4 项目所在区域地表水水质监测结果 单位：mg/L（pH无量纲） 采样点位置; 采样时间; pH值; 氨氮; 化学需氧量; 总磷; BOD5; 石油类; 溶解氧; 高锰酸盐指数. 灵门河; 2020.9.10; 8.37; 0.22; 18; 0.18; 3.4; <0.01; 5.57; 3.9. 2020.9.11; 8.32; 0.24; 18; 0.21; 4.3; 0.02; 5.29; 5.0. 2020.9.12; 8.41; 0.27; 25; 0.23; 4.0; 0.03; 5.11; 5.0. 均值; 8.37; 0.24; 20; 0.20; 3.9; 0.02; 5.32; 4.6. 类别; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅲ; Ⅲ. 根据以上监测结果，对照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）有关标准限值，项目所在区域地表水水质总体评价为Ⅲ类，能满足Ⅲ类水功能区要求。 图3-1 监测点位示意图 3、声环境 本项目位于玉环市沙门滨港工业城富港路49号，根据现场调查，项目所在地周边50m范围内无学校、医院及居民区等敏感点存在，无需进行声环境质量现状监测。 4、土壤环境 本项目涉及涂覆工序，用地范围内均进行了土地硬化，正常情况下不存在土壤污染途径，但考虑到项目产生的废气存在大气沉降的情况可能会对土壤产生影响，因此本项目在企业范围内适当点位进行土壤质量现状监测作为背景值。 为此，本次项目委托浙江绿安检测技术有限公司对项目所在地土壤环境进行了现状监测（报告编号：绿安检测（2022）综字第691号，见附件11），具体分析如下。 表3-5 采样点位布设情况 位置; 坐标; 单项; 监测因子; 报告编号. 东经; 北纬. 厂区内; 121°32′19.05″; 28°41′57.33″; 表层样0-0.2m; 《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准》 （GB36600-2018)表1标准中的45项基本指标、石油烃（C10~C40）; 绿安检测（2022）综字第691号. 表3-6 1#点位土壤监测结果统计表 采样日期; 2022年6月1日; 标准值. 检测项目; 检测结果. 土壤层次及采样深度; 0-20cm. 样品状态; 灰色、片状、砂土. pH值（无量纲）; 7.26; /. 阳离子交换量（cmol/kg）; 11.0; /. 氧化还原电位（mv）; 495; /. 饱和导水率（cm/s）; 1.22×10-2; /. 土壤容重（g/cm3）; 1.74. 孔隙度（%）; 30.4; /. 重金属类 （mg/kg）; 汞; 0.44; 38. 砷; 4.98; 60. 铅; 34.5; 800. 镉; 0.42; 65. 铜; 38; 18000. 铬（六价）; <0.5; 5.7. 镍; 27; 900. 挥发性有机物 （mg/kg）; 四氯化碳; ＜0.03; 2.8. 氯仿; ＜0.02; 0.9. 氯甲烷; ＜0.001; 37. 1,1-二氯乙烷; ＜0.02; 9. 1,2-二氯乙烷; ＜0.004; 5. 1,1-二氯乙烯; ＜0.01; 66. 顺-1,2-二氯乙烯; ＜0.008; 596. 反-1,2-二氯乙烯; ＜0.02; 54. 二氯甲烷; ＜0.02; 616. 1,2-二氯丙烷; ＜0.008; 5. 1,1,1,2-四氯乙烷; ＜0.02; 10. 1,1,2,2-四氯乙烷; ＜0.02; 6.8. 四氯乙烯; ＜0.02; 53. 1,1,1-三氯乙烷; ＜0.02; 840. 1,1,2-三氯乙烷; ＜0.02; 2.8. 三氯乙烯; ＜0.009; 2.8. 1,2,3-三氯丙烷; ＜0.02; 0.5. 氯乙烯; ＜0.02; 0.43. 苯; ＜0.003; 4. 氯苯; ＜0.005; 270. 1,2-二氯苯; ＜0.02; 560. 1,4-二氯苯; ＜0.008; 20. 乙苯; ＜0.006; 28. 苯乙烯; ＜0.005; 1290. 甲苯; ＜0.006; 1200. 间二甲苯+对二甲苯; ＜0.009; 570. 邻二甲苯; ＜0.007; 640. 半挥发性有机物 （mg/kg）; 硝基苯; ＜0.09; 76. 苯胺; ＜0.1; 260. 2-氯酚; ＜0.06; 2256. 苯并[a]蒽; ＜0.1; 15. 苯并[a]芘; ＜0.1; 1.5. 苯并[b]荧蒽; ＜0.2; 15. 苯并[k]荧蒽; ＜0.1; 151. 䓛; ＜0.1; 1293. 二苯并[a,h] 蒽; ＜0.1; 1.5. 茚并[1,2,3-cd]芘; ＜0.1; 15. 萘; ＜0.09; 70. 特征因子; 石油烃（mg/kg）; ＜6; 4500. 由上表分析可知，项目所在区域土壤环境质量符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中第二类用地中筛选值的要求。 5、地下水环境 为了解区域地下水环境质量现状，引用浙江科达检测有限公司对项目所在区域附近地下水的监测结果（报告编号：浙科达检（2020）综字第0196号），具体监测数据见表3-7。 表3-7 地下水环境质量现状监测数据 监测点位; UW028（位于本项目南方向约800m处）; UW025（位于本项目西北方向约750m）; UW026（位于本项目西南方向约2000m）. 项目 监测因子; 监测值; 水质类别; 监测值; 水质类别; 监测值; 水质类别. 样品性状; 略黄、清; /; 略黄、清; /; 略黄、清; /. 水位（cm）; 360; /; 320; /; 370; /. pH值（无量纲）; 7.54; Ⅰ类; 7.62; Ⅰ类; 7.75; Ⅰ类. 硝酸盐（mg/L）; 1.34; Ⅰ类; 1.23; Ⅰ类; 0.619; Ⅰ类. 亚硝酸盐（mg/L）; 0.002; Ⅰ类; 0.003; Ⅰ类; 0.004; Ⅰ类. 挥发酚（mg/L）; <0.0003; Ⅰ类; <0.0003; Ⅰ类; <0.0003; Ⅰ类. 耗氧量（mg/L）; 2.9; Ш类; 2.8; Ш类; 2.5; Ш类. 氟化物（mg/L）; 0.822; Ⅰ类; 0.984; Ⅰ类; 0.456; Ⅰ类. 氰化物（mg/L）; 0.002; Ⅱ类; 0.004; Ⅱ类; 0.002; Ⅱ类. 总硬度（mg/L）; 233; Ⅱ类; 157; Ⅱ类; 181; Ⅱ类. 溶解性固体（mg/L）; 774; Ш类; 935; Ш类; 712; Ш类. 氨氮（mg/L）; 0.192; Ш类; 0.194; Ш类; 0.179; Ш类. 铅（mg/L）; <1×10-3; Ⅰ类; <1×10-3; Ⅰ类; <1×10-3; Ⅰ类. 镉（μg/L）; <1×10-4; Ⅰ类; <1×10-4; Ⅰ类; <1×10-4; Ⅰ类. 铁（mg/L）; <0.02; Ⅰ类; <0.02; Ⅰ类; <0.02; Ⅰ类. 锰（mg/L）; <0.0004; Ⅰ类; <0.0004; Ⅰ类; <0.0004; Ⅰ类. 汞（mg/L）; <4×10-5; Ⅰ类; <4×10-5; Ⅰ类; <4×10-5; Ⅰ类. 砷（mg/L）; <3×10-4; Ⅰ类; <3×10-4; Ⅰ类; <3×10-4; Ⅰ类. 锌（mg/L）; <0.004; Ⅰ类; <0.004; Ⅰ类; <0.004; Ⅰ类. 镍（mg/L）; <0.02; Ⅰ类; <0.02; Ⅰ类; <0.02; Ⅰ类. 氯化物（mg/L）; 49.2; Ⅰ类; 75.6; Ⅱ类; 67.8; Ⅱ类. 硫酸盐（mg/L）; 14; Ⅰ类; 21.6; Ⅰ类; 21.3; Ⅰ类. 钠（mol/L）; 7.92×10-3; /; 6.34×10-3; /; 6.08×10-3; /. 镁（mol/L）; 7.58×10-4; /; 2.20×10-4; /; 2.16×10-4; /. 钙（mol/L）; 3.99×10-4; /; 6.92×10-4; /; 6.91×10-4; /. 钾（mol/L）; 1.76×10-4; /; 1.87×10-4; /; 8.23×10-5; /. 氯离子（mmol/L）; 1.39×10-3; /; 2.13×10-3; /; 1.91×10-3; /. 硫酸根（mmol/L）; 1.46×10-4; /; 2.24×10-4; /; 2.22×10-4; /. 碳酸根（mmol/L）; 2.30×10-3; /; 1.71×10-3; /; 1.66×10-3; /. 重碳酸根（mmol/L）; 4.14×10-3; /; 2.35×10-3; /; 2.30×10-3; /. 六价铬（mg/L）; <0.004; Ⅰ类; <0.004; Ⅰ类; <0.004; Ⅰ类. 二甲苯（mg/L）; <1.4×10-3; Ⅰ类; <1.4×10-3; Ⅰ类; <1.4×10-3; Ⅰ类. 苯乙烯（mg/L）; <6×10-4; Ⅰ类; <6×10-4; Ⅰ类; <6×10-4; Ⅰ类. 表3-8 八大离子平衡表 监测项目; 采样编号. UW028; UW025; UW026. 阳离子电荷浓度; 钠（mol/L）; 7.92×10-3; 6.34×10-3; 6.08×10-3. 镁（mol/L）; 7.58×10-4; 2.20×10-4; 2.16×10-4. 钙（mol/L）; 3.99×10-4; 6.92×10-4; 6.91×10-4. 钾（mol/L）; 1.76×10-4; 1.87×10-4; 8.23×10-5. 阴离子电荷浓度; 氯离子（mmol/L）; 1.39×10-3; 2.13×10-3; 1.91×10-3. 硫酸根（mmol/L）; 1.46×10-4; 2.24×10-4; 2.22×10-4. 碳酸根（mmol/L）; 2.30×10-3; 1.71×10-3; 1.66×10-3. 重碳酸根（mmol/L）; 4.14×10-3; 2.35×10-3; 2.30×10-3. 相对误差; 0.93%; 0.87%; 0.83%. 由上表可知，项目区域地下水水质中阴阳离子平衡状态相对误差绝对值在5%以内，因此项目区域地下水中阴阳离子基本能够达到相对平衡的状态；由表3-7知，项目所在区域监测点地下水水质类别为Ⅲ类，能达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。区域地下水水质良好。 6、生态环境 本项目位于玉环市沙门滨港工业城富港路49号，不新增用地，且用地范围内不含有生态环境保护目标，无需进行生态现状调查。 7、电磁辐射 本项目不涉及。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 根据项目具体特点、区域现状、区域规划和初步踏勘，项目评价区域内主要环境保护目标为： 1、大气环境 本项目位于环境空气二类区，保护级别为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级。厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区，其他保护目标主要为东南侧约180m处灵门村居民，具体见表3-9。 2、声环境 根据《玉环市声环境功能区划》（见附图5），本项目所在区域声环境功能区划为3类区，厂界外50m范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境 本项目厂界外500m范围内无地下水环境保护目标，地下水目前尚无开发利用计划。 4、生态环境 本项目位于玉环市沙门滨港工业城富港路49号，无产业园区外新增用地。 本项目主要环境保护目标见表3-9及附图6。 表3-9 本项目主要环境保护目标一览表 保护类别; 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 环境空气; 灵门村居民; 343264; 3124329; 居住区; 约1000人; 环境空气二类功能区; 东南; 约180. 声环境; -; -; -; -; -; -; -; -. 地下水环境; -; -; -; -; -; -; -; -. 生态环境; -; -; -; -; -; -; -; -. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 本项目废气为冷墩废气、油淬油烟、抛丸粉尘及抛光粉尘，排放均执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中“表2新污染源大气污染物排放限值”二级标准。具体标准值见表3-10。 表3-10 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放浓度限值. 排气筒高度（m）; 二级; 监控点; 浓度（mg/m3）. 非甲烷总烃; 120; 15; 10; 周界外浓度最高点; 4.0. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 1.0. 本项目涂覆、烘干过程产生的以非甲烷总烃计排放执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》(DB33/2146-2018)中表1排放限值，具体标准见表3-11。 表3-11 工业涂装工序大气污染物排放标准 单位：mg/m3 污染物项目; 适用条件; 排放限值; 污染物排放监控位置. 非甲烷总烃（汽车制造业）; 所有; 60; 车间或生产设施排气筒. 总挥发性有机物（汽车制造业）; 120. 企业边界任何1小时大气污染物平均浓度执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》(DB33/2146-2018)中表6的限值，具体标准见表3-12。 表3-12 工业涂装工序大气污染物排放标准 单位：mg/m3 污染物项目; 适用条件; 浓度限值. 非甲烷总烃; 所有; 4.0. 厂区内挥发性有机物无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB27822-2019）排放限值相关要求。 根据《关于印发浙江省工业炉窑大气污染综合治理实施方案的通知》（浙环函[2019]315号），对于暂未制订行业排放标准的，原则上按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米实施。因此本项目久美特表面处理烧结烘干过程中天然气燃烧产生的二氧化硫、氮氧化物、烟尘按照以上标准执行。 表3-13 《工业炉窑大气污染综合治理方案》重点区域排放限值 污染物名称; 最高允许排放浓度(mg/m3). SO2; 200. NOx; 300. 烟尘; 30. 其他污染物排放限值见下表。 表3-14 污染物排放标准 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放浓度 （mg/m3）. 排气筒高度（m）; 二级. 乙醇①; 317.7; 15; 18; 20. 甲醇②; 190; 15; 5.1; 12. 异丙醇③; 350; 15; 2.16; 1.72. ①乙醇标准计算采用多介质环境目标值(Multimedia Environmental Goals，MEG)，DMEG=45×LD50(μg/m3)(乙醇LD50取大鼠经口7060mg/kg)。 另据GB/T3840-91《制定大气污染物排放标准的技术方法》最高允许排放速率由：Q=CmRKe求得，其中Cm为标准浓度限值mg/m3（参照《前苏联大气标准》中无组织限值为5.0mg/m3），排气筒高15m时R取6，Ke取0.6。根据《大气污染物综合排放标准详解》无组织监控点浓度限制按照环境质量标准的4倍来取之。 ②甲醇污染物排放限值执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中“表2新污染源大气污染物排放限值”二级标准。 ③异丙醇酸参照执行《工作场所有害因素职业接触限值 化学有害因素》（GBZ2.1-2007）中的时间加权平均容许浓度。 另据GB/T3840-91《制定大气污染物排放标准的技术方法》最高允许排放速率由：Q=CmRKe求得，其中Cm为标准浓度限值mg/m3（参照《前苏联大气标准》中无组织限值为0.6mg/m3），排气筒高15m时R取6，Ke取0.6。根据《大气污染物综合排放标准详解》无组织监控点浓度限制按照环境质量标准的4倍来取之。 《大气污染物综合排放标准详解》(以下简称《详解》)第2.1、2.2章节中说明：“少数国内、外均无环境质量标准的污染项目，则以车间卫生标准按下列计算式进行推算。” lnCm=0.470lnC生-3.595(有机化合物)； 式中：Cm为环境质量标准(二级)一次值，mg/m3； C生为生产车间容许浓度限值，mg/m3。 查阅GBZ2.1-2019《工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素》中车间空气中有害物质的加权平均容许浓度(PC-TWA)，异丙醇加权平均容许浓度均为350mg/m3。. 本项目设有食堂，食堂油烟废气排放执行《饮食业油烟排放标准(试行)》（GB18483-2001）。 表3-15 饮食业单位的规模划分 规模; 小型; 中型; 大型. 基准灶头数; ≥1，<3; ≥3，<6; ≥6. 对应灶头总功率; 1.67,<5.00; ≥5.00,<10; ≥10. 对应排气罩灶面 总投影面积(平方米); ≥1.1,<3.3; ≥3.3,<6.6; ≥6.6. 表3-16 油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率 规 模; 小型; 中型; 大型. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0. 净化设施最低去除效率（%）; 60; 75; 85. 根据企业提供的资料，本项目餐饮规模为中型，其油烟最高允许排放浓度2.0mg/m3，净化设施最低去除效率75%。 2、废水 本项目生产废水收集汇入现有污水处理系统，经处理后，70%的生产废水与经预处理的生活污水一起计量纳管，经玉环市滨港污水处理厂处理达标排放，剩余30%生产废水经深度处理后，回用于污水处理站加药系统及车间电泳、磷化前处理用水。玉环市滨港污水处理厂处理至《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的相关标准（准地表水准Ⅳ类）后外排，具体相关标准值详见表3-17。回用水执行《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005），具体相关标准见表3-18。 表3-17 玉环市滨港污水处理厂进管及出水标准（单位：mg/L，pH为无量纲） 污染因子; pH; CODCr; BOD5; NH3-N; SS; 总氮; 总磷; 石油类; LAS. 进管标准; 6～9; ≤380; ≤160; ≤30; ≤200; ≤40; ≤4; ≤20; ≤20. 出水标准; 6～9; ≤30; ≤6; ≤1.5（2.5）; ≤5; ≤12（15）; ≤4; ≤0.5; ≤0.3. 表3-18 《城市污水再生利用 工业用水水质》（单位：除 pH无量纲 其余均为 mg/L） 污染因子; pH; BOD5; CODCr; 氨氮 （以N计）; 总磷 （以P计）; 石油类; LAS. 工艺用水; 6.5~8.5; 10; 60; 10; 1; 1; 0.5. 3、噪声 本项目运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，具体限值见表3-19。 表3-19 工业企业厂界环境噪声排放标准（单位：dB（A）） 时段 声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 4、固废 本项目一般工业固废采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存，按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的工业固体废物管理条款要求执行，其贮存场所应满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，不得形成二次污染。 固体废物根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）进行判定，危险废物分类执行《国家危险废物名录（2021版）》，收集、贮存、运输等过程应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（环境保护部公告2013年第36号）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）等标准要求，并符合《浙江省危险废物产生和经营单位“双达标”创建工作方案》（浙环发〔2012〕19号）要求；一般工业废物贮存参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 1、总量控制内容 根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发〔2014〕197号），需进行总量控制的指标为化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物和烟粉尘；根据相关文件要求，对VOCs也需进行总量控制。 根据工程分析，本项目纳入总量控制要求的主要污染物为CODCr、NH3-N、SO2、NOX、VOCs、烟粉尘。 2、总量控制指标 根据企业现有项目验收情况及总量交易情况，结合现有项目环评及批复相关内容，企业现有项目总量控制指标排放值见下表。 表3-20 现有项目总量控制因子排放量一览表 项目类型; 污染物名称; 现有项目总量交易情况/审批建议值; 现有项目达产后排放量. 废水; CODCr（t/a）; 0.226; 0.226. NH3-N（t/a）; 0.010; 0.010. 废气; 颗粒物（t/a）; 0.769; 0.489. VOCs（t/a）; 0.164; 0.007. NOx（t/a）; 0.382; 0.199. SO2（t/a）; 0.006; 0.004. 根据达标排放的原则，提出本项目的总量控制指标见表3-21。 表3-21 本项目总量控制指标情况汇总表 类别; 名称; 现有项目达产排放量; 本项目排放量; “以新带老” 削减量; 本项目完成后全厂排放量; 现有项目核定排放量; 本项目完成后全厂与核定排放量相比增减量②. 废水; 废水量（m3/a）; 7573.49; 1476; 0; 9049.49; -; -. COD; 0.226; 0.044; 0; 0.270; 0.226; +0.044. 氨氮; 0.010; 0.002; 0; 0.012; 0.010; +0.002. 废气; 烟粉尘; 0.489; 0.284; 0; 0.773; 0.769; +0.004. VOCs; 0.007; 1.388; 0.11; 1.395; 0.164; +1.231. NOx; 0.199; 0.150; 0; 0.349; 0.382; -0.033. SO2; 0.004; 0.003; 0; 0.007; 0.006; +0.001. 根据工程分析，本项目实施后，企业总量指标平衡情况如下： 表3-22 本项目污染物总量平衡指标（单位：t/a） 序号; 总量控制指标; 建议新增申请量; 平衡替代比例; 区域平衡替代削减量. 1; 废水; CODCr; 0.044; 1:1; 0.044. 2; 氨氮; 0.002; 0.002. 3; 废气; 烟粉尘; +0.004; /; 0.004. 4; VOCs; +1.231; 1:1; 1.231. 5; NOx; 0; 1:1.5; 0. 6; SO2; +0.001; 0.0015. 3、总量平衡方案 （1）根据相关文件及当地生态环境主管部门要求，本项目CODCr、NH3-N排污权为有偿使用，企业需购买CODCr、NH3-N，取得当地生态环境主管部门出具的总量平衡方案后需通过台州市排污权交易平台竞价获得。 （2）根据《关于印发浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案的通知》（浙环发〔2021〕10号），2021年玉环市属于环境空气达标区，项目新增的VOCs排放量实行等量削减。本环评针对VOCs提出总量控制要求，待平台建立后，再进行交易。 （3）根据《重点区域大气污染防治“十二五”规划》要求“新建排放二氧化硫、氮氧化物、工业烟粉尘、挥发性有机物的项目，实行污染物排放减量替代，实现增产减污；对于重点控制区和大气环境质量超标城市，新建项目实行区域内现役源2倍削减量替代；一般控制区实行1.5倍削减量替代。”台州不属于重点控制区，因此二氧化硫及氮氧化物实行1.5倍削减量替代。氮氧化物实际排放量与本项目排放量总和未超过企业原有总量，因此氮氧化物总量无需进行总量交易和替代削减，二氧化硫超出部分需进行总量削减替代。 （4）烟粉尘仅给出总量建议值。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目利用自有部分闲置已建厂房，无施工期，只需进行设备安装即可投入生产。要求企业在设备安装过程中加强管理，减缓施工噪声对周边环境产生影响。 |
| --- | --- |
| 运营期环 境影响和 保护措施 | 1、大气环境影响和保护措施 （1）废气源强核算 本项目产生的废气主要为冷镦油烟、油淬油烟、抛丸粉尘、涂覆废气、燃烧废气、抛光粉尘，废气污染物产生及排放情况见表4-1。 表4-1 本项目废气污染源强情况一览表 工序/生产线; 装置; 排放源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放时间（h）. 核算方法; 废气产生量(m3/h); 产生浓度(mg/m3); 产生量(t/a); 产生速率 (kg/h); 工艺; 效率/%; 核算方法; 废气排放量(m3/h); 排放浓度(mg/m3); 排放量（t/a）; 排放速率(kg/h). 冷镦工序; 冷镦机; 排气筒DA006; 非甲烷总烃; 类比法; 16000; 75.0; 2.880; 1.200; 油烟净化器; 85; 物料平衡; 16000; 11.3; 0.432; 0.180; 2400. 无组织; /; /; 0.720; 0.300; /; /; /; /; 0.720; 0.300. 热处理工序; 网带式电阻炉; 排气筒DA003; 非甲烷总烃; 类比法; 800; 1.3; 0.002; 0.001; 油雾净化器; 85; 800; 0.2; 0.0004; 0.0001. 无组织; /; /; 0.001; 0.0001; /; /; /; /; 0.001; 0.0001. 抛丸工序; 抛丸机; 排气筒DA007; 颗粒物; 产污系数法; 12000; 150.9; 4.345; 1.810; 布袋除尘; 95; 12000; 7.5; 0.217; 0.091; 2400. 无组织; /; /; 0.044; 0.018; /; /; /; /; 0.044; 0.018. 久美特涂覆工序; 单头双篮涂覆机及固化烘道、烧结炉; 排气筒DA008; 甲醇; 物料衡算法; 10000; 14.3; 0.342; 0.143; 水喷淋+活性炭; 90; 10000; 1.4; 0.034; 0.014; 2400. 乙醇; 11.9; 0.285; 0.119; 1.2; 0.029; 0.012. 异丙醇; 9.5; 0.228; 0.095; 1.0; 0.023; 0.010. 非甲烷总烃; 28.5; 0.684; 0.285; 2.9; 0.068; 0.029. 总挥发性有机物; 64.1; 1.539; 0.641; 6.4; 0.154; 0.064. 无组织; 甲醇; /; /; 0.018; 0.008; /; /; /; /; 0.018; 0.008. 乙醇; 0.015; 0.006; 0.015; 0.006. 异丙醇; 0.012; 0.005; 0.012; 0.005. 非甲烷总烃; 0.036; 0.015; 0.036; 0.015. 总挥发性有机物; 0.081; 0.034; 0.081; 0.034. 烧结固化工序; 网带式燃气烧结炉加热系统; 排气筒DA009; 颗粒物; 产污系数法; 500; 19.2; 0.023; 0.010; /; /; 500; 19.2; 0.023; 0.010. SO2; 2.5; 0.003; 0.001; 2.5; 0.003; 0.001. NOX; 125.0; 0.150; 0.063; 125.0; 0.150; 0.063. 抛光; 抛光机; 无组织; 颗粒物; 产污系数法; /; /; 少量; 少量; /; /; /; /; 少量; 少量; 300. 食堂油烟; 食堂; 排气筒DA010; 非甲烷总烃; 类比法; 6000; 9.6; 0.069; 0.057; 油烟净化器; 85; 6000; 1.4; 0.010; 0.009; 1200. 无组织; /; /; 0.017; 0.014; /; /; 0.017; 0.014. |

| 运营期环 境影响和 保护措施 | ①冷镦油烟 由于原环评未定量分析冷镦油烟，本次扩建项目拟对冷镦车间进行整改，将冷镦油烟收集后经油烟净化器处理后通过15m高排气筒排放，因此本环评对扩建后全厂冷镦油烟产排量进行核算，并对其达标性进行分析。 根据企业提供的资料，扩建后企业冷镦油使用量为18t/a，部分冷镦油随产品带走，约20%因受热而挥发，剩余冷镦油循环使用，定时补充损耗，综上所述，冷镦油烟（非甲烷总烃）产生量约3.6t/a。根据企业提供的整改方案，拟将冷镦油烟收集后经油烟净化设施处理后通过一根不低于15m高的排气筒（DA006）高空排放，废气收集率为80%，油烟净化设施的净化率为85%。 本项目实施后共设12台冷镦机，每台冷镦机设置1个集气罩，每个集气罩尺寸约1×0.7m，控制风速在0.5m/s，考虑到风量损耗，则项目冷镦油烟处理系统总风量为16000m3/h。 本项目冷镦油烟废气污染物产生及排放情况见表4-2。 表4-2 冷镦油烟污染源强情况一览表 废气种类; 污染因子; 产生量 t/a; 产生速率 kg/h; 排气筒编号; 无组织排放; 有组织排放; 削减量 t/a; 合计排放量 t/a. 排放量 t/a; 排放速率kg/h; 排放量 t/a; 排放速率 kg/h; 排放浓度 mg/m3. 冷镦油烟; 非甲烷总烃; 3.600; 1.500; DA006; 0.720; 0.300; 0.432; 0.180; 11.3; 2.448; 1.152. ②油淬油烟 由于本次扩建项目中油淬工序利用现有项目生产设备进行生产加工，因此本环评对项目实施后全厂油淬油烟产排量进行核算，并对其达标性进行分析。 项目淬油工序使用的淬火油，定期添加，扩建后全厂总耗约13.8t/a，主要由金属件在淬油过程中带走，根据现有项目验收数据推算，油淬油烟产生量约为淬火油使用量的0.025%，则总产生油淬油烟（以非甲烷总烃计）约0.003t/a。企业现状对在油淬池上方设立集气罩对油淬油烟进行收集，配备一台风机引风，由油雾净化器处理后，设置一根15m高的排气筒（DA003）进行高空排放。根据验收监测结果，总收集风量为800m3/h，收集效率按80%计，处理效率按85%计。 本项目油淬油烟污染物产生及排放情况见表4-3。 表4-3 油淬油烟污染源强情况一览表 废气种类; 污染因子; 产生量 t/a; 产生速率 kg/h; 排气筒编号; 无组织排放; 有组织排放; 削减量 t/a; 合计排放量 t/a. 排放量 t/a; 排放速率kg/h; 排放量 t/a; 排放速率 kg/h; 排放浓度 mg/m3. 油淬油烟; 非甲烷总烃; 0.003; 0.001; DA003; 0.001; 0.0001; 0.0004; 0.0001; 0.1; 0.002; 0.001. ③抛丸粉尘 本项目新增3台抛丸机，需对热处理后的产品进行抛丸处理，本项目需抛丸的工件大约为2000t/a，钢丸使用量约为4t/a。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部，2021.6.9）“33-37,431-434机械行业系数手册（机械加工）表06预处理”，抛丸粉尘产生量按2.19kg/t原料计，则本项目抛丸粉尘的产生量约为4.389t/a，抛丸机运行时基本密闭，并且自带有布袋除尘装置，总收集风量为12000m3/h，收集效率按99%计，除尘效率约95%，设备年运行时间800h/a，废气处理后经15m高排气筒（DA007）高空排放。 表4-4 抛丸粉尘污染源强情况一览表 废气种类; 污染因子; 产生量 t/a; 产生速率 kg/h; 排气筒编号; 无组织排放; 有组织排放; 削减量 t/a; 合计排放量 t/a. 排放量 t/a; 排放速率kg/h; 排放量 t/a; 排放速率 kg/h; 排放浓度 mg/m3. 抛丸粉尘; 颗粒物; 4.389; 1.829; DA007; 0.044; 0.018; 0.217; 0.091; 7.5; 4.128; 0.261. ④涂覆废气 本项目所用久美特涂覆液外购后厂区内加水（约为3:1）稀释后即可使用。由于各涂覆液中含有部分有机挥发成分，因此涂覆、离心甩干过程以及后续的烧结烘干固化过程将产生涂覆废气，属于有机废气，涂覆液中的有机挥发成分按照全部挥发计。 本项目使用久美特涂敷液约6t/a，根据涂覆液消耗量及组分表可知，则本项目产生的有机废气共计产生量1.62t/a。 表4-5 涂覆废气有机废气比例统计表 物料名称; 污染因子; 占比%; 废气产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）. 久美特涂覆液; 甲醇; 6; 0.36; 0.150. 乙醇; 5; 0.30; 0.125. 异丙醇; 4; 0.24; 0.100. 非甲烷总烃*; 12; 0.72; 0.300. 总挥发性有机物; 27; 1.62; 0.675. 备注：由于本项目涉及的聚乙二醇等高分子物质，该类物质国内外均没有环境标准和排放标准，因此将该部分醇类及高分子物质以非甲烷总烃计。. 要求产品工件经人工装入工件篮到进入固化烘道前整个过程进行封闭（涂覆室尺寸约为9m×3.2m×2.2m），并在顶部设排气管收集。后续的烧结烘干固化环节在烘道内进行，要求烘道上方排气口废气一并接入水喷淋+活性炭吸附处理装置。久美特涂敷车间均为密闭操作，只设有进出口，废气整体收集率达95%以上。 涂覆室尺寸为9m×3.2m×3.2m，每小时换风次数取20次，风量取2000m3/h，固化烘道配备风量为8000m3/h的风机，主要用于水蒸气的收集和风冷过程等。 本环评要求企业将涂覆废气收集后统一经过水喷淋+活性炭处理，处理后通过15m高排气筒（DA008）排放，设计总风量10000m3/h。根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》，吸附装置的净化效率不得低于90%。本项目采用水喷淋+活性炭处理装置对涂覆废气的处理效率按90%计，则本项目涂覆废气产生、排放情况见表4-6。 表4-6 涂覆废气污染源强情况一览表 污染因子; 产生量 t/a; 产生速率 kg/h; 排气筒编号; 无组织排放; 有组织排放; 削减量 t/a; 合计排放量 t/a. 排放量 t/a; 排放速率kg/h; 排放量 t/a; 排放速率 kg/h; 排放浓度 mg/m3. 甲醇; 0.36; 0.150; DA008; 0.018; 0.008; 0.034; 0.014; 1.4; 0.308; 0.052. 乙醇; 0.30; 0.125; 0.015; 0.006; 0.029; 0.012; 1.2; 0.257; 0.044. 异丙醇; 0.24; 0.100; 0.012; 0.005; 0.023; 0.010; 1.0; 0.205; 0.035. 非甲烷总烃; 0.72; 0.300; 0.036; 0.015; 0.068; 0.029; 2.9; 0.616; 0.104. 总挥发性有机物; 1.62; 0.675; 0.081; 0.034; 0.154; 0.064; 6.4; 1.385; 0.235. ⑤燃烧废气 本项目采用天然气作为久美特表面处理烧结烘干燃料，年使用量约为8万m3/a，天然气主要成分烷烃，其中甲烷占绝大多数，另有少量的乙烷、丙烷和丁烷等，燃烧会产生一定量的烟气，主要污染物为颗粒物（烟尘）、SO2、NOx。 燃烧废气产生情况参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部，2021.6.9）“33-37,431-434机械行业系数手册（机械加工）表14涂装”，天然气-天然气工业炉窑的产污系数进行估算：颗粒物0.000286kg/m3-原料、SO20.000002Skg/m3-原料、NOX0.00187kg/m3-原料、工业废气量13.6m3/m3-原料。 根据《天然气》（GB 17820-2018），“5.5进入长输管道的天然气应符合一类气的质量要求。”一类天然气含硫量≤20mg/m3，本项目保守起见，液化石油气含硫量取20mg/m3计算。 本项目网带式燃气烧结炉采用天然气加热系统产生的热空气对烧结固化进行间接加热，天然气加热系统产生的燃烧废气收集后通过15m高排气筒（DA009）排放，设计总风量500m3/h。加热系统为设备自带全密闭，废气收集率达100%，处理效率以0%计，则本项目燃烧废气产生、排放情况见表4-7。 表4-7 燃烧废气污染源强情况一览表 废气种类; 污染因子; 产生量 t/a; 产生速率 kg/h; 排气筒编号; 有组织排放; 合计排放量 t/a. 排放量 t/a; 排放速率 kg/h; 排放浓度 mg/m3. 燃烧废气; 颗粒物; 0.023; 0.010; DA009; 0.023; 0.010; 19.2; 0.023. SO2; 0.003; 0.001; 0.003; 0.001; 2.5; 0.003. NOX; 0.150; 0.063; 0.150; 0.063; 125.0; 0.150. ⑥抛光粉尘 本项目少量模具需进行抛光处理毛刺，由于抛光机转速很快，所以打磨下来的微粒以很高的速度飞出，形成抛光粉尘。但抛光机打磨区域小，且不连续，抛光粉尘粒径大，大部分沉降在工位附件，故粉尘产生量少，本次评价不对其进行定量分析。 企业在加强生产车间通风的情况下，对周边环境影响不大。 ⑦食堂油烟 由于本次扩建项目中员工食堂利用现有项目已建食堂，因此本环评对项目实施后全厂食堂油烟产排量进行核算，并对其达标性进行分析。 本项目食堂油烟废气根据统计资料，日常烹饪中食用油消耗量人均为15g/(人·餐)，油烟发生量约为油耗量的3%。本项目实施后全厂劳动定员320人，每日两餐（中餐、晚餐），按300个工作日计，则食堂油烟的产生量为0.086t/a；企业采用油烟净化器处理油烟废气，废气收集效率约为80%，处理效率在85%以上，处理风量约为6000m3/h，日运行约4小时。净化后的油烟废气经排气管道（DA010）于屋顶排放。因此本项目食堂油烟废气排放量0.011t/a，排放浓度为1.83mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》(GB18483-2001)限值要求。 表4-8 项目食堂油烟污染物产排情况 废气种类; 污染因子; 产生量 t/a; 产生速率 kg/h; 排气筒编号; 无组织排放; 有组织排放; 削减量 t/a; 合计排放量 t/a. 排放量 t/a; 排放速率kg/h; 排放量 t/a; 排放速率 kg/h; 排放浓度 mg/m3. 食堂油烟; 非甲烷总烃; 0.086; 0.072; DA010; 0.017; 0.014; 0.010; 0.009; 1.4; 0.058; 0.028. （2）废气污染治理措施 本项目废气污染防治措施情况见表4-8，废气处理流程图见图4-1。 表4-8 本项目废气污染防治设施一览表 排污单位类别; 生产单元; 生产设施; 废气产污环节; 污染物种类; 执行标准; 排放形式; 污染防治措施; 排放口类型. 收集方式; 收集效率; 污染防治设施名称及工艺; 处理能力; 去除效率; 技术是否可行. 汽车制造业; 冷镦; 冷镦机; 冷镦油烟; 非甲烷总烃; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 有组织; 集气罩; 80%; 油烟净化器; 16000m3/h; 85%; 可行; 一般排放口. 表面处理; 热处理; 网带式电阻炉; 油淬油烟; 非甲烷总烃; 有组织; 集气罩; 80%; 油雾净化器; 1000m3/h; 85%; 可行; 一般排放口. 汽车制造业; 抛丸; 抛丸机; 抛丸粉尘; 颗粒物; 有组织; 密闭运行，整体收集; 99%; 布袋除尘; 12000m3/h; 95%; 可行; 一般排放口. 表面处理; 久美特涂覆; 单头双篮涂覆机; 涂覆废气; 甲醇、乙醇、异丙醇、非甲烷总烃、总挥发性有机物; 《工业涂装工序大气污染物排放标准》(DB33/2146-2018); 有组织; 密闭运行，整体换气收集+管道收集; 95%; 水喷淋+活性炭; 10000m3/h; 90%; 可行; 一般排放口. 通用; 网带式燃气烧结炉; 燃烧废气; 颗粒物、SO2、NOX; 《关于印发浙江省工业炉窑大气污染综合治理实施方案的通知》（浙环函[2019]315号）; 有组织; 排气筒排放; 100%; /; 500m3/h; /; 可行; 一部排放口. 图4-1 本项目废气处理流程图 冷镦工序产生油烟废气拟采用油烟净化器处理措施、热处理淬火产生的油淬油烟采用油雾净化器处理措施、抛丸产生的抛丸粉尘采用布袋除尘措施、涂覆产生的涂覆废气采用水喷淋+活性炭吸附措施、抛光产生的抛光粉尘采用布袋除尘措施。 参照《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ1124-2020）“表C.4 污染防治推荐可行技术参考表”：针对湿式机械加工设备产生挥发性有机物、油雾，推荐可行技术有油雾净化装置；针对表面热处理淬火油槽产生挥发性有机物、油雾，推荐可行技术有油雾净化装置；针对机械预处理抛丸、打磨设备产生的颗粒物，推荐可行技术有布袋除尘装置；针对浸涂设备产生的挥发性有机物，推荐可行技术有活性炭吸附技术。 因此综上所述，本项目废气采用的处理措施均是可行的。 （3）废气排放口 本项目废气排放口基本情况见表4-9。 表4-9 本项目有组织污染源排放参数一览表 编号; 名称; 类型; 排气筒底部中心坐标; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气温度/℃; 年排放小时数/h. X; Y. DA006; 冷镦油烟排放口; 一般排放口; 343151; 3124527; 15; 0.6; 25; 2400. DA003; 油淬油烟排放口; 一般排放口; 343053; 3124585; 15; 0.08; 65; 2400. DA007; 抛丸粉尘排放口; 一般排放口; 343174; 3124549; 15; 0.4; 40; 2400. DA008; 涂覆废气排放口; 一般排放口; 343105; 3124640; 15; 0.5; 40; 2400. DA009; 燃烧废气排放口; 一般排放口; 343141; 3124648; 15; 0.06; 200; 2400. （4）达标分析和影响分析 本项目有组织废气达标可行性分析见表4-10。 表4-10 本项目废气达标可行性分析 排气筒; 废气种类; 本项目; 标准排放限值; 执行标准. 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）. DA006; 非甲烷总烃; 11.3; 0.180; 120; 10; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. DA003; 非甲烷总烃; 0.2; 0.0001; 120; 10. DA007; 颗粒物; 7.5; 0.091; 120; 3.5. DA008; 甲醇; 1.4; 0.014; 190; 5.1; 参照表3-15标准限值执行. 乙醇; 1.2; 0.012; 317.7; 18. 异丙醇; 1.0; 0.010; 350; 2.16. 非甲烷总烃; 2.9; 0.029; 60; /; 《工业涂装工序大气污染物排放标准》(DB33/2146-2018). 总挥发性有机物; 6.4; 0.064; 120; /. DA009; 颗粒物; 19.2; 0.010; 30; /; 《关于印发浙江省工业炉窑大气污染综合治理实施方案的通知》（浙环函[2019]315号）. SO2; 2.5; 0.001; 200; /. NOX; 125.0; 0.063; 300; /. DA010; 食堂油烟; 1.4; 0.009; 2.0; /; 《饮食业油烟排放标准(试行)》（GB18483-2001）. 由上表可知，本项目废气污染物排放浓度和排放速率均满足相应标准要求的排放限值。 （5）非正常工况 本项目非正常工况主要是污染物排放控制措施达不到应有效率，即废气处理装置失效，造成排气筒中废气污染物未经处理直接排放，其非正常工况情况排放情况见表4-11。 表4-11 本项目非正常工况废气排放源强 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常 排放浓度(mg/m3); 非正常 排放量(kg/a); 非正常排放速率(kg/h); 排放浓度限值 (mg/m3); 排放速率限值 (kg/h); 达标情况; 单次持续时间/h; 年发生频次/次; 应对措施. DA006; 废气处理设施故障; 非甲烷总烃; 75.0; 1.200; 1.200; 120; 10; 达标; 1; 1; 相应工段停止生产，立即检修. DA003; 非甲烷总烃; 1.3; 0.001; 0.001; 120; 10; 达标; 1; 1. DA007; 颗粒物; 150.9; 1.810; 1.810; 120; 3.5; 超标; 1; 1. DA008; 甲醇; 14.3; 0.143; 0.143; 190; /; 达标; 1; 1. 乙醇; 11.9; 0.119; 0.119; 317.7; /; 达标. 异丙醇; 9.5; 0.095; 0.095; 350; /; 达标. 非甲烷总烃; 28.5; 0.285; 0.285; 60; /; 达标. 总挥发性有机物; 64.1; 0.641; 0.641; 120; /; 达标. DA010; 非甲烷总烃; 9.6; 0.057; 0.057; 2.0; /; 超标; 1; 1. 为防止非正常工况排放，减少对周边环境的影响，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放： ①安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每个固定时间检查、汇报情况，针对油烟净化器，定期清洗电极等关键组件。 ②建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测。 ③根据《浙江省分散吸附-集中再生活性炭法挥发性有机物治理体系建设技术指南（试行）》相关要求，活性炭更换周期一般不应超过累计运行500小时。喷淋废水及活性碳更换次数应参照执行。 （6）大气环境影响分析 根据前文分析，正常工况下，项目有组织排放均满足相应排放标准要求。由于项目废气经收集处理后排放，排放量较小，且项目选址远离敏感点，与敏感点之间设置防护绿地、生活绿地等隔离带，因此只要加强废气处理设施的维护，确保其正常运行，项目排放废气经大气扩散后对敏感点和周围环境影响较小。 2、水环境影响和保护措施 （1）废水污染源强情况 本项目新增废水废气喷淋废水和新增员工的生活污水。 ①喷淋废水 项目久美特涂覆工艺拟采用水喷淋+活性炭处理涂覆废气，喷淋塔水箱总容积约为4m3，其中蒸发损耗以10%计，喷淋水每天更换一次。则本项目喷淋废水约3.6m3/d、1080m3/a，喷淋废水主要污染因子含量约为CODCr200mg/L、SS100mg/L，产生CODCr0.216t/a、SS0.108t/a。 ②生活污水 本项目新增员工人数为30人，厂区设有宿舍和食堂，人均生活用水量按100L/d计，全年工作时间300天，则新增员工生活用水量约900t/a，生活污水排放量以用水量的80%计，预计生活污水产生量约为720t/a。根据经验数据分析，生活污水水质为CODCr340mg/L、NH3-N30mg/L。 ③汇总 企业拟将本项目新增生产废水收集后汇入现有污水处理系统，经处理后，70%的生产废水与经预处理的生活污水一起计量纳管，经玉环市滨港污水处理厂处理达标排放，剩余30%生产废水经深度处理后，回用于污水处理站加药系统及车间电泳、磷化前处理用水。 本项目新增生产废水约为1080t/a，CODCr0.216t/a、SS0.108t/a。新增生活废水约720t/a，CODCr0.245t/a，氨氮0.024t/a。 本项目废水各污染物产生及排放情况详见表4-12和表4-13。 表4-12 本项目废水污染源源强核算表 序号; 产排污环节; 废水 类别; 污染物种类; 污染物产生; 污染物排放（纳管量）. 产生废水量(m3/a); 产生浓度 (mg/L); 产生量 (t/a); 排放废水量(m3/a); 排放浓度 (mg/L); 排放量 (t/a). 1; 职工生活; 生活 污水; CODCr; 720; 340; 0.245; 720; 340; 0.245. NH3-N; 30; 0.022; 30; 0.022. 2; 水喷淋; 生产废水; CODCr; 1080; 200; 0.216; 756; 20; 0.015. SS; 100; 0.108; 30; 0.023. 表4-13 玉环市滨港污水处理厂废水污染源源强核算表 工序; 污染物; 进入污水处理厂污染物情况; 污染物排放. 废水量(m3/a); 浓度(mg/L); 进入量 (t/a); 废水量(m3/a); 浓度 (mg/L); 排放量 (t/a). 玉环市滨港污水处理厂; CODCr; 1476; 176.15; 0.260; 1476; 30; 0.044. NH3-N; 14.91; 0.022; 1.5; 0.002. SS; 15.58; 0.023; 5; 0.007. （2）废水处理措施分析 本项目废水防治措施见表4-14。 表4-14 本项目废水防治设施相关参数一览表 序号; 废水类别; 污染物种类; 污染防治设施概况; 排放口类型; 排放口编号. 处理能力(t/d); 处理工艺; 处理效率(%); 是否为可行性技术. 1; 生活污水; CODCr、NH3-N; 15; 化粪池; -; 是; 一般排放口; DW001. 2; 生产废水; CODCr; 28; 隔油池、芬顿反应、生化处理; 90; 是. SS; 70. 石油类; 60. LAS; 60. （3）废水排放口基本情况 本项目废水排放口基本情况见表4-15。 表4-15 本项目废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 排放去向; 排放规律; 排放标准; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 污染物种类; 污染物排放标准浓度限值. 1; DW001; 121.102862°; 28.085994°; 玉环市滨港污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; 《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》; CODCr; 30mg/L. NH3-N; 1.5mg/L. SS; 5mg/L. （4）废水纳管可行性和达标可行性分析 ①生活污水 本项目位于玉环市沙门滨港工业城富港路49号，属于玉环市滨港污水处理厂截污纳管范围，项目所在区域已接通污水管网，项目生活废水经预处理后可接入玉环市滨港污水处理厂进行处理。 本项目生活污水水质简单，采用化粪池预处理后能满足玉环市滨港污水处理厂纳管标准（COD380mg/L，氨氮30mg/L，SS200mg/L）。因此项目生活污水经化粪池预处理后能做到达标纳管，进入玉环市滨港污水处理厂处理。 ②生产废水 根据企业现有的废水治理方案，具体废水处理工艺见下图： 图4-2 企业现有废水处理设施工艺图 目前，企业污水处理站运行平稳，根据企业验收报告（报告编号：浙新硕检（2021）竣字第058号），企业污水处理站出水各项指标均能达到玉环市滨港污水处理厂设计进水水质要求，以达标排放计。 根据现有项目运行情况分析。平均每天生产废水产生量约13.26m3/d，现有生产废水处理设施设计处理能力为28m3/d，有14.74m3/d的余量，本次项目纳入该生产废水处理设施的废水量为3.6m3/d，在现有生产废水处理设施处理负荷内。 本项目进入现有生产废水处理设施的废水主要为喷淋废水。与现有生产废水处理设施进水类别相同，因此可以认为，本项目新增喷淋废水经现有生产废水处理设施处理后，外排废水能满足玉环市滨港污水处理厂处理接管标准。 （5）依托可行性分析 ①依托玉环市滨港污水处理厂 玉环市滨港污水处理厂位于滨港工业城东二路和三门路交界东侧地块（该地块规划为环境卫生设施用地），接纳沙门镇区中心区（包括泗边村、大岙里村、沙门村、张岙村）、滨港工业城的生活污水和工业废水（不接纳区域内电镀废水），处理达到《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的相关标准后排入东面的海域。 滨港工业城污水处理厂原规划远期处理工业及生活污水总规模3.0万m3/d，近期处理规模1.0万m3/d。根据相关文件，结合实际运营情况，确定提标改造工程近期处理规模为1.0万m3/d，远期处理规模为2.0万m3/d（近期实施深度处理1.0万m3/d，预处理及公用部分按远期2.0万m3/d设计）。 提标改造工程先行建设的1.0万m3/d污水处理系统及其相关环保配套设施已于2018年8月完成建设。并通过环保设施验收，投入运行。 具体处理工艺流程见图4-3。 图4-3 玉环市滨港污水处理厂处理工艺流程图 玉环市滨港污水处理厂进管及出水标准见前文表3-18。 玉环市滨港污水处理厂2022年1月至3月污染源自动监测数据见表4-16。 表4-16 玉环市滨港污水处理厂2022年1月至3月均值污染源自动监测数据 序号; 时间; pH值; 化学需氧量(mg/L); 氨氮(mg/L); 总磷(mg/L); 总氮(mg/L); 废水瞬时流量（L/S）. 1; 2022年1月均值; 7.16; 23.01; 0.054; 0.07; 6.96; 56.26. 2; 2022年2月均值; 7.03; 18.19; 0.045; 0.05; 5.23; 66.72. 3; 2022年3月均值; 6.89; 20.97; 0.056; 0.08; 4.49; 60.50. 4; 标准值（准Ⅳ）; 6~9; 30; 1.5（2.5）; 0.3; 12（15）; -. 根据玉环市滨港污水处理厂2022年1月至3月均值污染源自动监测数据显示，玉环市滨港污水处理厂近期出水水质较为稳定，能达到《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的相关标准（准地表水Ⅳ类）。污水厂目前实际处理量约为5300m3/d，余量约为4700m3/d。 ③依托可行性分析 本项目废水经厂内废水处理设施预处理达进管标准后排入市政污水管网，纳入玉环市滨港污水处理厂处理，处理达《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的相关标准后排放。本项目新增废水排放量为3.762t/d，在玉环市滨港污水处理厂处理余量范围内。 结论：本项目废水经玉环市滨港污水处理厂处理后，废水排放量为1476t/a，主要水污染物达标排放量分别为：CODCr0.044t/a，氨氮0.002t/a，SS0.007t/a。全厂废水经厂内废水处理设施预处理达进管标准后对玉环市滨港污水处理厂的正常运行不会造成明显的冲击影响，废水经玉环市滨港污水处理厂处理达标后排放对纳污水体影响不大。 3、声环境影响及保护措施 （1）噪声源强 本项目营运期噪声源主要为各生产设备、辅助设备风机运行产生的噪声，各设备噪声值详见下表。 表4-17 本项目新增噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 型号; 空间相对位置/m; 声功率级; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; dB（A）. 1; 中央空调组; /; 47; 30; 1; 90; 加装消声罩、吸声材料，采取隔振、隔声、吸声等降噪装置; 生产期间. 2; 行车; /; 50; 25; 1.5; 90. 3; 空压机; /; 47; 5; 0.5; 90. 4; 废气处理风机1; /; 150; 0; 0.5; 90. 5; 废气处理风机2; /; 120; 70; 0.5; 90. 6; 废气处理风机3; /; 190; 25; 0.5; 90. 7; 废气处理风机4; /; 165; 100; 0.5; 90. 8; 废气处理风机5; /; 170; 80; 0.5; 90. 9; 废气处理风机6; /; 70; 75; 0.5; 90. 注：本次评价以厂区西南角为原点（0，0）。. 表4-18 本项目新增噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; 声功率级; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 运行时段. dB（A）; X; Y; Z. 1#厂房; 1F球销车间; 滚丝机; Z25-125、Z28-12 等; 75; 加装减振垫，采取隔振、消声等降噪装置; 50; 160; 0.7; 生产期间. 数控机床; CK0460、CNC280 等; 85; 55; 160; 0.8. 无心磨床; M1040A、M1080B; 85; 30; 115; 0.7. 自动倒角机; CKZJ32-300A; 85; 15; 125; 0.7. 涡流筛选机; ED-1000; 85; 30; 148; 0.7. 自动数控; ZC-100A; 75; 40; 153; 0.7. 液压校直机; /; 85; 30; 80; 0.7. 滚丝自动送料机; /; 75; 15; 75; 0.7. 涡流探伤机; /; 75; 40; 90; 0.7. 2F精工车间; 数控机床; CK0460、CNC280等; 85; 加装减振垫，采取隔振、消声等降噪装置; 25; 140; 4.7; 生产期间. 探伤机; XYD-225; 85; 30; 80; 4.7. 机械手; ROBOT SX3、U-05等; 85; 39; 103; 4.7. 博克斯数控; BOS-C45D; 85; 22; 87; 4.8. 震环数控; CKQ50; 85; 26; 87; 4.8. 英腾数控; QXZ-3; 85; 30; 87; 4.8. 滚丝机; TB-30S; 85; 45; 152; 4.7. 高速离心机; TQ1000; 85; 38; 150; 4.7. 空压机; /; 85; 5; 60; 4.7. 除尘式砂轮机; MC3025; 85; 72; 85; 4.4. 数控专机; YJ-CK30ST; 85; 80; 102; 4.8. 影像分选仪; /; 85; 115; 148; 4.7. 自动台钻; /; 85; 80; 120; 4.7. 输送机; /; 75; 106; 132; 4.7. 油雾回收机及钣金; /; 85; 86; 104; 4.7. 台钻; /; 85; 93; 108; 4.7. 模具车间; 镜面电脉冲; AT50; 85; 加装减振垫，采取隔振、消声等降噪装置; 78; 60; 0.8; 生产期间. 大车床; C6132A; 85; 75; 65; 0.8. 大车床; CA6140; 85; 75; 69; 0.8. 线切割; CDK7732ZC; 85; 82; 45; 0.7. 数控机床; CK-250*500B-111; 85; 87; 92; 0.8. 数控机床; CK7136; 85; 88; 87; 0.8. 大车床; CN6150B; 85; 75; 72; 0.8. 大车床; CY6140X1000; 85; 76; 76; 0.8. 大车床; CY6150BX1000; 85; 76; 80; 0.8. 电子穿孔机; DD703-30; 85; 82; 91; 0.7. 电脉冲; DF-4535; 85; 75; 91; 0.7. 线切割; DK7732C; 85; 82; 47; 0.7. 数控机床; HCL-360; 85; 88; 82; 0.8. 万能外圆磨床; M1432B; 85; 90; 52; 0.8. 平面磨床; M306; 85; 90; 56; 0.8. 激光打标机; MC-G300; 75; 92; 93; 0.7. 液体抛光机; SPKS-100; 85; 76; 56; 0.6. 加工中心; TSUGAMI-VA3; 85; 96; 56; 1.1. 立式钻床; Z535; 85; 95; 60; 0.7. 液压机; /; 85; 79; 82; 1. 台钻; /; 85; 82; 78; 0.7. 抛光机; /; 85; 76; 72; 0.3. 冷挤压车间; 机械手; /; 85; 加装减振垫，采取隔振、消声等降噪装置; 108; 89; 0.7; 生产期间. 液压机; HJY61-200; 85; 102; 56; 1. 液压机; HJY61-315; 85; 102; 60; 1. 冲床; J21-63; 85; 97; 50; 0.8. 冲床; JF21-160B; 85; 98; 56; 1. 液压机; LYF-200SA; 85; 103; 65; 1. 压机自动送料机; WL03-DB; 75; 98; 87; 0.7. 液压机; YF31-630; 85; 105; 72; 1. 3#厂房; 冷镦车间; 冷镦机; CBF-134C、CNP-206S、SR205S等; 85; 加装减振垫，采取隔振、消声等降噪装置; 130; 5; 1.5; 生产期间. 4#厂房; 久美特涂覆车间; 单头双篮涂覆机; /; 85; 加装减振垫，采取隔振、消声等降噪装置; 150; 40; 1; 生产期间. 热处理车间; 光板校直机; /; 85; 加装减振垫，采取隔振、消声等降噪装置; 128; 72; 0.7; 生产期间. 抛丸机; /; 85; 195; 3; 1. （2）噪声防治措施 ①选用低噪声设备，合理布置车间，高噪声设备远离厂界。 ②高噪声设备的支承部位设置防振垫片，如橡胶垫及棉织物，加大基础设计，地脚配置减震器，并设置减振沟。 ③针对风机、空压机等设置隔声间，并安装减振垫和高效消声器等综合降噪措施。 ④严格控制生产时间，生产期间非必要情况下尽量关闭所有门窗。 ⑤企业需加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 （3）噪声达标性分析 本项目采用《建设项目环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中“附录B.1工业噪声预测计算模型”对厂界噪声影响进行预测。 本项目项目夜间不生产，因此本环评对厂界昼间噪声影响进行预测，昼间厂界噪声预测结果见表4-19。 表4-19 本项目噪声影响预测结果表（单位：dB（A）） 预测点位; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 昼间; 昼间; 昼间; 昼间. 贡献值; 54; 56; 58; 51. 标准（昼间）; 65; 65; 65; 65. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. 由上表可知，本项目采取隔声、减振、消声等措施后，正常生产时，各厂界昼间噪声预测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。 4、固体废物 （1）固废源强和处置措施 本项目切削液、冷镦油、润滑油、液压油、防锈油使用产生的废包装桶由厂家回收利用，根据《固体废物鉴别标准通则》（GB 34330-2017）6.1 “任何不需要修复和加工即可用于其原始用途的物质，或者在产生点经过修复和加工后满足国家、地方制定或行业通行的产品质量标准并且用于其原始用途的物质可不作为固体废物管理。”，故切削液、冷镦油、润滑油、液压油、防锈油使用产生的废包装桶不计入固废，厂区暂存期间应按危险废物管理。 ①废边角料 本项目在机加工、冷镦生产过程均会产生一定量的边角料，产生量约占原料用量总重量的5%，本项目钢材使用量约为2000t/a，则边角料产生量约为100t/a，收集后出售给相关企业综合利用。 ②废油 本项目冷镦油烟、热处理油淬油烟均采用油烟净化器处理，需定期收集清理净化器中积累的油酯，根据处理量核算，废油产生量为2.45t/a，经收集后委托有资质单位处置。 ③废油渣 本项目在热处理工序设有淬油池，经过一段时间的淬油后，油池中会有油渣产生，因此需定期进行清理。根据企业现有项目运行情况，废油渣的产生量约为淬火油消耗量的10%，本项目扩建后全厂废油渣产生量约为1.38t/a，经收集后委托有资质单位处置。 ④集尘 项目工件在抛丸过程产生的粉尘经布袋除尘器进行收集处理，收集量共计约为4.128t/a，属于一般固废，收集后外售综合利用。 ⑤废次品 本项目加工过程需经涡流分选、影像分选等检验工序，分选检验过程中将产生部分次品。根据企业现有项目运行情况，废次品产生量约为20t/a，收集后出售给相关企业综合利用。 ⑥废切削液 本项目切削液用量为5t/a，使用时与水按1:20稀释使用。根据类比调查，切削液在使用过程中约95%由于挥发、零件带走而损耗，其余5%需要定期更换，则废切削液产生量约5.25t/a，属于危险废物，需委托有资质单位安全处置。 ⑦废槽渣 为保证涂覆效果，企业定期对单头双篮涂覆机机壁、物料篮等进行清理，会产生废渣。根据久美特涂敷液附着率和涂料成份核算，预计废槽渣产生量约为0.341t/a，属于危险废物，需委托有资质单位安全处置。 ⑧废包装材料 本项目使用久美特涂覆液6t/a，规格为25kg/桶；淬火油5t/a，规格为170kg/桶；清洗剂3t/a，规格为25kg/桶。塑料包装桶的质量均按0.5kg/个计，铁质包装桶的质量按10kg/个计，则废包装材料的产生量约为0.48t/a，属于危险废物，需委托有资质单位安全处置。 ⑨废活性炭 本项目涂覆废气采用水喷淋+活性炭为进一步对有机废气进行处理，活性炭对废气吸附量按15%计。则本项废活性炭产生量见下表。 表4-20 项目废活性炭产生情况 排气筒; 废气总削减量（t/a）; 活性炭吸附废气的量（t/a）①; 饱和吸附需要活性炭的量（t/a）②; 活性炭装填量（t/次）; 更换频次; 废活性炭产生量（t/a）. DA008; 1.385; 0.831; 5.54; 1; 每两月更换一次; 6.831. 备注：①活性炭吸附废气量按废气总削减量的60%计； ②根据《浙江省重点行业VOCs污染排放源排放量计算方法》中直接将“活性炭年更换量×15%”作为废气处理设施VOCs削减量。. 废活性炭属于危险废物，需委托有资质单位安全处置。 ⑩污泥 废水处理过程会产生水处理污泥，根据企业现状调查，污泥产生量约占废水排放量的0.6%，项目生产废水排放量为756m3/a，则污泥产生量为4.536t/a，属于危险废物，需委托有资质单位安全处置。 ⑪废布袋 本项目抛丸机废气处理采用布袋除尘设施，需定期更换布袋。根据类比统计，废布袋年产生量约为0.5t/a，属于一般固废，收集后外售综合利用。 ⑫废抹布 项目设备检修过程会产生一定量的含油废抹布、废手套，根据类比同类企业生产情况，产生量约为0.2t/a。属于危险废物，需委托有资质单位安全处置。 废钢丸 本项目在抛丸过程中需采用钢丸配合清理工件表面的毛刺，钢丸长期使用会逐渐变小导致失去作用，因此需定期更换钢丸。本项目废钢丸产生量约为3.967t/a，收集后出售给相关企业综合利用。 磨床泥 本项目磨床加工过程中，会产生含油磨床泥。根据类比调查，本项目磨床泥产生量约为0.2t/a。属于危险废物，需委托有资质单位安全处置。 职工生活垃圾 本项目新增员工约30人，生活垃圾量按每人每天1kg计，年工作时间300天，则职工生活垃圾产生量约为9t/a，生活垃圾由环卫部门集中处理。 小结 本项目固废产生和处置情况汇总见表4-21。 |
| --- | --- |

| 运营期环 境影响和 保护措施 | 表4-21 本项目固废产生和处置情况一览表 固体废物名称; 产生环节; 固废属性; 物理 性状; 主要成分; 主要有毒有害物质名称; 环境危险特性; 产生情况; 利用或处置量(t/a); 最终去向. 核算方法; 产生量(t/a). 废边角料; 冷镦、机加工; 一般工业固废; 固态; 钢材; -; -; 类比法; 100; 100; 外售综合利用. 集尘; 抛丸、抛光粉尘处理; 固态; 集尘灰; -; -; 物料衡算法; 4.128; 4.128. 废次品; 分选; 固态; 钢材; -; -; 类比法; 20; 20. 废布袋; 布袋除尘设施维护; 固态; 废布袋、金属颗粒物; -; -; 类比法; 0.5; 0.5. 废钢丸; 抛丸; 固体; 钢丸; -; -; 物料衡算法; 3.967; 3.967. 废油; 冷镦、油淬油烟处理; 危险 废物; 液态; 矿物油; 矿物油; T，I; 物料衡算法; 2.45; 2.45; 委托有资质危废处置单位处置. 废油渣; 热处理; 固态; 矿物油; 矿物油; T; 类比法; 1.38; 1.38. 废切削液; 机加工; 液态; 切削液; 切削液; T; 类比法; 5.25; 5.25. 废槽渣; 涂覆; 固体; 涂覆液; 涂覆液; T/C; 物料衡算法; 0.341; 0.341. 废包装材料; 原料使用; 固体; 涂覆液、淬火油、清洗剂、塑料等; 涂覆液、淬火油、清洗剂; T/In; 物料衡算法; 0.48; 0.48. 废活性炭; 涂覆废气处理; 固体; 活性炭; 活性炭; T; 物料衡算法; 6.831; 6.831. 污泥; 废水处理; 固体; 污泥; 污泥; T/C; 类比法; 4.536; 4.536. 废抹布; 机加工设备维护; 固体; 矿物油、抹布; 矿物油; T/In; 类比法; 0.2; 0.2. 磨床泥; 磨床加工; 固体; 矿物油、金属颗粒物; 矿物油; T，I; 类比法; 0.2; 0.2. 生活垃圾; 员工办公; 生活垃圾; 固态; 果皮、纸张等; -; -; 产污系数法（1kg/人•d）; 9; 9; 委托环卫部门清运处置. 表4-22 本项目固体废物贮存场所（设施）基本情况 序号; 类别; 固体废物名称; 废物代码; 环境危险特性; 贮存 方式; 贮存周期; 贮存能力（t）; 贮存面积（m2）; 仓库位置. 1; 一般工业固体废物; 废边角料; -; -; 堆放; 每周; 15; 20; 一般工业固废暂存库，位于1#厂房北侧及2#厂房北侧1F机加工车间. 2; 集尘; -; -; 袋装; 1个月; 0.2. 3; 废次品; -; -; 袋装; 1个月; 1. 4; 废布袋; -; -; 堆放; 1个季度; 0.5. 5; 废钢丸; -; -; 袋装; 每周; 0.5. 6; 危险废物; 废油; HW08 900-249-08; T，I; 桶装; 1个月; 0.34; 10; 危废暂存间，位于2#厂房南侧. 7; 废油渣; HW08 900-203-08; T; 桶装; 1个月; 0.34. 8; 废切削液; HW09 900-006-09; T; 桶装; 1个月; 0.68. 9; 废槽渣; HW17 336-064-17; T/C; 桶装; 1个月; 1.5. 10; 废包装材料; HW49 900-041-49; T/In; 堆放; 1个月; 1.0. 11; 废活性炭; HW49 900-039-49; T; 袋装; 1个季度; 3. 12; 废抹布; HW49 900-041-49; T/In; 袋装; 1个季度; 0.05. 13; 污泥; HW17 336-064-17; T/C; 袋装; 每周; 1.0. 14; 磨床泥; HW08 900-200-08; T，I; 袋装; 1个月; 0.2. |
| --- | --- |

| 运营期环 境影响和 保护措施 | （2）环境管理要求 1）固体废物贮存场所（设施） 本项目固体废物贮存和处置情况见上页表4-22。 2）管理要求 ①一般工业固体废物管理措施 企业需严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《浙江省固体废物污染环境防治条例》中的相关规定对一般工业固体废物进行收集、储存和处置，不得露天堆放，一般工业固废暂存库应做好防雨防渗。在此基础上，参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染物控制标准》（GB18599-2020）中相关规定，对项目产生的一般工业固体废物可得到有效的处置，做到资源化、无害化，对周边环境影响较小。 ②危险废物管理措施 危险废物分类收集，暂存于厂区内的危废暂存间，定期委托有资质单位处置。 根据现场踏勘情况，企业现已建立危废暂存间，危废暂存场所地面已完成硬化、防渗措施，并设有防雨设施，符合“防风、防雨、防晒、防渗漏”要求。同时有专人看守防遗失。 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求，企业应对现有的危险废物暂存场所做好标识，根据相关要求，进一步完善现有危废暂存间。要求如下： a.危废暂存间配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。 b.将危险废物分类设置隔离间隔断，而且每个堆间应留有搬运通道。 c.危废暂存间设置安全照明设施和观察窗口。 ③生活垃圾管理要求 生活垃圾日产日清，及时委托环卫部门清运处理。 ④日常管理要求 建设单位需进一步完善固体废物日常管理工作，履行申报登记制度、建立台账管理制度等，对于危险废物还应向生态环境主管部门进行申报，并执行转移联单制度，规范危险废物管理台账记录。 5、地下水、土壤 本项目磷皂化车间、电泳车间、冷镦区、热处理区、久美特涂覆车间、化学品仓库、危废暂存间、污水处理站、废气处理设施等均做好防渗措施，生产过程产生的大气污染物主要为非甲烷总烃及颗粒物，主要污染途径为大气沉降、地面漫流和垂直入渗。 本环评不开展地下水及土壤环境影响分析，仅提出相关防治措施。 （1）污染源识别 本项目地下水、土壤环境影响源及影响因子识别情况见表4-23。 表4-23 地下水、土壤环境影响源及影响因子识别表 污染源; 工艺流程/节点; 污染途径; 全部污染指标; 特征因子; 影响对象; 备注. 危废暂存间; 危废暂存; 地面漫流、垂直入渗; 石油烃、VOCs; 石油烃、VOCs; 土壤、地下水; 事故. 化学品仓库; 原料储存; 地面漫流、垂直入渗; 石油烃、VOCs、pH; 石油烃、VOCs、pH; 土壤、地下水; 事故. 污水处理站; 废水处理; 地面漫流、垂直入渗; 石油烃、COD、氨氮、pH等; 石油烃、COD、氨氮、pH等; 土壤、地下水; 事故. 冷镦区、热处理区、久美特涂覆车间; 冷镦、热处理、涂覆、振光; 地面漫流、垂直入渗; 石油烃、VOCs; 石油烃、VOCs; 土壤、地下水; 事故. DA006、DA003、DA007、DA008、DA009、DA010; 废气处理设施; 大气沉降; VOCs、颗粒物; VOCs; 土壤、地下水; 正常. （2）防治措施 地下水、土壤污染防治主要是以预防为主，防治结合。 ①源头控制措施 加强生产管理，实行清洁生产，避免生产过程中的跑、冒、滴、漏现象，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。从源头上减少“三废”发生量，减少环境负担。 ②分区防渗措施 结合本项目车间布置情况，防渗分区分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区，本项目防渗分区信息情况详见表4-24。 表4-24 本项目实施后全厂主要场地防渗分区信息一览表 防渗分区; 单体名称; 防渗技术要求. 重点防渗区; 磷皂化车间、电泳车间、冷镦区、热处理区、久美特涂覆车间、化学品仓库、危废暂存间、污水处理站、废气处理设施; 基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（k≤1×10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。. 一般防渗区; 原料仓库、一般工业固废暂存库、机加工车间; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，k≤1×10-7cm/s，或参照GB18598执行. 简单防渗区; 办公区、成品仓库、员工宿舍; 一般地面硬化. 图4-4 项目分区防渗图 6、生态环境 本项目位于玉环市沙门滨港工业城富港路49号，属于工业集聚区，且不新增用地，无需进行生态环境影响评价。 7、环境风险 （1）环境风险识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B和《浙江省企业环境风险评估技术指南（修订版）》，项目实施后企业涉及的风险物质为甲醇、盐酸、硝酸、磷酸、氢氧化钠、天然气、油类物质和危险废物等。根据HJ169-2018附录C表C.1中所列的行业及生产工艺，本项目不涉及危险工艺。 根据工艺流程和厂区平面布局，企业涉及危险单元主要为生产车间（包括磷皂化车间、电泳车间、冷镦区、热处理区、久美特涂覆车间、化学品仓库、危废暂存间、污水处理站、废气处理设施）等。化学品、危险废物等管理不善，会导致油品泄漏或者危险废物散落，污染周边地下水、土壤环境，导致有毒有害物质泄漏挥发危害人体健康。 本项目环境风险识别情况见表4-25。 表4-25 建设项目环境风险识别表 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B及《浙江省企业环境风险评估技术指南（修订版）》确定危险物质的临界量，定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q），详见表4-26。 序号; 危险单元; 风险源; 主要风险物质; 环境风险类型; 环境影响途径; 可能受影响的环境敏感目标. 1; 化学品仓库; 淬火油、切削液、冷镦油、润滑油、液压油、防锈油; 油类物质; 泄漏; 地下水、土壤; 周围地下水体、土壤. 2; 久美特涂覆液; 甲醇. 3; 甲醇. 4; 磷化液; 硝酸. 5; 磷酸. 6; 盐酸; 盐酸. 7; 氢氧化钠; 氢氧化钠. 8; 危废暂存间; 危险废物; 危险废物. 9; 天然气管道; 天然气; 甲烷; 大气; 大气环境. 表4-26 企业危险物质最大储存量与临界量的比值 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大存在总量（t）*; 临界量（t）; Q值. 1; 防锈油; 油类物质; /; 0.34; 合计：4.42; 2500; 0.001768. 淬火油; 1.7. 切削液; 1.7. 润滑油; 0.17. 液压油; 0.51. 2; 久美特涂覆液; 甲醇; 67-56-1; 0.036; 合计：1.736; 10; 0.1736. 甲醇; 1.7. 3; 磷化液; 硝酸; 7697-37-2; 0.1; 7.5; 0.013. 4; 磷酸; 7667-38-2; 0.1; 10; 0.01. 5; 盐酸; 7647-01-0; 0.649; 7.5; 0.0865. 6; 氢氧化钠; 8012-01-9; 1.75; 30; 0.0583. 7; 废油; 危险废物; /; 0.34; 合计：9.86; 50; 0.1972. 废油渣; 0.34. 废切削液; 0.68. 废槽渣; 1.5. 废包装材料; 1.0. 废活性炭; 3. 废抹布; 0.05. 污泥; 1.0. 废电泳液超滤膜; 0.05. 废脱脂液; 0.5. 废磷化液; 0.5. 废表调液; 0.5. 废反渗透膜; 0.2. 磨床泥; 0.2. 8; 天然气; 甲烷; 74-82-8; 0.5; 10; 0.05. 合计; /; /; /; 0.590368. 备注：*油类物质及氢氧化钠最大存在总量以厂区内最大储存量合计；甲醇最大存在量以久美特涂覆液中游离的甲醇及甲醇最大储存量之和计；磷酸及硝酸以磷化液中游离的磷酸及硝酸计；盐酸以厂区内最大储存量折算成37%盐酸计；危险废物最大存在总量根据危废暂存间以最大贮存能力同时贮存所有危废的总和；企业天然气采用管道输送，最大存在量以天然气管道内存在量计。. 由上计算可知，项目Q值为0.590368＜1，有毒有害和易燃易爆危险物质存储量未超过临界量，本次环评不进行专项评价。 （2）环境风险防范措施 ①防火间距的设置以及消防器材的配备必须通过消防部门审查认可。贮存的危险物质必须设有明显的标志，并按国家规定标准控制不同单位面积的最大贮存限量和垛距。贮存危险物质的库房、场所的消防设施、用电设施、防雷防静电设施等必须符合国家规定的安全要求。 ②要严格遵守有关贮存的安全规定，具体包括《仓库防火安全管理规则》、《建筑设计防火规范》、《易燃易爆化学物品消防安全监督管理办法》等。 ③做好分区防渗措施，防止对地下水、土壤环境造成污染。 ④企业已经编制了《浙江工交机械股份有限公司突发环境事件应急预案（简本）》，并于2021年8月7日在台州市生态环境局进行了各案，备案号为331021-2021-06-14-L。鉴于本次项目实施后企业生产情况发生变化，本报告要求企业在本项目正式试生产前完成应急项案的修编和完善工作。并报送当地环保主营部门备案。 ⑤企业目前已建有一座容积为80m3的事故应急池，对事故状态下产生的废水进行收集。在正常工况下保持事故池空池状态。在雨排口设事故废水切断措施，防止事故废水从雨排口排放。 ⑥加强废气处理设施管理，确保废气处理设施正常运行以及废气达标排放。一旦发生废气设施故障或非正常运行情况，立即停止生产，安排维修人员进行维修。 在有效落实风险防范措施和事故应急预案的前提下，事故发生的风险概率很小，其环境风险在可接受范围内。 8、监测计划 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于简化管理类，根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ1086-2020），本项目的监测计划建议见表4-27。 表4-27 本项目监测计划 项目; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 类别; 监测点位. 废气*; DA006; 非甲烷总烃; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. DA003; 非甲烷总烃; 1次/年. DA007; 颗粒物; 1次/年. DA010; 颗粒物; 1次/年. DA008; 甲醇、乙醇、异丙醇; 1次/年; 参照表3-15标准限值执行. 非甲烷总烃、总挥发性有机物; 《工业涂装工序大气污染物排放标准》(DB33/2146-2018). DA009; SO2、NOX、颗粒物; 1次/年; 《关于印发浙江省工业炉窑大气污染综合治理实施方案的通知》（浙环函[2019]315号）. 厂区内厂房外; 非甲烷总烃; 1次/年; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）. 厂界; 甲醇、乙醇、异丙醇; 1次/年; 参照表3-15标准限值执行. 非甲烷总烃; 《工业涂装工序大气污染物排放标准》(DB33/2146-2018). 颗粒物; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 废水; 废水总排口; pH、流量; 自动监测; 玉环市滨港污水处理厂进水标准. CODCr、NH3-N、SS、TN、TP、石油类、氯化物、LAS; 1次/季度. 噪声; 四周厂界; LAeq; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA006/冷镦 | 非甲烷总烃 | 出料口上方设集气罩（收集效率80%，风量16000m3/h），经过“油烟净化器”设施（去除效率85%）处理达标后，通过不低于15m排气筒排放 | 执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  | DA003/热处理 | 非甲烷总烃 | 油淬池上方设集气罩和（收集效率75%，风量1000m3/h），经过“油烟净化器”设施（去除效率85%）处理达标后，通过不低于15m排气筒排放 |  |
|  | DA007/抛丸 | 颗粒物 | 抛丸机运行时基本密闭，并且自带有布袋除尘装置，总收集风量为6000m3/h，收集效率按99%计，除尘效率约95%，废气处理后经15m高排气筒高空排放 |  |
|  | DA008/涂覆 | 甲醇、乙醇、异丙醇 | 工件篮到进入固化烘道前整个过程进行封闭，并在顶部设排气管收集。后续的烧结烘干固化环节在烘道内进行，要求烘道上方排气口废气（收集效率95%，风量10000m3/h）一并接入水喷淋+活性炭吸附处理装置（处理效率70%）处理后15m高排气筒排放 | 参照表3-15标准限值执行 |
|  |  | 非甲烷总烃、总挥发性有机物 |  | 《工业涂装工序大气污染物排放标准》(DB33/2146-2018) |
|  | DA009/天然气燃烧 | 颗粒物、SO2、NOX | 网带式燃气烧结炉采用天然气加热系统产生的热空气对烧结固化进行间接加热，天然气加热系统产生的燃烧废气收集后通过15m高排气筒排放，设计总风量500m3/h。加热系统为设备自带全密闭，废气收集率达100%，处理效率以0%计。 | 《关于印发浙江省工业炉窑大气污染综合治理实施方案的通知》（浙环函[2019]315号） |
|  | DA010/食堂油烟 | 非甲烷总体 | 油烟净化器处理油烟废气，废气收集效率约为80%，处理效率在85%以上，处理风量约为6000m3/h | 《饮食业油烟排放标准(试行)》（GB18483-2001） |
|  | 无组织排放/冷镦、热处理、抛丸、抛光 | 非甲烷总烃、颗粒物 | 加强车间通风换气 | 执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  | 无组织排放/涂覆 | 非甲烷总烃 | 加强车间通风换气 | 《工业涂装工序大气污染物排放标准》(DB33/2146-2018) |
|  |  | 甲醇、乙醇、异丙醇 |  | 参照表3-15标准限值执行 |
| 地表水环境 | DW001/综合废水 | COD、氨氮 | 生活污水 处理工艺：化粪池 处理规模：15t/d | 纳管标准：玉环市滨港污水处理厂进管标准； 污水处理厂出水标准：《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的相关标准（准地表水Ⅳ类） |
|  |  | CODCr、SS | 生产废水 处理工艺：隔油池、芬顿反应、生化处理 处理规模：28t/d |  |
| 声环境 | 生产设备、废气处理设施 | 等效连续A声级 | 选用低噪声设备；合理布置车间；加强设备维护，墙体隔声；针对高噪声设备设置减振垫；风机、空压机设置隔声、消声装置，安装减振垫 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 废边角料、集尘、废次品、废布袋、废钢丸属于一般工业固废，出售给相关企业综合利用；废油、废油渣、废切削液、废槽渣、废包装材料、废活性炭、污泥、废抹布、磨床泥属于危险废物，委托有资质危废处置单位处置；生活垃圾一起由环卫部门清运处理。 一般工业固废措施要求：严格分类收集，暂存在一般工业固废仓库，企业需建立一般工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息。委托他人运输、利用、处置工业固体废物的，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。仓库建设参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求执行； 危险废物措施要求：分类收集，暂存在危废暂存间，定期委托有资质单位统一安全处置，危废暂存间要求做好防腐防渗处理，符合“防风、防雨、防晒、防渗漏”要求。同时有专人看守防遗失。危废暂存间建设应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单相关要求，设立独立的危险废物暂存场所并做好标识；制定危险废物年度管理计划，并进行在线申报备案；执行转移联单制度，规范危险废物管理台账记录。 生活垃圾：生活垃圾委托环卫部门清运。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 车间采取分区防渗措施；从源头减少三废产生量；加强废气处理设施维护，做好废水的收集以及各类固体废物、原料的贮存工作。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 不涉及 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①要严格遵守有关贮存的安全规定，具体包括《仓库防火安全管理规则》、《建筑设计防火规范》、《易燃易爆化学物品消防安全监督管理办法》等。 ②对于本项目可能造成环境风险的突发性事故制定应急预案。 ③设置事故应急池，配置应急物资，及时处置事故源。 ④做好分区防渗，加强废气处理设施管理。 ⑤加强环保管理，配备专人对各类污染治理设施及风险应急器材设施的日常维护保养进行监督监管。 ⑥企业已经编制了《浙江工交机械股份有限公司突发环境事件应急预案（简本）》，企业应在本项目正式试生产前完成应急项案的修编和完善工作。并报送当地环保主营部门备案。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | ①排污许可证：根据《定污染源排污许可分类管理名录（2019版）》，本项目实行简化管理，本项目实施后企业需根据《排污许可管理条例》（中华人民共和国国务院令 第736号）等相关文件规定，依据实际生产情况重新申领排污许可证。 ②环保竣工验收：建设单位应根据环保竣工验收相关要求，自主开展环境保护竣工验收相关工作。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用，未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 ③废气处理设施进口和排气筒出口安装采样固定位装置；建立环境保护管理制度，包括环保设施运行管理制度、废气处理设施定期保养制度、废气监测制度；制定各类台帐并严格管理，包括废气监测台帐、废气处理设施运行台帐、废气处理耗材的用量和更换及转移处置台账。 |  |  |  |

- 六、结论

1、环评审批原则符合性分析 根据《浙江省建设项目环境保护管理办法》（浙江省人民政府令第388号 第三次修正），本项目的审批原则符合性分析如下： （1）建设项目符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单的要求 本项目不涉及《玉环市生态保护红线》、《玉环市“三线一单”环境管控单元生态环境准入清单》等相关文件划定的生态保护红线，符合生态保护红线要求。 企业采用本次报告提出的防治措施，不会对周边环境造成明显影响，不会突破区域环境质量底线。 本项目利用位于玉环市沙门滨港工业城富港路49号的自有空置厂房为生产经营场所，不新增土地，通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、一般工业固废外售综合利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染。符合能源和水资源利用上线要求。 本项目符合“台州市玉环市玉环沙门镇产业集聚重点管控单元（ZH33108320102）”的管控措施要求，且项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的鼓励类、限制类和淘汰类项目，属于允许类项目，不属于负面清单内项目。 （2）排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准和重点污染物排放总量控制要求 落实了本环评提出的各项污染防治对策后，本项目产生的各项污染物均能做到达标排放。 根据工程分析结果，本项目实施后全厂总量控制建议指标为CODCr0.270t/a、NH3-N0.012t/a、SO20.007t/a、NOX0.349t/a、烟粉尘0.773t/a、VOCs1.395t/a。项目CODCr、NH3-N排污权为有偿使用，企业需购买CODCr、NH3-N，取得当地生态环境主管部门出具的总量平衡方案后需通过台州市排污权交易平台竞价获得；二氧化硫实行1.5倍削减量替代；烟粉尘仅提出总量控制要求，不进行削减替代；VOCs削减替代比例为1:1。VOCs仅提出总量控制要求，待平台建立后，再进行交易。 2、环评审批要求符合性分析 （1）建设项目符合主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划的要求 本项目位于玉环市沙门滨港工业城富港路49号，根据企业不动产权证（浙2020）玉环市不动产权第0001554号可知，项目所在地土地性质为工业用地。因此项目符合主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划的要求。 （2）建设项目符合国家和省产业政策的要求 本项目从事MEB前后杆球销的生产加工，据查《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目工艺、技术、产品和设备均不属于该指导目录中的鼓励类、限制类、淘汰类项目；对照《<长江经济带发展负面清单指南（试行）>浙江省实施细则》，本项目不属于禁止类项目。因此，本项目的建设符合国家及省产业政策。 3、其他要求符合性分析 （1）规划环评符合性 本项目选址位于玉环市沙门滨港工业城富港路49号，在玉环市沙门镇滨港工业城范围内。本项目主要生产MEB前后杆球销，属于汽车零部件及配件制造项目。主要工艺为冷镦、热处理、抛丸、涡流分选、涡流探伤、机加工、久美特涂覆等工艺，为二类工业项目。本项目实施后，企业设有配套久美特涂覆工艺，本项目表面处理能提升产品的质量，为企业内部配套，不对外加工，且玉环市经济和信息化局同意本项目实施。本项目使用久美特水性涂覆液，企业将做好“三废”防治措施，确保各类污染物达标排放。因此本项目的实施不与《玉环市滨港工业城规划环境影响跟踪评价报告书（修订稿）》相违背。 （2）行业规范符合性 本项目按要求实施后，符合《重点行业挥发性有机物综合治理方案》、《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》、《台州市挥发性有机物深化治理与减排工作方案（2018-2020年）》、《<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）>浙江省实施细则》（浙长江办〔2022〕6号）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）等相关文件的要求。 4、总结论 浙江工交机械股份有限公司年产800万件MEB前后杆球销生产线技改项目拟建于玉环市沙门滨港工业城富港路49号现有厂区内，项目建设符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单的要求，排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准和重点污染物排放总量控制要求，符合主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划、国家和省产业政策的要求；环境事故风险可控。 因此，从环境保护角度看，本项目的建设是可行的。

- 附表 建设项目污染物排放量汇总表

建设项目污染物排放量汇总表

单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | SO2 | 0.004 | 0.006 | - | 0.003 | - | 0.007 | +0.001 |
|  | NOX | 0.199 | 0.382 | - | 0.150 | - | 0.349 | -0.033 |
|  | 烟粉尘 | 0.489 | 0.769 | - | 0.284 | - | 0.773 | +0.004 |
|  | VOCS | 0.007 | 0.164 | - | 1.388 | 0.11 | 1.395 | +1.231 |
|  | 氯化氢 | 0.0011 | 0.11 | - | - | - | 0.11 | - |
| 废水 | 废水量 | 7573.49 | 7547.55 | - | 1476 | - | 9049.49 | +1501.94 |
|  | CODCr | 0.229 | 0.226 | - | 0.044 | - | 0.270 | +0.044 |
|  | NH3-N | 0.010 | 0.010 | - | 0.002 | - | 0.012 | +0.002 |
| 一般工业固体废物 | 废边角料 | 340 | - | - | 100 | - | 450 | +100 |
|  | 废滤芯 | 0.5 | - | - | - | - | 0.5 | +0.5 |
|  | 废次品 | - | - | - | 20 | - | 20 | +20 |
|  | 废布袋 | - | - | - | 0.5 | - | 0.5 | +0.5 |
|  | 废钢丸 | 0.998 | - | - | 3.967 | - | 4.965 | +3.967 |
| 危险废物 | 污水处理站处理污泥 | 22.4 | - | - | 4.536 | - | 26.936 | +4.536 |
|  | 槽渣 | 12.6 | - | - | 0.341 | - | 12.941 | +0.341 |
|  | 废活性炭 | 1 | - | - | 6.831 | - | 7.831 | +6.831 |
|  | 废电泳液超滤膜 | 0.05 | - | - | - | - | 0.05 | - |
|  | 废油渣 | 0.88 | - | - | 1.38 | - | 2.26 | +1.38 |
|  | 废脱脂液 | 1.5 | - | - | - | - | 1.5 | - |
|  | 废磷化液 | 2.5 | - | - | - | - | 2.5 | - |
|  | 废表调液 | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
|  | 废包装 | 6.347 | - | - | 0.48 | - | 6.827 | +0.48 |
|  | 废反渗透膜 | 0.2 | - | - | - | - | 0.2 | - |
|  | 废酸 | 2 | - | - | - | - | 2 | - |
|  | 废切削液 | 3 | - | - | 5.25 | - | 8.25 | +5.25 |
|  | 废油 | 0.001 | - | - | 2.45 | - | 2.451 | +2.45 |
|  | 磨床泥 | 1.8 | - | - | 0.2 | - | 2.0 | +0.2 |
| 生活垃圾 |  | 40.6 | - | - | 9 | - | 49.6 | +9 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-