建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年产400t卫浴配件生产线技改项目

建设单位（盖章）： 玉环顺乔金属制品有限公司

编制日期：         二〇二二年八月

中华人民共和国生态环境部制

编制单位和编制人员情况表

| 项目编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设项目名称 |  | 年产400t卫浴配件生产线技改项目 |  |  |
| 建设项目类别 |  | 环境影响报告表 |  |  |
| 环境影响评价文件类型 |  | 30--66建筑、安全用金属制品制造 |  |  |
| 一、建设单位情况 |  |  |  |  |
| 单位名称（盖章） |  | 玉环顺乔金属制品有限公司 |  |  |
| 统一社会信用代码 |  | 913310210931979216 |  |  |
| 法定代表人（签章） |  | 胡中南 |  |  |
| 主要负责人（签字） |  | 叶海峰 |  |  |
| 主要负责的主管人员（签字） |  | 叶海峰 |  |  |
| 二、编制单位情况 |  |  |  |  |
| 单位名称 |  | 浙江环耀环境建设有限公司 |  |  |
| 统一社会信用代码 |  | 91330000674790571X |  |  |
| 三、编制人员情况 |  |  |  |  |
| 1.编制主持人 |  |  |  |  |
| 姓名 | 职业资格证书管理号 |  | 信用编号 | 签字 |
| 张玉侠 | 11354443509440530 |  | BH002790 |  |
| 2.主要编制人员 |  |  |  |  |
| 姓名 | 主要编写内容 |  | 信用编号 | 签字 |
| 张玉侠 | 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准，五、环境保护措施监督检查清单，六、结论 |  | BH002790 |  |
| 张旺园 | 一、建设项目基本情况，二、建设项目工程分析，四、主要环境影响和保护措施 |  | BH002794 |  |

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	8

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	14

四、主要环境影响和保护措施	19

五、环境保护措施监督检查清单	37

六、结论	39

附表	41

附图1：建设项目地理位置图	42

附图2：台州市区环境管控单元分类图	43

附图3：台州市区生态保护红线图	44

附图4：地表水环境功能区划图	45

附图5：声环境功能区划图	46

附图6：环境保护目标分布图	47

附图7：厂区平面示意图	48

附件1：备案通知书	53

附件2：营业执照	55

附件3：土地证及租赁合同	57

附件4：危废委托处置承诺书	59

附件5：清洗废水委托处置协议书	60

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产400t卫浴配件生产线技改项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2205-331083-07-02-347818 |  |  |
| 建设单位联系人 | 叶海峰 | 联系方式 | 13666456599 |
| 建设地点 | 浙江省台州市玉环市 清港镇工业产业集聚区浙江苏尔达洁具有限公司内 |  |  |
| 地理坐标 | （ 120 度 15 分 51.322 秒， 28 度 15 分4.789秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3352建筑装饰及水暖管道零件制造 | 建设项目 行业类别 | 三十、金属制品业66；建筑、安全用金属制品制造 |
| 建设性质 | √新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | √首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 玉环市经济与信息化局 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 1000 | 环保投资（万元） | 10 |
| 环保投资占比（%） | 1 | 用地 面积（m2） | 1665 |
| 是否开工建设 | √否 是： | 施工工期 | 18个月 |
| 专项评价设置情况 | 表1-1 专项评价设置判别表 专项评价类别; 设置原则; 本项目情况; 是否设置. 大气; 排放废气含油有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 本项目不排放有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气等。; 不设置. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目清洗废水委托台州华浙环保科技有限公司定期清运处置。; 不设置. 风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 本项目Q<1; 不设置. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目由市政管网供水; 不设置. 海洋; 直接向海洋排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不属于海洋工程建设项目; 不设置. |
| 规划情况 | 规划名称：《玉环县域总体规划（2006-2020）》； 审批机关：浙江省人民政府； 审批文件名称及文号：《浙江省人民政府关于玉环县域总体规划的批复》（浙政函[2012]10号）。 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 《玉环县域总体规划（2006-2020）》及符合性分析 一、总体发展目标 区域物流海港，魅力宜居宝岛。 在新一轮的县域发展中，充分利用独特的区位优势，建设区域物流海港，魅力宜居宝岛，增强城市的综合竞争力，把玉环建设成为经济繁荣、社会安定、环境优美的生态型现代化滨海城市。 1、规划期限：本次规划期限为2006~2020年。 2、城乡空间发展规模 (1)人口规模 2020年县域常住总人口数为74.1万人。 (2)城镇规模与城市化水平预测 2020年玉环市的城镇人口约63.8万人，村庄人口为10.3万人，人口城镇化水平达到86%左右。 (3)用地规模 城镇用地规模：规划2020年城镇建设用地规模为6829.14公顷，人均用地107平方米；规划2020年农村居民点建设用地规模670公顷，人均用地65平方米；规划交通水利用地2020年为3021.59公顷；规划其他建设用地2020年为1096.01公顷。 二、城乡空间结构 未来县域范围内将形成“一城两区、两翼、两小镇、多点”的城乡空间结构。 1、一城两区、两翼 “一城”是指岛城一体化的玉环现代化海岛城市。 “两区”即位于漩门江两岸的港南、港北两个城区，是城市功能集聚、重点建设的综合发展区。港南城区含玉城、坎门、漩门三期三片，港北城区含楚门、清港、芦浦、漩门二期四片。 “两翼” 主要指的是产业集聚区，包括东翼——位于干江、沙门、龙溪的滨海产业带，西翼——依托大麦屿港区的临港产业带。 2、两小镇 “两小镇”指依托海山乡和鸡山乡构建休闲度假区和浪漫风情小镇，生态休闲渔都风情旅游小镇。 3、多点 “多点”是指多个中心村和特色村。 三、主要片区功能 港南城区：功能定位为玉环公共服务及生活居住服务中心城区，玉环海岛特色及海岛体验旅游的集中展示区，汽摩配工业集聚区。 远期由两个城市功能片区组成，分别是玉城——坎门老城片区、城北战略功能片区，远景还将形成漩门三期新城片区。玉城——坎门老城片区的重点是依托玉环新城的建设，逐步完善城市功能，疏散人口，加强环境整治，尤其是工业——居住混合地区的治理；依托老城区尤其是坎门一带进行历史街区风貌的整治，结合渔村建设，加快休闲旅游业的发展。城北功能定位为港口物流基地、居住及公共服务。 远景漩门三期作为县域中心，发展定位为玉环公共服务及生活居住中心城区，海岛特色及体验旅游集中展示区。规划成为未来行政办公、文化娱乐、医疗体育等公共服务中心所在地，魅力宜居宝岛的重要空间载体。 港北城区：功能定位为以商贸、旅游、高新产业为主导的滨海生态城区。包括对外区域性服务的门户；玉环商务办公和生产服务中心城区；玉环北部生活居住服务中心城区；产业转型升级、城市形象改善与提升的引擎区；玉环生态度假旅游的集中服务区；阀门、家具工业集聚区。远期由四大城市功能片区组成，包括楚门——清港、漩门二期北片、漩门二期南片和芦浦。其中楚门——清港以更新改造为主要方式，改变现状乡镇式建设模式，以玉环大市区的理念进行建设。漩门二期北片和南片以新城风貌建设为主要目标，芦浦突出物流和居住功能。 东翼——沙干片区，玉环滨海产业带：是玉环工业功能集聚区、海洋经济发展的重要平台。包括沙门综合城区、干江综合城区和龙溪综合城区。其中沙门综合城区包括由滨港工业城和沙门城镇综合居住商贸配套的产业综合城。干江综合城区包括干江产业园区和干江城镇综合居住商贸配套的产业综合城。龙溪综合城区主要包括阀门工业园区和满足居住配套服务的阀门产业综合城。 西翼——港区片区，玉环临港产业带：包括面向温台的水水中转港口；港口物流贸易基地；对台直航港口；临港产业集中发展区。由南北两个综合城区组成。其中，北部组团包括北部集中安置区和北部临港产业区，为大麦屿港的普竹作业区和连屿作业区提供配套服务。南部组团包括片区中心发展区、传统居住区、南部集中安置区、传统产业区、对台贸易加工区、南部临港产业区和保税区，主要为大麦屿港的大麦屿作业区和大岩头作业区提供配套服务以及当地居民的居住生活服务。 符合性分析：项目位于清港镇工业产业集聚区，属于《玉环县域总体规划（2006-2020）》城乡空间结构中“两区”的港北城区，项目用地属于工业用地，符合《玉环县域总体规划（2006-2020）》要求。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”符合性分析 （1）与生态保护红线符合性分析 项目位于玉环市清港镇工业产业集聚区浙江苏尔达洁具有限公司内，项目用地性质为工业用地。项目不在当地饮用水水源保护区、基本农田保护区、自然保护区、风景名胜区等生态保护区内，不涉及《玉环市“三线一单”环境管控单元生态环境准入清单》等相关文件划定的生态保护红线，满足生态保护红线要求。 （2）与环境质量底线的相符性分析 玉环市2021年城市环境空气质量满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012）中二级标准，属于环境空气质量达标区；项目废气主要为抛光粉尘、焊接烟尘，抛光粉尘经收集净化处理后高空排放、焊接烟尘经收集处理后在车间内无组织排放，符合大气环境质量底线要求。 本项目所在区域水环境质量良好，附近同善塘河泗头断面水质能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准要求。本项目清洗废水委托台州华浙环保科技有限公司定期清运处置，试压废水循环使用不外排，外排废水仅为生活污水，生活污水经化粪池预处理后纳入玉环市干江污水处理厂处理达标后排放，不直接排入附近地表水体，不会对附近地表水体和纳污水体产生明显影响，符合水环境质量底线要求。 项目主要生产卫浴配件，采用机加工、焊接、抛光等工艺，土壤环境主要污染途径是大气沉降，主要污染物是焊接烟尘、抛光粉尘等，经采取收集净化处理措施后排放到大气环境中的量不大，在加强清洁生产，做好生产区域等的密闭措施和分区防渗措施基础上，不会影响周边土壤环境。 综上所述，项目采取本环评提出的相关防治措施后，排放的污染物不会对周边环境造成明显影响，不触及环境质量底线。 （3）与资源利用上线的相符性分析 本项目营运过程中需要消耗新鲜用水1137m3/a，电能20万kW·h/a，利用现有闲置厂房，不新增土地。项目资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，故符合资源利用上限的要求。 （4）与环境准入负面清单的相符性分析 对照《玉环市“三线一单”生态环境分区管控方案》（玉政发[2020]27号），本项目符合台州市玉环市玉环清港-楚门镇产业集聚重点管控单元（ZH33108320101）的管控措施要求，且项目不属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》（2021年修订）中的鼓励类、限制类和淘汰类项目，属于允许类项目，不属于负面清单内项目。 具体对照见表1-1。 - 表1-1 玉环市“三线一单”生态环境准入清单符合性分析一览表 名称; 内容; 本项目概况; 是否符合. 空间布局约束; 优化完善区域产业布局，合理规划布局三类工业项目，鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升改造，进一步调整和优化产业结构，逐步提高区域产业准入条件。 重点加快园区整合提升，完善园区的基础设施配套，不断推进产业集聚和产业链延伸。重点发展家具、阀门、汽配、塑料等产业。合理规划居住区与工业功能区，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生活绿地等隔离带。; 本项目主要从事卫浴配件制造，属于二类工业项目。 企业所在区域属于玉环市清港镇工业产业集聚区，距离最近敏感点为东侧280m下湫村，与敏感点之间设有道路、防护绿地等隔离带，选址符合要求。; 符合. 污染物排放管控; 严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。 推进工业园区（工业企业）“污水零直排区”建设，所有企业实现雨污分流。实施工业企业废水深度处理，严格重污染行业重金属和高浓度难降解废水预处理和分质处理，加强对纳管企业总氮、盐分、重金属和其他有毒有害污染物的管控，强化企业污染治理设施运行维护管理。 全面推进家具等重点行业VOCs治理和工业废气清洁排放改造，强化工业企业无组织排放管控。二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物全面执行国家排放标准大气污染物特别排放限值，深入推进工业燃煤锅炉烟气清洁排放改造。加强土壤和地下水污染防治与修复。; 项目实施后，污染物排放严格落实总量控制制度，外排废水仅为生活污水，CODCr、氨氮无需进行区域替代削减，烟粉尘给出总量建议值，SO2、NOx执行1:1.5比例替代削减。 本项目不产生VOCs。 要求企业采取必要的防渗措施，避免对土壤和地下水造成污染。; 符合. 环境风险防控; 定期评估沿江河湖库工业企业、工业集聚区环境和健康风险，落实防控措施。相关企业按规定编制环境突发事件应急预案，重点加强事故废水应急池建设，以及应急物资的储备和应急演练。强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，落实产业园区应急预案，加强风险防控体系建设，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制。; 企业将强化环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制。; 符合. 资源开发效率要求; 推进重点行业企业清洁生产改造，大力推进工业水循环利用，减少工业新鲜水用量，提高企业中水回用率。落实最严格水资源管理制度，落实煤炭消费减量替代要求，提高能源使用效率。; 项目租用闲置工业厂房进行生产，不额外占用土地资源，所用水、电用量均较小，不涉及燃料使用。; 是. 由上表可知，项目的建设符合《玉环市“三线一单”生态环境分区管控方案》要求。 2、《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》符合性分析 - 表1-2 长江经济带发展负面清单指南符合性分析一览表 序号; 内容; 本项目概况; 是否符合. 1; 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 不涉及; /. 2; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 不涉及; /. 3; 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 不涉及; /. 4; 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 不涉及; /. 5; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 不涉及; /. 6; 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 不涉及; /. 7; 禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。; 不涉及; /. 8; 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 不涉及; /. 9; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 项目位于清港镇科技产业功能区，主要生产卫浴配件，不涉及高污染工艺。; 符合. 10; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 不涉及; /. 11; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 不涉及; /. |

- 二、建设项目工程分析

| - 建设内容 | 1、项目报告类别判定 本项目主要从事卫浴配件的生产，属于《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017，2019年修订）及其注释中规定的C3352建筑装饰及水暖管道零件制造。本项目生产工艺主要为机加工，不涉及涂装等工艺，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）要求，本项目环评类别为编制环境影响报告表。具体见表2-1。 表2-1 名录对应类别 项目类别; 报告书; 报告表; 登记表. 三十、金属制品业33. 66; 建筑、安全用金属制品制造335; 有电镀工艺的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的; 其他（仅分割、焊接、组装的 除外；年用非溶剂型低VOCs 含量涂料10 吨以下的除外）; /. 2、排污许可管理类别判定 根据《固定污染源排污许可分类管理名录(2019年版)》，项目排污许可分类管理名录类别判定见表2-2。 表2-2 排污许可分类管理名录对应类别 序号; 行业类别; 重点管理; 简化管理; 登记管理. 二十八、金属制品业33. 80; 建筑、安全用金属制品制造335; 涉及通用工序重点管理的; 涉及通用工序简化管理的; 其他. 本项目实施后，企业生产卫浴配件，不涉及通用工序，属于“其他”；由表2-2可知，玉环顺乔金属制品有限公司排污许可管理类别为登记管理。 3、主要建设内容组成 本项目总投资1000万元人民币，建设地点位于玉环市清港镇工业产业集聚区，租用浙江苏尔达洁具有限公司3号楼1F、2F和5号楼1F、2F的空置车间进行生产，租赁建筑面积约3000m2，购置三轴伺服复合机、弯管机、切口机等设备。项目投产后可形成年产400t卫浴配件的生产能力。 本项目主要工程组成见表2-3。 表2-3 项目主要工程组成一览表 工程名称; 单元名称; 工程内容. 主体工程; 项目租赁已建厂房，共两幢，每幢2层，可形成年产400t卫浴配件的生产能力。. 3#楼; 1F; 主要设置除油区清洗区、刀模具区、焊接区、工装区、焊接配件区、试水分选区、模具加工区、冲床区、数控区、钻床区、弯管区、复合机区、切口整形区、下料区。. 2F; 主要设置配件待检区、成品待检区、成品打包区、检验区。. 5#楼; 1F; 主要设置抛光检验区、抛光区。. 2F; 主要设置办公区。. 辅助工程; 办公室; 3#1F西北侧一间、2F东北侧一间、5#2F整层. 储运工程; 原料放置区; 3#1F东南侧。. 配件五金仓; 3#2F西北侧。. 半成品及成品仓库; 3#1F东南侧、5#1F西北侧。. 毛坯仓库; 3#2F南侧. 杂物间; 5#2F西南侧。. 公用工程; 供水系统; 企业用水由市政自来水管网供应。. 排水系统; 实行“室内污废分流、清污分流，室外雨污分流”排水体制；雨水经收集后排入市政雨水管网；生活污水依托租赁方化粪池预处理后，一并排入市政污水管网，由玉环市干江污水处理厂处理后外排。 清洗废水委托台州华浙环保科技有限公司处置不外排。 试压水循环使用不外排。. 供电系统; 采用市政供电，配备一间配电房。. 供热; 使用电加热。. 环保工程; 废气治理; 抛光粉尘经过各抛光机自带布袋除尘装置处理后，并入总管，通过一根不低于15m的排气筒（DA001）排放。 焊接烟尘使用移动式烟尘净化器处理后车间内排放。. 废水治理; 生活污水依托租赁方化粪池处理达标后纳入市政管网。 清洗废水委托台州华浙环保科技有限公司处置，不外排。 试压水循环使用不外排。. 噪声治理; 采取合理布局、隔声、管道软性连接、风机消声等措施。. 固废; 各类固废分类收集堆放，一般固体废物收集后综合外售，危险废物委托有资质单位处置。一般工业固废固废暂存处（10m2）、危废暂存处（10m2）位于3号楼1F西侧、废次品暂存区（10m2）位于3号楼2楼东侧。. 依托工程; 租用厂房，给排水设施、厕所、化粪池等均依托出租方现有设施。. 4、主要产品及产能 项目产品方案见表2-4。 表2-4 产品方案 序号; 产品; 单位; 产量; 备注. 1; 卫浴配件; t/a; 400; /. 5、主要生产设施清单 项目主要生产设施清单见表2-5。 表2-5 主要生产设施一览表 序号; 设备分类; 设备名称; 型号; 单位; 数量; 位置. 1; 生产设备; 下料机; /; 台; 3; 3号楼1F. 2; 三轴伺服复合机; /; 台; 10. 3; 弯管机; /; 台; 10. 4; 切口机; /; 台; 2. 5; 冲床区; /; 台; 7. 6; 复合机; /; 台; 32. 7; 钎焊机; /; 台; 2. 8; 高频焊机; /; 台; 2. 9; 激光焊; /; 台; 1. 10; 超声波清洗机; /; 台; 1. 11; 抛光机; /; 台; 18; 5号楼1F. 12; 辅助设备; 空压机; /; 台; 1. 13; 铣床; /; 台; 1; 3号楼1F. 14; 磨床; /; 台; 1. 15; 大车床; /; 台; 1. 16; 环保设备; 抛光机自带布袋除尘装置; /; 套; 18; 5号楼1F. 17; 移动式烟尘净化器; /; 套; 1; 3号楼1楼车间. 6、主要原辅材料及能（资）源情况 项目主要原辅材料及能（资）源用量情况见表2-6。 表2-6 主要原辅材料及能（资）源消耗表 序号; 原辅材料; 单位; 年用量; 备注. 1; 铜棒; t/a; 100; /. 2; 不锈钢棒; t/a; 20; /. 3; 铜管; t/a; 300; /. 4; 除油剂; t/a; 2; 1:20与水稀释. 5; 银焊条（15%）; kg/a; 29; /. 6; 银焊条（40%）; kg/a; 5; /. 7; 焊膏; kg/a; 600; /. 8; 砂带; 条/a; 500; /. 9; 液压油; t/a; 0.45; 25kg/桶，最大存储6桶. 10; 切削液; t/a; 0.15; 无需调配，25kg/桶，最大存储量6桶. 11; 氧气; t/a; 28.8; 200kg/瓶，12瓶/月，用于钎焊，最大存储量6瓶. 12; 液化石油气; t/a; 11.28; 47kg/瓶，20瓶/月，用于钎焊，最大存储量10瓶. 13; 水; m3/a; 1137; /. 14; 电; 万kW·h/a; 20; /. 除油剂：除油剂主要是由多种表面活性剂及助洗剂等配制而成。呈液状清洗剂，因此使用简便。强力渗透乳化，去污速度快；含独特的锈抑制剂，兼具短期防锈；不燃不爆；呈弱碱性，不腐蚀机器和设备。 焊膏：配合银基钎料在600-850℃钎焊铜及铜合金、不锈钢、镍合金、硬质合金、金刚石聚晶片等多种材料，适用于火焰、电阻、感应、高频、炉中等多种钎焊方式。物理状态：膏状，颗粒度≤150μm，密度1.9-2.1g/cm。产品特点：性能稳定使用方便，长期存放不结块不沉淀，活性强，流动性好，焊缝平整光洁，焊口残渣极小。 8、水平衡图 损耗3 本项目水平衡见图2-1。 3 试压用水 损耗25.2 新鲜水 清洗用水 84 委托台州华浙环保科技有限公司处置 58.8 1137 损耗157.5 员工办公 化粪池 892.5 进入玉环市干江污水处理厂 1050 图 2-1 本项目水平衡图（单位 t/a） 9、厂区平面布置 玉环顺乔金属制品有限公司租用浙江苏尔达洁具有限公司3号楼1F、2F（共2层）和5号楼1F、2F（共2层）的空置车间进行生产，建筑面积约3000m2。 表2-7 厂区平面布置 位置; 工程内容. 3#楼; 1F; 主要设置危废仓库、一般工业固废仓库、除油区、刀模具区、自动抛光机、焊接区、工装区、焊接配件区、试水分选区、模具加工区、冲床区、数控区、钻床区、弯管区、复合机区、切口整形区、下料区、原料放置区及气房。. 2F; 主要设置配件五金仓库、配件待检区、仓库办公室、成品待检区、成品打包区、检验区、毛坯仓库、废次品仓库。. 5#楼; 1F; 主要设置半成品临时存放区、抛光检验区、抛光区。. 2F; 主要设置办公区、杂物间。. 项目生产车间平面布置图详见附图7。 10、劳动定员及工作班制 本项目劳动定员70人，执行白班制8小时生产，年工作日300天。厂区内不设食堂和宿舍。 |
| --- | --- |
| - 工艺流程和产排污环节 | 本项目从事卫浴配件生产加工，具体生产工艺流程见下图。 Q4πr2+4R Lp1i(T)=lg 图2-2 项目生产工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： 外购铜管或不锈钢材料后，对材料进行弯管、切口、车止口等机加工；随后铜管材料进行钎焊、超声波清洗（清洗机中添加1:20稀释的除油剂，常温清洗），再进入平口、攻牙工序（不锈钢材料无需上述步骤）；工件再进入试压、抛光，委外电镀后，返厂进行分选、二次试压等作业后，入库待发货。 2、主要污染因子 项目生产过程中的产污环节见表2-7。 表2-7 项目产污环节汇总表 项目; 代号; 产污环节; 污染物; 主要成份. 废水; W1; 清洗废水; /; /. W2; 试压; /; /. W3; 员工生活; 生活污水; CODCr、氨氮. 废气; G1; 焊接; 焊接烟尘及燃烧废气; 颗粒物、SO2、NOX. G2; 抛光; 抛光粉尘; 颗粒物. 固废; S1; 切口、车止口、攻牙; 废边角料; 金属. S2; 废切削液及切削液桶; 切削液. S3; 废液压油及油桶; 液压油. S4; 钎焊、激光焊; 废焊料焊渣; 焊料焊渣. S5; 分选; 废次品; 金属. S6; 抛光; 抛光集尘灰; 金属. S7; 员工生活; 生活垃圾; 废纸、废塑料袋等. 噪声; N; 生产设备运行; 噪声; Leq(A). |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，租赁玉环市清港镇工业产业集聚区的已建闲置厂房进行生产，不存在与项目有关的原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 （1）环境功能区 根据当地环境空气功能区划，项目所在地环境空气为二类功能区，空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及2018年修改单中的二级标准。 项目拟建地的环境空气基本污染物环境质量现状引用《台州市生态环境质量报告书（2021年度）》相关数据，具体见表3-1。 表3-1 2021年玉环市环境空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率 （%）; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 18; 35; 51; 达标. 第95百分位数日平均质量浓度; 39; 75; 52; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 35; 70; 50; 达标. 第95百分位数日平均质量浓度; 76; 150; 51; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 13; 40; 33; 达标. 第98百分位数日平均质量浓度; 35; 80; 44; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 4; 60; 7; 达标. 第98百分位数日平均质量浓度; 6; 150; 4; 达标. CO; 年平均质量浓度; 600; -; -; -. 第95百分位数日平均质量浓度; 800; 4000; 20; 达标. O3; 最大8小时年均浓度; 83; -; -; -. 第90百分位数日平均质量浓度; 118; 160; 74; 达标. 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）有关规定：“城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标”。由表3-1可知，玉环市区域环境空气质量各类基本污染物能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准及修改单要求，能满足二类功能区的要求，属于环境空气质量达标区。 ②其他污染物环境质量现状 为了解项目评价范围内其他污染物（TSP）环境质量现状，本评价引用玉环共享环境数据云平台上浙江科达检测有限公司在家居小镇G004（北纬28°13′54″、东经121°16′07″）的监测数据，监测报告编号：浙科达检（2020）综字第0196号，并对监测统计数据进行分析，监测点位基本信息见表3-2。 表3-2 其他污染物补充监测点位基本信息 监测点 名称; 监测点 UTM坐标/m; 监测 因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂址距离/m; 备注. X; Y. 家居小镇G004; 330116.5; 3124080.1; TSP; 2020年9月15日至21日连续监测7天; 南; 2200; 引用玉环共享环境数据云平台数据. 监测数据统计结果详见表3-3。 表3-3 其他污染物环境质量现状（监测结果）表 监测 点位; 监测点 UTM坐标/m; 污染物; 平均 时间; 评价标准 μg/m3; 浓度范围 μg/m3; 最大浓度占标率%; 超标率/%; 达标情况. X; Y. 家居小镇G004; 330116.5; 3124080.1; TSP; 24小时; 300; 130~143; 47.6; 0; 达标. 根据上表可知，项目拟建区域大气环境中TSP24小时浓度能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准限值要求。项目拟建地的环境空气质量现状良好。 2、地表水环境 项目所在区域附近地表水体为同善塘河。根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案(2015)》，属于芳清河系同善塘河，编号为椒江106，水功能区为同善塘河玉环景观娱乐、农业用水区，水环境功能区为景观娱乐用水区，本项目所在区域目标水质为Ⅲ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 本项目引用《玉环市环境质量报告书（2021年度）》中泗头断面（位于本项目东北侧约900m处）的2021年水质监测数据，具体数据见表3-4。 表3-4 泗头断面水质监测结果汇总一览表（单位：mg/L） 监测 点位; 项目名称; CODMn; BOD5; 氨氮; 化学需氧量; 总磷. 泗头 断面; 监测值; 4.7; 3.6; 0.5; 15.7; 0.167. Ⅲ类标准; ≤6; ≤4; ≤1.0; ≤20; ≤0.2. 比标值; 0.78; 0.9; 0.5; 0.785; 0.835. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 由表可知，对照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）有关标准限值，同善塘河泗头断面水体水质指标CODMn、NH3-N、BOD5、CODCr、TP为Ⅲ类，总体评价该水体水质为Ⅲ类，附近水环境质量良好。 3、声环境 项目位于清港镇工业产业集聚区，根据现场调查，项目所在地周边50m范围内无学校、医院及居民区等敏感点存在，无需进行声环境质量现状监测。 4、生态环境 项目位于玉环市清港镇工业产业集聚区，拟建地为工业用地，无需进行生态现状调查。 5、电磁辐射 本项目不涉及。 6、地下水、土壤环境 项目位于玉环市清港镇工业产业集聚区，周边500m范围内不存在地下水、土壤环境保护目标。项目主要工艺为机加工，排放的污染物不涉及持久性污染物；涉及的生产区域已做好防渗措施，因此不开展地下水及土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据项目具体特点、区域现状及规划初步踏勘，项目评价区域内主要环境保护目标为： 1、大气环境：保护目标为厂界外500m范围内敏感点的空气环境质量，保护级别为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级。本项目厂界外500m范围内环境空气保护目标包括博民观光公寓、下湫村。 2、声环境：保护级别为《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境：保护目标为厂界外500m范围内地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。本项目厂界外500m范围内无地下水环境保护目标，地下水目前尚无开发利用计划。 4、生态环境：项目位于玉环市清港镇科技产业功能区，不新增用地。项目所在地为工业用地，现状已开发，企业周围人为活动频繁，周边环境中无珍稀野生动、植物等生态环境保护目标。 项目评价区域内主要环境保护目标确定见表3-5。 表3-5 项目主要环境保护目标 环境要素; 名称; 坐标/m; 保护 对象; 保护 内容; 环境功能区; 方位; 距离（m）. X; Y. 环境空气; 下湫村; 330038.7; 3126354.5; 居民; ~1040户; 环境空气质量二类功能区; E; 280. 博民观光公寓; 329581.9; 3125857.8; 居民; ~300户; SW; 300. 声环境; /; /; /; /; /; /; /; /. 地下水 环境; /. 生态; /. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 抛光粉尘、焊接烟尘及液化石油气燃烧加热执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准。具体标准值见表3-6。 表3-6 大气污染物综合排放标准 污染物 名称; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率(kg/h); 无组织排放监控浓度限值. 排气筒高度（m）; 二级; 监测点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 周界外浓度 最高点; 1.0. 二氧化硫; 550; 15; 2.6; 0.4. 氮氧化物; 240; 15; 0.77; 0.12. 2、废水 本项目外排废水主要为生活污水。试压废水循环使用不外排。清洗废水委托台州华浙环保科技有限公司处置，不外排。生活污水经化粪池预处理后，经市政污水管网排入玉环市干江污水处理厂，处理至《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的相关标准后外排。具体标准限值详见表3-7。 表3-7 玉环市干江污水处理厂进出水水质标准 单位：mg/L，pH为无量纲 污染因子; pH; CODCr; BOD5; SS; NH3-N; TP. 进水标准; 6~9; 380; 140; 260; 35; 4.0. 出水标准; 6~9; 30; 6; 5; 1.5(2.5)*; 0.3. 备注：每年12月1日到次年3月31日执行括号内的排放限值。 3、噪声 本项目厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008 3类标准，详见表3-8。 表3-8 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 单位：dB（A） 时段 厂界外声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 3; 65; 55. 4、固体废物 固体废物根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）进行判定，危险废物的暂存要求执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其2013修改单要求(环境保护部公告2013年第36号)，并符合《浙江省危险废物产生和经营单位“双达标”创建工作方案》(浙环发[2012]19号)要求； 本项目采用库房、包装工具(罐、桶、包装袋等)贮存一般工业固体废物过程的污染控制，需严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《浙江省固体废物污染环境防治条例》的工业固体废物管理条款要求执行，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，同时参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关规定，不得形成二次污染。 |
| 总量 控制 指标 | - 总量控制指标 根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发[2014]197号），需进行总量控制的指标为化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物，烟粉尘、挥发性有机物、重点重金属污染物等参照本办法执行。根据分析，本项目总量控制指标为CODCr、NH3-N、烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物。 2、总量控制方案 根据国家相关政策和原台州市环境保护局《关于进一步规范建设项目主要污染物总量准入审核工作的通知》（台环保[2013]95号）和《关于印发<台州市环境总量制度调整优化实施方案>的通知》（台环保[2018]53 号），本项目只排放生活污水，其新增污染物无需进行区域削减替代，因此CODCr、NH3-N不需要进行区域替代削减。颗粒物仅给出总量建议值。 根据《重点区域大气污染防治“十二五”规划》的要求，本项目新增SO2、NOx削减替代比例为1:1.5。根据《关于进一步规范台州市排污权交易工作的通知》（台环保[2012]123号）和《关于对新增氨氮、氮氧化物两项主要污染物排放量实行排污权交易的通知》（台环保[2014]123号），本项目SO2、NOx排污权为有偿使用，取得当地生态环境主管部门出具的总量平衡方案后需通过台州市排污权交易平台竞价获得。新增SO2、NOx替代比例为1：1.5。 本项目污染物总量控制指标见下表。 表3-9总量控制建议指标汇总表（单位：t/a） 序号; 总量控制因子; 本项目实施后全厂排放量; 削减替代比例; 替代削减量; 本项目实施后全厂总量控制建议值. 1; CODCr; 0.027; /; /; 0.027. 2; NH3-N; 0.001; /; /; 0.001. 3; 烟粉尘; 0.134; /; /; 0.134. 4; SO2; 0.003; 1：1.5; 0.0045; 0.003. 5; NOX; 0.029; 1：1.5; 0.0429; 0.029. |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 项目租用企业厂区已建厂房实施生产，不涉及土建施工，因此基本不存在施工期影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、大气环境影响及保护措施 （1）污染源强情况 本项目废气产排情况见表4-1。 - 本项目废气产排情况一览表 工序/生产线; 装置; 排放形式; 污染物种类; 污染物产生; 治理设施; 排放情况. 核算 方法; 产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）; 产生浓度（mg/m3）; 名称; 收集 效率; 去除率; 是否为可行技术; 核算方法; 废气排放量（m3/h）; 最大排放浓度(mg/m3); 最大排放速率（kg/h）; 排放量 （t/a）. 抛光; 抛光机; 有组织DA001; 颗粒物; 产污系数法; 0.828; 0.345; 19; 布袋除尘器; 90%; 95%; 是; 物料平衡法; 18000; 0.958; 0.017; 0.041. 无组织; 颗粒物; 0.092; 0.038; /; /; /; /; /; /; /; 0.038; 0.092. 焊接; 钎焊; 无组织; 颗粒物; 产污系数法; 0.006; 0.005; /; 移动式烟尘净化器; 85%; 95%; 是; 物料平衡法; /; /; 0.001; 0.001. SO2; 0.003; 0.003; /; /; /; /; /; /; 0.003; 0.003. NOX; 0.029; 0.024; /; /; /; /; /; /; 0.024; 0.029. |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 废气污染物产生及排放量汇总见下表。 - 废气污染物产生及排放量汇总表 序号; 产生工序; 污染物名称; 产生量（t/a）; 排放量（t/a）; 削减量（t/a）. 1; 抛光; 颗粒物; 0.920; 0.133; 0.787. 2; 焊接; 颗粒物; 0.006; 0.001; 0.005. 3; SO2; 0.003; 0.003; 0. 4; NOX; 0.029; 0.029; 0. 合计; 颗粒物; 0.926; 0.134; 0.792. SO2; 0.003; 0.003; 0. NOX; 0.029; 0.029; 0. （1）污染源强情况 ①抛光粉尘 本项目通过抛光去除工件表面的毛刺及焊接表面不平整焊渣，抛光产生的废气主要为颗粒物。抛光产污系数参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告 2021年 第24号）中机械行业系数手册——06预处理——工艺名称“抛丸、喷砂、打磨、滚筒”，颗粒物系数为2.19kg/t原料，项目各金属件用量为：铜棒100t/a，不锈钢棒20t/a，铜管300t/a，则颗粒物产生量约0.920t/a。本项目每台抛光机工位单独设置半封闭式集气罩，抛光粉尘收集后经布袋除尘器处理后，接入总管，通过一根不低于15m的排气筒（DA001）排放。收集效率按90%计，除尘效率约95%，每台抛光机设计风量为1000m3/h，则抛光工序总风量为18000m3/h，年运行时间以2400h计。计算抛光粉尘排放情况见表4-1。 ②焊接烟尘及燃烧废气 a.焊接烟尘 高频焊机、激光焊不使用焊料，焊材表面较为干净，基本没有焊接烟尘产生。钎焊过程采用焊膏、银焊条作为焊接材料，在焊接过程中会产生焊接烟尘。根据《焊接技术手册》中有关资料，焊接烟尘产生量为5~8kg/t焊条。根据业主提供资料，本工序银焊条年使用量为34kg/a，焊膏的年使用量为0.6t，焊料发尘量按最大计，取8kg/t，则本工序产生的焊接烟尘量为5.072kg/a。钎焊过程中产生的烟尘通过移动除尘设备处理后以无组织形式在车间内排放，收集效率以85%计，处理效率以95%计。焊接有效工作时间以4h/d计。计算焊接烟尘排放情况见表4-1。 b.液化石油气燃烧废气 本项目钎焊时需利用氧气和液化石油气燃烧加热焊料，液化石油气主要成分丙烷和丁烷，燃烧会产生一定量的烟气，主要污染物为颗粒物（烟尘）、SO2、NOx。 燃烧废气产生情况参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（部公告 2021年第24号）“机械行业系数手册”中“14涂装”-“液化石油气”-“液化石油气工业炉窑”的产污系数进行估算：工业废气量33.4m3/m3-原料、颗粒物0.000220kg/m3-原料、SO20.000002Skg/m3-原料、NOX 0.00596kg/m3-原料。 根据《液化石油气》（GB11174-2011），含硫量≤343mg/m3，本项目保守起见，液化石油气含硫量取343mg/m3计算。 本项目年使用液化石油气11.28t/a（瓶装供应），气化密度为2.35kg/m3，折合4800m3，年工作时间为2400h。 液化石油气燃烧的各污染物产生情况见表4-3。 - 项目燃气废气产生排放情况 项目; 工业废气量; 颗粒物; SO2; NOX. 产污系数; 33.4 m3/（m3-原料）; 0.000220 kg/（m3-原料）; 0.000002S kg/（m3-原料）; 0.00596 kg/（m3-原料）. 液化石油气用量; 4800m3/a. 产生量; 160320m3/a; 0.001t/a; 0.003t/a; 0.0286t/a. （2）防治措施及排放口基本情况 废气治理设施相关参数见下表。 - 项目废气治理设施相关参数一览表 类目; 排放源. 生产单元; 抛光. 生产设施; 抛光机. 废气产污环节; 抛光. 污染物种类; 颗粒物. 排放形式; 有组织. 污染防治设施概况; 收集方式; 半封闭集气罩. 收集效率; 90%. 处理能力; 18000m3/h. 处理效率; 95%. 处理工艺; 布袋除尘. 是否为可行技术; 是. 排放口; 类型; 一般排放口. 高度（m）; 15. 内径(m); 0.6. 温度(℃); 25. 地理坐标; 经度：121°15′51.47″， 纬度：28°15′5.32″. 编号; DA001. 故项目采用废气处理措施满足《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）相关要求，属于可行措施。 （4）达标分析 - 达标可行性分析 排气筒; 废气种类; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）; 执行标准. 本项目; 标准值; 本项目; 标准值. DA001; 颗粒物; 0.0172; 3.5; 0.9581; 120; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准. 本项目抛光粉尘的排放浓度、处理效率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准。 （5）非正常工况 本项目的非正常工况主要考虑是污染物排放控制措施达不到应有效率，造成排气筒废气污染物未经净化直接排放，此处考虑其中一个布袋破损未及时更换，导致去除效率下降，其排放情况见表4-6。 - 非正常工况污染源排放情况表 非正常污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度(mg/m3); 非正常排放速率(kg/h); 单次持续时间/h; 年发生频次/次; 非正常排量(kg/a); 执行标准; 是否达标. 浓度(mg/m3); 速率(kg/h). 排气筒（DA001）; 1个布袋破损，总去除效率降低; 颗粒物; 1.9695; 0.0355; 1; 1; 0.0355; 120; 3.5; 达标. 由上表可知，非正常工况下，排气筒排放的废气浓度、排放速率可达标排放，但排放量较正常情况有所增加。为防止废气非正常工况排放，降低对周围环境的影响，发现布袋破损需立即停止作业，并及时更换布袋后恢复生产。企业须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行。 为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施： ①安排专人负责环保设备的日常维护和管理，定期检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行； ②定期更换布袋等废气处理装置； ③建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测； ④应定期维护、检修废气净化装置，以保持废气处理装置的净化能力和净化容量。 （7）影响分析 本项目抛光粉尘采用布袋除尘装置处理后通过不低于15m高排气筒（DA001）排放。项目所在区域属于环境空气质量达标区，本项目废气能够做到达标排放。企业采取相应防治措施后，项目排放的废气对周围环境影响不大。因此本项目对大气环境的影响是可以接受的。 2、地表水环境影响及保护措施 （1）污染源强情况 本项目废水主要为生活污水、清洗废水和试压废水，废水产生及排放情况见表4-7。 - 项目废水污染源源强核算 产排污 环节; 废水 类别; 废水排 放量 （t/a）; 污染物种类; 产生情况; 纳管情况; 排放情况; 排放方式. 浓度 （mg/L）; 产生量 （t/a）; 浓度 （mg/L）; 产生量 （t/a）; 浓度 （mg/L）; 排放量 （t/a）. 员工 生活; 生活 污水; 892.5; CODCr; 350; 0.312; 350; 0.312; 30; 0.027; 间接排放. 氨氮; 35; 0.031; 35; 0.031; 1.5; 0.001. 清洗; 清洗废水; 委托台州华浙环保科技有限公司定期清运处置. 试压; 试压废水; 循环使用不外排. *注：纳管浓度高于产生浓度，本次报告按产生浓度计算纳管量。 源强计算简述： 本项目员工70名，年工作时间300天，员工的生活用水量按50L/人·d计，则生活用水量约1050t/a。污水量按用水量的85%计，则污水产生量约892.5t/a；生活污水水质参照城市生活污水水质，主要污染物及其含量一般约为：CODCr350mg/L、NH3-N35mg/L，则CODCr和NH3-N的产生量分别为0.312t/a和0.031t/a。生活污水经化粪池预处理达到玉环市干江污水处理厂设计进水水质标准后纳入区域污水管网，经玉环市干江污水处理厂处理达标后外排。以达标计，项目排入外环境废水约2.98t/d、892.5t/a，CODCr0.027t/a、NH3-N0.001t/a。 本项目设有1台清洗机，规格约为L2.5m×W0.7m×H0.8m，水槽实际容积约占清洗机规格的60%，为0.84m3，清洗机采中加入稀释后的除油剂，清洗废水每3天更换一次，考虑存在部分损耗（以30%计），则清洗废水产生量为58.8t/a，更换下来的清洗废水暂存于除油区的废水桶中，委托台州华浙环保科技有限公司定期清运处置。 试压水仅用于检测设备密封性，循环使用不外排，年使用量约为3t/a。 （2）防治措施情况 项目仅排放生活污水。生活污水处理设施基本情况见下表。 - 本项目废水产排情况 序号; 废水 类别; 污染物种类; 排放去向; 执行标准; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活 污水; CODCr 、氨氮; 玉环市干江污水处理厂; 玉环市干江污水处理厂纳管标准; TW001; 生活污水处理系统; 化粪池; DW001; 是; 一般排放口. （3）排放口基本信息 项目排放口基本情况见下表。 - 废水间歇排放口基本情况 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量/（万t/a）; 排放 去向; 排放 规律; 排放方式; 受纳污水处理厂信息类型. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 污染物排放标准浓度限值（mg/L）. 1; DW001; 121°15′48.51″; 28°15′2.99″; 0.0893; 间接断排放，排放期间流量稳定; 玉环市干江污水处理厂; 间歇排放; 玉环市干江污水处理厂; CODCr; 30. NH3-N; 1.5. （4）达标分析 本项目排放废水为生活污水，水质简单，采用化粪池预处理后能满足玉环市干江污水处理厂纳管标准（COD380mg/L，氨氮35mg/L）。因此项目生活污水能做到达标纳管，进入玉环市干江污水处理厂处理。 （5）依托污水处理厂可行性分析 ①依托的污水处理厂概况 a.玉环市干江污水处理厂概况 玉环市干江污水处理厂总设计处理能力为12万t/d，一期设计处理能力为3万t/d，于2019年6月试运行，于2019年11月进行了竣工验收，目前实际处理量约为2.8万t/d；二期工程已委托浙江瑞阳环保科技有限公司编制《玉环市干江污水处理厂二期扩建工程环境影响报告书》，并通过了台州市生态环境局玉环分局审批（审批文号：台环建（玉）〔2020〕476号），二期实施后形成全厂9.0万m3/d的总处理规模，目前二期工程目尚在施工中。 b.处理工艺 一期工程采用“污水处理工程采用格栅+旋流沉砂池+水解酸化池+A2/O生化工艺+高密度沉淀池+反硝化滤池+紫外线消毒”的污水处理工艺，具体工艺流程见图4-3。 二期工程拟采用“粗格栅及提升泵房（改造）+细格栅及旋流沉砂池（改造）+配水井（新建）+水解酸化及中沉池（新建）+改良型Bardenpho工艺（AAO+AO，新建）+二沉池（新建）+高密沉淀池（新建）+反硝化深床滤池（新建）+紫外消毒渠（改造）”的污水处理工艺，具体工艺流程见图4-4。 图4-3 玉环市干江污水处理厂一期处理工艺流程图 c.设计进出水水质 玉环市干江污水处理厂的进出水水质设计参数见表4-9。 - 玉环市干江污水处理厂进管及出水标准 单位：mg/L(pH为无量纲) 污染因子; CODCr; BOD5; SS; NH3-N; 总氮; 总磷（以P计）. 进管标准; 380; 140; 260; 35; 50; 4. 出水标准; 30; 6; 5; 1.5（2.5）; 12（15）; 0.3. 备注：括号内数值为每年11月到次年3月31日执行。 图4-4 玉环市干江污水处理厂二期处理工艺流程图 d.达标情况 为了解玉环市干江污水处理厂处理达标情况，本环评引用浙江省排污单位执法监测信息公开平台发布的玉环市干江污水处理厂2022年6月的监测数据，见表4-10。 - 玉环市干江污水处理厂污染源监督性监测结果 序号; 时间; 化学需氧量（mg/L）; pH值 （无量纲）; 氨氮（mg/L）; 总磷（mg/L）; 总氮（mg/L）. 1; 2022.6.8; 16.21; 6.53; 0.028; 0.138; 6.055. 2; 2022.6.7; 15.56; 6.53; 0.052; 0.122; 6.899. 3; 2022.6.6; 15.85; 6.59; 0.028; 0.124; 7.808. 4; 标准值（准Ⅳ类）; 30; 6~9; 1.5; 0.3; 12. 根据玉环市干江污水处理厂2022年6月6日~2022年6月8日污染源自动监测数据显示，玉环市干江污水处理厂近期出水水质较为稳定，能达到《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的相关标准（准地表水Ⅳ类）。玉环市干江污水处理厂平均每日处理量29289m3，现有余量为710m3/d。 项目废水主要为生活污水，纳管废水平均约2.975m3/d，玉环市干江污水处理厂现有余量能满足项目要求。 ②台州华浙环保科技有限公司 台州华浙环保科技有限公司位于玉环市古顺工业区，总投资315.571万元，主要服务于玉环市境内的工业企业，进水水源以眼镜厂滚光废水为主（还包括其他企业产生的水抛废水、研磨废水、超声波清洗废水等）。废水处理工艺为“二级反应+二级沉淀+生化处理”，配套PLC程控自动隔膜压滤机、pH控制系统、自动加药装置等国产设备，设计处理规模500m3/d。《台州华浙环保科技有限公司年处理15万吨工业废水技改项目环境影响报告书》于2016年10月获得环评批复。建成后由于进水水质与原设计进水水质差距较大，因此企业对现有的废水处理工艺及设备进行提升改造，重新编制的《台州华浙环保科技有限公司年处理15万吨工业废水提升改造技改项目环境影响报告表》于2019年3月获得环评批复，项目目前已完成竣工验收。 为了解台州华浙环保科技有限公司出水水质达标情况，本次评价收集了台州华浙环保科技有限公司2021年10月的污染源自动监测数据，具体见下表。 - 台州华浙环保科技有限公司污染源自动监测数据 时间; pH值; CODCr(mg/L); 废水瞬时流量（L/s）; 废水流量总量日均值（t/a）. 2021年10月均值; 7.265; 14.49; 0.9-7.7; 398. 出水标准值; 6~9; 30; -; -. 根据台州华浙环保科技有限公司2021年10月污染源自动监测数据显示，台州华浙环保科技有限公司近期出水水质较为稳定，能达到出水设计指标，污水厂平均每日处理量398t，余量为102t/d。本项目新增生产废水产生量0.19t/d，排放量在其余量范围内。 3、声环境影响及保护措施 （1）噪声源强 主要生产设备及配套设施噪声源强参数汇总见表4-12和表4-13。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 型号; 空间相对位置/m; 声功率级; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; dB（A）. 1; 废气处理风机1; /; 45; 20; 12; 90; 加装消声罩、吸声材料，采取隔振、隔声、吸声等降噪装置; 8:00-12:00,13:00-17:00. 注：本次评价以3号楼车间西南角为原点（0，0）。. - 企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 数量; 声功率级; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距离室内边界/dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声/dB（A）. dB（A）; X; Y; Z; 东南; 西南; 西北; 东北; 声压级/dB（A）; 建筑物外距离/m. 东南; 西南; 西北; 东北; 东南; 西南; 西北; 东北. 1; 3号楼; 1F; 下料机; 3; 85; 加装减振垫，采取隔振等降噪装置; 55; 20; 1; 77.8; 45.1; 63.7; 74.7; 8:00-12:00,13:00-17:00; 20; 57.8; 25.1; 43.7; 54.7; 1; 1; 1; 1. 2; 三轴伺服复合机; 10; 85; 40; 12; 1; 79.9; 56.4; 70.0; 58.1; 8:00-12:00,13:00-17:00; 20; 59.9; 36.4; 50.0; 38.1; 1; 1; 1; 1. 3; 弯管机; 10; 85; 37; 11; 1; 77.5; 59.6; 71.1; 55.2; 8:00-12:00,13:00-17:00; 20; 57.5; 39.6; 51.1; 35.2; 1; 1; 1; 1. 4; 切口机; 2; 85; 42; 13; 1; 76.1; 60.2; 62.0; 45.1; 8:00-12:00,13:00-17:00; 20; 56.1; 40.2; 42.0; 25.1; 1; 1; 1; 1. 5; 冲床区; 7; 85; 10; 1; 1; 74.0; 50.6; 70.9; 65.6; 8:00-12:00,13:00-17:00; 20; 54.0; 30.6; 50.9; 45.6; 1; 1; 1; 1. 6; 复合机; 32; 85; 39; 12; 1; 92.5; 64.3; 73.1; 60.6; 8:00-12:00,13:00-17:00; 20; 72.5; 44.3; 53.1; 40.6; 1; 1; 1; 1. 7; 钎焊机; 2; 80; 35; 16; 1; 59.2; 47.6; 65.5; 43.2; 8:00-12:00,13:00-17:00; 20; 39.2; 27.6; 45.5; 23.2; 1; 1; 1; 1. 8; 高频焊机; 2; 80; 30; 15; 1; 58.0; 48.1; 68.0; 43.0; 8:00-12:00,13:00-17:00; 20; 38.0; 28.1; 48.0; 23.0; 1; 1; 1; 1. 9; 激光焊; 1; 80; 25; 13; 1; 55.0; 45.5; 64.9; 39.7; 8:00-12:00,13:00-17:00; 20; 35.0; 25.5; 44.9; 19.7; 1; 1; 1; 1. 10; 超声波清洗机; 1; 85; 5; 1; 1; 72.6; 52.7; 82.5; 85.6; 8:00-12:00,13:00-17:00; 20; 52.6; 32.7; 62.5; 65.6; 1; 1; 1; 1. 11; 铣床; 1; 90; 15; 5; 1; 70.5; 43.6; 64.2; 70.5; 8:00-12:00,13:00-17:00; 20; 50.5; 23.6; 44.2; 50.5; 1; 1; 1; 1. 12; 磨床; 1; 90; 14; 4; 1; 72.5; 45.4; 66.1; 74.9; 8:00-12:00,13:00-17:00; 20; 52.5; 25.4; 46.1; 54.9; 1; 1; 1; 1. 13; 大车床; 1; 90; 12; -10; 1; 90.0; 48.2; 62.2; 58.6; 8:00-12:00,13:00-17:00; 20; 70.0; 28.2; 42.2; 38.6; 1; 1; 1; 1. 14; 5号楼; 1F; 抛光机; 18; 85; 40; 40; 1; 74.9; 54.2; 64.0; 58.6; 8:00-12:00,13:00-17:00; 20; 54.9; 34.2; 44.0; 38.6; 1; 1; 1; 1. 15; 空压机; 1; 90; 采取减振、隔振、消声等降噪装置; 18; 30; 1; 78.1; 90.0; 63.0; 48.9; 8:00-12:00,13:00-17:00; 30; 58.1; 70.0; 43.0; 28.9; 1; 1; 1; 1. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （2）噪声预测模式 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中的工业噪声预测计算模式进行预测，具体如下： ①室外点声源 衰减计算简化为无指向性点声源几何发散衰减的基本公式： Lp(r)=Lp(r0)−20lg(rr0) 式中：r0—参考位置与声源的距离，（m）； r—测点与声源的距离，（m）； Lp(r)—源在预测点处声压级，dB； Lp(r0)—源在参考位置处r0处的声压级，dB。 ②室内声源等效室外声源 设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级按下式近似求出： Lp2=Lp1−(TL+6) 式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL—隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 Lw=Lp2(T)+10lgS 式中：Lw—中心位置位于头绳面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2（T）—靠近维护结构处室外声源的声压级，dB； S—透声面积，m2。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 ③拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： Leqg=10lg1TiMti100.1LAi+jNtj100.1LAj 式中：Leqg—拟建工程声源在预测点的噪声贡献值，dB； T—用于计算等效声级的时间，s； N—室外声源个数； ti—在T时间内i声源工作时间，s； M—等效室外声源个数； tj—在T时间内j声源工作时间，s。 ④预测点的预测等效声级（Leq）为： Leq=10lg100.1Leqg+100.1Leqb 式中：Leq—预测点的噪声预测值，dB； Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； Leqb—预测点的噪声背景值，dB。 （3）噪声防治措施 ①企业需加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 ②将高噪声设置在专用的机房内，再独立加装软接、高效消声器等综合降噪措施。在管架的支承部位设置防振垫片，如橡胶垫及棉织物，加大基础设计，地脚配置减振器，在电机周围设置隔声罩等。 ③合理安排运输和装卸，规范操作，减少撞击和其它人为噪声。 （4）声环境影响分析 根据《建设项目环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）噪声预测模式预测。项目厂界为浙江苏尔达洁具有限公司厂区边界，噪声预测结果和评价见下表。 - 厂界噪声预测结果 预测点位; 声级值[dB（A）]. 贡献值 （昼间）; 背景值; 预测值; 标准值 （昼间）; 达标情况. 东北厂界; 57.0; /; /; 65; 达标. 西南厂界; 50.4; /; /; 65; 达标. 西北厂界; 46.7; /; /; 65; 达标. 东南厂界; 59.1; /; /; 65; 达标. 从以上预测结果可以看出，采取降噪措施，再经过墙体隔声和距离衰减后，各厂界昼间噪声贡献值可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准要求。因此，本项目噪声对周边环境基本无影响。 4、固废影响及防治措施 （1）源强及防治措施 本项目固废产生及处置情况见下表。 - 固废产生及处置情况 产生环节; 名称; 属性; 危险废物类别; 危险废物代码; 主要有毒有害物物质名称; 物理性状; 环境危险特性; 产生量（t/a）; 贮存方式; 利用或处置量（t/a）; 利用处置方式和去向. 机加工; 废边角料; 一般固废; -; -; -; 固态; -; 20; 袋装; 20; 外售综合利用. 机加工; 废切削液; 危险废物; HW09; 900-006-09; 切削液; 固态; T; 0.015; 桶装; 0.015; 委托有资质单位处置. 原料使用; 切削液桶; 危险废物; HW49; 900-041-49; 切削液; 固态; T/In; 0.006; 垛层堆放; 0.006; 委托有资质单位处置. 机加工; 废液压油及油桶; 危险废物; HW08; 900-249-08; 液压油; 液态; T，I; 0.108; 桶装; 0.108; 外售综合利用. 焊接; 废焊丝焊渣; 一般固废; -; -; -; 固态; -; 0.03; 袋装; 0.03; 外售综合利用. 分选; 废次品; 一般固废; -; -; -; 固态; -; 1; 袋装; 1; 外售综合利用. 废气收集; 抛光集尘灰; 一般固废; -; -; -; 固态; -; 0.865; 袋装; 0.865; 外售综合利用. 职工活动; 职工生活垃圾; 生活垃圾; -; -; -; 固态; -; 10.5; 袋装; 10.5; 环卫部门统一清运处置. 源强核算过程： ①废边角料：根据同类型企业类比调查，项目边角料约占原料用量的5%，本项目使用铜棒、不锈钢棒、铜管共约421t/a，因此金属废边角料约20t/a。收集后外售综合处理。 ②废切削液及切削液桶 本项目切削液原液年消耗量为0.15t，使用时无需调配。切削液循环使用，一年更换一次。废切削液比例约占10%，因此废切削液产生量为0.015t。切削液使用6桶，空桶重量约1kg/个，则切削液桶产生量约为0.006t/a。 ③废液压油及油桶 根据同类型企业类比调查，废液压油产生量约为原料的20%，则废液压油产生量为0.09t/a。要求企业规范化收集后委托危废资质单位进行处置。液压油使用18桶，空桶重量约1kg/个，则液压油桶产生量约为0.018t/a。 ④废焊丝焊渣：废焊丝及焊渣产生量约为焊丝量的5%，焊条、焊膏年用量0.634t，则废焊丝产生量为0.03t/a。收集后外售综合处理。 ⑤废次品：分选过程中产生次品，根据业主提供资料，次品产生率约为0.25%，则产生量约为1t/a。 ⑥抛光集尘灰：根据物料平衡，抛光集尘灰约为0.787t/a。 ⑦生活垃圾：企业员工70人，不在厂内食宿，员工生活垃圾产生量按0.5kg/d计，产生生活垃圾约10.5t/a，主要成份为废纸、废塑料等，现委托当地环卫部门统一处置。 固废贮存场所（设施）基本情况见下表。 - 项目固废贮存场所(设施)基本情况 序号; 类别; 固体废物名称; 固废/危废代码; 环境危险特性; 贮存 方式; 贮存 周期; 贮存能力（t）; 贮存面积（m2）; 仓库位置. 1; 一般工 业固废; 废边角料; 335-002-10; /; 袋装; 三个月; 5; 10; 3号楼1F西侧. 2; 废焊丝焊渣; 335-002-99; /; 袋装; 一年; 1. 3; 抛光集尘灰; 335-002-66; /; 袋装; 一年; 1. 4; 废次品; 335-002-99; /; 袋装; 一年; 1; 10; 3号楼2F东侧. 5; 危险废物; 废切削液; HW09（900-006-09）; T; 桶装; 一年; 1; 10; 3号楼1F西侧. 6; 废切削液桶; HW49（900-041-49）; T/In; 跺层堆放; 一年; 1. 7; 废液压油及废油桶; HW08（900-249-08）; T,I; 桶装; 一年; 1. （2）环境管理要求： 本项目采用库房、包装工具(罐、桶、包装袋等)贮存一般工业固体废物过程的污染控制，需严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《浙江省固体废物污染环境防治条例》的工业固体废物管理条款要求执行，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，同时参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关规定；危险废物暂存要求参照执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单相关要求。 建设单位应做好一般工业固废在厂内的暂存工作，废边角料、废焊丝焊渣、废次品、抛光集尘灰收集后外售综合利用；废切削液、废切削液桶、废液压油及废油桶收集后委托有资质单位处置，厂内按危废暂存。生活垃圾委托当地环卫部门统一清运处置。 固废暂存场所地面必须硬化、防渗，四周设排水沟，并设有防雨设施，危险废物暂存间要求做好防腐防渗处理，符合“防风、防雨、防晒、防渗漏”要求。同时有专人看守防遗失。 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求，企业须设立独立的危险废物暂存场所，并做好标识，要求企业在厂房内设置单独的危废暂存区。要求如下： （1）危废暂存库应满足“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）要求。贮存场所地面须作硬化处理，以混凝土、砖、或经过防止腐化处理的钢材料进行建设，地面涂至少2mm高的环氧树脂，以防止渗漏和腐蚀。存放液体性危险废物的贮存场所必须设计导流槽和收集井。场所应有雨棚、围堰或围墙。场所需要密闭且有通风口。 （2）危废暂存库配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。 （3）危废仓库外须粘贴相关标志牌和警示牌，危废分类贮存、规范包装并应防止风吹、日晒、雨淋，不能乱堆乱放，定期转移委托有资质的单位安全处置。 （4）企业须建立危险废物管理台账制度（包括落实电子台账），详细记录危险废物种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，委托他人运输、利用、处置危险废物时，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求及环境事故责任主体。危险废物处置应执行报批和转移联单等制度。 5、地下水、土壤 本项目位于已建厂房，生产过程中产生的大气污染物主要为颗粒物，未产生持久性污染物和重金属等难降解污染物。 1）污染源识别 - 土壤、地下水环境影响源及影响因子识别表 污染源; 工艺流程/节点; 污染途径; 污染物 类型; 全部污染 物指标; 影响对象; 备注. DA001; 抛光; 大气沉降; 粉尘; /; 大气、土壤、地下水; 正常排放. 原材料堆放区; 液压油、切削液堆放; 地面漫流、垂直入渗; 液压油、切削液; 石油烃; 土壤、地下水; 事故. 危废暂存间; 危险物质泄漏; 地面漫流、垂直入渗; 危险废物; 危险废物; 土壤、地下水; 事故. 2）防渗措施 地下水、土壤污染防治主要是以预防为主，防治结合。 ①源头控制措施 加强生产管理，实行清洁生产，避免生产过程中的跑、冒、滴、漏现象，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。从源头上减少“三废” 发生量，减少环境负担。 ②达标排放 加强废气处理设施的维护和检修，确保稳定达标排放，减少废气污染物大气沉降对周边土壤的影响。切实做好废水的收集、纳管以及各类固体废物、原料的贮存工作。 ③分区防控 项目防渗分区分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区。 - 主要场地防渗分区信息一览表 - 防渗分区; - 工作区; - 防渗技术要求. - 重点防渗区; - 危废暂存间、除油区、液压油、切削液堆放处; - 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，k≤1×10-7cm/s，或参照GB16889执行. - 一般防渗区; - 生产车间、一般固废暂存库; - 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，k≤1×10-7cm/s，或参照GB16889执行. - 简单防渗区; - 其他原材料存放区; - 一般地面硬化. - 非污染区; - 办公区; - 不需要设置专门的防渗层. 6、生态 本项目位于玉环市清港镇工业产业集聚区，属于工业用地，且不新增用地。因此，无需进行生态环境影响分析。 7、环境风险 （1）风险识别 通过分析，项目涉及的风险物质为危险废物、液压油、切削液、氧气、液化石油气，危险单元为危废仓库、原料仓库和气房。根据《国家危险废物名录》（2021年版），危险物质有毒性和感染性。火灾爆炸衍生次生消防废水等环境事件经地表径流和大气扩散对周围大气和地表水环境产生影响；危废管理不善，危险物质泄漏，经地表径流、地下水、土壤下渗对周边环境产生不利影响；有毒有害物质泄漏挥发危害人体健康。 项目风险识别汇总见表4-20。 - 建设项目环境风险识别表 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）表B.1突发环境事件风险物质及临界量和表B.2其他危险物质临界量推荐值，氧气临界量参考《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），对环境风险物质进行辨识，项目环境风险物质主要为危险废物、液压油、切削液、氧气、液化石油气等，项目厂区内涉及的各类风险物质最大存在量与其临界量的对比详见表4-21。 - 序号; - 风险单元; - 风险源; - 主要风 - 险物质; - 环境风 - 险类型; - 环境影 - 响途径; - 可能受影响的环境敏感目标. - 1; 原材料和成品堆放区; - 液压油、切削液泄漏、氧气泄漏、液化石油气泄漏; - 液压油、切削液、氧气、液化石油气; - 泄漏、火灾、爆炸; - 地下水、土壤下渗，火灾引起大气扩散; - 周边大气环境、地表水环境、周边地下水、土壤. - 2; 危废暂存间; - 危险物质泄漏; - 危险废物; - 泄漏、火灾; - 地下水、土壤下渗，火灾引起大气扩散; - 周边大气环境、地表水环境、周边地下水、土壤. - 项目Q值确定 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大存在总量qn/t; 临界量Qn/t; Q值. 1; 液压油; /; 0.15; 2500; 0.00006. 2; 切削液; /; 0.15; 2500; 0.00006. 3; 危险废物; /; 0.129; 50; 0.00258. 4; 氧气; 7782-44-7; 1.2; 200; 0.006. 5; 液化石油气; 68476-85-7; 0.47; 10; 0.047. 项目Q值Σ; 0.0557. 综上所述，Q值为0.0557＜1。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，当Q＜1时，该项目环境风险潜势为І。 （2）环境风险防范措施及应急要求 针对项目生产过程中可能发生的风险、事故，企业需贯彻预防为主的原则，制定安全操作规程并严格执行，增强员工安全环保意识，杜绝事故发生。 ①加强危险化学物质的安全管理，严格遵守《化学危险品安全管理条例》，油品等原料储存必须按照国家《化学危险品安全管理条例》和《仓库防火安全管理规则》等规定做到安全储存。 ②要求企业根据《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》、《企业突发环境事件风险分级方法》、《浙江省企业环境风险评估技术指南》以及《浙江省企业突发环境事件应急预案编制导则》等文件规定要求，编制企业突发环境事件应急预案，并根据预案内容定期进行应急演练。 ③根据应急预案要求，配备应急设施和应急物资，设置事故应急池，对事故状态下产生的泄漏物料及消防废水进行收集。在正常工况下应保持事故池空池状态。在雨排口设事故废水切断措施，防止事故废水从雨排口排放。 在有效落实风险防范措施和事故应急预案的前提下，事故发生的风险概率很小，其环境风险在可接受范围内。 8、监测计划 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于登记管理类，可不开展自行监测。为加强管理，根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），制定本项目污染源监测要求见表4-22。 - 监测要求 类别; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 废气; DA001; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准. 厂界; 颗粒物、SO2、NOX; 1次/年. 噪声; 各侧厂界; 等效连续A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）执行3类标准. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 抛光粉尘 | 颗粒物 | 处理工艺：布袋除尘 处理规模：18000m3/h 最终去向：不低于15m的排气筒排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准 |
|  | 焊接烟尘 | 颗粒物、SO2、NOX | 处理工艺：移动式烟尘净化器 最终去向：车间无组织 |  |
| 地表水 环境 | DW001/生活污水 | CODCr、NH3-N | 处理工艺：依托出租方化粪池； 处理规模：依托出租方； 最终去向：纳入园区污水管网，进入玉环市干江污水处理厂 | 纳管标准：玉环市干江污水处理厂纳管标准 污水处理厂出水标准：《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的相关标准（即准地表水Ⅳ类标准） |
| 声环境 | 机械设备及环保设备运行 | 等效连续A声级 | 通过选用低噪声设备、基础减震、厂房隔声、消声等措施 | 厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 固体废物 | 废边角料、废焊丝焊渣、抛光集尘灰、废次品分类收集，外售综合利用；废切削液、废切削液桶、废液压油及油桶属于危险废物，委托有资质单位处理。 生活垃圾：生活垃圾收集后定期委托环卫部门清运处置。 一般工业固废措施要求：严格分类收集，暂存在一般工业固废仓库，企业需建立一般工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息。委托他人运输、利用、处置工业固体废物的，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。 本项目采用库房、包装工具(罐、桶、包装袋等)贮存一般工业固体废物过程的污染控制，需严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《浙江省固体废物污染环境防治条例》的工业固体废物管理条款要求执行，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，同时参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关规定。 危险废物措施要求：分类收集，暂存在危废仓库，定期委托有资质单位统一安全处置；固废暂存场所地面必须硬化、防渗，并设有防雨设施，危险废物暂存间要求做好防腐防渗处理，符合“防风、防雨、防晒、防渗漏”要求。同时有专人看守防遗失。危废仓库建设应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单相关要求，设立独立的危险废物暂存场所并做好标识；制定危险废物年度管理计划，并进行在线申报备案；建立危险废物台账。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 进行分区防渗。①重点防渗区（危废暂存间、除油区、液压油、切削液堆放处）：等效黏土防渗层Mb≥6.0m，k≤1×10-7cm/s，或参照GB16889执行；一般防渗区（生产车间、一般固废暂存库）：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，k≤1×10-7cm/s，或参照GB18598执行；②简单防渗区（其他原材料存放区）：一般地面硬化。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 不涉及 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 加强危险物质的安全管理，确保废气治理措施正常运行，分区采取防渗措施；编制应急预案，配备应急设施和应急物资，设置事故应急池，并定期进行演练等。 |  |  |  |
| 其他管理要求 | 项目建成后企业需持证排污、按证排污，严格执行排污许可制度；需根据按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）要求定期进行监测；需保证处理设施能够长期、稳定、有效地进行处理运行，不得擅自拆除或者闲置废气处理设施，不得故意不正常使用污染治理设施。 |  |  |  |

- 六、结论

1、环评审批原则符合性分析 根据《浙江省建设项目环境保护管理办法》（浙江省人民政府令第388号第三次修正），本项目的审批原则符合性分析如下： （1）建设项目符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单的要求 本项目不涉及《玉环市“三线一单”环境管控单元生态环境准入清单》等相关文件划定的生态保护红线，符合生态保护红线要求。 本项目所在区域大气环境、地表水质量符合功能区要求。企业采用本次报告提出的防治措施，不会对周边环境造成明显影响，不会突破区域环境质量底线。 本项目通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染，符合能源和水资源利用上线要求。 项目生产卫浴配件，属于建筑装饰及水暖管道零件制造，符合台州市玉环市玉环清港-楚门镇产业集聚重点管控单元（ZH33108320101）的管控措施要求，且项目不属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》（2021年修订）中的鼓励类、限制类和淘汰类项目，属于允许类项目，不属于负面清单内项目。 （2）排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准和重点污染物排放总量控制要求 由污染防治对策及达标分析可知，落实了本评价提出的各项污染防治对策后，本项目产生的各项污染物均能做到达标排放，符合国家、省规定的污染物排放标准。 根据工程分析结果，项目总量控制建议指标为CODCr0.027t/a、NH3-N0.001t/a、颗粒物0.134t/a、SO20.003t/a、NOx0.029t/a。项目外排废水仅为生活污水，污染物CODCr和NH3-N排放总量不需要进行区域替代消减；颗粒物仅给出建议值；SO2、NOx替代比例为1：1.5。因此符合总量控制要求。 2、环评审批要求符合性分析 （1）建设项目符合主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划的要求 本项目位于玉环市清港镇工业产业集聚区，租赁浙江苏尔达洁具有限公司的空置车间，根据土地证（玉国用（2009）第02290号），用地性质为工业用地。 （2）建设项目符合国家和省产业政策的要求 本项目主要生产卫浴配件，主要生产工艺为弯管、车止口、钎焊、清洗、平口、攻牙、试水、抛光、激光焊等，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于限制类和淘汰类项目，属允许类。对照《<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）>浙江省实施细则》（浙长江办〔2022〕6号），本项目不属于禁止类项目。另外，企业于2022年5月31日取得玉环市经济和信息化局的赋码（项目代码2205-331083-07-02-347818），因此，项目符合国家和省有关产业政策的要求。 3、总结论 玉环顺乔金属制品有限公司年产400t卫浴配件生产线技改项目符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单的要求，排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准和重点污染物排放总量控制要求，符合主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划、国家和省产业政策的要求；环境事故风险可控。 因此，从环境保护角度看，本项目的建设是可行的。

- 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.134 | / | 0.134 | +0.134 |
|  | SO2 |  |  |  | 0.003 | / | 0.003 | +0.003 |
|  | NOX |  |  |  | 0.029 | / | 0.029 | +0.029 |
| 废水 | CODCr | / | / | / | 0.027 | / | 0.027 | +0.027 |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.001 | / | 0.001 | +0.001 |
| 一般固体废物 | 废边角料 | / | / | / | 20 | / | 20 | +20 |
|  | 废焊丝焊渣 | / | / | / | 0.03 | / | 0.03 | +0.03 |
|  | 抛光集尘灰 | / | / | / | 0.865 | / | 0.865 | +0.865 |
|  | 废次品 | / | / | / | 1 | / | 1 | +1 |
| 危险废物 | 废切削液 | / | / | / | 0.015 | / | 0.015 | +0.015 |
|  | 废切削液桶 | / | / | / | 0.006 | / | 0.006 | +0.006 |
|  | 废液压油及油桶 | / | / | / | 0.108 | / | 0.108 | +0.108 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①