·

- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

| 项目名称： | 玉环淑瑛橡胶制品有限公司 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 年产365吨橡胶密封圈生产线技改项目 |  |
| 建设单位（盖章）： |  | 玉环淑瑛橡胶制品有限公司 |
| 编制日期： | 二〇二二年九月 |  |

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	14

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	19

四、主要环境影响和保护措施	25

五、环境保护措施监督检查清单	41

六、结论	43

附表  建设污染物排放汇总表	45

附图1  建设项目地理位置图	46

附图2  玉环市环境管控单元分布图	47

附图3  玉环市生态保护红线分布图	48

附图4  玉环市地表水环境功能区划图	49

附图5  玉环市清港镇声环境功能区划图	50

附图6  建设项目500m范围内环境保护目标分布图	51

附图7  建设项目车间一层、二层平面布置示意图	52

附件1  浙江省工业企业“零土地”技术改造项目备案通知书	53

附件2  营业执照及法人身份证复印件	55

附件3  厂房租赁合同	57

附件4 土地证	63

- 编制单位和编制人员情况表

| 项目编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设项目名称 |  | 玉环淑瑛橡胶制品有限公司年产365吨橡胶密封圈生产线技改项目 |  |  |
| 建设项目类别 |  | 26_052橡胶制品业 |  |  |
| 环境影响评价文件类型 |  | 环境影响报告表 |  |  |
| 一、建设单位情况 |  |  |  |  |
| 单位名称（盖章） |  | 玉环淑瑛橡胶制品有限公司 |  |  |
| 统一社会信用代码 |  | 91331021336970617H |  |  |
| 法定代表人（签章） |  | 郑旭英 |  |  |
| 主要负责人（签字） |  | 郑旭英 |  |  |
| 直接负责的主管人员（签字） |  | 郑旭英 |  |  |
| 二、编制单位情况 |  |  |  |  |
| 单位名称（盖章） |  | 浙江环耀环境建设有限公司 |  |  |
| 统一社会信用代码 |  | 91330000674790571X |  |  |
| 三、编制人员情况 |  |  |  |  |
| 1.编制主持人 |  |  |  |  |
| 姓名 | 职业资格证书管理号 |  | 信用编号 | 签字 |
| 郭和民 | 07353743506370534 |  | BH003075 |  |
| 2.主要编制人员 |  |  |  |  |
| 姓名 | 主要编写内容 |  | 信用编号 | 签字 |
| 郭和民 | 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准，五、环境保护措施监督检查清单，六、结论 |  | BH003075 |  |
| 张旺园 | 一、建设项目基本情况，二、建设项目工程分析，四、主要环境影响和保护措施 |  | BH002794 |  |

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 玉环淑瑛橡胶制品有限公司年产365吨橡胶密封圈生产线技改项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2109-331083-07-02-845239 |  |  |  |
| 建设单位 联系人 |  | 郑旭英 | 联系方式 |  | 13736512988 |
| 建设地点 |  | 浙江省玉环市清港镇下湫村（下湫工业区） |  |  |  |
| 地理坐标 |  | （121度 15 分 51.155秒， 28 度 15分 17.256 秒） |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C2913橡胶零件制造 |  | 建设项目 行业类别 | 26_052橡胶制品业 |
| 建设性质 |  | ■新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 |  | 建设项目 申报情形 | ■首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批 （核准/备案）部门 |  | 玉环市经济和信息化局 |  | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 无 |
| 总投资 （万元） |  | 500 |  | 环保投资（万元） | 25 |
| 环保投资 占比（%） |  | 5% |  | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 |  | □否： ■是：响应《玉环市橡胶行业污染防治指导意见》，对现有橡胶硫化企业进行整治提升。根据浙江省综合行政执法指导办公室关于印发《浙江省生态环境轻微违法行为不予处罚清单（试行）》的通知（浙环发[2020]14号），首次被发现或者责令停止建设后及时停止建设且未造成环境污染的不予处罚，企业的生产行为适用于该情形。为解决生态环境管理历史遗留问题，现补办环评手续。 |  | 用地（用海） 面积（m2） | 1250 |
| 专项评价设置情况 | 表1-1 专项评价设置判别表 专项评价类别; 设置原则; 本项目情况; 是否设置. 大气; 排放废气含油有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 本项目不排放有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气等。; 不设置. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目生活污水纳管排放。; 不设置. 风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 本项目Q<1; 不设置. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目由市政管网供水; 不设置. 海洋; 直接向海洋排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不属于海洋工程建设项目; 不设置. |
| 规划情况 | 规划名称：《玉环县域总体规划（2006-2020）》； 审批机关：浙江省人民政府； 审批文件名称及文号：《浙江省人民政府关于玉环县域总体规划的批复》（浙政函[2012]10号）。 |  |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1.1规划符合性分析 一、总体发展目标 区域物流海港，魅力宜居宝岛。 在新一轮的县域发展中，充分利用独特的区位优势，建设区域物流海港，魅力宜居宝岛，增强城市的综合竞争力，把玉环建设成为经济繁荣、社会安定、环境优美的生态型现代化滨海城市。 1、规划期限：本次规划期限为2006~2020年。 2、城乡空间发展规模 (1)人口规模 2020年县域常住总人口数为74.1万人。 (2)城镇规模与城市化水平预测 2020年玉环市的城镇人口约63.8万人，村庄人口为10.3万人，人口城镇化水平达到86%左右。 (3)用地规模 城镇用地规模：规划2020年城镇建设用地规模为6829.14公顷，人均用地107平方米；规划2020年农村居民点建设用地规模670公顷，人均用地65平方米；规划交通水利用地2020年为3021.59公顷；规划其他建设用地2020年为1096.01公顷。 二、城乡空间结构 未来县域范围内将形成“一城两区、两翼、两小镇、多点”的城乡空间结构。 1、一城两区、两翼 “一城”是指岛城一体化的玉环现代化海岛城市。 “两区”即位于漩门江两岸的港南、港北两个城区，是城市功能集聚、重点建设的综合发展区。港南城区含玉城、坎门、漩门三期三片，港北城区含楚门、清港、芦浦、漩门二期四片。 “两翼” 主要指的是产业集聚区，包括东翼——位于干江、沙门、龙溪的滨海产业带，西翼——依托大麦屿港区的临港产业带。 2、两小镇 “两小镇”指依托海山乡和鸡山乡构建休闲度假区和浪漫风情小镇，生态休闲渔都风情旅游小镇。 3、多点 “多点”是指多个中心村和特色村。 三、主要片区功能 港南城区：功能定位为玉环公共服务及生活居住服务中心城区，玉环海岛特色及海岛体验旅游的集中展示区，汽摩配工业集聚区。 远期由两个城市功能片区组成，分别是玉城——坎门老城片区、城北战略功能片区，远景还将形成漩门三期新城片区。玉城——坎门老城片区的重点是依托玉环新城的建设，逐步完善城市功能，疏散人口，加强环境整治，尤其是工业——居住混合地区的治理；依托老城区尤其是坎门一带进行历史街区风貌的整治，结合渔村建设，加快休闲旅游业的发展。城北功能定位为港口物流基地、居住及公共服务。 远景漩门三期作为县域中心，发展定位为玉环公共服务及生活居住中心城区，海岛特色及体验旅游集中展示区。规划成为未来行政办公、文化娱乐、医疗体育等公共服务中心所在地，魅力宜居宝岛的重要空间载体。 港北城区：功能定位为以商贸、旅游、高新产业为主导的滨海生态城区。包括对外区域性服务的门户；玉环商务办公和生产服务中心城区；玉环北部生活居住服务中心城区；产业转型升级、城市形象改善与提升的引擎区；玉环生态度假旅游的集中服务区；阀门、家具工业集聚区。远期由四大城市功能片区组成，包括楚门——清港、漩门二期北片、漩门二期南片和芦浦。其中楚门——清港以更新改造为主要方式，改变现状乡镇式建设模式，以玉环大市区的理念进行建设。漩门二期北片和南片以新城风貌建设为主要目标，芦浦突出物流和居住功能。 东翼——沙干片区，玉环滨海产业带：是玉环工业功能集聚区、海洋经济发展的重要平台。包括沙门综合城区、干江综合城区和龙溪综合城区。其中沙门综合城区包括由滨港工业城和沙门城镇综合居住商贸配套的产业综合城。干江综合城区包括干江产业园区和干江城镇综合居住商贸配套的产业综合城。龙溪综合城区主要包括阀门工业园区和满足居住配套服务的阀门产业综合城。 西翼——港区片区，玉环临港产业带：包括面向温台的水水中转港口；港口物流贸易基地；对台直航港口；临港产业集中发展区。由南北两个综合城区组成。其中，北部组团包括北部集中安置区和北部临港产业区，为大麦屿港的普竹作业区和连屿作业区提供配套服务。南部组团包括片区中心发展区、传统居住区、南部集中安置区、传统产业区、对台贸易加工区、南部临港产业区和保税区，主要为大麦屿港的大麦屿作业区和大岩头作业区提供配套服务以及当地居民的居住生活服务。 符合性分析：项目位于浙江省玉环市清港镇下湫村（下湫工业区），属于《玉环县域总体规划（2006-2020）》城乡空间结构中“两区”的港北城区，项目用地属于工业用地，符合《玉环县域总体规划（2006-2020）》要求。 |  |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”符合性分析 （1）与生态保护红线符合性分析 本项目位于清港科技产业园区（下湫段），项目用地性质为工业用地。项目评价范围内不包含当地饮用水源、风景区、自然保护区等生态保护区，不涉及《玉环市生态保护红线》（见附图3）、《玉环市“三线一单”环境管控单元生态环境准入清单》等相关文件划定的生态保护红线，满足生态保护红线要求。 （2）与环境质量底线的相符性分析 项目所在区域大气环境质量良好，能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单（生态环境部公告2018年第29号）二级标准，本项目废气主要是硫化废气等，硫化废气经收集净化处理后经过不低于15m排气筒排放，新增的污染物排放量通过区域削减替代，符合大气环境质量底线要求。 项目所在区域地表水泗头断面水环境质量现状pH、石油类、高锰酸盐指数、氨氮、BOD5均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，但总磷现状超标，为Ⅳ类水质，泗头断面水质总体评价为Ⅳ类。水体水质不能满足Ⅲ类水功能区要求。造成水质超标的主要原因是园区雨污水管网分流不彻底，管网日常维护缺失导致，随着“五水共治”专项行动的深入，当地政府通过创建污水零直排，预计区域地表水水质将得到持续改善。在采取地表水污染减缓措施的基础上，项目所在区域附近地表水体水环境质量将会得到一定程度的改善，最终可达到相应水环境功能区划要求。 本项目不产生生产废水，仅产生生活污水，生活污水经化粪池预处理后纳入玉环市干江污水处理厂处理达标后排放，不直接排入附近地表水体，不会对附近地表水体和纳污水体产生明显影响，符合水环境质量底线要求。 本项目主要生产橡胶密封圈，采用硫化等工艺，土壤环境主要污染途径是垂直入渗和大气沉降，主要污染物是油类和硫化废气等，经采取分区防渗，在加强清洁生产和做好生产区域密闭、废气收集净化等措施的基础上，不会影响周边土壤环境。 综上所述，本项目采取环评提出的相关防治措施后，排放的污染物不会对周边环境造成明显影响，不触及环境质量底线。 （3）与资源利用上线的相符性分析 项目能源采用电，用水来自市政供水管网，新鲜水用量960t/a；项目租赁现有闲置厂房，不新增土地。项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染，符合能源、水、土地等资源利用上线要求。 （4）与环境准入负面清单的相符性分析 本项目从事橡胶密封圈的生产，对照《玉环市“三线一单”生态环境分区管控方案》（玉政发[2020]27号），本项目符合台州市玉环市玉环清港-楚门镇产业集聚重点管控单元（ZH33108320101）的管控措施要求，且本项目不属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》中的鼓励类、限制类和淘汰类项目，属于允许类项目，不属于负面清单内项目。 具体对照见下表。 - 表1-1 玉环市“三线一单”生态环境准入清单符合性分析一览表 名称; 内容; 本项目概况; 是否符合. 空间布局约束; 优化完善区域产业布局，合理规划布局三类工业项目，鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升改造，进一步调整和优化产业结构，逐步提高区域产业准入条件。重点加快园区整合提升，完善园区的基础设施配套，不断推进产业集聚和产业链延伸。重点发展家具、阀门、汽配、塑料等产业。 合理规划居住区与工业功能区，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生活绿地等隔离带。; 项目位于清港科技产业园区（下湫段）内，主要从事橡胶密封圈的生产。本项目为三类工业项目，是对现有橡胶硫化企业进行整治提升，符合准入条件。 企业位于工业功能区内，北面有居民房（待拆迁），项目周边100米范围内有户居民房（待拆迁），现租赁给周边企业及本企业作为临时倒班宿舍使用。距离最近居住区下湫村约200m，与居住区之间设有道路防护绿地等隔离带，选址符合要求。; 符合. 污染物排放管控; 严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。 推进工业园区（工业企业）“污水零直排区”建设，所有企业实现雨污分流。实施工业企业废水深度处理，严格重污染行业重金属和高浓度难降解废水预处理和分质处理，加强对纳管企业总氮盐分、重金属和其他有毒有害污染物的管控，强化企业污染治理设施运行维护管理。全面推进重点行业VOCs治理和工业废气清洁排放改造，强化工业企业无组织排放管控。二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物全面执行国家排放标准大气污染物特别排放限值，深入推进工业燃煤锅炉烟气清洁排放改造。加强土壤和地下水污染防治与修复。; 本项目实施后，污染物排放严格落实总量控制制度，外排废水仅为生活污水，CODCr、氨氮无需进行区域替代削减，VOCs实行1:1的削减替代比例。 本项目在硫化机设备区域进行单独密闭设置，进出口设置软帘，硫化废气密闭收集，有效减少VOCs无组织排放。 本项目不排放二氧化硫、氮氧化物、颗粒物，挥发性有机物执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011），无大气污染物特别排放限值。 要求企业采取必要的防渗措施，避免对土壤和地下水造成污染。; 符合. 环境风险防控; 定期评估沿江河湖库工业企业、工业集聚区环境和健康风险，落实防控措施。相关企业按规定编制环境突发事件应急预案，重点加强事故废水应急池建设，以及应急物资的储备和应急演练。强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，落实产业园区应急预案，加强风险防控体系建设，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制。; 项目厂区实现雨污分流，项目生活污水经预处理达标后纳管至玉环市干江污水处理厂集中处理达标后外排；硫化废气经收集、处理后达标排放；固体废物经分类收集、暂存后妥善处置，认真落实风险防控措施。 要求企业按规定编制环境突发事件应急预案，建设事故废水应急池，配备应急物资，进行应急演练。建立常态化的企业隐患排查整治监管机制。; 符合. 资源开发利用率; 推进重点行业企业清洁生产改造，大力推进工业水循环利用，减少工业新鲜水用量提高企业中水回用率。落实最严格水资源管理制度，落实煤炭消费减量替代要求，提高能源使用效率。; 项目能源使用电，用水来自市政供水管网，项目实施过程加强节水管理，外排废水仅为少量生活污水。; 符合. 由上表可知，本项目的实施符合“三线一单”要求。 2、与《浙江省挥发性有机物污染整治方案》、《台州市橡胶制品业（轮胎制造除外）挥发性有机物污染整治规范》、《台州市挥发性有机物深化治理与减排工作方案（2018-2020年）》、《玉环市橡胶行业污染防治指导意见》符合性分析 本项目主要从事橡胶密封圈的生产，使用的设备和工艺均不是淘汰类，不使用有机溶剂，不涉及橡胶再生工序、打浆浸胶工序和炼胶工序，不属于再生胶生产企业。硫化机设备区域进行单独密闭设置，进出口设置软帘，密闭收集的硫化废气进入“光催化氧化+活性炭吸附”设施处理后达标排放，处理效率不低于90%，有机废气处理设施符合《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）中关于有机废气处理设施工艺要求。 本项目从源头控制（原辅料、装备、生产工艺）、污染防治（废气收集、末端处理）、环境管理（内部环境管理、环境监测）符合《浙江省挥发性有机物污染整治方案》、《台州市橡胶制品业（轮胎制造除外）挥发性有机物污染整治规范》、《台州市挥发性有机物深化治理与减排工作方案（2018-2020年）》、《玉环市橡胶行业污染防治指导意见》的要求。 具体对照见表1-2、表1-3、表1-4和表1-5。 - 表1-2 与《浙江省挥发性有机物污染整治方案》符合性分析一览表 类别; 序号; 整治方案中要求; 项目情况; 是否符合. 总体要求; 1; 所有产生VOCs污染的企业均应采用密闭化的生产系统，封闭一切不必要的开口，尽可能采用环保型原辅料、生产工艺和装备，从源头控制VOCs废气的产生和无组织排放。; 本项目硫化工段有VOCs产生，硫化机设备区域进行单独密闭设置，进出口设置软帘，密闭收集的硫化废气进入“光催化氧化+活性炭吸附”设施处理后达标排放。; 符合. 2; 鼓励回收利用VOCs废气，并优先在生产系统内回用。宜对浓度和性状差异大的废气分类收集，采用适宜的方式进行有效处理，确保VOCs总去除率满足管理要求，其中有机化工、医药化工、橡胶和塑料制品（有溶剂浸胶工艺）、溶剂型涂料表面涂装、包装印刷业的VOCs总净化处理率不低于90%，其他行业总净化处理率原则上不低于75%。废气处理的工艺路线应根据废气产生量、污染物组分和性质、温度、压力等因素，综合分析后合理选择。; 本项目对硫化废气进行收集和处理，净化效率90%; 符合. 橡胶和塑料制品 行业要求; 3; 参照化工行业要求，对所有有机溶剂及低沸点物料采取密闭式存储，以减少无组织排放。; 本项目未使用有机溶剂原料及低沸点物料。; 符合. 4; 橡胶制品企业产生VOCs污染物的生产工艺装置必须设立局部气体收集系统和集中高效净化处理装置，确保达标排放。①密炼机单独设吸风管，进出料口设集气罩局部抽风，出料口水冷段、风冷段生产线应密闭化，风冷废气收集后集中处理。②硫化罐泄压宜先抽负压再常压开盖，硫化机群上方设置大围罩导风，并宜采用下送冷风、上抽热风方式集气。③炼胶废气优先采用袋除尘+介质过滤+吸附浓缩+蓄热催化焚烧处理，在规模不大、不至于扰民的情况下也可采用低温等离子、光催化氧化、多级吸收、吸附处理。④硫化废气可采用复合光催化、吸收、吸附、生物处理、浓缩燃烧或除臭剂处理法等适用技术。⑤打浆、浸胶、喷涂、烘干应采用密闭设备和密闭集气，禁止敞开运输浆料，溶剂废气应采用活性炭或碳纤维吸附再生方式回收利用。橡胶企业车间应整体密闭化并换风，废气通过屋顶集中排放。; 本项目只进行硫化，无炼胶、打浆等工序，硫化机设备区域进行单独密闭设置，进出口设置软帘，密闭收集的硫化废气进入“光催化氧化+活性炭吸附”设施处理后达标排放。; 符合. - 表1-3 与《台州市橡胶制品业（轮胎制造除外）挥发性有机物污染整治规范》符合性分析一览表 类别; 内容; 序号; 判断依据; 本项目情况; 是否符合. 源头 控制; 原辅 物料; 1; 采用清洁、环保型原辅料。; 本项目采用清洁、环保型原辅料。; 符合. 2; 再生胶生产企业禁止使用附带生物污染、有毒有害物质的废橡胶作为生产原辅料，禁止使用矿物系焦油添加剂。; 本项目不属于再生胶生产企业。; 符合. 3; 鼓励使用石油系列产品和林化产品，发展无臭环保型再生胶。★; 本项目使用天然橡胶、再生胶。; 符合. 4; 有机溶剂进行密闭贮存，并配套废气收集处置装置。; 本项目不涉及有机溶剂。; 符合. 装备; 5; 鼓励选用自动化程度高、密闭性强、废气产生量少的生产成套设备，推广应用自动称量、自动配料、自动进料、自动出料的密闭炼胶生产线。★; 本项目不涉及炼胶工序。; 符合. 6; 优先选用密炼机、低线速切割搓丝系统、常压连续脱硫设备，捏精炼时采用“三机一线”、“四机一线”或“九机一线”等高速比捏炼机、精炼机组成的精捏炼成型变频联动调节工艺。★; 本项目不涉及炼胶工序。; 符合. 生产 工艺; 7; 鼓励企业通过各种添加剂的调节和装备的提升，降低各工序操作温度。★; 本项目平板硫化温度为150-200℃，操作温度较低。; 符合. 8; 炼胶工序优先采用水冷工序，打浆、浸胶、涂装等工序在密闭空间内进行。; 本项目不涉及炼胶、打浆、浸胶、涂装等工序。; 符合. 9; 推广物理再生法，减少水油法、油法等产生二次污染的再生法使用。; 本项目不涉及再生工艺。; 符合. 污染 防治; 废气 收集; 10; 所有产生VOCs产生点都应设置相应的废气收集装置。; 本项目产生VOCs的硫化工序设置废气收集装置。; 符合. 11; 在主要生产车间顶部安装引风装置，废气收集后处理后排放，如塑炼、压延、硫化、脱硫、打浆、浸胶等车间。★; 硫化工段设有废气收集装置，对产生的废气进行收集处理。; 符合. 12; 当采用车间整体密闭换风时，车间换风次数原则上不少于8次/小时。当采用上吸罩收集废气时，排风罩设计必须满足《排风罩的分类及技术条件》（GB/T 16758-2008）要求，尽量靠近污染物排放点，除满足安全生产和职业卫生要求外，控制集气罩口断面平均风速不低于0.6m/s，确保废气收集效率。; 本项目硫化工段采用密闭，集气罩收集，车间换风次数原则上不少于8次/小时，排风罩设计必须满足《排风罩的分类及技术条件》（GB/T 16758-2008）要求。; 符合. 末端处理; 13; VOCs废气处理设施选型满足企业实际要求。; 废气处理设施符合《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）及企业实际要求。; 符合. 14; 炼胶废气要求先进行除尘处理。; 本项目不涉及炼胶工序。. 15; 打浆浸胶工序废气先进行溶剂回收后再处理。; 本项目不涉及打浆浸胶工序。; /. 16; 有溶剂浸胶工艺的VOCs废气总净化率不低于90%，车间内及厂界无明显恶臭。废气排放应满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）等标准相关要求。; 本项目不涉及浸胶工序。; /. 环境管理; 内部 环境 管理; 17; 成立环保管理机构，引进专业环保人员，负责厂内环保相关工作。; 要求企业制定环境管理规章，加强废气设施运行管理，设置废气运行台账，制定环保报告程序。; 符合. 18; 制定环境保护管理制度，包括环保设施运行管理制度、废气处理设施定期保养制度、环保奖励和考核制度、环保事故应急预案、环境监测制度、溶剂使用回收制度。; 符合. 19; 建立健全的台帐，包括废气监测台帐、废气处理设施运行台帐、含有机溶剂物料的消耗台帐、废气处理耗材（活性炭、催化剂）更换台账。; 符合. 20; 加强废气处理设施运行管理。制定确保废气处理装置长期有效运行的管理方案和监控方案，经审核备案后作为环境监察的依据。; 符合. 21; 要求制订环保报告程序，包括出现项目停产、废气处理设施停运、事故等情况时的报告制度和处置方法。; 符合. 环境 监测; 22; 每年定期对废气排放口、厂界无组织VOCs浓度进行监测，监测指标须包含环评提出的主要特征污染物、非甲烷总烃和臭气等指标; 按监测计划定期进行监测。; 符合. 表1-4 与《台州市挥发性有机物深化治理与减排工作方案（2018-2020年）》符合性分析一览表 序号; 整治方案中要求; 项目情况; 是否符合. 加强源头控制; 橡胶行业推广使用新型偶联剂、黏合剂等产品，推广使用石蜡油等全面替代普通芳烃油、煤焦油等助剂; 本项目主要工艺为硫化，不使用新型偶联剂、黏合剂等助剂。; 符合. 推广使用清洁生产技术和设备，选用自动化程度高、密闭性强、废气产生量少的生产成套设备；推广应用自动称量、配料、进料、出料的密闭炼胶生产线；推广采用串联法混炼工艺；优先采用水冷工艺，普及低温一次法炼胶工艺；硫化装置设置负压抽气、常压开盖的自动化排气系统; 本项目不涉及炼胶工序。硫化机为平板硫化，硫化机设备区域进行单独密闭设置，进出口设置软帘，密闭对硫化废气进行收集，进入“光催化氧化+活性炭吸附”设施处理后达标排放。; 符合. 溶剂储存、装卸参照石化行业要求开展VOCs污染防治工作。; 本项目不使用溶剂。; 符合. 加强废气收集与处理; 在密炼机进、出口安装集气罩局部抽风，硫化机上方安装大围罩引风装置，打浆、浸胶、涂布工序应安装密闭集气装置，加强废气收集，有机废气收集率达到 70%以上。; 本项目不涉及密炼、打浆、浸胶、涂布工序，硫化机设备区域进行单独密闭设置，进出口设置软帘，密闭对硫化废气进行收集，收集效率90%。; 符合. 炼胶废气建设除尘、吸附浓缩与焚烧组合的治理设施，其他废气建议吸附燃烧等高效治理设施，实现达标排放，2018年底前完成。; 本项目不涉及炼胶，硫化废气处理设施采用“光催化氧化+活性炭吸附”工艺，符合《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）中关于有机废气处理设施工艺要求。; 符合. 表1-5 《玉环市橡胶行业污染防治指导意见》符合性 类别; 内容; 序号; 判断依据; 项目情况; 符合情况. 污染 防治; 总图 布置; 1; 易产生粉尘、噪声、VOCs污染工序和装置应避免布置在靠近住宅楼的厂界以及厂区上风向。; 本项目按要求布置工艺和装置。距离硫化机最近敏感点为东侧200m的下湫村。; 符合. 2; 车间内部干净、整洁有序，生产原材料、半成品、成品要分区域、定点存放，并设立标识牌。生产过程涉及相关物料不可随意堆放或露天堆放。; 本项目要求按规定落实。; 符合. 原辅物料; 3; 采用环保型原辅料，易产生粉尘和VOCs组分的物料应密闭储存。; 本项目均采用清洁、环保型原辅料。; 符合. 4; 再生胶生产企业禁止使用附带生物污染、有毒有害物质的废橡胶作为生产原辅料。; 本项目为非再生胶生产企业。; /. 5; 再生胶生产过程中禁止使用矿物系焦油添加剂。鼓励使用石油系列产品和林化产品，发展无臭环保型再生胶。; 本项目为非再生胶生产企业。; /. 生产工艺及装备; 6; 鼓励选用自动化程度高、密闭性强、废气产生量少的生产工艺和装备，涉及炭黑及其它粉状配合剂的炼胶工序应采用自动称量、自动配料、自动进料、自动出料的密闭炼胶生产线。; 本项目不涉及炼胶。; /. 7; 鼓励再生胶生产企业粉碎时使用低线速切割搓丝系统及其他新技术，脱硫时采用常压连续工艺，捏精炼时采用“三机一线”、“四机一线”或“九机一线”等高速比捏炼机、精炼机组成的精捏炼成型变频联动调节工艺。; 本项目不属于再生胶生产企业。; /. 8; 鼓励再生胶生产企业保持低温精炼，提高精炼技术，在生产过程中降低温度。; 本项目不属于再生胶生产企业。; 符合. 废气收集; 9; 所有产生VOCs污染的工序均应尽量采用密闭化的生产系统，封闭一切不必要的开口。; 本项目硫化机设备区域进行单独密闭设置，进出口设置软帘，密闭集气。; 符合. 10; 塑炼、混炼、压延、硫化、脱硫等生产环节，浸胶浆、胶浆喷涂等易产生VOCs废气的岗位应优先进行密闭化处理，在无法实现密闭化处理的情况下设集气罩进行局部抽风集气。其中塑炼、混炼设备进出口设集气罩进行局部抽风，硫化罐泄气阀接废气总管，原辅料储罐呼吸废气直接接废气总管，车间进行整体密闭化并抽风。; 本项目仅涉及硫化工序，硫化机设备区域进行单独密闭设置，进出口设置软帘，密闭集气。; 符合. 11; 当采用车间整体密闭换风时，车间换风次数原则上不少于8次/小时。当采用上吸罩收集废气时，排风罩设计必须满足《排风罩的分类及技术条件》（GB/T16758-2008）要求，尽量靠近污染物排放点。采用外部排风罩的，应按《排风罩的分类及技术条件》（GB/T16758-2008）、《局部排风设施控制风速检测与评估技术规范》（AQ/T4274-2016）规定的方法测量控制风速，测量点应选再距排风罩口面最远处的挥发性有机物无组织排放位置，控制风速不应低于0.3m/s。; 本项目硫化工段采用密闭隔间，密闭集气，车间换风次数不少于8次/小时，排风罩设计必须满足《排风罩的分类及技术条件》（GB/T16758-2008）等相关要求。; 符合. 废气末端处理; 12; VOCs废气处理设施满足选型要求。; 本项目选用的废气处理设施符合《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）及企业实际要求。; 符合. 13; 有溶剂浸胶工艺的VOCs废气总净化率不低于90%，车间内及厂界无明显恶臭。; 本项目不涉及浸胶工艺。; /. 14; 废气排放应满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）等标准相关要求。; 本项目废气排放符合相应标准要求。; 符合. 环境管理; 内部环境管理; 15; VOCs废气处理方案应明确确保处理装置长期有效运行的管理方案和监控方案，经审核后报当地环保部门备案。; 本项目委托废气设计单位出具VOCs废气处理方案，并明确管理方案和监控方案。; 符合. 16; 建立健全环境保护责任制度，设置环境保护监督管理部门或专职人员。; 企业已成立环保管理机构，由专业环保人员负责厂内环保相关工作。; 符合. 17; 台账完整，包括废气监测台帐、废气处理设施运行台帐、含有机溶剂物料的消耗台帐、废气处理耗材（活性炭、催化剂）更换台账。; 本评价要求企业按要求建立健全环保台账。; 符合. 18; 制定环境保护六项管理制度，包括环保设施运行管理制度、废气处理设施定期保养制度、环保奖励和考核制度、环保事故应急预案、环境监测制度、溶剂使用回收制度。; 本评价要求企业要求按规定制定环境保护管理制度。; 符合. 19; 制订环保报告程序，包括出现项目停产、废气处理设施停运、事故、检修等情况时企业及时告知当地环保部门的报告制度。; 本评价要求企业要求按规定制订环保报告程序。; 符合. 环境监测; 20; 企业建立环境保护监测制度，定期对废气排放口监测、厂界无组织VOCs浓度进行监测，监测指标须包含主要特征污染物和非甲烷总烃、恶臭等指标；废气处理设施须监测进、出口参数，核算处理效率，并做好环境监测记录及特殊情况记录。; 本评价要求企业按监测计划定期进行监测。; 符合. 3、《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2022年修订） 本项目进行密封圈生产，属于C2913橡胶零件制造，不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2022年修订）中限制类和淘汰类，为允许类。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目报告类别判定 本项目主要从事橡胶密封圈的生产，主要采用硫化生产工艺，属于《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017，2019年修订）及其注释中规定的C2913橡胶零件制造。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目评价类别为报告表，具体见表2-1。 表2-1 名录对应类别 环评类别 项目类别; 报告书; 报告表; 登记表; 本栏目环境敏感区含义. 二十六、橡胶和塑料制品业29. 52; 橡胶制品业291; 轮胎制造；再生橡胶制造（常压连续脱硫工艺除外）; 其他; /. 2、排污许可管理类别判定 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019版）判定企业实行排污许可管理类型，具体见下表。 表2-2 排污许可分类管理名录对应类别 序号; 行业类别; 重点管理; 简化管理; 登记管理. 二十四、橡胶和塑料制品业29. 61; 橡胶制品业291; 纳入重点排污单位名录的; 除重点管理以外的轮胎制造2911、年耗胶量2000吨及以上的橡胶板、管、带制造2912、橡胶零件制造2913、再生橡胶制造2914、日用及医用橡胶制品制造2915、运动场地用塑胶制造2916、其他橡胶制品制造2919; 其他. 本项目实施后，主要生产橡胶密封圈，属于C2913橡胶零件制造，项目年耗胶量为401.5吨，属于“其他”，由表2-2可知，玉环淑瑛橡胶制品有限公司排污许可管理类别为登记管理。 3、主要建设内容组成 项目总投资500万元，建设地点位于玉环市清港镇下湫村（下湫工业区），租用玉环县名创机械有限公司闲置厂房进行生产，租赁厂房共2层，建筑面积约2500m2，购置硫化机、切胶机等设备。项目投产后可形成年产365吨橡胶密封圈的生产能力。建设项目的工程组成见下表。 表2-3 本项目主要组成内容 工程名称; 单元名称; 工程内容. 主体工程; 生产厂房; 项目租用第一、二层厂房作为生产车间，建筑面积约2500m2，拟布置平板硫化机、切胶机、螺杆空压机等设备。项目投产后可形成年产365吨橡胶密封圈的生产能力。. 辅助工程; 办公室; 位于生产厂房二层东侧，用于办公。. 临时倒班宿舍; 位于厂区东侧15m处租赁的居民房（租赁协议见附件3），用于员工休息。. 模具区; 位于生产厂房一层南侧，用于模具堆放。. 储运工程; 原料堆放区; 位于生产厂房一层东侧，用于原辅料等堆放。. 产品堆放区; 位于生产厂房二层办公室西侧，用于产品等堆放。. 公用工程; 供水系统; 生产用水、生活用水均由市政自来水供应。. 排水系统; 雨污分流；雨水经收集后排入市政雨水管网；生活污水依托租赁方化粪池预处理后一并排入市政污水管网，由玉环市干江污水处理厂集中处理后排海。. 供电系统; 采用市政供电，配备一间配电房。. 环保工程; 废气治理; 硫化机设备区域进行单独密闭设置，进出口设置软帘，密闭收集的硫化废气（收集效率90%，风量25000m3/h）经过“光催化氧化+活性炭吸附”装置（去除效率90%）处理达标后通过不低于15m排气筒排放。. 废水治理; 本项目无生产废水产生，生活污水依托租赁方化粪池处理达标后纳入市政管网。. 噪声治理; 采取合理布局、隔声、管道软性连接等措施。. 固废处理; 设置危险废物暂存库1间，位于车间一层西侧，面积为20m2。. 设置一般固废暂存库1间，位于车间一层东南侧，面积为20m2。. 垃圾桶若干，收集后交由当地环卫部门统一清运处理。. 依托工程; 化粪池; 利用玉环县名创机械有限公司和居民房已建化粪池。. 4、主要产品及产能 本项目产品方案见表2-4。 表2-4 产品方案 序号; 产品; 单位; 产量; 规格. 1; 橡胶密封圈; t/a; 365; 根据客户要求定制. 5、主要设施清单 本项目主要设施清单见表2-5。 表2-5 主要设施一览表 序号; 设备名称; 型号; 单位; 数量. 一、生产及公用设备. 1; 平板硫化机; 100t; 台; 4. 2; 平板硫化机; 125t; 台; 7. 3; 平板硫化机; 200t; 台; 2. 4; 平板硫化机; 250t; 台; 10. 5; 平板硫化机; 300t; 台; 2. 6; 切胶机; /; 台; 3. 7; 螺杆空压机; /; 台; 2. 二、环保设备. 8; 光催化氧化+活性炭吸附装置（包含风机）; 25000m3/h; 套; 1. 6、主要原辅材料及能（资）源使用情况 本项目主要原辅材料及能（资）源用量使用情况见表2-6。 表2-6 主要原辅材料及能（资）源消耗表 序号; 原辅材料; 单位; 年用量; 备注. 1; 三元乙丙橡胶; t/a; 120; 采购经混炼和密炼的半成品三元乙丙橡胶. 2; 丁腈橡胶; t/a; 200; 采购经混炼和密炼的半成品丁腈橡胶. 3; 硅橡胶; t/a; 50; 采购经混炼和密炼的半成品硅橡胶. 4; 天然橡胶; t/a; 31.5; 采购经混炼和密炼的半成品天然橡胶. 5; 液压油; t/a; 5t/5a; 平板硫化机需定期更换液压油，约5年更换一次。（0.2吨/台）. 6; 水; t/a; 960; /. 7; 电; 万kW·h/a; 15; /. 本项目主要原辅材料理化性质见表2-7。 表2-7 主要原辅材料理化性质表 序号; 原辅材料; 理化性质. 1; 三元乙丙橡胶; 三元乙丙橡胶是乙烯、丙烯以及非共轭二烯烃的三元共聚物。三元乙丙橡胶基本上是一种饱和的高聚物，耐老化性能非常好、耐天候性好、电绝缘性能优良、耐化学腐蚀性好、冲击弹性较好。三元乙丙橡胶制品在120℃下可长期使用，在150- 200℃下可短暂或间歇使用。. 2; 丁腈橡胶; 丁腈橡胶是由丁二烯和丙烯腈经乳液聚合法制得的，主要采用低温乳液聚合法生产，外观为浅褐色的弹性体，丁腈橡胶耐热性较好，它的耐热性比天然胶、顺丁胶和丁苯胶好，长期使用温度可达100℃，120℃可以用40天。. 3; 硅橡胶; 硅橡胶是指主链由硅和氧原子交替构成，硅原子上通常连有两个有机基团的橡胶。透明或乳白色固体，具有开放的多孔结构，吸附性强，能吸附多种物质，可再生反复使用。硅橡胶的耐热性能也很突出，在180℃下可长期工作，稍高于200℃也能承受数周或更长时间仍有弹性，瞬时可耐300℃以上的高温。. 4; 天然橡胶; 天然橡胶（NR）是一种以顺-1，4-聚异戊二烯为主要成分的天然高分子化合物，其成分中91%～94%是橡胶烃（顺-1，4-聚异戊二烯），其余为蛋白质、脂肪酸、灰分、糖类等非橡胶物质。天然橡胶是应用最广的通用橡胶。本项目采用的是经混炼和密炼的半成品天然橡胶。. 5; 液压油; 液压油由基础油与添加剂调合制成。基础油属于碳氢溶剂，其碳链主要是C12~C18，所占成品油比例为90~99%。还添加少量可挥发性油性剂，添加剂所占成品油比例为1~10%。产品为淡黄色液体，相对密度（水=1）0.871，闪电：224℃，可燃，引燃温度：220~500℃，主要用于液压系统润滑。. 7、厂区平面布置 玉环淑瑛橡胶制品有限公司租用玉环县名创机械有限公司闲置厂房进行生产，租赁厂房共两层，总建筑面积2500m2。一层从西到东依次布置为危险废物暂存库、硫化区、切胶机、模具堆放区、原材料堆放区、半成品堆放区、一般固废暂存库等，二层从西到东依次布置为检查、包装区、成品堆放区、办公室等，废气处理设施位于一层西侧，企业生产车间平面布置图详见附图7。 8、劳动定员及工作班制 本项目劳动定员40人，一班制生产，每班10小时，年工作日300天。本项目租赁厂房东侧居民房作为员工临时倒班宿舍，不设食堂。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、工艺流程简述 企业主要生产工艺流程及产污环节见图2-1。 图2-1 项目生产工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： 项目外购的橡胶是经过开炼和密炼加工成型的半成品橡胶。橡胶在硫化之前需要用切胶机切成合适的尺寸，然后放入电热式平板硫化机进行硫化成型。电热管主要用于模具加热，橡胶装入模具后，将模具置于两层热板之间的间隙中，并推动可动平板压紧模具，持续抽取模具中的空气，使模具获得成型过程需要的压力和温度（丁腈橡胶和三元乙丙橡胶硫化温度在170~200℃，天然橡胶硫化温度在150~180℃，丁苯橡胶硫化温度在170~180℃）。硫化时间根据原料不同，时间在60s~200s不等。平板成型的原理是通过对胶料升温，并加压使橡胶分子发生了交联，其结构由线型结构变成网状的体型结构，获得一定物理机械性能。硫化完成后即为半成品，经过人工修边，去掉毛边，最后检验合格后包装入库。 本项目模具修整为外加工，厂区内不进行模具修整。 2、主要污染因子 项目生产过程中的产污环节见表2-8。 表2-8 项目产污环节汇总表 项目; 代号; 产污环节; 污染物; 主要成份. 废水; W1; 员工生活; 生活污水; CODCr、氨氮. 废气; G1; 硫化工序; 硫化废气; 非甲烷总烃、CS2、臭气浓度、VOCs. 固废; S1; 修边; 边角料; 废橡胶. S2; 检验; 次品; 废橡胶. S3; 原料解包; 废包装袋; 废塑料袋等. S4; 设备维修; 废液UV压油; 废液压油. S5; 废气处理; 废灯管; 废灯管. S6; 废气处理; 废活性炭; 废活性炭. S7; 员工生活; 生活垃圾; 废纸、废塑料袋等. 噪声; N; 生产设备运行; 噪声; Leq(A). |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 玉环淑瑛橡胶制品有限公司租赁玉环县名创机械有限公司闲置厂房进行生产，目前已建设完成。 响应《玉环市橡胶行业污染防治指导意见》，对现有橡胶硫化企业进行整治提升。根据浙江省综合行政执法指导办公室关于印发《浙江省生态环境轻微违法行为不予处罚清单（试行）》的通知（浙环发[2020]14号），首次被发现或者责令停止建设后及时停止建设且未造成环境污染的不予处罚，企业的生产行为适用于该情形。为解决生态环境管理历史遗留问题，现补办环评手续。 项目租赁厂房原为空置厂房，因此，不存在与项目有关的原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 （1）环境功能区 根据当地环境空气功能区划，项目所在地环境空气为二类功能区，空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及2018年修改单中的二级标准。 项目拟建地的环境空气基本污染物环境质量现状引用《台州市生态环境质量报告书（2021年度）》相关数据，具体见表3-1。 表3-1 2021年玉环市环境空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率 （%）; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 18; 35; 51; 达标. 第95百分位数日平均质量浓度; 39; 75; 52; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 35; 70; 50; 达标. 第95百分位数日平均质量浓度; 76; 150; 51; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 13; 40; 33; 达标. 第98百分位数日平均质量浓度; 35; 80; 44; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 4; 60; 7; 达标. 第98百分位数日平均质量浓度; 6; 150; 4; 达标. CO; 年平均质量浓度; 600; -; -. 第95百分位数日平均质量浓度; 800; 4000; 20; 达标. O3; 最大8小时年均浓度; 83; -; -. 第90百分位数日平均质量浓度; 118; 160; 74; 达标. 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）有关规定：“城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标”。由表3-1可知，玉环市区域环境空气质量各类基本污染物能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准及修改单要求，能满足二类功能区的要求，属于环境空气质量达标区。 2、地表水 项目位于清港科技产业园区（下湫段），附近地表水体主要为同善塘河及其支流。为了解项目所在区域河流水环境现状概况，本项目收集了玉环市环境保护监测站于2020年对泗头断面（位于本项目东侧约800m）的常规监测数据。具体监测结果详见表3-2。 表3-2 泗头断面水质监测结果汇总一览表（单位：mg/L） 监测 点位; 项目名称; pH值 (无量纲); 高锰酸盐指数; 氨氮; 总磷; BOD5; 溶解氧; 石油类. 泗头 断面; 监测值; 7.5; 4.9; 0.57; 0.182; 4; 6.9; 0.02. Ⅲ类标准; 6~9; ≤6; ≤1.0; ≤0.2; ≤4; ≥5; ≤0.05. 比标值; 0.33; 0.82; 0.57; 0.91; 1; /; 0.4. 水质类别; Ⅰ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ; /; Ⅰ. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; /; 达标. 由表可知，对照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）有关标准限值，同善塘河泗头断面水体水质指标CODMn、NH3-N、BOD5、CODCr、TP为Ⅲ类，总体评价该水体水质为Ⅲ类，附近水环境质量一般。 本项目 监测断面 800m 图3-1 地表水监测点位示意图 3、声环境 本项目位于清港科技产业园区（下湫段），根据现场调查，项目所在地周边50m范围内无学校、医院及居民区等敏感点存在，无需进行声环境质量现状监测。 4、生态环境 本项目位于清港科技产业园区（下湫段），不新增用地，且用地范围内不含有生态环境保护目标，无需进行生态现状调查。 5、电磁辐射 本项目不涉及。 6、地下水及土壤环境 本项目位于清港镇下湫村（下湫工业区），周边500m范围内不存在地下水环境保护目标，周边500m范围内的土壤环境保护目标为东侧200m的下湫村、东北侧495m的凡宏村和北侧365m的盐业村等。项目主要为建设硫化生产线，排放的污染物不涉及重金属及持久性污染物；本项目位于一、二层，涉及的生产区域、危废仓库均已做好防渗措施。经采取防渗措施后，项目不存在地下水及土壤污染途径，因此可不开展地下水及土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据项目具体特点、区域现状及规划和初步踏勘，项目评价区域内主要环境保护目标为： 1、大气环境：保护目标为厂界外500m范围内敏感点的空气环境质量，保护级别为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。本项目厂界外500m范围内环境空气保护目标包括下湫村、凡宏村和盐业村等，具体见表3-3。 2、声环境：本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境：本项目厂界外500m范围内无地下水环境保护目标，地下水目前尚无开发利用计划。 4、生态环境：本项目位于清港镇下湫村（下湫工业区），不新增用地。项目所在地为工业用地，现状已开发，企业周围人为活动频繁，周边环境中无珍稀野生动、植物等生态环境保护目标。 表3-3 项目主要现状环境保护目标 环境要素; 名称; 坐标; 保护 对象; 保护 内容; 环境功能区; 方位; 距离 （m）. X/m; Y/m. 大气环境; 下湫村; 329944.9; 3126715.2; 居住区; 人群，约415户; 环境空气 二类区; 东; 200. 凡宏村; 330099.1; 3127001.9; 人群，约180户; 东北; 495. 盐业村; 329815.5; 3127048.8; 人群，约150户; 北; 365. 声环境; /; /; /; /; /; /; /; /. 地下水环境; /; /; /; /; /; /; /; /. 生态环境; /; /; /; /; /; /; /; /. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 项目橡胶硫化产生的非甲烷总烃执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）中的排放限值和企业厂界无组织排放限值，详见表3-4。 表3-4 橡胶制品工业污染物排放标准 序号; 污染物项目; 有组织排放要求; 无组织排放要求. 生产工艺或设施; 排放限值（mg/m3）; 基准排气量(m3/t胶); 监控点; 浓度限值; 监控点. 1; 非甲烷总烃; 轮胎企业及其他制品企业炼胶、硫化装置; 10; 2000; 车间或生产设施排气筒; 4.0; 厂界. 生产过程中产生的恶臭气体排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中“表1恶臭污染物厂界标准值”中的二级标准和“表2恶臭污染物排放标准值”，具体见表3-5、3-6。 表3-5 恶臭污染物厂界标准值 序号; 控制项目; 单位; 二级. 新改扩建. 1; CS2; mg/m3; 3. 2; 臭气浓度; 无量纲; 20（无量纲）. 表3-6 恶臭污染物排放标准值 序号; 控制项目; 排气筒高度（m）; 排放量（kg/h）. 1; CS2; 15; 1.5. 2; 臭气浓度; 15; 2000（无量纲）. 厂区内挥发性有机物无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB27822-2019）排放限值相关要求。 2、废水 本项目无生产废水产生，生活污水经预处理达到玉环市干江污水处理厂纳管标准后经玉环市干江污水处理厂集中处理后达标排放，尾水排放执行《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的相关标准（准地表水Ⅳ类）。具体标准限值详见表3-7。 表3-7 玉环市干江污水处理厂进出水水质标准 单位：mg/L，pH为无量纲 污染因子; pH; CODCr; BOD5; SS; NH3-N; 总氮; TP. 进水标准; 6~9; 380; 140; 260; 35; 50; 4. 出水标准; 6~9; 30; 6; 5; 1.5(2.5); 12(15); 0.3. 注：每年12月1日到次年3月31日执行括号内的排放限值。. 3、噪声 根据《玉环市声环境功能区划方案》，本项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，详见表3-8及附图5。 表3-8 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 单位：dB（A） 时段 厂界外声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 3; 65; 55. 4、固体废物 本项目一般工业固体废物采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存，按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的工业固体废物管理条款要求执行，其贮存场所应满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，不得形成二次污染。一般工业废物贮存参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关规定。固体废物根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）进行判定，危险废物分类执行《国家危险废物名录（2021版）》，收集、贮存、运输等过程应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其标准修改单（环境保护部公告2013年第36号）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）等标准要求，并符合《浙江省危险废物产生和经营单位“双达标”创建工作方案》（浙环发[2012]19号）要求。 |
| 总量 控制 指标 | - 总量控制指标 根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发[2014]197号），需进行总量控制的指标为化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物和烟粉尘、VOCs。根据《玉环橡胶行业发展规划》，总量控制选取VOCs、CS2。 根据工程分析，本项目建成后排放的污染因子中，纳入总量控制要求的主要污染物为CODCr、NH3-N及VOCs、CS2。 - 总量控制指标 本项目污染物总量排放情况见下表。 表3-9 本项目污染物总量排放情况 序号; 项目; 排放量（t/a）. 1; CODCr; 0.023. 2; NH3-N; 0.001. 3; VOCs; 0.163. 4; CS2; 0.069. - 总量平衡方案 （1）根据原台州市环境保护局《关于进一步规范建设项目主要污染物总量准入审核工作的通知》（台环保〔2013〕95号）：“新建、改建、扩建项目不排放生产废水且排放的水主要污染物仅源自厂区内独立生活区域所排放生活污水的，其新增的化学需氧量和氨氮两项水主要污染物排放量可不进行区域替代削减”。本项目只排放生活污水，因此CODCr、NH3-N不需要进行区域替代削减。 （2）根据《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》，上一年度环境空气质量达标的区域，对石化等行业的建设项目VOCs排放量实行等量削减；玉环上年度为达标区域，因此本项目VOCs实行1:1削减替代。目前玉环市除家具喷漆及表面喷涂行业VOCs总量需要进行排污权有偿购买，其他行业排污权交易平台尚在构建中，故本项目VOCs总量暂不购买，后续根据排污交易平台建设情况进行有偿购买。 本项目总量控制平衡方案见下表。 表3-10 总量控制建议指标汇总表（单位：t/a） 总量控制指标; CODCr; NH3-N; VOCs; CS2. 本项目污染物总量（t/a）; 0.023; 0.001; 0.163; 0.069. 建议总量控制指标（t/a）; 0.023; 0.001; 0.163; 0.069. 区域替代比例; /; /; 1:1; /. 削减替代量（t/a）; /; /; 0.163; /. |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目租赁玉环县名创机械有限公司现有空置厂房进行生产，无土建施工，施工主要为生产设备的安装，对环境影响不大，本次评价对此不做分析。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 1、大气环境影响及保护措施 （1）污染源强 本项目废气污染源强情况见表4-1。 表4-1 本项目废气产排情况一览表 工序/生产线; 装置; 排放形式; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放. 核算方法; 废气产生量(m3/h); 产生浓度(mg/m3); 产生量(t/a); 产生速率(kg/h); 工艺; 效率/%; 核算方法; 废气排放量(m3/h); 排放浓度(mg/m3); 排放量（t/a）; 排放速率(kg/h). 硫化; 硫化机; 有组织; 非甲烷总烃; 产污系数法; 25000; 0.33; 0.025; 0.0083; 光催化+活性炭吸附; 90; 产污系数法; 25000; 0.03（折标3.09）; 0.002; 0.0008. CS2; 4.38; 0.329; 0.1096; 90; 0.44; 0.033; 0.0110. VOCs①; 10.33; 0.775; 0.2582; 90; 1.03; 0.077; 0.0258. 臭气浓度; 4000（无量纲）; /; /; 75; 1000（无量纲）; /; /. 无组织排放; 非甲烷总烃; 产污系数法; /; /; 0.003; 0.0009; /; /; 产污系数法; /; /; 0.003; 0.0009. CS2; /; /; 0.036; 0.0122; /; /; /; /; 0.036; 0.0122. VOCs①; /; /; 0.086; 0.0287; /; /; /; /; 0.086; 0.0287. 臭气浓度; /; 20（无量纲）; /; /; /; /; /; 20（无量纲）; /; /. *①VOCs包含非甲烷总烃。 |

| 运营期环境影响和保护措施 | 废气污染物产生及排放量汇总见下表。 表4-2 废气污染物产生及排放量汇总表 序号; 污染物名称; 产生量（t/a）; 排放量（t/a）; 削减量（t/a）. 1; 非甲烷总烃; 0.028; 0.005; 0.023. 2; CS2; 0.365; 0.069; 0.296. 3; VOCs①; 0.861; 0.163; 0.698. *①VOCs包含非甲烷总烃。 源强计算简述： 各污染物排放系数参考《橡胶制品生产过程中废气污染物的排放系数》（《橡胶工业》2016年第2期123-127）、《浙江省重点行业VOC污染排放源排放量计算方式》（1.1版）中相关数据，具体见下表。 表4-3 产污系数 橡胶种类 污染因子; 三元乙丙橡胶 （t/t混炼胶）; 丁腈橡胶 （t/t混炼胶）; 硅橡胶 （t/t混炼胶）; 天然橡胶 （t/t混炼胶）. 非甲烷总烃; 2.66E-05; 3.32E-05; 3.25E-04; 4.68E-05. CS2; 1.32E-03; 9.50E-04; /; 5.35E-04. VOCs; 1.75E-03; 1.42E-03; 6.68E-03; 1.04E-03. 本项目生产三元乙丙橡胶用量120t/a，丁腈橡胶用量为200t/a，硅橡胶用量50t/a，天然橡胶用量31.5t/a。本次报告按各类橡胶用量乘以对应的产污系数计算其源强产生量，具体如下。 表4-4 硫化废气各污染因子产生情况汇总表(单位：t/a) 污染物; 非甲烷总烃; CS2; VOCs. 总量; 0.028; 0.365; 0.861. 根据企业委托的有资质的废气处理设计单位提供的资料，企业拟对硫化机设备区域进行单独密闭设置，进出口设置软帘，密闭收集硫化废气，收集效率不低于90%。硫化废气收集后进入“光催化氧化+活性炭吸附”装置处理，再通过不低于15m高排气筒高空排放，净化效率为90%，收集系统总风量为25000m3/h。硫化工序年运行约2400h，则硫化废气污染物产排情况分析见表4-5。具体如下。 表4-5 硫化废气污染物产排情况汇总 污染物; 有组织产生情况; 有组织排放; 无组织排放. 产生浓度 （mg/m3）; 产生量 （t/a）; 产生速率 （kg/h）; 排放浓度 （mg/m3）; 排放量 （t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放量 （t/a）; 排放速率（kg/h）. 非甲烷总烃; 0.41; 0.025; 0.0103; 0.04; 0.002; 0.0010; 0.003; 0.0011. CS2; 5.48; 0.329; 0.1370; 0.55; 0.033; 0.0137; 0.036; 0.0152. VOCs①; 12.91; 0.775; 0.3228; 1.29; 0.077; 0.0323; 0.086; 0.0359. 臭气浓度; 4000（无量纲）; /; /; 1000（无量纲）; /; /; /; /. *①VOCs包含非甲烷总烃。 根据《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）中规定的大气污染物排放限值，本项目硫化过程中实际排放的废气浓度需折合成基准排气量后的浓度，具体见表4-6。 表4-6 硫化废气排放情况（折标） 污染物; 排气筒 编号; 设计排气总量（m3/h）; 设计排放浓度（mg/m3）; 胶料消耗量（t）; 单位胶料基准排气量; 基准气量排放浓度（mg/m3）; 排放限值（mg/m3）. 非甲烷总烃; DA001; 25000; 0.04; 401.5; 2000m3/t胶; 3.09; 10. 由上表可知，硫化废气中非甲烷总烃废气折基准风量后浓度低于《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）中规定的大气污染物排放限值（10mg/m3）。 （2）防治措施 项目废气污染防治措施情况见表4-7。 表4-7 废气污染防治设施一览表 排污单位类别; 生产单元; 生产设施; 废气产污环节; 污染物种类; 执行标准; 排放形式; 污染防治措施; 排放口类型. 收集方式; 收集效率; 污染防治设施名称及工艺; 处理能力; 去除效率; 技术是否可行. 橡胶零件制造; 硫化; 平板硫化机; 硫化废气; 非甲烷总烃、CS2、VOCs、臭气浓度; GB27632-2011 GB14554-93; 有组织; 硫化机设备区域进行单独密闭设置，进出口设置软帘，密闭收集; 90%; 光催化氧化+活性炭吸附; 25000m3/h; 90%; 可行; 一般排放口. 废气污染防治措施简介： 根据企业委托的废气处理设计单位-台州艾格环保科技有限公司提供的资料，企业拟对硫化机设备区域进行单独密闭设置，要求企业在进出口设置磁吸软帘。硫化区域面积约300m2，密闭高度以4m计，生产线密闭应保证20次/h的换风次数，则风量应不小于24000m3/h。根据废气设计方案，设计风量为25000m3/h，满足风量要求。处理措施采用光催化氧化+活性炭吸附工艺。光催化氧化：利用臭氧、羟基自由基（OH）等一些氧化物质或基团氧化还原性物质，然后进入活性炭吸附装置吸附处理，从而达到去除废气污染物的目的。废气防治措施符合《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）中废气治理措施要求，治理措施可行。 （3）排放口基本情况 项目排放口基本情况见下表。 表4-8 点源污染源排放参数一览表 编号; 名称; 类型; 排气筒底部中心坐标(51R); 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气流速/（m/s）; 烟气温度/℃; 年排放小时数/h. X/m; Y/m. DA001; 硫化废气排放口; 一般排放口; 329700.72; 3126643.96; 15; 0.8; 13.8; 25; 3000. （3）达标分析 表4-9 达标可行性分析 排气筒; 废气种类; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）; 执行标准. 本项目; 标准值; 本项目; 标准值. DA001; 非甲烷总烃; 0.0010; /; 0.04（折算浓度3.09）; 10; 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）. CS2; 0.0137; 1.5; 0.55; /; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. VOCs; 0.0323; /; 1.29; /; /. 臭气浓度; /; /; 1000（无量纲）; 2000（无量纲）; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 由上表可知，项目硫化废气中非甲烷总烃基准气量排放浓度能够满足《橡胶制品工业污染物排放标准》中新建企业的排放标准限值要求，CS2有组织排放速率能够满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中的二级标准要求。 （4）非正常情况 本项目非正常工况主要是污染物排放控制措施达不到应有效率，即“光催化氧化+活性炭吸附”装置失效，造成排气筒中废气污染物未经净化直接排放，其排放情况见下表。 表4-10 非正常工况废气排放源强 非正常污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度（mg/m3）; 非正常排放速率(kg/h); 单次持续时间/h; 年发生频次/次; 非正常排量(kg/a); 执行标准; 是否达标. 浓度(mg/m3); 速率(kg/h). 硫化废气; 废气处理设施故障或失效; 非甲烷总烃; 0.41; 0.0103; 1; 1; 0.0103; 10; /; 达标. CS2; 5.48; 0.1370; 0.1370; /; 1.5; 达标. VOCs; 12.91; 0.3228; 0.3228; /; /; 达标. 臭气浓度; 4000; /; /; 2000 （无量纲）; /; 超标. 由上表可知，非正常工况下，DA001排气筒各废气污染物排放浓度除二硫化碳外均超标。为防止非正常工况排放，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放： ①安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每个固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行； ②定期更换UV灯管和活性炭，灯管每年更换三分之一，活性炭及时更换； ③建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测； ④应定期维护、检修废气净化装置，以保持废气处理装置的净化能力和净化容量。 （5）影响分析 项目硫化废气采取“光催化氧化+活性炭吸附”工艺处理后15m高排气筒排放，非甲烷总烃基准气量排放浓度能够满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）中新建企业的排放标准限值要求，CS2有组织排放速率能够满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中的二级标准要求。有组织废气排放对周围环境影响较小。 另外由于项目各污染因子排放量较小，距离敏感目标下湫村（东侧200m）较远，只要加强废气处理设施的维护，确保其正常运行，项目排放的硫化废气经大气扩散后对敏感点和周围环境影响较小。 2、地表水环境影响及保护措施 （1）污染源强及治理设施 本项目废水污染源强情况见表4-11。 表4-11 废水污染源强 产排污环节; 废水类别; 废水排放量t/a; 污染物种类; 产生量; 纳管量; 排放量; 排放方式. 浓度mg/L; 产生量t/a; 浓度mg/L; 产生量t/a; 浓度mg/L; 排放量t/a. 职工生活; 生活污水; 768; CODCr; 340; 0.261; 340; 0.261*; 30; 0.023; 间接排放. NH3-N; 33; 0.025; 33; 0.025*; 1.5; 0.001. *注：纳管浓度高于产生浓度，本次报告按产生浓度计算纳管量。 （2）核算过程 本项目只排放生活污水。本项目劳动定员40人，全年生产300天，本项目提供员工临时倒班宿舍，人均用水按80L/d计，则项目用水量为960t/a。生活污水的产生量按用水量的80%计，则生活污水产生量768t/a。根据《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》“附表1 生活污染源产排污系数手册”中“第一部分 城镇生活源水污染物产生系数”，浙江省生活污水水质为CODCr340mg/L、NH3-N33mg/L，则主要水污染物产生量为：CODCr0.261t/a、NH3-N0.025t/a。 项目生活污水经化粪池预处理达到进管标准后纳入玉环市干江污水处理厂集中处理，玉环市干江污水处理厂出水执行《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的相关标准（即准地表水Ⅳ类标准）。废水各污染物纳管浓度和纳管量具体为：CODCr400mg/L、0.261t/a，NH3-N35mg/L、0.025t/a。废水各污染物排放浓度和排放量具体为：CODCr30mg/L、0.023t/a，NH3-N1.5mg/L、0.001t/a。 （2）防治措施情况 项目不产生生产废水，只产生及排放生活污水。生活污水处理设施基本情况见下表。 表4-12 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 执行标准; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; CODCr、NH3-N; 玉环市干江污水处理厂; 玉环市干江污水处理厂纳管标准; TW001; 生活污水处理系统; 化粪池; DW001; 是; 一般排放口. （3）排放口基本情况 项目排放口基本情况见下表。 表4-13 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量/（万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/L）. 1; DW001; 121.155236°; 28.151734°; 0.0768; 玉环市干江污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定; 工作时段; 玉环市干江污水处理厂; CODCr; 30. 氨氮; 1.5. （4）达标分析 本项目排放废水为生活污水，水质简单，采用化粪池预处理后CODCr浓度约为340mg/L，NH3-N为33mg/L，能满足玉环市干江污水处理厂纳管标准（CODCr380mg/L，NH3-N35mg/L）。因此项目生活污水经化粪池预处理后能做到达标纳管，进入玉环市干江污水处理厂处理。 （5）依托污水处理厂可行性分析 玉环市干江污水处理厂一期、二期总设计处理能力为9万m3/d，一期设计处理能力为3万m3/d，于2019年6月试运行，于2019年11月进行了竣工验收，目前实际处理量约为26442m3/d，余量为3558m3/d。二期扩建工程委托浙江瑞阳环保科技有限公司编制了《玉环市干江污水处理厂二期扩建工程环境影响报告书》，于2020年12月30日由台州市生态环境局以台环建（玉）[2020]476予以批复。二期扩期工程建设内容为：在现状一期规模3.0万m3/d基础上扩容6.0万m3/d，使得项目建成后形成9.0万m3/d的总处理规模，二期扩建工程正在建设中，计划于2023年12月建成投入运行。本项目生活污水排放量为2.56m3/d，占其处理余量比例约0.07%。项目排放生活污水占玉环市干江污水处理厂处理能力比例较低，水质简单，且在其纳污范围内，项目所在工业园区已完成管网的铺设，故本项目生活污水可纳入玉环市干江污水处理厂处理。 另外，玉环市干江污水处理厂一期工程处理工艺采用“格栅+旋流沉砂池+水解酸化池+A2/O生化工艺+高密度沉淀池+反硝化滤池+紫外线消毒”的污水处理工艺，属于成熟的废水处理工艺，能做到稳定达标排放。 综上所述，本项目生活污水经化粪池预处理后纳入玉环市干江污水处理厂处理，不直接排放，对环境影响较小，对接纳本项目污水的玉环市干江污水处理厂处理能力及进水水质不会造成冲击。 3、声环境影响及保护措施 （1）噪声源强及降噪措施 本项目噪声来源于各类机械设备及环保设施运行产生，噪声排放情况如表4-14。 表4-14工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 型号; 空间相对位置/m; 声功率级; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; dB（A）. 1; 废气处理风机1; /; 20; 25; 15; 90; 加装消声罩、吸声材料，采取隔振、隔声、吸声等降噪装置; 8:00-18:00. 注：本次评价以车间西南角为原点（0，0）。. 表4-15工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 数量; 声功率级; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距离室内边界/dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声/dB（A）. dB（A）; X; Y; Z; 东; 西; 西; 北; 声压级/dB（A）; 建筑物外距离/m. 东; 西; 西; 北; 东; 西; 西; 北. 1; 1F; 平板硫化机; 25; 80; 加装减振垫，采取隔振、消声等降噪装置; 5; 20; 1; 57; 59; 67; 73; 8:00-18:00; 20; 37; 39; 47; 53; 1; 1; 1; 1. 2; 切胶机; 3; 75; 15; 10; 1; 49; 46; 45; 53; 8:00-18:00; 20; 29; 26; 25; 33; 1; 1; 1; 1. 3; 螺杆空压机; 2; 85; 25; 20; 1; 53; 57; 57; 57; 8:00-18:00; 20; 33; 37; 37; 37; 1; 1; 1; 1. （2）噪声预测模式 （1）预测模式 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中的工业噪声预测计算模式进行预测，具体如下： ①室外点声源 衰减计算简化为无指向性点声源几何发散衰减的基本公式： Lp(r)=Lp(r0)−20lg(rr0) 式中：r0—参考位置与声源的距离，（m）； r—测点与声源的距离，（m）； Lp(r)—源在预测点处声压级，dB； Lp(r0)—源在参考位置处r0处的声压级，dB。 ②室内声源等效室外声源 设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级按下式近似求出： Lp2=Lp1−(TL+6) 式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL—隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 Lw=Lp2(T)+10lgS 式中：Lw—中心位置位于头绳面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2（T）—靠近维护结构处室外声源的声压级，dB； S—透声面积，m2。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 ③拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： Leqg=10lg1TiMti100.1LAi+jNtj100.1LAj 式中：Leqg—拟建工程声源在预测点的噪声贡献值，dB； T—用于计算等效声级的时间，s； N—室外声源个数； ti—在T时间内i声源工作时间，s； M—等效室外声源个数； tj—在T时间内j声源工作时间，s。 ④预测点的预测等效声级（Leq）为： Leq=10lg100.1Leqg+100.1Leqb 式中：Leq—预测点的噪声预测值，dB； Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； Leqb—预测点的噪声背景值，dB。 （3）噪声防治措施 ①企业需加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 ②将废气处理收集净化风机等设置在专用的机房内，再独立加装软接、高效消声器等综合降噪措施。在管架的支承部位设置防振垫片，如橡胶垫及棉织物，加大基础设计，地脚配置减振器，在电机周围设置隔声罩等。螺空压机设置在车间中间并配置减振器，远离敏感目标一侧。 ③合理安排运输和装卸，规范操作，减少撞击和其它人为噪声。 （3）达标分析 采取上述降噪措施后，本次评价采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中工业噪声预测计算模式预测分析厂界达标情况，具体见表4-15。 表4-15 项目厂界达标情况分析 单位：dB(A) 预测点位; 预测时段; 声级值[dB(A)]. 贡献值; 标准值; 超标值. 东厂界; 昼间; 40.0; 65; 0. 南厂界; 昼间; 42.4; 65; 0. 西厂界; 昼间; 51.3; 65; 0. 北厂界; 昼间; 53.6; 65; 0. 从以上预测结果可以看出，采取降噪措施，再经过墙体隔声和距离衰减后，厂界昼间噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准要求。 4、固废影响及防治措施 （1）源强及防治措施 本项目固废产生及处置情况见下表。 表4-16 固废产生及处置情况 序号; 产生环节; 名称; 属性; 危险废物类别; 危险废物代码; 主要有毒有害物物质名称; 物理性状; 环境危险特性; 产生量 （t/a）; 贮存方式; 利用处置方式和去向; 利用或处置量（t/a）. 修边; 边角料; 一般工业固体废物; /; /; /; 固态; /; 29.2; 袋装; 出售给物资回收利用; 29.2. 成品检验; 次品; 一般工业固体废物; /; /; /; 固态; /; 7.3; 袋装; 7.3. 原料解包; 废包装材料; 一般工业固体废物; /; /; /; 固态; /; 0.3; 袋装; 0.3. 设备维护; 废液压油; 危险废物; HW08; 900-218-08; 液压油; 液态; T，I; 1.0; 桶装; 委托有资质单位处置; 1.0. 废气处理; 废UV灯管; 危险废物; HW29; 900-023-29; 灯管、有机物; 固态; T; 0.2; 袋装; 0.2. 废气处理; 废活性炭; 危险废物; HW49; 900-039-49; 有机废气; 固态; T; 5.3; 袋装; 5.3. 职工生活; 生活垃圾; 生活垃圾; /; /; /; 固态; /; 6.0; 桶装; 委托环卫部门清运; 6.0. 源强计算过程： ①废边角料：根据业主提供的资料和类比同类型企业，边角料约占产品量的8%，产品量为365t/a，则产生量约29.2t/a； ②次品：产品合格率98%，不合格产品产生量约7.3t/a； ③废包装材料：废包装材料产生量约为0.3t/a； ④废液压油：根据使用量及损耗量进行估算，产生量约为5.0t/5a，则平均年产生量为1t/a； ⑤废UV灯管：根据更换次数估算，产生量约为0.2t/a； ⑥废活性炭：根据计算，有机废气去除量为0.698t/a，按1吨活性炭吸附0.15吨有机废气进行估算，则需要4.65t/a活性炭。设计风量为25000m3/h，吸附风速以0.6m/s计，活性炭密度以0.5t/m3计，则设计装填量为1.15t，则企业至少应每三个月更换一次。因此，吸附有机废气的废活性炭量约为5.3t/a。 ⑦生活垃圾：企业员工40人，根据产污系数法（0.5kg/人•d）估算，产生量为6.0t/a。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （2）环境管理要求 ①固体废物贮存场所（设施） 本项目固体废物贮存和处置情况见表4-17。 表4-17 固体废物贮存场所（设施）基本情况 序号; 类别; 固体废物 名称; 废物代码; 环境 危险特性; 贮存 方式; 贮存 周期; 贮存 能力（t）; 贮存面积（m2）; 仓库位置. 1; 危险 废物; 废液压油; HW08 （900-218-08）; T，I; 桶装; 1年; 1; 20; 1层 西侧. 2; 废UV灯管; HW29 （900-023-29）; T; 袋装; 1年; 0.3. 3; 废活性炭; HW49 （900-039-49）; T; 袋装; 三个月; 1.5. 4; 一般 固废; 边角料; 291-003-05; /; 袋装; 半个月; 2; 10; 1层 东南侧. 5; 次品; 291-003-05; /; 袋装; 半个月; 0.5. 6; 废包装材料; 291-003-07; /; 袋装; 1个月; 0.05. 7; 生活垃圾; 生活垃圾; /; /; 桶装; 1天; /; /; 垃圾桶. ②一般固体废物管理措施 企业需严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《浙江省固体废物污染环境防治条例》中的相关规定对一般工业固体废物进行收集、储存和处置，不得露天堆放，一般固废暂存库应做好防雨防渗。在此基础上，参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染物控制标准》（GB18599-2020）中相关规定，对项目产生的一般固体废物可得到有效的处置，做到资源化、无害化，对周边环境影响较小。 ③危险废物管理措施 危险废物分类收集，暂存于厂区内的危废暂存库，定期委托有资质单位处置。危废暂存场所地面必须硬化、防渗，并设有防雨设施，危废暂存库要求做好防腐防渗处理，符合“防风、防雨、防晒、防渗漏”要求。同时有专人看守防遗失。 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求，企业须设立独立的危险废物暂存场所并做好标识，建议企业在厂房内设置单独的危废暂存库。要求如下： a.危废暂存间设置警示标志，危废暂存间内做好防腐防渗措施，地面采用2mm厚高密度聚乙烯（HDPE），并做环氧地坪，渗透系数≤10-10cm/s。 b.危废暂存间配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。 c.将危险废物分类转入容器内，并粘贴危险废物标签，并做好相应的纪录。不相容的危险废物必须分开存放，并设置隔离间隔断，而且每个堆间应留有搬运通道。 d.危废暂存间设置安全照明设施和观察窗口。 ④日常管理要求 建设单位需建立并做好固体废物日常管理工作，履行申报登记制度、建立台账管理制度等，对于危险废物还应向生态环境主管部门进行申报，并执行转移联单制度，规范危险废物管理台账记录。 5、地下水、土壤 项目生产车间、危废暂存库均做好防渗措施，生产过程产生的大气污染物主要为硫化废气，不涉及持久性污染物和重金属等难降解污染物，主要污染途径为大气沉降和垂直入渗。 本评价不开展地下水及土壤环境影响分析，仅提出相关防治措施。 （1）污染源识别 表4-18 地下水、土壤环境影响源及影响因子识别表 污染源; 工艺流程/节点; 污染途径; 污染物 类型; 全部污染物指标; 影响对象; 备注. 危废暂存库; 危废暂存; 垂直入渗; 油类; 石油烃、汞; 土壤、地下水; 事故. 生产车间; 设备维护; 地面漫流、垂直入渗; 油类; 石油烃; 土壤、地下水; 正常. 废气处理设施区; 活性炭、灯管更换; 垂直入渗、大气沉降; VOCs; VOCs、汞; 土壤、地下水; 事故. （2）防治措施 地下水、土壤污染防治主要是以预防为主，防治结合。 ①源头控制措施 加强生产管理，实行清洁生产，避免生产过程中的跑、冒、滴、漏现象，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。从源头上减少“三废”发生量，减少环境负担。 ②分区防渗 项目防渗分区分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区，另外对于无污染产生的区域，在此列为非污染区。 本项目防渗分区信息一览表详见下表。 表4-19 主要场地防渗分区信息一览表 - 防渗分区; - 工艺名称; - 防渗技术要求. - 重点防渗区; - 危险废物暂存库; - 基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（k≤1×10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。. - 一般防渗区; - 生产车间、废气处理设施区、原料仓库; - 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，k≤1×10-7cm/s，或参照GB18598执行。. - 简单防渗区; - 一般固废暂存库; - 一般地面硬化。. - 非污染区; - 办公区; - 不需要设置专门的防渗层。. 6、生态环境 本项目位于清港镇下湫村（下湫工业区），且不新增用地，无需进行生态环境影响评价。 7、环境风险 （1）环境风险识别 通过分析，项目涉及的风险物质为液压油和危险废物，危险单元为硫化区和危险废物暂存库和废气处理设施。根据《国家危险废物名录》（2021年版），液压油、废液压油是易燃物质，废活性炭（包含吸附的CS2）、废灯管具有毒性。火灾爆炸衍生次生消防废水等环境事件经地表径流和大气扩散对周围大气和地表水环境产生影响；液压油、危险废物管理不善，危险物质泄漏，经地表径流、地下水、土壤下渗对周边环境产生不利影响；有毒有害物质泄漏挥发危害人体健康。另外项目废气处理设施故障，废气超标排放，对周边环境产生不利影响。 项目风险识别汇总见表4-20。 表4-20 建设项目环境风险识别表 - 序号; - 危险单元; - 风险源; - 主要风险物质; - 环境风险类型; - 环境影响途径; - 可能受影响的环境敏感目标. - 1; - 硫化区; - 硫化区; - 液压油; - 泄漏、 - 火灾; - 环境空气 - 土壤、地下水; - 周边居民点，附近空气、地下水和土壤. - 2; - 危险废物暂存库; - 危险废物暂存库; - 废液压油、废活性炭（包含吸附的CS2）、废UV灯管; - 泄漏、 - 火灾; - 环境空气 - 土壤、地下水; - 周边居民点，附近空气、地下水和土壤. - 3; - 废气处理设施; - 废气处理设施; - 有机废气、CS2; - 非正常排放; - 环境空气; - 周边居民点，附近空气. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B确定危险物质的临界量，定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q），详见下表。 表4-21 企业危险物质最大储存量与临界量的比值 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大存在总量（t）; 临界量（t）; Q值. 1; 液压油; /; 5.0; 2500; 0.002. 2; 废液压油; /; 1; 50; 0.02. 3; 废UV灯管; /; 0.2; 50; 0.004. 4; 废活性炭; /; 3.8; 50; 0.076. 合计; /; /; /; 0.102. 综上，本项目涉及的有毒有害和易燃易爆等危险物质Q值=0.102<1，即未超过临界量，无需进行专项评价。 （2）环境风险防范措施 ①要求企业根据《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》、《企业突发环境事件风险分级方法》、《浙江省企业环境风险评估技术指南》以及《浙江省企业突发环境事件应急预案编制导则》等文件规定要求，编制企业突发环境事件应急预案，并根据预案内容定期进行应急演练。 ②根据应急预案要求，设置事故应急池，对事故状态下产生的废水进行收集。在正常工况下应保持事故池空池状态。在雨排口设事故废水切断措施，防止事故废水从雨排口排放。 ③加强废气处理设施管理，确保废气处理设施正常运行以及废气达标排放。一旦发生废气设施故障或非正常运行情况，立即停止生产，安排维修人员进行维修。 在有效落实风险防范措施和事故应急预案的前提下，事故发生的风险概率很小，其环境风险在可接受范围内。 8、监测计划 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于登记管理类，可不开展自行监测。为加强管理，根据《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ 1207—2021）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）等，本项目的监测计划建议见表4-22。 表4-22 自行监测计划一览表 类别; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 废气; DA001排气筒; 非甲烷总烃; 1次/半年; 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）. CS2、臭气浓度; 1次/年; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. VOCs; 1次/年; /. 厂界; 非甲烷总烃; 1次/年; 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）. CS2、臭气浓度; 1次/年; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 厂区内; VOCs; 1次/年; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB27822-2019）. 噪声; 厂界噪声; Leq（A）; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 9、电磁辐射 本项目不涉及。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 环境 | 硫化废气（DA001） | 非甲烷总烃 | 硫化机设备区域进行单独密闭设置，进出口设置软帘，密闭收集的硫化废气（收集效率：90%，风量：25000m3/h）经过“光催化氧化+活性炭吸附”装置（去除效率：90%）处理达标后通过不低于15m排气筒排放。 | 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011） |
|  |  | CS2 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
|  |  | 臭气浓度 |  |  |
|  |  | VOCs |  | / |
| 地表水环境 | 生活污水（DW001） | CODCr、NH3-N | 生活污水经化粪池预处理后纳入园区污水管网。 | 纳管标准执行玉环市干江污水处理厂纳管标准； 污水处理厂出水标准：《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的相关标准（准地表水Ⅳ类） |
| 声环境 | 机械设备及 环保设施运行 | LAeq | 加强设备维护，墙体隔声，风机设置专用机房，安装减振垫、消声器，螺空空压机设置在车间中间并配置减振器，远离敏感目标一侧。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类限值 |
| 电磁 辐射 | / |  | / | / |
| 固体 废物 | 边角料、次品、废包装材料属于一般固废，出售给相关企业综合利用；废液压油、废UV灯管、废活性炭属于危险废物，分类收集，委托有资质单位统一安全处置。 一般工业固废措施要求：严格分类收集，暂存在一般工业固废暂存库，企业需建立一般工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息。委托他人运输、利用、处置工业固体废物的，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。一般工业固体暂存库参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关规定，并应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求； 危险废物措施要求：分类收集，暂存在危险废物暂存库，定期委托有资质单位统一安全处置；固废暂存场所地面必须硬化、防渗，并设有防雨设施，危险废物暂存库要求做好防腐防渗处理，符合“防风、防雨、防晒、防渗漏”要求。同时有专人看守防遗失。危废暂存库建设应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单相关要求，设立独立的危险废物暂存场所并做好标识；制定危险废物年度管理计划，并进行在线申报备案；建立危险废物台账。 生活垃圾：生活垃圾收集后定期委托环卫部门清运处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 进行分区防渗。重点防渗区（危废暂存库）：基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（k≤1×10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10 cm/s； 一般防渗区（生产车间、、废气处理设施区）：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，k≤1×10-7cm/s，或参照GB18598执行； 简单防渗区（一般固废暂存库）：一般地面硬化。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 不涉及。 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 1、编制企业突发环境事件应急预案并按应急预案定期进行应急演练； 2、根据应急预案要求，设置事故应急池；在雨排口设事故废水切断措施； 3、加强废气处理设施管理，确保废气处理设施正常运行以及废气达标排放。一旦发生废气设施故障或非正常运行情况，立即停止生产，安排维修人员进行维修。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 1、废气处理设施进口和排气筒出口安装采样固定位装置；建立环境保护管理制度，包括环保设施运行管理制度、废气处理设施定期保养制度、废气监测制度；制定各类台帐并严格管理，包括废气监测台帐、废气处理设施运行台帐、废气处理耗材的用量和更换及转移处置台账。 2、规范企业内部管理，组织环保机构，配套专职环保管理人员并制度上墙，建立相关档案资料。 3、按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和《排污许可申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）要求，做好环境管理台账。 4、规范污水排污口、管道的设置与监测，做好污水零直排，保证污水稳定达标排放。 |  |  |  |

- 六、结论

1、环评审批原则符合性分析 根据《浙江省建设项目环境保护管理办法》（浙江省人民政府令第388号 第三次修正），本项目的审批原则符合性分析如下： （1）建设项目符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单的要求 本项目不涉及《玉环市生态保护红线》、《玉环市“三线一单”环境管控单元生态环境准入清单》等相关文件划定的生态保护红线，符合生态保护红线要求。 本项目所在区域各环境要素均能达到相应的环境质量标准。企业采用本次评价提出的防治措施，不会对周边环境造成明显影响，不会突破区域环境质量底线。 本项目通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染。符合能源和水资源利用上线要求。 本项目主要生产橡胶密封圈，符合台州市玉环市玉环清港-楚门镇产业集聚重点管控单元（ZH33108320101）的管控措施要求，且本项目不属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》中的鼓励类、限制类和淘汰类项目，属于允许类项目，不属于负面清单内项目。 （2）排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准和重点污染物排放总量控制要求 由污染防治对策及达标分析可知，落实了本评价提出的各项污染防治对策后，项目产生的各项污染物均能做到达标排放。 根据本项目的污染物排放特征，本项目排放的污染物中纳入国家总量控制指标的主要是CODCr、氨氮和VOCs，具体总量控制指标建议值为CODCr0.023t/a、氨氮0.001t/a、VOCs0.163t/a、CS20.069 t/a。CODCr、NH3-N不需要进行区域替代削减；新增VOCs需进行区域替代削减，削减比例为1:1，削减量为0.163t/a，CS2仅提出建议值。新增VOCs需按当地生态环境主管部门要求，根据区域总量控制要求通过调剂等方式落实所需总量指标。 2、环评审批要求符合性分析 （1）建设项目符合主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划的要求 本项目选址位于清港镇下湫村（下湫工业区），利用现有厂房实施生产，用地性质为工业用地，符合当地土地利用总体规划、城乡规划的要求。 （2）建设项目符合国家和省产业政策的要求 本项目主要生产橡胶密封圈，主要生产工艺为切条、硫化等，未列入《产业结构调整指导目录（2019年本）》的限制类和淘汰类，未列入《<长江经济带发展负面清单指南（试行）>浙江省实施细则》中的禁止类。另外，企业于2021年9月6日取得玉环市经济和信息化局出具的《浙江省工业企业“零土地”技术改造项目备案通知书》（项目代码2109-331083-07-02-845239）。因此，本项目符合国家和省有关产业政策的要求。 3、其他要求符合性分析 本项目在源头控制（原辅料、装备、生产工艺）、污染防治（废气收集、末端处理）、环境管理（内部环境管理、环境监测）符合《浙江省挥发性有机物污染整治方案》、《台州市橡胶制品业（轮胎制造除外）挥发性有机物污染整治规范》、《台州市挥发性有机物深化治理与减排工作方案（2018-2020年）》、《玉环市橡胶行业污染防治指导意见》的要求。 4、总结论 玉环淑瑛橡胶制品有限公司年产365吨橡胶密封圈生产线技改项目拟建于浙江省玉环市清港镇下湫村（下湫工业区），项目的建设符合《玉环市“三线一单”生态环境分区管控方案》要求，污染物排放符合国家污染物排放相应标准；项目建成后，可以维持项目所在地环境功能区划确定的环境质量等级不变；同时，项目选址符合主体功能区划、土地利用总体规划及城乡规划，符合国家和省的产业政策；项目符合相关行业要求，项目的环境事故风险水平可以接受。 因此，从环境保护角度看，本项目的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

单位t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | +0.005 |
|  | CS2 | 0 | 0 | 0 | 0.069 | 0 | 0.069 | +0.069 |
|  | VOCs | 0 | 0 | 0 | 0.163 | 0 | 0.163 | +0.163 |
| 废水 | 水量 | 0 | 0 | 0 | 768 | 0 | 768 | +768 |
|  | COD | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0 | 0.023 | +0.023 |
|  | 氨氮 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | +0.001 |
| 一般工业 固体废物 | 边角料 | 0 | 0 | 0 | 29.2 | 0 | 29.2 | +29.2 |
|  | 次品 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 7.3 | +7.3 |
|  | 废包装材料 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | +0.3 |
| 危险废物 | 废液压油 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 |
|  | 废UV灯管 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | +0.2 |
|  | 废活性炭 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 5.3 | +5.3 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①