# 1 前言

安吉县山川乡2023-41地块占地1592m2，位于安吉县山川乡山川村，地块东北侧紧邻鸬鸟溪，西北侧紧邻闲置农田及树林，西南侧紧邻临霞大线，东侧紧邻在建商业用房，地块中心地理坐标为119°40′13.700″E，30°27′58.810″N。目前地块上建筑物全部拆除完毕，地块内利用原有建筑拆除形成的碎石砖块进行平整，地块内无其他外填土及外来客土。该地块规划用地性质为文化用地，属于公共管理和公共服务用地。

安吉县山川乡2023-41地块原用地涉及工业企业，60-70年代该地块未曾开发利用；自1985年-2013年，地块内存在工业企业安吉县山川民政橡塑保温制品总厂生产（1995年~2003年由于收益不理想停产8年）；直至2014年安吉县山川民政橡塑保温制品总厂关停搬离，厂房闲置至2022年1月左右开始拆除。

地块周边500米范围内主要企业有安吉县明远纸制品厂（2000年-至今）、安吉联盛纸箱厂（2000年-至今）、安吉县浙川保温材料有限公司（1985年-2013年）、安吉振强塑料制品厂（2000年-至今）、混凝土加工站（2008年-至今）、安吉兴荣纸品包装厂（2003年-至今），无印染、电镀、喷漆等重点污染行业的企业。

根据2019年1月1日起施行的《中华人民共和国土壤污染防治法》第五十九条、第二款规定：“建设用地用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的，变更前应当按照规定进行土壤污染状况调查。”本地块原用地性质涉及工业用地，现规划用途变更为文化用地，属于用途变更为公共管理与公共服务用地的范畴内，因此需要开展土壤污染状况调查，以利于下一阶段地块开发利用的环境监管。同时，为进一步贯彻落实《土壤污染防治行动计划》（国发〔2016〕31号）、《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发〔2016〕31号）、《关于印发浙江省土壤污染防治工作方案的通知》（浙政发〔2016〕47号）、《湖州市土壤污染防治工作方案（2017-2020年）》（湖政发〔2017〕27号）、《浙江省建设用地土壤污染风险管控和修复监督管理办法》（浙环发〔2021〕21号）等文件要求，该项目地块用地性质变更为文化用地的情况，变更前应当按照规定进行土壤污染状况调查，评估环境风险。安吉县山川乡人民政府为查明本项目地块土壤的历史受污染情况，以及确定本地块适合作为文化用地使用，特委托浙江环耀环境建设有限公司（以下简称我单位）对安吉县山川乡2023-41地块进行土壤污染状况初步调查，对该地块土壤污染情况进行初步识别，为该地块后续管理提供必要的技术支撑。

我单位于2022年5月~6月期间展开第一阶段环境调查，根据人员访谈、现场踏勘、资料收集等途径，了解地块的土地利用现状及历史、周边环境等情况，由于地块内及周边历史上有工业企业生产，无法确定场地内土壤和地下水是否受到污染，因此需要进一步开展采样调查工作。我单位根据第一阶段环境调查结果编制了《安吉县山川乡2023-41地块土壤污染状况初步调查方案》，并于2022年5月12日~13日通过专家函审，依据专家函审意见，我单位对监测方案进行完善。根据完善后的监测方案委托第三方监测机构杭州广测环境技术有限公司对地块及周边环境的土壤及地下水进行了采样分析，共布设5个土壤监测点位和4个地下水监测点位，现场共送检15个土壤样品（包括2个现场平行样）和5个地下水样品（包括1个现场平行样），实验室检测分析52项土壤指标和75项地下水指标；2023年05月16日进场作业，于2023年05月16日完成全部钻孔以及土壤采样工作；于2023年05月20日完成全部地下水采样。

根据监测结果，本次调查认为地块不属于污染地块，不需进行土壤环境详细调查即可直接用于规划的文化用地要求的再开发利用。现结合有关导则和标准编写了《安吉县山川乡2023-41地块土壤污染状况初步调查报告》，为业主及管理部门对本地块的管理和开发建设提供依据。

# 2.结论和建议

## 2.1结论

安吉县山川乡2023-41地块占地1592m2，位于安吉县山川乡山川村，地块东北侧紧邻鸬鸟溪，西北侧紧邻闲置农田及树林，西南侧紧邻临霞大线，东侧紧邻在建商业用房，地块中心地理坐标为119°40′13.700″E，30°27′58.810″N。目前地块上建筑物全部拆除完毕，地块内利用原有建筑拆除形成的碎石砖块进行平整，地块内无其他外填土及外来客土。该地块规划用地性质为文化用地，属于公共管理和公共服务用地。

安吉县山川乡2023-41地块原用地涉及工业企业，60-70年代该地块未曾开发利用；自1985年-2013年，地块内存在工业企业安吉县山川民政橡塑保温制品总厂生产（1995年~2003年由于收益不理想停产8年）；直至2014年安吉县山川民政橡塑保温制品总厂关停搬离，厂房闲置至2022年1月左右开始拆除。

地块周边500米范围内主要企业有安吉县明远纸制品厂（2000年-至今）、安吉联盛纸箱厂（2000年-至今）、安吉县浙川保温材料有限公司（1985年-2013年）、安吉振强塑料制品厂（2000年-至今）、混凝土加工站（2008年-至今）、安吉兴荣纸品包装厂（2003年-至今），无印染、电镀、喷漆等重点污染行业的企业。

针对上述情况，进行了第二阶段地块初步采样分析，以进一步了解土壤污染状况。我公司编制了《安吉县山川乡2023-41地块土壤污染状况初步调查方案》，并于2022年5月12日~13日通过专家函审，依据专家函审意见，我单位对监测方案进行完善。根据完善后的监测方案委托第三方监测机构杭州广测环境技术有限公司对地块及周边环境的土壤及地下水进行了采样分析，共布设5个土壤监测点位和4个地下水监测点位，现场共送检15个土壤样品（包括2个现场平行样）和5个地下水样品（包括1个现场平行样），实验室检测分析52项土壤指标和75项地下水指标；2023年05月16日进场作业，于2023年05月16日完成全部钻孔以及土壤采样工作；于2023年05月20日完成全部地下水采样。

根据检测数据与标准的对比判断，得出以下结论：

（1）根据土壤监测结果，该地块内及对照点土壤大体呈弱酸性，所有点位pH值、各金属元素（六价铬除外）、石油烃（C10-C40）均有检出，部分点位硫化物有检出，其余污染因子均未检出，根据检出的监测因子统计分析结果判断，检出指标监测值均不超过《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中第一类用地风险筛选值要求。监测点已检出的各重金属、石油烃（C10-C40）、硫化物浓度与对照点相比未见显著上升，监测值远低于风险筛选值，本次调查认为该地块可用于该土地利用类型的开发利用。

（2）根据地下水监测结果，该地块内送检的所有地下水样品中部分点位溶解性固体总量、浊度、总硬度、耗氧量、pH值、可萃取性石油烃、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐（以N计）、铜、铁、锰、钠有检出，其余污染因子均未检出，检出指标监测值均不超过《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中IV类标准、《上海市建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控与修复方案编制、风险管控与修复效果评估工作的补充规定（试行）》附件4第一类用地筛选值及《美国环保署土壤和地下水区域筛选值》（RSL标准）地下水保护相关标准。已检出的各类污染物浓度与对照点相比未见显著上升。

因此，本次调查认为，该区域地下水符合后续的用地规划需求。

根据监测结果，本次调查认为地块不属于污染地块，不需进行土壤环境详细调查即可直接用于规划的文化用地要求的再开发利用。

## 2.2建议

本次建设用地土壤污染状况初步调查结束，根据本次调查监测数据，对本地块的土壤和地下水进行了评价与分析。调查结果表明本地块土壤和地下水质量良好，符合地块规划利用要求。由于土壤及地下水污染具有隐蔽性，任何调查都无法详细到能够排除所有风险，因此对本地块后期开发过程中可能出现的环境问题作如下建议与要求：

（1）本次调查结论是基于地块现有规划用地类型下形成的，建议后续开发利用需按照本次规划用地类型进行。

（2）建议下一步建筑施工期间保护场地不被外界人为环境污染。控制该地块保持现有的良好状态，杜绝地块在调查期与接下来再开发利用的监管真空，防止出现人为倾倒固废、偷排工业废水等现象。

（3）在地块未来开发建设过程中需要观察是否有在调查阶段中没有被发现的污染，若发现疑似污染土壤或不明物质，建议进行补充调查，并采取相应的环保措施，不得随意处置。

（4）地块开发施工过程中若发现土壤异常，应立即停止施工、疏散人员、隔离异常区、设置警示标志，并立即报告主管部门；同时请专业环境检测人员进行应急检测，并根据最终检测结果制定后续工作程序。