丁桥单元JG0407-08地块占地62856m2，位于杭州市上城区丁桥控规单元内，地块北临明珠街，西临丁桥路，南临丁兰第三小学，东临备塘河绿化带，地块中心地理坐标为120°13′16.051″E，30°21′5.288″N。目前地块上建筑物全部拆迁完毕，地块内利用原有建筑拆除形成的碎石砖块及地块内土壤进行平整。该地块规划用地性质为二类住宅用地（R21），属于《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》（自然资办发〔2020〕51号）中的城镇住宅用地（代码0701）。

丁桥单元JG0407-08地块原用地性质涉及工矿仓储用地、交通运输用地、耕地、居住等，60-70年代该地块存在少许居民居住；自2000年起，地块内北侧由西向东，依次建有丁桥农贸市场、丁桥派出所、杭州丁桥制线厂、杭州丁桥农机厂、邬家塘居民、杭州市江干区第八建筑工程公司办公楼、丁桥镇人民政府丁桥村办事处、丁桥供销社、杭州市丁桥印刷厂，南侧由西向东为耕地、邬家塘居民及丁兰弄居民；2008年底杭州市丁桥印刷厂搬离；2009年底，邬家塘居民及丁兰弄居民拆迁搬离，地块内水塘利用原有建筑拆除形成的碎石砖块及地块内土壤进行平整；2010年地块内建有临时居住板房；2014年底至2015年初，丁桥农贸市场、丁桥派出所、杭州丁桥制线厂、杭州丁桥农机厂陆续拆迁搬离；2016年杭州市江干区第八建筑工程公司办公楼、丁桥镇人民政府丁桥村办事处搬迁；2018~2019年地块内临时板房陆续拆除；2021年西北侧新建临时居住板房，东北侧新建停车场及临时居住板房，丁桥供销社拆除；2022年9月地块内所有临时板房均被拆除，地块上建筑物全部拆迁完毕，地块内利用原有建筑拆除形成的碎石砖块及地块内土壤进行平整。

相邻地块现状主要是东侧为住宅，南侧为学校、军用油库，西侧为住宅和文化广场，北侧为住宅。历史上主要是东侧住宅区，南侧为农田和军用油库，西侧为农田、北侧为工业企业，政府办公用地、职工宿舍楼、学校等，主要企业有杭州富康电梯部件有限公司（2014年底拆除）、杭州美灵工艺制品有限公司（2013年初拆除）、杭州龙伊尔金刚石工具厂（2013年初拆除），无印染、电镀等重点污染行业的企业。

根据《浙江省建设用地土壤污染风险管控和修复监督管理办法》（浙环发〔2021〕21号），本地块为甲类地块；同时根据《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日起施行）、《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发[2016]31号）、《关于加强工业企业关停、搬迁及原址场地再开发利用过程中污染防治工作的通知》（环发[2014]66号）等相关文件要求，地方各级环保部门要按照相关法规政策要求，积极组织和督促场地使用权人等相关责任人委托专业机构开展关停搬迁工业企业原址场地的环境调查和风险评估工作。杭州上城区城市建设发展集团有限公司积极响应相关政策号召，为摸清地块内土壤污染状况，特委托浙江环耀环境建设有限公司（以下简称我单位）对丁桥单元JG0407-08地块进行初步调查。

我单位根据地块内污染源分布情况的调查分析，经过资料收集、现场勘察、现场走访、资料分析，编制了《丁桥单元JG0407-08地块土壤污染状况调查监测方案》，并通过专家函审，依据专家函审意见，我单位对监测方案进行完善。根据完善后的监测方案委托第三方监测机构杭州广测环境技术有限公司对地块及周边环境的土壤及地下水进行了采样分析，共布设11个土壤监测点位和5个地下水监测点位，现场共送检49个土壤样品（包括5个现场平行样）和6个地下水样品（包括1个现场平行样），实验室检测分析51项土壤指标和76项地下水指标；土壤采样时间为2022年11月14日，地下水采样时间为2022年11月21日。苏州汉宣检测科技有限公司在2022年11月16日接到地下水分包样品、2022年11月23日接到土壤分包样品；苏州环优检测有限公司在2022年11月24日接到分包样品。

根据对地块历史情况等分析，并通过采样分析可知：

（1）根据土壤样品检测结果，本地块土壤检测项目共计51项，包括pH值、重金属及无机物（7项）、VOCs（27项）、SVOCs（11项）、石油烃（C6-C9）、石油烃（C10-C40）、甲基叔丁基醚、六六六、滴滴涕。土壤样品检测项目中，检出8项，分别为pH值、铜、铅、镉、汞、砷、镍、石油烃（C10-C40）。其余43项均未检出（小于本次检测检出限）。地块内土壤检出值均低于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第一类用地筛选值。

（2）本次调查地下水检测项目共计76项，包括地下水水位、重金属及无机物（7项）、VOCs（27项）、SVOCs（11项）、地下水常规指标25项、石油烃（C6-C9）、石油烃（C10-C40）、甲基叔丁基醚、六六六、滴滴涕。地下水样品检测项目中，检出20项，分别为pH值、细菌总数、溶解性固体、浊度、色度、总硬度、耗氧量、氨氮、挥发性酚类、石油烃、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐、锌、汞、砷、铁、锰、钠。其余56项均未检出（小于本次检测检出限）。地块内地下水检出项中石油烃（C10-C40）检出值满足《上海市建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控与修复方案编制、风险管控与修复修复效果评估工作的补充规定（试行）》（沪环土〔2020〕62号）第一类用地筛选值要求，其他所有检出值均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅳ类水质标准要求。

综上所述，丁桥单元JG0407-08地块满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中“第一类用地”用途要求，可用于R21住宅用地（0701城镇住宅用地）开发，无需启动详细调查及风险评估程序。

现结合有关导则和标准编写了《丁桥单元JG0407-08地块土壤污染状况初步调查报告》，2023年6月2日，杭州市生态环境局会同杭州市规划和自然资源局在杭州组织召开了调查报告专家评审会，本公司已根据专家评审意见进行修改完善，最终形成调查报告报批稿，并经生态环境行政主管部门审批后可作为管理和开发建设依据。