建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

| 项目名称： | 年产90万套阀门、3万米波纹管、3万米不锈钢 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 管、15万米塑料管生产线技改项目 |  |
| 建设单位(盖章)： |  | 金博阀门集团股份有限公司 |
| 编制日期： |  | 二〇二三年八月 |

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	21

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	38

四、主要环境影响和保护措施	46

五、环境保护措施监督检查清单	82

六、结论	85

附表 建设项目污染物排放量汇总表	87

附图1 建设项目地理位置图	88

附图2 玉环市环境管控单元分布图	89

附图3玉环市三区三线划定成果图（局部）	90

附图4  地表水环境功能区划图	91

附图5 玉环市楚门镇声环境功能区划图	92

附图6 建设项目周边敏感点及500m保护目标图	93

附图7 项目周边环境概况图	94

附图8 项目周边实景图	95

附图9 项目新厂区和车间平面布置示意图	97

附件1 项目赋码文件	98

附件2 营业执照	100

附件3 法人身份证复印件	101

附件4 土地文件	102

附件5 企业现有项目环境影响评价文件承诺备案文件	106

附件6 企业排污许可登记回执	107

附件7水性涂料和水性油墨MSDS	108

附件8 搬迁承诺	113

附件9 有关项目生产工艺准入说明	114

附件10 工业废水委托处置协议	115

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 年产90万套阀门、3万米波纹管、3万米不锈钢管、15万米塑料管生产线技改项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2111-331083-07-02-934298 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 苏林峰 | 联系方式 | 13666888189 |
| 建设地点 |  | 玉环市楚门镇蒲田村老旧工业点2#厂房 |  |  |
| 地理坐标 |  | （121 度 17 分40.630秒，28 度 14分23.820秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C3443阀门和旋塞制造；C3351建筑、安全用金属制品制造；C2922塑料板、管、型材制造 | 建设项目 行业类别 | 31_069泵、阀门、压缩机及类似机械制造；其他通用设备制造业；26-053 塑料制品业 |
| 建设性质 |  | £新建（迁建） £改建 R扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） |  | 玉环市经济和信息化局 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） |  | 900 | 环保投资（万元） | 30 |
| 环保投资占比（%） |  | 3.33 | 施工工期 | 24个月 |
| 是否开工建设 |  | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 2150.6 |
| 专项 评价 设置 情况 | 依据生态环境部制定的《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》：根据建设项目排污情况及所涉环境敏感程度，确定专项评价的类别。本项目专项评价具体设置情况见表1-1。 表1-1 专项评价设置情况表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目情况; 是否设置. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 本项目排放废气不含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目废水纳管排放，不直排; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 本项目涉及有毒有害和易燃易爆危险物质存储量不超过临界量; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目不涉及河道取水; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不属于海洋工程建设项目; 否. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C。 根据上表，本项目不需设置专项评价内容。 |
| 规划情况 | 规划名称：《楚门镇蒲田工业点控制性详细规划》 审查机关：无。 审查文号：无。 |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《楚门镇蒲田工业点控制性详细规划环境影响报告书》（2018年8月）； 召集审查机关：原玉环市环境保护局； 审查文件名称及文号：《关于楚门镇蒲田工业点控制性详细规划环境影响报告书环保意见的函》（玉环保函〔2018〕38号）。 文件名称：《楚门镇蒲田工业点控制性详细规划环评结论清单调整》（2021年8月）。 注：《楚门镇蒲田工业点控制性详细规划环评结论清单调整》无审查文件及文号。 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1.《楚门镇蒲田工业点控制性详细规划》及其符合性分析 （1）规划简述 ①规划范围 蒲田工业点位于楚门镇蒲田村。规划范围东至村庄主路，南至山体，西至村庄主路，北至山体和村庄民居，规划用地共22.51公顷。 ②发展定位 功能定位为小微工业园区。 通过整合集聚，吸纳周边相邻、业态相近的工业企业，推动产业集聚发展。 结合工业区改造，将现状工业用地整合集聚，并将周边空地纳入工业区统一规划。规划用地为工业用地和职工宿舍用地。 根据楚门镇人民政府对规划区主导产业的说明，水暖阀门、汽摩配及相关配套产业，其它新兴产业。 针对主导产业主要涉及的工序，蒲田工业点允许和禁止进入的主要工序见下表： 表1-2 蒲田工业点允许和禁止进入的主要工序一览表 类别; 主要工序. 允许; 机加工，冷冲，热处理等。. 限制; 红冲（限东南区块，见规划环评中相应附图）；可设置内部配套所需的水抛、超声波清洗、注塑、喷塑、金属喷漆（水性漆）；纸制品制造（无化学处理）。. 禁止; 锻打，铸造，电镀，酸洗磷化等表面处理，橡胶硫化，家具行业等。. （2）符合性分析 本项目位于玉环市楚门镇蒲田村老旧工业点2#厂房，从事阀门、波纹管、不锈钢管、塑料管的生产，产品用于水暖阀门行业，属于规划区内的主导产业；本项目主要生产工艺为抛丸、机加工、回火、打磨、超声波清洗、水性喷漆、喷塑、焊接、挤塑等，其中阀门加工涉及到超声波清洗、水性喷漆、喷塑、挤塑，属于企业内部配套所需工序，根据企业提供资料，当地政府准许项目在此工业点实施（见附件9）。 因此，本项目的建设符合《楚门镇蒲田工业点控制性详细规划》相关要求。 2.规划环评符合性分析 本评价引用《楚门镇蒲田工业点控制性详细规划环评结论清单调整》中结论清单，对本项目与规划环评的符合性情况进行分析。 结合本项目情况，节选结论清单中与本项目有关的部分清单，具体为清单1 生态空间清单、清单5 环境准入条件清单进行对照分析。生态空间清单、环境准入条件清单规划环评结论清单具体见表1-3~表1-4。 符合性分析： 本项目选址位于玉环市楚门镇蒲田村老旧工业点2#厂房，从事阀门、波纹管、不锈钢管、塑料管的生产，主要生产工艺为抛丸、机加工、回火、打磨、超声波清洗、水性喷漆、喷塑、焊接、挤塑等。项目为二类工业项目，选址位于工业功能区内，项目所涉生产工艺未列入该区块的禁止工艺清单里，因此，本项目的建设符合规划环评相关要求。 |

| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 表1-3 清单1 生态空间清单 序号; 规划区块; 生态空间名称及编号; 生态空间范围示意图; 管控要求; 现状用地类型. 1; 蒲田工业点; 台州市玉环市楚门镇一般管控单元ZH33108330065; 空间布局约束： 1.原则上禁止新建三类工业项目。 2.现有三类工业项目扩建、改建不得增加污染物排放总量并严格控制环境风险。 3.禁止新建涉及一类重金属、持久性有机污染物排放的二类工业项目；禁止在工业功能区（包括小微园区、工业集聚点等）外新建其他二类工业项目，一二产业融合的加工类项目、利用当地资源的加工项目、工程项目配套的临时性项目等确实难以集聚的二类工业项目除外；工业功能区（包括小微园区、工业集聚点等）外现有其他二类工业项目改建、扩建，不得增加控制单元污染物排放总量。本规划区为工业集聚点，可建设二类工业项目。 4.建立集镇居住商业区、耕地保护区与工业功能区等集聚区块之间的防护带。 5.严格执行畜禽养殖禁养区规定，根据区域用地和消纳水平，合理确定养殖规模。 6.加强基本农田保护，严格限制非农项目占用耕地。 污染物排放管控： 1.落实污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。 2.加强农业面源污染治理，严格控制化肥农药施加量，合理水产养殖布局，控制水产养殖污染，逐步削减农业面源污染物排放量。 环境风险防控： 1.加强生态公益林保护与建设，防止水土流失。 2.禁止向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的清淤底泥、尾矿、矿渣等。 3.加强农田土壤、灌溉水的监测及评价，对周边或区域环境风险源进行评估。 资源开发效率要求： 1.实行水资源消耗总量和强度双控，加强城镇供水管网改造，加强农业节水，提高水资源使用效率。 2.优化能源结构，加强能源清洁利用。; 工业用地、农用地、少量居住用地. 表1-4 清单5 环境准入条件清单 区块; 类别; 行业清单; 工艺清单; 产品清单; 制定依据. 蒲田工业点; 禁止准入类产业; 十四、纺织业 17; /; 有染整工段的; /; 三线一单、规划产业类别. 十五、纺织服装、服饰业 18; /; 有湿法印花、染色、水洗工艺的; /. 32、制鞋业195; /; 使用有机溶剂的; /. 38、纸制品制造223; /; 有化学处理工艺的，油性油墨印刷的; /. 41、工艺美术及礼仪用品制造243; /; 有电镀或喷漆工艺的; /. 53、塑料制品制造292; /; 人造革、发泡胶等涉及有毒原材料的；废塑料造粒；有电镀或喷漆工艺的; /. 66、结构性金属制品制造331；金属工具制造332；集装箱及金属包装容器制造333；金属丝绳及其制品制造334；建筑、安全用金属制品制造335；搪瓷制品制造337；金属制日用品制造 338; /; 有电镀或喷漆工艺的（水性漆除外）；铸造；酸洗磷化等表面处理的；锻打; /. 67、金属制品表面处理及热处理加工; /; 有电镀工艺的；使用有机涂层的；有钝化工艺的热镀锌；铸造；酸洗磷化等表面处理的; /. 三十一、通用设备制造业 34; /; 有电镀或喷漆工艺的（水性漆除外）；铸造；酸洗磷化等表面处理的；锻打; /. 三十二、专用设备制造业 35; /; 有电镀或喷漆工艺的（水性漆除外）；铸造；酸洗磷化等表面处理的；锻打; /. 三十三、汽车制造业 36; /; 有电镀或喷漆工艺的（水性漆除外）；铸造；酸洗磷化等表面处理的；锻打; /. 三十四、铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 37; /; 有电镀或喷漆工艺的（水性漆除外）；铸造；酸洗磷化等表面处理的；锻打; /. 三十五、电气机械和器材制造业 38; /; 有电镀或喷漆工艺的（水性漆除外）；铸造；酸洗磷化等表面处理的；锻打; 铅蓄电池制造. 78、计算机制造 391; /; 含前工序的集成电路、有酸洗或有机溶剂清洗工艺的; /. 79、智能消费设备制造 396; /; 含前工序的集成电路、有酸洗或有机溶剂清洗工艺的; /. 80、电子器件制造 397; /; 含前工序的集成电路、有酸洗或有机溶剂清洗工艺的; /. 81、电子元件及电子专用材料制造 398; /; 有酸洗或有机溶剂清洗工艺的; 印刷电路板；电子化工材料. 三十七、仪器仪表制造业 40; /; 有电镀或喷漆工艺的（水性漆除外）; /. 除上述行业之外的全部工业; /; 全部; 全部. 注：所述行业的编号与类别与《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》中的项目类别相对应。本清单需结合行业清单、工艺清单和产品清单使用，表中行业清单对应的工艺清单或产品清单中有列出工艺或产品的，仅禁止该行业中该种工艺或产品。 |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 1.“三线一单”符合性分析 （1）生态保护红线 本项目位于玉环市楚门镇蒲田村老旧工业点，用地性质为工业用地。对照《玉环市国土空间总体规划（2021-2035年）》，项目选址位于城镇建设区，不涉及生态保护红线和永久基本农田。因此本项目符合生态保护红线要求。 本项目在玉环市三区三线划定成果图位置见附图3。 （2）环境质量底线 本项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，水环境质量目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准，土壤环境质量目标为《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）。 本项目所在区域大气环境质量良好，能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单（生态环境部公告2018年第29号）二级标准，项目废气主要是抛丸、打磨、抛光粉尘、焊接烟尘、喷塑粉尘、喷漆废气、流平废气、烘干（固化）废气等，焊接烟尘经收集处理后在车间内排放，其余废气分别经收集处理后高空排放，新增大气污染物排放量通过区域削减替代，符合大气环境质量底线要求。 本项目所在区域地表水水环境质量现状满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。项目超声波清洗废水、水帘废水、涂装废气喷淋废水经收集后转运至台州华浙环保科技有限公司处理，不外排；生活污水经化粪池预处理后纳入玉环干江污水处理厂集中处理达标后排海，不直接排入附近地表水体，不会对附近地表水体和纳污水体产生明显影响，符合水环境质量底线要求。 本项目乳化液、机油仓库、涂装线、水性漆、油墨仓库、危废暂存间等，对土壤环境的污染途径主要为大气沉降和地面漫流、垂直入渗。废气经采取合理的收集、净化措施后，排放量较小；厂区内按要求做好分区防渗，在此基础上，项目建设不会对周边土壤环境产生明显影响。 综上，本项目实施后排放的污染物不会突破区域环境质量底线。 （3）资源利用上线 本项目资源消耗主要为自来水，用水来自工业区供水管网。项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效控制污染。项目的水等资源利用不会突破区域的资源利用上线。 （4）生态环境准入清单 本项目位于玉环市楚门镇蒲田村老旧工业点，根据《玉环市人民政府关于印发<玉环市“三线一单”生态环境分区管控方案>的通知》（玉政发〔2020〕27号），项目所在地属于“台州市玉环市楚门镇一般管控单元（管控单元编码：ZH33108330065）”（见附图2）。 对照该管控单元的生态环境准入清单要求，具体符合性分析见表1-5。 表1-5 生态环境准入清单符合性分析一览表 “三线一单”生态环境准入清单要求; 本项目情况; 是否符合. 空间 布局 约束; 原则上禁止新建三类工业项目，因整治提升选址在田岙老旧工业点的橡胶制品制造项目（原材料为非再生橡胶，且仅涉及硫化工艺，不涉及炼胶工序），可实施提升改造，橡胶项目须与环境敏感点严格落实相关防护距离要求，整治提升前后不得增加污染物排放总量并严控环境风险。; 本项目从事阀门、波纹管、不锈钢管和塑料管加工，设有抛丸、机加工、回火、打磨、超声波清洗、喷漆、喷塑、焊接、挤塑等工艺，不涉及人造革、发泡胶等涉及有毒原材料，不涉及电镀工艺，属于二类工业项目。; 符合. 现有三类工业项目扩建、改建不得增加污染物排放总量并严格控制环境风险。; 本项目属于二类工业。; -. 禁止新建涉及一类重金属、持久性有机污染物排放的二类工业项目；禁止在工业功能区（包括小微园区、工业集聚点等）外新建其他二类工业项目，一二产业融合的加工类项目、利用当地资源的加工项目、工程项目配套的临时性项目等确实难以集聚的二类工业项目除外；工业功能区（包括小微园区、工业集聚点等）外现有其他二类工业项目改建、扩建，不得增加控制单元污染物排放总量。; 本项目超声波清洗废水委托 台州华浙环保科技有限公司处理，不涉及一类重金属、持久性有机污染物排放；项目选址位于楚门镇蒲田村老旧工业点，属于工业区内。; 符合. 建立集镇居住商业区、耕地保护区与工业功能区等集聚区块之间的防护带。; 本项目选址与现有居住区之间有其他工业企业为防护带; 符合. 严格执行畜禽养殖禁养区规定，根据区域用地和消纳水平，合理确定养殖规模。加强基本农田保护，严格限制非农项目占用耕地。; 本项目不涉及。; -. 污染 物排 放管 控; 落实污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。; 本项目所排废气污染物将严格执行总量控制制度。超声波清洗废水、水帘废水、涂装废气喷淋废水收集后委托台州华浙环保科技有限公司处理，不外排；生活污水纳管至玉环市干江污水处理厂处理，无需进行总量替代。; 符合. 加强农业面源污染治理，严格控制化肥农药施加量，合理水产养殖布局，控制水产养殖污染，逐步削减农业面源污染物排放量。; 本项目不涉及。; -. 环境 风险 防控; 加强生态公益林保护与建设，防止水土流失。禁止向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的清淤底泥、尾矿、矿渣等。; 本项目不涉及。; -. 加强农田土壤、灌溉水的监测及评价，对周边或区域环境风险源进行评估。; 本项目不涉及。; -. 资源 开发 效率; 全面开展节水型社会建设，推进节水产品推广普及，限制高耗水服务业用水。到2020年，县级以上城市公共供水管网漏损率控制在10%以内。; 本项目试压水、挤塑冷却用水、打磨粉尘喷淋水沉淀处理后循环使用；超声波清洗废水、水帘废水、涂装废气喷淋废水经收集后转运至台州华浙环保科技有限公司处理，不外排；水资源利用率较高。; /. 落实最严格水资源管理制度，落实煤炭消费减量替代要求，提高能源使用效率。; 要求企业落实最严格水资源管理制度，提高能源使用效率。; 落实后符合. 由表1-5可知，项目的建设符合玉环市“三线一单”生态环境分区管控方案的要求。 2.产业政策符合性分析 本项目主要从事阀门、波纹管、不锈钢管和塑料管的生产加工，对照国家发展和改革委员会令第29号《产业结构调整指导目录（2019年本）及国家发展和改革委员会令第49号《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2019年本）>的决定》，项目不属于限制和淘汰类，不属于投资项目负面清单，因此项目实施能符合国家产业政策要求。 3.《<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）>浙江省实施细则》符合性分析 2022年3月31日浙江省推动长江经济带发展领导小组办公室发布了《关于印发<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）>浙江省实施细则的通知》（浙长江办〔2022〕6号），与本项目有关的条目对照情况见下表。 表1-6 本项目与《<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）>浙江省实施细则》符合性分析 序号; 文件要求; 项目情况; 是否符合. 第三条; 港口码头项目建设必须严格遵守《中华人民共和国港口法》、交通运输部《港口规划管理规定》、《港口工程建设管理规定》以及《浙江省港口管理条例》的规定。; 本项目不涉及港口、码头。; 符合. 第四条; 禁止建设不符合《全国沿海港口布局规划》、《全国内河航道与港口布局规划》、浙江省沿海港口布局规划》、《浙江省内河航运发展规划》以及项目所在地港口总体规划、国土空间规划的港口码头项目。 ……; 本项目不涉及港口、码头。; 符合. 第五条; 禁止在自然保护地的岸线和河段范围内投资建设不符合 浙江省自然保护地建设项目准入负面清单 （试行）》的项目。 ……; 本项目不在自然保护地的岸线和河段范围内。; 符合. 第六条; 禁止在饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区的岸线和河段范围内投资建设不符合《浙江省饮用水源保护条例》的项目。 ……; 本项目不在饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区的岸线和河段范围内。; 符合. 第七条; 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。 ……; 本项目不在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内，且不属于围湖造田、围海造地和围填海项目。; 符合. 第八条; 在国家湿地公园的岸线和河段范围内： （一）禁止挖沙、采矿； （二）禁止任何不符合主体功能定位的投资建设项目； （三）禁止开（围）垦、填埋或者排干湿地； （四）禁止截断湿地水源； （五）禁止倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾； （六） 禁止破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道，禁止滥采滥捕野生动植物； （七）禁止引入外来物种； （八）禁止擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生； （九）禁止其他破坏湿地及其生态功能的活动。 ……; 本项目不在国家湿地公园的岸线和河段范围内，且不涉及上述项目。; 符合. 第九条; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。; 本项目不涉及利用、占用长江流域河湖岸线。; 符合. 第十条; 禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、国家重要基础设施以外的项目。; 本项目不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内。; 符合. 第十一条; 禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内。; 符合. 第十二条; 禁止未经许可在长江支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 本项目不在长江支流及湖泊范围内，且项目生产废水委托台州华浙环保科技有限公司处理，不外排，生活污水纳入城市污水处理厂集中处理后排放，不设排污口。; 符合. 第十三条; 禁止在长江支流、太湖等重要岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。; 本项目不在长江支流、太湖等重要岸线一公里范围内，且不属于化工园区和化工项目。; 符合. 第十四条; 禁止在长江重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改扩建除外。; 本项目不在长江重要支流岸线一公里范围内，且不属于尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库项目。; 符合. 第十五条; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。高污染项目清单参照生态环境部《环境保护综合目录》中的高污染产品目录执行。; 本项目从事阀门、波纹管、不锈钢管、塑料管的生产加工，不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 符合. 第十六条; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 本项目不属于国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 符合. 第十七条; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，对列入《产业结构调整指导目录》淘汰类中的落后生产工艺装备、落后产品投资项目，列入《外商投资准入特别管理措施（负面清单）》的外商投资项目，一律不得核准、备案。禁止向落后产能项目和严重过剩产能行业项目供应土地。; 本项目不属于外商投资项目；对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》及其2021修改决定，项目不属于限制和淘汰项目。; 符合. 第十八条; 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。部门、机构禁止办理相关的土地（海域）供应、能评、环评审批和新增授信支持等业务。; 本项目不属于严重过剩产能行业项目。; 符合. 第十九条; 禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目不属于高耗能高排放项目。; 符合. 第二十条; 禁止在水库和河湖等水利工程管理范围内堆放物料，倾倒土、石、矿渣、垃圾等物质。; 本项不涉及在水库和河湖等水利工程管理范围内堆放物料，倾倒土、石、矿渣、垃圾等物质。; 符合. 综上，本项目的建设符合《<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022 年版）>浙江省实施细则》要求。 4.《浙江省工业企业恶臭异味管控技术指南（试行）》符合性分析 为加强工业企业恶臭异味管控，改善群众身边的环境空气质量，浙江省生态环境厅组织省环境科学学会和相关技术单位编制了《浙江省工业企业恶臭异味管控技术指南（试行）》，于2021年11月印发实施。该指南适用对象为浙江省涉挥发性有机物（VOCs）企业、农副食品企业、铸造企业、涉酸洗工序企业及其他涉异味企业。本项目设有工业涂装、油墨打码、塑料挤塑等工艺，涉及到挥发性有机物，与本项目有关的异味管控措施条目对照情况见下表。 表1-7 本项目与《浙江省工业企业恶臭异味管控技术指南（试行）》符合性分析 类别; 标准要求; 本项目情况; 是否符合. 5.1 一般措施; 5.1.1 原辅料替代 企业依据自身情况、行业特征、现有技术，对涉异味的原辅材料开展源头替代，采用低挥发性、异味影响较低的物料，从源头上减少自身异味排放。; 本项目采用工业涂装使用水性漆、粉末涂料，油墨打码使用水性油墨，挤塑全部使用新料，从源头上减少自身异味排放。; 符合. 5.1.2 过程控制 企业优先对储存、运输、生产设施等异味产生单元进行密闭，封闭不必要的开口。由于生产工艺需求及安全因素无法密闭的，可采用局部集气措施，确保废气收集风量最小化、处理效果最优化。有条件的企业可通过废气循环化利用实现异味气体“减风增浓”。对异味影响较大的污水处理系统实施加盖或密闭措施，使用合理的废气管网设计，密闭区域实现微负压，确保异味气体不外泄。; 本项目所用涉及异味的物料均储存于密闭的容器，涂装设有独立车间，喷漆、喷塑在车间内相应喷涂台中进行，流平在密闭设施内进行，烘干（固化）在密闭烘道内进行，喷漆、喷塑、流平、烘干均采用微负压抽风，确保异味气体不外泄。; 符合. 5.1.3 末端高效治理 企业实现异味气体“分质分类”治理。氨、硫化氢、酸雾等无机废气采用吸收等工艺处理，水溶性有机废气采用氧化吸收、吸附等工艺处理，非水溶性有机废气采用冷凝、吸附、燃烧等工艺处理，实现废气末端治理水平进一步提升。; 本项目涂装有机废气采用“水喷淋+除雾器+UV光氧化+活性炭吸附”处理工艺。; 符合. 5.1.4 治理设施运行管理 企业对废气治理设施进行有效的运行管理，定期检查设施工作状态，吸收类治理设施需定期更换循环液并添加药剂，吸附类治理设施需定期更换或再生吸附剂，燃烧类治理设施需设定有效的氧化温度和停留时间，确保设施运行效果。重点企业运用在线监测系统、视频监控等智慧化手段管理废气治理设施。; 本项目实施后，要求对吸收用水、活性炭定期更换。; 符合. 5.1.5排气筒设置 企业合理设置异味气体排气筒的位置、高度等参数，降低异味对周边区域影响。; 项目异味气体排气筒位于所在厂房的楼顶，高度约23m，可以降低异味对周边区域影响。; 符合. 5.1.6异味管理措施 企业设置专业环保管理人员，并建立完善的环保管理制度，对产生异味的重点环节加强管理，按照HJ 944、HJ 861的要求建立台账。; 项目实施后，按要求执行。; 符合. 5.2 异味管控重点领域及措施; 涉VOCs企业为异味管控重点。 涉VOCs企业符合《浙江省挥发性有机物污染防治可行技术指南》要求，污水处理设施中异味产生单元实施加盖或密闭措施，针对异味气体特征进行分质分类处理，对臭气浓度较高的处理尾气可增加深度除臭设施。废气应急排放旁路按规定配置治理设施，非正常工况废气排放满足标准要求。石化、化工企业定期开展泄漏检测与修复（LDAR）工作。; 本项目不涉及污水处理设施，不产生臭气浓度较高的尾气。; 符合. 由上表可知，本项目的建设符合《浙江省工业企业恶臭异味管控技术指南（试行）》相关要求。 2.相关行业规范符合性分析 （1）与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的相符性分析 2019年6月26日，生态环境部颁发了《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》（环大气〔2019〕53号），根据该方案，我国将通过大力推进源头替代、全面加强无组织排放控制、推进建设适宜高效的治污设施、深入实施精细化管控等措施，综合治理石化行业、化工行业、工业涂装、包装印刷行业、油品储运销、工业园区和产业集群等六大重点行业VOCs。本项目涉及到工业涂装，与方案符合性分析如下： 表1-8 本项目与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》符合性分析 序号; 对照内容; 本项目情况; 是否符合. 1; 强化源头控制，加快使用粉末、水性、高固体分、辐射固化等低VOCs含量的涂料替代溶剂型涂料。……; 本项目采用水性漆、粉末涂料为涂料。; 符合. 2; 加快推广紧凑式涂装工艺、先进涂装技术和设备。……; 本项目采用静电喷涂工艺，属于鼓励的涂装工艺。; 符合. 3; 有效控制无组织排放。涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料应密闭存储，调配、使用、回收等过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，采用密闭管道或密闭容器等输送。除大型工件外，禁止敞开式喷涂、晾（风）干作业。除工艺限制外，原则上实行集中调配。调配、喷涂和干燥等VOCs排放工序应配备有效的废气收集系统。; 本项目水性漆、塑粉采用密闭存储；涂装在专门涂装车间内进行；调漆在涂装车间内调漆间内进行；喷塑废气、调漆废气、喷漆废气、流平废气和烘干（固化）废气分别收集后处理。; 符合. 4; 推进建设适宜高效的治污设施。喷涂废气应设置高效漆雾处理装置。喷涂、晾（风）干废气宜采用吸附浓缩+燃烧处理方式，小风量的可采用一次性活性炭吸附等工艺。调配、流平等废气可与喷涂、晾（风）干废气一并处理。使用溶剂型涂料的生产线，烘干废气宜采用燃烧方式单独处理，具备条件的可采用回收式热力燃烧装置。; 喷塑粉尘经滤筒过滤处理；调漆废气、喷漆废气、流平废气、和烘干（固化）废气一并收集处理，处理措施为“水喷淋+除雾器+UV光氧化+活性炭吸附”。; 符合. 由上表可知，本项目符合《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的相关要求。 （2）与《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》符合性分析 根据《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》（浙环发〔2021〕10号）中相关内容对本项目涂装废气进行分析，符合性分析见表1-9。 表1-9 本项目与《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》符合性分析 主要任务; 方向; 具体方案; 本项目情况; 是否符合. 推动产业结构调整，助力绿色发展; 优化产业结构; 引导石化、化工、工业涂装、包装印刷、合成革、化纤、纺织印染等重点行业合理布局，限制高VOCs排放化工类建设项目，禁止建设生产和使用VOCs含量限值不符合国家标准的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等项目。; 本项目涂装工序使用水性漆和粉末涂料，水性漆中VOCs含量限值符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）。; 符合. 贯彻落实《产业结构调整指导目录》、《国家鼓励的有毒有害原料（产品）替代品目录》，依法依规淘汰涉VOCs排放工艺和装备，加大引导退出限制类工艺和装备力度，从源头减少涉VOCs污染物产生。; 本项目工艺、装备不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》及其2021修改决定中限制类和淘汰类项目，所用水性漆符合《国家鼓励的有毒有害原料（产品）替代品目录》（2016年版）要求。; 符合. 严格环境准入; 严格执行“三线一单”为核心的生态环境分区管控体系，制（修）订纺织印染（数码喷印）等行业绿色准入指导意见。严格执行建设项目新增VOCs排放量区域削减替代规定，削减措施原则上应优先来源于纳入排污许可管理的排污单位采取的治理措施，并与建设项目位于同一设区市。上一年度环境空气质量达标的区域，对石化等行业的建设项目VOCs排放量实行等量削减；上一年度环境空气质量不达标的区域，对石化等行业的建设项目VOCs排放量实行2倍量削减，直至达标后的下一年再恢复等量削减。; 项目符合台州市玉环市楚门镇一般管控单元（管控单元编码：ZH33108330065）的空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源开发效率等管控要求。玉环上一年环境空气质量达标，因此建设项目VOCs排放量实行等量削减。; 符合. 大力推进绿色生产，强化源头控制; 全面提升生产工艺绿色化水平; 工业涂装行业重点推进使用紧凑式涂装工艺，推广采用辊涂、静电喷涂、高压无气喷涂、空气辅助无气喷涂、热喷涂、超临界二氧化碳喷涂等技术，鼓励企业采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂，减少使用空气喷涂技术。; 本项目涂装采用静电喷涂工艺。; 符合. 全面推行工业涂装企业使用低VOCs含量原辅材料; 严格执行《大气污染防治法》第四十六条规定，选用粉末涂料、水性涂料、无溶剂涂料、辐射固化涂料等环境友好型涂料和符合要求的（高固体分）溶剂型涂料。工业涂装企业所使用的水性涂料、溶剂型涂料、无溶剂涂料、辐射固化涂料应符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》规定的VOCs含量限值要求，并建立台账，记录原辅材料的使用量、废弃量、去向以及VOCs含量。; 本项目涂装工序使用水性漆和粉末涂料，水性漆VOCs含量满足《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）的要求；本项目实施后，企业将建立台账，记录原辅材料的使用量、废弃量、去向以及VOCs含量。; 符合. 大力推进低VOCs含量原辅材料的源头替代; 全面排查使用溶剂型工业涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等原辅材料的企业，各地应结合本地产业特点和本方案指导目录，制定低VOCs含量原辅材料源头替代实施计划，明确分行业源头替代时间表，按照“可替尽替、应代尽代”的原则，实施一批替代溶剂型原辅材料的项目。加快低VOCs含量原辅材料研发、生产和应用，在更多技术成熟领域逐渐推广使用低VOCs含量原辅材料。; 本项目涂装工序使用水性漆和粉末涂料，从源头进行替代。; 符合. 严格生产环节控制，减少过程泄漏; 严格控制无组织排放; 在保证安全前提下，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理，做好VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等无组织排放环节的管理。生产应优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，原则上应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量；采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置控制风速应不低于0.3米/秒。对VOCs物料储罐和污水集输、储存、处理设施开展排查，督促企业按要求开展专项治理。; 本项目设有独立涂装车间，喷漆、喷塑在车间内相应喷涂台中进行，流平在密闭设施内进行，烘干（固化）在密闭烘道内进行。 本项目实施后，拟对涂装线废水定期更换，暂存于密闭吨桶内，委托有资质单位处理。; 符合. 全面开展泄漏检测与修复（LDAR）; 石油炼制、石油化学、合成树脂企业严格按照行业排放标准要求开展LDAR工作；其他企业载有气态、液态VOCs物料设备与管线组件密封点大于等于2000个的，应开展LDAR工作。开展LDAR企业3家以上或辖区内开展LDAR企业密封点数量合计1万个以上的县（市、区）应开展LDAR数字化管理，到2022年，15个县（市、区）实现LDAR数字化管理；到2025年，相关重点县（市、区）全面实现LDAR数字化管理。; 项目水性漆储存和管线的密封点小于2000个，无需开展LDAR工作。; -. 升级改造治理设施，实施高效治理; 建设适宜高效的治理设施; 企业新建治理设施或对现有治理设施实施改造，应结合排放VOCs产生特征、生产工况等合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺。采用活性炭吸附技术的，吸附装置和活性炭应符合相关技术要求，并按要求足量添加、定期更换活性炭。组织开展使用光催化、光氧化、低温等离子、一次性活性炭或上述组合技术等VOCs治理设施排查，对达不到要求的，应当更换或升级改造，实现稳定达标排放。; 本项目使用水性漆和粉末涂料，对涂装过程中的挥发性有机物进行收集，其中喷漆废气通过水帘柜收集后、和调漆废气、流平废气、烘干（固化）废气一起经“水喷淋+除雾器+UV光氧化+活性炭吸附”处理后排放；喷塑粉尘经滤筒过滤处理后排放。; 符合. 加强治理设施运行管理; 按照治理设施较生产设备“先启后停”的原则提升治理设施投运率。根据处理工艺要求，在治理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留VOCs收集处理完毕后，方可停运治理设施。VOCs治理设施发生故障或检修时，对应生产设备应停止运行，待检修完毕后投入使用；因安全等因素生产设备不能停止或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。; 本项目实施后，应按要求执行。; 符合. 规范应急旁路排放管理; 推动取消石化、化工、工业涂装、包装印刷、纺织印染等行业非必要的含VOCs排放的旁路。因安全等因素确须保留的，企业应将保留的应急旁路报当地生态环境部门。应急旁路在非紧急情况下保持关闭，并通过铅封、安装监控（如流量、温度、压差、阀门开度、视频等）设施等加强监管，开启后应做好台账记录并及时向当地生态环境部门报告。; 本项目不涉及含VOCs排放的旁路。; 符合. 由上表可知，本项目符合《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》（浙环发〔2021〕10号）中的相关要求。 （3）与《浙江省挥发性有机物污染整治方案》符合性分析 根据《关于印发＜浙江省挥发性有机物污染整治方案＞的通知》（浙环发〔2013〕54号文），本项目所属行业表面涂装与整治方案符合性分析见下表。 表1-10 本项目与《浙江省挥发性有机物污染整治方案》符合性分析 类别; 序号; 判断依据; 本项目情况; 是否符合. （一）总体要求; 1; 所有产生VOCs污染的企业均应采用密闭化的生产系统，封闭一切不必要的开口，尽可能采用环保型原辅料、生产工艺和装备，从源头控制VOCs废气的产生和无组织排放。; 本项目涂装工序设有独立涂装车间，作业时，车间密闭。; 符合. 2; 鼓励回收利用VOCs废气，并优先在生产系统内回用。宜对浓度和性状差异大的废气分类收集，采用适宜的方式进行有效处理，确保VOCs总去除率满足管理要求，其中有机化工、医药化工、橡胶和塑料制品（有溶剂浸胶工艺）、溶剂型涂料表面涂装、包装印刷业的VOCs总净化处理率不低于90%，其他行业总净化处理率原则上不低于75%。; 本项目使用水性漆和粉末涂料为涂料，调漆废气、喷漆废气、流平废气和烘干（固化）废气经“水喷淋+除雾器+UV光氧化+活性炭吸附”有效处理，处理效率可以达到90%。; 符合. 3; 含高浓度挥发性有机物的母液和废水宜采用密闭管道收集，存在VOCs和恶臭污染的污水处理单元应予以封闭，废气经有效处理后达标排放。更换产生的废吸附剂应按照相关管理要求规范处置，防范二次污染。; 本项目喷漆废水中的漆渣人工定期进行清理，水帘废水、涂装废气喷淋废水定期更换，暂存于密闭桶内，委托台州华浙环保科技有限公司处理；活性炭定期更换，委托有资质单位处理。; 符合. 4; 企业废气处理方案应明确确保处理装置长期有效运行的管理方案和监控方案，经审核备案后作为环境监察的依据。管理方案和监控方案应满足以下基本要求： （1）凡采用焚烧（含热氧化）、吸附、等离子、光催化氧化等方式处理的必须建设中控系统。 ……; 本项目实施后，按要求执行。; -. 5; 企业在VOCs污染防治设施验收时应监测TVOCs净化效率，并记录在线连续检测装置或其他检测方法获取的TVOCs排放浓度，以作为设施日常稳定运行情况的考核依据。环境监察部门应不定期对净化效率、TVOCs排放浓度或其他替代性监控指标进行监察，其结果作为减排量核定的重要依据。; 本项目实施后，按要求执行。; 符合. 6; 需定期更换吸附剂、催化剂或吸收液的，应有详细的购买及更换台账，提供采购发票复印件，每月报环保部门备案，台账至少保存3年。; 本项目实施后，按要求执行。; 符合. （二）表面涂装; 1; 根据涂装工艺的不同，鼓励使用水性、高固份、粉末、紫外光固化涂料等低VOCs含量的环保型涂料，限制使用溶剂型涂料，其中汽车制造、家具制造、电子和电器产品制造企业环保型涂料使用比例达到50%以上。; 本项目涂装工序使用水性涂料和粉末涂料。; 符合. 2; 推广采用静电喷涂、淋涂、辊涂、浸涂等涂装效率较高的涂装工艺，推广汽车行业先进涂装工艺技术的使用，优化喷漆工艺与设备，小型乘用车单位涂装面积的挥发性有机物排放量控制在35克/平方米以下。; 本项目采用静电喷涂工艺。; 符合. 3; 喷漆室、流平室和烘干室应设置成完全封闭的围护结构体，配备有机废气收集和处理系统，除工艺有特殊要求外禁止露天和敞开式喷涂作业。; 本项目设有独立涂装车间，内设调漆间、喷漆工位、喷塑工位、流平区和烘道，涂装车间为密闭结构体。调漆间、喷漆工位、流平区和烘道配有废气收集系统和废气处理系统。; 符合. 4; 烘干废气应收集后采用焚烧方式处理，流平废气原则上纳入烘干废气处理系统一并处理。; 本项目使用水性漆和粉末涂料属于低（无）VOCS涂料，烘干（固化）废气收集后，与喷漆废气、流平废气一起经“水喷淋+除雾器+UV光氧化+活性炭吸附”处理后高空排放。; -. 5; 喷漆废气宜在高效除漆雾的基础上采用吸附浓缩+焚烧方式处理，宜采用干式过滤高效除漆雾，也可采用湿式水帘+多级过滤除湿联合装置。规模不大、不至于扰民的小型涂装企业也可采用低温等离子技术、活性炭吸附等方式净化后达标排放。; 本项目使用水性漆和粉末涂料，喷漆漆雾采用水帘除雾+水喷淋装置+干湿过滤箱+UV光氧化+活性炭吸附联合处理后达标排放。; 符合. 6; 使用溶剂型涂料的表面涂装应安装高效回收净化设施，有机废气总净化率达到90%以上。; 本项目不涉及溶剂型涂料。; -. 7; 溶剂储存可参考“间歇生产的化工、医化行业”相关要求。即：规范液体有机化学品储存。沸点低于45℃的甲类液体应采用压力储罐储存，沸点高于5℃的易挥发介质如选用固定顶储罐储存时，须设置储罐控温和罐顶废气回收或预处理设施，原料、中间产品、成品储罐的气相空间宜设置氮气保护系统，原则上呼吸排放废气须收集、处理后达标排放。; 本项目水性漆采用桶装，储存在专门的原料仓库。; -. 由上表可知，本项目符合《浙江省挥发性有机物污染整治方案》的要求。 （5）与《台州市塑料行业挥发性有机物污染整治规范》符合性分析 原浙江省环境保护厅于2016年4月1发布了《关于转发<杭州市化纤行业挥发性有机物污染整治规范（试行）>等12个行业VOCs污染整治规范的通知》（浙环办函〔2016〕56号），要求各设区市环保局参照执行。本项目涉及到金属制品涂装、塑料制品挤塑等工艺，需对照《台州市塑料行业挥发性有机物污染整治规范》进行分析，具体见表1-11。 表1-11 本项目与《台州市塑料行业挥发性有机物污染整治规范》符合性判定表 类别; 内容; 序号; 判断依据; 本项目情况; 是否符合. 污染 防治; 总图 布置; 1; 易产生粉尘、噪声、恶臭废气的工序和装置应避免布置在靠近住宅楼的厂界以及厂区上风向，与周边环境敏感点距离满足环保要求。; 本项目选址位于工业区内，100m范围内无现状敏感点，项目厂界距离最近的规划居住区约45m，涂装车间距离规划居住区约75m（见附图6）。企业承诺，待规划居住区建成后，将搬迁（见附件8）。; 符合. 原辅 物料; 2; 采用环保型原辅料，禁止使用附带生物污染、有毒有害物质的废塑料作为生产原辅料。; 本项目使用的塑料粒子为聚乙烯新料。; 符合. 3; 进口的废塑料应符合《进口可用作原料的固体废物环境保护控制标准 废塑料》（GB16487.12-2005）要求。; 本项目不涉及。; -. 现场 管理; 4; 增塑剂等含有VOCs组分的物料应密闭储存。; 本项目不涉及。; -. 5; 涉及大宗有机物料使用的应采用储罐存储，并优先考虑管道输送。★; 本项目不涉及。; -. 工艺 装备; 6; 破碎工艺宜采用干法破碎技术。; 本项目采用干法破碎技术。; 符合. 7; 选用自动化程度高、密闭性强、废气产生量少的生产工艺和装备，鼓励企业选用密闭自动配套装置及生产线。★; -; -. 废气 收集; 8; 破碎、配料、干燥、塑化挤出等易产生恶臭废气的岗位应设置相应的废气收集系统，集气方向应与废气流动方向一致。使用塑料新料（不含回料）的企业视其废气产生情况可不设置相应的有机废气收集系统，但需获得当地环保部门认可。; 本项目采用聚乙烯新料进行生产，废气产生量较少，可以不设置有机废气收集系统。; 符合. 9; 破碎、配料、干燥等工序应采用密闭化措施，减少废气无组织排放；无法做到密闭部分可灵活选择集气罩局部抽风、车间整体换风等多种方式进行。; 本项目拌料、破碎采用密闭设备。; 符合. 10; 塑化挤出工序出料口应设集气罩局部抽风，出料口水冷段、风冷段生产线应密闭化，风冷废气收集后集中处理。; 本项目不涉及。; -. 11; 当采用上吸罩收集废气时，排风罩设计应符合《排风罩的分类和技术条件》（GB/T16758-2008）要求，尽量靠近污染物排放点，除满足安全生产和职业卫生要求外，控制集气罩口断面平均风速不低于0.6m/s。; 本项目不涉及。; -. 12; 采用生产线整体密闭，密闭区域内换风次数原则上不少于20次/小时；采用车间整体密闭换风，车间换风次数原则上不少于8次/小时。; 本项目不涉及。; -. 13; 废气收集和输送应满足《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）要求，管路应有明显的颜色区分及走向标识。; 本项目不涉及。; -. 废气 治理; 14; 废气处理设施满足选型要求。使用塑料新料（不含回料）的企业视其废气产生情况可不进行专门的有机废气治理，但需获得当地环保部门认可。; 本项目不涉及。; -. 15; 废气排放应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）等相关标准要求。; 本项目不涉及。; -. 环境 管理; 内部 管理; 16; 企业应建立健全环境保护责任制度，包括环保人员管理制度、环保设施运行维护制度、废气例行监测制度等。; 要求本项目实施后，企业按照《台州市塑料行业挥发性有机物污染整治规范》的监督管理要求进行监督管理。; 符合. 17; 设置环境保护监督管理部门或专职人员，负责有效落实环境保护及相关管理工作。. 18; 禁止露天焚烧废塑料及加工利用过程产生的残余垃圾、滤网等。; 本项目不涉及。; -. 档案 管理; 19; 加强企业VOCs排放申报登记和环境统计，建立完善的“一厂一档”。; 要求本项目实施后，企业按照《台州市塑料行业挥发性有机物污染整治规范》的监督管理要求进行监督管理。; 符合. 20; VOCs治理设施运行台账完整，定期更换VOCs治理设备的吸附剂、催化剂或吸收液，应有详细的购买及更换台账。. 环境 监测; 21; 企业应根据废气治理情况建立环境保护监测制度。每年定期对废气总排口及厂界开展监测，监测指标须包含臭气浓度和非甲烷总烃；废气处理设施须监测进、出口参数，并核算VOCs去除率。. 说明：1、加“★”的条目为可选条目，由当地环保主管部门根据当地情况明确整治要求； 2、整治期间如涉及的国家、地方和行业标准、政策进行了修订，则按修订后的新标准、新政策执行。. 由上表可知，本项目符合《台州市塑料行业挥发性有机物污染整治规范》的要求。 （6）与《台州市挥发性有机物深化治理与减排工作方案（2018-2020年）》符合性分析 台州市“五气共治”领导小组办公室于2018年2月13日发布了《关于印发<台州市挥发性有机物深化治理与减排工作方案（2018-2020年）>的通知》，本项目涉及到金属制品涂装、塑料制品挤塑、打码等工艺，需对照《台州市挥发性有机物深化治理与减排工作方案（2018-2020年）》相应条款进行分析，具体见表1-12。 表1-12与《台州市挥发性有机物深化治理与减排工作方案（2018-2020年）》（摘抄）符合性分析一览表 类别; 内容; 整治方案中要求; 项目情况; 是否符合. 大力实施产业结构调整; 严格建设项目环境准入; 提高VOCs排放重点行业环保准入门槛，严格执行省、市相关产业的环境准入指导意见，控制新增污染物排放量。严格限制石化、医药化工、工业涂装、包装印刷等高VOCs 排放建设项目，新建涉VOCs 排放的重点工业企业应进入园区。新增VOCs排放量从区域内现役源1:2削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新、改、扩建排放VOCs的项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs 含量的涂料、油墨、胶粘剂等原辅材料，配套安装高效收集治理设施。; 本项目涉及喷塑、水性漆喷涂、挤塑、水性油墨喷码等工艺，属于涉及VOCs 排放的项目，选址位于工业区内；根据《关于印发浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案的通知》（浙环发〔2021〕10号）中严格环境准入要求：“上一年度环境空气质量达标的区域，对石化等行业的建设项目VOCs，排放量实行等量削减……”，玉环2021年度环境空气属于达标区，项目新增的VOCS排放量实行等量削减即可；本项目使用粉末涂料、水性漆、水性油墨，属于低（无）VOCs含量的涂料、油墨；项目设有独立涂装车间，调漆间、喷漆工位、流平区和烘道配有废气收集系统。; 符合. 深入推进工业源VOCs 减排; 工业涂装; 采用溶剂型涂料的其他涂装企业，推广使用水性、高固体分、粉末、能量固化等涂料和先进涂装工艺。调漆、涂装、流平、晾干、烘干等工序应在密闭环境（船体等大型工件涂装及补漆确实不能实施密闭作业的除外）中进行，加强有机废气的收集与处理。; 本项目使用水性漆和粉末涂料为涂料，设有独立涂装车间，内设调漆间、喷漆工位、喷塑工位、流平区和烘道，涂装车间为密闭结构体。调漆间、喷漆工位、流平区和烘道配有废气收集系统和废气处理系统，处理效率可以达到90%。; 符合. 包装印刷行业; 加强源头控制。大力推广使用水性、大豆基、能量固化等 低（无）VOCs 含量的油墨和低（无）VOCs 含量的胶粘剂、清 洗剂、润版液、洗车水、涂布液; 本项目塑料管打码使用水性油墨，属于低（无）VOCs 含量的油墨。; 符合. 建立完善 VOCs 监管体系; 加强监督执法; 企业应规范环保管理制度，制定 VOCs 防治设施运行管理方案，相关台账记录至少保存 3年以上。; 要求本项目实施后，企业按照相应要求进行管理。; 要求. 由上表可知，本项目符合《台州市挥发性有机物深化治理与减排工作方案（2018-2020年）》的要求。 （7）总结 综上，本项目符合《重点行业挥发性有机物综合治理方案》、《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》、《浙江省挥发性有机物污染整治方案》、《台州市塑料行业挥发性有机物污染整治规范》、《台州市挥发性有机物深化治理与减排工作方案（2018-2020年）》等行业规范的要求。 |
| --- | --- |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1.项目报告类别判定 本项目从事阀门、波纹管、不锈钢管、塑料管的生产，属于《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）及国家标准第1号修改单（国统字〔2019〕66号）中规定的C3443阀门和旋塞制造、C3351建筑、安全用金属制品制造和C2922塑料板、管、型材制造。本项目涉及工艺有机加工、超声波清洗、回火、喷塑、水性漆喷涂、挤塑等工艺，对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目评价类别为报告表。 本项目涉及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）具体条款见表2-1。 表2-1 环境影响评价分类管理名录对应类别 项目类别; 报告书; 报告表; 登记表. 二十六、橡胶和塑料制品业 29. 53; 塑料制品业 292; 以再生塑料为原料生产的；有电镀工艺的；年用溶剂型胶粘剂10吨及以上的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的; 其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）; /. 三十、金属制品业 33. 67; 金属表面处理及热处理加工; 有电镀工艺的；有钝化工艺的热镀锌；使用有机涂层的（喷粉、喷塑、浸塑和电泳除外；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨以下和用非溶剂型低VOCs含量涂料的除外）; 其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）; /. 三十一、通用设备制造业 34. 69; 锅炉及原动设备制造341；金属加工机械制造 342；物料搬运设备制造 343；泵、阀门、压缩机及类似机械制造 344；轴承、齿轮和传动部件制造345；烘炉、风机、包装等设备制造 346；文化、办公用机械制造 347；通用零部件制造 348；其他通用设备制造业 349; 有电镀工艺的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的; 其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）; /. 2.排污许可管理类别判定 本项目涉及《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）具体条款见表2-2。 表2-2 排污许可分类管理名录对应类别判定表 序号; 行业类别; 重点管理; 简化管理; 登记管理. 二十四、橡胶和塑料制品业 29. 62; 塑料制品业 292; 塑料人造革、合成革制造 2925; 年产1万吨及以上的泡沫塑料制造2924，年产1万吨及以上涉及改性的塑料薄膜制造 2921、塑料板、管、型材制造 2922、塑料丝、绳和编织品制造 2923、塑料包装箱及容器制造 2926、日用塑料品制造 2927、人造草坪制造 2928、塑料零件及其他塑料制品制造 2929; 其他. 二十九、通用设备制造业 34. 83; 锅炉及原动设备制造 341， 金属加工机械制造 342，物料搬运设备制造 343，泵、阀门、压缩机及类似机械制造 344，轴承、齿轮和传动部件制造 345， 烘炉、风机、包装等设备制造 346，文化、办公用机械制造 347，通用零部件制造348，其他通用设备制造业 349; 涉及通用工序重点管理的; 涉及通用工序简化管理的; 其他. 五十一、通用工序. 111; 表面处理; 纳入重点排污单位名录的; 除纳入重点排污单位名录的，有电镀工序、酸洗、抛光（电解抛光和化学抛光）、热浸镀（溶剂法）、淬火或者钝化等工序的、年使用10吨及以上有机溶剂的; 其他. 由上表可知，本项目排污许可类别归入登记管理类。 3.主要建设内容及规模 金博阀门集团股份有限公司成立于2003年7月，注册地址为玉环市楚门镇蒲田村，是一家阀门生产企业。企业于2020年在现址——玉环市楚门镇蒲田村建设了年产2000万套阀门生产线技改项目，并办理了环保手续。 现企业因发展需要，拟投资900万元人民币，租用玉环市楚门镇人民政府位于玉环市楚门镇蒲田村老旧工业点2#厂房为本项目生产经营场所，租赁厂房占地面积约2150.6m2，建筑面积约8602.5m2，建筑总高约20m，购置机加工设备、抛丸机、超声波清洗机、回火炉、涂装线、不锈钢焊管生产线、挤塑机等国产设备。本项目建成后形成年产90万套阀门、3万米波纹管、3万米不锈钢管、15万米塑料管的生产能力。 企业新租赁厂区位于现有厂区西北侧，两个厂区相距约300m。本项目与现有项目无依托关系，本项目除化粪池依托出租方，其他工程内容均为新建。 本项目的工程组成具体见下表。 表2-3 本项目工程组成表 项目名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 项目租赁一栋已建厂房，共4层，其中一至三层共设有3个生产车间。 1#生产车间：位于厂房一层，布置阀门机加工设备、抛丸机、等离子堆焊机、打磨机、超声波清洗机、回火炉、试验台等生产设备； 2#生产车间：位于厂房二层，布置波纹管、不锈钢管生产设备、不锈钢阀门抛光设备； 3#生产车间：位于厂房三层，布置涂装线、塑料管生产设备。 生产规模为年产90万套阀门、3万米波纹管、3万米不锈钢管、15万米塑料管。; 新增. 储运工程; 原料仓库; 阀门原料仓库、不锈钢原料仓库、焊接材料仓库、乳化液和机油仓库位于厂房一层；钢带原料仓库、水性漆、油墨、塑粉仓库位于厂房三层；聚乙烯原料仓库位于厂房三层。; 新增. 成品仓库; 阀门成品仓库位于厂房一层，波纹管、不锈钢管成品仓库位于厂房二层；塑料管成品仓库位于厂房三层。. 辅助工程; 办公区; 设置车间办公室，位于厂房二层。; 新增. 公用工程; 供水系统; 生产用水、生活用水均由市政自来水管网供应。; 新增. 排水系统; 实行雨污分流，雨水接入雨水管网。 超声波清洗废水、水帘废水、涂装废气喷淋废水经收集后转运至台州华浙环保科技有限公司处理。; 新增. 生活污水依托出租方化粪池预处理后纳管，经玉环市干江污水处理厂处理后排海。; 依托. 供电系统; 由市政电网提供。; 新增. 环保工程; 废气; ①抛丸粉尘经设备自带集气系统收集后，通过布袋除尘设施处理后，再通过高度不低于23m的排气筒（DA001）高空排放； ②打磨工位侧方设置集气罩，粉尘经收集后通过水喷淋装置处理后，并入DA001排气筒排放； ③等离子堆焊机、不锈钢焊管生产线焊接工位分别设置焊接烟尘净化器净化烟尘，焊接烟尘经收集处理后排放； ④喷塑粉尘经滤筒过滤处理后，通过不低于23m高的排气筒（DA002）高空排放。 ⑤喷漆废气经水帘柜去除漆雾后，与调漆、流平、烘干/固化废气一起经“水喷淋+除雾器+UV光氧化+活性炭吸附”装置处理后通过不低于25m高的排气筒（DA003）高空排放。 ⑥抛光粉尘经集气罩收集后，通过布袋除尘设施处理后，再通过高度不低于23m的排气筒（DA004）高空排放。; 新增. 废水; ①试压水沉淀处理后循环使用； ②挤塑冷却用水混凝沉淀过滤处理后循环使用； ③打磨粉尘喷淋水混凝沉淀过滤处理后循环使用； ④超声波清洗废水、水帘废水、涂装废气喷淋废水经收集后转运至台州华浙环保科技有限公司处理，废水收集桶位于1#生产车间内。; 新增. 生活污水经化粪池预处理后达标纳管。; 依托. 噪声; 采用低噪声型号设备、厂房隔声，针对高噪声设备采取减振、隔声措施；风机、空压机、冷却塔采取减振、消声、隔声措施。; 新增. 固废处置; ①在1#生产车间、2#生产车间、3#生产车间各设置一间一般工业固废暂存库，占地面积均约20m2，一般工业固废外售综合利用； ②在3#生产车间设置危废暂存间，占地面积约30m2，危险废物分类收集后，委托有资质单位处理； ③设置垃圾桶若干，生活垃圾收集后交由当地环卫部门统一清运处理。; 新增. 依托工程; 化粪池; 利用出租方已建的化粪池。; 依托. 4.产品方案 本项目扩建前后产品方案见下表。 表2-4 本项目扩建前后产品方案一览表 序号; 产品名称; 单位; 年产量; 备注. 扩建前现有项目; 本项目扩建; 扩建后全厂. 1; 阀门; 万套/a; 2000; 90; 2090; -. 其中; 铜阀门; 万套/a; 2000; 0; 2000; 现有项目不变. 铸钢阀门; 万套/a; 0; 20; 20; 新增，设有水性漆喷涂、喷塑；平均单套重量约90kg. 不锈钢阀门; 万套/a; 0; 70; 70; 新增，平均单套重量约0.2kg. 2; 波纹管; 万米; 0; 3; 3; 新增. 3; 不锈钢管; 万米; 0; 3; 3; 新增. 4; 塑料管; 万米; 0; 15; 15; 新增. 5.主要设备 本项目为扩建性质，与现有项目位于独立厂区，现有项目主要设备情况见后文表2-13，本项目新增主要设备清单见表2-5。 表2-5 本项目新增主要设备清单一览表 序号; 产品/工序; 设备名称; 型号; 单位; 数量; 备注. 一; 生产设备. 1; 阀门; 车床; -; 台; 10; 1#生产车间. 2; 摇臂钻床; Z3050×16/1; 台; 1. 3; 吊钩式抛丸清理机; Q378; 台; 1. 4; 等离子堆焊机; -; 台; 1. 5; 手持打磨机; -; 台; 1. 6; 回火炉; -; 台; 1. 7; 万能升降台铣床; XA6132; 台; 1. 8; 摇臂钻床; Z3063×20/1; 台; 1. 9; 振研加工中心; -; 台; 1. 10; 立式车床; C5116B/3A; 台; 1. 11; 数显卧式铣镗床; TX6111D; 台; 1. 12; 液压阀门试验台; Y150/Y300; 台; 2. 13; 空压机; 42KW; 台; 1. 14; 超声波清洗机）; 1.0m×1.0m×1.0m; 台; 2. 15; 涂装流水线 （配1把喷枪）; -; 条; 1; 3#生产车间，烘道采用电加热. 其中; 水帘喷漆柜 （配1把喷枪）; 2.5m(L)×2.0 m(B)×2.3m(H); 台; 1. 喷塑柜; 2.5m(L)×1.8 m(B)×2.3m(H); 台; 1. 烘道; 20m(L)×0.85m(W)×1.7m(H); 台; 1. 16; 抛光机; -; 台; 8; 2#生产车间. 17; 不锈钢管、波纹管; 不锈钢焊管生产线; DN15-N32; 台; 1; 2#生产车间. 18; 打波机; 60×4.5; 台; 1. 19; 试压机; -; 台; 2. 20; 波纹管下料机; -; 台; 1. 21; 冲床; -; 台; 1. 22; 弯管机; -; 台; 3. 23; 数控车床; -; 台; 20; 1#、2#生产车间. 24; 塑料管; 拌料机; 1.5t; 台; 1; 3#生产车间. 25; 挤塑机; DN15-N32; 台; 1. 26; 喷码机; F540; 台; 1. 27; 牵引机; -; 台; 1. 28; 收卷机; -; 台; 1. 29; 切割机; -; 台; 1. 30; 破碎机; -; 台; 1. 31; 打包机; -; 台; 1. 32; 冷却塔; -; 台; 1; 车间外北侧. 二; 环保设备. 1; 抛丸; 布袋除尘器; -; 套; 1; 风机风量6000m3/h. 2; 打磨; 水喷淋设施; -; 套; 1; 风机风量4000m3/h. 3; 抛光; 布袋除尘器; -; 套; 1; 风机风量5000m3/h. 4; 喷漆、流平、烘干/固化; 水喷淋+光催化氧化+活性炭吸附装置; -; 套; 1; 风机风量18000m3/h. 5; 喷塑; 滤筒; -; 套; 1; 风机风量14000m3/h. 6; 焊接; 移动式焊接烟尘净化装置; -; 套; 2; -. 6.主要原辅材料及能（资）源情况 （1）本项目主要原辅料及能（资）源 本项目为扩建性质，与现有项目位于独立厂区，生产产品与现有项目产品不同，全部为新增产品，现有项目消耗原辅料及能（资）源用量情况见后文表2-14，本项目新增原辅材料及能（资）源用量见表2-6。 表2-6 本项目新增主要原辅材料及能（资）源消耗表 序号; 原辅材料; 单位; 年用量; 包装规格; 备注. 1; 铸钢阀门; 阀体毛坯; 万个/a; 20.0; -; 外购半成品，需机加工、喷塑、喷漆等处理. 2; 阀盖毛坯; 万个/a; 20.0; -. 3; 其他配件; 万套/a; 20.0; -; 外购成品，包括阀瓣、阀杆、对开圆环、止退垫圈、阀瓣盖、垫片、双头螺钉、六角螺母、填料垫、中填料、上填料、活结螺栓、销轴、开口销、填料压盖、垫圈、阀杆螺母、螺钉、手轮、标牌、闸板等，组装即可. 4; 水性漆; t/a; 6.8; 25kg/桶; 用于阀体、阀盖喷漆，最大存放10桶. 5; 环氧树脂粉末（塑粉）; t/a; 33.0; 25kg/袋; 用于阀体、阀盖喷塑，最大存放10袋. 6; 不锈钢阀门; 阀体毛坯; 万个/a; 70.0; -; 外购半成品，需机加工处理. 7; 阀盖毛坯; 万个/a; 70.0; -. 8; 其他配件; 万套/a; 70.0; -; 外购成品，包括铭牌、螺母、手轮、六角帽、锥度填料、不锈钢卡圈、密封圈、丝杆等，组装即可. 9; 钢丝轮; 个/a; 1000; -; 用于抛光，平均单个重量0.8kg. 10; 波纹管; 钢带; t/a; 13.5; -; -. 11; 其他配件; 万套/a; 12; -; 外购成品，包括橡胶垫片、铁垫片、铁螺帽、铁接头、铜螺帽、铜接头等，组装即可. 12; 不锈钢管; 钢带; t/a; 12; -; -. 13; 塑料管; PERT聚乙烯; t/a; 100; 25kg/袋; 均为新料. 14; 辅料; 乳化液（原液）; t/a; 0.5; 200L/桶; 与水进行1：20稀释后使用，用于机加工冷却. 15; 钢丸; t/a; 3.0; -; 用于毛坯件抛丸. 16; 焊条; t/a; 0.5; -; 用于阀门焊接. 17; 氩气; 瓶/a; 560; 40L/瓶; 用于不锈钢管、波纹管焊接. 18; 水性油墨; L/a; 500; 500mL/瓶; 用于塑料管喷码，主要成分为丙烯酸树脂30~50%，单乙醇胺0.5~1.5%，颜料10~15%，聚乙烯蜡1~3%，矿物油1~3%，水40~50%. 19; 机油; t/a; 0.5; 25kg/桶; 设备维护. 20; 包装材料; 纸箱; 个/a; 5000; -; 产品包装. 21; 塑料袋; 条/a; 70000; -. 22; 打包带; 箱/a; 12; -. 23; 水; m3/a; 433.84; -; 包括生产用水和生活用水. 24; 电; 万kW•h/a; 300; -; -. （2）水性漆组分和用量匹配性 本项目约50%的铸钢阀门所用阀盖、阀体需要水性漆涂装，水性漆使用时需要与水按5∶1进行调配。根据企业提供资料（见附件7），项目所用水性漆成分见下表。 表2-7 水性漆组分表 名称; 成分; 比例; 取值; 备注. 水性漆; 水性树脂; 30~35%; 35%; 根据浙环发〔2017〕30号文件，挥发份按树脂质量的2%计. 颜料、填料; 35~40%; 40%; 固体份. 助剂; 1~5%; 5%; 挥发份. 去离子水; 20~25%; 20%; -. 小计; 固体份; -; 74.30%; -. 有机挥发份; -; 5.70%. 水份; -; 20%. 项目所用水性漆密度为1.15t/m3，经计算，水性漆VOCS含量约为65g/L，符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）中有关工业防护涂料-机械设备涂料-底漆VOCS限值≤250g/L的要求。 本项目水性漆用量核算见下表。 表2-8 漆料用量核算 工序; 产量 （万套）; 平均涂装面积 （m2/套）; 漆料密度 （t/m3）; 漆膜厚度 （mm）; 固含量比 （%）; 上漆率 （%）; 水性漆量 （t/a）. 喷漆; 10; 0.2; 1.15; 0.15; 74.3; 70; 6.63. 考虑到少量水性漆会粘附在桶壁上，项目水性漆申报为6.8t/a，用量基本合理，可以满足生产要求。 （3）喷涂设备匹配性分析 本项目设有喷漆和喷塑两种涂装工艺，分别设置1把静电喷枪，喷枪设置匹配性分析见下表。 表2-9 喷枪匹配性分析 工艺; 喷枪数量 （把）; 工作时间 （h/a）; 单把喷枪耗漆/粉量（kg/h）; 年最大耗漆/粉量（t/a）; 企业提供用漆/粉量（t/a）. 喷漆; 1; 1200; 6.6; 7.9; 6.8. 喷塑; 1; 2000; 18.0; 36.0; 33.0. 由上表可知，本项目喷漆、喷塑工艺分别设置1把静电喷枪即可。 7.厂区总平面布置和生产车间布置 由企业提供资料可知，项目租赁一幢已建厂房，共4层，厂房呈西南-东北走向。厂房各楼层布置情况见下表。 表2-10 本项目厂房各楼层布置情况一览表 楼层名称; 功能布置. 1层; 布置阀门机加工设备、抛丸机、等离子堆焊机、打磨机、超声波清洗机、回火炉、试验台等设备，阀门原材仓库、不锈钢原料仓库、焊接材料仓库、阀门成品仓库、乳化液、机油仓库，一般工业固废暂存库，废水收集桶. 2层; 布置波纹管、不锈钢管生产设备、抛光机、钢带原料仓库，波纹管、不锈钢管成品仓库，办公室，一般工业固废暂存库. 3层; 布置铸钢阀门涂装线、水性漆、油墨、塑粉仓库，塑料管生产设备，塑料管原料仓库，塑料管成品仓库，一般工业固废暂存库、危废暂存间. 4层; 暂空置. 冷却塔位于一层车间外北侧，抛丸粉尘处理设施位于一层车间外东北侧，涂装有机废气处理设施位于建筑物楼顶。 本项目厂区总平图和生产车间功能布置图见附图9。 8.水平衡图和物料平衡图 本项目水平衡图见图2-1，塑粉、水性漆物料平衡图见图2-2。 图 2-1 本项目水平衡图（单位：t/a） 图 2-2 本项目塑粉、水性漆物料平衡图（单位 t/a） 9.劳动定员及工作班制 企业现有项目劳动定员200人，一班制生产，每班8小时，年工作300天；本项目新增劳动定员16人，两班制生产，每班8小时，年工作日260天。厂区内不设食堂和宿舍。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1.工艺流程 本项目产品有铸钢阀门、不锈钢、波纹管、不锈钢管、塑料管等四类，各产品生产工艺流程分别见图2-3~图2-6。 （1）铸钢阀门 图2-3 铸钢阀门生产工艺流程及产污环节图 铸钢阀门生产工艺流程简述如下： ①抛丸：部分外购铸钢阀体毛坯件需要用抛丸机先进行抛光处理，去除毛坯件表面的氧化皮。该过程产生一定量抛丸粉尘、废金属屑、废钢丸。 ②机加工：通过车床、铣床、加工中心、镗床等设备对毛坯件进行机加工处理。部分机加工设备需要使用乳化液进行冷却润滑。该过程产生一定量边角废料和废乳化液。 ③回火：机加工后的工件需要进行回火处理，通过电加热减少内部应力，增加金属韧性，然后自然冷却即可。 ④焊接：使用等离子堆焊机将各个部件焊接组合成一体，焊接过程需要使用到焊条，以氩气为保护气。该过程产生一定量焊接烟尘和焊渣。 ⑤钻孔：通过钻床设备对工件进行钻孔加工。 ⑥打磨：根据生产需要，部分工件需要使用手工打磨机对工件表面进行打磨，进一步去除表面的氧化皮等。此过程产生打磨粉尘。 ⑦清洗：根据生产需要，部分工件需要采用超声波清洗机进行清洗，去除表面附着的灰尘，随后自然晾干。清洗时仅用水清洗，定期更换，更换产生的清洗废水收集后委托相关单位处理。 ⑧装配：将清洗后的工件返厂后进行组装，此工段无焊接操作。 ⑨试压：对完成组装的阀门进行水压测试，试压清水循环使用，不外排。 ⑩涂装：项目设置独立涂装车间，内设独立调漆间、喷漆柜、喷塑柜和烘道。水性漆使用时需要与水按5∶1进行调配，采用静电喷漆、喷塑工艺，烘道共用，烘道为电加热。 喷漆烘干温度约90℃~110℃，烘干时间约40~60min。 喷塑后固化温度约160℃~180℃，固化时间约15~20min。 涂装作业时涂装车间密闭。 该过程产生一定量调漆废气、喷漆废气、喷塑粉尘、烘干/固化废气（有机废气）。 喷漆结束后，采用清水清洗喷枪，洗枪废水回用于调漆。 （2）不锈钢阀门 图2-4 不锈钢阀门生产工艺流程及产污环节图 本项目不锈钢阀门生产工艺同铸钢阀门类似，经过抛丸、机加工、回火、焊接、钻孔、打磨、超声波清洗、装配成产品，进行试压操作，最后进行抛光即可。 抛光的作用是降低产品表面的粗糙度，获得光亮的外观。抛光过程产生抛光粉尘。 （3）波纹管、不锈钢管 图2-5 波纹管、不锈钢管生产工艺流程及产污环节图 本项目波纹管、不锈钢管生产工艺基本相同，具体工艺流程简述如下： ①焊接：利用不锈钢焊管生产线将不锈钢带焊接成管状，焊接过程为氩弧焊，操作时利用强大的电流通过焊接结合处，高热可把接头处加热至熔化或半熔化状态，同时施以一定的压力，使其结合成为整体，焊接时不外加填充金属和焊剂。此过程产生焊接烟尘。 ②制管：针对波纹管需要使用打波机制管加工。此过程产生废乳化液。 ③委外光亮、抛光：经焊接、制管制作而成的不锈钢管、波纹管半成品需委外进行光亮、抛光加工。 ④切管、弯曲、整形：回厂后的管材半成品，先使用下料机、冲床等设备切成需要的长度，再使用弯管机弯曲加工、数控车床平头倒角整形处理。 上述过程会产生切管粉尘、废乳化液。 ⑤试压：对加工成型的波纹管、不锈钢管进行水压测试。 试压清水循环使用，不外排。 （4）塑料管 图2-6 塑料管生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述如下： ①拌料：外购新料聚乙烯，先使用拌料机将聚乙烯搅拌均匀，同时进行烘干预处理.烘干温度约50℃，采用电加热。由于烘干温度较低，并未达到聚乙烯树脂的软化点，因此该过程基本无有机废气产生。 ②挤塑成型、冷却成型：然后投入挤塑机，通过螺杆的外热（温度在140℃~160℃）作用，物料熔融由挤塑机挤出，通过模具后成型；初步成型的管材通过循环冷却水直接冷却定型。冷却水经“混凝沉淀+过滤”工艺处理后循环使用，不排放。挤塑成型过程有废气产生。 ③喷码、切割：冷却后的塑料管经喷码机喷码后，在牵引设备牵引下进入收卷机收卷，并由计米轮控制长度，采用切割机切割即可。 ④检验、破碎：经人工检验合格后，入库待售。不合格产品送到破碎机破碎后，作为原料使用。 2.主要污染工序 本项目营运期主要污染工序见下表。 表2-11 营运期主要污染工序 序号; 类别; 污染源编号; 产生工序/环节; 主要污染因子. 1; 废气; G1; 抛丸; 粉尘（颗粒物）. 2; G2; 焊接; 烟尘（颗粒物）. 3; G3; 打磨; 粉尘（颗粒物）. 4; G4; 喷塑; 粉尘（颗粒物）. 5; G5; 调漆; 非甲烷总烃. 6; G6; 喷漆; 漆雾（颗粒物）、非甲烷总烃. 7; G7; 流平; 非甲烷总烃. 8; G8; 烘干/固化; 非甲烷总烃. 9; G9; 抛光; 粉尘（颗粒物）. 10; G10; 切管; 粉尘（颗粒物）. 11; G11; 挤塑; 非甲烷总烃. 12; G12; 喷码; 非甲烷总烃. 13; G13; 破碎; 粉尘（颗粒物）. 14; 废水; W1; 超声波清洗废水; CODCr、SS、石油类. 15; W2; 喷漆水帘柜废水; CODCr、SS. 16; W3; 涂装废气处理设施喷淋废水; CODCr、SS. 15; W1; 职工生活; CODCr、NH3-N. 16; 噪声; -; 设备运行; Leq(A). 17; 固废; S1; 抛丸; 废钢丸. 18; S2; 机加工、钻孔、切管; 金属边角废料. 19; S3; 机加工; 废乳化液（含金属屑）. 20; S4; 焊条焊接; 焊渣. 21; S5; 喷塑粉尘处理设施; 废滤筒. 22; S6; 喷漆废气、烘干废气处理设施; 水性漆渣. 23; S7; 废活性炭. 24; S8; 废UV灯管. 25; S9; 抛丸、打磨、焊接、抛光粉尘处理设施; 收集尘. 26; S10; 废布袋. 27; S11; 设备检修、维护; 废机油. 28; S12; 含油废抹布. 29; S13; 原料拆包装; 乳化液废包装桶. 30; S14; 机油废包装桶. 31; S15; 水性油墨包装桶. 32; S16; 一般物料废包装物. 33; S17; 员工办公; 生活垃圾. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1.现有项目环保履行手续 金博阀门集团股份有限公司成立于2003年7月，是一家阀门生产企业，企业位于玉环市楚门镇蒲田村，现有项目租用玉环市楚门镇蒲田村股份经济合作社部份厂房作为生产车间，租用面积10130.64m2。 2020年企业编制了《年产2000万套阀门生产线技改项目环境影响登记表》并办理了备案手续，取得原玉环市环境保护局楚门环保所备案受理书（编号：楚区环〔2020〕6号，见附件5），同年进行了废水、废气、噪声、固废环境保护设施竣工验收，并办理了固定污染源排污许可登记（登记编号：9133102175192233X1001P，见附件6）。 企业现有项目审批和验收情况见下表。 表2-12 企业现有项目审批和验收情况一览表 项目名称; 产品名称; 审批规模; 备案文号; 验收报告编号. 年产2000万套阀门生产线技改项目; 阀门; 2000万套; 楚区环〔2020〕6号; 绿安监测〔2020〕综字第088号、第089号. 2.现有项目生产设备 根据竣工验收材料，现有项目生产设备情况见下表。 表2-13 现有项目主要设备清单一览表 序号; 设备名称; 型号; 单位; 数量; 备注. 1; 数控车床; CJK0632/CJK0635; 台; 40; 5号楼1F. 2; 专机; LZS4T9120BD SZ-110HV3-10WF MW-SZS6G-7Z SH-150HV3-10W RVR-680-810; 台; 40. 3; 加工中心; KR-855; 台; 2. 4; 钻床; Z512B; 台; 18. 5; 半自动机床; -; 台; 32. 6; 自动车床; C6140A; 台; 6. 7; 退火炉; TH-30; 台; 1; 5号楼2F. 8; 烘箱; -; 台; 2. 9; 激光打标机; YB-YLP-30; 台; 4. 10; 空压机; -; 台; 2; 5号楼1F. 11; 装配流水线; 10m; 条; 6; 5号楼2F. 12; 包装流水线; 8m; 条; 5. 13; 试压机流水线; SY5449; 条; 5. 14; 试压机; QW-425-70C; 台; 16. 3.现有项目原辅料及能（资）源情况 现有项目原辅材料及能（资）源用量见下表。 表2-14 现有项目主要原辅材料及能（资）源消耗表 序号; 名称; 单位; 验收时总用量（2020年07月）; 达产时年使用量. 1; 铜毛坯; t; 450; 6000. 2; 配件; 万套; 150; 2000. 3; 水; t; 75; 900. 4.生产工艺流程 企业现有项目从事铜阀门的生产，生产工艺流程如下： 图2-7 现有项目铜阀门生产工艺流程图 工艺说明： 外购的铜毛坯经数控车床、钻床等设备机加工后进行回火处理（通过电加热减少内部应力，增加金属韧性），自然冷却后与外购的配件一起组装成产品后，经试压机试压合格，然后进行烘干处理即可入库。 5.现有项目污染源强汇总 根据企业竣工验收监测数据以及企业提供其他资料，现有项目污染物排放量见下表。 表2-15 现有项目污染物源强汇总 污染物名称; 排放量（t/a）; 防治措施. 废气; 回火废气; 少量; 车间通风. 废水; 生活污水; 废水量; 2550; 生活污水经化粪池预处理后，经玉环市干江污水处理厂处理后排海。. CODCr; 0.077. 氨氮; 0.004. 试压废水; 废水量; 0; 沉淀后循环使用，不排放. 固废; 一般工业固废; 边角废料; 533; 收集后委托物资回收单位综合回收利用. 生活垃圾; 30; 由当地环卫部门清运. 6.防治污染措施和排放达标分析 现有项目污染防治措施落实和达标情况见下表。 表2-16 现有项目污染防治措施落实情况表 污染物名称; 环评要求的防治措施; 落实情况; 达标情况. 废气; 回火废气; 车间通风; 已落实; -. 废水; 生活污水; 生活污水经化粪池预处理后，经玉环市干江污水处理厂处理后排海。; 已落实; 根据竣工验收监测数据，项目生活污水污染物排放浓度满足玉环市干江污水处理厂纳管标准。. 固废; 边角废料; 出售给相关企业综合利用。; 已落实; -. 废乳化液; 委托有资质单位进行安全处置。; -; 目前，企业更新了部分机加工设备，改进了生产工艺，机加工过程中不再使用乳化液，无废乳化液产生。. 生活垃圾; 由当地环卫部门清运。; 已落实; -. 根据竣工监测报告（绿安监测〔2020〕综字第089号），现有项目生活污水监测结果见表2-17，厂界噪声监测结果见表2-18。 表2-17 现有项目生活污水总排口水质监测结果见下表（单位：mg/L，pH为无量纲） 采样位置; 采样时间; 监测项目. pH; CODCr; NH3-N; SS. 生活污水外排口; 2020.7.21; 日均值; 8.65~8.87; 159; 14.3; 35. 2020.7.22; 日均值; 8.78~8.90; 170; 12.6; 41. 标准值; 6~9; 380; 35; 260. 由上表可知，验收监测期间，该企业生活污水外排口所测项目日均值均满足玉环市干江污水处理厂纳管标准。 表2-18 现有项目厂界噪声监测结果 监测地点; 等效声级，Leq[dB(A)]. 2020.7.21; 2020.7.22. 厂界北侧; 62; 63. 厂界东侧; 63; 62. 厂界南侧; 64; 63. 厂界西侧; 63; 64. 3类标准值; 65; 65. 由以上数据表明，验收监测期间，现有项目各厂界昼间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值。 7.总量控制指标 根据现有项目环评文件，总量指标为：CODCr0.077t/a、NH3-N0.004t/a。项目实际排放量为CODCr0.077t/a、NH3-N 0.004t/a，满足总量控制指标要求。 8.排污许可制度落实情况 金博阀门集团股份有限公司已完成排污许可登记，证书编号9133102175192233X1001P；企业需针对本次扩建内容，对排污许可登记内容进行变更。 9.主要环境问题分析及建议 根据企业环评批复文件及行业专项整治验收达标分析，现有项目基本执行了环评制度和环保“三同时”规定，项目生产时主要污染物废水、噪声均达标排放。 本项目投产后，建议企业继续做好原有项目的环保措施，落实环保设备运行记录台账、危废台账等制度，同时定期对周围水环境、大气环境和声环境进行检测，把握企业污染物排放情况。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 1.大气环境 （1）项目所在区域达标判断 根据环境空气质量功能区划，项目所在地属二类区，环境空气污染物基本项目执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单。 项目所在地的环境空气基本污染物环境质量现状引用《台州市生态环境质量报告书（2021年度）》相关数据进行分析，具体见表3-1。 表3-1 2021年玉环市环境空气质量现状评价表 污染物; 评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率（%）; 达标 情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 18; 35; 51; 达标. 第95百分位数日平均质量浓度; 39; 75; 52; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 35; 70; 50; 达标. 第95百分位数日平均质量浓度; 76; 150; 51; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 13; 40; 33; 达标. 第98百分位数日平均质量浓度; 35; 80; 44; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 4; 60; 7; 达标. 第98百分位数日平均质量浓度; 6; 150; 4; 达标. CO; 年平均质量浓度; 600; -; -; -. 第95百分位数日平均质量浓度; 800; 4000; 20; 达标. O3; 最大8小时年均浓度; 83; -; -; -. 第90百分位数日平均质量浓度; 118; 160; 74; 达标. 根据上述结果，玉环市2021年区域环境空气质量能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准及修改单要求，能满足二类功能区的要求，属于环境空气质量达标区。 （2）其他污染物环境质量现状 为了解项目评价范围内其他污染物（非甲烷总烃）环境质量现状，本环评引用玉环共享环境数据云平台上浙江科达检测有限公司在家居小镇G004（北纬28°13′54″、东经121°16′07″）的监测数据，监测报告编号：浙科达检（2020）综字第0196号，并对监测统计数据进行分析，监测点位基本信息见表3-2。 表3-2 其他污染物补充监测点位基本信息 监测点 名称; 监测点UTM坐标/m; 监测 因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂址距离/km; 备注. X; Y. 环境空气G004; 330117; 3124080; 非甲烷总烃、TSP; 2020年9月15日至21日连续监测7天; 西; 2.68; 引用玉环共享环境数据云平台上数据. 监测数据统计结果详见表3-3。 表3-3 其他污染物环境质量现状（监测结果）表 监测 点位; 污染物; 平均 时间; 评价标准 （μg/m3）; 浓度范围 （μg/m3）; 最大浓度占标率（%）; 超标率（%）; 达标情况. 环境空气G004; 非甲烷总烃; 1小时; 2000; 140~640; 32.0; 0; 达标. TSP; 24h; 300; 130~143; 47.6; 0; 达标. 根据上表可知，项目拟建区域大气环境中非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》标准值要求，TSP24小时浓度能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准限值要求。项目拟建地的环境空气质量现状良好。 2.地表水 本项目所在地附近水体为同善塘河，根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案》（2015年版），同善塘河为Ⅲ类水环境功能区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。本环评引用《玉环市环境质量报告书（2021年度）》中泗头断面（位于本项目西北侧约2.85km）2021年水质监测数据，具体数值详见表3-4。 项目位置 泗头断面 同 善 塘 河 2.85km 图3-1本项目与地表水监测断面关系示意图 表3-4 同善塘河2021年泗头断面监测数据一览表（单位：mg/L） 检测项目; CODMn; BOD5; NH3-N; CODCr; TP. 2021年; 4.7; 3.6; 0.5; 15.7; 0.167. Ⅲ类; ≤6; ≤4; ≤1.0; ≤20; ≤0.2. 比标值; 0.78; 0.9; 0.5; 0.785; 0.84. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 由上表可知，对照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）有关标准限值，对照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）有关标准限值，泗头断面水体水质指标CODMn、NH3-N、BOD5、CODCr、TP为Ⅲ类，总体评价该水体水质为Ⅲ类，附近水环境质量较好。 3.声环境 本项目位于玉环市楚门镇蒲田村老旧工业点，位于企业现有项目西北侧约300m处。根据现场调查，本项目所在地周边50m范围内无学校、医院及居民区等现状敏感点存在；根据《蒲田工业点土地利用规划图》，项目南侧约45m为规划居住区。企业承诺，待规划实施后，本项目将搬迁（见附件8）。 综上，本项目无需进行规划居住区声环境质量现状监测。 4.地下水及土壤环境 本项目位于玉环市楚门镇蒲田村老旧工业点，周边500m范围内不存在地下水环境保护目标。本项目租赁厂区已经做硬化处理，本项目主要工艺为抛丸、机加工、回火、打磨、喷漆、喷塑、焊接、挤塑等；环评要求企业针对乳化液、机油存放区、涂装车间、水性漆、油墨仓库、危废暂存间做好防渗措施。经采取防渗措施后，本项目不存在地下水及土壤污染途径，因此可不开展地下水及土壤环境质量现状调查。 5.生态环境 本项目位于玉环市楚门镇蒲田村老旧工业点，不新增用地，且用地范围内不含有生态环境保护目标，无需进行生态现状调查。 6.电磁辐射 本项目不涉及。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 根据项目具体特点、区域现状及规划初步踏勘，本项目评价区域内主要环境保护目标为： 1.大气环境 本项目位于环境空气二类区，保护级别为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级。厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区，其他保护目标主要为蒲田村、三联村、直塘村、袁家村、星星幼儿园和规划居住区等，具体见表3-5。 2.声环境 根据《玉环市声环境功能区划》（见附图5），本项目所在区域声环境功能区划为3类区，厂界外50m范围内无现状声环境保护目标，规划声环境保护目标为项目南侧约45m处的规划居住区。 3.地下水环境 本项目厂界外500m范围内无地下水环境保护目标，地下水目前尚无开发利用计划。 4.生态环境 本项目位于玉环市楚门镇蒲田村老旧工业点，无产业园区外新增用地。 本项目主要环境保护目标见表3-5及附图6。 表3-5 本项目主要环境保护目标一览表 保护类别; 名称; 坐标（51R）; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X（m）; Y（m）. 环境空气; 蒲田村; 332815; 3125036; 居住区; 620户，2000人; 环境空气二类功能区; 东北; 125. 三联村; 332634; 3124473; 810户，2500人; 南; 450. 直塘村; 332438; 3124703; 490户，1400人; 西南; 325. 袁家村; 332464; 3125011; 290户，850人; 西北; 180. 星星幼儿园; 332404; 3124691; 文化区; -; 西南; 350. 规划居住区; 332715; 3124912; 居住区; -; 南; 45. 地表水; 蒲田河; -; -; 地表水; -; 农业、工业用水; 南; 55. 声环境; 规划居住区; 332715; 3124912; -; -; 声环境2类区; 南; 45. 地下水环境; -; -; -; -; -; -; -; -. 生态环境; -; -; -; -; -; -; -; -. 注：①表中的“方位”以拟建厂址为基准点，“距离”是指保护目标与厂界的最近距离。 ②各环境保护目标UTM坐标均取自天地图。 ③规划居住区参考《蒲田工业点土地利用规划图》。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1.废气 本项目焊接烟尘和抛丸、打磨、抛光粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中“表2新污染源大气污染物排放限值”；涂装废气执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）中“表1大气污染物排放限值”和“表6企业边界大气污染物浓度限值”；挤塑废气和破碎粉执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中“表9企业边界大气污染物浓度限值”；厂区内挥发性有机物无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中“表A.1厂区内VOCs无组织排放限值”相关要求。具体标准值见表3-6~表3-10。 表3-6 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 序号; 污染物种类; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒高度（m）; 二级; 监控点; 浓度（mg/m3）. 1; 颗粒物; 120; 20; 5.9; 周界外浓度最高点; 1.0. 23; 11.0②. 30; 23. 注：①本项目排气筒高度约23m。②根据内插法计算而得。. 表3-7 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/ 2146-2018）表1 序号; 污染物项目; 适用条件; 排放限值 （mg/m3）; 污染物排放监控位置. 1; 颗粒物; 所有; 30; 车间或生产设施排气筒. 2; 臭气浓度; 1000（无量纲）. 3; 总挥发性有机物（TVOC）; 其他; 150. 4; 非甲烷总烃（NMHC）; 其他; 80. 表3-8 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/ 2146-2018）表6 序号; 污染物; 浓度限值（mg/m3）. 1; 非甲烷总烃; 4.0. 2; 臭气浓度; 20（无量纲）. 表3-9 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9 序号; 污染物; 浓度限值（mg/m3）. 1; 颗粒物; 1.0. 2; 非甲烷总烃; 4.0. 表3-10 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1 污染物项目; 排放限值（mg/m3）; 特别排放限值 （mg/m3）; 限值含义; 无组织排放监控位置. 非甲烷总烃（NMHC）; 10; 6; 监控点处1h平均浓度限值; 在厂房外设置监控点. 30; 20; 监控点处任意一次浓度值. 综上，本项目废气排放执行标准清单见表3-11。 表3-11 废气排放执行标准清单 污染源; 污染物因子; 排放浓度 （mg/m3）; 排放速率 （kg/h）; 排放口监控位置; 执行标准. DA001; 抛丸粉尘、打磨粉尘; 120; 11.0; 车间或生产设施排气筒; GB16297-1996. DA004; 抛光粉尘; 120; 11.0. DA002; 喷塑粉尘; 30; -; DB33/2146-2018. DA003; 喷漆漆雾; 30; -. 非甲烷总烃; 80; -. 臭气浓度; 1000（无量纲）; -. 厂界无组织; 颗粒物; 1.0; /; 厂界; GB16297-1996和GB31572-2015. 非甲烷总烃; 4.0; /; DB33/2146-2018和GB31572-2015. 臭气浓度; 20（无量纲）; /; DB33/2146-2018. 2.废水 本项目试压水、挤塑冷却用水、打磨粉尘喷淋水分别经预处理后循环使用；超声波清洗废水、水帘废水、涂装废气喷淋废水经收集后转运至台州华浙环保科技有限公司处理；外排生活污水经化粪池预处理后，通过市政污水管网进入玉环市干江污水处理厂处理达《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的相关标准（准地表水准Ⅳ类）后外排，具体相关标准值详见表3-12。 表3-12 玉环市干江污水处理厂进管及出水标准（单位：mg/L，pH为无量纲） 污染因子; pH; CODCr; BOD5; NH3-N; SS; TN; TP. 进管标准; 6-9; 380; 140; 35; 260; 40; 4. 出水标准; 6-9; 30; 6; 1.5（2.5）; 5; 12（15）; 0.3. 注：每年12月1日到次年3月31日执行括号内的排放限值。. 3.噪声 本项目运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，具体限值见下表。 表3-13 工业企业厂界环境噪声排放标准（单位：dB（A）） 时段 声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 4.固废 本项目一般工业固体废物采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存，按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的工业固体废物管理条款要求执行，其贮存场所应满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，不得形成二次污染。 固体废物根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）进行判定，危险废物分类执行《国家危险废物名录（2021版）》，收集、贮存、运输等过程应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）等标准要求，并符合《浙江省危险废物产生和经营单位“双达标”创建工作方案》（浙环发〔2012〕19号）要求；一般工业废物贮存参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 1.总量控制内容 根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发〔2014〕197号）和《国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》（国发〔2016〕65号），需进行总量控制的指标为化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物、重点重金属污染物。 因此，本项目纳入总量控制要求的主要污染物为CODCr、NH3-N、VOCs及工业烟粉尘。 2.总量控制指标 本项目污染物总量排放情况见下表。 表3-14 本项目污染物总量排放情况 类别; 污染物; 单位; 现有排放量; 本项目排放量; 本项目实施后全厂排放量; 现有总量控制值; 排放增加量; 总量控制建议值. 废气; VOCS; t/a; 0; 0.132; 0.132; 0; 0.132; 0.132. 烟粉尘; t/a; 0; 2.184; 2.184; 0; 2.184; 2.184. 废水; 废水量; 万m3/a; 0.2550; 0.0177; 0.2727; -; 0.0177; -. CODCr; t/a; 0.077; 0.005; 0.082; 0.077; 0.005; 0.005. NH3-N; t/a; 0.004; 0.0003; 0.0043; 0.004; 0.0003; 0.001. 3.总量平衡方案 （1）本项目外排废水主要为生活污水，生活污水经化粪池预处理达标后纳入市政污水管网，送城市污水处理厂集中处理，其新增生活污水排放量可以不需区域替代削减。因此，本项目新增CODCr和氨氮排放量无需区域替代削减。 （2）根据《关于印发浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案的通知》（浙环发〔2021〕10号）中严格环境准入要求：“上一年度环境空气质量达标的区域，对石化等行业的建设项目VOCs，排放量实行等量削减；上一年度环境空气质量不达标的区域，对石化等行业的建设项目VOCs排放量实行2倍量削减，直至达标后的下一年再恢复等量削减”，本项目位于玉环市，玉环市属于环境空气达标区，项目新增的VOCS排放量实行等量削减，即VOCS区域削减比例为1∶1。VOCs指标通过台州市排污权交易网竞价获得，获得指标后方可生产。 （3）烟粉尘仅给出总量建议值。 本项目总量控制平衡方案见表3-15。 表3-15 总量控制建议指标汇总表（单位：t/a） 总量控制指标; CODCr; NH3-N; VOCs; 工业烟粉尘. 本项目新增污染物总量（t/a）; 0.005; 0.0003; 0.132; 2.184. 建议新增总量控制指标（t/a）; 0.005; 0.001; 0.132; 2.184. 区域替代比例; /; /; 1:1; /. 削减替代量（t/a）; /; /; 0.132; /. |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 项目租用已建厂房，无施工期，只需进行设备安装即可投入生产。要求企业在设备安装过程中加强管理，减缓施工噪声对周边环境产生影响。 |
| --- | --- |
| 运营期环 境影响和 保护措施 | 1.大气环境影响和保护措施 项目运营期废气主要为抛丸粉尘、打磨粉尘、焊接烟尘、抛光粉尘、涂装废气（喷塑粉尘、喷漆废气、烘干/固化废气）、切管粉尘、挤塑废气、喷码废气和破碎粉尘等。 （1）污染源强核算 本项目废气污染物产生及排放情况见表4-1。 表4-1 本项目废气污染源强情况一览表 工序/生产线; 装置; 排放源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放时间（h）. 核算方法; 废气产生量(m3/h); 产生浓度(mg/m3); 产生量(t/a); 产生速率 (kg/h); 工艺; 效率 (%); 核算方法; 废气排放量(m3/h); 排放浓度(mg/m3); 排放量（t/a）; 排放速率(kg/h). 阀门生产线; 抛丸清理机、打磨机; DA001; 粉尘; 产污系数法; 6000; 155.0; 3.870; 0.930; 布袋除尘设备; 99; 物料衡算法; 10000; 12.4; 0.516; 0.124; 4160. 4000; 191.0; 3.178; 0.764; 水喷淋; 85. 抛丸清理机、打磨机、等离子堆焊机焊接; 1#车间无组织; 粉尘; -; -; 0.912; 0.223; 车间内沉降、焊接烟尘净化器; 车间内沉降80、焊接烟气净化90; -; -; 0.186; 0.046. 不锈钢阀门抛光线线、不锈钢管生产线; 抛光机; DA004; 粉尘; 产污系数法; 5000; 13.3; 0.276; 0.066; 布袋除尘设备; 90; 物料衡算法; 5000; 1.3; 0.028; 0.007; 4160. 抛光机、焊管线; 2#车间无组织; 粉尘、烟尘; 产污系数法; -; -; 0.067; 0.019; 焊接烟尘净化器; 焊接烟气净化90; -; -; 0.041; 0.011. 阀门涂装线、塑料管生产线; 喷塑柜; DA002; 粉尘; 产污系数法; 14000; 282.9; 7.920; 3.960; 滤筒; 95; 物料衡算法; 14000; 14.1; 0.396; 0.198; 2000. 喷漆柜、流平线、烘道; DA003; 漆雾; 产污系数法; 18000; 56.1; 1.213; 1.010; 水喷淋+除雾干燥+光氧催化+活性炭吸附; 90; 物料衡算法; 18000; 5.6; 0.121; 0.101; 2000. 非甲烷总烃; 14.0; 0.375; 0.252; 90; 1.4; 0.038; 0.025; 4160. 臭气浓度; 类比法; 1200（无量纲）; 60; 480（无量纲）. 涂装线、挤塑机、破碎机; 3#车间无组织; 非甲烷总烃; 产污系数法; -; -; 0.096; 0.085; -; -; 物料衡算法; -; -; 0.096; 0.085; 4160. 颗粒物; -; -; 0.897; 0.558; -; -; -; -; 0.897; 0.558. |

| 运营期环 境影响和 保护措施 | 各废气源强核算情况如下： ①抛丸粉尘（G1）、打磨粉尘（G3） a.抛丸粉尘 根据企业提供资料，本项目约10%的铸钢阀体、阀盖毛坯件需要进行抛丸操作，抛丸过程会产生抛丸粉尘。 参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（部公告2021年第24号）“机械行业系数手册”中“06预处理”-“抛丸、打磨工艺”颗粒物产污系数为2.19kg/t-原料，根据业主提供的资料，项目需要抛丸加工的铸钢工件约为1800t/a，抛丸过程中钢丸循环使用，平均每个月更换一次，钢丸用量3.0t/a，则工件抛丸粉尘产生量为3.949t/a。 项目设置1台抛丸清理机，抛丸清理机为密闭型设备，粉尘经设备自带集气系统收集后，通过布袋除尘设施处理后，再通过高度不低于23m的排气筒（DA001）高空排放。考虑少量粉尘在出料时带出，废气收集效率以98%计，除尘装置除尘效率按99%计，未被收集的粉尘车间内沉降80%，其余以无组织形式排放。 参考《简明通风设计手册》（孙一坚 主编）相应型号抛丸清理室排风量，为6000m3/h。 b.打磨粉尘 本项目阀门工件焊接、钻孔后，约10%的工件需要采用手工打磨机对工件表面进行进一步打磨，会产生一定量的打磨粉尘。本项目所需打磨的铸钢工件、不锈钢工件约1814t/a，按产污系数为2.19kg/t-原料计，打磨粉尘的产生量约3.972t/a。 企业拟在打磨工位侧方设置集气罩，粉尘经收集后通过水喷淋装置处理后，并入DA001排气筒排放。未收集的打磨粉尘因自身重量80%沉降在设备周围及车间，约20%以无组织形式排放。打磨粉尘收集率按80%计，水喷淋除尘效率按85%计。按打磨工位集气面积（约0.4m2）和集气罩边缘风速（2.5m/s，参考《简明通风设计手册》中有关控制点的控制风速取值），风量损失10%计，所需风量约4000m3/h。 综上，DA001排气筒总风量为10000m3/h。 抛丸、打磨工位年有效运行时间为4160h。 本项目抛丸、打磨粉尘产生和排放情况见表4-2。 表4-2 本项目抛丸、打磨粉尘产生和排放情况一览表 污染物; 产生情况; 有组织排放情况; 无组织排放情况; 合计. 产生量 (t/a); 产生 速率 (kg/h); 排放量 (t/a); 排放 速率(kg/h); 排放浓度 (mg/m3); 排放量 (t/a); 排放 速率(kg/h); 排放量 (t/a). 抛丸粉尘; 3.949; 0.949; 0.039; 0.009; -; 0.016; 0.004; 0.054. 打磨粉尘; 3.973; 0.955; 0.477; 0.115; -; 0.159; 0.038; 0.636. 合计; 7.922; 1.904; 0.516; 0.124; 12.4; 0.175; 0.042; 0.690. ②焊接烟尘（G2） 本项目阀门工件焊接使用等离子堆焊机，需要用到焊条为焊料；钢带焊接为氩弧焊，焊接过程中被焊接材料熔化结合，不需要使用焊接材料。在焊接过程中，由于高温、电离的作用，使焊料、被焊件材料与空气发生复杂的化学反应，产生焊接烟气。焊接烟气中有毒有害气体成份主要为CO、CO2、O3、NOX、CH4等，其中以CO所占的比例最大。由于有毒有害气体成份复杂，较难定量化，仅作定性分析，而对焊接烟尘则作定量化分析。 参考《不同焊接工艺的焊接烟尘污染特征》一文，等离子焊、氩弧焊施焊时发尘量为100mg/min~200mg/min（本项目取200mg/min），焊接材料发尘量为2g/kg~5g/kg（本项目取5g/kg）。项目阀门工件、钢带焊接年工作3000h，阀门焊接使用焊条约0.5t/a。 要求企业在等离子堆焊机、不锈钢焊管生产线焊接工位分别设置焊接烟尘净化器净化烟尘，焊接烟尘经收集处理后，在车间内排放。 按单个焊接工位集气面积（约0.1m2）和集气罩边缘风速（1.0m/s，参考《简明通风设计手册》中有关控制点的控制风速取值），风量损失10%计，单个焊接烟尘净化器所需风量约400m3/h。收集率按80%，净化率按90%计。本项目焊接烟尘产生和排放情况见表4-3。 表4-3 本项目焊接烟尘产生和排放情况一览表 污染物; 产生情况; 无组织排放情况. 产生量 (t/a); 产生速率 (kg/h); 排放量 (t/a); 排放速率(kg/h). 阀门工件焊接烟尘; 0.039; 0.013; 0.011; 0.004. 不锈钢管焊接烟尘; 0.036; 0.012; 0.010; 0.003. ③喷塑粉尘（G4） 本项目部分铸钢阀门阀体、阀盖需要进行喷塑加工，静电喷塑工序在半封闭的喷塑柜内进行。工件在喷塑加工时，会有一部分塑粉以粉尘形式排放。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（部公告 2021年第24号）“机械行业系数手册”中“14涂装”-“粉末涂料”-“喷塑”过程颗粒物产污系数为300kg/t-原料，项目塑粉的总用量约33.0t/a，工件上粉率为70%，因此未附着塑粉产生总量约为9.9t/a。 喷塑过程中未附着在工件表面的塑粉部分通过喷粉柜自带排风系统产生负压收集后，由滤筒过滤截留后送回供粉系统循环使用，其余经风管引至建筑物楼顶通过DA002排气筒排放；部分（约占未被收集的70%）落至喷粉设备底部沟槽内或喷粉柜地面，经人工收集后送至供粉系统循环使用；其余部分（约占未被收集的30%）在车间无组织排放。 本项目喷塑柜类似半密闭罩，参考《浙江省重点行业VOCS污染排放源排放量计算方法（1.1版）》：采取半密闭罩或通风柜方式收集（罩内或厨内操作），收集效率为65~85%。项目喷粉柜自带排风系统，负压操作，因此收集效率可以达到80%以上；参考《除尘工程设计手册》（张殿印 王纯主编 化学工业出版社）一书，袋式除尘器（包括滤筒除尘器）除尘率可以达到99%以上，保守起见，本项目滤筒除尘效率按95%计。 按喷塑柜有效集气面积（约7m2）和断面风速（0.5m/s），风量损失10%计，所需风量约14000m3/h。喷塑工序年工作时间约2000h。 本项目喷塑粉尘产生及排放情况见表4-4。 表4-4 本项目喷塑粉尘产生和排放情况一览表 污染物; 产生情况; 有组织排放情况; 无组织排放情况; 合计. 产生量 (t/a); 产生 速率 (kg/h); 排放量 (t/a); 排放 速率(kg/h); 排放浓度 (mg/m3); 排放量 (t/a); 排放 速率(kg/h); 排放量 (t/a). 喷塑粉尘; 9.900; 4.950; 0.396; 0.198; 14.1; 0.594; 0.297; 0.990. ④调漆废气（G5）、喷漆废气（G6）、流平废气（G7）、烘干/固化废气（G8） a.调漆废气、喷漆废气、流平废气、烘干废气 本项目部分铸钢阀门阀体、阀盖需要进行喷漆加工，使用水性漆为涂料，采用自动静电喷涂工艺，涂装过程会有漆雾和有机废气产生，有机废气以非甲烷总烃计。 本项目购置的水性漆使用前需添加水稀释调漆。要求企业在涂装车间内设置独立调漆间，调漆在调漆间内进行，调漆时密闭操作，调漆废气经调漆工位上方设置的集气罩收集后与喷漆废气一并处理。 参考《浙江省工业涂装工序挥发性有机物（VOCS）排放量计算暂行办法（征求意见稿）》，水性漆调漆工段挥发性有机物忽略不计，喷漆、流平工段各按5%，烘干工段按90%计。 本项目水性漆利用率取70%。未附着在工件上的水性漆中固体份形成漆雾，有机挥发份在喷漆工位全部挥发。附着在工件上的水性漆中有机挥发份约有5%在喷漆、5%在流平工段挥发，剩余90%在烘道内挥发。综上，项目水性漆中有机挥发份在喷漆区、流平区、烘干区挥发比例分别为34%、4%、62%。 根据设计方案，本项目喷漆废气经水帘柜去除漆雾后，与流平废气、烘干废气一起经“水喷淋+除雾干燥+光氧催化+活性炭吸附”装置处理后通过不低于23m高的排气筒（DA003）高空排放。 b.固化废气 根据企业提供的资料，本项目使用的塑粉为聚酯环氧树脂混合型塑料粉末（不含溶剂成分），属于热固性粉末涂料。静电喷塑后采用烘道对塑粉进行固化，固化过程会有少量有机废气产生，以非甲烷总烃计。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（部公告 2021年第24号）中“34通用设备制造业”中“14涂装”-“粉末涂料”-“喷塑后烘干”-“挥发性有机物”的产污系数为“1.2千克/吨-原料”进行估算，本项目进入固化工序的树脂量为23.1t/a，则非甲烷总烃产生量为0.028t/a。 固化废气经“水喷淋+除雾干燥+光氧催化+活性炭吸附”装置处理后通过不低于23m高的排气筒（DA003）高空排放。 本项目喷漆废气利用水帘喷漆柜处设置的抽风系统进行整体集气，收集效率按80%计；流平段采用密闭措施，废气经密闭管道收集，两端进出工件，流平段操作保持微负压状态，流平废气收集效率按95%计；烘道为密闭设施，两端进出工件，烘道保持微负压状态，烘干/固化废气收集效率按95%计。 水帘柜对漆雾去除效率按90%，“水喷淋+光氧催化+活性炭吸附”装置对有机废气去除效率按90%计。 按水帘喷漆柜有效集气面积（约8m2）和断面风速（0.5m/s），以及流平段、烘干段换气次数（30次/h），漏风量10%计，所需总风量约18000m3/h。 根据企业提供资料，本项目喷漆年工作时间约1200h，流平年工作时间约1200h，喷漆后烘干年工作时间约1500h，喷塑后固化年工作时间约2000h。 另外，喷漆过程会散发出少量的异味，以臭气浓度表征。预计废气处理设施进口臭气浓度约为1200（无量纲），恶臭去除率按60%计。 本项目喷漆、流平、烘干/固化废气产排放情况汇总见下表。 表4-5 本项目喷漆废气、流平、烘干/固化废气污染物产生及排放情况一览表 工段; 污染物; 产生情况; 有组织排放情况; 无组织排放情况; 合计. 产生量 (t/a); 产生速率 (kg/h); 排放量 (t/a); 排放速率(kg/h); 排放浓度 (mg/m3); 排放量 (t/a); 排放速率(kg/h); 排放量 (t/a). 喷漆; 漆雾; 1.516; 1.263; 0.121; 0.101; 5.6; 0.303; 0.253; 0.424. 非甲烷总烃; 0.130; 0.108; 0.010; 0.009; 0.5; 0.026; 0.022; 0.036. 流平; 非甲烷总烃; 0.014; 0.011; 0.001; 0.001; 0.06; 0.001; 0.001; 0.002. 水性漆烘干; 非甲烷总烃; 0.244; 0.163; 0.023; 0.015; 0.9; 0.012; 0.008; 0.035. 塑粉固化; 非甲烷总烃; 0.028; 0.011; 0.003; 0.001; 0.07; 0.001; 0.001; 0.005. 合计; 漆雾; 1.516; 1.263; 0.121; 0.101; 5.6; 0.303; 0.253; 0.424. 非甲烷总烃; 0.415; 0.282; 0.038; 0.025; 1.4; 0.040; 0.030; 0.077. 臭气浓度; 1200（无量纲）; 480（无量纲）; -; -; -. ⑤抛光粉尘（G9） 根据企业提供资料，本项目生产不锈钢阀门需要进行抛光操作，抛光过程会产生抛光粉尘。 根据业主提供的资料，项目需要抛光加工的不锈钢阀门工件约140t/a，按产污系数为2.19kg/t-原料计，抛光粉尘的产生量约3.972t/a。 抛光粉尘经风管收集后通过布袋除尘设施处理后，通过不低于23m高的排气筒（DA004）高空排放。因抛光粉尘粒径较小，未被粉尘收集系统收集的部分，全部按无组织排放考虑。 企业抛光线设有8台抛光机，每台抛光机有2个抛光工位，每个抛光工位方设有集气罩吸风口，单个集气罩集气尺寸约0.3m×0.1m，吸风口风速按2.5m/s计，风量损失按10%考虑，抛光粉尘总收集风量约取5000m3/h。 抛光粉尘收集率按90%计，布袋除尘设施除尘效率按90%计。抛光工位年有效运行时间为4160h。 本项目抛光粉尘产生和排放情况见表4-6。 表4-6 本项目抛光粉尘产生和排放情况一览表 污染物; 产生情况; 有组织排放情况; 无组织排放情况; 合计. 产生量 (t/a); 产生 速率 (kg/h); 排放量 (t/a); 排放 速率(kg/h); 排放浓度 (mg/m3); 排放量 (t/a); 排放 速率(kg/h); 排放量 (t/a). 抛光粉尘; 0.307; 0.074; 0.028; 0.007; 1.3; 0.031; 0.007; 0.059. ⑥切管粉尘（G10） 本项目波纹管、不锈钢管切管过程中，会产生少量粉尘。切割管材截面积较小，类比同行业切管工序，金属粉尘产生量很小，本环评不做定量分析。要求企业加强车间机械通风。 ⑦挤塑废气（G11） 本项目塑料管生产采用聚乙烯为原料，挤塑过程产生少量有机废气，以非甲烷总烃计。参考《浙江省重点行业VOCs污染排放源排放量计算方法》等相关资料，塑料皮、板、管材制造工序非甲烷总烃产生量按照0.539kg/t原料计。本项目年加工聚乙烯100t，年有效工作时间约1000h，则非甲烷总烃产生量为0.054t/a，产生速率为0.054kg/h。 本项目塑料原料皆为新料，产生废气量较少，本环评要求企业加强车间通排风，避免车间浓度聚集，改善工人工作环境。 ⑧喷码废气（G12） 本项目塑料管生产线设有喷码工艺，采用水性油墨将规格型号等信息喷至塑料管表面。喷码过程中，水性油墨中的少量有机物会挥发，产生少量有机废气。因水性油墨使用量少，有机废气产生量较少，本环评不定量分析。要求企业加强车间通风即可。 ⑨破碎粉尘（G13） 本项目塑料管次品破碎后直接回用于生产线，破碎过程中会产生少量破碎粉尘。次品率约为1%，则需要破碎的次品约为1t。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（部公告 2021年第24号）“42废弃资源综合利用行业系数手册”，PP干法破碎过程颗粒物产污系数为375g/t-原料，经计算破碎粉尘产生量约0.0004t/a。按年破碎50h计，破碎粉尘产生速率为0.008kg/h。要求企业在加盖密闭的破碎机内进行破碎，逸出的粉尘自由沉降在破碎机周围，及时清理，加强车间通风即可。 综上，正常工况下，本项目废气产生和排放情况汇总见表4-7。 表4-7 本项目废气产排污情况汇总表（单位：t/a） 序号; 污染源; 污染物; 产生量; 削减量; 排放量. 1; 抛丸、打磨; 粉尘; 7.922; 7.232; 0.690. 2; 阀门工件焊接; 烟尘; 0.039; 0.028; 0.011. 3; 不锈钢管焊接; 烟尘; 0.036; 0.026; 0.010. 4; 喷塑; 粉尘; 9.900; 8.910; 0.990. 5; 塑粉固化; 非甲烷总烃; 0.028; 0.023; 0.005. 6; 喷漆; 漆雾; 1.516; 1.092; 0.424. 非甲烷总烃; 0.130; 0.094; 0.036. 7; 流平; 非甲烷总烃; 0.014; 0.012; 0.002. 8; 水性漆烘干; 非甲烷总烃; 0.244; 0.209; 0.035. 9; 抛光; 粉尘; 0.307; 0.248; 0.059. 10; 切管; 粉尘; 少量; -; 少量. 11; 挤塑; 非甲烷总烃; 0.054; 0.0; 0.054. 12; 喷码; 非甲烷总烃; 少量; -; 少量. 13; 破碎; 粉尘; 0.0004; 0.0; 0.0004. 14; 合计; 颗粒物*; 19.720; 17.536; 2.184. 非甲烷总烃; 0.470; 0.338; 0.132. VOCs; 0.470; 0.338; 0.132. 注：*本项包括粉尘、烟尘、漆雾。. （2）废气污染治理措施 本项目废气污染防治措施情况见表4-8，废气处理流程图见图4-1。 图4-1 本项目废气收集、处理措施流程图 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 表4-8 本项目废气污染防治设施一览表 排污单位类别; 生产单元; 生产设施; 废气产污环节; 污染物种类; 执行标准; 排放形式; 污染防治措施; 排放口类型. 收集方式; 收集效率; 污染防治设施名称及工艺; 处理能力; 去除效率; 技术是否可行. 通用设备制造业; 抛丸; 抛丸清理机; 抛丸粉尘; 粉尘; GB16297-1996; 有组织; 设备密闭收集; 98%; 布袋除尘设施; 10000m3/h; 99%; 可行; 一般排放口. 打磨; 打磨机; 打磨粉尘; 集气罩收集; 80%; 水喷淋; 85%. 抛光; 抛光机; 抛光粉尘; 有组织; 集气罩收集; 90%; 布袋除尘设施; 5000m3/h; 90%; 可行. 焊接; 等离子堆焊机; 焊接烟尘; 烟尘; 无组织; 集气罩收集; 80%; 焊接烟尘净化器; 400m3/h; 90%; 可行; -. 不锈钢焊管生产线; 焊接烟尘; 无组织; 集气罩收集; 80%; 400m3/h; 90%. 涂装; 喷塑柜; 喷塑粉尘; 粉尘; DB33/2146-2018; 有组织; 半封闭收集; 80%; 滤筒; 14000m3/h; 95%; 可行; 一般排放口. 水帘喷漆柜; 喷漆废气; 漆雾、非甲烷总烃、臭气浓度; 半封闭收集; 80%; 水喷淋+除雾干燥+光氧催化+活性炭吸附; 18000m3/h; 漆雾、非甲烷总烃90%；臭气浓度60%; 可行; 一般排放口. 流平区; 流平有机废气; 非甲烷总烃、臭气浓度; 设施密闭收集; 95%. 烘道; 烘干/固化有机废气; 设施密闭收集; 95%. |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 本项目抛丸粉尘、抛光粉尘采用布袋除尘设施；打磨粉尘采用水喷淋设施，属于湿式除尘工艺；焊接烟尘采用焊接烟尘净化器过滤处理，属于袋式除尘工艺；喷塑粉尘采用滤筒，属于袋式除尘工艺；调漆废气、喷漆废气、流平废气和烘干/固化废气采用“水喷淋+除雾干燥+光氧催化+活性炭吸附”组合处理工艺。参照《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》（HJ971-2018），针对颗粒物，布袋除尘处理工艺和水喷淋处理设施（湿式除尘）均为可行技术；项目涂喷漆采用水性漆为涂料，对照《浙江省工业涂装工序挥发性有机物污染防治可行技术指南》（浙江省生态环境厅，2020年9月），水喷淋吸收技术适用于水性涂料工艺废气的治理，为确保治理效果，在水喷淋之后设置光氧催化+活性炭吸附装置，处理措施是可行的。 综上，本项目采用的废气处理措施是可以行的。 （3）废气排放口 本项目废气排放口基本情况见表4-9。 表4-9 本项目废气排放口排放参数一览表 排气筒编号; DA001; DA002; DA003; DA004. 名称; 抛丸、打磨粉尘排气筒; 喷塑粉尘排气筒; 喷漆、流平、烘干/固化废气排气筒; 抛光粉尘排气筒. 类型; 一般排放口. 高度（m）; 23; 23; 23; 23. 内径（m）; 0.4; 0.7; 0.7; 0.4. 温度（℃）; 25; 25; 25; 25. 地理坐标; E：121°17′41.16″， N：28°14′24.71″; E：121°17′39.98″， N：28°14′24.57″; E：121°17′39.89″， N：28°14′24.38″; E：121°17′40.31″， N：28°14′24.82″. （4）达标分析 本项目有组织废气达标可行性分析见下表。 表4-10 本项目废气达标可行性分析 排气筒; 废气种类; 本项目; 标准排放限值; 执行标准. 排放浓度（mg/m3）; 排放速率 （kg/h）; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率 （kg/h）. DA001; 粉尘(颗粒物); 12.4; 0.124; 120; 11.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. DA002; 粉尘(颗粒物); 14.1; 0.198; 30; -; 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）. DA003; 漆雾(颗粒物); 5.6; 0.101; 30; -. 非甲烷总烃; 1.4; 0.025; 80; -. 臭气浓度; 480（无量纲）; 1000（无量纲）. DA004; 粉尘(颗粒物); 1.3; 0.007; 120; 11.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 由上表可知，本项目DA001、DA004排气筒有组织外排废气颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）“表2新污染源大气污染物排放限值”中二级标准；DA002、DA003排气筒有组织外排废气颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度满足《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）中表1的大气污染物排放限值。 （5）非正常工况 本项目非正常工况主要是污染物排放控制措施达不到应有效率，即布袋除尘设施破损、水喷淋设施故障、或者涂装废气处理设施故障，造成排气筒中废气污染物未经净化处理直接排放，其排放情况见下表。 表4-11 非正常工况废气排放源强 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 本项目; 标准限值; 达标情况; 单次持续时间/h; 年发生频次/次; 应对措施. 非正常 排放浓度(mg/m3); 非正常 排放量(kg/a); 非正常排放速率(kg/h); 排放浓度限值 (mg/m3); 排放速率 (kg/h). DA001; 抛丸机布袋除尘设施故障，去除效率降低至0%; 粉尘; 104.5; 1.045; 1.045; 120; 11.0; 达标; 1; 1; 抛丸工段停止生产. 打磨机水喷淋设施故障，去除效率降低至0%; 粉尘; 77.3; 0.773; 0.773; 120; 11.0; 达标; 1; 1; 打磨工段停止生产. DA002; 滤筒故障，去除效率降低至0%; 粉尘; 282.9; 3.960; 3.960; 30; -; 超标; 1; 1; 喷塑工段停止生产. DA003; 废气处理设施故障，去除效率降低至0%; 漆雾; 56.1; 1.010; 1.010; 30; -; 超标; 1; 1; 喷漆、流平、烘干工段停止生产. 非甲烷总烃; 14.0; 0.252; 0.252; 80; -; 达标. 臭气浓度; 1200（无量纲）; 1000（无量纲）; 超标. DA004; 布袋除尘设施故障，去除效率降低至0%; 粉尘; 13.3; 0.066; 0.066; 120; 11.0; 达标; 1; 1; 抛光工段停止生产. 由上表可知，非正常工况下，DA002排气筒粉尘排放浓度超过《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）中表1的大气污染物排放限值；DA003排气筒漆雾（颗粒物）、臭气浓度超过《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）中表1的大气污染物排放限值，非甲烷总烃排放浓度满足《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）中表1的大气污染物排放限值；DA001、DA004排气筒粉尘排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）“表2新污染源大气污染物排放限值”中二级标准，但排放量增加较多。 为防止非正常工况排放，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的相应生产工序必须停止生产。 为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放： ①安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每个固定时间检查、汇报情况； ②针对废气处理装置，及时检查，如发现布袋破损、滤筒破损、紫外灯管破损、活性炭吸附能力下降，应及时更换；针对活性炭定期更换，确保其吸附效果；喷淋水要及时清渣，以确保废气处理系统正常运行； ③建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测； ④应定期维护、检修废气净化装置，以保持废气处理装置的净化能力和净化容量。 （6）大气环境影响分析 根据前文表4-10分析，本项目有组织排放均满足相应排放标准要求。 本项目抛丸粉尘、打磨粉尘、焊接烟尘、涂装废气、抛丸粉尘经收集处理后排放，挤塑废气、喷码废气在车间内无组织排放，废气排放量较小，且项目布置远离现状敏感点，因此只要加强废气处理设施的维护，确保其正常运行，并加强车间通风换气，项目排放废气经大气扩散后对敏感点和周围环境影响较小。此外，企业需加强管理，确保废气处理设施正常运行，废气稳定达标排放，杜绝非正常工况的发生。 因此，本项目建成后，对大气环境影响可接受，项目大气污染物排放方案可行。 2.水环境影响和保护措施 （1）废水污染源强情况 ①超声波清洗用水 本项目阀门生产过程中，部分工件需要进行超声波清洗，清洗时仅用水清洗，因清洗过程中产品带走和自然蒸发损耗，需要不定时添加新鲜水。企业拟设两台超声波清洗机，清洗槽尺寸均1.0m×1.0m×1.0m，容水率按80%计，则清洗用水量为1.6t/次，按日损耗5%计，年补充水量约20.8t/a。 清洗用水定期更换形成清洗废水，企业拟将清洗废水集中收集后，委托台州华浙环保科技有限公司处理。根据企业提供资料，平均约20天更换一次，则清洗废水产生量为19.8t/a。 项目部分产品为不锈钢阀门，生产过程中涉及到超声波清洗，用于清除工件上附着的灰尘和因机加工可能附着在表面的油污。超声波清洗过程仅使用自来水进行清洗，不添加其他清洗剂，故进入废水中的重金属可忽略不计，故本项目清洗废水主要污染物为CODCr、SS、石油类。 类比玉环当地同类企业生产情况，此类生产废水主要污染因子含量为COD2000mg/L、SS800mg/L、石油类200mg/L。 ②试压用水 本项目阀门装配成型、波纹管、不锈钢管加工成型后均需要用水进行气密性检测，试压水较为干净，经沉淀处理后可循环使用。因试压过程中产品带走和自然蒸发损耗，需要不定时添加新鲜水。参考企业现有项目，10台试压机年补充新鲜水约100t，本项目共设试压机4台，则年补充新鲜水约40t。 ③乳化液用水 本项目机加工过程需要使用到乳化液，乳化液原液使用时需要与水配制而成，配制比例为1:20，乳化液原液用量为0.5t/a，则配制用水量为10t/a。类比企业现有项目，废乳化液的产生量约占使用量的5%，其余95%被工件带走或者蒸发损耗。产生的废乳化液属于危险废物，妥善收集至密闭容器中委托有资质单位进行安全处置。 ④水性漆配制用水 本项目水性漆使用前，需要用水进行调配，调配比例为水性漆∶水=5∶1，则用水量约1.36t/a。此部分用水除蒸发损耗外，其余进入水帘废水中。 ⑤水帘用水 本项目设置1个水帘喷漆台用于除漆雾，水帘喷漆台中水重复使用，投加专用的水性涂料废水处理药剂的方式进行除渣处理，定期捞渣，并补充新鲜水，水帘水经过上述除渣处理后每月更换一次，形成水帘废水。根据业主提供的信息，水帘槽尺寸为2.5m×2.0m×0.3m，容水率按80%计，则水帘废水产生量约14.4t/a。考虑水帘喷漆柜设有抽风装置，水帘用水按日损耗5%计，年需补充水量约30t/a。企业拟将水帘废水和喷淋废水一起集中收集后，委托台州华浙环保科技有限公司处理。 ⑥涂装有机废气喷淋塔用水 本项目采取水喷淋对涂装有机废气进行处理，设1个喷淋塔，喷淋塔槽体尺寸约为Ф1.8m×1.5m，蓄液有效高度为0.5m。喷淋水循环使用，定时补充，平均每个月更换一次，形成喷淋废水，产生量约14.0t/a，企业拟将喷淋废水与水帘废水一起集中收集后，委托台州华浙环保科技有限公司处理。 喷淋塔用水按日损耗10%计，年需补充水量约47.8t/a。 参考同类喷漆项目等相关资料，水帘废水和喷淋废水主要污染物浓度约为CODCr4000mg/L、SS500mg/L。 ⑦打磨粉尘喷淋用水 本项目采取水喷淋对打磨粉尘进行处理，拟设1个喷淋塔，喷淋塔槽体尺寸约为Ф1.8m×1.5m，蓄液有效高度为0.5m。喷淋水经混凝沉淀过滤后，循环使用，部分随气流和粉尘沉渣损耗，需要不定期补充损耗量。喷淋塔用水按日损耗10%计，年需补充水量约33.8t/a。 ⑧挤塑冷却用水 本项目挤塑成型的管材采用直接水冷定型，冷却水经“混凝沉淀+过滤”工艺处理后循环使用，不排放。根据企业提供资料，挤塑冷却水用量约0.5t/h。考虑产品带走和自然蒸发损耗，需要不定时添加新鲜水。挤塑工序年有效运行时间约1000h，年循环水用量约500t/a。损耗量按循环水量的5%计，则年补充水量约25t/a。 ⑨生活污水 本项目新增员工人数为16人，厂内不设食宿，人均生活用水量按50L/d计，全年工作时间260天，则员工生活用水量约208t/a，生活污水排放量以用水量的85%计，预计生活污水产生量约为177t/a，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册-附表1生活污染源产排污系数手册》，生活污水水质为CODCr340mg/L、NH3-N33mg/L。 综上，本项目超声波清洗废水、水帘废水、涂装废气喷淋废水经收集后转运至台州华浙环保科技有限公司处理；外排废水主要为员工生活污水。 生活污水经化粪池预处理达进管标准再纳入玉环市干江污水处理厂处理达《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的相关标准（准地表水Ⅳ类）后排放。 本项目生活污水各污染物产生及排放情况详见表4-12和表4-13。 表4-12 本项目生活污水污染源源强核算表 序号; 产排污 环节; 废水 类别; 污染物种类; 污染物产生; 污染物排放（纳管量）. 产生废水量(t/a); 产生浓度 (mg/L); 产生量 (t/a); 排放废水量(t/a); 排放浓度 (mg/L); 排放量 (t/a). 1; 职工生活; 生活 污水; CODCr; 177; 340; 0.060; 177; 340; 0.060. NH3-N; 33; 0.006; 33; 0.006. 表4-13 玉环市干江污水处理厂废水污染源源强核算表 工序; 污染物; 进入污水处理厂污染物情况; 污染物排放. 废水量 (t/a); 浓度(mg/L); 进入量 (t/a); 废水量(t/a); 浓度 (mg/L); 排放量 (t/a). 玉环市干江污水处理厂; CODCr; 177; 340; 0.060; 177; 30; 0.005. NH3-N; 33; 0.006; 1.5; 0.0003. （2）废水处理措施分析 本项目生活污水防治措施见表4-14。 表4-14 本项目生活污水防治设施相关参数一览表 序号; 废水类别; 污染物种类; 污染防治设施概况; 排放口类型; 排放口编号. 处理能力(t/d); 处理工艺; 处理效率(%); 是否为可行性技术. 1; 生活污水; CODCr、NH3-N; 10; 化粪池 （依托出租方）; -; 是; 一般排放口; DW001. （3）废水排放口基本情况 本项目废水排放口基本情况见表4-15。 表4-15 本项目废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 排放去向; 排放规律; 排放标准; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 污染物种类; 污染物排放标准浓度限值. 1; DW001; 121°17'39.80"; 28°14'23.17"; 玉环市干江污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; 《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》; CODCr; 30mg/L. NH3-N; 1.5mg/L. （4）废水纳管可行性和达标可行性分析 本项目位于玉环市楚门镇蒲田村老旧工业点，属于玉环市干江污水处理厂截污纳管范围，项目所在区域已接通污水管网，项目废水经预处理后可接入玉环市干江污水处理厂进行处理。 本项目外排废水主要为生活污水，水质简单，采用化粪池预处理后能满足玉环市干江污水处理厂纳管标准（COD380mg/L，氨氮35mg/L）。因此项目生活污水经化粪池预处理后能做到达标纳管，进入玉环市干江污水处理厂处理。 （5）依托集中污水处理厂的可行性分析 ①玉环市干江污水处理厂 玉环市干江污水处理厂总设计处理能力为12万m3/d，一期设计处理能力为3万m3/d，于2019年6月试运行，2019年11月进行了竣工验收；二期工程已委托浙江瑞阳环保科技有限公司编制《玉环市干江污水处理厂二期扩建工程环境影响报告书》，并通过了台州市生态环境局玉环分局审批（审批文号：台环建（玉）〔2020〕476号），二期实施后形成全厂9.0万m3/d的总处理规模，目前二期工程目尚在施工中，计划于2023年12月完工。 污水经处理达《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》（地表水准Ⅳ类标准）（其中CODCr≤30mg/L、BOD5≤6mg/L、NH3-N≤1.5mg/L、TP≤0.3mg/L、TN≤12mg/L、SS≤5 mg/L）排海，纳污水体为东海。 一期、二期污水处理工艺流程分别见图4-2和图4-3。 图4-2 玉环市干江污水处理厂一期处理工艺 图4-3 玉环市干江污水处理厂二期处理工艺 为了解玉环市干江污水处理厂出水水质达标情况，本环评收集了“浙江省污染源自动监控信息管理平台”上有关干江污水处理厂2023年3~4月的监督性污染源自动监测数据，具体见表4-16。 表4-16 玉环市干江污水处理厂污染源自动监测数据 项目; pH值 (无量纲); CODCr (mg/L); 氨氮(mg/L); 总磷 (mg/L); 总氮(mg/L); 废水瞬时流量(L/s); 废水流量总量日均值(m3/d). 2023年3月; 6.68 ~ 6.95; 11.89 ~ 25.53; 0.010 ~ 0.157; 0.029 ~ 0.117; 7.152 ~ 12.984; 239.17 ~ 310.84; 24567. 2023年4月; 6.69 ~ 7.04; 12.12 ~ 22.72; 0.020 ~ 0.268; 0.042 ~ 0.135; 7.194 ~ 9.750; 137.19 ~ 367.64; 25264. 标准值（准Ⅳ）; 6~9; 30; 1.5; 0.3; 12; -; -. 根据玉环市干江污水处理厂2023年3~4月污染源自动监测数据显示，玉环市干江污水处理厂近期出水水质较为稳定，各项指标能达到《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的标准限值（准地表水Ⅳ类）。玉环市干江污水处理厂目前处理能力平均约2.5万m3/d，余量约0.5万m3/d。 ②依托台州华浙环保科技有限公司 台州华浙环保科技有限公司2016年成立，位于玉环市古顺工业区，致力于服务玉环市范围内产生滚光废水（水抛废水、研磨废水、超声波清洗废水等）的企业。公司委托浙江泰诚环境科技有限公司完成编制《台州华浙环保科技有限公司年处理15万吨工业废水提升改造项目环境影响报告表》，对现有的废水处理工艺及设备进行提升改造（主要在现有实际基础上增加生化处理），2019年3月7日该项目通过了台州市生态环境局玉环分局的审批，审批文号为玉环建〔2019〕36号。并于2019年11月25日通过了自主验收。废水处理工艺主要采用两级物化反应法，集中处理节能减排技术或工艺，2019年进行了提升改造，处理工艺为“二级反应+二级沉淀+生化处理”，尾水处理至纳管标准后排入玉环市大麦屿污水处理厂，设计处理规模达到500m3/d。具体处理工艺见图4-4。台州华浙环保科技有限公司现有废水处理设施进出水设计指标见表4-17，“浙江省污染源自动监控信息管理平台”上有关该公司2023年3~4月的污染源自动监测数据见表4-18。 图4-4 台州华浙环保科技有限公司现有工程废水处理工艺 表4-17 华浙公司现有废水处理设施进出设计指标（单位：mg/L，pH为无量纲） 污染因子; pH; CODCr; BOD5; SS; TP; Cu; Zn; Ni. 进管标准; 4~12; 10000; 2000; 1000; 40; 27; 15; 5. 出水标准; 6~9; 400; 160; 300; 8; 0.5; 2.0; 1.0. 表4-18 华浙公司2023年3~4月污染源自动监测数据 项目; pH (无量纲); 化学需氧量(mg/L); 废水瞬时流量(L/s); 废水流量总量日均值(t/d). 2023年3月监测值; 7.12~7.86; 41.42~349.05; 1.06~5.11; 246. 2023年4月监测值; 7.29~8.09; 149.61~226.28; 0.2~3.39; 185. 出水标准; 6~9; 400; -; -. 根据台州华浙环保科技有限公司2023年3~4月污染源自动监测数据显示，台州华浙环保科技有限公司近期出水水质较为稳定，能达到出水设计指标，污水厂平均处理量225m3/d，余量为275m3/d。 2023年，企业拟在大麦屿街道古顺工业区南部新建1幢综合楼和一座污水处理设施，设计处理规模为700m3/d，拟接收废水包括水抛废水、研磨废水、超声波清洗废水等滚光废水、红冲压铸喷淋废水、油墨清洗废水及喷漆废水（含喷淋塔废水）。企业已委托浙江泰诚环境科技有限公司编制了《台州华浙环保科技有限公搜年处理21万吨工业废水提升改造项目环境影响报告书》，并于2023年3月20日通过了台州市生态环境局玉环分局的审批，审批文号为台环建（玉）〔2023〕29号。待提升改造目实施后，原有项目不再实施。该项目计划于2023年8月建成投产。具体处理工艺见图4-5。 图4-5 台州华浙环保科技有限公司拟建工程废水处理工艺 台州华浙环保科技有限公司拟建废水处理设施进出水设计指标见表4-19。 表4-19 华浙公司现有废水处理设施进出设计指标（单位：mg/L，pH为无量纲） 污染因子; 设计进水指标; 设计出水指标. 滚光废水; 油墨清洗废水及红冲压铸喷淋废水; 喷漆废水（含喷淋废水）. pH; 9.5; ≤7.5; ≤7.5; 6~9. CODCr; ≤10000; ≤20000; ≤20000; ≤400. BOD5; ≤2000; ≤3000; ≤1000; ≤160. SS; ≤1000; ≤2000; ≤500; ≤300. NH3-N; ≤15; ≤50; ≤40; ≤35. TN; ≤60; ≤200; ≤150; ≤50. TP; ≤60; ≤10; -; ≤8. 石油类; ≤50; ≤30; ≤30; ≤20. 总Cu; ≤27; -; -; ≤0.5. 总Zn; ≤15; -; -; ≤2.0. 总Ni; ≤5; -; -; ≤1.0. 二甲苯; ≤; -; ≤15; ≤1. ③依托可行性分析 本项目生活污水产生量为0.64t/d，占其处理余量比例约0.013%。本项目排放生活污水占玉环市干江污水处理厂处理能力比例较低，水质简单，且在其纳污范围内。目前项目所在地已铺设污水管网，具备纳管条件，故本项目生活污水可纳入玉环市干江污水处理厂处理。 本项目生产废水包括超声波清洗废水、水帘废水、涂装废气喷淋废水，其中超声波清洗废水产生量约19.8t/a，平均每次更换量约1.52t/次，此项工艺废水经妥善收集后委托台州华浙环保科技有限公司处理，不外排。台州华浙环保科技有限公司现有工程设计处理规模为500m3/d，现有余量约275m3/d，本项目生产废水排放量在其余量范围内。 而水帘废水、涂装废气喷淋废水产生量约28.4t/a，平均每次更换量约2.4t/次，此项工艺废水经妥善收集后委托台州华浙环保科技有限公司处理，不外排。因台州华浙环保科技有限公司现有工程不涉及喷漆废水处理，要求企业喷漆线待华浙公司提升改造项目实施后，方可运行。本项目水帘废水、涂装废气喷淋废水占华浙公司提升改造项目设计处理规模为700t/d的万分之二，占比较小。 综上，本项目生活污水排放量不大，且生活污水水质简单，不会对污水处理有限公司造成冲击，项目废水纳管后不会对周围水体造成不良影响；而工业废水（超声波清洗废水、水帘废水、涂装废气喷淋废水）经妥善收集后委托台州华浙环保科技有限公司处理，不会对华浙公司废水处理设施造成冲击。 3.声环境影响及保护措施 （1）噪声源强 本项目营运期噪声源主要为各生产设备、环保设备风机等运行产生的噪声，室外声源调查清单见表4-20，室外声源调查清单见表4-21。 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 表4-20 本项目噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 空间相对位置/m; 声源源强; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; 声压级/dB(A); 距声源距离/m. 1; 冷却塔; 8; 58; 1.5; 85; 1; 基础减振、隔声屏障、消声; 生产时段. 2; DA001配套风机; 27; 55; 0.5; 85; 1; 基础减振、隔声罩、消声. 3; DA003配套风机; -8; 41; 20.5; 85; 1. 注：以一层生产车间西南角为坐标原点，西向东为X轴，南向北为Y轴，下向上为Z轴；同区域类设备，取声源中心为测量点。下同。 表4-21 本项目噪声源强调查清单（室内声源）（1） 序号; 声源名称; 型号; 数量 （台/套）; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置; 运行时段. 声压级/dB(A); 距声源距离/m; X; Y; Z. 1; 1#生产车间; 车床; -; 10; 80; 1; 减振、隔声; 10; 45; 1.2; 生产时段. 2; 摇臂钻床; Z3050×16/1; 1; 80; 1; -2; 32; 1.2. 3; 吊钩式抛丸清理机; Q378; 1; 95; 1; 隔声、减振、吸声; 24; 54; 1.2. 4; 等离子堆焊机; -; 1; 80; 1; 减振、隔声; -4; 12; 1.2. 5; 手持打磨机; -; 1; 75; 1; 29; 48; 1.2. 6; 万能升降台铣床; XA6132; 1; 80; 1; 14; 52; 1.2. 7; 摇臂钻床; Z3063×20/1; 1; 80; 1; -2; 32; 1.2. 8; 振研加工中心; -; 1; 80; 1; 14; 34; 1.2. 9; 立式车床; C5116B/3A; 1; 80; 1; -6; 28; 1.2. 10; 数显卧式铣镗床; TX6111D; 1; 80; 1; 2; 36; 1.2. 11; 超声波清洗机; -; 2; 75; 1; 6; 7; 1.2. 12; 液压阀门试验台; Y150/Y300; 2; 80; 1; -12; 21; 1.2. 13; 空压机; 42KW; 1; 90; 1; 隔声、减振、消声; 28; 51; 1.2. 14; 数控车床; -; 10; 80; 1; 减振、隔声; 22; 40; 1.2. 15; 2#生产车间; 抛光机; -; 8; 75; 1; 减振、隔声; 11; 55; 7.2. 16; DA004配套风机; -; 1; 85; 1; 隔声、减振、消声; 6; 53; 6.5. 17; 不锈钢焊管生产线; DN15-N32; 1; 85; 1; 减振、隔声; 1; 21; 7.2. 18; 打波机; 60×4.5; 1; 80; 1; 7; 26; 7.2. 19; 试压机; -; 2; 80; 1; 22; 39; 7.2. 20; 波纹管下料机; -; 1; 85; 1; 15; 33; 7.2. 21; 冲床; -; 1; 85; 1; 11; 21; 7.2. 22; 弯管机; -; 3; 80; 1; 18; 36; 7.2. 23; 数控车床; -; 10; 80; 1; 12; 41; 7.2. 24; 3#生产车间; 涂装流水线; -; 1; 85; 1; 隔声、减振、消声; -3; 42; 11.7. 25; DA003配套风机; -; 1; 85; 1; 1; 49; 11. 26; 拌料机; 1.5t; 1; 75; 1; 隔声、减振; 3; 20; 11.7. 27; 挤塑机; DN15-N32; 1; 75; 1; 3; 23; 11.7. 28; 切割机; -; 1; 75; 1; 14; 34; 11.7. 29; 破碎机; -; 1; 80; 1; 7; 24; 11.7. 表4-21 本项目噪声源强调查清单（室内声源）（2） 序号; 声源名称; 距室内边界 距离/m; 室内边界 声级/ dB（A）; 建筑物插入 损失/ dB（A）; 建筑物外噪声. 声压级/ dB（A）; 建筑物外距离/m. 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北. 1; 1#生产车间; 车床; 19; 28; 37; 10; 64; 61; 59; 70; 25; 25; 25; 25; 39; 36; 34; 45; 1. 2; 摇臂钻床; 37; 25; 19; 13; 49; 52; 54; 58; 25; 25; 25; 25; 24; 27; 29; 33; 1. 3; 吊钩式抛丸清理机; 2; 25; 54; 13; 89; 67; 60; 73; 40; 40; 40; 40; 49; 27; 20; 33; 1. 4; 等离子堆焊机; 52; 12; 4; 26; 46; 58; 68; 52; 25; 25; 25; 25; 21; 33; 43; 27; 1. 5; 手持打磨机; 2; 18; 54; 20; 69; 50; 40; 49; 25; 25; 25; 25; 44; 25; 15; 24; 1. 6; 万能升降台铣床; 11; 31; 45; 7; 59; 50; 47; 63; 25; 25; 25; 25; 34; 25; 22; 38; 1. 7; 摇臂钻床; 37; 26; 19; 12; 49; 52; 54; 58; 25; 25; 25; 25; 24; 27; 29; 33; 1. 8; 振研加工中心; 23; 14; 33; 24; 53; 57; 50; 52; 25; 25; 25; 25; 28; 32; 25; 27; 1. 9; 立式车床; 42; 26; 14; 12; 48; 52; 57; 58; 25; 25; 25; 25; 23; 27; 32; 33; 1. 10; 数显卧式铣镗床; 31; 26; 25; 12; 50; 52; 52; 58; 25; 25; 25; 25; 25; 27; 27; 33; 1. 11; 超声波清洗机; 46; 1; 10; 37; 45; 78; 58; 47; 25; 25; 25; 25; 20; 53; 33; 22; 1. 12; 液压阀门试验台; 52; 23; 4; 15; 49; 56; 71; 59; 25; 25; 25; 25; 24; 31; 46; 34; 1. 13; 空压机; 1; 22; 55; 16; 90; 63; 55; 66; 45; 45; 45; 45; 45; 18; 10; 21; 1. 14; 数控车床; 13; 14; 43; 24; 68; 67; 57; 62; 25; 25; 25; 25; 43; 42; 32; 37; 1. 15; 2#生产车间; 抛光机; 9; 35; 47; 3; 65; 53; 51; 74; 25; 25; 25; 25; 40; 28; 26; 49; 1. 16; DA004配套风机; 16; 36; 40; 2; 61; 54; 53; 79; 35; 35; 35; 35; 26; 19; 18; 44; 1. 17; 不锈钢焊管生产线; 42; 16; 14; 22; 53; 61; 62; 58; 25; 25; 25; 25; 28; 36; 37; 33; 1. 18; 打波机; 33; 16; 23; 22; 50; 56; 53; 53; 25; 25; 25; 25; 25; 31; 28; 28; 1. 19; 试压机; 14; 16; 42; 22; 60; 59; 51; 56; 25; 25; 25; 25; 35; 34; 26; 31; 1. 20; 波纹管下料机; 24; 16; 32; 22; 57; 61; 55; 58; 25; 25; 25; 25; 32; 36; 30; 33; 1. 21; 冲床; 29; 16; 27; 22; 56; 61; 56; 58; 25; 25; 25; 25; 31; 36; 31; 33; 1. 22; 弯管机; 19; 16; 37; 22; 59; 61; 53; 58; 25; 25; 25; 25; 34; 36; 28; 33; 1. 23; 数控车床; 20; 23; 36; 15; 64; 63; 59; 66; 25; 25; 25; 25; 39; 38; 34; 41; 1. 24; 3#生产车间; 涂装流水线; 32; 34; 24; 4; 55; 54; 57; 73; 35; 35; 35; 35; 20; 19; 22; 38; 1. 25; DA003配套风机; 24; 36; 32; 2; 57; 54; 55; 79; 35; 35; 35; 35; 22; 19; 20; 44; 1. 26; 拌料机; 42; 14; 14; 24; 43; 52; 52; 47; 25; 25; 25; 25; 18; 27; 27; 22; 1. 27; 挤塑机; 40; 17; 16; 21; 43; 50; 51; 49; 25; 25; 25; 25; 18; 25; 26; 24; 1. 28; 切割机; 23; 17; 33; 21; 48; 50; 45; 49; 25; 25; 25; 25; 23; 25; 20; 24; 1. 29; 破碎机; 35; 14; 21; 24; 49; 57; 54; 52; 25; 25; 25; 25; 24; 32; 29; 27; 1. |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | （2）预测模式 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中的工业噪声预测计算模式进行预测，具体如下： ①室外点声源 衰减计算简化为无指向性点声源几何发散衰减的基本公式： Lp(r)=Lp(r0)−20lg(rr0) 式中：r0—参考位置与声源的距离，（m）； r—测点与声源的距离，（m）； Lp(r)—源在预测点处声压级，dB； Lp(r0)—源在参考位置处r0处的声压级，dB。 ②室内声源等效室外声源 设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级按下式近似求出： Lp2=Lp1−(TL+6) 式中： Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL—隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 Lw=Lp2(T)+10lgS 式中： Lw—中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2（T）—靠近维护结构处室外声源的声压级，dB； S—透声面积，m2。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 ③拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： Leqg=10lg1TiMti100.1LAi+jNtj100.1LAj 式中：Leqg—拟建工程声源在预测点的噪声贡献值，dB； T—用于计算等效声级的时间，s； N—室外声源个数； ti—在T时间内i声源工作时间，s； M—等效室外声源个数； tj—在T时间内j声源工作时间，s。 ④预测点的预测等效声级（Leq）为： Leq=10lg100.1Leqg+100.1Legb 式中：Leq—预测点的噪声预测值，dB； Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； Leqb—预测点的噪声背景值，dB。 （3）拟采取降噪措施和降噪量 ①选用低噪声设备，合理布置车间，高噪声设备远离厂界。 ②在高噪声设备的支承部位设置防振垫片，如橡胶垫及棉织物，加大基础设计，地脚配置减震器。 ③针对高噪声设备抛丸清理机设置减振基座，设置独立隔声间，隔声间敷设吸声材料。 ④针对风机、空压机安装消声器，采用软连接，做好排风管的阻尼包扎工作。 ⑤针对冷却塔风机加消声器，进风口安装消声百叶，设置导流消声器，四周设隔声屏障。 ⑥严格控制生产时间，生产期间非必要情况下尽量关闭所有门窗。 ⑦企业需加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 （3）噪声达标性分析 根据企业提供工作制度，本项目昼间、夜间均有生产，夜间仅从事阀门生产，不从事波纹管、不锈钢管、塑料管的生产；因本项目与企业现有项目位于不同的厂区，且企业承诺，规划居住区建成后，将搬迁。因此本环评仅针对本项目厂界贡献值进行预测。 本项目厂界噪声预测结果见表4-22。 表4-22 本项目噪声影响预测结果表（单位：dB（A）） 预测点 预测值; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 昼间; 贡献值; 55; 48; 49; 55. 标准值; 65. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. 夜间; 贡献值; 54; 45; 48; 53. 标准值; 55. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. 由上表可知，本项目采取隔声、减振、消声等措施后，正常生产时，项目厂界昼间、夜间噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。 4.固体废物 （1）固废源强和处置措施 1）废钢丸：本项目抛丸过程使用钢丸为抛料，钢丸使用过程会有破碎，影响抛丸效果，需要定期更换，钢丸使用量为3t/a，扣除因抛丸形成粉尘的部分，废钢丸产生量为2.99t/a。收集后外售综合处理。 2）金属边角废料：本项目阀门机加工、钻孔、波纹管、不锈钢管切管等过程会产生一定量的金属边角废料。类比现有项目及同类企业，阀门生产过程中边角废料产生量约占原料消耗量的8%，波纹管、不锈钢管切管过程边角废料产生量约占原料消耗量的1%，企业需要加工的阀门原料约18140t/a，钢带25.5t/a，则金属边角废料产生量约1451.5t/a。收集后外售综合处理。 3）废乳化液（含金属屑）：本项目金属产品部分机加工时需要使用乳化液，其循环使用，一般情况下不排放，只有在机械设备检修或长时间循环使用后致使乳化液变质而被清理。根据前文分析，废乳化液产生量约0.525t/a。 在机械加工过程中，通常会有少部分金属屑混入乳化液中，与乳化液一起被清理下来，该部分金属屑产生量约为乳化液的10%，即0.05t/a。则本项目总的废乳化液（含金属屑）产生量约为0.58t/a。废乳化液（含金属屑）属于危险废物，废物类别为 HW09（900-006-09），收集后放置在危废暂存间，委托有资质单位处理。 上述废乳化液中的含油金属屑，若经压榨、压滤、过滤除油达到静置无滴漏后打包压块用于金属冶炼的，利用过程可豁免不按危险废物管理，但贮存、运输环节仍需按照危险废物进行管理。 4）焊渣：使用焊条焊接过程中，产生少量焊渣，根据企业提供的资料，焊渣产生量以焊条的使用量的3%计，焊渣产生量约0.015t/a。收集后外售综合处理。 5）水性漆渣：根据物料平衡，漆渣（绝干）产生量为1.092t/a，按含水率50%计算，漆渣产生量约2.2t/a。 根据《国家危险废物名录》（2021年），参考废物代码 HW12/900-252-12（使用油漆（不包括水性漆）、有机溶剂进行喷漆、上漆过程中产生的废物），水性漆喷涂工序产生的水性漆渣不属于《国家危险废物名录》（2021年）明确的危废，其是否属于危险废物需要根据《危险废物鉴别标准》（GB5085.1~7）、《危险废物鉴别技术规范》（HJ 298）等予以判定。企业可委托有资质的单位根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法进行危废鉴定，在未认定前，本报告建议按照危险废物进行管理。需委托有危险废物处理资质单位安全处理。 6）废活性炭：本项目拟采用“水喷淋+除雾器+UV光氧化+活性炭吸附”工艺处理涂装过程产生的有机废气，活性炭吸附饱和后，一次性抛弃，届时会产生一定量的废活性炭。参考《浙江省工业涂装工序挥发性有机物排放量计算暂行方法》（浙环发〔2017〕30号），一般活性炭对有机溶剂的吸附量为0.15t/t活性炭，有机废气总去除效率为90%。按最不利考虑，即有机废气全部由活性炭吸附削减，则需要活性炭约2.25t/a。 参考浙江省生态环境厅发布的《浙江省分散吸附-集中再生活性炭法挥发性有机物治理体系建设技术指南（试行）》，结合项目有机废气风机风量和VOCs初始浓度范围，要求活性炭最少装填量为1.5t（按500小时使用时间计）；有机废气处理设施年工作4160h，平均工作约30天更换一次，年更换约9次，则需要活性炭约13.5t/a。 本环评按活性炭用量较大者计算废活性炭产生量，则废活性炭产生量约13.84t/a。 废活性炭属于危险废物，废物类别为HW49（900-039-09），收集后放置在危废暂存间，委托有资质单位处理。 7）废UV灯管：本项目涂装有机废气处理装置设有光氧催化系统，光氧装置配备有高能紫外线灯管，按灯管连续使用时间不超过4800h，并针对破损灯管及时更换，估计本项目光氧装置每年需更换紫外灯管约0.1t。 废UV灯管属于危险废物，废物类别为HW29（900-023-29），收集后放置在危废暂存间，委托有资质单位处理。 8）收集尘：本项目喷塑粉尘经滤筒收集和重力沉降收集后回收利用，无废塑粉产生。抛丸、打磨、焊接、抛光过程中，布袋除尘设施、水喷淋设施和焊烟净化装置会收集到一些粉尘，根据前文粉尘产生量和处理设施处理效率计算，其中水喷淋收集的沉渣按含水率50%计算，则收集尘产生量约10.87t/a。收集后外售综合处理。 9）废布袋：项目抛丸、抛光工序采用袋式除尘处理，布袋使用过程中会产生破损，需要及时更换，产生废布袋。类比同类项目，废布袋产生量约0.3t/a。收集后外售综合处理。 10）废滤筒：滤筒约半年更换一次，根据使用情况进行估算，废滤筒产生量约为0.2t/a。收集后外售综合处理。 11）废机油：本项目设备检修、维护过程中产生少量废机油，产生量约0.3t/a。废机油属于危险废物，废物类别为 HW08（900-214-08），收集后放置在危废暂存间，委托有资质单位处理。 12）含油废抹布：项目设备维修、保养期间会用抹布进行擦拭，产生沾染机油料的废抹布，产生量约0.3t/a。该固废属于危险废物，危废类别为HW49（900-041-49），收集后，存于危废暂存间，定期委托有危废资质的单位处置。 13）乳化液废包装桶：根据乳化液使用情况和包装物规格核算，乳化液废包装桶产生量约0.06t/a。废乳化液包装桶属于危险废物，危废代码HW49（900-041-49），收集后放置在危废暂存间，委托有资质单位处理。 14）机油废包装桶：根据机油使用情况和包装物规格核算，机油废包装桶产生量约0.05t/a。废机油桶属于危险废物，废物类别为 HW08（900-249-08），收集后放置在危废暂存间，委托有资质单位处理。 15）水性油墨包装桶：水性油墨包装规格为500mL/瓶，每个空桶重量约为0.025kg，则水性油墨废包装桶产生量约0.02t/a。废乳化液包装桶属于危险废物，危废代码HW49（900-041-49），收集后放置在危废暂存间，委托有资质单位处理。 16）一般物料废包装物：本项目原料使用完毕会产生一定量的包装材料，主要为纸箱、塑料袋等，产生量约5t/a。收集后外售综合处理。 17）水性漆废包装桶：水性漆包装规格为25kg/桶，每个空桶重量约为1.5kg，则水性漆废包装桶产生量约0.41t/a。水性漆废包装桶由生产厂家回收用于原始用途，可不作为固体废物管理，但厂内贮存时需参照危险废物贮存和管理。 18）生活垃圾：本项目拟新增员工16人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，新增生活垃圾产生量2.08t/a。收集后由环卫部门统一清运处理。 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 本项目固废产生和处置情况汇总见表4-23。 表4-23 本项目固废产生和处置情况一览表 固体废物名称; 产生环节; 固废属性; 物理 性状; 主要成分; 主要有毒有害物质名称; 环境危险特性; 产生情况; 利用或处置量(t/a); 最终去向. 核算方法; 产生量(t/a). 废钢丸; 抛丸; 一般工业固废; 固态; 钢; -; -; 物料衡算法; 2.99; 2.99; 外售综合利用. 金属边角废料; 生产过程; 固态; 铸钢、不锈钢; -; -; 类比法; 1451.5; 1451.5. 焊渣; 焊条焊接; 固态; 焊条; -; -; 产污系数法; 0.015; 0.015. 收集尘; 布袋除尘设施、打磨粉尘水喷淋设施、焊烟净化装置; 固态; 铸钢、不锈钢、金属及其氧化物; -; -; 物料衡算法; 10.87; 10.87. 废布袋; 抛丸、抛光粉尘处理; 固态; 布纤维、金属粉尘; -; -; 类比法; 0.3; 0.3. 废滤筒; 喷塑粉尘处理; 固态; 布纤维、塑粉; -; -; 类比法; 0.2; 0.2. 一般物料废包装物; 原料拆包装; 固态; 纸箱、塑料袋等; -; -; 类比法; 5.0; 5.0. 废乳化液（含金属屑）; 机加工; 危险 废物; 液态; 乳化液、金属屑; 乳化液; T; 产污系数法; 0.58; 0.58; 委托有资质单位处置. 漆渣; 喷漆、流平、烘干/固化废气处理; 固态; 树脂; 树脂; T，I; 物料衡算法; 2.2; 2.2. 废活性炭; 固态; 活性炭、有机物; 有机物; T; 产污系数法; 13.84; 13.84. 废UV灯管; 固态; 玻璃、汞; 汞; T; 类比法; 0.1; 0.1. 废机油; 设备维护; 液态; 润滑油; 润滑油; T，I; 类比法; 0.3; 0.3. 含油废抹布; 固态; 纤维、矿物油; 矿物油; T/In; 类比法; 0.3; 0.3. 乳化液废包装桶; 原料拆包装; 固态; 铁、乳化液; 乳化液; T/In; 物料衡算法; 0.06; 0.06. 机油废包装桶; 固态; 铁、润滑油; 润滑油; T/In; 物料衡算法; 0.05; 0.05. 水性油墨废包装桶; 固态; 塑料、油墨; 油墨; T/In; 物料衡算法; 0.02; 0.02. 生活垃圾; 员工办公; 生活垃圾; 固态; 纸、塑料等; -; -; 产污系数法; 2.08; 2.08; 委托环卫部门清运处置. |
| --- | --- |

| 运营期环 境影响和 保护措施 | （2）环境管理要求 1）固体废物贮存场所（设施） 本项目固体废物贮存和处置情况见页表4-24。 表4-24 固体废物贮存场所（设施）基本情况 序号; 类别; 固体废物名称; 废物代码; 环境危险特性; 贮存 方式; 贮存周期; 贮存能力（t）; 贮存面积（m2）; 仓库位置. 1; 一般工业固体废物; 废钢丸; -; -; 袋装; 2个月; 0.5; 60; 一般固废暂存库，分别位于一、二、三层车间内. 金属边角废料; -; -; 袋装; 1周; 50. 焊渣; -; -; 袋装; 1年; 0.02. 收集尘; -; -; 袋装; 1个月; 1. 废布袋; -; -; 袋装; 1年; 0.5. 废滤筒; -; -; 袋装; 1年; 0.5. 一般物料废包装物; -; -; 袋装; 1个月; 0.5. 2; 危险废物; 废乳化液（含金属屑）; HW09 900-006-09; T; 密封桶装; 1年; 1.0; 30; 危废暂存间，位于3#生产车间内东侧. 漆渣; HW12 900-252-12; T，I; 密封桶装; 4个月; 1.0. 废活性炭; HW49 900-039-49; T; 密封袋装; 2个月; 3.0. 废UV灯管; HW29 900-023-29; T; 密封盒装; 1年; 0.2. 废机油; HW08 900-214-08; T，I; 密封桶装; 1年; 0.5. 含油废抹布; HW49 900-041-49; T/In; 密封袋装; 1年; 0.5. 乳化液废包装桶; HW49 900-041-49; T/In; 托盘; 1年; 0.1. 机油废包装桶; HW08 600-249-08; T，I; 托盘; 1年; 0.1. 水性油墨包装桶; HW49 900-041-49; T/In; 密封袋装; 1年; 0.05. 另外，本项目水性漆废包装桶生产厂家回收用于原始用途，在厂内贮存时需要按照危废废物的要求存放危废暂存间，按一个月存放量（25个，0.04t）估算，占地面积约2m2。故项目设置30m2的危废暂存间是可行的。 2）管理要求 ①一般工业固体废物管理措施 企业需严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《浙江省固体废物污染环境防治条例》中的相关规定对一般工业固体废物进行收集、储存和处置，不得露天堆放，一般工业固体废物应做好防雨防渗。在此基础上，参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染物控制标准》（GB18599-2020）中相关规定，对项目产生的一般工业固体废物可得到有效的处置，做到资源化、无害化，对周边环境影响较小。 ②危险废物管理措施 危险废物分类收集，暂存于厂区内的危废暂存间，定期委托有资质单位处置。危废暂存场位于3#生产车间内，要求做好地面防腐防渗处理，符合“防风、防雨、防晒、防渗漏”要求。同时安排专人看守防遗失。 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022），企业须设立独立的危险废物暂存场所并按照相关技术规范做好标识工作。要求如下： a.危险废物贮存设施或场所、容器和包装物应按 HJ 1276 要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。 b.危废暂存间内做好防腐防渗措施，地面采用2mm厚高密度聚乙烯（HDPE），并做环氧地坪，渗透系数≤10-10cm/s。 c.危废暂存间配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。 d.将危险废物分类转入容器内，并粘贴危险废物标签，并做好相应的纪录。不相容的危险废物必须分开存放，并设置隔离间隔断，而且每个堆间应留有搬运通道。 e.危废暂存间设置安全照明设施和观察窗口。 ③生活垃圾管理要求 生活垃圾日产日清，及时委托环卫部门清运处理。 ④日常管理要求 建设单位需建立并做好固体废物日常管理工作，履行申报登记制度、建立台账管理制度等，对于危险废物还应向生态环境主管部门进行申报，并执行转移联单制度，规范危险废物管理台账记录。 5.地下水、土壤 本环评不开展地下水及土壤环境影响分析，仅提出相关防治措施。 （1）污染源识别 根据车间平面图，项目涂装线、水性漆、油墨仓库、危废暂存间位于厂房三层，上述区域基本杜绝了地面漫流、垂直入渗等污染途径。 因此本项目对地下水、土壤环境可能造成影响的污染源主要是乳化液、机油仓库等区域，主要污染物为乳化液、机油、大气污染物等。 本项目地下水、土壤环境影响源及影响因子识别情况见下表。 表4-25 地下水、土壤环境影响源及影响因子识别表 污染源; 工艺流程/节点; 污染途径; 全部污染指标; 特征因子; 影响对象; 备注. 乳化液、机油仓库; 乳化液、机油; 地面漫流、垂直入渗; CODCr、石油类; CODCr、石油类; 环境空气、地下水、土壤; 事故. 生产废水暂存区; 超声波清洗废水、水帘废水、涂装废气喷淋废水; 地面漫流、垂直入渗; CODCr; CODCr; 事故. 生产厂房; 抛丸、打磨、抛光、焊接、涂装线、挤塑等; 大气沉降; 颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度; 颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度; 正常、连续. 地下水、土壤污染防治主要是以预防为主，防治结合。 ①源头控制措施 加强生产管理，实行清洁生产，避免生产过程中的跑、冒、滴、漏现象，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。从源头上减少“三废”发生量，减少环境负担。 ②分区防渗措施 结合本项目车间布置情况，防渗分区分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区，本项目防渗分区信息情况详见表4-26。 表4-26 本项目主要场地防渗分区信息一览表 防渗分区; 单体名称; 防渗技术要求. 重点防渗区; 乳化液、机油存放区、涂装车间、水性漆、油墨仓库、危废暂存间、生产废水暂存区; 基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（k≤1×10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。. 一般防渗区; 其他生产区域、一般工业固废暂存库、废气处理设施区; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，k≤1×10-7cm/s，或参照GB18598执行. 简单防渗区; 其他原料仓库、成品仓库、办公室; 一般地面硬化. 6.生态环境 本项目位于玉环市楚门镇蒲田村老旧工业点，且不新增用地，无需进行生态环境影响评价。 7.环境风险 （1）环境风险识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，项目涉及的风险物质为乳化液、机油、水性漆、油墨和危险废物。根据HJ169-2018附录C表C.1中所列的行业及生产工艺，本项目不涉及危险工艺。根据工艺流程和厂区平面布局，项目涉及危险单元主要为乳化液、机油仓库、涂装车间、水性漆、油墨仓库、危废暂存间等。 本项目风险识别汇总见表4-27。 表4-27 项目环境风险识别表 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B确定危险物质的临界量，定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q），详见下表。 序号; 危险单元; 风险源; 主要风险物质; 环境风险类型; 环境影响途径; 可能受影响的环境敏感目标. 1; 涂装车间; 水性漆; 水性漆; 泄漏; 环境空气; 周边居民点、附近空气、蒲田河、地下水、土壤. 2; 乳化液、机油仓库; 乳化液、机油; 乳化液、机油; 泄漏、火灾; 环境空气、地表水、地下水、土壤. 3; 水性漆、油墨仓库; 水性漆、油墨; 水性漆、油墨; 泄漏; 环境空气. 4; 危废暂存库; 危险废物; 危险废物; 泄漏、火灾; 环境空气、地表水、地下水、土壤. 5; 废气处理单元; 废气处理设施; 工艺废气; 废气超标排放; 环境空气. 表4-28 企业危险物质最大储存量与临界量的比值 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大存在总量（t）; 临界量（t）; Q值. 1; 机油/废机油; -; 0.25; 2500; 0.0001. 2; 危险废物; -; 4.5; 50; 0.0900. 合计; -; -; -; 0.0901. 由上计算可知，项目Q值为Q＜1，有毒有害和易燃易爆危险物质存储量未超过临界量，环境风险潜势为Ⅰ，本次环评不进行专项评价。 （2）环境风险防范措施 ①危险物质贮存的场所必须符合防火防爆要求，防火间距的设置以及消防器材的配备必须通过消防部门审查认可。贮存的危险物质必须设有明显的标志，并按国家规定标准控制不同单位面积的最大贮存限量和垛距。贮存危险物质的库房、场所的消防设施、用电设施、防雷防静电设施等必须符合国家规定的安全要求。 ②在总图布置上，严格执行《建筑设计防火规范》，根据生产流程和火灾危险分类，按照功能分区要求进行集中布置。 ③做好分区防渗措施，防止对地下水、土壤环境造成污染。 ④要求企业根据《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》、《企业突发环境事件风险分级方法》、《浙江省企业环境风险评估技术指南》以及《浙江省企业突发环境事件应急预案编制导则》等文件规定要求，编制企业突发环境事件应急预案，并根据预案内容定期进行应急演练。 ⑤根据应急预案要求，设置事故应急池，对事故状态下产生的废水进行收集。在正常工况下应保持事故池空池状态。在雨排口设事故废水切断措施，防止事故废水从雨排口排放。 ⑥加强废气处理设施管理，确保废气处理设施正常运行以及废气达标排放。一旦发生废气设施故障或非正常运行情况，立即停止生产，安排维修人员进行维修。 在有效落实风险防范措施和事故应急预案的前提下，事故发生的风险概率很小，其环境风险在可接受范围内。 8.监测计划 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于登记管理类，可不开展自行监测。为加强管理，根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）、《排污许可申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 涂装》、（HJ1086-2020），本项目的监测计划建议见表4-29。 表4-29 本项目监测计划一览表 项目; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 类别; 监测点位. 废气; DA001; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. DA002; 颗粒物; 1次/年; 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）. DA003; 颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度; 1次/年; 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）. DA004; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 车间外最大处; 非甲烷总烃; 1次/年; 执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB27822-2019）. 厂界无组织; 颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度; 1次/半年; 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996. 废水; 废水总排口; 流量、pH值CODCr、NH3-N; 1次/年; 玉环市干江污水处理厂进水标准. 雨水; 雨水排放口; pH、CODCr、 石油类、SS等; 1次/月①; -. 噪声; 厂界; LAeq; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 注：①雨水排放口有流动水排放时按月监测。若监测一年无异常情况，可放宽至每季度开展一次监测。. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001/ 抛丸、打磨 | 粉尘 | ①抛丸粉尘经设备自带集气系统收集后，通过布袋除尘设施处理； ②打磨粉尘经集气罩收集后通过水喷淋装置处理； ③处理后的废气一并通过23m高排气筒排放； ④风机总风量10000m3/h。 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  | DA002/ 喷塑 | 粉尘 | ①喷塑粉尘经喷塑柜设置的抽风系统收集，通过滤筒除尘设施处理后，由23m高排气筒排放； ②风机总风量14000m3/h。 | 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018） |
|  | DA003/ 喷漆、流平、烘干（固化） | 非甲烷总烃、颗粒物、臭气浓度 | ①调漆废气经调漆工位上方设置的集气罩收集； ②喷漆废气经水帘柜设置的抽风系统收集，经水帘柜水幕过滤； ③流平废气、烘干/固化废气分别经密闭管道收集； ④收集的各股废气一并经“水喷淋+除雾干燥+光氧催化+活性炭吸附”装置处理后通过23m高的排气筒高空排放； ⑤风机总风量18000m3/h。 | 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018） |
|  | DA004/ 抛光 | 粉尘 | ①抛光粉尘经集气罩收集后，经布袋除尘设施处理，通过23m高排气筒排放； ②风机总风量5000m3/h。 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  | 焊接 | 颗粒物 | 在等离子堆焊机、不锈钢焊管生产线焊接工位分别设置焊接烟尘净化器净化烟尘，焊接烟尘经收集处理后排放。 | 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
|  | 切管 | 颗粒物 | 加强车间通风 |  |
|  | 挤塑 | 非甲烷总烃、臭气浓度 |  |  |
|  | 喷码 | 非甲烷总烃 |  |  |
|  | 破碎 | 颗粒物 | 密闭操作 |  |
| 地表水环境 | DW001/生活污水 | CODCr、氨氮 | 处理工艺：化粪池（依托出租方）； 最终去向：纳管至玉环市干江污水处理厂处理 | 纳管标准：玉环市干江污水处理厂进管标准； 污水处理厂出水标准：《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的相关标准（准地表水Ⅳ类） |
|  | 超声波清洗废水、水帘废水、涂装废气喷淋废水 | CODCr、SS、石油类 | 经收集后委托台州华浙环保科技有限公司处理，不外排。 | - |
| 声环境 | 生产设备、废气处理设施 | 等效连续A声级 | ①选用低噪声设备，合理布置车间； ②在高噪声设备的支承部位设置防振垫片； ③针对抛丸机设置减振基座，设置独立隔声间，隔声间敷设吸声材料； ④针对风机设置专用机房，加装软接、消声、减振措施； ⑤在泵、电机周围设置隔声罩，安装减振机座； ⑥针对冷却塔设置消声器、消声百叶、隔声屏障。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 一般工业固废：废钢丸、金属边角废料、焊渣、收集尘、废布袋、废滤筒和一般物料废包装物，贮存于一般工业固废暂存库，外售综合利用； 危险废物：废乳化液、废机油、乳化液废包装桶、机油废包装桶、水性油墨废包装桶、废抹布、废活性炭、废UV灯管。根据危废特性分类收集，分区贮存于危废暂存间，定期交由具有危废处置资质的单位安全处置；漆渣在未认定前，按危险废物进行贮存和管理。 生活垃圾：生活垃圾收集后定期委托环卫部门清运处置。 日常管理：建设单位需建立并做好固体废物日常管理工作，履行申报登记制度、建立台账管理制度等，对于危险废物还应向生态环境主管部门进行申报，并执行转移联单制度，规范危险废物管理台账记录。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 进行分区防渗。 重点防渗区（乳化液、机油存放区、涂装车间、水性漆、油墨仓库、危废暂存间、生产废水暂存区）：基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（k≤1×10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10 cm/s； 一般防渗区（其他生产区域、一般工业固废暂存库、废气处理设施区）：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，k≤1×10-7cm/s，或参照GB18598执行； 简单防渗区（其他原料仓库、成品仓库、办公室）：一般地面硬化。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 不涉及 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①加强废气处理设施管理，确保废气处理设施正常运行以及废气达标排放。 ②根据应急预案要求，设置事故应急池，对事故状态下产生的废水进行收集。在正常工况下应保持事故池空池状态。在雨排口设事故废水切断措施，防止事故废水从雨排口排放； ③做好分区防腐防渗措施； ④编制企业突发环境事件应急预案并按应急预案定期进行应急演练。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | ①按照《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）要求，做好环境管理台账； ②根据《<环境保护图形标志>实施细则》，对排污口图形标志进行设置与设计； ③废气处理设施进口和排气筒出口安装采样固定位装置； ④全厂设置一个标准化排污口，根据环保部门要求，安装主要污染因子的在线监测监控设施； ⑤规范企业内部管理，组织环保机构，配套专职环保管理人员并制度上墙，建立相关档案资料。 ⑥因本项目实施，企业增加了新的污染物排放，根据《排污许可管理条例》（国务院令第736号）要求，企业需针对本次扩建内容，对排污许可登记进行变更。 ⑦项目产品方案、生产规模、生产工艺或者厂区总平面布局发生重大变动以及选址更改，建设单位应及时另行审批或备案，必要时重新进行环境影响评价。 |  |  |  |

- 六、结论

1.环评审批原则符合性分析 根据《浙江省建设项目环境保护管理办法》（浙江省人民政府令第388号 第三次修正），本项目的审批原则符合性分析如下： （1）建设项目符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单的要求 本项目位于玉环市楚门镇蒲田村老旧工业点，本项目不涉及玉环市生态保护红线，符合生态保护红线要求。 企业采用本次报告提出的防治措施，不会对周边环境造成明显影响，不会突破区域环境质量底线。 本项目租赁空置厂房，不新增土地，通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染。符合能源和水资源利用上线要求。 本项目符合“台州市玉环市楚门镇一般管控单元（管控单元编码：ZH33108330065）”的管控措施要求，且项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的鼓励类、限制类和淘汰类项目，属于允许类项目，不属于负面清单内项目。 （2）排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准和重点污染物排放总量控制要求 落实了本环评提出的各项污染防治对策后，本项目产生的各项污染物均能做到达标排放。 根据工程分析结果，本项目新增总量控制建议指标为CODCr0.005t/a、NH3-N0.0003t/a、VOCs0.132t/a、工业烟粉尘2.184t/a。项目外排废水仅为生活污水，污染物CODCr和NH3-N排放总量不需要进行区域替代消减；VOCs削减替代比例为1:1，区域削减替代量为0.132t/a。 2.环评审批要求符合性分析 （1）建设项目符合主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划的要求 本项目位于玉环市楚门镇蒲田村老旧工业点2#厂房，根据《楚门镇蒲田工业点控制性详细规划》，项目所在地土地性质为工业用地。因此项目符合主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划的要求。 （2）建设项目符合国家和省产业政策的要求 本项目从事阀门、波纹管、不锈钢管、塑料管的生产加工，据查《产业结构调整指导目录（2019年本）》及其2021修改决定，本项目工艺、技术、产品和设备均不属于该指导目录中的鼓励类、限制类、淘汰类项目；对照《<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022 年版）>浙江省实施细则》，本项目不属于限制和淘汰类项目。因此，本项目的建设符合国家及省产业政策。 3.其他要求符合性分析 （1）规划环评符合性 根据前文分析，本项目的建设符合楚门镇蒲田工业点控制性详细规划和规划环评相关要求。 （2）行业规范符合性 根据前文分析，本项目符合《重点行业挥发性有机物综合治理方案》、《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》、《浙江省挥发性有机物污染整治方案》、《台州市塑料行业挥发性有机物污染整治规范》、《台州市挥发性有机物深化治理与减排工作方案（2018-2020年）》等行业规范的要求。 4.总结论 金博阀门集团股份有限公司年产90万套阀门、3万米波纹管、3万米不锈钢管、15万米塑料管生产线技改项目拟建于玉环市楚门镇蒲田村老旧工业点2#厂房，项目建设符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单的要求，排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准和重点污染物排放总量控制要求，符合主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划、国家和省产业政策的要求；符合规划环评和相关行业规范；环境事故风险可控。 因此，从环境保护角度看，本项目的建设是可行的。

- 附表 建设项目污染物排放量汇总表

建设项目污染物排放量汇总表                           （单位：废水量万m3/a，其余t/a）

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量 ② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0 | 0 | - | 2.184 | 0 | 2.184 | +2.239 |
|  | VOCS | 0 | 0 | - | 0.132 | 0 | 0.132 | +0.132 |
| 废水 | 废水量 | 0.2550 | 0.2550 | - | 0.0177 | 0 | 0.2727 | +0.0177 |
|  | CODCr | 0.077 | 0.077 | - | 0.005 | 0 | 0.082 | +0.005 |
|  | NH3-N | 0.004 | 0.004 | - | 0.0003 | 0 | 0.0043 | +0.0003 |
| 一般工业固体废物 | 废钢丸 | 0 | 0 | - | 2.99 | 0 | 2.99 | +2.99 |
|  | 金属边角废料 | 533 | 0 | - | 1451.5 | 0 | 1984.5 | +1451.5 |
|  | 焊渣 | 0 | 0 | - | 0.015 | 0 | 0.015 | +0.015 |
|  | 收集尘 | 0 | 0 | - | 10.87 | - | 10.87 | +10.87 |
|  | 废布袋 | 0 | 0 | - | 0.3 | 0 | 0.3 | +0.3 |
|  | 废滤筒 | 0 | 0 | - | 0.2 | 0 | 0.2 | +0.2 |
|  | 一般物料废包装物 | 0 | 0 | - | 5.0 | 0 | 5.0 | +5.0 |
| 危险废物 | 废乳化液 | 0 | 0 | - | 0.58 | 0 | 0.58 | +0.58 |
|  | 水性漆漆渣 | 0 | 0 | - | 2.2 | 0 | 2.2 | +2.2 |
|  | 废活性炭 | 0 | 0 | - | 13.84 | 0 | 13.84 | +13.84 |
|  | 废UV灯管 | 0 | 0 | - | 0.1 | 0 | 0.1 | +0.1 |
|  | 废机油 | 0 | 0 | - | 0.3 | 0 | 0.3 | +0.3 |
|  | 含油废抹布 | 0 | 0 | - | 0.3 | 0 | 0.3 | +0.3 |
|  | 乳化液废包装桶 | 0 | 0 | - | 0.06 | 0 | 0.06 | +0.06 |
|  | 机油废包装桶 | 0 | 0 | - | 0.05 | 0 | 0.05 | +0.05 |
|  | 水性油墨废包装桶 | 0 | 0 | - | 0.02 | 0 | 0.02 | +0.02 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①。