建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

| 项 目 名 称： | 浙江畅为智能科技有限公司年产1800万件 |
| --- | --- |
|  | 水暖阀门配件生产线技改项目 |
| 建设单位(盖章)： | 浙江畅为智能科技有限公司 |
| 编制日期： | 二〇二三年八月 |

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	17

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	23

四、主要环境影响和保护措施	29

五、环境保护措施监督检查清单	51

六、结论	53

附表 建设项目污染物排放量汇总表	55

附图1 建设项目地理位置图	56

附图2 玉环市环境管控单元分布图	57

附图3 玉环市三区三线划定成果图	58

附图4 地表水环境功能区划图	59

附图5 玉环市声环境功能区划图	60

附图6 本项目周边敏感点及500m范围内保护目标图	61

附图7 厂区及车间平面布置示意图	63

附件1 项目基础信息表	65

附件2 营业执照	67

附件3 法人身份证	68

附件4 项目厂房不动产权证和厂房租赁合同	69

附件5危废委托处置承诺书	73

附件6废水委托处置协议	74

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 浙江畅为智能科技有限公司 年产1800万件水暖阀门配件生产线技改项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2204-331083-07-02-382257 |  |  |
| 建设单位联系人 |  |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 |  | 浙江省玉环市玉城街道小普竹小微园2号楼 |  |  |
| 地理坐标 |  | （121 度 10 分28.214秒，28 度 8 分59.602秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C3443 阀门和旋塞制造 | 建设项目 行业类别 | 31_069通用零部件制造 |
| 建设性质 |  | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 玉环市经济和信息化局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） |  | 1000 | 环保投资（万元） | 30 |
| 环保投资占比（%） |  | 3.0 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 |  | R否 £ 是 | 用地（用海） 面积（m2） | 建筑面积2470 |
| 专项评价设置情况 | 对照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》专项评价设置原则表，详见表1-1。 - 专项评价设置原则表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目情况; 是否设置. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 本项目外排大气污染物无有毒有害污染物，二恶英、苯并[a]芘、氰化物、氯气污染物。; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目无新增废水直排。; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 本项目实施后全厂有毒有害和易燃易爆危险物质临界量比值为Q＞1，需设置环境风险影响专项评价。; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目用水为自来水，不设置取水口。; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目非海洋工程项目。; 否. 注： 1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C。. |
| 规划情况 | 无 |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”符合性分析 本项目位于浙江省玉环市玉城街道小普竹小微园2号楼，根据《玉环市人民政府关于印发<玉环市“三线一单”生态环境分区管控方案>的通知》（玉政发〔2020〕27号），项目所在地属于“台州市玉环市玉环临港工业1产业集聚重点管控单元（管控单元编码：ZH33108320099）”（附图2）。本环评对“三线一单”（即生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单）进行对照分析。 （1）与生态保护红线符合性分析 本项目位于浙江省玉环市玉城街道小普竹小微园2号楼，用地性质为工业用地，对照《玉环市国土空间总体规划（2021-2035年）》，项目选址位于城镇建设区，不涉及生态保护红线和永久基本农田。因此本项目符合生态保护红线要求。 本项目在玉环市三区三线划定成果图位置见附图3。 （2）与环境质量底线的相符性分析 本项目所在区域大气环境质量良好，能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单（生态环境部公告2018年第29号）二级标准，项目废气主要是冷墩油烟，冷镦油烟经收集处理后高空排放。新增大气污染物排放量通过区域削减替代，符合大气环境质量底线要求。 本项目所在区域地表水水环境质量现状满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类水质标准。项目生产废水厂区内收集至废水收集桶后定期委托台州华浙环保科技有限公司处置，生活污水经农村生活污水处理终端预处理后纳入玉环市污水处理有限公司集中处理达标后排海，不直接排入附近地表水体，不会对附近地表水体和纳污水体产生明显影响，符合水环境质量底线要求。 本项目从事水暖阀门配件生产，涉及冷墩、水抛、机加工等工艺，使用电为能源，生产过程中产生少量危险废物。土壤环境主要污染途径是地面漫流、垂直入渗、大气沉降，项目经采取分区防渗、加强清洁生产和废气收集净化等措施的基础上，不会影响周边土壤环境。 综上所述，项目采取本环评提出的相关防治措施后，排放的污染物不会对周边环境造成明显影响，不触及环境质量底线。 （3）与资源利用上线的相符性分析 本项目采用的能源为电，用水来自市政供水管网，新鲜水用量563.25t/a；项目租赁现有闲置工业厂房，不新增土地。项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、一般工业固废外售综合利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染，符合能源、水、土地等资源利用上线要求。 （4）与环境准入负面清单的相符性分析 本项目位于浙江省玉环市玉城街道小普竹小微园2号楼，从事水暖阀门配件的生产加工，对照《玉环市“三线一单”生态环境分区管控方案》（玉政发〔2020〕27号），本项目符合“台州市玉环市玉环临港工业1产业集聚重点管控单元（ZH33108320099）”的管控措施要求，且项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的鼓励类、限制类和淘汰类项目，属于允许类项目，不属于负面清单内项目。 具体对照见表1-2。 - 玉环市“三线一单”生态环境准入清单符合性分析一览表 “三线一单”生态环境准入清单要求; 本项目情况; 是否符合. 空间 布局 约束; 优化完善区域产业布局，合理规划布局三类工业项目，鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升改造，进一步调整和优化产业结构，逐步提高区域产业准入条件。重点加快园区整合提升，完善园区的基础设施配套，不断推进产业集聚和产业链延伸。重点发展临港工业、现代先进制造业、现代物流业，打造临港型产业集聚区。; 本项目从事水暖阀门配件的生产加工，为通用零部件制造，属于二类工业项目，符合区域产业准入条件。项目位于浙江省玉环市玉城街道小普竹小微园2号楼，选址位于产业集聚区。; 符合. 合理规划居住区与工业功能区，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生活绿地等隔离带。; 本项目位于浙江省玉环市玉城街道小普竹小微园2号楼，最近敏感点为南侧约83m处的小普竹居民，已设置防护绿地、生活绿地等隔离带。; 符合. 污染 物排 放管 控; 严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。; 本项目所排废气污染物将严格执行总量控制制度。生产废水委托处置，生活污水纳管至玉环市污水处理有限公司处理，无需进行总量替代；2022年玉环市属于环境空气达标区，项目新增的VOCs排放量实行等量削减，烟粉尘仅给出总量建议值。; 符合. 推进工业园区（工业企业）“污水零直排区”建设，所有企业实现雨污分流。实施工业企业废水深度处理，严格重污染行业重金属和高浓度难降解废水预处理和分质处理，加强对纳管企业总氮、盐分、重金属和其他有毒有害污染物的管控，强化企业污染治理设施运行维护管理。; 本项目生产废水委托处置，无生产废水外排，生活污水纳管至玉环市污水处理有限公司处理。; 符合. 全面推进重点行业VOCs治理和工业废气清洁排放改造，强化工业企业无组织排放管控。二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物全面执行国家排放标准大气污染物特别排放限值，深入推进工业燃煤锅炉烟气清洁排放改造。; 本项目所执行的废气排放标准中不涉及特别排放限值，废气经收集处理后实现达标排放；本项目不涉及燃煤锅炉。; 符合. 加强土壤和地下水污染防治与修复。; 要求企业加强土壤和地下水污染防治。; 落实后符合. 环境 风险 防控; 定期评估沿江河湖库工业企业、工业集聚区环境和健康风险，落实防控措施。; 要求定期评估工业集聚区环境和健康风险，落实防控措施。; 落实后符合. 相关企业按规定编制环境突发事件应急预案，重点加强事故废水应急池建设，以及应急物资的储备和应急演练。; 要求企业加强环境突发事件应急管理，配备应急物资，进行应急演练。; 落实后符合. 强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，落实产业园区应急预案，加强风险防控体系建设，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制。; 要求企业加强环境风险防范工作。; 落实后符合. 资源 开发 效率; 推进重点行业企业清洁生产改造，大力推进工业水循环利用，减少工业新鲜水用量，提高企业中水回用率。; 本项目用水量较少，生产用水定期更换后委托处置。; 符合. 落实最严格水资源管理制度，落实煤炭消费减量替代要求，提高能源使用效率。; 要求企业落实最严格水资源管理制度，提高能源使用效率。; 落实后符合. 综上所述，本项目的建设符合玉环市“三线一单”生态环境分区管控方案的要求。 2、《<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）>浙江省实施细则》（浙长江办〔2022〕6号）相符性分析 对照《<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）>浙江省实施细则》（浙长江办〔2022〕6号）分析如下： - 本项目与《<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）>浙江省实施细则》符合性分析 序号; 负面清单; 本项目概况; 是否符合. 1; 港口码头项目建设必须严格遵守《中华人民共和国港口法》、交通运输部《港口规划管理规定》、《港口工程建设管理规定》以及《浙江省港口管理条例》的规定。; 本项目不涉及港口、码头及过江通道。; 符合. 2; 禁止建设不符合《全国沿海港口布局规划》、《全国内河航道与港口布局规划》、《浙江省沿海港口布局规划》、《浙江省内河航运发展规划》以及项目所在地港口总体规划、国土空间规划的港口码头项目。; 本项目不涉及港口、码头及过江通道。; 符合. 3; 禁止在自然保护地的岸线和河段范围内投资建设不符合《浙江省自然保护地建设项目准入负面清单（试行）》的项目。; 本项目不在自然保护地的岸线和河段范围内。; 符合. 4; 禁止在饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区的岸线和河段范围内投资建设不符合《浙江省饮用水源保护 条例》的项目。; 本项目不在饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区的岸线和河段范围内。; 符合. 5; 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。; 本项目不在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内。; 符合. 6; 在国家湿地公园的岸线和河段范围内： (一)禁止挖沙、采矿； (二)禁止任何不符合主体功能定位的投资建设项目； (三)禁止开(围)垦、填埋或者排干湿地； (四)禁止截断湿地水源； (五)禁止倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾； (六)禁止破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道，禁止滥采滥捕野生动植物； (七)禁止引入外来物种； (八)禁止擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生； (九)禁止其他破坏湿地及其生态功能的活动。; 本项目不在国家湿地公园的岸线和河段范围内。; 符合. 7; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。; 本项目不涉及利用、占用长江流域河湖岸线。; 符合. 8; 禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、国家重要基础设施以外的项目。; 本项目不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内。; 符合. 9; 禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内。; 符合. 10; 禁止未经许可在长江支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 本项目无新增长江支流及湖泊排污口。; 符合. 11; 禁止在长江支流、太湖等重要岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。; 本项目不在长江支流、太湖等重要岸线一公里范围内，非化工园区和化工项目。; 符合. 12; 禁止在长江重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境 保护水平为目的的改扩建除外。; 本项目不在长江重要支流岸线一公里范围内。; 符合. 13; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。高污染项目清单参照生态环境部《环境保护综合目录》中的高污染产品目录执行。; 本项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 符合. 14; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 本项目不属于国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 符合. 15; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，对列入《产业结构调整指导目录》淘汰类中的落后生产工艺装备、落后产品投资项目，列入《外商投资准入特别管理措施（负面清单）》的外商投资项目，一律不得核准、备案。禁止向落后产能项目和严重过剩产能行业项目供应土地。; 本项目不属于禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。; 符合. 16; 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。部门、机构禁止办理相关的土地（海域）供应、能评、环评审批和新增授信支持等业务。; 本项目不属于严重过剩产能行业的项目。; 符合. 17; 禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目不属于高耗能高排放项目。; 符合. 18; 禁止在水库和河湖等水利工程管理范围内堆放物料，倾倒土、石、矿渣、垃圾等物质。; 本项不涉及在水库和河湖等水利工程管理范围内堆放物料，倾倒土、石、矿渣、垃圾等物质。; 符合. 根据上表，本项目的建设符合《<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）>浙江省实施细则》（浙长江办〔2022〕6号）的相关要求。 3、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）“四性五不批”符合性分析 根据中华人民共和国国务院第682号《建设项目环境保护管理条例》“四性五不批”要求，本项目符合性分析见下表。 - 本项目与《建设项目环境保护管理条例》“四性五不批”符合性分析 建设项目环境保护管理条例; 符合性分析; 是否符合. 四 性; 建设项目的环境可行性; 本项目符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环评[2016]150号）中“三线一单”要求。; 符合. 环境影响分析预测评估的可靠性; 依据国家相关规范及建设项目的设计资料进行影响分析，符合环境影响分析预测评估的可靠性。; 符合. 环境保护措施的有效性; 本项目产生污染物均有较为成熟的技术进行处理，从技术上分析，只要切实落实本报告提出的污染防治措施，本项目废气、废水、噪声可做到达标排放，固废可实现零排放。; 符合. 环境影响评价结论的科学性; 本环评结论客观、过程公开、评价公正，并综合考虑建设项目实施后对各种环境因素可能造成的影响，环评结论是科学的。; 符合. 五 不 批; （一）建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划; 本项目位于浙江省玉环市玉城街道小普竹小微园2号楼，项目所在地土地性质为工业用地。项目类型及其选址、布局、规模等符合环境保护法律法规和相关法定规划。; 符合. （二）所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求。; 项目所在区域空气环境、地表水环境均达标，本项目营运过程中各类污染物产生量较少，且均可得到有效控制并能做到达标排放，采取的措施能够满足区域环境质量改善目标管理要求，对当地环境质量影响不大。; 符合. （三）建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方环境标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏。; 项目营运过程中各类污染源均可得到有效控制并能做到达标排放，本环评提出了相应的污染防治措施，企业在落实污染防治措施后，不会对生态产生破坏。; 符合. （四）改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施。; 现有项目在切实落实各项污染防治措施后，各类污染物均可得到有效控制。本评价在现有项目的基础上，提出可靠合理的环境有效防治措施。; 符合. （五）建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理; 环评报告采用的基础资料数据均来自项目方实际建设申报内容。根据多次内部审核，不存在重大缺陷和遗漏。; /. 由上表可知，本项目的实施符合《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）“四性五不批”要求。 4、相关行业整治规范对照分析 经与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB27822-2019）、《浙江省空气质量改善“十四五”规划》、《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》等文件相关内容对照分析可知，本项目符合各项环保准入及整治标准要求，详见下表1-5~表1-7。 - 项目与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）符合性分析 类别; 标准要求; 本项目情况; 是否符合. VOCs物料储存无组织排放控制要求; 1.VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。 2.盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。 3.VOCs物料储罐应密封良好，其中挥发性有机液体储罐应符合5.2条规定。 4.VOCs物料储库、料仓应满足3.6条对密闭空间的要求。; 1.本项目冷却油储存于密闭的包装桶内。 2.冷却油在非取用状态时封口保存。 3.本项目不涉及VOCs物料储罐。 4.原料仓库及危化品仓尽在取用时打开。; 符合. VOCs物料转移和输送无组织排放控制要求; 1.液态VOCs物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态VOCs物料时，应采用密闭容器、罐车。 2.粉状、粒状VOCs物料应采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或者采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移。 3.对挥发性有机液体进行装载时，应符合6.2条规定。; 1.本项目冷却油储存于密闭的包装桶内，使用时采用分装的密闭容器。 2.本项目不涉及粉状、粒状VOCs物料 3.本项目不涉及。; 符合. 工艺过程VOCs无组织排放控制要求; 含VOCs产品的使用过程： 1.VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。含VOCs产品的使用过程包括但不限于以下作业： a）调配（混合、搅拌等）； b）涂装（喷涂、浸涂、淋涂、辊涂、刷涂、涂布等）； c）印刷（平版、凸版、凹版、孔版等）； d）粘结（涂胶、热压、复合、贴合等）； e）印染（染色、印花、定型等）； f）干燥（烘干、风干、晾干等）； g）清洗（浸洗、喷洗、淋洗、冲洗、擦洗等）。 2.有机聚合物产品用于制品生产的过程，在混合/混炼、塑炼/塑化/熔化、加工成型（挤出、注射、压制、压延、发泡、纺丝等）等作业中应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。; 1. 废气按要求收集后经油烟净化器处理后高空排放。 2.本项目不涉及。; 符合. 设备与管线组件VOCs泄露控制要求; 管控范围： 企业中载有气态VOCs物料、液态VOCs物料的设备与管线组件的密封点≥2000个，应开展泄露检测与修复工作。设备与管线组件包括： a)泵；b)压缩机；c)搅拌器（机）；d）阀门；e)开口阀或开口管线；f)法兰及其他连接件；g)泄压设备；h)取样连接系统；i)其他密封设备。 泄露认定： 出现下列情况之一，则认定发生了泄露： a)密封点存在渗液、滴液等可见的泄露现象； b)设备与管线组件密封点的VOCs泄露检测值超过表1规定的泄露认定浓度。 泄露检测 1.企业应按下列频次对设备与管线组件的密封点进行VOCs泄露检测； a)对设备与管线组件的密封点每周进行目视观察，检查其密封处是否出现可见泄露想象。 b)泵、压缩机、搅拌器（机）、阀门、开口阀或开口管线、泄压设备、取样连接系统至少每6个月检测一次。 c)法兰及其他连接件、其他密封设备至少每12个月检测一次。 d)对于直接排放的泄压设备，在非泄压状态下进行泄露检测。直接排放的泄压设备泄压后，应在泄压之日起5个工作日之内，对泄压设备进行泄露检测。 e)设备与管线组件初次启用或检维修后，应在90d内进行泄露检测。 2.设备与管线组件符合下列条件之一，可免予泄露检测。 a)正常工作状态，系统处于负压状态； b)采用屏蔽泵、磁力泵、隔膜泵、波纹管泵、密封隔离液所受压力高于工艺压力的双端面机械密封泵或具有同等效能的泵； c)采用屏蔽压缩机、磁力压缩机、隔膜压缩机、密封隔离液所受压力高于工艺压力的双端面机械密封压缩机或具有同等效能的压缩机； d)采用屏蔽搅拌机、磁力搅拌机、密封隔离液所受压力高于工艺压力的双端面机械密封搅拌机或具有同等效能的搅拌机； e)采用屏蔽阀、隔膜阀、波纹管阀或具有同等效能的阀，以及上游配有爆破片的泄压阀； f)配备密封失效检测和报警系统的设备与管线组件； g）浸入式（半浸入式）泵等因浸入或埋于地下以及管道保温等原因无法测量的设备与管线组件； h)按照了VOCs废气收集处理系统，可捕集、输送泄露的VOCs至处理设施； i)采取了其他等效措施。 泄露源修复： 1.当检测到泄露时，对泄露源应予以标识并及时修复。发现泄露之日起5d内应进行首次修复，除8.4.2条规定外，应在发现泄露之日起15d内完成修复。 2.符合下列条件之一的设备与管线组件可延迟修复。企业应将延迟修复方案报生态环境主管部门备案，并于下次停车（工）检修期间完成修复。 a)装置停车（工）条件下才能修复； b)立即修复存在安全风险； c)其他特殊情况。; 企业液态VOCs物料的设备与管线组件的密封点不超过2000个，因此无需开展按要求开展泄漏检测与修复。; /. 敞开液面VOCs无组织排放控制要求; 废水液面控制要求： 1.废水集输系统 对于工艺过程排放的含VOCs废水，集输系统应符合下列规定之一： a)采用密闭管道输送，接入口和排出口采取与环境空气隔离的措施； b)采用沟渠输送，若敞开液面上方100mm处VOCs检测浓度≥200μmol/mol，应加盖密闭，接入口和排出口采取与环境空气隔离的措施。 2.废水储存、处理设施 含VOCs废水储存和处理设施敞开液面上方100mm处VOCs检测浓度≥200μmol/mol，应符合系列规定之一： a)采用浮动顶盖； b)采用固定顶盖，收集废气至VOCs废气收集处理系统； c)其他等效措施。 废水液面特别控制要求： 1.废水集输系统 对于工艺过程排放的含VOCs废水，集输系统应符合下列规定之一： a)采用密闭管道输送，接入口和排出口采取与环境空气隔离的措施； b)采用沟渠输送，若敞开液面上方100mm处VOCs检测浓度≥100μmol/mol，应加盖密闭，接入口和排出口采取与环境空气隔离的措施。 2.废水储存、处理设施 含VOCs废水储存和处理设施敞开液面上方100mm处VOCs检测浓度≥100μmol/mol，应符合系列规定之一： a)采用浮动顶盖； b)采用固定顶盖，收集废气至VOCs废气收集处理系统； c)其他等效措施。 循环冷却水系统要求： 对开式循环冷却水系统，每6个月对流经换热器进口和出口的循环冷却水中的总有机碳（TOC）浓度进行检测，若出口浓度大于进口浓度10%，则认定发生了泄露，银按照8.4条，8.5条规定进行泄露源修复与记录。; 不涉及; /. VOCs无组织排放废气收集处理系统要求; 基本要求： 1.针对VOCs无组织排放设置的废气收集处理系统应满足本章要求。 2.VOCs废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。; 要求企业VOCs废气收集系统与生产工艺设备同步运行；VOCs废气收集系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备能够及时停止运行。; 符合. 废气收集系统要求： 1.企业应考虑生产工艺、操作方式、废气性质、处理方法等因素，对VOCs废气进行分类收集。 2.废气收集系统排风罩（集气罩）的设置应符合GB/T16758的规定。采用外部排风罩的，应按GB/T16758、AQ/T4274-2016规定的方法测量控制风速，测量点应选取在距排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不应低于0.3m/s（行业相关规范有具体规定的，按相关规定执行）。 3.废气收集系统的输送管道应密闭。废气收集系统应在负压下运行，若处于正压状态，应对输送管道组件的密封点进行泄漏检测，泄漏检测值不应超过500mol/mol，亦不应有感官可察觉泄漏。泄漏检测频次、修复与记录的要求按照第8章规定执行。; 1.本项目废气按要求收集后经油烟净化器处理后高空排放。 2.企业废气收集系统排气罩（集气罩）的设置符合GB/T16758的规定。 3.企业废气收集系统为密闭管道；废气收集系统在负压下运行。; 符合. VOCs排放控制要求： 1.VOCs废气收集处理系统污染物排放应符合GB16297或相关行业排放标准的规定。 2.收集的废气中NMHC初始排放速率≥3kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外。 3.进入VOCs燃烧（焚烧、氧化）装置的废气需要补充空气进行燃烧、氧化反应的排气筒中实测大气污染物排放浓度，应按式（1）换算为基准含氧量为3%的大气污染物基准排放浓度。利用锅炉、工业炉窑、固废焚烧炉焚烧处理有机废气的，烟气基准含氧量按其排放标准规定执行。进入VOCs燃烧（焚烧、氧化）装置中废气含氧量可满足自身燃烧、氧化反应需要，不需另外补充空气的（燃烧器需要补充空气助燃的除外），以实测质量浓度作为达标判定依据，但装置出口烟气含氧量不得高于装置进口废气含氧量。吸附、吸收、冷凝、生物、膜分离等其他VOCs处理设施，以实测质量浓度作为达标判定依据，不得稀释排放。 4.排气筒高度不低于15m（因安全考虑或有特殊工艺要求的除外），具体高度以及与周围建筑物的相对高度关系应根据环境影响评价文件确定。 5.当执行不同排放控制要求的废气合并排气筒排放时，应在废气混合前进行监测，并执行相应的排放控制要求；若可选择的监控位置只能对混合后的废气进行监测，则应按各排放控制要求中最严格的规定执行。; 1.要求VOCs废气收集处理系统污染物排放符合GB16297或相关行业排放标准的规定。 2.本项目废气按要求收集后经油烟净化器处理后高空排放。 3.本项目不涉及。 4.本项目设置排气筒高度不低于15m。 5.本项目不涉及。; 符合. - 项目与《浙江省空气质量改善“十四五”规划》相关内容符合性分析 主要内容; 判断依据; 本项目情况; 是否 符合. 工业废气治理深入推进; 制定发布工业涂装、燃煤电厂、制鞋等大气污染物排放地方标准和燃煤电厂固定污染源废气低浓度排放检测技术规范，全面执行国家排放标准大气污染物特别排放限值。积极推进超低排放改造，全省大型煤电机组和在用燃煤热电锅炉全面达到超低排放，开展钢铁、水泥行业超低排放改造。实施工业废气治理“十百千”工程，以石化、化工、包装印刷等10个行业为重点，完成102个重点工业园区废气整治、3223个工业废气治理项目。开展工业炉窑排查治理，淘汰改造工业炉窑3321台。全省371家石化和连续生产化工企业全面开展泄露检测与修复（LDAR）; 本项目不涉及工业涂装等重点行业。本项目不涉及工业炉窑。; 符合. 推动能源清洁化发展; 以碳达峰碳中和为契机，推动能源结构绿色低碳转型，推动非化石能源成为能源消费增量的主体。大力发展太阳能、风能等可再生能源，积极有序发展核电，合理有序发展抽水蓄能，强化天然气供应保障，增加外购电中清洁电力的比例，提高外购电的清洁电力比重。到2025年，非化石能源、清洁能源（均含省外调入部分）占一次能源消费比重达到24%、34.6%左右，天然气消费量约300亿立方米以上，光伏装机容量达到2760万千瓦，风电装机容量达到640万千瓦，清洁能源电力装机占比达到60%左右，外购电量占比在1/3左右，高水平建成国家清洁能源示范省; 本项目主要能源消耗为电能。; 符合. 控制煤炭消费总量; 加强能源消费总量和强度双控，严控新增耗煤项目，新、改、扩建项目实施煤炭减量替代，重点削减非电力用煤。推动能源低碳变革，探索建立将新增可再生能源消费量纳入能源消费强度和总量考核抵扣机制。禁止建设企业自备燃煤设施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施。加快纯凝机组、热电联产机组技术改造和供热管网建设，充分释放和提高供热能力。研究推动30万千瓦级燃煤发电机组关停退出或作为应急备用和调峰机组; 本项目不使用煤炭。; /. 加强锅炉综合整治; 巩固禁燃区建设成果，进一步扩大禁燃区范围。严格实施行业规范和锅炉的环保、能耗等标准，进一步加大落后燃煤小热电、燃煤锅炉淘汰力度，全面淘汰35蒸吨/小时以下燃煤锅炉。推进城市建成区生物质锅炉实施超低排放改造或淘汰，继续推进燃气锅炉低氮改造。以温室气体减排和空气质量改善双赢为目标，在电力、钢铁、建材等行业，开展减污降碳协同治理。; 本项目不涉及锅炉。; /. 大力推进VOCs源头替代; 全面推行工业涂装企业使用低VOCs含量原辅材料，加大非溶剂型低VOCs含量原辅材料替代溶剂型原辅材料的力度，引导技术和工艺创新，促进源头减排。全面排查使用涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等原辅材料的企业，按照“可替尽替、应代尽代”的原则，实施一批源头替代项目。到2025年，溶剂型工业涂料、油墨、胶粘剂等使用量下降比例达到国家要求。; 本项目不涉及工业涂装。; 符合. 不断提高废气收集效率; 在保证安全前提下，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理，做好VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等无组织排放环节的管理。严格按照石油炼制、石油化学、合成树脂等行业排放标准和《挥发性有机物无组织排放控制标准》要求开展泄漏检测与修复（LDAR）工作。到2025年，重点县（市、区）全面开展LDAR数字化管理; 本项目冷却油储存于密闭的包装桶内，除工艺过程外不产生VOCs，项目已对工艺过程收集排放。; 符合. 有效提高废气处理率; 推动企业合理选择治理技术，对现有VOCs低效治理设施进行更换或升级改造，提高废气治理设施去除率。到2025年，石化、化工、工业涂装、包装印刷等行业的VOCs综合去除效率达到国家要求。逐步推动取消非必要的VOCs排放系统旁路，保留的旁路在非紧急情况下保持关闭并加强监管。加强石化、化工等行业企业开停车、检维修等非正常工况下的大气环境管理。加强油品储运销和汽修行业VOCs治理; 本项目废气按要求收集后经油烟净化器处理后高空排放。; 符合. - 项目与《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》相关内容符合性分析 主要内容; 判断依据; 本项目情况; 是否 符合. 推动产业结构调整，助力绿色发展; 优化产业结构。引导石化、化工、工业涂装、包装印刷、合成革、化纤、纺织印染等重点行业合理布局，限制高VOCs排放化工类建设项目，禁止建设生产和使用VOCs含量限值不符合国家标准的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等项目。贯彻落实《产业结构调整指导目录》《国家鼓励的有毒有害原料（产品）替代品目录》，依法依规淘汰涉VOCs排放工艺和装备，加大引导退出限制类工艺和装备力度，从源头减少涉VOCs污染物产生。; 本项目涉及工艺有冷墩、水抛、机加工等，主要原料涉及不锈钢盘条及冷却油等，不属于高VOCs排放工艺和装备。; 符合. 严格环境准入。严格执行“三线一单”为核心的生态环境分区管控体系，制（修）订纺织印染（数码喷印）等行业绿色准入指导意见。严格执行建设项目新增VOCs排放量区域削减替代规定，削减措施原则上应优先来源于纳入排污许可管理的排污单位采取的治理措施，并与建设项目位于同一设区市。上一年度环境空气质量达标的区域，对石化等行业的建设项目VOCs排放量实行等量削减；上一年度环境空气质量不达标的区域，对石化等行业的建设项目VOCs排放量实行2倍量削减，直至达标后的下一年再恢复等量削减。; 本项目位于台州市玉环市玉环临港工业1产业集聚重点管控单元（管控单元编码：ZH33108320099），VOCs排放按要求进行总量削减替代。; 符合. 大力推进绿色生产，强化源头控制; 全面提升生产工艺绿色化水平。石化、化工等行业应采用原辅材料利用率高、废弃物产生量少的生产工艺，提升生产装备水平，采用密闭化、连续化、自动化、管道化等生产技术，鼓励工艺装置采取重力流布置，推广采用油品在线调和技术、密闭式循环水冷却系统等。工业涂装行业重点推进使用紧凑式涂装工艺，推广采用辊涂、静电喷涂、高压无气喷涂、空气辅助无气喷涂、热喷涂、超临界二氧化碳喷涂等技术，鼓励企业采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂，减少使用空气喷涂技术。包装印刷行业推广使用无溶剂复合、共挤出复合技术，鼓励采用水性凹印、醇水凹印、辐射固化凹印、柔版印刷、无水胶印等印刷工艺。鼓励生产工艺装备落后、在既有基础上整改困难的企业推倒重建，从车间布局、工艺装备等方面全面提升治理水平。; 本项目不属于石化、化工等行业，不涉及工业涂装及印刷工艺。; 符合. 全面推行工业涂装企业使用低VOCs含量原辅材料。严格执行《大气污染防治法》第四十六条规定，选用粉末涂料、水性涂料、无溶剂涂料、辐射固化涂料等环境友好型涂料和符合要求的（高固体分）溶剂型涂料。工业涂装企业所使用的水性涂料、溶剂型涂料、无溶剂涂料、辐射固化涂料应符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》规定的VOCs含量限值要求，并建立台账，记录原辅材料的使用量、废弃量、去向以及VOCs含量。; 本项目不涉及涂装工艺。; 符合. 大力推进低VOCs含量原辅材料的源头替代。全面排查使用溶剂型工业涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等原辅材料的企业，各地应结合本地产业特点和本方案指导目录，制定低VOCs含量原辅材料源头替代实施计划，明确分行业源头替代时间表，按照“可替尽替、应代尽代”的原则，实施一批替代溶剂型原辅材料的项目。加快低VOCs含量原辅材料研发、生产和应用，在更多技术成熟领域逐渐推广使用低VOCs含量原辅材料，到2025年，溶剂型工业涂料、油墨、胶粘剂等使用量下降比例达到国家要求。; 本项目不涉及涂料。; 符合. 严格生产环节控制，减少过程泄漏; 严格控制无组织排放。在保证安全前提下，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理，做好VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等无组织排放环节的管理。生产应优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，原则上应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量；采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置控制风速应不低于0.3米/秒。对VOCs物料储罐和污水集输、储存、处理设施开展排查，督促企业按要求开展专项治理。; 企业废气按要求收集后经油烟净化器处理后高空排放。; 符合. 全面开展泄漏检测与修复（LDAR）。石油炼制、石油化学、合成树脂企业严格按照行业排放标准要求开展LDAR工作；其他企业载有气态、液态VOCs物料设备与管线组件密封点大于等于2000个的，应开展LDAR工作。开展LDAR企业3家以上或辖区内开展LDAR企业密封点数量合计1万个以上的县（市、区）应开展LDAR数字化管理，到2022年，15个县（市、区）实现LDAR数字化管理；到2025年，相关重点县（市、区）全面实现LDAR数字化管理。; 本项目不属于石油炼制、石油化学、合成树脂企业，按要求开展泄漏检测与修复。; /. 规范企业非正常工况排放管理。引导石化、化工等企业合理安排停检修计划，制定开停工（车）、检修、设备清洗等非正常工况的环境管理制度。在确保安全的前提下，尽可能不在O3污染高发时段（4月下旬—6月上旬和8月下旬—9月，下同）安排全厂开停车、装置整体停工检修和储罐清洗作业等，减少非正常工况VOCs排放；确实不能调整的，应加强清洗、退料、吹扫、放空、晾干等环节的VOCs无组织排放控制，产生的VOCs应收集处理，确保满足安全生产和污染排放控制要求。; 本项目要求企业规范非正常工况排放管理。制定开停工（车）、检修、设备清洗等非正常工况的环境管理制度。减少非正常工况VOCs排放，确保满足安全生产和污染排放控制要求。; 符合. 升级改造治理设施，实施高效治理; 建设适宜高效的治理设施。企业新建治理设施或对现有治理设施实施改造，应结合排放VOCs产生特征、生产工况等合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺。采用活性炭吸附技术的，吸附装置和活性炭应符合相关技术要求，并按要求足量添加、定期更换活性炭。组织开展使用光催化、光氧化、低温等离子、一次性活性炭或上述组合技术等VOCs治理设施排查，对达不到要求的，应当更换或升级改造，实现稳定达标排放。到2025年，完成5000家低效VOCs治理设施改造升级，石化行业的VOCs综合去除效率达到70%以上，化工、工业涂装、包装印刷、合成革等行业的VOCs综合去除效率达到60%以上。; /. 加强治理设施运行管理。按照治理设施较生产设备“先启后停”的原则提升治理设施投运率。根据处理工艺要求，在治理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留VOCs收集处理完毕后，方可停运治理设施。VOCs治理设施发生故障或检修时，对应生产设备应停止运行，待检修完毕后投入使用；因安全等因素生产设备不能停止或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。; 本项目按要求执行。; /. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 建设内容 | 1、项目报告类别判定 本项目从事水暖阀门配件的生产，属于《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）及国家标准第1号修改单（国统字〔2019〕66号）中规定的C3443阀门和旋塞制造。本项目涉及工艺有冷墩、水抛、机加工等工艺，且不使用溶剂型涂料、无电镀工艺，对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目评价类别为报告表，具体见表2-1。 表2-1 环境影响评价分类管理名录对应类别 项目类别; 报告书; 报告表; 登记表. 三十一、通用设备制造业 34. 69; 锅炉及原动设备制造341；金属加工机械制造 342；物料搬运设备制造 343；泵、阀门、压缩机及类似机械制造 344；轴承、齿轮和传动部件制造345；烘炉、风机、包装等设备制造 346；文化、办公用机械制造 347；通用零部件制造 348；其他通用设备制造业 349; 有电镀工艺的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的; 其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）; /. 2、排污许可管理类别判定 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目归入登记管理类。具体见表2-2。 表2-2 排污许可分类管理名录对应类别判定表 序号; 行业类别; 重点管理; 简化管理; 登记管理. 二十九、通用设备制造业 34. 83; 锅炉及原动设备制造 341，金属加工机械制造 342，物料搬运设备制造 343，泵、阀门、压缩机及类似机械制造 344，轴承、齿轮和传动部件制造 345，烘炉、风机、包装等设备制造 346，文化、办公用机械制造 347，通用零部件制造348，其他通用设备制造业 349; 涉及通用工序重点管理的; 涉及通用工序简化管理的; 其他. 3、主要建设内容及规模 本项目总投资1000万元，租用玉环市玉城街道小普竹村股份经济合作社位于浙江省玉环市玉城街道小普竹小微园2号楼的部分空置车间为生产经营场所，具体为该幢楼的1F西南部分、3F整层及4F整层（层高共计约13m），租赁建筑面积约2470m2，购置冷镦机、数控机床、台钻等国产设备。项目建成后形成年产1800万件水暖阀门配件的生产能力。 本项目的工程组成见表2-3。 表2-3 本项目工程组成表 项目名称; 建设内容. 主体工程; 生产车间; 整体; 项目租赁已建厂房，生产规模为年产1800万件水暖阀门配件。. 1F; 租赁面积约774m2（东北侧为其他生产企业），层高约4m。西北侧设有冷镦机，南侧区域由西往东依次设有办公区域、原材料堆场、一般工业固废暂存库、冷却油、液压油、润滑油、切削液等存放区及水抛区。. 3F; 租赁面积约848m2，层高约3m。主要设有冷挤压区、液压加工区。. 4F; 租赁面积约848m2，层高约3m。主要为机加工车间及危废仓库。. 储运工程; 原料仓库; 设有原材料区，位于车间1F西南侧；设有冷却油、液压油、润滑油、切削液等存放区，位于1F东侧。. 辅助 工程; 办公区; 设置车间办公室，位于车间1F西南侧。. 公用工程; 供水系统; 生产用水、生活用水由市政自来水管网供应。. 排水系统; 实行雨污分流，雨水接入雨水管网。生产废水定期更换，厂区内收集至废水收集桶后定期委托台州华浙环保科技有限公司处置；生活污水依托出租方化粪池预处理后纳管，经玉环市污水处理有限公司处理后排海。. 供电系统; 由市政电网提供。. 环保工程; 废气; 冷镦机上方设置吸风管道、出料口上方设置集气罩，将废气集中收集后经油烟净化器处理后，通过高度不低于15m的排气筒（DA001）高空排放。. 废水; 生产废水厂区内收集至废水收集桶后定期委托台州华浙环保科技有限公司处置；生活污水经农村生活污水处理终端预处理后达标纳管。. 噪声; 选用低噪声设备；合理布置车间；加强设备维护，墙体隔声；高噪声设备设置减振基座；风机、空压机设置隔声、消声装置，安装减振垫。. 固废处置; 设置一般工业固废暂存库，占地面积约10m2，位于车间1F，一般工业固废外售综合利用；设置危险废物暂存间，占地面积约10m2，位于车间1F东侧，危险废物分类收集后，委托有资质单位处理；设置垃圾桶若干，生活垃圾收集后交由当地环卫部门统一清运处理。. 依托工程; 化粪池; 利用出租方已建的化粪池。. 4、产品方案 本项目产品方案见表2-4。 表2-4 本项目产品方案 序号; 产品方案; 单位; 规模; 备注. 1; 水暖阀门配件; 小球阀; 万只/a; 1500; 25-43mm. 2; 大球阀; 万只/a; 300; 50-100mm. 5、主要设备 本项目主要设备清单见表2-5。 表2-5 本项目主要设备清单一览表 序号; 设备名称; 型号; 单位; 数量; 备注. 一; 生产设备. 1; 冷墩机; /; 台; 2; 冷镦. 2; 水抛机; /; 台; 1; 水抛. 3; 下料机; /; 台; 2; 机加工. 4; 数控机床; /; 台; 105. 5; 台钻; /; 台; 1. 6; 液压机; /; 台; 10. 7; 大车床; /; 台; 1. 8; 冷挤压机; /; 台; 10. 9; 空压机; /; 台; 2; 辅助设备. 二; 环保设备. 1; 废气处理设施; /; 套; 1; 油烟净化器. 包括; 风机; 6000m3/h; 台; 1; /. 表2-6 项目设备产能匹配性列表 设备名称; 单台生产能力; 年工作时间; 单台产能; 本项目产能; 需要设置设备数量; 负荷率. 冷镦机; 400kg/h/台 （0.333万只/h/台）; 2400h; 960t/a （799.2万只/a）; 1800t/a （1500万只）; 2台; 93.84%. 由上表可知，本项目小球阀申报产能约为1500万只/a（1800t/a），需要设置冷镦机2台，生产负荷为93.84%，设备设置合理，可以满足生产要求。 6、主要原辅材料及能（资）源情况 本项目主要原辅材料及能（资）源用量情况见表2-7。 表2-7 本项目主要原辅材料及能（资）源消耗表 序号; 原辅材料; 单位; 年用量; 包装规格; 备注. 1; 不锈钢盘条; t/a; 1890; -; 厂内最大存放量100t. 2; 钢板; t/a; 525; -; 厂内最大存放量50t. 3; 冷却油（4#不锈钢成型油）; t/a; 2.55; 170kg/桶; 矿物基础油，复配高性能硫化猪油和硫化脂肪酸酯为主剂调和而成，被广泛的用于不锈钢、高合金钢等难加工材质的冷镦成型加工。厂内贮存量2桶. 4; 液压油; t/a; 0.17; 170kg/桶; 由精制深度较高的中性基础油，加抗氧和防锈添加剂制成的。在液压系统中起着能量传递、抗磨、系统润滑、防腐、防锈、冷却等作用。厂内贮存量1桶. 5; 润滑油; t/a; 0.17; 170kg/桶; 润滑油是一种技术密集型产品，是复杂的碳氢化合物的混合物，而其真正使用性能又是复杂的物理或化学变化过程的综合效应。厂内贮存量1桶. 6; 切削液; t/a; 5.1; 170kg/桶; 主要成分为乙二醇、四硼酸钠、偏硅酸钠、磷酸钠。多用于金属切削、磨加工过程中冷却和润滑刀具和加工件，使用时与水按1:20稀释使用。厂内贮存量4桶. 7; 研磨石; t/a; 0.5; 25kg/袋; 用于水拋工序. 8; 清洗剂; t/a; 1.0; 25kg/桶; 用于水抛工序，pH10，主要成份为AES等表面活性剂. 9; 模具; t/a; 0.2; -; 用于冷墩、冷挤压加工. 10; 水; m3/a; 563.25; -; 包括生产用水和生活用水. 11; 电; 万kW·h/a; 20; -; -. 7、水平衡图 本项目水平衡图见图2-1。 图 2-1 本项目水平衡图（单位 t/a） 8、厂区总平面布置和生产车间布置 由企业提供资料和现场踏勘可知，项目租赁车间呈东西走向，设有一个出入口，位于车间东南侧，1F车间西北侧为冷镦区，西南区域设有原材料堆放区，东侧设有一般工业固废暂存库、冷却油、液压油、润滑油、切削液存放区及水抛区；3F车间设有冷挤压区、液压加工区；4F车间设有机加工区域。 原材料区位于车间1F西南侧；危废暂存间位于1F车间外东侧。废气处理设施位于车间外北侧。 本项目厂区总平图和生产车间功能布置图见附图7。 9、劳动定员及工作班制 本项目劳动定员30人，一班制生产，每班8小时，年工作日300天。厂区内不设食堂和宿舍。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、工艺流程 本项目产品为水暖阀门配件，分为小球阀和大球阀两种，生产加工工艺不同，具体分析如下： （1）小球阀 图2-2 本项目小球阀生产工艺流程及产污环节图 工艺简述：外购的不锈钢盘条线材经冷镦机加工成工件，然后使用水抛机去除表面的毛刺、碎屑等，待产品自然晾干后根据产品需求进行机加工（主要采用数控机床、液压机、台钻等设备进行机械加工）成型，加工完成后成品。 冷镦机是以墩为主专门用来批量生产螺母螺栓等水暖阀门配件的专用设备，一台设备可以完成切断、初冲、精冲、搓丝等多个工序。冷墩过程中需要使用冷却油进行冷却和润滑。使用后的冷却油经设备自带过滤设备过滤后，重复使用。 本项目水抛过程使用研磨石、清洗剂和清水，通过石子与工件之间的振动摩擦，去除毛坯件表面的毛刺、碎屑等，使工件表面达到一定的光泽度。水抛废水定期更换，厂区内收集至废水收集桶后定期委托台州华浙环保科技有限公司处置。 （2）大球阀 图2-3 本项目大球阀生产工艺流程及产污环节图 工艺简述：外购的钢板经下料成相应的尺寸后经冷挤压成型，处理完成后的工件根据产品需求进行机加工（主要采用数控机床、液压机、台钻等设备进行机械加工），加工完成后成品。 冷挤压就是把金属毛坯放在冷挤压模腔中，在室温下，通过冷挤压机上固定的凸模向毛坯施加压力，使金属毛坯产生塑性变形而制得零件的加工方法。 2、主要污染工序 本项目营运期主要污染工序见表2-8。 表2-8 本项目营运期主要污染工序 序号; 类别; 污染源编号; 产生工序; 污染物; 主要污染因子. 1; 废气; G1; 冷镦; 冷镦油烟; 非甲烷总烃. 2; 废水; W1; 水抛; 水抛废水; CODCr、SS、石油类、LAS. 3; W2; 职工生活; 生活污水; CODCr、NH3-N. 5; 噪声; -; 设备运行; 噪声; Leq(A). 6; 固废; S1; 冷镦、机加工; 边角废料; 不锈钢、钢板. 7; S2; 冷镦; 油泥; 矿物油、金属. 8; S3; 冷镦、冷挤压; 废模具; 钢材. 9; S4; 机加工; 废切削液; 切削液、金属. 10; S5; 废气处理; 废油; 矿物油. 11; S6; 原料拆包装; 研磨石废包装物; 塑料. 12; S7; 清洗剂包装; 清洗剂废包装桶; 塑料、清洗剂. 13; S8; 设备维护; 含油废抹布、废手套; 纤维、矿物油. 14; S9; 职工生活; 生活垃圾; 果皮、纸张等. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，租赁玉环市玉城街道小普竹村股份经济合作社位于清浙江省玉环市玉城街道小普竹小微园2号楼的空置厂房，不存在与本项目有关的环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 1、大气环境 （1）项目所在区域达标判断 根据环境空气质量功能区划，项目所在地属二类区，环境空气污染物基本项目执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单。项目所在地的环境空气基本污染物环境质量现状引用《2022年台州市生态环境状况公报》相关数据进行分析，具体见表3-1。 表3-1 2022年玉环市环境空气质量现状评价表 污染物; 评价指标; 现状浓度(μg/m3); 标准值(μg/m3); 占标率(%); 达标 情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 21; 35; 60; 达标. 第95百分位数日平均浓度; 17; 75; 23; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 40; 70; 57; 达标. 第95百分位数日平均浓度; 30; 150; 20; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 19; 40; 48; 达标. 第98百分位数日平均浓度; 12; 80; 15; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 6; 60; 10; 达标. 第98百分位数日平均浓度; 4; 150; 3; 达标. CO; 年平均质量浓度; 700; -; -; -. 第95百分位数日平均浓度; 800; 4000; 20; 达标. O3; 最大8小时年均浓度; 139; -; -; -. 第90百分位数8h平均质量浓度; 124; 160; 78; 达标. 根据上述结果，玉环市2022年区域环境空气质量能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准及修改单要求，能满足二类功能区的要求，属于环境空气质量达标区。 - 其他污染物环境质量现状 为了解项目大气特征污染物因子状况，本报告特征污染物非甲烷总烃环境质量现状引用浙江科达检测有限公司2020年对普青园区常规监测数据（监测报告编号：浙科达检（2020）综字第0196号），具体如下。 表3-2 监测点基本信息 监测点名称; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方位; 与项目距离（km）. 普青园区; 非甲烷总烃; 2020.09.22-28; 西南; 约2.7. 监测结果统计情况见表3-3。 表3-3 现状监测结果 监测点位; 污染物; 评价标准/(μg/m3); 监测浓度范围/(μg/m3); 最大浓度占标率/%; 超标率/%; 达标 情况. 普青园区; 非甲烷总烃; 2000; 130-630; 31.5; 0; 达标. 由上表可知，项目所在区域特征污染物非甲烷总烃能够满足《大气污染物综合排放标准详解》浓度限值要求，项目所在区域的环境空气质量现状良好，能够满足二类功能区的要求。 图3-1本项目与特征因子环境质量现状监测点关系示意图 2、地表水 项目所在区域附近水域为外塘河，属于普竹河系的下游，对照《浙江省水功能区水环境功能区划分方案》（2015），项目所在区域没有明确的水环境功能区划分，但普竹河系上游的里墩水库为里墩水库玉环饮用水源区，编号椒江117，该水环境功能区适用《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的II类标准。根据《2022年台州市生态环境状况公报》，所有五大水系和湖库、县控以上断面均满足功能要求，能满足水域功能，地表水环境能够达标。 3、声环境 本项目位于浙江省玉环市玉城街道小普竹小微园2号楼，根据现场调查，项目所在地周边50m范围内无学校、医院及居民区等敏感点存在，无需进行声环境质量现状监测。 4、地下水及土壤环境 本项目位于浙江省玉环市玉城街道小普竹小微园2号楼，周边500m范围内不存在地下水环境保护目标。本项目主要工艺为冷镦、水抛、机加工等，排放废气主要为非甲烷总烃；项目所在厂区地面均已硬化，环评要求企业针对冷镦区、水抛区、废水收集桶、危险废物暂存间、冷却油、液压油、润滑油、切削液等存放区做好防渗措施。经采取防渗措施后，项目不存在地下水及土壤污染途径，因此可不开展地下水及土壤环境质量现状调查。 5、生态环境 本项目位于浙江省玉环市玉城街道小普竹小微园2号楼，不新增用地，且用地范围内不含有生态环境保护目标，无需进行生态现状调查。 6、电磁辐射 本项目不涉及。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 根据项目具体特点、区域现状、区域规划和初步踏勘，项目评价区域内主要环境保护目标为： 1、大气环境 本项目位于环境空气二类区，保护级别为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级。厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区，其他保护目标主要为周边小普竹居民，具体见表3-4。 2、声环境 根据《玉环市声环境功能区划》（见附图5），本项目所在区域声环境功能区划为2类区，厂界外50m范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境 本项目厂界外500m范围内无地下水环境保护目标，地下水目前尚无开发利用计划。 4、生态环境 本项目位于浙江省玉环市玉城街道小普竹小微园2号楼，无产业园区外新增用地。 本项目主要环境保护目标见表3-4及附图6。 表3-4 本项目主要环境保护目标一览表 保护类别; 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 环境空气; 小普竹居民; 320739; 3115046; 居住区; 约70户; 环境空气二类功能区; 南; 约83. 320977; 3115392; 约40户; 东北; 约284. 声环境; -; -; -; -; -; -; -; -. 地下水环境; -; -; -; -; -; -; -; -. 土壤 环境; -; -; -; -; -; -; -; -. 生态环境; -; -; -; -; -; -; -; -. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 本项目废气为冷墩油烟（以非甲烷总烃计）废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中“表2新污染源大气污染物排放限值”二级标准。具体标准值见表3-5。 表3-5 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放浓度限值. 排气筒高度（m）; 二级; 监控点; 浓度（mg/m3）. 非甲烷总烃; 120; 15; 10; 周界外浓度最高点; 4.0. 备注：根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中“7.1 排气筒高度除须遵守表列排放速率标准值外，还应高出周围200m半径范围的建筑5m以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行。”. 厂区内挥发性有机物无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB27822-2019）排放限值相关要求。 2、废水 本项目生产废水定期更换，委托台州华浙环保科技有限公司处置，不外排；外排生活污水经农村生活污水处理终端预处理后达标纳管，纳入玉环市污水处理有限公司处理至《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的相关标准（准地表水准Ⅳ类）后外排，具体相关标准值详见表3-6。 表3-6 玉环市污水处理有限公司进管及出水标准（单位：mg/L，pH为无量纲） 污染因子; pH; CODCr; BOD5; NH3-N; SS; 总磷（以P计）. 进管标准; 6～9; 400; 180; 35; 300; 8. 出水标准; 6～9; 30; 6; 1.5（2.5）★; 5; 0.3. 3、噪声 本项目运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，具体限值见表3-7。 表3-7 工业企业厂界环境噪声排放标准（单位：dB（A）） 时段 声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4、固废 本项目一般工业固废采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存，按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的工业固体废物管理条款要求执行，其贮存场所应满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，不得形成二次污染。 固体废物根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）进行判定，危险废物分类执行《国家危险废物名录（2021版）》，收集、贮存、运输等过程应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）等标准要求，并符合《浙江省危险废物产生和经营单位“双达标”创建工作方案》（浙环发〔2012〕19号）要求；一般工业废物贮存参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 1、总量控制内容 根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发〔2014〕197号）、《关于印发<浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）>的通知》（浙环发〔2012〕10号），需进行总量控制的指标为化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物和烟粉尘；根据《浙江省挥发性有机物深化治理与减排工作方案（2017-2020年）》（浙环发〔2017〕41号）和《关于做好挥发性有机物总量控制工作的通知》（浙环发〔2017〕29号），对VOCs也需进行总量控制。 根据工程分析，本项目纳入总量控制要求的主要污染物为CODCr、NH3-N、VOCs。 2、总量控制指标 根据工程分析，本项目建成后总量指标见表3-8。 表3-8 本项目总量控制指标情况汇总表 序号; 总量控制因子; 本项目实施后全厂排放量; 削减替代比例; 替代削减量; 本项目实施后全厂总量控制建议值. 1; CODCr; 0.011; -; -; 0.011. 2; NH3-N; 0.001; -; -; 0.001. 3; VOCs; 0.184; 1:1; 0.184; 0.184. 3、总量平衡方案 （1）根据相关要求，本项目只排放生活污水，因此CODCr、NH3-N不需要进行区域替代削减。 （2）根据《关于印发浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案的通知》（浙环发〔2021〕10号），上一年度环境空气质量达标的区域，对石化等行业的建设项目VOCs排放量实行等量削减:上一年度环境空气质量不达标的区域，对石化等行业的建设项目VOCs排放量实行2倍量削减，直至达标后的下一年再恢复等量削减。玉环市2021年为环境空气质量达标区域，本项目新增VOCs排放总量替代比例按1:1执行。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目租用已建厂房，无施工期，只需进行设备安装即可投入生产。要求企业在设备安装过程中加强管理，减缓施工噪声对周边环境产生影响。 |
| --- | --- |
| 运营期环 境影响和 保护措施 | 1、大气环境影响和保护措施 （1）废气源强核算 本项目产生的废气主要为冷镦油烟，废气污染物产生及排放情况见表4-1。 表4-1 本项目废气污染源强情况一览表 工序/生产线; 装置; 排放源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放时间（h）. 核算方法; 废气产生量(m3/h); 产生浓度(mg/m3); 产生量(t/a); 产生速率 (kg/h); 工艺; 效率/%; 核算方法; 废气排放量(m3/h); 排放浓度(mg/m3); 排放量（t/a）; 排放速率(kg/h). 冷镦工序; 冷镦机; 排气筒DA001; 非甲烷总烃; 类比法; 6000; 28.3; 0.713; 0.170; 油烟净化器; 80; 物料平衡; 6000; 5.7; 0.082; 0.034; 2400. 无组织; 非甲烷总烃; /; /; 0.102; 0.043; /; /; /; /; 0.102; 0.043. |

| 运营期环 境影响和 保护措施 | 本项目不锈钢需通过冷镦机冲压成型。因工件冷镦工序会产生热量，因此冲压模具需要采用冷却油起润滑和降温作用，冷却油受高温而挥发油雾，以非甲烷总烃计，根据企业提供的资料，企业冷却油使用量为2.55t/a，部分冷却油随产品带走，约20%因受热而挥发，剩余冷却油循环使用，定时补充损耗，综上所述，冷镦油烟（非甲烷总烃）产生量约0.51t/a。根据企业提供的废气处理方案，拟将冷镦油烟收集后经油烟净化设施处理后通过一根不低于15m高的排气筒（DA001）高空排放。 根据企业提供资料，项目在冷镦机设备上方设置集气罩，共需设置2个集气罩，冷镦机上方集气罩尺寸约为1.5×1.5m，控制风速在0.3m/s，考虑到风量损耗，总设计风量为6000m3/h，废气收集率为80%，油烟净化设施的净化率为80%。 本项目冷镦油烟废气污染物产生及排放情况见表4-2。 表4-2 本项目废气污染源强情况一览表 废气种类; 污染因子; 产生量 t/a; 产生速率 kg/h; 排气筒编号; 无组织排放; 有组织排放; 削减量 t/a; 合计排放量 t/a. 排放量 t/a; 排放速率kg/h; 排放量 t/a; 排放速率 kg/h; 排放浓度 mg/m3. 冷镦油烟; 非甲烷总烃; 0.51; 0.213; DA001; 0.102; 0.043; 0.082; 0.034; 5.7; 0.326; 0.184. （2）废气污染治理措施 本项目废气污染防治措施情况见表4-3，废气处理流程图见图4-1。 表4-3 本项目废气污染防治设施一览表 排污单位类别; 生产单元; 生产设施; 废气产污环节; 污染物种类; 执行标准; 排放形式; 污染防治措施; 排放口类型. 收集方式; 收集效率; 污染防治设施名称及工艺; 处理能力; 去除效率; 技术是否可行. 通用设备制造业; 冷镦; 冷镦机; 冷镦; 非甲烷总烃; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 有组织; 吸风管道+集气罩; 80%; 油烟净化器; 6000m3/h; 80%; 可行; 一般排放口. 图4-1 本项目冷墩油烟处理流程图 本项目冷镦工序产生油烟废气，拟采用油烟净化器处理措施，参照《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ1124-2020）“表C.4 污染防治推荐可行技术参考表”：针对湿式机械加工设备产生挥发性有机物、油雾，推荐可行技术有油雾净化装置，因此本项目废气处理措施是可行的。 （3）废气排放口 本项目废气排放口基本情况见表4-4。 表4-4 本项目有组织污染源排放参数一览表 编号; 名称; 类型; 排气筒底部中心坐标; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气温度/℃; 年排放小时数/h. X; Y. DA001; 冷镦废气排放口; 一般排放口; 320731; 3115173; 15; 0.4; 25; 2400. （4）达标分析和影响分析 本项目有组织废气达标可行性分析见表4-5。 表4-5 本项目废气达标可行性分析 排气筒; 废气种类; 本项目; 标准排放限值; 执行标准. 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）. DA001; 非甲烷总烃; 5.7; 0.034; 120; 10; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 由上表可知，本项目有组织非甲烷总烃排放浓度和排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求的排放限值。 （5）非正常工况 本项目非正常工况主要是污染物排放控制措施达不到应有效率，即废气处理装置失效，造成排气筒中废气污染物未经处理直接排放，其非正常工况情况排放情况见表4-6。 表4-6 本项目非正常工况废气排放源强 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常 排放浓度(mg/m3); 非正常 排放量(kg/a); 非正常排放速率(kg/h); 排放浓度限值 (mg/m3); 排放速率限值 (kg/h); 达标情况; 单次持续时间/h; 年发生频次/次; 应对措施. DA001; 废气处理设施故障; 非甲烷总烃; 28.3; 0.170; 0.170; 120; 10; 达标; 1; 1; 冷镦工段停止生产. 由上表可知，非正常工况下，DA001排气筒非甲烷总烃排放浓度和排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求的排放限值，但比正常排放时有所增加。 为防止非正常工况排放，减少对周边环境的影响，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放： ①安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每个固定时间检查、汇报情况，针对油烟净化器，定期清洗电极等关键组件，清洗次数每年不少于6次。 ②建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测。 （6）大气环境影响分析 根据前文分析，正常工况下，项目有组织排放均满足相应排放标准要求。由于项目废气经收集处理后排放，排放量较小，且项目选址远离敏感点，与敏感点之间设置防护绿地、生活绿地等隔离带，因此只要加强废气处理设施的维护，确保其正常运行，项目排放废气经大气扩散后对敏感点和周围环境影响较小。 2、水环境影响和保护措施 （1）废水污染源强情况 ①水抛废水 本项目水抛过程使用研磨石、清洗剂和清水，通过石子与工件之间的振动摩擦，去除毛坯件表面的毛刺、碎屑等，使工件表面达到一定的光泽度。本项目有水抛机1台，水抛机单台有效体积约150L，定期补充新鲜水，由于磨料及工件所占体积较大，水抛废水约占有效体积20%，每天排放一次，则水抛废水年产生量约为9t/a，蒸发及损耗占20%计算，则水抛用水量约为11.25t/a。 类比玉环当地同类企业生产情况，此类生产废水主要污染因子含量为COD2000mg/L、SS800mg/L、石油类200mg/L、LAS200mg/L；则本项目生产废水污染物的产生量为COD0.018t/a、SS0.007t/a、石油类0.002t/a、LAS0.002t/a。项目生产废水量产生较少，且属于间歇性排放，因此企业拟将生产废水全部委托台州华浙环保科技有限公司处理，因此生产废水不计入本项目污染物统计，也不计入本项目总量控制范围内。环评要求设置具有防腐、防渗、防漏条件的废水暂存桶对废水进行暂存，且做好废水转移的台账，符合环保部门的管理要求。 另外水抛过程，研磨石磨损产生的颗粒和工件打磨产生的废渣，同生产废水一并外运处理。 ②生活污水 本项目员工人数为30人，厂内不设食宿，人均生活用水量按50L/d计，全年工作时间300天，则员工生活用水量约450t/a，生活污水排放量以用水量的80%计，预计生活污水产生量约为360t/a，根据经验数据分析，生活污水水质为CODCr350mg/L、NH3-N30mg/L。 综上，本项目外排废水为员工生活污水。 生活污水经农村生活污水处理终端处理后纳管排放，纳入玉环市污水处理有限公司处理达《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的相关标准（准地表水Ⅳ类）后排放。 本项目生活污水各污染物产生及排放情况详见表4-7和表4-8。 表4-7 本项目生活污水污染源源强核算表 序号; 产排污 环节; 废水 类别; 污染物种类; 污染物产生; 污染物排放（纳管量）. 产生废水量(m3/a); 产生浓度 (mg/L); 产生量 (t/a); 排放废水量(m3/a); 排放浓度 (mg/L); 排放量 (t/a). 1; 职工生活; 生活 污水; CODCr; 360; 350; 0.126; 360; 350; 0.126. NH3-N; 30; 0.011; 30; 0.011. 表4-8 玉环市污水处理有限公司废水污染源源强核算表 工序; 污染物; 进入污水处理厂污染物情况; 污染物排放. 废水量(m3/a); 浓度(mg/L); 进入量 (t/a); 废水量(m3/a); 浓度 (mg/L); 排放量 (t/a). 玉环市污水处理有限公司; CODCr; 360; 350; 0.126; 360; 30; 0.011. NH3-N; 30; 0.011; 1.5; 0.001. （2）废水处理措施分析 本项目生活污水防治措施见表4-9。 表4-9 本项目生活污水防治设施相关参数一览表 序号; 废水类别; 污染物种类; 污染防治设施概况; 排放口类型; 排放口编号. 处理能力(t/d); 处理工艺; 处理效率(%); 是否为可行性技术. 1; 生活污水; CODCr、NH3-N; -; 化粪池; -; 是; 一般排放口; DW001. （3）废水排放口基本情况 本项目废水排放口基本情况见表4-10。 表4-10 本项目废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 排放去向; 排放规律; 排放标准; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 污染物种类; 污染物排放标准浓度限值. 1; DW001; 121.102862°; 28.085994°; 玉环市污水处理有限公司; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; 《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》; CODCr; 30mg/L. NH3-N; 1.5mg/L. （4）废水纳管可行性和达标可行性分析 本项目位于浙江省玉环市玉城街道小普竹小微园2号楼，属于玉环市污水处理有限公司截污纳管范围，项目所在区域已接通污水管网，项目废水经预处理后可接入玉环市污水处理有限公司进行处理。 本项目排放废水为生活污水，水质简单，采用化粪池预处理后能满足玉环市污水处理有限公司纳管标准（COD400mg/L，氨氮35mg/L）。因此项目生活污水经化粪池预处理后能做到达标纳管，进入玉环市污水处理有限公司处理。 （5）依托可行性分析 ①依托玉环市污水处理有限公司 玉环市污水处理有限公司是国债投资为主的城市基础设施项目，经省计经委[1999]99号和[2001]87号文件批准立项，属省重点工程。玉环市污水处理有限公司座落于坎门炮台山，其污水厂服务范围为玉环本岛的玉城及坎门街道，西起三合潭，东至解放二塘，北至东青山麓，南至双庙、坎门乌沙头，服务范围总面积约为133.2km2。玉环市污水处理有限公司工程于2001年3月正式全面动工建设，2003年8月份完成交工验收并投入试运行，于2006年9月完成竣工验收进行正式投产。玉环市污水处理有限公司处理能力为6万吨/日和回用水深度处理能力2万吨/日的污水处理厂；配套城关和坎门两镇建城区及玉坎河干流沿线截污输送干管27km和10km回用水输送干管、6座污水输送泵站。 玉环市污水处理有限公司提标改造工程在原有一级B工艺流程基础上将厌氧池改扩为缺氧池，增加建设中间提升泵房、高效沉淀池、反硝化深床滤池、1#及2#加药间、应急粉末活性炭投加间及料仓、及超滤膜处理车间等深度处理构筑物，及电气、自控、在线监测、除臭装置、绿化、厂区道路等配套设施。污水处理规模为6万m3/d，处理后尾水达到准地表水IV类标准。玉环市污水处理有限公司提标改造工程已于2018年7月27日通过竣工验收。 图4-2 玉环市污水处理有限公司处理工艺流程图 玉环市污水处理有限公司进管及出水标准见前文表3-6。 玉环市污水处理有限公司2022年1月至3月污染源自动监测数据见表4-11。 表4-11 玉环市污水处理有限公司2022年1月至3月均值污染源自动监测数据 序号; 时间; pH值; 化学需氧量(mg/L); 氨氮(mg/L); 总磷(mg/L); 总氮(mg/L); 废水瞬时流量（L/S）. 1; 2022年1月均值; 6.54; 15.38; 0.071; 0.08; 9.44; 658.61. 2; 2022年2月均值; 6.49; 12.59; 0.036; 0.10; 9.81; 707.29. 3; 2022年3月均值; 6.60; 18.18; 0.105; 0.07; 9.07; 669.88. 4; 标准值（准Ⅳ）; 6~9; 30; 1.5（2.5）; 0.3; 12（15）; -. 根据玉环市污水处理有限公司2022年1月至3月均值污染源自动监测数据显示，玉环市污水处理有限公司近期出水水质较为稳定，能达到《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的相关标准（准地表水Ⅳ类）。污水厂平均每日处理量约58630m3，余量约为1370m3/d。 ②依托台州华浙环保科技有限公司 台州华浙环保科技有限公司位于玉环市古顺工业区，总投资315.571万元，主要服务于玉环市境内的工业企业，进水水源以眼镜厂滚光废水为主（还包括其他企业产生的水抛废水、研磨废水、超声波清洗废水等）。2019年对废水处理工艺进行了提升改造，处理工艺为“二级反应+二级沉淀+生化处理”，设计处理规模达到500t/d。具体处理工艺见图4-3。 图4-3 台州华浙环保科技有限公司废水处理工艺 台州华浙环保科技有限公司污水处理站进出水设计指标见表4-12，“浙江省污染源自动监控信息管理平台”上有关该污水处理站2021年11月至2022年1月的污染源自动监测数据见表4-13。 表4-12 华浙公司设计进水、出水浓度一览表（单位：mg/L，pH为无量纲） 序号; 污染因子; 设计进水指标; 设计出水指标. 滚光废水. 1; pH; 9.5; 6-9. 2; CODCr; ≤10000; ≤400. 3; BOD5; ≤2000; ≤160. 4; SS; ≤1000; ≤300. 5; 氨氮; ≤15; ≤35. 6; 总氮; ≤60; ≤50. 7; 总磷; ≤60; ≤8. 8; 石油类; ≤50; ≤20. 9; 总Cu; ≤27; ≤0.5. 10; 总Zn; ≤15; ≤2.0. 11; 总Ni; ≤5; ≤1.0. 油墨清洗废水及红冲压铸喷淋废水. 1; pH; 7.5; 6-9. 2; CODCr; ≤20000; ≤400. 3; BOD5; ≤3000; ≤160. 4; SS; ≤2000; ≤300. 5; 氨氮; ≤50; ≤35. 6; 总氮; ≤200; ≤50. 7; 总磷; ≤10; ≤8. 8; 石油类; ≤30; ≤20. 喷漆废水（含喷淋废水）. 1; pH; 7.5; 6-9. 2; CODCr; ≤20000; ≤400. 3; BOD5; ≤1000; ≤160. 4; SS; ≤500; ≤300. 5; 氨氮; ≤40; ≤35. 6; 总氮; ≤150; ≤50. 7; 石油类; ≤30; ≤20. 8; 甲苯; ≤1.0; ≤0.5. 9; 二甲苯; ≤15; ≤1. 表4-13 华浙公司2021年11月至2022年1月污染源自动监测数据 项目; pH (无量纲); 化学需氧量(mg/L); 废水瞬时流量(L/s). 2021年11月监测值; 8.10; 277.16; 4.77. 2021年12月监测值; 7.94; 282.78; 4.00. 2022年1月监测值; 7.96; 311.43; 4.91. 出水标准; 6~9; 400; -. 根据台州华浙环保科技有限公司2021年11月至2022年1月污染源自动监测数据显示，台州华浙环保科技有限公司近期出水水质较为稳定，能达到出水设计指标，污水厂平均每日处理量394t，余量为106t/d。 ③依托可行性分析 本项目产生的废水为生产废水和员工生活污水。生活污水产生量为1.2t/d，本项目排放生活污水占玉环市污水处理有限公司处理能力比例较低，水质简单，且在其纳污范围内。目前项目所在地已铺设污水管网，具备纳管条件，故本项目生活污水可纳入玉环市污水处理有限公司处理。 本项目生产废水产生量9t/a，平均日产生量为0.03t/d，经厂区内收集至废水收集桶后定期委托台州华浙环保科技有限公司处理，不外排。台州华浙环保科技有限公司设计处理规模为500t/d，现处理量平均约394t/d，余量约106t/d，本项目生产废水排放量在其余量范围内。 综上，项目生产废水经厂区内收集至废水收集桶后定期委托台州华浙环保科技有限公司处理，不外排。生活污水排放量不大，且生活污水水质简单，不会对玉环市污水处理有限公司造成冲击，项目废水纳管后不会对周围水体造成不良影响。 3、声环境影响及保护措施 （1）噪声源强 本项目营运期噪声源主要为各生产设备、辅助设备风机运行产生的噪声，各设备噪声值详见表4-14。 表4-14 本项目噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 数量; 空间相对位置/m; 声功率级; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; dB（A）. 1; 空压机; 2; 5.8; 16.6; 1.2; 90; 加装消声罩、吸声材料，采取隔振、隔声、吸声等降噪装置; 生产期间. 2; 废气处理风机; 1; -4.7; 17.4; 1.2; 90. 注：表中坐标以厂界中心（121.174392，28.149911）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向；同区域类设备，取声源中心为测量点。下同。. |
| --- | --- |

| 运营期环 境影响和 保护措施 | 表4-15 本项目噪声源强调查清单（室内声源）（1） 序号; 声源名称; 数量（台/套/条）; 声功率级/ dB（A）; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 运行时段. X; Y; Z. 1; 冷墩机; 2; 90; 墙体隔声，高噪声设备加装减振垫，采取减振等降噪装置; -4.2; 9.2; 1.2; 生产期间. 2; 水抛机; 1; 90; 11.8; -9.2; 1.2. 3; 下料机; 2; 85; -10.3; 1.8; 1.2. 4; 数控机床; 105; 80; -0.3; 1.1; 8.2. 5; 台钻; 1; 85; -11.3; -6.8; 1.2. 6; 液压机; 10; 85; 9.5; 2.9; 6.2. 7; 大车床; 1; 80; -2.6; -4.7; 1.2. 8; 冷挤压机; 10; 85; -6.1; 5.8; 6.2. 表4-16 本项目噪声源强调查清单（室内声源）（2） 序号; 声源名称; 距室内边界 距离/m; 室内边界 声级/ dB（A）; 建筑物插入 损失/ dB（A）; 建筑物外噪声. 声压级/ dB（A）; 建筑物外距离/m. 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北. 1; 冷墩机; 22.5; 5.4; 10.4; 5.9; 66; 78; 73; 78; 30; 30; 30; 30; 36; 48; 43; 48; 1. 2; 水抛机; 2.8; 20.9; 30.1; 21.5; 81; 64; 60; 63; 30; 30; 30; 30; 51; 34; 30; 33; 1. 3; 下料机; 27.1; 13.7; 5.8; 14.2; 59; 65; 73; 65; 30; 30; 30; 30; 29; 35; 43; 35; 1. 4; 数控机床; 16.9; 12.7; 15.9; 13.2; 74; 77; 75; 76; 30; 30; 30; 30; 44; 47; 45; 46; 1. 5; 台钻; 26.4; 22.3; 6.5; 22.8; 57; 58; 69; 58; 30; 30; 30; 30; 27; 28; 39; 28; 1. 6; 液压机; 7.5; 9.4; 25.3; 9.9; 77; 76; 67; 75; 30; 30; 30; 30; 47; 46; 37; 45; 1. 7; 大车床; 18.1; 18.8; 14.8; 19.3; 55; 55; 57; 54; 30; 30; 30; 30; 25; 25; 27; 24; 1. 8; 冷挤压机; 23.7; 9.0; 9.2; 9.5; 68; 76; 76; 75; 30; 30; 30; 30; 38; 46; 46; 45; 1. |
| --- | --- |

| 运营期环 境影响和 保护措施 | - 噪声预测模式 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）噪声预测模式及各噪声源相关情况，对各预测点进行预测。 在进行声环境影响预测时，一般采用声源的倍频带声功率级，A声功率级或靠近声源某一位置的倍频带声压级，A声级来预测计算距声源不同距离的声级。分别计算室外和室内两种工业声源。 ①室内声源等效室外声源声功率级计算 图4-4 室内声源等效为室外声源图例 如图4-3所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则可按式4-1计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级： LP1=Lw+10lg（Q4πr2+4R）（式4-1） 式中： Q —指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q =1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q =4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R—房间常数；R=Sα/(1−α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。 r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按式4-2计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： Lp1i(T)=lg（式4-2） 式中： LP1i (T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； L P1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按式7-3计算出靠近室外围护结构处的声压级： LP2i (T)= LP1i (T)-（TLi+6）（式4-3） 式中： LP2i (T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后按式4-4将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 LW=LP2(T)+10lg s（式4-4） ②室外声源衰减模式 噪声在传播过程中的衰减ΣAi包括距离衰减、屏障衰减、空气吸收衰减和地面吸收衰减。在预测时，为留有较大的余地，以噪声对环境最不利的情况为前提只考虑屏障衰减、距离衰减，而其它因素的衰减，如空气吸收衰减、地面吸收、温度梯度、雨、雾等均作为预测计算的安全系数而不计，故：ΣAi＝Aα＋Ab。 距离衰减：Aα＝20lgr+8（式4-5） 其中：r──整体声源中心至受声点的距离(m)。 屏障衰减Ab：即车间墙壁隔声量，考虑到窗子、屋顶等的透声损失，此处隔声量取30dB。 ③噪声叠加公式 不同的噪声源共同作用于某个预测点，该预测点噪声值为各声源传播到预测点声级的叠加后的总等效声级Leq，计算公式如下： （式4-6） 式中，Leqi—第I个声源对某预测点的等效声级。 ④预测点的预测等效声级(Leq )计算公式 （式4-7） Leq=10lg(100.1Leqg+100.1Leqb)Leqg —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb — 预测点的背景值，dB(A) （3）噪声防治措施 ①选用低噪声设备，合理布置车间，高噪声设备远离厂界。 ②高噪声设备的支承部位设置防振垫片，如橡胶垫及棉织物，加大基础设计，地脚配置减震器。 ③针对风机等设置隔声间，并安装减振垫和高效消声器等综合降噪措施。 ④严格控制生产时间，生产期间非必要情况下尽量关闭所有门窗。 ⑤企业需加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 （4）噪声达标性分析 本项目采用《建设项目环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中“附录B.1工业噪声预测计算模型”对厂界噪声影响进行预测. 本项目项目夜间不生产，因此本环评对厂界昼间噪声影响进行预测，项目厂界噪声预测结果和评价见表4-17。 表4-17 本项目噪声影响预测结果表（单位：dB（A）） 预测点 预测值; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 贡献值; 昼间; 36; 34; 36; 39. 标准值; 昼间; 60; 60; 60; 60. 达标情况; 昼间; 达标; 达标; 达标; 达标. 由上表可知，本项目采取隔声、减振、消声等措施后，正常生产时，各厂界昼间噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。 4、固体废物 （1）固废源强和处置措施 本项目设备更换出的液压油用于设备润滑，不排放；润滑油定期补充损耗，不排放。本项目冷却油、液压油、润滑油、切削液使用产生的废包装桶由厂家回收利用，根据《固体废物鉴别标准通则》（GB 34330-2017）6.1 “任何不需要修复和加工即可用于其原始用途的物质，或者在产生点经过修复和加工后满足国家、地方制定或行业通行的产品质量标准并且用于其原始用途的物质可不作为固体废物管理。”，故冷却油、液压油、润滑油、切削液使用产生的废包装桶不计入固废，厂区暂存期间应按危险废物管理。 ①废边角料 本项目在机加工、冷镦生产过程均会产生一定量的边角料，产生量约占原料用量总重量的5%，则边角料产生量约为115t/a，收集后出售给相关企业综合利用。 ②废模具 项目在冷镦、冷挤压过程中模具长期使用会逐渐破损导致失去作用，因此需定期更换模具。根据类比同类企业生产情况，本项目废模具产生量约为0.2t/a，收集后出售给相关企业综合利用。 ③研磨石废包装物 本项目使用研磨石0.5t/a，规格为25kg/袋。包装袋的质量均按0.5kg/个计，则废包装物的产生量约为0.010t/a，收集后出售给相关企业综合利用。 ④清洗剂废包装桶 本项目使用清洗剂1t/a，规格为25kg/桶，包装桶的质量按1kg/个计。则本项目清洗剂废包装桶的产生量约为0.04t/a，经收集后委托有资质单位处置。 ⑤废油泥 本项目冷墩工艺中冷却油过滤循环使用，长时间循环使用后将产生一定量的油泥。类比同类企业生产情况，产生量约0.5t/a，经收集后委托有资质单位处置。 ⑥废油 本项目冷镦油烟采用油烟净化器处理，定期收集清理净化器中积累的油酯，根据处理量核算，废油产生量为0.326t/a，经收集后委托有资质单位处置。 ⑦废切削液 本项目切削液用量为5.1t/a，使用时与水按1:20稀释使用。根据类比调查，切削液在使用过程中约95%由于挥发、零件带走而损耗，其余5%需要定期更换，则废切削液产生量约5.355t/a，属于危险废物，需委托有资质单位安全处置。 ⑧含油废抹布、废手套 项目设备检修过程会产生一定量的含油废抹布、废手套，根据类比同类企业生产情况，产生量约为0.05t/a。属于危险废物，需委托有资质单位安全处置。 ⑨职工生活垃圾 本项目员工约30人，生活垃圾量按每人每天0.5kg计，年工作时间300天，则职工生活垃圾产生量约为4.5t/a，生活垃圾由环卫部门集中处理。 ⑩小结 本项目固废产生和处置情况汇总见表4-18。 |
| --- | --- |

| 运营期环 境影响和 保护措施 | 表4-18 本项目固废产生和处置情况一览表 固体废物名称; 产生环节; 固废属性; 物理 性状; 主要成分; 主要有毒有害物质名称; 环境危险特性; 产生情况; 利用或处置量(t/a); 最终去向. 核算方法; 产生量(t/a). 边角废料; 冷镦; 一般工业固废; 固态; 不锈钢、钢板; -; -; 物料衡算法; 115; 115; 外售综合利用. 废模具; 固态; 钢材; -; -; 类比法; 0.2; 0.2. 研磨石废包装物; 原料拆包装; 固态; 塑料; -; -; 物料衡算法; 0.010; 0.010. 清洗剂废包装桶; 危险 废物; 固态; 塑料、清洗剂; 清洗剂; T/In; 物料衡算法; 0.04; 0.04; 委托有资质危废处置单位处置. 油泥; 冷镦; 固态; 矿物油、不锈钢; 矿物油; T，I; 类比法; 0.5; 0.5. 废油; 废气处理设施; 液态; 矿物油; 矿物油; T，I; 物料衡算法（废气削减量）; 0.326; 0.326. 废切削液; 机加工; 液态; 切削液; 切削液; T; 物料衡算法; 5.355; 5.355. 含油废抹布、废手套; 设备维护; 固体; 纤维、矿物油; 矿物油; T/In; 类比法; 0.05; 0.05. 生活垃圾; 员工办公; 生活垃圾; 固态; 果皮、纸张等; -; -; 产污系数法（0.5kg/人•d）; 4.5; 4.5; 委托环卫部门清运处置. 表4-19 本项目固体废物贮存场所（设施）基本情况 序号; 类别; 固体废物名称; 废物代码; 环境危险特性; 贮存 方式; 贮存周期; 贮存能力（t）; 贮存面积（m2）; 仓库位置. 1; 一般工业固体废物; 边角废料; -; -; 袋装; 1个月; 15; 10; 一般工业固废暂存库. 2; 废模具; -; -; 袋装; 6个月; 0.1. 3; 研磨石废包装物; -; -; 袋装; 1年; 0.1. 4; 危险废物; 清洗剂废包装桶; HW49 900-041-49; T/In; 堆放; 1个月; 0.01; 10; 危废暂存间，位于车间1F. 5; 油泥; HW08 900-200-08; T，I; 桶装; 1年; 0.5. 6; 废油; HW08 900-249-08; T，I; 桶装; 3个月; 0.17. 7; 废切削液; HW09 900-006-09; T; 桶装; 1个月; 0.68. 8; 含油废抹布、废手套; HW49 900-041-49; T/In; 袋装; 1年; 0.05. |
| --- | --- |

| 运营期环 境影响和 保护措施 | （2）环境管理要求 1）固体废物贮存场所（设施） 本项目固体废物贮存和处置情况见上页表4-19。 2）管理要求 ①一般工业固体废物管理措施 企业需严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《浙江省固体废物污染环境防治条例》中的相关规定对一般工业固体废物进行收集、储存和处置，不得露天堆放，一般工业固废暂存库应做好防雨防渗。在此基础上，参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染物控制标准》（GB18599-2020）中相关规定，对项目产生的一般工业固体废物可得到有效的处置，做到资源化、无害化，对周边环境影响较小。 ②危险废物管理措施 危险废物分类收集，暂存于厂区内的危废暂存间，定期委托有资质单位处置。危废暂存场所地面必须硬化、防渗，并设有防雨设施，危废暂存间要求做好防腐防渗处理，符合“防风、防雨、防晒、防渗漏”要求。同时有专人看守防遗失。 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求，企业须设立独立的危险废物暂存场所并做好标识，建议企业在厂房内设置单独的危废暂存间。要求如下： a.危废暂存间设置警示标志，危废暂存间内做好防腐防渗措施，地面采用2mm厚高密度聚乙烯（HDPE），并做环氧地坪，渗透系数≤10-10cm/s。 b.危废暂存间配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。 c.将危险废物分类转入容器内，并粘贴危险废物标签，并做好相应的纪录。不相容的危险废物必须分开存放，并设置隔离间隔断，而且每个堆间应留有搬运通道。 d.危废暂存间设置安全照明设施和观察窗口。 ③生活垃圾管理要求 生活垃圾日产日清，及时委托环卫部门清运处理。 ④日常管理要求 建设单位需建立并做好固体废物日常管理工作，履行申报登记制度、建立台账管理制度等，对于危险废物还应向生态环境主管部门进行申报，并执行转移联单制度，规范危险废物管理台账记录。 5、地下水、土壤 本项目冷镦区、水抛区、废水收集桶、危险废物暂存间及冷却油、液压油、润滑油、切削液等存放区均做好防渗措施，生产过程产生的大气污染物主要为非甲烷总烃，主要污染途径为大气沉降、地面漫流和垂直入渗。 本环评不开展地下水及土壤环境影响分析，仅提出相关防治措施。 （1）污染源识别 本项目地下水、土壤环境影响源及影响因子识别情况见表4-20。 表4-20 地下水、土壤环境影响源及影响因子识别表 污染源; 工艺流程/节点; 污染途径; 全部污染指标; 特征因子; 影响对象; 备注. 危废暂存间; 危废暂存; 地面漫流、垂直入渗; 石油烃、VOCs; 石油烃、VOCs; 土壤、地下水; 事故. 冷镦区、水抛区、废水收集桶、油类物质存放处; 冷镦、水抛、油类物质存放处; 地面漫流、垂直入渗; 石油烃、VOCs; 石油烃、VOCs; 土壤、地下水; 事故. DA001; 废气处理设施; 大气沉降; VOCs; VOCs; 土壤、地下水; 正常. （2）防治措施 地下水、土壤污染防治主要是以预防为主，防治结合。 ①源头控制措施 加强生产管理，实行清洁生产，避免生产过程中的跑、冒、滴、漏现象，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。从源头上减少“三废”发生量，减少环境负担。 ②分区防渗措施 结合本项目车间布置情况，防渗分区分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区，本项目防渗分区信息情况详见表4-21。 表4-21 本项目主要场地防渗分区信息一览表 防渗分区; 单体名称; 防渗技术要求. 重点防渗区; 冷镦区、水抛区、危险废物暂存间及冷却油、液压油、润滑油、切削液等存放区; 基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（k≤1×10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。. 一般防渗区; 一般工业固废暂存库、废气处理设施区、其他原料存放区; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，k≤1×10-7cm/s，或参照GB18598执行. 简单防渗区; 办公区、成品存放区; 一般地面硬化. 6、生态环境 本项目位于浙江省玉环市玉城街道小普竹小微园2号楼，属于工业集聚区，且不新增用地，无需进行生态环境影响评价。 7、环境风险 （1）环境风险识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B和《浙江省企业环境风险评估技术指南（修订版）》，项目涉及的风险物质为油类物质和危险废物。根据HJ169-2018附录C表C.1中所列的行业及生产工艺，本项目不涉及危险工艺。 根据工艺流程和厂区平面布局，项目涉及危险单元主要为生产车间（包括冷镦区、水抛区、废水收集桶、危险废物暂存间及冷却油、液压油、润滑油、切削液等存放区）等。油类物质、危险废物管理不善，会导致油品泄漏或者危险废物散落，污染周边地下水、土壤环境，导致有毒有害物质泄漏挥发危害人体健康。 本项目环境风险识别情况见表4-22。 表4-22 建设项目环境风险识别表 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B及《浙江省企业环境风险评估技术指南（修订版）》确定危险物质的临界量，定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q），详见表4-23。 序号; 危险单元; 风险源; 主要风险物质; 环境风险类型; 环境影响途径; 可能受影响的环境敏感目标. 1; 生产车间; 冷却油、液压油、切削液、润滑油; 油类物质; 泄漏; 地下水、土壤; 周围地下水体、土壤. 2; 危险废物; 危险废物. 表4-23 企业危险物质最大储存量与临界量的比值 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大存在总量（t）; 临界量（t）; Q值. 1; 油类物质; 冷却油; /; 0.51; 合计：1.7; 2500; 0.00068. 液压油; 0.17. 润滑油; 0.17. 切削液; 0.85. 2; 危险废物; 清洗剂废包装桶; /; 0.01; 合计：1.36; 50; 0.0272. 油泥; 0.5. 废油; 0.17. 废切削液; 0.68. 合计; /; /; /; 0.02788. 由上计算可知，项目Q值为0.02788＜1，有毒有害和易燃易爆危险物质存储量未超过临界量，本次环评不进行专项评价。 （2）环境风险防范措施 ①危险物质贮存的场所必须符合防火防爆要求，防火间距的设置以及消防器材的配备必须通过消防部门审查认可。贮存的危险物质必须设有明显的标志，并按国家规定标准控制不同单位面积的最大贮存限量和垛距。贮存危险物质的库房、场所的消防设施、用电设施、防雷防静电设施等必须符合国家规定的安全要求。 ②要严格遵守有关贮存的安全规定，具体包括《仓库防火安全管理规则》、《建筑设计防火规范》、《易燃易爆化学物品消防安全监督管理办法》等。 ③做好分区防渗措施，防止对地下水、土壤环境造成污染。 ④要求企业根据《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》、《企业突发环境事件风险分级方法》、《浙江省企业环境风险评估技术指南》以及《浙江省企业突发环境事件应急预案编制导则》等文件规定要求，编制企业突发环境事件应急预案，并根据预案内容定期进行应急演练。 ⑤根据应急预案要求，设置事故应急池，对事故状态下产生的废水进行收集。在正常工况下应保持事故池空池状态。在雨排口设事故废水切断措施，防止事故废水从雨排口排放。 ⑥加强废气处理设施管理，确保废气处理设施正常运行以及废气达标排放。一旦发生废气设施故障或非正常运行情况，立即停止生产，安排维修人员进行维修。 在有效落实风险防范措施和事故应急预案的前提下，事故发生的风险概率很小，其环境风险在可接受范围内。 8、监测计划 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于登记管理类，根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目的监测计划建议见表4-24。 表4-24 本项目监测计划 项目; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 类别; 监测点位. 废气*; DA001; 非甲烷总烃; 1次/年; 执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 厂界; 非甲烷总烃; 1次/年. 废水; 废水总排口; CODCr、NH3-N; 1次/年; 玉环市污水处理有限公司进水标准. 噪声; 四周厂界; LAeq; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. *：因企业厂房为租赁所在园区的工业厂房，厂房边界即为厂区边界，非甲烷总烃无组织排放监控点位和企业厂区内非甲烷总烃无组织排放监控点位实际均为厂房外监控点，故不再要求进行厂区内无组织排放监测。. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001/冷镦 | 非甲烷总烃 | 设置吸风管道、出料口上方设集气罩和收集管道（收集效率80%，风量6000m3/h），经过“油烟净化器”设施（去除效率80%）处理达标后，通过不低于15m排气筒排放 | 执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
| 地表水环境 | DW001/生活污水 | COD、氨氮 | 生活污水经农村生活污水处理终端处理后纳管排放，再经玉环市污水处理有限公司集中处理达到《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》（准地表水Ⅳ类标准）后外排 | 纳管标准：玉环市污水处理有限公司进管标准； 污水处理厂出水标准：《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的相关标准（准地表水Ⅳ类） |
|  | 水抛废水 | CODCr、SS、石油类、LAS | 经厂区内收集至废水收集桶后定期委托台州华浙环保科技有限公司处理，不外排。 | - |
| 声环境 | 生产设备、废气处理设施 | 等效连续A声级 | 选用低噪声设备；合理布置车间；加强设备维护，墙体隔声；针对高噪声设备设置减振垫；风机、空压机设置隔声、消声装置，安装减振垫 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 边角废料、废模具、研磨石废包装物属于一般工业固废，出售给相关企业综合利用；清洗剂废包装桶、油泥、废油、废切削液、含油废抹布、废手套属于危险废物，委托有资质危废处置单位处置；生活垃圾一起由环卫部门清运处理。 一般工业固废措施要求：严格分类收集，暂存在一般工业固废仓库，企业需建立一般工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息。委托他人运输、利用、处置工业固体废物的，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。仓库建设参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求执行； 危险废物措施要求：分类收集，暂存在危废暂存间，定期委托有资质单位统一安全处置，危废暂存间要求做好防腐防渗处理，符合“防风、防雨、防晒、防渗漏”要求。同时有专人看守防遗失。危废暂存间建设应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单相关要求，设立独立的危险废物暂存场所并做好标识；制定危险废物年度管理计划，并进行在线申报备案；执行转移联单制度，规范危险废物管理台账记录。 生活垃圾：生活垃圾委托环卫部门清运。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 车间采取分区防渗措施；从源头减少三废产生量；加强废气处理设施维护，做好废水的收集以及各类固体废物、原料的贮存工作。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 不涉及 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①要严格遵守有关贮存的安全规定，具体包括《仓库防火安全管理规则》、《建筑设计防火规范》、《易燃易爆化学物品消防安全监督管理办法》等。 ②对于本项目可能造成环境风险的突发性事故制定应急预案。 ③设置事故应急池，配置应急物资，及时处置事故源。 ④做好分区防渗，加强废气处理设施管理。 ⑤加强环保管理，配备专人对各类污染治理设施及风险应急器材设施的日常维护保养进行监督监管。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | ①排污许可证：根据《定污染源排污许可分类管理名录（2019版）》，本项目实行登记管理，建设单位应当在启动生产设施或发生实际排污之前办理排污许可证。 ②环保竣工验收：建设单位应根据环保竣工验收相关要求，自主开展环境保护竣工验收相关工作。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用，未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 ③废气处理设施进口和排气筒出口安装采样固定位装置；建立环境保护管理制度，包括环保设施运行管理制度、废气处理设施定期保养制度、废气监测制度；制定各类台帐并严格管理，包括废气监测台帐、废气处理设施运行台帐、废气处理耗材的用量和更换及转移处置台账。 |  |  |  |

- 六、结论

1、环评审批原则符合性分析 根据《浙江省建设项目环境保护管理办法》（浙江省人民政府令第388号 第三次修正），本项目的审批原则符合性分析如下： （1）建设项目符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单的要求 本项目不涉及《玉环市生态保护红线》、《玉环市“三线一单”环境管控单元生态环境准入清单》等相关文件划定的生态保护红线，符合生态保护红线要求。 企业采用本次报告提出的防治措施，不会对周边环境造成明显影响，不会突破区域环境质量底线。 本项目租用玉环市玉城街道小普竹村股份经济合作社位于浙江省玉环市玉城街道小普竹小微园2号楼的空置厂房为生产经营场所，不新增土地，通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、一般工业固废外售综合利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染。符合能源和水资源利用上线要求。 本项目符合“台州市玉环市玉环临港工业1产业集聚重点管控单元（ZH33108320099）”的管控措施要求，且项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的鼓励类、限制类和淘汰类项目，属于允许类项目，不属于负面清单内项目。 （2）排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准和重点污染物排放总量控制要求 落实了本环评提出的各项污染防治对策后，本项目产生的各项污染物均能做到达标排放。 根据工程分析结果，项目总量控制建议指标为CODCr0.011t/a、NH3-N0.001t/a、VOCs0.184t/a、烟粉尘0.001t/a。项目外排废水仅为生活污水，污染物CODCr和NH3-N排放总量不需要进行区域替代消减；烟粉尘仅提出总量控制要求，不进行削减替代；VOCs削减替代比例为1:1，区域削减替代量为0.184t/a。VOCs仅提出总量控制要求，待平台建立后，再进行交易。 2、环评审批要求符合性分析 （1）建设项目符合主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划的要求 本项目位于浙江省玉环市玉城街道小普竹小微园2号楼，根据出租方的不动产权证（浙2021）玉环市不动产权第002654号可知，项目所在地土地性质为工业用地。因此项目符合主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划的要求。 （2）建设项目符合国家和省产业政策的要求 本项目从事水暖阀门配件的生产加工，据查《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目工艺、技术、产品和设备均不属于该指导目录中的鼓励类、限制类、淘汰类项目；对照《<长江经济带发展负面清单指南（试行）>浙江省实施细则》，本项目不属于禁止类项目。因此，本项目的建设符合国家及省产业政策。 3、其他要求符合性分析 （1）规划环评符合性 本项目所在区域不涉及规划环评。 （2）行业规范符合性 本项目无相关行业规范要求。 4、总结论 浙江畅为智能科技有限公司年产1800万件水暖阀门配件生产线技改项目拟建于浙江省玉环市玉城街道小普竹小微园2号楼，项目建设符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单的要求，排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准和重点污染物排放总量控制要求，符合主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划、国家和省产业政策的要求；环境事故风险可控。 因此，从环境保护角度看，本项目的建设是可行的。

- 附表 建设项目污染物排放量汇总表

建设项目污染物排放量汇总表

单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | VOCs（非甲烷总烃） | - | - | - | 0.184 | - | 0.184 | +0.184 |
|  | 烟粉尘 | - | - | - | 0.001 | - | 0.001 | +0.001 |
| 废水 | 废水量 | - | - | - | 360 | - | 360 | +360 |
|  | CODCr | - | - | - | 0.011 | - | 0.011 | +0.011 |
|  | NH3-N | - | - | - | 0.001 | - | 0.001 | +0.001 |
| 一般工业固体废物 | 边角废料 | - | - | - | 115 | - | 50 | +50 |
|  | 废模具 | - | - | - | 0.2 | - | 0.2 | +0.2 |
|  | 研磨石废包装物 | - | - | - | 0.010 | - | 0.010 | +0.010 |
| 危险废物 | 清洗剂废包装桶 | - | - | - | 0.04 | - | 0.04 | +0.04 |
|  | 油泥 | - | - | - | 0.5 | - | 0.5 | +0.5 |
|  | 废油 | - | - | - | 0.326 | - | 0.326 | +0.326 |
|  | 废切削液 | - | - | - | 5.355 | - | 5.355 | +5.355 |
|  | 含油废抹布、废手套 | - | - | - | 0.05 | - | 0.05 | +0.05 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-