建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

| 项目名称： | 年产200万只马达齿轮、400万只凸轮轴 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 生产线技改项目 |  |
| 建设单位(盖章)： |  | 玉环力恒动力机械有限公司 |
| 编制日期： |  | 二〇二三年九月 |

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	8

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	25

四、主要环境影响和保护措施	37

五、环境保护措施监督检查清单	62

六、结论	64

附表建设项目污染物排放量汇总表	66

附图一建设项目地理位置图	67

附图二玉环市环境管控单元分布图	68

附图三玉环市生态保护红线分布图	69

附图四地表水环境功能区划图	70

附图五玉环市坎门街道声环境功能区划图	71

附图六本项目周边环境及500m范围内保护目标图	72

附图七厂区及一层车间平面布置示意图	73

附图八厂区二层车间平面布置示意图	74

附图九厂区三层车间平面布置示意图	74

附件一基本信息表	76

附件二营业执照	78

附件三法人身份证复印件	79

附件四不动产权证	80

附件五现有项目环评批复	82

附件六危废协议	84

附件七工业废水委托处置合同	90

附件八监测报告	94

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 年产200万只马达齿轮、400万只凸轮轴生产线技改项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2204-331083-07-02-483981 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 陈永生 | 联系方式 | 158****9158 |
| 建设地点 |  | 浙江省台州市玉环市坎门街道汽摩园区东区 |  |  |
| 地理坐标 |  | （121度16分35.313秒，28度6分23.059秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C3451滚动轴承制造 C3453齿轮及齿轮减、变速箱制造 | 建设项目 行业类别 | 31_069轴承、齿轮和传动部件制造345 |
| 建设性质 |  | £新建（迁建） £改建 £扩建 R技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 玉环市经济和信息化局 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） |  | 600 | 环保投资（万元） | 40 |
| 环保投资占比（%） |  | 6.67 | 施工工期 | 20个月 |
| 是否开工建设 |  | R否 £是 | 用地（用海） 面积（m2） | 12731.02（约19亩） （不新增用地） |
| 专项评价设置情况 |  | 表1-1 专项评价设置判别表 专项评价类别; 设置原则; 本项目情况; 是否设置. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 本项目排放废气不含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气。; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目外排废水仅为生活污水，生活污水纳管排放。; 否. 风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 本项目Q<1。; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目由市政管网供水。; 否. 海洋; 直接向海洋排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不属于海洋工程建设项目。; 否. |
| 规划情况 |  | 《玉环县域总体规划（2006-2020）》 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | 《玉环县域总体规划（2006-2020）》及符合性分析 本项目位于玉环市坎门街道汽摩园区东区，属于《玉环县域总体规划（2006-2020）》城乡空间结构中“两区”中的“港南城区”。港南城区的功能定位为玉环公共服务及生活居住服务中心城区，玉环海岛特色及海岛体验旅游的集中展示区，汽摩配工业集聚区。 符合性分析：本项目主要从事汽车配件生产，项目所在地为工业用地。因此，本项目建设符合港南城区的功能定位，符合《玉环县域总体规划（2006-2020）》要求。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”符合性分析 本项目位于玉环市坎门街道汽摩园区东区，根据《玉环市人民政府关于印发<玉环市“三线一单”生态环境分区管控方案>的通知》（玉政发〔2020〕27号），项目所在地属于“台州市玉环市玉环玉城-坎门街道产业集聚重点管控单元（ZH33108320104）”（附图二）。本环评对“三线一单”（即生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单）进行对照分析。 （1）与生态保护红线符合性分析 本项目位于玉环市坎门街道汽摩园区东区，用地性质为工业用地，项目评价范围内不包含水源涵养区、风景名胜区、生物多样性维护区、岛屿及滩涂保护区和河道防护保障区等生态保护区，不涉及《玉环市生态保护红线》（见附图三）、《玉环市“三线一单”环境管控单元生态环境准入清单》等相关文件划定的生态保护红线，满足生态保护红线要求。 （2）与环境质量底线的相符性分析 本项目所在区域大气环境质量良好，能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单（生态环境部公告2018年第29号）二级标准，项目废气主要是渗碳、淬火废气、抛丸粉尘，分别经收集处理后高空排放，新增大气污染物排放量通过区域削减替代，符合大气环境质量底线要求。 本项目所在区域地表水环境质量现状满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准。项目废气喷淋水、水冷废水、超声波清洗废水、滚光清洗废水经收集后转运至台州华浙环保科技有限公司处理，不外排，生活污水经化粪池预处理后纳入玉环市污水处理有限公司集中处理达标后排放，不直接排入附近地表水体，不会对附近地表水体和纳污水体产生明显影响，符合水环境质量底线要求。 本项目利用企业现有厂房进行建设，厂区内不涉及动土、开挖等土建施工环节。根据监测结果，项目所在地土壤环境质量能达到相关评价标准要求。本项目从事汽车配件生产，涉及机加工、渗碳淬火热处理、抛丸、清洗等工艺，使用电作为能源，生产过程产生少量危险废物。土壤环境主要污染途径是垂直入渗和大气沉降，主要污染物是石油烃、抛丸粉尘、渗碳废气、淬火废气和危险废物等，经采取源头控制、分区防渗，在加强清洁生产和做好生产区域废气收集净化、做好事故安全等措施的基础上，不会影响周边土壤环境。 综上所述，项目采取本环评提出的相关防治措施后，排放的污染物不会对周边环境造成明显影响，不触及环境质量底线。 （3）与资源利用上线的相符性分析 本项目采用的能源为电，用水来自市政供水管网，新鲜水用量约1547.9t/a；项目利用企业现有工业厂房进行改扩建，不新增土地。项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、一般工业固废外售综合利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染，符合能源、水、土地等资源利用上线要求。 （4）与环境准入负面清单的相符性分析 本项目位于玉环市坎门街道汽摩园区东区，从事汽车配件的生产加工，对照《玉环市“三线一单”生态环境分区管控方案》（玉政发〔2020〕27号），本项目符合“台州市玉环市玉环玉城-坎门街道产业集聚重点管控单元（ZH33108320104）”的管控措施要求，且项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修改）中的鼓励类、限制类和淘汰类项目，属于允许类项目，不属于负面清单内项目。 具体对照见表1-2。 表1-2 玉环市“三线一单”生态环境准入清单符合性分析一览表 项目; 管控要求; 项目情况; 符合性 分析. 产业集聚类重点管控单元; 空间布局约束：优化完善区域产业布局，合理规划布局三类工业项目，鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升改造，进一步调整和优化产业结构，逐步提高区域产业准入条件。重点加快园区整合提升，完善园区的基础设施配套，不断推进产业集聚和产业链延伸。改造提升现有汽摩配产业，建立特色汽摩配产业集群区。 合理规划居住区与工业功能区，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生活绿地等隔离带。; 本项目主要从事汽车配件制造，生产工艺涉及机加工、渗碳、淬火热处理、抛丸、清洗等，属于二类工业项目。属于区域重点发展产业。 本项目位于玉环市坎门街道汽摩园区东区，与东南侧安恬佳园（48m）及南侧玉环市坎门海都小学(45m）均有道路相隔。; 符合. 污染物排放管控：严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。 加强污水处理厂建设及提升改造，推进工业园区（工业企业）“污水零直排区”建设，所有企业实现雨污分流。实施工业企业废水深度处理，严格重污染行业重金属和高浓度难降解废水预处理和分质处理，加强对纳管企业总氮、盐分、重金属和其他有毒有害污染物的管控，强化企业污染治理设施运行维护管理。全面推进汽摩配重点行业VOCs治理和工业废气清洁排放改造，强化工业企业无组织排放管控。二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物全面执行国家排放标准大气污染物特别排放限值，深入推进工业燃煤锅炉烟气清洁排放改造。加强土壤和地下水污染防治与修复。; 项目严格实施污染物总量控制制度，根据要求进行总量替代。 本项目生产废水在厂区统一收集后委托台州华浙环保科技有限公司处理；外排废水仅为生活污水。生活污水经化粪池处理后纳管排入玉环市污水处理有限公司；产生的废气为热处理废气（渗碳废气、淬火废气）与抛丸粉尘，分别经过废气处理设施之后均可达标排放，对周围环境影响较小。土壤环境主要污染途径是垂直入渗和大气沉降，主要污染物是石油烃、SO2、NOX、颗粒物、非甲烷总烃和危险废物等，经采取源头控制、分区防渗，在加强清洁生产和做好生产区域废气收集净化、做好事故安全等措施的基础上，不会影响周边土壤环境。; 符合. 环境风险防控：定期评估沿江河湖库工业企业、工业集聚区环境和健康风险，落实防控措施。相关企业按规定编制环境突发事件应急预案，重点加强事故废水应急池建设，以及应急物资的储备和应急演练。强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，落实产业园区应急预案，加强风险防控体系建设，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制。; 本次报告要求企业按照应急预案要求落实应急设施和应急物资的配备。; 符合. 资源开发效率要求：推进重点行业企业清洁生产改造，大力推进工业水循环利用，减少工业新鲜水用量，提高企业中水回用率。落实最严格水资源管理制度，落实煤炭消费减量替代要求，提高能源使用效率。; 本项目能源采用电，用水来自市政供水管网，本项目实施过程中加强节水管理，符合清洁生产要求。; 符合. 综上所述，本项目的建设符合玉环市“三线一单”生态环境分区管控方案的要求。 - 2、《<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）>浙江省实施细则》符合性分析 本项目的实施与《<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）>浙江省实施细则》符合性分析见表1-3。 表1-3《<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）>浙江省实施细则》（节选）符合性分析 具体内容; 本项目情况; 符合性. 5.禁止在自然保护地的岸线和河段范围内投资建设不符合《浙江省自然保护地建设项目准入负面清单（试行）》的项目。 禁止在自然保护地的岸线和河段范围内采石、采砂、采土、砍伐及其他严重改变地形地貌、破坏自然生态、影响自然景观的开发利用行为。 禁止在I级林地、一级国家级公益林内建设项目。 自然保护地由省林业局会同相关管理机构界定。; 本项目不涉及。; 符合. 6.禁止在饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区的岸线和河段范围内投资建设不符合《浙江省饮用水源保护条例》的项目。 饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区由省生态环境厅会同相关管理机构界定。; 本项目不涉及。; 符合. 7.禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。 水产种质资源保护区由省农业农村厅会同相关管理机构界定。; 本项目不涉及。; 符合. 15.禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。高污染项目清单参照生态环境部《环境保护综合目录》中的高污染产品目录执行。; 本项目属于汽车配件制造，位于玉环市坎门街道汽摩园区东区，属新建项目，但不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目；对照《环境保护综合名录（2021版）》，本项目不属于名录中的“高污染、高环境风险”产品，不在禁止范畴内。; 符合. 16.禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 本项目不涉及。; 符合. 17.禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，对列入《产业结构调整指导目录》淘汰类中的落后生产工艺装备、落后产品投资项目，列入《外商投资准入特别管理措施（负面清单）》的外商投资项目，一律不得核准、备案。禁止向落后产能项目和严重过剩产能行业项目供应土地。; 本项目属于汽车配件制造，不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修改）淘汰类中的落后生产工艺装备、落后产品投资项目；本项目不属于落后产能项目和严重过剩产能行业项目，且项目不新增用地。; 符合. 21.法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。; 本项目不涉及。; 符合. - 综上分析，本项目的实施与《<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）>浙江省实施细则》相符合。 - 3、《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修改）符合性分析 - 本项目从事汽车配件制造，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修改），本项目工艺、技术、产品和设备均不属于该指导目录中的鼓励类、限制类、淘汰类项目，符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修改）的要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 建设内容 | 1、项目报告类别判定 本项目从事汽车配件的生产，属于《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017，2019年修订）及其注释中规定的“C3451滚动轴承制造”和“C3453齿轮及齿轮减、变速箱制造”。本项目设有机加工、渗碳淬火热处理、抛丸、清洗等生产工艺，对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目评价类别为报告表，具体见表2-1。 表2-1 环境影响评价分类管理名录对应类别 项目类别; 报告书; 报告表; 登记表. 三十一、通用设备制造业34. 69; 锅炉及原动设备制造341；金属加工机械制造342；物料搬运设备制造343；泵、阀门、压缩机及类似机械制造344；轴承、齿轮和传动部件制造345；烘炉、风机、包装等设备制造346；文化、办公用机械制造347；通用零部件制造 348；其他通用设备制造业349; 有电镀工艺的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的; 其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）; /. 三十三、汽车制造业36. 71; 汽车整车制造361；汽车用发动机制造362；改装汽车制造363；低速汽车制造364；电车制造365；汽车车身、挂车制造366；汽车零部件及配 件制造367; 汽车整车制造（仅组装的除外）；汽车用发动机制造（仅组装的除外）；有电镀工艺的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的; 其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）. 2、排污许可管理类别判定 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目热处理炉采用电加热，故归入登记管理类。具体见表2-2。 表2-2 排污许可分类管理名录对应类别判定表 序号; 行业类别; 重点管理; 简化管理; 登记管理. 二十九、通用设备制造业34. 83; 锅炉及原动设备制造341，金属加工机械制造342，物料搬运设备制造343，泵、阀门、压缩机及类似机械制造344，轴承、齿轮和传动部件制造345，烘炉、风机、包装等设备制造346，文化、办公用机械制造347，通用零部件制造348，其他通用设备制造业349; 涉及通用工序重点管理的; 涉及通用工序简化管理的; 其他. 三十一、汽车制造业 36. 71; 汽车整车制造361；汽车用发动机制造362；改装汽车制造363；低速汽车制造364；电车制造365；汽车车身、挂车制造366；汽车零部件及配 件制造367; 纳入重点排污单位名录的; 除重点管理以外的汽车整车制造 361，除重点管理以外的年使用 10 吨及以上溶剂型涂料或者胶粘剂（含 稀释剂、固化剂、清洗溶剂）的汽车 用发动机制造 362、改装汽车制造 363、低速汽车制造 364、电车制造 365、汽车车身、挂车制造 366、汽 车零部件及配件制造 367; 其他. 五十一、通用工序. - 110; - 工业炉窑; - 纳入重点排污单位名录的; - 除纳入重点排污单位名录的，除以天然气或者电为能源的加热炉、热处理炉、干燥炉（窑）以外的其他工业炉窑; - 除纳入重点排污单位名录的，以天然气或者电为能源的加热炉、热处理炉、干燥炉（窑）. 3、主要建设内容及规模 玉环力恒动力机械有限公司厂址位于玉环市汽摩园区东区，利用自有厂房为生产经营场所，厂区用地面积12731.02m2，厂房建筑面积约26168.34m2，利用数控机床、多用炉、无心磨床、清洗机等设备进行生产。项目现状具有年产100万只马达齿轮、200万只凸轮轴的生产能力。 本项目总投资600万元，利用现有厂房及设备进行改扩建，新增部分机加工设备、滚光清洗机以及多用炉等国产设备，扩建产能为年产100万只马达齿轮、200万只凸轮轴；另外，对于现有项目热处理工序部分进行技改，增加淬火、水冷工序；现有热处理废气处理工艺由“水喷淋”改用“水喷淋+等离子油烟处理系统”处理。项目改扩建后全厂形成年产200万只马达齿轮、400万只凸轮轴的生产能力。 本项目的工程组成见表2-3。 表2-3 本项目工程组成表 项目名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 项目利用企业自有已建厂房，共2幢厂房，1#厂房为三层（东部办公楼部分为四层），高约12m（办公楼部分约15m），2#厂房为三层，高约12m。 扩建内容为年产100万只马达齿轮、200万只凸轮轴，扩建后全厂生产规模为年产200万只马达齿轮、400万只凸轮轴。 技改内容：现有热处理工序增加淬火、水冷工序，热处理废气处理工艺由“水喷淋”改用“水喷淋+等离子油烟净化系统”，新增6台淬火炉，并安装2套油烟净化装置。; 利用现有厂房. 1#厂房; 一层布置机加工区、钻孔、打磨、精加工区； 二层布置包装区、超声波清洗区、仓库区、数控区； 三层为空置。; 本项目在一层机加工区新增20台铣床设备、8台钻孔设备、1台台钻、16台磨床，35台数控机床. 2#厂房; 一层布置热处理区、抛光区、清洗区、燃料放置区、毛坯件放置区等； 二层布置仪表粗加工区、超声波清洗； 三层为淬火热处理区。; 本项目在一层热处理区新增2台多用炉，抛光区新增3台抛丸机，清洗区新增2台滚光机、1台超声波清洗机，三层新增6台高频淬火炉. 储运工程; 原料仓库; 设有原材料存放区，位于2#厂房一层车间内东北侧；渗碳介质和燃料（甲醇、液化石油气、丙烷）放置区位于2#厂房一层车间内西侧。; 依托现有仓库. 成品仓库; 设有成品仓库，位于1#厂房二层车间内。; 依托现有仓库. 辅助工程; 办公区; 位于1#厂房东侧，与1#厂房相连，共四层。; 依托现有办公区. 公用工程; 供水系统; 生产用水、生活用水由市政自来水管网供应。; 依托现有. 排水系统; 实行雨污分流，雨水接入雨水管网。项目废气喷淋水、水冷废水、超声波清洗废水、滚光清洗废水经收集后转运至台州华浙环保科技有限公司处理，不外排；生活污水经化粪池预处理后纳管，经玉环市污水处理有限公司处理后排海。; 依托现有. 供电系统; 由市政电网提供。; 依托现有. 环保工程; 废气; 抛丸粉尘：收集通过布袋除尘装置处理后，经15m排气筒（DA001）排放，风机风量为8000m3/h。; 依托现有. 热处理废气：经炉体尾气出口集气罩收集后，通过“水喷淋+等离子油烟净化系统”处理后，经15m排气筒（DA002）排放，风机风量为12000m3/h。; 现有热处理渗碳废气收集后经水喷淋处理后15m排气筒排放，本次技改后，改为通过“水喷淋+等离子油烟处理系统”处理，本次技改热处理废气部分与现有热处理共用一套处理设施，废气通过同一个排气筒排放。. 淬火废气：经淬火油槽侧边集气罩收集后，通过“油烟净化装置”处理后，经15m排气筒（DA003）排放。; 新增. 废水; 项目废气喷淋水、水冷废水、滚光废水、超声波废水经收集后转运至台州华浙环保科技有限公司处理，不外排；生活污水经化粪池预处理后达标纳管。; 废水收集设施依托现有集水桶. 噪声; 选用低噪声设备；合理布置车间；墙体隔声；风机、空压机设置隔声、消声装置，安装减振垫。; 依托现有. 固废处置; 设置一般工业固废暂存库，占地面积约15m2，位于2#厂房外东侧，一般工业固废外售综合利用；设置危险废物暂存间，占地面积约10m2，位于1#厂房外西北侧，危险废物分类收集后，委托有资质单位处理；设置垃圾桶若干，生活垃圾收集后交由当地环卫部门统一清运处理。; 依托现有. 4、产品方案 本项目具体产品方案见表2-4。 表2-4 本项目产品方案单位：万只/a 序号; 产品名称; 原有生产规模; 本次技改扩建规模; 项目实施后 全厂合计产量. 1; 马达齿轮; 100; 100; 200. 2; 凸轮轴; 200; 200; 400. 5、主要设备 本项目主要设备清单见表2-5。 表2-5 本项目主要设备清单一览表 单位：台/套 序号; 设备名称; 设备数量; 备注. 原审批; 本次新增; 本项目实施后全厂总计. 一; 生产设备. 1; 卧式转机铣床; 20; 2; 22; 机加工. 2; 立式铣床中心; 10; 20; 30. 3; 钻孔中心; 12; 8; 20. 4; 数控机床; 118; 35; 153. 5; 数控台式钻床; 2; 3; 5. 6; 台式自动钻床; 4; 0; 4. 7; 手动台钻; 2; 0; 2. 8; 自动钻孔机; 8; 0; 8. 9; 钻床; 1; 2; 3. 10; 数控车方铣床; 2; 5; 7. 11; 液压压力机; 2; 0; 2. 12; 仪表车床; 54; 0; 54. 13; 自动车床; 12; 0; 12. 14; 仪表铣床; 2; 0; 2. 15; 台钻; 3; 1; 4. 16; 无心磨床; 22; 0; 22. 17; 外圆磨床; 26; 16; 42. 18; 抛丸机; 2; 3; 5; 抛丸. 19; 超声波清洗线（清洗、烘干、防锈生产线）; 1; 0; 1; 清洗. 20; 超声波清洗机; 0; 1; 1. 21; 台式光饰机; 1; 0; 1; /. 22; 滚光机; 1; 2; 3; 滚光清洗. 23; 回火炉; 1; 0; 1; 回火. 24; 渗碳炉; 1; -1; 0; 淘汰1台渗碳炉，改为2台渗碳、淬火、水冷一体多用炉. 25; 多用炉（渗碳、淬火、水冷一体）; 0; 2; 2. 26; 制氮设备; 1; 0; 1. 27; 空压机; 1; 1; 2; /. 28; 高频感应淬火炉; 0; 6; 6; 淬火. 29; 深冷炉; 0; 1; 1. 二; 环保设备. 废气处理设施; --; --; --; --. 1; 布袋除尘装置; 风机; 1; 0; 1; 风量由4000m3/h改为8000m3/h 抛丸粉尘处理装置. 2; 水喷淋+等离子油烟处理系统; 风机; 1; 0; 1; 5000m3/h（渗碳废气经水喷淋装置处理）变更为12000m3/h（渗碳废气、淬火废气经水喷淋+等离子油烟处理系统处理）. 3; 油烟净化器; 风机; 0; 1; 1; 风量2000m3/h，新增. 4; 油烟净化器; 风机; 0; 1; 1; 风量6000m3/h，新增. 6、主要原辅材料及能（资）源情况 本项目主要原辅材料及能（资）源用量情况见表2-6。 表2-6 本项目主要原辅材料及能（资）源消耗表 序号; 原辅料名称; 单位; 消耗量; 备注. 原有项目 审批量; 本项目新增量; 本项目实施后全厂总计. 1; 钢材; t/a; 738; 495; 1233; /. 2; 乳化液; t/a; 2.5; 2.25; 4.75; 用于磨床、数控机床等机加工工序，与水混合使用，比例为乳化液：水=1:10。25kg/桶. 3; 钢丸; t/a; 2.1; 0.9; 3.0; 用于抛丸. 4; 磨料; t/a; 0.4; 0.225; 0.625; 用于滚光. 5; 防锈油; t/a; 0.9; 0.5; 1.4; 最大存在量0.25t. 6; 脱脂剂; t/a; 0.1; 0.1; 0.2; 25kg/桶. 7; 清洗剂; t/a; 2.4; -2.25; 0.15; 回火处理后清洗用，KD-L311除油脱脂清洗剂，25kg/桶. 8; 甲醇; t/a; 58; 47; 105; 热处理. 9; 液化石油气; t/a; 23; 20; 43. 10; 丙烷; t/a; 8; 8; 16. 11; 淬火油; t/a; /; 9.18; 9.18; 170kg/桶，最大存在量0.68t. 12; 润滑油; t/a; /; 0.5; 0.5; 20kg/桶，最大存在量0.2t. 主要能源. 1; 水; t/a; 1242.5; 305.4; 1547.9; -. 2; 电; 万度/a; 76; 60; 136; -. 乳化液：乳化液是一种高性能的半合成金属加工液，是一种含矿物油的半合成加工液产品，它具有当前最先进的配方技术，特别适用于大规模的铝铸件生产厂商。当用我们的产品更换其他普通的可溶性切削油时，应将整个冷却循环系统彻底的进行杀菌清洗。 KD-L311除油脱脂清洗剂：本品为水基产品，不含磷酸盐。具有极强的渗透、分散、增溶、乳化作用，对油脂、污垢有很好的清洗能力，其脱脂、去污净洗能力超强。产品不含无机离子，抗静电，易漂洗，无残留或极少残留，可做到低泡清洗，能改善劳动条件，防止环境污染；并且在清洗的同时能有效地保护被清洗材料表面不受侵蚀。适用于五金件、金属精密零部件、电镀零部件、电子零件、轴承、冲压件、汽车配件、摩托车零件、自行车零件、机械制造与修理、汽车制造与修理、农机修理、机械设备维修与保养、纤维布料等行业各种重油污的清洗。 7、水平衡图 本项目改扩建后全厂的水平衡见图2-1。 图2-1本项目改扩建后全厂水平衡图（单位 t/a） 8、厂区总平面布置和生产车间布置 项目所在建筑共2幢，厂区整体为东北-西南方向，1#厂房位于厂区南侧，共3层，局部4层（厂房部分为3层，办公楼部分为4层），2#厂房位于厂区北侧，共3层，厂房各层布置情况见下表。 表2-7 厂房各层平面布置图 厂房序号; 布置情况. 1#厂房; 一层布置机加工区、钻孔、打磨、精加工区； 二层布置清洗区、包装区、仓库区； 三层为空置。. 局部四层，一至四层为办公楼. 2#厂房; 一层布置热处理区、抛丸、清洗、渗碳介质和燃料（甲醇、液化石油气、丙烷）放置区、毛坯件放置区等。 二层布置仪表粗加工区； 三层为热处理区。. 一般工业废物暂存库位于2#厂房外东侧，危险废物暂存间位于1#厂房外西北侧。抛丸粉尘处理设施建于2#厂房内一层北侧，热处理废气处理设施建于2#厂房内一层、三层中部。 本项目各楼层生产车间功能布置见附图七~附图九。 9、劳动定员及工作班制 现有项目劳动定员70人，本次项目不新增员工，一班制生产，每班8小时，年工作日300天。厂区内不设食堂和宿舍。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、工艺流程 （1）马达齿轮 （2）凸轮轴 图2-3生产工艺流程图 工艺简介： （1）马达齿轮 将钢材进行冷墩加工（外协），然后进行机加工，初步成型，接着进行-球化处理、皂化处理、冷挤压（均外协）。返厂进一步经机加工处理，然后进行热处理加工（经渗碳、淬火、水冷工序），待冷却后进行抛丸、滚光清洗（添加少量清洗剂）处理，后进行机加工，经超声波清洗（需添加清洗剂进行脱脂清洗和清水清洗），去除表面杂物、再经烘干（电加热）后浸入防锈油中，再对产品进行全尺寸检查合格后即可包装入库。 （2）凸轮轴 将钢材进行精密铸造、正火、矫正（均外协），然后进行机加工（通过磨床、铣床、钻床等进行磨、铣、钻加工），进行热处理（经渗碳、淬火、水冷工序）、回火处理，待产品自然冷却后对产品进行抛丸处理，完成后需超声波清洗（需添加清洗剂，主要成分为无磷洗洁精，以去除表面杂质、碎屑等）后再经烘干（电加热）后浸防锈油，再对产品进行全尺寸检查合格后即可包装入库。 热处理：渗碳：将工件置入具有活性渗碳介质（本项目丙烷、甲醇为渗碳原料，采用液化石油气为封门燃料）中，氮气（本项目氮气通过厂区内制氮设备制氮，该设备以空气为原料，利用物理方法将其中的氧和氮分离而获得氮气。使用过程仅消耗电能，不产生化学反应）作为反应保护气，加热到900--950℃的单相奥氏体区（电加热），保温足够时间后，使渗碳介质中分解出的活性碳原子渗入钢件表层，从而获得表层高碳，心部仍保持原有成分。使工件的表面层具有高硬度和耐磨性，而工件的中心部分仍然保持着低碳钢的韧性和塑性。 本次改扩建项目新增淬火、水冷工序。 淬火：工件进入淬火油槽，经约80分钟迅速冷却，即淬火。本项目淬火采用多用炉（位于2#厂房1层）及高频淬火炉（位于2#厂房3层）。淬火完成后进入水冷工序。 水冷：淬火后进入冷水槽对其进行直接冷却，冷却水定期更换。 回火：经渗碳后的工件送入回火炉中低温回火（200~300℃），然后出炉自然冷却。回火的目的是增加工件的韧性，回火炉采用电加热。 防锈处理：采用金属工件表面喷防锈油的方式，过程中设备密闭，完成后沥干防锈油于收集槽中，工件冷却后进行操作，操作温度为常温，本报告不考虑防锈油挥发。 2、主要污染工序 本项目营运期主要污染工序见表2-8。 表2-8 本项目营运期主要污染工序 序号; 类别; 污染源 编号; 产生工序; 污染物; 主要污染因子. 1; 废气; G1; 抛丸; 抛丸粉尘; 金属粉尘（颗粒物）. 2; G2; 热处理; 渗碳废气、淬火废气、回火废气; SO2、NOx、颗粒物、非甲烷总烃. 3; 废水; W1; 废气喷淋; 废气喷淋水; COD、SS. 4; W2; 水冷; 水冷废水; COD、SS、石油类. 5; W3; 滚光; 滚光废水; COD、SS、石油类. 6; W4; 清洗; 清洗废水; COD、SS、石油类. 7; 固废; S1; 机加工; 金属边角料; 钢材. 8; S2; 抛丸; 废钢丸; 金属颗粒. 9; S3; 抛丸粉尘处理; 集尘灰; 金属粉尘. 10; S4; 机加工; 废乳化液; 乳化液、金属屑. 11; S5; 防锈; 废防锈油; 防锈油. 12; S6; 淬火; 废淬火油; 淬火油. 13; S7; 设备维护; 废润滑油; 润滑油. 14; S8; 设备维护; 含油废抹布; 润滑油. 15; S9; 原料拆包装; 废油包装桶; 润滑油、淬火油、废金属桶. 16; S10; 乳化液、清洗剂、脱脂剂、防锈油废包装桶; 废包装桶、有机物. 17; S11; 废气处理; 废气喷淋水沉渣; 金属颗粒. 18; 噪声; -; 设备运行; 设备运行噪声; Leq(A). |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 玉环力恒动力机械有限公司成立于2007年4月5日，主要从事园林工具、发动机配件、汽车配件制造。企业于2017年11月建设了年产100万只马达齿轮技改项目，该项目经原玉环县环境保护局审批同意建设（批文号，玉环保备[2016]11号），该项目未经环保三同时验收，已于2020年初停止生产。 企业于2020年4月整厂搬迁至玉环市汽摩园区东区，购置现有厂房组织进行扩建，建设年产100万只马达齿轮、200万只凸轮轴生产线技改项目，经台州市生态环境局玉环分局审批同意建设（批文号：台环建（玉）[2020]222号，见附件五），目前该项目未经环保三同时验收。 1、现有项目审批和验收情况 表2-9企业现有项目环评审批及验收情况 序号; 项目名称; 建设地址; 审批规模; 环评批复; 验收. 1; 年产100万只马达齿轮技改项目; 玉环市玉城街道小水埠工业区; 100万只马达齿轮; 玉环保备[2016]11号; 未验收，已于2020年4月搬迁. 2; 年产100万只马达齿轮、200万只凸轮轴生产线技改项目; 玉环市汽摩园区东区; 100万只马达齿轮、200万只凸轮轴; 台环建（玉）[2020]222号; 未验收. 2、现有项目产品方案 表2-10 现有项目产品方案 单位：万只/a 序号; 产品名称; 环评审批生产规模; 2021年实际生产量. 1; 马达齿轮; 100; 100. 2; 凸轮轴; 200; 200. 3、现有项目生产设备 根据现有环评材料及企业实际生产情况，现有项目生产设备情况见下表。 表2-11现有项目主要设备清单一览表 序号; 设备名称; 环评审批数量 （台/套）; 现有设备数量（台/套）; 备注. 一; 生产设备. 1; 卧式转机铣床; 20; 20; 机加工. 2; 立式铣床中心; 10; 10. 3; 钻孔中心; 12; 12. 4; 数控机床; 118; 118. 5; 数控台式钻床; 2; 2. 6; 台式自动钻床; 4; 4. 7; 手动台钻; 2; 2. 8; 自动钻孔机; 8; 8. 9; 钻床; 1; 1. 10; 数控车方铣床; 2; 2. 11; 液压压力机; 2; 2. 12; 仪表车床; 54; 54. 13; 自动车床; 12; 12. 14; 仪表铣床; 2; 2. 15; 台钻; 3; 3. 16; 无心磨床; 22; 22. 17; 外圆磨床; 26; 26. 18; 抛丸机; 2; 2; 抛丸. 19; 超声波清洗线（清洗、烘干、防锈生产线）; 1; 1; 共2个清洗槽、1个防锈油槽. 20; 台式光饰机; 1; 1; 研磨、修整. 21; 滚光机; 1; 1; 滚光. 22; 回火炉; 1; 1; 回火. 23; 渗碳炉; 1; 1; 热处理（渗碳）. 24; 制氮设备; 1; 1. 二; 环保设备. 1; 废气处理设施; --; --. 布袋除尘装置; 1台; 1台; 抛丸粉尘处理，4000m3/h. 水喷淋装置; 1台; 1台; 渗碳废气处理，5000m3/h. 4、现有项目原辅料及能（资）源情况 现有项目原辅材料及能（资）源用量见下表。 表2-12 现有项目主要原辅材料及能（资）源消耗表 序号; 原辅料名称; 单位; 环评审批量; 2021年实际总用量; 备注. 1; 钢材; t/a; 738; 616.5; /. 2; 乳化液; t/a; 2.5; 2.38; 用于磨床、数控机床等机加工工序，与水混合使用，比例为1:10。. 3; 钢丸; t/a; 2.1; 1.5; 用于抛丸. 4; 磨料; t/a; 0.4; 0.3; 用于滚光清洗. 5; 清洗剂; t/a; 2.4; 0.075; 回火处理后清洗用，KD-L311除油脱脂清洗剂， 清洗剂:水=1:20. 6; 防锈油; t/a; 0.9; 0.7; /. 7; 脱脂剂; t/a; 0.1; 0.1; /. 8; 甲醇; t/a; 58; 52.5; 热处理. 9; 液化石油气; t/a; 23; 20. 10; 丙烷; t/a; 8; 8. 主要能源. 1; 水; t/a; 1242.5; 1104.3; -. 2; 电; 万度/a; 76; 60; -. 5、现有项目审批工艺流程 （1）马达齿轮生产工艺： 图2-4马达齿轮工艺流程图 （2）凸轮轴生产工艺： 图2-5凸轮轴工艺流程图 工艺简介： （1）马达齿轮 将钢材进行冷墩加工（外协），然后进行机加工，初步成型，接着进行-球化处理、皂化处理、冷挤压（均外协）。之后再机加工完成后进行渗碳处理，待产品自然冷却后进行抛丸、滚光清洗处理（添加少量清洗剂），后进行机加工加工，经超声波脱脂清洗和清水清洗，去除表面杂物后经烘干（电加热）产品后涂防锈油，再对产品进行全尺寸检查合格后即可包装入库。 （2）凸轮轴 将钢材进行精密铸造、正火、矫正（外协），然后进行机加工（通过磨床、铣床、钻床等进行磨、铣、钻加工）完成后，进行渗碳、回火处理，待自然冷却后对产品进行抛丸处理，完成后需超声波清洗（需添加清洗剂，主要成分为无磷洗洁精，以去除表面杂质、碎屑等）和清水清洗，完成后的工件经烘干（电加热）产品后涂防锈油，对产品进行全尺寸检查合格后即可包装入库。 渗碳：将工件置入具有活性渗碳介质（项目采用丙烷、甲醇为渗碳原料，液化石油气为封门燃料）中，氮气（本项目氮气通过厂区内制氮设备制氮，该设备以空气为原料，利用物理方法将其中的氧和氮分离而获得氮气。使用过程仅消耗电能，不产生化学反应）作为反应保护气，加热到900-950℃的单相奥氏体区（电加热），保温足够时间后，使渗碳介质中分解出的活性碳原子渗入钢件表层，从而获得表层高碳，心部仍保持原有成分。使工件的表面层具有高硬度和耐磨性，而工件的中心部分仍然保持着低碳钢的韧性和塑性。 回火：经渗碳后的工件送入回火炉中低温回火（200~300℃），然后出炉自然冷却。回火的目的是增加工件的韧性，回火炉采用电加热。 烘干：本项目通过电加热的方式对工件进行烘干。烘干过程中加热温度约80-120℃，主要为了烘干表面多余水分。 浸防锈油：采用金属工件表面喷防锈油的方式，过程中设备密闭，完成后沥干防锈油于收集槽中，工件冷却后进行操作，操作温度为常温，本报告不考虑防锈油挥发。 6、现有项目产污情况及防治措施 表2-13 审批产污情况及防治措施 污染物; 环评审批 排放量; 2021年 实际排放量; 备注. 水污染物; 生活污水（t/a）; 水量; 893; 893; 经预处理达玉环市污水处理有限公司进管标准后纳入玉环市污水处理有限公司统一处理，达标排放. CODCr; 0.026; 0.026. 氨氮; 0.001; 0.001. 生产废水（t/a）; 水量; 0（委外处理）; 0（委外处理）; 外运委托台州华浙环保科技有限公司处理，不排放. CODCr. SS. 石油类. 大气污染物; 抛丸粉尘（t/a）; 颗粒物; 0.111; 0.110; 收集后经布袋除尘装置处理后，再通过一根不低于15m排气筒（1#）高空排放. 渗碳废气（kg/a）*; SO2; 0.156; 0.136; 收集后经15m排气筒排放. NOX; 27.600; 24.00. 烟尘; 0.108; 0.094. 非甲烷总烃; /; 少量. 固体 废物; 金属边角料; 0（3.68）*; 0（24.75）; 收集后外售处理. 废钢丸; 0（2.1）; 0（1.5）. 集尘灰; 0（0.996）; 0（1.05）. 废乳化液; 0（1.375）; 0（1.24）; 委托有资质危废单位处置. 废防锈油; 0（0.045）; 0（0）; 暂未产生. 防锈油废包装桶; /; 0（0）; 暂未产生. 乳化液、清洗剂、脱脂剂废包装桶; /; 0（0）; 暂未产生. 员工生活垃圾; 0（10.5）; 0（10.5）; 环卫部门清运. 注：*原环评中液化石油气燃烧污染物参照《生活源产排污系数及使用说明（修订版2011）》的数据估算；现有项目未进行监测，无实际产生数据，本次环评参照《生活源产排污系数及使用说明》（修订版2011）的产污系数重新估算，废气收集效率按照75%； *固体废物括号内为产生量；现有项目环评阶段，金属边角料、集尘灰产生量填报较少，2021年实际产生量根据现有项目生产运营状况统计；现有项目环评未分析废包装材料、防锈油、乳化液、清洗剂、脱脂剂等废包装桶，根据企业提供资料，废包装材料产生约0.5t/a，废防锈油、防锈油废包装桶、乳化液、清洗剂、脱脂剂废包装桶均未产生。 7、防治污染措施和排放达标分析 现有项目污染防治措施落实情况见下表。 表2-14 现有项目污染防治措施落实情况表 污染物名称; 环评要求的防治措施; 实际情况; 落实情况. 废气; 抛丸粉尘; 收集后经布袋除尘装置处理后，再通过一根不低于15m排气筒（1#）高空排放; 收集后经布袋除尘装置处理后，再通过一根不低于15m排气筒（1#）高空排放; 已落实. 渗碳废气; 经收集后，由一根15m高排气筒（2#）高空排放; 收集后经水喷淋处理后15m排气筒排放; 已落实. 废水; 生活污水; 经预处理达玉环市污水处理有限公司进管标准后纳入玉环市污水处理有限公司统一处理达《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的相关标准（即准地表水IV类标准）后排放。; 纳入玉环市污水处理有限公司统一处理; 已落实. 生产废水; 外运委托台州华浙环保科技有限公司处理，不排放; 外运委托台州华浙环保科技有限公司处理，不排放; 已落实. 噪声; 厂界噪声; 合理布置高噪声设备位置，选用低噪声设备，采取隔声、减震等措施，加强设备维护，确保边界噪声达标; 根据本环评的现状监测结果，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准; 已落实. 固废; 边角料; 出售给相关企业综合利用。; 出售给相关企业综合利用。; 已落实. 废钢丸. 集尘. 废乳化液; 按GB18597-2023《危险废物贮存污染控制标准》中的相关要求设置、管理专门的危废暂存间，避免危废暂存过程对周围环境的影响，定期交给有资质单位处置。; 与浙江青鑫数据有限公司签订了危险废物管理服务协议（见附件六），企业产生的危险废物由浙江青鑫数据有限公司进行外运、处置; 已落实. 废防锈油; 暂未产生; /. 生活垃圾; 由当地环卫部门清运。; 由当地环卫部门清运。; 已落实. 达标分析：根据监测结果（表3-5），项目厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准，废气和废水未进行例行监测。 8、排污许可制度落实情况 玉环力恒动力机械有限公司已完成排污许可登记，证书编号91331021660563001J001X。本次改扩建完成后，企业应当在项目启动生产设施或实际排污之前，变更排污许可登记。 9、总量执行情况 根据建设单位提供的《关于玉环力恒动力机械有限公司年产100万只马达齿轮、200万只凸轮轴生产线技改项目环境影响报告表的批复》（台环建（玉）[2020]222号），提出总量控制指标NOX0.027t/a。本报告通过计算，现有项目NOX排放量0.024t/a，且现有项目已达产，未超出环评审批总量。 10、主要环境问题 1）企业现有项目未经环保三同时验收，本次建设完成后一同申请验收。 2）现有项目废气、废水未进行例行监测，无检测报告，无运行台账，无定期监测制度。本项目建设完成后，须按照要求完善例行监测及废气处理设施运行台账等制度。 3）现有项目仅对NOX申请总量，且未进行总量购买，本项目改扩建后纳入总量控制的污染物二氧化硫、氮氧化物和烟粉尘、VOCS，本项目对SO2、NOX，VOCs提出总量控制要求，且应及时向台州市排污权储备中心进行申购。 现有项目运营期间产生的生产废水均已委托台州华浙环保科技有限公司外协处理；废乳化液收集后均已委托浙江青鑫数据有限公司处置；由于防锈油还未变质，随着设备搬迁继续使用，因此暂未产生废防锈油。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 1、大气环境 根据环境空气质量功能区划，项目所在地属二类区，环境空气污染物基本项目执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单。 （1）基本污染物分析 项目拟建地的环境空气基本污染物环境质量现状引用《台州市生态环境质量报告书（2021年度）》相关数据，具体见表3-1。 表3-1 2021年玉环市环境空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率 （%）; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 18; 35; 51; 达标. 第95百分位数日平均质量浓度; 39; 75; 52; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 35; 70; 50; 达标. 第95百分位数日平均质量浓度; 76; 150; 51; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 13; 40; 33; 达标. 第98百分位数日平均质量浓度; 35; 80; 44; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 4; 60; 7; 达标. 第98百分位数日平均质量浓度; 6; 150; 4; 达标. CO; 年平均质量浓度; 600; -; -; -. 第95百分位数日平均质量浓度; 800; 4000; 20; 达标. O3; 最大8小时年均浓度; 83; -; -; -. 第90百分位数日平均质量浓度; 118; 160; 74; 达标. 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）有关规定：“城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标”。由表3-1可知，玉环市区域环境空气质量各类基本污染物能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准及修改单要求，能满足二类功能区的要求，属于环境空气质量达标区。 （2）特征污染物分析 本项目涉及的特征污染物为非甲烷总烃和颗粒物，为了解项目所在区域的项目特征污染因子的环境质量现状情况，本次环评引用玉环共享环境数据云平台上坎门科技园G007监测数据，检测单位为浙江科达检测技术有限公司，监测报告编号：浙科达检（2020）综字第0196号，监测时间为2020年9月22日-9月28日。基本信息见表3-2，具体监测结果见表3-3。 表3-2 特征污染物监测点位基本信息 监测点位名称; 监测点位坐标/m; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂址距离/m. X; Y. 坎门科技园G007; 330244; 3110040; TSP、非甲烷总烃; 2020年9月22日~9月28日; 西; 370. 表3-3 特征污染物现状评价结果 监测点位名称; 监测 因子; 平均 时间; 评价 标准 （mg/m3）; 监测浓度 范围（mg/m3）; 最大浓度占标率（%）; 超标率 （%）; 达标情况. 坎门科技园G007; TSP; 日均值; 0.3; 0.136~0.143; 47.7; 0; 达标. 非甲烷总烃; 小时值; 2.0; 0.13~0.63; 31.5; 0; 达标. 项目所在区域大气中特征污染物TSP的现状值能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（生态环境部公告2018年第29号）中的二级标准，非甲烷总烃的现状值能够满足《大气污染物综合排放标准详解》中相应标准。因此，项目所在区域环境空气质量现状较好。 2、地表水 本项目所在地附近水体为解放塘河，根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案》，为Ⅳ类水环境功能区，该地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准。本次环评引用玉环共享环境数据云平台上坎门科技园008解放塘河监测数据，检测单位为浙江科达检测技术有限公司，监测报告编号：浙科达检（2020）综字第0196号，监测时间为2020年9月10日至9月12日。具体监测结果见表3-4。 表3-4解放塘河2020年监测数据一览表（单位：mg/L pH无量纲） 检测项目; pH; NH3-N; 化学需氧量; 总磷; BOD5; 石油类; 高锰酸盐指数. 9.10; 8.15; 0.48; 19; 0.2; 3.8; 0.04; 4. 9.11; 8.1; 0.53; 20; 0.26; 4; 0.04; 4.9. 9.12; 8.2; 0.52; 24; 0.17; 3.5; 0.04; 4. Ⅳ类标准; 6~9; ≤1.5; ≤30; ≤0.3; ≤6; ≤0.5; ≤10. 最大比标值; 0.875; 0.35; 0.80; 0.87; 0.67; 0.08; 0.49. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 由上表可知，解放塘河各检测因子能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准限值。 200m 项目所在地 坎门科技园 008解放塘河 图3-1本项目与地表水监测断面关系示意图 3、声环境 本项目位于玉环市坎门街道汽摩园区东区，根据现场调查，项目所在地周边50m范围内有安恬佳园、玉环市坎门海都小学敏感点存在。 根据《玉环市声环境功能区划》，项目所在区域声环境功能区划为3类区，声环境保护目标（安恬佳园、玉环市坎门海都小学）声环境功能区划为1类区，具体见附图五。 本次环评委托浙江华标检测技术有限公司对项目厂界及周边敏感点进行监测，监测报告编号：华标检（2022）H第04009号，监测时间为2022年4月12日。具体监测结果见表3-5。 表3-5 噪声现状监测结果（单位dB（A）） 监测时间; 监测点位; 昼间; 夜间. 监测结果; 执行标准; 监测结果; 执行标准. 2022.4.12; 厂界东; 55; 65; 48; 55. 厂界南; 56; 65; 47; 55. 厂界西; 56; 65; 47; 55. 厂界北; 57; 65; 46; 55. 东侧安恬佳园; 52; 55; 44; 45. 坎门海都小学; 53; 55; 44; 45. 监测结果显示，项目各厂界昼间声环境质量监测值能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准限值，敏感保护目标声环境质量监测值均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准限值。说明该区域声环境质量现状较好，能满足声环境功能要求。 本项目 图3-2本项目声环境监测点位示意图 4、地下水及土壤环境 （1）地下水 为了解项目所在区域地下水环境质量现状，本环评引用玉环共享环境数据云平台上浙江科达检测有限公司对项目周边地下水环境的监测数据（监测报告编号：浙科达检（2020）综字第0196号）。共采用3个水质监测点，6个水位监测点，具体位置见下表3-6。 表3-6 地下水环境质量现状监测点位一览表 采样点名称; 经度（E）; 纬度（N）; 调查项目. 坎门科技园UW022; 121°16′26.10″; 28°6′29.76″; 水质、水位. 坎门科技园UW023; 121°16′8.55″; 28°6′29.21″; 水质、水位. 坎门科技园UW024; 121°16′49.06″; 28°6′5.46″; 水质、水位. 坎门双龙UW061; 121°16′58.57″; 28°6′10.81″; 水位. 坎门双龙UW062; 121°16′46.51″; 28°5′46.89″; 水位. 坎门双龙UW063; 121°16′41.79″; 28°5′56.12″; 水位. 监测点的水质监测数据见下表3-7。 表3-7 地下水环境质量现状监测结果 监测项目; 监测结果数值范围; IV类标准; 达标情况. UW022; UW023; UW024. 性状; 略黄、清; 略黄、清; 略黄、清; /; /. pH（无量纲）; 7.16; 7.24; 7.36; 5.5≤pH＜6.5 8.5＜pH≤9.0; /. 硝酸盐（mg/L）; 0.783; 0.65; 0.68; ≤30; 达标. 亚硝酸盐（mg/L）; 0.003; 0.002; 0.003; ≤4.8; 达标. 挥发酚（mg/L）; ＜0.0003; ＜0.0003; ＜0.0003; ≤0.01; 达标. 氟化物（mg/L）; 0.813; 0.825; 0.821; ≤2.0; 达标. 氰化物（mg/L）; 0.01; 0.013; ＜0.001; ≤0.1; 达标. 总硬度（以CaCO3计）（mg/L）; 251; 218; 202; ≤650; 达标. 溶解性固体（mg/L）; 690; 642; 614; ≤2000; 达标. 氨氮（mg/L）; 0.165; 0.133; 0.08; ≤1.5; 达标. 总大肠菌群（MPN/100mL）; 80; 50; 80; ≤100; 达标. 菌落总数（CFU/mL）; 2.1×102; 1.5×102; 1.6×102; ≤1000; 达标. 铅（mg/L）; ＜1×10-3; ＜1×10-3; ＜1×10-3; ≤0.1; 达标. 镉（mg/L）; ＜1×10-4; ＜1×10-4; ＜1×10-4; ≤0.01; 达标. 铁（mg/L）; ＜0.02; ＜0.02; ＜0.02; ≤2.0; 达标. 锰（mg/L）; ＜0.004; ＜0.004; ＜0.004; ≤1.5; 达标. 汞（mg/L）; ＜4×10-5; ＜4×10-5; ＜4×10-5; ≤0.002; 达标. 砷（mg/L）; ＜3×10-4; ＜3×10-4; ＜3×10-4; ≤0.05; 达标. 锌（mg/L）; --; --; ＜0.004; ≤5.0; 达标. 铜（mg/L）; --; --; ＜0.006; ≤1.5; 达标. 镍（mg/L）; ＜0.02; ＜0.02; ＜0.02; ≤0.01; 达标. 氯化物（mg/L）; 75.4; 75.3; 36.4; ≤350; 达标. 硫酸盐（mg/L）; 21.8; 21.7; 10.2; ≤350; 达标. 六价铬（mg/L）; ＜0.004; ＜0.004; ＜0.004; ≤0.1; 达标. 地下水水位监测结果见下表3-8。 表3-8 地下水水位监测结果 采样时间; 采样点位; 水位（m）. 220.09.19~2020.10.07; 坎门科技园UW022; 2.64. 坎门科技园UW023; 2.7. 坎门科技园UW024; 2.9. 坎门双龙UW061; 3.7. 坎门双龙UW062; 3..6. 坎门双龙UW063; 4.1. 各监测点的地下水八大离子监测数据及平衡情况见下表3-9。 表3-9 地下水八大离子监测数据及平衡情况 监测项目; 坎门科技园UW022; 坎门科技园UW023; 坎门科技园UW024. 钠（mol/L）; 6.17×10-3; 8.6×10-3; 6.02×10-3. 镁（mol/L）; 1.64×10-4; 6.79×10-4; 2.19×10-4. 钙（mol/L）; 5.49×10-5; 7.06×10-5; 6.58×10-4. 钾（mol/L）; 6.36×10-5; 9.71×10-5; 8.98×10-5. 氯离子（mol/L）; 2.12×10-3; 2.12×10-3; 1.03×10-3. 硫酸根（mol/L）; 2.27×10-4; 2.26×10-4; 1.06×10-4. 碳酸根（mol/L）; 1.4×10-3; 2.1×10-3; 1.82×10-3. 重碳酸根（mol/L）; 2.28×10-3; 3.42×10-3; 2.98×10-3. 合计; 阴离子; 0.0076596; 0.0101963; 0.0078638. 阳离子; 0.007654; 0.010192; 0.007862. 误差; 0.037%; 0.021%; 0.011%. 经阴阳离子电荷平衡分析，坎门科技园UW022监测点误差为0.037%，坎门科技园UW023监测点误差为0.021%，坎门科技园UW024监测点误差为0.011%，误差均在5%范围内。据监测资料：场地水化学类型为CO3-HCO3-Na型水。不同测点的阴阳离子的量浓度基本可以平衡。 综上，由表3-7可知，项目附近区域内地下水现状的各监测指标能够达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅳ类标准要求。 （2）土壤环境 为了解本项目所在地土壤环境质量的现状情况，建设单位委托浙江华标检测技术有限公司于2022年4月12日对项目所在地进行土壤环境现状监测。 1）监测点位 参照土壤导则布点原则设置，具体布点方案及监测因子见表3-10。 表3-10 监测点位及监测因子 序号; 布点 位置; 纬度; 经度; 取样 深度; 监测 因子; 选点 依据; 土地性质; 土样类型; 采样位置. A; 项目地块内西南侧; 28°06′21.09″; 121°16′34.63″; 0~0.2m; GB36600中的基本项目、土壤pH、石油烃; 已存在污染风险的区域; 建设用地; 表层样; 占地范围内. B; 项目地块内东北侧; 28°06′24.36″; 121°16′37.61″; 0~0.2m; 土壤pH、石油烃; 相对未受污染的区域; 建设用地; 表层样. C; 项目地块内西北侧; 28°06′23.06″; 121°16′36.67″; 0~0.2m; 土壤pH、石油烃; 相对未受污染的区域; 建设用地; 表层样. 2）监测结果及评价 土壤监测及评价结果见表3-11。 表3-11 土壤环境现状监测结果（单位：mg/kg） 监测点位; 序号; 检测因子; 标准值; 监测结果; 达标情况. A点位 项目地块内西南侧; 1; pH值（无量纲）; /; 7.62; /. 2; 铅; 800; 34.5; 达标. 3; 镉; 65; 0.26; 达标. 4; 砷; 60; 9.35; 达标. 5; 总汞; 38; 0.127; 达标. 6; 镍; 900; 25; 达标. 7; 铜; 18000; 22; 达标. 8; 六价铬; 5.7; ＜0.5; 达标. 9; 1,1,1,2-四氯乙烷; 10; ＜1.2×10-3; 达标. 10; 1,1,2,2-四氯乙烷; 6.8; ＜1.2×10-3; 达标. 11; 乙苯; 28; ＜1.2×10-3; 达标. 12; 邻二甲苯; 640; ＜1.2×10-3; 达标. 13; 间/对二甲苯; 570; ＜1.2×10-3; 达标. 14; 氯甲烷; 37; ＜1.0×10-3; 达标. 15; 氯乙烯; 0.43; ＜1.0×10-3; 达标. 16; 1,1-二氯乙烯; 66; ＜1.0×10-3; 达标. 17; 反式-1,2-二氯乙烯; 54; ＜1.4×10-3; 达标. 18; 顺式-1,2-二氯乙烯; 596; ＜1.3×10-3; 达标. 19; 二氯甲烷; 616; ＜1.5×10-3; 达标. 20; 1,2-二氯丙烷; 5; ＜1.1×10-3; 达标. 21; 1,1-二氯乙烷; 9; ＜1.2×10-3; 达标. 22; 1,2-二氯乙烷; 5; ＜1.3×10-3; 达标. 23; 1,1,1-三氯乙烷; 840; ＜1.3×10-3; 达标. 24; 1,1,2-三氯乙烷; 2.8; ＜1.2×10-3; 达标. 25; 四氯化碳; 2.8; ＜1.3×10-3; 达标. 26; 苯; 4; ＜1.9×10-3; 达标. 27; 三氯乙烯; 2.8; ＜1.2×10-3; 达标. 28; 甲苯; 1200; ＜1.3×10-3; 达标. 29; 四氯乙烯; 53; ＜1.4×10-3; 达标. 30; 苯胺; 260; ＜0.01; 达标. 31; 2-氯苯酚; 2256; ＜0.06; 达标. 32; 硝基苯; 76; ＜0.09; 达标. 33; 萘; 70; ＜0.09; 达标. 34; 苯并[a]蒽; 15; ＜0.1; 达标. 35; 䓛; 1293; ＜0.1; 达标. 36; 苯并[b]荧蒽; 15; ＜0.2; 达标. 37; 苯并[k]荧蒽; 151; ＜0.1; 达标. 38; 苯并[a]芘; 1.5; ＜0.1; 达标. 39; 茚并[1,2,3-c,d]芘; 15; ＜0.1; 达标. 40; 二苯并[a,h]蒽; 1.5; ＜0.1; 达标. 41; 苯乙烯; 1290; ＜1.1×10-3; 达标. 42; 1,2,3-三氯丙烷; 0.5; ＜1.2×10-3; 达标. 43; 1,4-二氯苯; 20; ＜1.5×10-3; 达标. 44; 1,2-二氯苯; 560; ＜1.5×10-3; 达标. 45; 氯苯; 270; ＜1.2×10-3; 达标. 46; 石油烃（C10-C40）; 4500; 142; 达标. B点位 项目地块内东北侧; 1; pH值（无量纲）; /; 7.88; /. 2; 石油烃（C10-C40）; 4500; 95; 达标. C点位 项目地块内西北侧; 1; pH值（无量纲）; /; 7.83; /. 2; 石油烃（C10-C40）; 4500; 72; 达标. 根据土壤监测结果，项目场地内土壤中各监测指标均能满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的第二类用地筛选值标准。项目所在区域土壤环境质量良好。 图3-3本项目土壤环境监测点位示意图 5、生态环境 本项目位于玉环市坎门街道汽摩园区东区，不新增用地，且用地范围内不含有生态环境保护目标，无需进行生态现状调查。 6、电磁辐射 本项目不涉及。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 根据项目具体特点、区域现状、规划及初步踏勘，项目评价区域内主要环境保护目标为： 1、大气环境 本项目位于环境空气二类区，保护级别为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级。厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区，其他保护目标主要为居民区、学校等，具体见表3-12。 2、声环境 厂界外50m范围内声环境保护目标主要为安恬佳园居民点及玉环市坎门海都小学，保护级别为声环境功能区1类区。 3、地下水环境 本项目厂界外500m范围内无地下水环境保护目标，地下水目前尚无开发利用计划。 4、生态环境 本项目位于玉环市坎门街道汽摩园区东区，无产业园区外新增用地。 本项目主要环境保护目标见表3-12及附图六。 表3-12本项目主要环境保护目标一览表 保护类别; 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 环境空气; 安恬佳园; 330810; 3110123; 居民; 约800户，2400人; 环境空气二类功能区; 东; 48. 玉环市坎门海都小学; 330741; 3110041; 师生; 约1200人; 南; 45. 锦宸府; 330816; 3109812; 居民; 约260户，780人; 南; 235. 紫桂苑; 330601; 3109705; 居民; 840户，2520人; 南; 380. 海都花园; 330989; 3109765; 居民; 约445户，1335人; 东; 370. 声环境; 安恬佳园; --; --; 居民; 约800户，2400人; 1类; 东; 48. 玉环市坎门海都小学; --; --; 师生; 约1200人; 1类; 南; 45. 地下水环境; --; --; --; --; --; --; --; --. 生态环境; --; --; --; --; --; --; --; --. 注：①表中的“方位”以拟建厂址为基准点，“距离”是指保护目标与厂界的最近距离。 ②各环境保护目标UTM坐标均取自“谷歌地球”。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 ①抛丸粉尘（颗粒物）及油淬废气（颗粒物、非甲烷总烃） 本项目抛丸粉尘的颗粒物及油淬、回火废气的颗粒物及非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源二级标准及无组织排放监控浓度限值，详见表3-13。 表3-13大气污染物综合排放标准 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度. 排气筒（m）; 二级; 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 周界外浓度最高点; 1.0. 非甲烷总烃; 120; 15; 10; 周界外浓度最高点; 4.0. ②渗碳废气（二氧化硫、氮氧化物、烟尘）及油淬、回火废气（颗粒物） 根据《关于印发浙江省工业炉窑大气污染综合治理实施方案的通知》（浙环函[2019]315号），对于暂未制订行业排放标准的，原则上按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米实施。因此本项目渗碳过程中液化石油气燃烧产生的二氧化硫、氮氧化物、烟尘按照以上标准执行，油淬废气（颗粒物）与渗碳燃烧废气经同一根排气筒排放，因此油淬颗粒物排放浓度从严，按照不高于30mg/m3实施；无组织排放的污染物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值-无组织排放监控浓度限值。具体见表3-14、表3-15。 表3-14《工业炉窑大气污染综合治理方案》重点区域排放限值 污染物名称; 最高允许排放浓度(mg/m3). SO2; 200. NOx; 300. 颗粒物; 30. 表3-15大气污染物排放限值 污染物 名称; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度(mg/m3). 颗粒物; 周界外浓度 最高点; 1.0. SO2; 0.4. NOx; 0.12. 2、废水 本项目废气喷淋水、水冷废水、超声波清洗废水、滚光清洗废水经收集后转运至台州华浙环保科技有限公司处理，不外排；改扩建后不增加员工，不增加生活污水。 3、噪声 本项目运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，具体限值见表3-16。 表3-16工业企业厂界环境噪声排放标准（单位：dB（A）） 时段 声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 4、固废 固体废物根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）进行判定，危险废物分类执行《国家危险废物名录（2021版）》，收集、贮存、运输等过程应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）等标准要求，并符合《浙江省危险废物产生和经营单位“双达标”创建工作方案》（浙环发〔2012〕19号）要求。 本项目一般工业固废采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存，按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的工业固体废物管理条款要求执行，其贮存场所应满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，不得形成二次污染。一般工业废物贮存参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 1、总量控制内容 （1）总量控制原则 根据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法》要求，对化学需氧量、氨氮、二氧化硫和氮氧化物四种主要污染物实行排放总量控制；根据《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013]37号）：严格实施污染物排放总量控制，将二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘和挥发性有机物排放是否符合总量控制要求作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。 根据本项目污染物特征，纳入总量控制的污染物二氧化硫、氮氧化物和烟粉尘、VOCS。 （2）总量控制实施方案 1）根据《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》：上一年度环境空气质量达标的区域，对石化等行业的建设项目VOCs排放量实行等量削减；上一年度环境空气质量不达标的区域，对石化等行业的建设项目VOCs排放量实行2倍量削减，直至达标后的下一年再恢复等量削减。玉环市上年度属于环境空气质量达标区域，因此本项目VOCs实行1:1削减替代。 2）根据《重点区域大气污染防治“十二五”规划》要求“新建排放二氧化硫、氮氧化物、工业烟粉尘、挥发性有机物的项目，实行污染物排放减量替代，实现增产减污；对于重点控制区和大气环境质量超标城市，新建项目实行区域内现役源2倍削减量替代；一般控制区实行1.5倍削减量替代。”台州不属于重点控制区，因此二氧化硫及氮氧化物实行1.5倍削减量替代。本项目采用液化石油气为红冲燃料，燃烧废气排放SO2、氮氧化物，因此项目新增SO2、氮氧化物排放总量与削减替代量的比例不得低于1:1.5。 3）烟粉尘仅给出总量建议值。 2、总量控制指标 根据工程分析，本项目改扩建后全厂总量指标见表3-17。 表3-17本项目改扩建后全厂总量控制指标情况汇总表 总量控制指标; CODCr; NH3-N; SO2; NOX; 烟粉尘; VOCS. 现有项目审批排放量; 0.026; 0.001; 0.00016; 0.027; 0.111; /. 改扩建后全厂污染物总量（t/a）; 0.026; 0.001; 0.0003; 0.048; 0.953; 0.000092. 增减量; 0; 0; +0.00014; +0.021; +0.842; +0.000092. 建议总量控制指标（t/a）; 0; 0; 0.0003; 0.048; 0.953; 0.000092. 区域替代比例; /; /; 1:1.5; 1:1.5; /; 1:1. 削减替代量（t/a）; /; /; 0.00045; 0.072; /; 0.000092. 注：本项目总量控制指标CODCr、氨氮来自生活污水，不需要进行区域替代削减。颗粒物无需进行区域削减替代；SO2、NOx区域削减替代比例为1:1.5，VOCs替代削减比例为1:1。本项目改扩建后全厂污染物替代削减量为SO20.00045t/a，氮氧化物0.072t/a，VOCs0.000092t/a，需向台州市排污权储备中心进行申购。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 项目利用企业自有已建厂房，无施工期，只需进行设备安装即可投入生产。要求企业在设备安装过程中加强管理，减缓施工噪声对周边环境产生影响。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 1、大气环境影响和保护措施 （1）污染源强核算 本项目运营期废气主要为抛丸粉尘和热处理废气，改扩建后全厂废气污染物产生及排放情况见表4-1。 表4-1 改扩建后全厂废气污染源强情况一览表 工序/生产线; 装置; 排放源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放时间（h）. 核算 方法; 废气产 生量 (m3/h); 产生 浓度(mg/m3); 产生 量(t/a); 产生 速率 (kg/h); 工艺; 效率 /%; 核算方法; 废气排放量(m3/h); 排放浓度(mg/m3); 排放量（t/a）; 排放速率(kg/h). 抛丸; 抛丸机; 排气筒DA001; 颗粒物; 产污系数法; 8000; 111.0; 2.132; 0.888; 布袋除尘; 95; 物料平衡; 8000; 5.6; 0.107; 0.044; 2400. 无组织; 颗粒物; /; /; 0.044; 0.018; /; /; /; /; 0.044; 0.018. 热处理工序; 多用炉; 排气筒DA002; 颗粒物; 产污系数法; 12000; 21.3; 0.612; 0.255; 水喷淋+等离子油烟处理系统; 75; 物料平衡; 12000; 5.3; 0.153; 0.064; 2400. SO2; 0.0; 2.04×10-4; 8.4×10-5; /; 0.0; 2.04×10-4; 8.4×10-5. NOX; 12.5; 0.036; 0.15; /; 12.5; 0.036; 0.15. 非甲烷总烃; 0.0; 3.06×10-5; 4.25×10-6; /; 0.0; 3.06×10-5; 4.25×10-6. 淬火炉; 排气筒DA003; 颗粒物; 8000; 39.9; 0.765; 0.319; 油雾净化器; 75; 8000; 10.0; 0.191; 0.078. 非甲烷总烃; 0.0; 3.8×10-5; 2.0×10-5; /; 0.0; 3.8×10-5; 2.0×10-5. 无组织; 颗粒物; /; /; 0.4590; 0.1913; /; /; /; /; 0.4590; 0.1913. SO2; /; /; 6.8×10-5; 2.83×10-5; /; /; /; /; 6.8×10-5; 2.83×10-5. NOX; /; /; 0.012; 0.005; /; /; /; /; 0.012; 0.005. 非甲烷总烃; /; /; 2.3×10-5; 1.0×10-5; /; /; /; /; 2.3×10-5; 1.0×10-5. |

| 运营期环 境影响和 保护措施 | 废气源强核算情况如下： 本项目产生的废气主要为抛丸过程产生的抛丸粉尘以及热处理产生的渗碳废气和淬火废气。 1、抛丸粉尘 抛丸工序主要是用来清理工件表面的氧化皮，抛丸工序产生的废气主要为颗粒物。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（部公告2021年第24号）“机械行业系数手册”中“06预处理”-“抛丸、打磨工艺”颗粒物产污系数为2.19kg/t-原料。根据业主提供的资料，本次改扩建后，全厂抛丸过程使用的原料约990t/a，抛丸过程中钢丸循环使用，平均每个月更换一次，改扩建后全厂钢丸用量3.0t/a，则工件抛丸粉尘产生量为2.175t/a。 项目新增3台抛丸机，抛丸机为密闭型设备，粉尘经设备自带集气系统收集后，依托厂区现有布袋除尘设施处理后，再通过高度不低于15m的排气筒（DA001）高空排放。根据建设单位提供资料，改扩建后风机风量约8000m3/h。废气收集效率按98%，处理效率约为95%，设备每天平均运行8h，年运行时间2400h/a。则改扩建后全厂抛丸粉尘产生及排放情况见表4-2。 表4-2 改扩建后全厂抛丸粉尘产排情况 污染物; 产生量t/a; 有组织; 无组织. 产生量; 产生速率; 产生浓度; 排放量; 排放速率; 排放浓度; 排放量; 排放速率. t/a; kg/h; mg/m3; t/a; kg/h; mg/m3; t/a; kg/h. 抛丸粉尘; 2.175; 0.906; 271.88; 0.107; 0.044; 5.55; 0.045; 0.018. 2、热处理废气（渗碳废气和淬火废气） ①渗碳废气 项目渗碳工艺以丙烷、甲醇为渗碳原料，氮气作为反应保护气，以液化石油气为封门燃料。甲醇和丙烷裂解产生H2和活性碳原子。H2于炉口燃烧生成H2O。并且由于渗碳工序不是直接点火燃烧，再加上由于渗碳炉内的氧气量亦不足，因此作为渗碳气氛的甲醇、丙烷将会被分解掉，其分解产物主要为CH4、{C}、H2、CO等，其中分解产物活性炭原子作为渗碳剂被金属工件吸收，其余分解产物以及少量未分解掉的甲醇、丙烷（以非甲烷总烃计）以及液化石油气、炉体尾气出口处采用小火炬燃烧器燃烧处理，燃烧产物主要为CO2、H2O、SO2、NOx、烟尘，经炉体尾气出口集气罩收集后，采用“水喷淋+等离子油烟净化系统”处理后，通过15m高排气筒（DA002）高空排放。 由于SO2、NOx、烟尘主要由液化石油气燃烧分解产生，燃烧废气产生情况参照《生活源产排污系数及使用说明》（修订版2011）的数据估算。本次改扩建后全厂液化石油气使用量约为40t/a，年工作时间为2400h。改扩建后全厂液化石油气燃烧废气污染物产生情况见下表4-3。 表4-3本项目燃烧废气污染物产生系数表 原料名称; 污染物指数; 单位; 产污系数; 产生量; 产生速率. 液化 石油气; 烟气量; 标立方米/吨-气; 17000; 68万m3/a; /. 烟尘; 克/吨-气; 4.7; 0.188kg/a; 0.078g/h. SO2; 千克/吨-气; 0.0068; 0.272kg/a; 0.113g/h. NOX; 千克/吨-气; 1.2; 48kg/a; 20g/h. ②淬火/回火废气 项目淬火工艺主要采用油淬方式，回火主要是将工件送入回火炉中进行低温处理。淬火、回火过程中产生的颗粒物、挥发性有机物（以非甲烷总烃计）产生量根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“机械行业系数手册”中“12热处理-热处理件-淬火油”颗粒物产污系数200kg/t原料、挥发性有机物（以非甲烷总烃计）产污系数0.010kg/t原料进行核算。本次项目实施后新增淬火油用量为9.18t/a。 根据建设单位提供资料，本次改扩建后，一楼现有项目新增淬火油用量为4.08t/a，热处理废气处理设施同步提升，共同采用1套“水喷淋+等离子油烟处理系统”处理，通过同一根排气筒（DA002）排放。据建设单位提供的资料，尾气淬火油槽上方已安装集气罩收集装置，废气经集气罩收集后采用“水喷淋+等离子油烟处理系统”处理后，通过15m排气筒（DA002）高空排放。设计风机的风量为12000m3/h。 三楼新增6台高频淬火炉，根据车间布局，其中1台淬火炉新增淬火油用量为2.04t/a，淬火废气经设备自带的油烟净化装置处理；另外5台设备新增淬火油用量为3.06t/a，在淬火油槽上方已安装集气罩收集装置，废气经集气罩收集后采用“水喷淋+等离子油烟处理系统”处理。6台淬火炉废气分别处理后，合并通过不低于15m排气筒（DA003）高空排放，设计风机的总风量为8000m3/h。 废气收集效率不低于75%，处理效率约为75%，有效工作时间2400h。热处理废气产生及排放情况见表4-4。 表4-4本项目热处理废气产生及排放情况一览表 污染源; 污染物; 产生情况; 排放情况; 排放量 t/a. 产生 量(t/a); 产生速率 kg/h; 有组织; 无组织. 排放量 t/a; 排放速率 kg/h; 排放 浓度mg/m3; 排放量 t/a; 排放速率 kg/h. 液化石油 气废气 （DA002）; 颗粒物; 1.9×10-4; 7.9×10-4; 4.0×10-5; 1.0×10-5; 0.0; 5.0×10-5; 2.0×10-5; 8.0×10-5. SO2; 2.7×10-4; 1.1×10-4; 2.04×10-4; 8.4×10-5; 0.0; 6.8×10-5; 3.0×10-5; 1.2 ×10-4. NOX; 0.048; 0.02; 0.036; 0.150; 0.3; 0.012; 0.005; 0.021. 淬火废气（DA002）; 颗粒物; 0.816; 0.34; 0.153; 0.064; 5.3; 0.204; 0.085; 0.357. 非甲烷总烃; 4.0×10-5; 1.7×10-5; 3.1×10-5; 0.000013; 0.0; 1.0×10-5; 4.0×10-6; 4.1×10-5. 淬火废气（DA003）; 颗粒物; 1.02; 0.425; 0.192; 0.08; 10; 0.255; 0.107; 0.447. 非甲烷总烃; 5.0×10-5; 2.0×10-5; 3.8×10-5; 1.6×10-5; 0.0; 1.2×10-5; 5.3×10-6; 5.1×10-5. 合计; 颗粒物; 1.836; 0.766; 0.344; 0.143; /; 0.459; 0.191; 0.803. SO2; 2.72×10-4; 1.1×10-4; 2.04×10-4; 8.4×10-5; /; 6.8×10-5; 2.83×10-5; 2.72×10-4. NOX; 0.048; 0.020; 0.036; 0.150; /; 0.012; 0.005; 0.048. 非甲烷总烃; 9.0×10-5; 3.8×10-5; 6.9×10-5; 2.9×10-5; /; 2.3×10-5; 1.0×10-5; 9.0×10-5. 由上表可知，燃烧废气排放浓度满足《关于印发浙江省工业炉窑大气污染综合治理实施方案的通知》（浙环函[2019]315号）的限值要求。 综上，正常工况下，改扩建后全厂废气产排污情况汇总见表4-5。 表4-5全厂废气产排污情况汇总表（单位：t/a） 序号; 污染源; 污染物; 产生量; 削减量; 排放量. 1; 抛丸粉尘; 颗粒物; 2.175; 2.025; 0.150. 2; 热处理废气 （渗碳、淬火、回火）; 颗粒物; 1.836; 0.459; 0.803. SO2; 2.72×10-4; 0; 2.72×10-4. NOX; 0.048; 0; 0.048. 非甲烷总烃; 9.0×10-5; 0; 9.0×10-5. 3; 合计; 颗粒物*; 4.011; 3.058; 0.953. SO2; 2.72×10-4; 0; 2.72×10-4. NOX; 0.048; 0; 0.048. 非甲烷总烃; 9.2×10-5; 0; 9.2×10-5. 注：*本项包括抛丸粉尘、渗碳液化石油气燃烧烟尘、淬火颗粒物。. （2）废气污染治理措施 本项目废气污染防治措施情况见表4-6。 表4-6本项目废气污染防治设施一览表 排污单位类别; 生产单元; 生产设施; 废气产污环节; 污染物 种类; 执行 标准; 排放形式; 污染防治措施; 排放口类型. 收集 方式; 收集效率; 污染防治设施名称及工艺; 处理能力; 去除效率; 技术是否可行. 通用设备制造业; 抛丸; 抛丸机; 抛丸; 颗粒物; GB16297-1996; 有组织; 抛丸机密闭收集; 98%; 布袋除尘; 8000 m3/h; 95%; 可行; 一般排放口. 渗碳; 多用炉; 渗碳、淬火、回火、液化石油气燃烧; 颗粒物、SO2、NOx、非甲烷总烃; 浙环函〔2019〕315号; 有组织; 集气罩; 75 %; 水喷淋+等离子油烟处理系统; 12000 m3/h; 75%（颗粒物）; 可行; 一般排放口. 淬火; 高频淬火炉; 淬火; 颗粒物、非甲烷总烃; 浙环函〔2019〕315号; 有组织; 集气罩; 75 %; 油烟净化器; 8000 m3/h; 75%（颗粒物）; 可行; 一般排放口. 废气污染防治措施简介： ①抛光粉尘： 抛光粉尘密闭收集后，通过布袋除尘设施处理后，再通过高度不低于15m的排气筒（DA001）高空排放。处理工艺见图4-1。 图4-1本项目抛光粉尘处理流程图 ②热处理废气（渗碳、淬火、回火、液化石油气燃烧）： 企业对渗碳尾气出口、淬火油槽、回火炉上方设置集气罩对废气进行收集，处理措施采用“水喷淋+等离子油烟处理系统”工艺。见图4-2。 图4-2本项目渗碳、淬火废气处理流程图 ③淬火废气： 企业对淬火油槽上方设置集气罩对废气进行收集，处理措施采用“油烟净化装置”工艺。见图4-3。 图4-3本项目渗碳、淬火废气处理流程图 本项目抛丸粉尘采用布袋除尘设施；液化石油气燃烧废气（颗粒物）采用水喷淋处理。参照《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》（HJ971-2018），针对颗粒物，布袋除尘处理工艺和水喷淋处理设施（湿式除尘）均为可行技术。 热处理废气（渗碳、淬火、回火、液化石油气燃烧）采用“水喷淋+等离子油烟处理系统”工艺处理。水喷淋为前道降温措施，喷淋箱由滤网和喷嘴组成，喷淋水循环利用，可有效降低烟气温度，减少失火风险，同时对烟气进行预处理。等离子油烟净化器，采用脉冲高压高频等离子体电源和齿板放电装置，使其产生高强度、高浓度、高电能的活性自由基，在毫秒级的时间内，瞬间对有害废气分子进行氧化还原反应，将废气中的大部分污染物降解成二氧化碳和水及易处理的物质。等离子油烟净化器采用脉冲高压高频等离子体电源和齿板放电装置，具有净化效率高，同时净化多种污染物的特点，技术成熟，运行稳定，处理工艺可行。 （3）废气排放口 本项目废气排放口基本情况见表4-7。 表4-7本项目有组织污染源排放参数一览表 编号; 名称; 类型; 排气筒底部中心坐标(51R); 排气筒 高度 /m; 排气筒 出口内径 /m; 烟气 温度 /℃; 年排放 小时数 /h. X/m; Y/m. DA001; 抛丸粉尘排放口; 一般排放口; 330693; 3110266; 15; 0.4; 25; 2400. DA002; 热处理废气排放口; 一般排放口; 330689; 3110253; 15; 0.6; 25; 2400. DA003; 淬火废气排放口; 一般排放口; 330678; 3110243; 15; 0.6; 25; 2400. （4）达标分析和影响分析 改扩建后全厂有组织废气达标可行性分析见表4-8。 表4-8改扩建后全厂废气达标可行性分析 排气筒; 废气种类; 改扩建后全厂; 标准排放限值; 执行标准. 排放浓度（mg/m3）; 排放速率 (kg/h); 排放浓度（mg/m3）; 排放速率 (kg/h). DA001; 颗粒物; 5.6; 0.044; 120; 3.5; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996). DA002; 颗粒物; 5.3; 0.064; 30; /; 《工业炉窑大气污染综合治理方案》（浙环函〔2019〕315号）. SO2; 0.0; 8.4×10-5; 200; /. NOX; 12.5; 0.15; 300; /. 非甲烷总烃; 0.0; 4.25×10-6; 120; 10; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996). DA003; 颗粒物; 10.0; 0.078; 120; 3.5; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996). 非甲烷总烃; 0.0; 2.0×10-5; 120; 10. 由上表可知，本项目改扩建后全厂DA001排气筒外排废气颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源二级标准及无组织排放监控浓度限值；DA002排气筒外排废气颗粒物、SO2、NOX排放浓度均满足《关于印发浙江省工业炉窑大气污染综合治理实施方案的通知》（浙环函〔2019〕315号）要求的排放限值，非甲烷总烃排放浓度和排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源二级标准限值。DA003排气筒外排废气颗粒物、非甲烷总烃排放浓度和排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源二级标准限值。 （5）非正常工况 本次报告非正常工况按废气处理设施失效计，持续时间1h，造成排气筒中废气污染物未经处理直接排放，改扩建后全厂非正常工况排放情况见表4-9。 表4-9本项目改扩建后全厂非正常工况废气排放源强 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常 排放浓度(mg/m3); 非正常 排放量(kg/a); 非正常排放速率(kg/h); 标准排放限值; 达标情况; 单次持续时间/h; 年发生频次/次; 应对措施. 排放浓度限值 (mg/m3); 排放 速率 (kg/h). DA001; 布袋除尘设备故障; 颗粒物; 111.02; 0.888; 0.888; 120; 3.5; 超标; 1; 1; 抛丸工段停止生产. DA002; 水喷淋+等离子油烟处理系统循环设备故障; 颗粒物; 21.25; 0.612; 0.612; 30; /; 达标; 1; 1; 热处理工段停止生产. SO2; 0.00; 2.04×10-4; 2.04×10-4; 200; /; 达标. NOX; 12.5; 0.036; 0.036; 300; /; 达标. 非甲烷总烃; 0.00; 3.06×10-5; 3.06×10-5; 120; 10; 达标. DA003; 油烟净化装置故障; 颗粒物; 39.9; 0.319; 0.319; 120; 3.5; 达标; 1; 1; 淬火停止生产. 非甲烷总烃; 0.0; 2.0×10-5; 2.0×10-5; 120; 10; 达标. 由上表可知，改扩建后全厂非正常工况下，DA001排气筒颗粒物污染物排放浓度超出《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源二级标准浓度限值。DA002排气筒颗粒物、SO2和NOX污染物排放浓度达到《关于印发浙江省工业炉窑大气污染综合治理实施方案的通知》（浙环函〔2019〕315号）要求的排放限值，非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源二级标准浓度限值，但排放量增加。DA003排气筒颗粒物、非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源二级标准浓度限值。 为防止非正常工况排放，减少对周边环境的影响，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放： ①安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每个固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，喷淋水要及时清渣，确保废气处理系统正常运行； ②建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测。 （6）大气环境影响分析 根据前文分析，正常工况下，项目有组织排放均满足相应排放标准要求。项目生产车间距离东侧安恬佳园约48m，距离南侧玉环市坎门海都小学距离约为45m，要求企业生产时，保持门窗关闭，加强废气有组织收集工作，减少污染物的无组织排放量，减轻对周围居民、学校等敏感点的影响。由于项目废气经收集处理后排放，排放量较小，因此只要加强废气处理设施的维护，确保其正常运行，项目排放废气经大气扩散后对敏感点和周围环境影响较小。 2、水环境影响和保护措施 （1）废水污染源强情况 ①乳化液配制用水 本项目机加工过程需要使用到乳化液，乳化液原液使用时需要与水配制而成，配制比例为1:10，本项目改扩建后全厂乳化液原液用量为4.75t/a，则配制用水量为47.5t/a。类比企业现有项目，废乳化液的产生量约占使用量的5%，其余95%被工件带走或者蒸发损耗。产生的废乳化液约2.61t/a，属于危险废物，妥善收集至密闭容器中委托有资质单位进行安全处置。 ②废气喷淋水 根据项目废气处理方案，项目拟采用1套“水喷淋+等离子油烟处理系统”对热处理工序产生的废气进行处理，喷淋废水循环使用，定期补充和更换。水箱的有效容积为1m3，每月更换一次，更换量为12t/a 。根据水气比（按0.5L/m3计）和运行时间、风机风量核算，废气喷淋用水量约14400t/a，补充水量按用水量损耗1%计，则补充水量为156t/a，废水量12t/a。 ③淬火后水冷废水 本项目多用炉生产过程中使用淬火油进行淬火，然后经过水冷，水箱中的淬火油经油水分离后，交由有资质的危废单位回收处理，水冷废水委托台州华浙环保科技有限公司处理，不排放。 水冷水箱容积约2.8m3，考虑到清洗过程中零部件所占用的体积，每次装水量约占槽体体积的80%，生产过程中蒸发及损耗部分约占20%，定期补充新鲜水，水冷废水约半年更换一次，每年共产生废水4.5t/a。 ④滚光废水 项目马达齿轮抛丸之后需先进行滚光清洗，通过磨料与工件之间的振动摩擦，去除毛坯件表面的毛刺，其中添加少量的清水使工件表面达到一定的光泽度、润滑度。本项目改扩建后共3台滚光机，单台滚光机有效体积约150L，由于磨料及工件所占体积较大，用水量按有效体积10%计，改扩建后全厂滚光水大约一天更换两次（年工作300天），损耗约10%，每年滚光废水共产生约24.3t/a，滚光废水委托台州华浙环保科技有限公司处理，不排放。 ⑤ 超声波清洗废水 本项目马达齿轮和凸轮轴生产过程中使用超声波清洗机进行脱脂清洗（超声波清洗机里添加一定量的脱脂剂），去除配件表面的油脂、碎屑等后再进行清水清洗；凸轮轴生产过程中使用超声波清洗机进行清洗（需添加清洗剂，主要成分为无磷洗洁精）去除工件表面杂质、碎屑等，均为间隔排放。根据设备的槽体大小、清洗方式及排水工况估算，且考虑到清洗过程中零部件所占用的体积，每次装水约槽体体积70%，生产过程中蒸发及损耗部分占10%，具体见表4-10，超声波清洗废水委托台州华浙环保科技有限公司处理，不排放。 表4-10超声波清洗废水水量情况汇总表 清洗方式; 槽体尺寸; 槽体数量; 改扩建后全厂 排水工况; 超声波废水量. 超声波清洗线; 1.1m×0.75m×0.5m; 1个; 1周2排; 37.125t/a. 1.1m×0.75m×0.5m; 1个; 1周1排; 20.625t/a. 超声波清洗机; 0.75m×0.6m×0.55m; 1个; 1周2排; 24.75t/a. 合计; /; /; /; 82.5t/a. 注：本项目新增产能为现有项目的一倍，改扩建后排水频次增加，按照全年工作50周计算。 本项目生产废水主要为废气喷淋水、水冷废水、超声波清洗废水、滚光清洗废水，均委托台州华浙环保科技有限公司处理，不排放。类比同类企业，本项目生产废水各污染物产生及排放情况详见表4-11。 表4-11本项目废水污染源源强核算表 序号; 产排污 环节; 废水 类别; 污染物种类; 污染物产生; 污染物排放（纳管量）. 产生废水量(m3/a); 产生浓度 (mg/L); 产生量 (t/a); 排放废水量(m3/a); 排放浓度 (mg/L); 排放量 (t/a). 1; 废气喷淋; 废气喷淋水; COD; 12; 1000; 0.0120; 委托台州华浙环保科技有限公司处理，不排放. 石油类; 500; 0.0060. SS; 200; 0.0024. 2; 水冷; 水冷废水; CODCr; 4.5; 500; 0.0040; 委托台州华浙环保科技有限公司处理，不排放. 石油类; 250; 0.0010. SS; 200; 0.0008. 3; 滚光清洗; 滚光废水; CODCr; 24.3; 3000; 0.073; 委托台州华浙环保科技有限公司处理，不排放. 石油类; 100; 0.0024. SS; 400; 0.0097. 4; 超声波清洗; 超声波清洗废水; CODCr; 82.5; 2500; 0.206; 委托台州华浙环保科技有限公司处理，不排放. 石油类; 100; 0.008. SS; 300; 0.025. ⑥生活污水 本项目改扩建后不新增职工，无新增生活污水。 （2）废水纳管可行性和达标可行性分析 本项目生产废水主要为废气喷淋水、水冷废水、超声波清洗废水、滚光清洗废水，均委托台州华浙环保科技有限公司处理，不排放。 （3）依托集中污水处理厂概况 台州华浙环保科技有限公司位于玉环市古顺工业区，总投资315.571万元，为一家工业废水处理企业，主要服务于玉环市境内的工业企业，进水水源以眼镜厂滚光废水为主（还包括其他企业产生的废气喷淋水、超声波清洗废水、研磨废水等）。废水处理工艺主要采用国际通用两级物化反应法，集中处理节能减排技术或工艺，购置PLC程控自动隔膜压滤机，pH控制系统，自动加药装置等国产设备，设计处理规模达500m3/d。废水处理后纳入市政污水管网，送玉环市大麦屿污水处理厂处理达标后外排，最终纳污水体为古顺防洪河道。 《台州华浙环保科技有限公司年处理15万吨工业废水技改项目环境影响报告书》于2016年10月获得环评批复。建成后由于进水水质与原设计进水水质差距较大，因此企业对现有的废水处理工艺及设备进行提升改造，重新编制的《台州华浙环保科技有限公司年处理15万吨工业废水提升改造技改项目环境影响报告表》于2019年3月获得环评批复，2019年11月完成竣工验收。 图4-3台州华浙环保科技有限公司污水处理流程图 表4-12台州华浙环保科技有限公司进出水设计指标单位：mg/L pH无量纲 污染因子; pH; CODCr; BOD5; SS; 总磷; 石油类. 设计进水指标; 4-12; 10000; 2000; 1000; 40; /. 设计出水指标; 6-9; 400; 160; 300; 8; 20. 表4-13台州华浙环保科技有限公司2023年3月1日-15日污染源自动监测数据 序号; 时间; PH值; 化学需氧量 (mg/L); 废水瞬时流量 (m3/h); 废水流量总量 (m3/d). 1; 2023年3月1日均值; 7.85; 228.26; 3.32; 286.85. 2; 2023年3月2日均值; 7.84; 278.67; 3.89; 336.10. 3; 2023年3月3日均值; 7.86; 349.05; 2.76; 238.46. 4; 2023年3月4日均值; 7.85; 258.65; 2.26; 195.26. 5; 2023年3月5日均值; 7.86; 284.22; 4.06; 350.78. 6; 2023年3月6日均值; 7.82; 236.2; 1.91; 165.02. 7; 2023年3月7日均值; 7.86; 252.89; 4.69; 405.22. 8; 2023年3月8日均值; 7.8; 245.55; 3.39; 292.90. 9; 2023年3月9日均值; 7.82; 240.53; 4.16; 359.42. 10; 2023年3月10日均值; 7.82; 229.66; 3.86; 333.50. 11; 2023年3月11日均值; 7.78; 202.58; 2.38; 205.63. 12; 2023年3月12日均值; 7.4; 41.42; 1.06; 91.58. 13; 2023年3月13日均值; 7.77; 200.3; 2.65; 228.96. 14; 2023年3月14日均值; 7.75; 236.96; 2.99; 258.34. 15; 2023年3月15日均值; 7.63; 219.4; 3.2; 276.48. 标准值; 6-9; 400; --; --. 根据表4-13，台州华浙环保科技有限公司近期出水水质较为稳定，能达到出水设计指标。根据台州华浙环保科技有限公司2023年3月1日-15日污染源自动监测数据显示，目前实际平均每日处理量约为268.3m3，余量为231.7m3/d。 （4）依托可行性分析 本项目改扩建后全厂生产废水产生量为123.3m3/a，新增产生量为57.45m3/a。生产废水经厂区内妥善收集后委托台州华浙环保科技有限公司处理，不外排。台州华浙环保科技有限公司设计处理规模为500m3/d，现处理量平均约268.3m3/d，余量约231.7m3/d。本项目建成后新增生产废水产生量为57.45m3/a，约0.192m3/d，约占处理余量的0.083%，因此，项目新增生产废水产生量在台州华浙环保科技有限公司处理余量范围内。 综上，项目废水为生产废水，经妥善收集后委托台州华浙环保科技有限公司处理，不外排，不会对周围水体造成不良影响。 3、声环境影响及保护措施 （1）噪声预测模式 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中的工业噪声预测计算模式进行预测，具体如下： ①室外点声源 衰减计算简化为无指向性点声源几何发散衰减的基本公式： Lp(r)=Lp(r0)−20lg(rr0) 式中：r0—参考位置与声源的距离，（m）； r—测点与声源的距离，（m）； Lp(r)—源在预测点处声压级，dB； Lp(r0)—源在参考位置处r0处的声压级，dB。 ②室内声源等效室外声源 设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级按下式近似求出： Lp2=Lp1−(TL+6) 式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL—隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 Lw=Lp2(T)+10lgS 式中：Lw—中心位置位于头绳面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2（T）—靠近维护结构处室外声源的声压级，dB； S—透声面积，m2。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 ③拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： Leqg=10lg1TiMti100.1LAi+jNtj100.1LAj 式中：Leqg—拟建工程声源在预测点的噪声贡献值，dB； T—用于计算等效声级的时间，s； N—室外声源个数； ti—在T时间内i声源工作时间，s； M—等效室外声源个数； tj—在T时间内j声源工作时间，s。 ④预测点的预测等效声级（Leq）为： Leq=10lg100.1Leqg+100.1Leqb 式中：Leq—预测点的噪声预测值，dB； Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； Leqb—预测点的噪声背景值，dB。 （2）噪声源强 营运期噪声源主要为各新增生产设备、辅助设备风机运行产生的噪声，各设备噪声值详见表4-14及表4-15。 |
| --- | --- |

表4-14 企业新增噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物 名称; 声源名称; 数量 （台/套）; 声功率级; 声源控制 措施; 空间相对位置/m; 距离室内边界 /dB（A）; 运行时段; 建筑物 插入 损失/ dB（A）; 建筑物外噪声/dB（A）. dB（A）; X; Y; Z; 东南; 西南; 西北; 东北; 声压级/dB（A）; 建筑物外距离/m. 东南; 西南; 西北; 东北; 东南; 西南; 西北; 东北. 1; 1# 车间; 1F; 卧式转机铣床; 2; 85; 加装减振垫， 采取隔声、减 振等降噪装置; 35; 40; 1; 45; 30; 10; 70; 8:00-12:00， 13:00-17:00; 25; 29.9; 33.5; 43.0; 26.1; 1; 1; 1; 1. 2; 立式铣床中心; 20; 85; 57; 40; 1; 45; 55; 10; 45; 25; 34.7; 33.0; 47.8; 34.7; 1; 1; 1; 1. 3; 钻孔中心; 8; 85; 30; 35; 1; 53; 30; 2; 70; 25; 30.3; 35.2; 58.8; 27.9; 1; 1; 1; 1. 4; 数控机床; 35; 75; 52; 68; 1; 45; 70; 10; 30; 25; 30.9; 27.1; 44.0; 34.4; 1; 1; 1; 1. 5; 台钻; 1; 80; 50; 70; 1; 50; 75; 15; 25; 25; 21.0; 17.5; 31.5; 27.0; 1; 1; 1; 1. 6; 外圆磨床; 16; 85; 30; 7; 1; 28; 3; 27; 77; 25; 31.1; 50.5; 31.4; 22.3; 1; 1; 1; 1. 7; 2F; 超声波清洗; 1; 65; 72; 115; 5; 25; 110; 25; 6; 25; 17.0; 4.2; 17.0; 29.4; 1; 1; 1; 1. 8; 2# 车间; 1F; 抛丸机; 3; 90; 67; 113; 1; 55; 5; 5; 3; 25; 33.2; 54.0; 54.0; 58.5; 1; 1; 1; 1. 9; 滚光机; 2; 80; 81; 105; 1; 38; 5; 22; 3; 25; 23.4; 41.0; 28.2; 45.5; 1; 1; 1; 1. 10; 多用炉; 2; 75; 74; 106; 1; 46; 2; 13; 6; 25; 19.8; 47.0; 30.7; 37.4; 1; 1; 1; 1. 11; 3F; 淬火炉; 6; 75; 70; 110; 7; 15; 85; 15; 6; 25; 34.3; 19.2; 34.3; 42.2; 1; 1; 1; 1.

| 运营期环 境影响和 保护措施 | （2）噪声防治措施 ①选用低噪声设备，合理布置车间，高噪声设备远离厂界； ②针对风机等设置隔声间，并安装减振垫和高效消声器等综合降噪措施。 ③严格控制生产时间，生产期间非必要情况下尽量关闭所有门窗。 ④企业需加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 （3）噪声达标性分析 采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）噪声预测模式预测，对厂界噪声影响进行预测。 项目夜间不生产，因此本环评仅对项目昼间噪声影响及周边敏感点进行预测，预测结果见表4-16。 表4-16本项目噪声影响预测结果表（单位：dB（A）） 预测点 预测值; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界; 安恬 佳园; 坎门海都小学. 贡献值; 36; 56; 60; 59; 33; 30. 本底值; 55; 56; 56; 57; 52; 53. 叠加值; 55; 59; 62; 61; 52; 53. 标准值; 65; 65; 65; 65; 55; 55. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 由上表可知，本项目采取隔声、减振、消声等措施后，正常生产时，各厂界昼间噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求，敏感点安恬佳园及坎门海都小学预测值叠加后满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准要求。因此，本项目实施后，噪声对周边环境影响较小。 4、固体废物 （1）固废源强和处置措施 ①源强计算简述： S1金属边角料：类比企业现有项目生产情况，钢材边角料约占原料用量的5%，本项目改扩建后全厂钢材用量1233t/a，合计金属边角废料产生量61.65t/a； S2废钢丸：根据全厂使用量及更换频次进行估算，产生量约3.0t/a； S3集尘灰：根据全厂抛光粉尘削减量计算，为2.11t/a； S4废乳化液：根据全厂使用量及现有项目类比，预计产生量约为2.61t/a； S5废防锈油：根据使用量及更换频次，全厂年产生量约为0.5t/a； S6废淬火油：淬火后水冷工序油水分离产生，会带有少量水份，根据使用量及现有项目类比，预计全厂废淬火油产生量为4.2t/a； S7废润滑油：项目机加工使用润滑油，年用量为0.5吨，根据使用量及同类项目类比，预计全厂废润滑油产生量约0.2t/a； S8废含油抹布：根据同类项目类比，预计全厂废含油抹布产生量约0.4t/a； S9废油包装桶：根据原料使用量，全厂年产生废防锈油包装桶约8个（15kg/个），废润滑油包装桶25个（1kg/个），合计约0.15t/a； S10乳化液、清洗剂、脱脂剂废包装桶：根据原料使用量，年产生废包装桶约206个（1.5kg/个），合计约0.31t/a。 S11废气喷淋水沉渣：根据影响分析，废气喷淋水沉渣主要为热处理废气的颗粒物，含有一定水分，年产生量约1.0t/a。 S12废油：热处理废气采样“水喷淋+等离子油烟净化系统”处理，处理过程中油烟净化系统和喷淋水池均会产生废油，产生量约0.1t/a。 本项目改扩建后全厂固废产生和处置情况汇总见表4-17。 |
| --- | --- |

| 运营期环 境影响和 保护措施 | 表4-17全厂固废产生和处置情况一览表 固体废物名称; 产生环节; 固废属性; 物理 性状; 主要成分; 主要有毒有害 物质名称; 环境危险 特性; 产生量 (t/a); 利用或处置量 (t/a); 最终去向. 金属边角料; 机加工; 一般工业固废; 固态; 钢材; --; --; 61.65; 61.65; 外售综合利用. 废钢丸; 抛丸加工; 固态; 金属颗粒; --; --; 3.0; 3.0. 集尘灰; 废气收集; 固态; 金属粉尘; --; --; 2.11; 2.11. 废气喷淋水沉渣; 废气喷淋处理; 固态; 金属颗粒; --; --; 1.0; 1.0; 环卫部门清运. 废乳化液; 机加工; 危险 废物; 固态; 乳化液、金属屑; 乳化液、金属屑; T; 2.61; 2.61; 委托有资质危废处置单位处置. 废防锈油; 防锈工序; 液态; 防锈油; 矿物油; T，I; 0.5; 0.5. 废淬火油; 淬火工序; 液态; 淬火油; 矿物油; T; 4.2; 4.2. 废润滑油; 机械润滑; 液态; 润滑油; 矿物油; T，I; 0.2; 0.2. 废含油抹布; 机械维护; 固态; 润滑油; 矿物油; T/In; 0.4; 0.4. 废油包装桶; 原料拆包装; 固态; 润滑油、淬火油、废金属桶; 矿物油、金属桶; T，I; 0.15; 0.15. 乳化液、清洗剂、脱脂剂废包装桶; 原料拆包装; 固态; 废包装桶、有机物; 塑料桶、有机物; T/In; 0.31; 0.31. 废矿物油; 油烟净化系统; 液态; 废油; 矿物油; T，I; 0.1; 0.1. |
| --- | --- |

| 运营期环 境影响和 保护措施 | （2）环境管理要求 1）固体废物贮存场所（设施） 本项目固体废物贮存和处置情况见表4-18。 表4-18 本项目固体废物贮存场所（设施）基本情况 序号; 类别; 固体废物 名称; 废物 代码; 环境危险特性; 贮存 方式; 贮存 周期; 贮存 能力 （t）; 贮存 面积（m2）; 仓库 位置. 1; 一般工业固体废物; 边角料; --; --; 堆放; 2周; 5; 20; 一般工业固废暂存库，位于2#厂房外东侧. 2; 废钢丸; --; --; 袋装; 2个月; 0.5. 3; 集尘灰; --; --; 袋装; 2个月; 0.4. 4; 废气喷淋水沉渣; --; --; 桶装; 3个月; 0.3. 5; 危险废物; 废乳化液; HW09 900-006-09; T; 桶装; 3个月; 0.6; 10; 危废暂存间，位于1#厂房外西北侧. 6; 废防锈油; HW08/ 900-216-08; T，I; 桶装; 3个月; 0.2. 7; 废淬火油; HW08/ 900-203-08; T; 桶装; 3个月; 1.5. 8; 废润滑油; HW08/ 900-214-08; T，I; 桶装; 6个月; 0.1. 9; 废含油抹布; HW49 900-041-49; T/In; 袋装; 6个月; 0.2. 10; 废油包装桶; HW08/ 900-249-08; T，I; 堆放; 6个月; 0.1. 11; 乳化液、清洗剂、脱脂剂废包装桶; HW49 900-041-49; T/In; 堆放; 6个月; 0.2. 12; 废油; HW08/ 900-214-08; T，I; 桶装; 6个月; 0.05. 2）管理要求 ①一般工业固体废物管理措施 企业需严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《浙江省固体废物污染环境防治条例》中的相关规定对一般工业固体废物进行收集、储存和处置，不得露天堆放，一般工业固废暂存库应做好防雨防渗。在此基础上，参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染物控制标准》（GB18599-2020）中相关规定，对项目产生的一般工业固体废物可得到有效的处置，做到资源化、无害化，对周边环境影响较小。 ②危险废物管理措施 危险废物分类收集，暂存于厂区内的危废暂存间，定期委托有资质单位处置。危废暂存场所地面已做硬化、防渗，并设有防雨设施，危废暂存间已做防腐防渗处理，符合“防风、防雨、防晒、防渗漏”要求。同时有专人看守防遗失。 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，企业须设立独立的危险废物暂存场所并做好标识。 ③生活垃圾管理要求 生活垃圾日产日清，及时委托环卫部门清运处理。 ④日常管理要求 建设单位需建立并做好固体废物日常管理工作，履行申报登记制度、建立台账管理制度等，对于危险废物还应向生态环境主管部门进行申报，并执行转移联单制度，规范危险废物管理台账记录。 5、地下水、土壤 项目生产车间、乳化液、防锈油、润滑油、脱脂剂和清洗剂存放处、危废暂存间等均做好防渗措施，生产过程产生的大气污染物主要为SO2、NOX、颗粒物、非甲烷总烃，主要污染途径为大气沉降、地面漫流和垂直入渗。 本环评不开展地下水及土壤环境影响分析，仅提出相关防治措施。 （1）污染源识别 本项目地下水、土壤环境影响源及影响因子识别情况见表4-19。 表4-19地下水、土壤环境影响源及影响因子识别表 污染源; 工艺流程/节点; 污染 途径; 全部污染指标; 特征因子; 影响对象; 备注. 生产车间; 设备维护; 垂直入渗; 石油烃、颗粒物、SO2、NOX、非甲烷总烃; 石油烃、颗粒物、SO2、NOX、非甲烷总烃; 土壤、地下水; 事故. 危废暂存间; 危废暂存; 地面漫流、垂直入渗; 石油烃; 石油烃; 事故. 乳化液、防锈油、润滑油、脱脂剂和清洗剂存放处; 乳化液、防锈油、脱脂剂和清洗剂存放; 地面漫流、垂直入渗; 石油烃; 石油烃; 事故. DA001、 DA002; 废气处理设施; 大气沉降; 颗粒物、SO2、NOX、非甲烷总烃; 颗粒物、SO2、NOX、非甲烷总烃; 正常. （2）防渗原则 ①源头控制措施 加强管理，减少“跑、冒、滴、漏”，采取严格的污染治理措施，减少污染物的排放量。 ②分区防控 渗透污染是导致地下水污染的普遍和主要方式，主要产生可能性来自事故排放和工程防渗透措施不规范。本项目的地下水潜在污染源来自于原料暂存区、危废仓库、固废堆场等，结合地下水导则，针对厂区各工作区特点和岩土层情况，提出相应的分区防渗要求。 本项目防渗分区分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区，另外对于无污染产生的区域，在此列为非污染区。本项目防渗分区信息情况详见表4-20。 表4-20本项目防渗分区信息一览表 防渗分区; 单体名称; 防渗技术要求. 重点防渗区; 危废暂存间、热处理区域; 基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（k≤1×10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。. 一般防渗区; 生产区域、一般工业固废暂存库、废气处理设施区; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，k≤1×10-7cm/s，或参照GB18598执行. 简单防渗区; 原料存放区、成品存放区、办公区; 一般地面硬化. 分区防渗示意图如下。 重点防渗区 一般防渗区 图4-1厂区及一层车间分区防渗示意图 图4-1二层车间分区防渗示意图 （3）防治措施 本项目在现有厂区内进行建设，因此项目建设过程中除生产车间外易发生地下水、土壤污染区块已经进行防腐防渗处理，要求在生产车间及危废暂存间周围设置拦截沟，防止废水渗透进入地下水或通过车间排入到雨水管网。 为防止危险物质泄漏渗入地下污染土壤和地下水，本报告提出以下防治措施： ①做好事故安全工作，将污染物泄漏环境风险事故降到最低。做好风险事故（如泄漏、火灾、爆炸等）状态下的消防废水等截流措施，设置规范的事故应急池。 ②加强厂区地面的防渗漏措施。 ③一般固废堆场设置于2#车间外东侧，要求做好防水、防渗漏措施。 ④排水沟要采用钢筋混凝土结构建设。 ⑤加强检查，防渗漏地面、排水沟和雨水沟要定期检查，防止出现地面裂痕，并及时修补。 ⑥做好危险废物仓库的防雨、防渗漏措施，危险废物按照固体废物的性质进行分类收集和暂存，仓库四周应设集水沟，渗沥水纳入应急池，以防二次污染。 ⑦制订相关的防水、防渗漏设施及地面的维护管理制度。 6、生态环境 本项目位于玉环市坎门街道汽摩园区东区，且不新增用地，无需进行生态环境影响评价。 7、环境风险 （1）环境风险识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B和《浙江省企业环境风险评估技术指南（修订版）》，项目涉及的风险物质为防锈油、润滑油、淬火油和危险废物等。根据HJ169-2018附录C表C.1中所列的行业及生产工艺，本项目不涉及危险工艺。 根据工艺流程和厂区平面布局，项目涉及危险单元主要为生产车间、防锈油存放处和危险废物暂存间等。危险物质中防锈油、润滑油、淬火油具有毒性、易燃性，防锈油、润滑油、淬火油废包装桶具有毒性。火灾爆炸衍生次生消防废水等环境事件经地表径流和大气扩散对周围大气和地表水环境产生影响；危废管理不善，危险物质泄漏，经地表径流、地下水、土壤下渗对周边环境产生不利影响；有毒有害物质泄漏挥发危害人体健康。另外项目废气处理设施故障，废气超标排放，对周边环境产生不利影响。 本项目环境风险识别情况见表4-21。 表4-21建设项目环境风险识别表 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B及《浙江省企业环境风险评估技术指南（修订版）》确定危险物质的临界量，定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q），详见表4-22。 序号; 危险单元; 风险源; 主要风险物质; 环境风险类型; 环境影响途径; 可能受影响的环境敏感目标. 1; 生产车间; 防锈油、淬火油、润滑油; 防锈油、淬火油、润滑油; 泄漏、火灾; 环境空气、地下水、土壤、; 周边居民点，附近空气、地下水、土壤. 2; 防锈油、淬火油、润滑油、乳化液暂存处; 矿物油、乳化液; 矿物油、乳化液; 泄漏; 地下水、土壤; 周围地下水体、土壤. 3; 危废暂存间; 危险废物; 危险废物; 泄漏; 地下水、土壤; 周围地下水体、土壤. 4; 废气处理设施; 废气处理设施; SO2、NOX、颗粒物、非甲烷总烃; 超标排放; 环境空气; 周边居民点，附近空气. 表4-22企业危险物质最大储存量与临界量的比值 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大存在总量（t）; 临界量（t）; Q值. 1; 防锈油; /; 0.25; 2500; 0.0001. 2; 淬火油; /; 0.68; 2500; 0.0003. 3; 润滑油; /; 0.2; 2500; 0.0001. 4; 废淬火油; /; 1.5; 50; 0.03. 5; 废防锈油; /; 0.2; 50; 0.004. 6; 废润滑油; /; 0.1; 50; 0.002. 7; 废油; /; 0.05; 50; 0.001. 8; 其他危险废物; /; 1.2; 50; 0.024. 合计; /; /; /; 0.0615. 由上计算可知，项目Q值=0.0615＜1，有毒有害和易燃易爆危险物质存储量未超过临界量，本次环评不进行专项评价。 （2）环境风险防范措施 ①危险物质贮存的场所必须符合防火防爆要求，防火间距的设置以及消防器材的配备必须通过消防部门审查认可。贮存的危险物质必须设有明显的标志，并按国家规定标准控制不同单位面积的最大贮存限量和垛距。贮存危险物质的库房、场所的消防设施、用电设施、防雷防静电设施等必须符合国家规定的安全要求。 ②要严格遵守有关贮存的安全规定，包括《仓库防火安全管理规则》、《建筑设计防火规范》、《易燃易爆化学物品消防安全监督管理办法》等。 ③做好分区防渗措施，防止对地下水、土壤环境造成污染。 ④要求企业根据《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》、《企业突发环境事件风险分级方法》、《浙江省企业环境风险评估技术指南》以及《浙江省企业突发环境事件应急预案编制导则》等文件规定要求，编制企业突发环境事件应急预案，并根据预案内容定期进行应急演练。 ⑤根据应急预案要求，设置事故应急池，对事故状态下产生的废水进行收集。在正常工况下应保持事故池空池状态。在雨排口设事故废水切断措施，防止事故废水从雨排口排放。 ⑥加强废气处理设施管理，确保废气处理设施正常运行以及废气达标排放。一旦发生废气设施故障或非正常运行情况，立即停止生产，安排维修人员进行维修。 在有效落实风险防范措施和事故应急预案的前提下，事故发生的风险概率很小，其环境风险在可接受范围内。 8、监测计划 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于登记管理类，可不开展自行监测。为加强管理，根据《排污许可申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018）、《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），本项目的监测计划建议见表4-23。 根据《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018），单独排入公共污水处理系统的生活污水无需开展自行监测，但需要说明排放去向。本项目不排放生产废水，不新增生活污水，现有生活污水纳入园区污水管网，进入玉环市污水处理有限公司处理，无需进行自行监测。 表4-23本项目监测计划 项目; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 类别; 监测点位. 废气; DA001; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. DA002; 颗粒物、SO2、NOX; 1次/半年; 《关于印发浙江省工业炉窑大气污染综合治理实施方案的通知》（浙环函[2019]315号）. 非甲烷总烃; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. DA003; 颗粒物、非甲烷总烃; 1次/半年. 厂界无组织; 颗粒物、SO2、NOX、非甲烷总烃; 1次/年. 噪声; 各厂界; LAeq; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001/抛丸粉尘 | 颗粒物 | 密闭收集，风量8000m3/h，经过“布袋除尘”设施（去除效率99%）处理达标后，通过不低于15m高的排气筒排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源二级标准 |
|  | DA002/热处理废气（渗碳、淬火、回火、液化石油气燃烧废气） | 颗粒物、SO2、NOX、非甲烷总烃 | 采用集气罩进行收集（收集效率75%，风量12000m3/h），经过“水喷淋+等离子油烟处理系统”（去除效率75%）处理达标后，通过不低于15m高的排气筒排放 | 《关于印发浙江省工业炉窑大气污染综合治理实施方案的通知》（浙环函[2019]315号）、 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源二级标准 |
|  | DA003/热处理废气（淬火废气） | 颗粒物、非甲烷总烃 | 采用集气罩进行收集（收集效率75%，总风量8000m3/h），经过“油烟净化器”（去除效率75%）处理达标后，通过不低于15m高的排气筒排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源二级标准 |
| 地表水环境 | 生产废水（废气喷淋水、水冷废水、超声波清洗废水、滚光清洗废水 ） | CODCr、石油类、SS | 厂区内收集，委托台州华浙环保科技有限公司处理，不排放 | / |
|  | 生活污水 | COD、氨氮 | 本次不新增员工，不新增生活污水。全厂生活污水经化粪池预处理后纳管，经玉环市污水处理有限公司处理后排海。 | 玉环市污水处理有限公司进管标准 |
| 声环境 | 生产设备、废气处理设施 | 等效连续A声级 | 选用低噪声设备；合理布置车间；加强设备维护，墙体隔声；风机设置隔声、消声装置，安装减振垫 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 边角料、废钢丸、集尘灰、废气喷淋水沉渣属于一般工业固废，出售给相关企业综合利用；废乳化液、废防锈油、废淬火油、废润滑油、废含油抹布、废油包装桶、废乳化液（清洗剂、脱脂剂）的包装桶、废油属于危险废物，委托有资质危废处置单位处置。 一般工业固废措施要求：严格分类收集，暂存在一般工业固废仓库，企业需建立一般工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息。委托他人运输、利用、处置工业固体废物的，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。仓库建设参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求执行； 危险废物措施要求：分类收集，暂存在危废暂存间，定期委托有资质单位统一安全处置，危废暂存间要求做好防腐防渗处理，符合“防风、防雨、防晒、防渗漏”要求。同时有专人看守防遗失。危废暂存间建设应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求，设立独立的危险废物暂存场所并做好标识；制定危险废物年度管理计划，并进行在线申报备案；执行转移联单制度，规范危险废物管理台账记录。 生活垃圾：生活垃圾委托环卫部门清运。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 厂区内采取分区防渗措施；从源头减少三废产生量；加强废气处理设施维护，以及各类固体废物、原料的贮存工作。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 不涉及 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①要严格遵守有关贮存的安全规定，具体包括《仓库防火安全管理规则》、《建筑设计防火规范》、《易燃易爆化学物品消防安全监督管理办法》等。 ②对于本项目可能造成环境风险的突发性事故制定应急预案。 ③设置事故应急池，配置应急物资，及时处置事故源。 ④做好分区防渗，加强废气处理设施管理。 ⑤加强环保管理，配备专人对各类污染治理设施及风险应急器材设施的日常维护保养进行监督监管。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | ①排污许可证：根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019版）》，本项目实行登记管理，建设单位应当在项目启动生产设施或实际排污之前变更排污许可登记信息。 ②环保竣工验收：建设单位应根据环保竣工验收相关要求，自主开展环境保护竣工验收相关工作。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用，未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 ③废气处理设施进口和排气筒出口安装采样固定位装置；建立环境保护管理制度，包括环保设施运行管理制度、废气处理设施定期保养制度、废气监测制度；制定各类台帐并严格管理，包括废气监测台帐、废气处理设施运行台帐、废气处理耗材的用量和更换及转移处置台账。 ④按照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）和《排污许可申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018）要求，做好环境管理台账。 |  |  |  |

- 六、结论

1、环评审批原则符合性分析 根据《浙江省建设项目环境保护管理办法》（浙江省人民政府令第388号第三次修正），本项目的审批原则符合性分析如下： （1）建设项目符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单的要求 本项目不涉及《玉环市生态保护红线》、《玉环市“三线一单”环境管控单元生态环境准入清单》等相关文件划定的生态保护红线，符合生态保护红线要求。 企业采用本次报告提出的防治措施，不会对周边环境造成明显影响，不会突破区域环境质量底线。 本项目利用企业现有厂房，不新增土地，通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染。符合能源和水资源利用上线要求。 本项目符合“台州市玉环市玉环玉城-坎门街道产业集聚重点管控单元（ZH33108320104）”的管控措施要求，且项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的鼓励类、限制类和淘汰类项目，属于允许类项目，不属于负面清单内项目。 （2）排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准和重点污染物排放总量控制要求 落实了本评价提出的各项污染防治对策后，本项目产生的各项污染物均能做到达标排放。 根据工程分析结果，本项目改扩建后全厂总量控制建议指标为烟粉尘0.953t/a、SO23.0×10-4t/a、NOX0.048t/a、VOCS9.2×10-5t/a。SO2、NOx区域削减替代比例为1:1.5，VOCs替代削减比例为1:1，颗粒物无需进行区域削减替代。本项目改扩建后全厂替代削减量为SO24.5×10-4t/a，氮氧化物0.072t/a，VOCs9.2×10-5t/a，需向台州市排污权储备中心进行申购。 2、环评审批要求符合性分析 （1）建设项目符合主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划的要求 本项目位于玉环市坎门街道汽摩园区东区，根据企业的不动产证（浙（2017）玉环市不动产权第0017106号）可知，项目所在地土地性质为工业用地。因此项目符合主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划的要求。 （2）建设项目符合国家和省产业政策的要求 本项目从事轴承、齿轮的生产加工，据查《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修改），本项目工艺、技术、产品和设备均不属于该指导目录中的鼓励类、限制类、淘汰类项目；对照《<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）>浙江省实施细则》，本项目不属于禁止类项目。因此，本项目的建设符合国家及省产业政策。 3、总结论 玉环力恒动力机械有限公司年产200万只马达齿轮、400万只凸轮轴生产线技改项目拟建于玉环市坎门街道汽摩园区东区现有厂房内，项目建设符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单的要求，排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准和重点污染物排放总量控制要求，符合主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划、国家和省产业政策的要求；环境事故风险可控。 因此，从环境保护角度看，本项目的建设是可行的。

- 附表建设项目污染物排放量汇总表

建设项目污染物排放量汇总表 单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.111 | 0.204 | -- | 0.953 | 0.111 | 0.953 | +0.842 |
|  | SO2 | 0.0001 | 0.0002 | -- | 0.0003 | 0.0001 | 0.0003 | +0.0002 |
|  | NOX | 0.024 | 0.0276 | -- | 0.048 | 0.024 | 0.048 | +0.024 |
|  | 非甲烷总烃 | -- | -- | -- | 0.000092 | -- | 0.000092 | +0.000092 |
| 废水 | 废水量 | 893 | 893 | -- | 0 | -- | 893 | +0 |
|  | CODCr | 0.026 | 0.026 | -- | 0 | -- | 0.026 | +0 |
|  | NH3-N | 0.001 | 0.001 | -- | 0 | -- | 0.001 | +0 |
| 一般工业固体废物 | 金属边角料 | 24.75 | 3.68 | -- | 61.65 | 24.75 | 61.65 | +36.9 |
|  | 废钢丸 | 1.5 | 2.1 | -- | 3.0 | 1.5 | 3.0 | +1.5 |
|  | 集尘灰 | 1.05 | 0.996 | -- | 2.11 | 1.05 | 2.11 | +1.06 |
|  | 废气喷淋水沉渣 | -- | -- | -- | 1.0 | -- | 1.0 | +1.0 |
| 危险废物 | 废乳化液 | 1.24 | 1.375 | -- | 2.61 | 1.24 | 2.61 | +1.37 |
|  | 废淬火油 | -- | -- | -- | 4.2 | -- | 4.2 | +4.2 |
|  | 废防锈油 | 0 | 0.045 | -- | 0.5 | 0 | 0.5 | +0.5 |
|  | 废润滑油 | 0 | -- | -- | 0.2 | 0 | 0.2 | +0.2 |
|  | 废含油抹布 | 0 | -- | -- | 0.4 | 0 | 0.4 | +0.4 |
|  | 废油包装桶 | 0 | -- | -- | 0.15 | 0 | 0.15 | +0.15 |
|  | 乳化液、清洗剂、脱脂剂废包装桶 | 0 | -- | -- | 0.31 | 0 | 0.31 | +0.31 |
|  | 废油 | -- | -- | -- | 0.1 | 0 | 0.1 | +0.1 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

本项目位置

玉环市力恒动力机械有限公司