安吉县山川乡2023-40地块占地1605m2，位于安吉县山川乡山川村，地块外东北侧紧邻鸬鸟溪，地块外其他方向均紧邻闲置农田及未开发树林，地块中心地理坐标为119°40′11.237″E，30°28′1.038″N。

根据现场踏勘以及对当地居民及相关政府部门工作人员的访谈可知，安吉县山川乡2023-40地块内现状为竹林及农田，农田内以种植茶叶为主。地块内盖有临时仓库用于存储农具。地块内历史上未进行工业生产活动，地块内无固废堆积和其他污染物，地块内无其他外填土。

地块周边主要企业有安吉县明远纸制品厂（2000年-至今）、安吉联盛纸箱厂（2000年-至今）、安吉县浙川保温材料有限公司（1985年-2013年）、安吉振强塑料制品厂（2000年-至今）、混凝土加工站（2008年-至今）、安吉兴荣纸品包装厂（2003年-至今）、安吉县山川民政橡塑保温制品总厂（1985年-2013年），无印染、电镀、喷漆等重点污染行业的企业。

针对上述情况，进行了第二阶段地块初步采样分析，以进一步了解土壤污染状况。我公司编制了《安吉县山川乡2023-40地块土壤污染状况初步调查方案》，并于2023年8月17日~19日通过专家函审，依据专家函审意见，我单位对监测方案进行完善。根据完善后的监测方案委托第三方监测机构杭州广测环境技术有限公司对地块及周边环境的土壤及地下水进行了采样分析，共布设5个土壤监测点位和4个地下水监测点位，现场共送检13个土壤样品（包括2个现场平行样）和5个地下水样品（包括1个现场平行样），实验室检测分析52项土壤指标和75项地下水指标；2023年08月24日进场作业，于2023年08月24日完成全部钻孔以及土壤采样工作；于2023年08月28日完成全部地下水采样。

根据检测数据与标准的对比判断，得出以下结论：

（1）根据土壤监测结果，该地块内及对照点土壤大体呈弱酸性，所有点位pH值、各金属元素（六价铬除外）、石油烃（C10-C40）均有检出，部分点位硫化物有检出，其余污染因子均未检出，根据检出的监测因子统计分析结果判断，检出指标监测值均不超过《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中第一类用地风险筛选值要求。监测点已检出的各重金属、石油烃（C10-C40）、硫化物浓度与对照点相比未见显著上升，监测值远低于风险筛选值，本次调查认为该地块可用于该土地利用类型的开发利用。

（2）根据地下水监测结果，该地块内送检的所有地下水点位溶解性固体总量、浊度、总硬度、耗氧量、pH值、氨氮、硝酸盐（以N计）、亚硝酸盐（以N计）、挥发酚、可萃取性石油烃、氟化物、氯化物、硫酸盐、汞、砷、钠，其余污染因子均未检出，检出指标监测值均不超过《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中IV类标准、《上海市建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控与修复方案编制、风险管控与修复效果评估工作的补充规定（试行）》附件4第一类用地筛选值及《美国环保署土壤和地下水区域筛选值》（RSL标准）地下水保护相关标准。已检出的各类污染物浓度与对照点相比未见显著上升。

因此，本次调查认为，该区域地下水符合后续的用地规划需求。

根据监测结果，本次调查认为地块不属于污染地块，不需进行土壤环境详细调查即可直接用于规划的居住用地要求的再开发利用。