区域环评+环境标准

建设项目环境影响登记表

（污染影响类）

项目名称:浙江伊米兹工具有限公司年产20万台液压工具生产线

技改项目

建设单位(盖章):        浙江伊米兹工具有限公司

编制日期：               二〇二四年八月

中华人民共和国生态环境部制

前  言

为深入贯彻落实“简政放权、放管结合、优化服务”和“最多跑一次”的审批制度改革要求，根据《浙江省生态环境厅关于进一步优化生态环境监管服务推动经济高质量发展的若干措施》（浙环发〔2019〕24号）、《玉环市人民政府办公室关于印发玉环市“区域环评+环境标准”改革扩面试点实施方案（试行）的通知》（玉政办发〔2020〕23号）等文件精神，玉环市对环评审批负面清单外且符合准入环境标准的项目（环评等级降为环境影响报告表的项目除外）实施项目备案制，报告表降级为登记表，因此本项目评价类别为降级登记表。

目 录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	10

三、区域环境保护目标及评价标准	20

四、主要环境影响和保护措施	23

五、环境保护措施监督检查清单	35

六、结论	38

附表	40

附图1：建设项目地理位置图	41

附图2：玉环市陆域生态环境管控单元分类图	42

附图3：玉环市生态保护红线图	43

附图4：地表水环境功能区划图	44

附图5：芦浦镇声环境功能区划图	45

附图6：浙江省玉环新城（漩门二期）BXE031单元（高端机床产业园）控制性详细规划图	46

附图7：玉环市“三区三”线图	47

附图8：周边环境概况图	48

附图9：车间平面布置图	49

附件一：浙江省工业企业“零土地”技术改造项目备案通知书	52

附件二：营业执照及法人身份证	54

附件三：不动产权证	56

附件四：玉环市人民政府关于同意玉环新城（漩门二期）BXE031单元（高端机床产业园）控制性详细规划修编的批复	61

附件五：现有项目批复	63

附件六：现有排污许可证	65

附件七：危险废物委托处置合同	66

附件八：工业废水委托处理合同	75

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 浙江伊米兹工具有限公司年产20万台液压工具生产线技改项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2309-331083-07-02-330560 |  |  |
| 建设单位 联系人 |  | 林仁福 | 联系方式 | 13777607773 |
| 建设地点 |  | 浙江省玉环市经济开发区港南大道99号 |  |  |
| 地理坐标 |  | 121度13分9.19999秒，28度12分40.00813秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C3329其他金属工具制造 | 建设项目 行业类别 | 三十、金属制品业33—66金属工具制造332 |
| 建设性质 |  | þ新建（迁建） ¨改建 ¨扩建 ¨技术改造 | 建设项目申报情形 | þ首次申报项目 ¨不予批准后再次申报项目 ¨超五年重新审核项目 ¨重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） |  | 台州市生态环境局 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 2309-331083-07-02-330560 |
| 总投资（万元） |  | 3000 | 环保投资 （万元） | 100 |
| 环保投资占比（%） |  | 3.33 | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 |  | ☑否 □是 | 用地（用海） 面积（m2） | 3420.61m2 |
| 专项评价设置情况 | 本项目专项评价设置情况见下表1-1： - 专项评价设置情况表 专项评价的类别; 本项目涉及专项评价内容; 专项评价设置情况. 大气; 本项目外排大气污染物无有毒有害污染物，二恶英、苯并[a]芘、氰化物、氯气污染物。; 无需设置大气专项评价. 地表水; 本项目废水经预处理后纳管排放。; 无需设置地表水专项评价. 环境风险; 本项目有毒有害和易燃易爆危险物质存储量未超过临界量。; 无需设置环境风险专项评价. 生态; 本项目用水为自来水，不设置取水口。; 无需设置生态专项评价. 海洋; 本项目非海洋工程项。; 无需设置海洋专项评价. 备注：废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物，具体物质有：二氯甲烷、甲醛、三氯甲烷、三氯乙烯、四氯乙烯、乙醛、镉及其化合物、铬及其化合物、汞及其化合物、铅及其化合物、砷及其化合物。. |
| 规划情况 |  | 规划名称：《浙江玉环经济技术开发区总体规划》； 审批机关：浙江省人民政府； 审批文件名称及文号：浙江省人民政府关于第二批开发区（园区）整合提升工作方案的批复（浙政函〔2010〕114号）。 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 |  | 规划环评名称：《浙江玉环经济开发区总体规划环境影响跟踪评价报告书》 审查机关：浙江省生态环境厅 审批文号及名称：浙江省生态环境厅关于《浙江玉环经济开发区总体规划环境影响跟踪评价报告书》的审查意见，浙环函〔2022〕56号 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | 1、《浙江玉环经济技术开发区总体规划》符合性分析 根据《浙江玉环经济技术开发区总体规划》，规划区内产业发展规划为先进制造业、房地产业、港口物流业、三产旅游业。本项目位于玉环市经济开发区港南大道99号，从事液压工具制造，属于金属制品业，符合规划区内先进制造业，目前企业已取得玉环市经济和信息化局立项备案（项目代码：2309-331083-07-02-330560，详见附件1）。综上所述，本项目符合《浙江玉环经济技术开发区总体规划》相关要求。 2、《浙江玉环经济开发区总体规划环境影响跟踪评价报告书》符合性分析 玉环经济开发区总体规划规划期限为2013-2030年，确定开发区主要开发建设漩门二期围垦区、县汽摩工业园区、观光农业园和大麦屿港区，总规划面积约49.76平方公里。 该规划环评报告书制定了生态空间清单、现有问题整改措施清单、污染物排放总量管控限值清单、规划优化调整建议清单、环境准入条件清单、环境标准清单等6张规划环评结论清单，提出直观、针对性强、可操作的管理清单，作为支撑规划科学决策实施的重要依据和项目环境准入的强制约束，从环境保护角度为园区后续发展提出指导意见。本项目位于玉环市经济开发区港南大道99号，属于漩门二期工业区块。结合本项目情况，节选规划环评中与本项目有关的部分清单，具体为清单1生态空间清单、清单5环境准入条件清单（部分）进行对照分析。生态空间清单、环境准入条件清单（部分）规划环评结论清单具体见表1-2~表1-3。 |  |  |

| 规划环境影响评价情况 | - 生态空间清单（节选本项目所在地） 工业区内的规划区块; 生态空间名称及编号; 生态空间范围示意图; 管控要求; 现状用地类型. 漩门 二期 工业 区块; 漩门二期产业集聚重点管控区; 空间布局约束： 1、优化完善区域产业布局，合理规划布局三类工业项目，鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升改造，进一步调整和优化产业结构，逐步提高区域产业准入条件；2、重点加快园区整合提升，完善园区的基础设施配套，不断推进产业集聚和产业链延伸。提升发展智慧管网、汽摩配等产业，积极发展环保产业；3、合理规划居住区与工业功能区，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生活绿地等隔离带。 污染物排放管控： 1、严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量；2、推进工业园区（工业企业）“污水零直排区”建设，所有企业实现雨污分流；3、实施工业企业废水深度处理，严格重污染行业重金属和高浓度难降解废水预处理和分质处理，加强对纳管企业总氮、盐分、重金属和其他有毒有害污染物的管控，强化企业污染治理设施运行维护管理；4、全面推进重点行业VOCs治理和工业废气清洁排放改造，强化工业企业无组织排放管控。二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物全面执行国家排放标准大气污染物特别排放限值，深入推进工业燃煤锅炉烟气清洁排放改造；5、加强土壤和地下水污染防治与修复。 环境风险防控： 1、定期评估沿江河湖库工业企业、工业集聚区环境和健康风险，落实防控措施；2、相关企业按规定编制环境突发事件应急预案，重点加强事故废水应急池建设，以及应急物资的储备和应急演练；3、强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，落实产业园区应急预案，加强风险防控体系建设，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制。 资源开发效率要求： 1、推进重点行业企业清洁生产改造，大力推进工业水循环利用，减少工业新鲜水用量，提高企业中水回用率；2、落实最严格水资源管理制度，落实煤炭消费减量替代要求，提高能源使用效率。; 工业用地、未开发用地. - 环境准入条件清单 区域; 类别; 限制清单; 制订依据. 行业清单; 工艺清单; 产品清单. 漩门二期工业区块（空间4漩门二期产业集聚重点管控区，主导产业：水暖阀门、汽车零部件）区域; 禁止准入类产业; /; 《玉环市“三线一单”生态环境分区管控方案》中的三类工业项目： 28、纺织品制造（有染整工段的）； 30、皮革、毛皮、羽毛（绒）制品（仅含制革、毛皮鞣制）； 37、纸浆、溶解浆、纤维浆等制造，造纸（含废纸造纸）； 42、43、原油加工、天然气加工、油母页岩提炼原油、煤制原油、生物制油及其他石油制品；煤化工（含煤炭液化、气化）；炼焦、煤炭热解、电石； 44、基本化学原料制造；肥料制造；农药制造；涂料、染料、颜料、油墨及其类似产品制造；合成材料制造；专用化学品制造；炸药、火工及焰火产品制造；水处理剂等制造；（单纯混合和分装外的）； 45、肥料制造：化学肥料制造（单纯混合和分装外的）； 46、日用化学品制造（肥皂及洗涤剂制造中的以油脂为原料的肥皂或皂粒制造，香料、香精制造中的香料制造，以上均不含单纯混合或者分装的）； 47、化学药品制造； 50、化学纤维制造（除单纯纺丝外的）； 51、生物基材料制造（除单纯纺丝外的）； 52、轮胎制造、再生橡胶制造、橡胶加工、橡胶制品制造及翻新（轮胎制造；有炼化及硫化工艺的）； 53、塑料制品制造（人造革、发泡胶等涉及有毒原材料的；有电镀工艺的）； 54、水泥制造； 57、玻璃及玻璃制品中的平板玻璃制造（其中采用浮法生产工艺的除外）； 60、耐火材料及其制品（仅石棉制品）；石墨及其非金属矿物制品（仅含焙烧的石墨、碳素制品）； 61、炼铁、球团、烧结； 62、炼钢；铁合金制造；锰、铬冶炼； 64、有色金属冶炼（含再生有色金属冶炼）；有色金属合金制造； 66、金属制品加工制造（有电镀工艺的）； 67、金属制品表面处理及热处理加工（有电镀工艺的；有钝化工艺的热镀锌）； 87、火力发电（燃煤）; 《玉环市“三线一单”生态环境分区管控方案》要求及规划定位. 家具制造业; /; 年用非水性涂料20吨以上、VOC废气排放量2t/a以上，且未采用最佳环保治理技术的项目; /; 区域环境质量改善要求. 金属制品业; 金属冶炼项目；黑色金属铸造；有色金属铸造; ①新建电镀、热镀锌、有机溶剂涂装（不含金属水性漆、喷粉、喷塑、浸塑、电泳）等建设项目； ②使用无芯工频感应电炉设备的项目； ③涉重点重金属排放的建设项目; /. 各装备制造业; /; 未采用最佳可行技术的含电镀、热镀锌、有机溶剂涂装工序的建设项目; /. 电子设备制造业; /; /; 印刷线路板生产项目，半导体材料制造；电子化工材料制造（本条全部南湾智谷区域除外）. 限制准入产业; 其他产业; /; /; ①具有明显恶臭难以治理的项目、高污染高排放项目以及环保安全风险高的项目；②大量排放VOCs等挥发性有机物的产品或项目; 区域环境质量改善要求. 符合性分析：对照该区块规划环评结论清单的相关要求，本项目从事液压工具制造，属于金属制品业，主要工艺为机加工、震光、抛光、超声波清洗等，不属于区内禁止和限制准入类产业，不属于三类工业项目，符合环境准入条件要求；此外，项目亦不属于玉环经济开发区环评审批“负面清单”行列。因此，本项目的实施符合《浙江玉环经济开发区总体规划环境影响跟踪评价报告书》相关要求。 |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 其他符合性分析 | 1、“三线一单”符合性分析 （1）生态保护红线符合性 项目位于浙江省玉环市经济开发区港南大道99号，对照《玉环新城（漩门二期）BXE031单元（高端机床产业园）控制性详细规划修编》，本项目用地性质为工业用地。项目所在地不涉及《玉环市生态保护红线划定技术报告》中划定的生态保护红线，不涉及《玉环市“三线一单”生态环境分区管控方案》中的优先保护单元，不在当地饮用水源、风景区、自然保护区等生态保护区内，满足生态保护红线要求。根据《玉环市三区三线图》，本项目位于城镇开发空间内，不占用生态空间及农业空间，符合“三区三线”的相关要求。 （2）环境质量底线符合性 本项目主要从事液压工具制造，属于金属制品业，项目外排废水仅为生活污水，废气产生量较小，采取本环评提出的相关防治措施后，企业排放的污染物不会对周边环境造成明显影响，不触及环境质量底线。 （3）资源利用上线符合性 本项目用水来自市政供水管网。本项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染。项目的水、电、气等资源利用不会突破区域的资源利用上线。 （4）环境准入负面清单符合性 本项目位于浙江省玉环市经济开发区港南大道99号，根据《玉环市人民政府关于印发玉环市生态环境分区管控动态更新方案的通知》（玉政发〔2024〕14号），本项目属于“台州市玉环市漩门二期产业集聚重点管控单元（ZH33108320103）”，本项目建设符合该管控单元的环境准入清单要求。具体符合性分析详见表1-4。 - “三线一单”环境管控单元-单元管控空间属性符合性分析 项目; 管控要求; 项目情况; 是否符合. 产业集聚类重点管控单元; 空间布局约束：优化完善区域产业布局，合理规划布局三类工业项目，鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升改造，进一步调整和优化产业结构，逐步提高区域产业准入条件。重点加快园区整合提升，完善园区的基础设施配套，不断推进产业集聚和产业链延伸。提升发展智慧管网、汽摩配等产业，积极发展环保产业。合理规划布局居住、医疗卫生、文化教育等功能区块，与工业区块、工业企业之间设置防护绿地、生活绿地等隔离带。; 本项目位于浙江省玉环市经济开发区港南大道99号，从事液压工具制造，属于金属制品业，本项目生产工艺为机加工、震光、抛光、超声波清洗等，不属于三类工业项目。距离本项目最近的敏感点为东侧约800m处岩咀头村居民，与居住区设置隔离带，确保人居环境安全。; 符合. 污染物排放管控：严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。深化工业园区（工业企业）“污水零直排区”建设，所有企业实现雨污分流。实施工业企业废水深度处理，严格重污染行业重金属和高浓度难降解废水预处理和分质处理，加强对纳管企业总氮、盐分、重金属和其他有毒有害污染物的管控，强化企业污染治理设施运行维护管理。全面推进重点行业VOCs治理和工业废气清洁排放改造，强化工业企业无组织排放管控。二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物全面执行国家排放标准大气污染物特别排放限值，深入推进工业燃煤锅炉烟气清洁排放改造。加强土壤和地下水污染防治与修复。推动企业绿色低碳技术改造。新建、改建、扩建高耗能、高排放项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，强化“两高”行业排污许可证管理，推进减污降碳协同控制。重点行业按照规范要求开展建设项目碳排放评价。; 企业严格落实污染物排放总量控制制度，本项目外排废水仅为生活污水，无需进行总量控制。厂区内实现雨污分流；生活污水经化粪池预处理达标后纳入市政污水管网，再经玉环市污水处理有限公司集中处理达标后排放；项目震光废水、超声波清洗废水、高压清洗废水经收集后委托台州华浙环保科技有限公司处理；本项目排放废气仅为颗粒物，产生量小且经布袋除尘处理后排放，不涉及VOCs排放；本项目不外排生产废水，企业做好分区防渗，不会对土壤和地下水产生影响；本项目不属于高耗能、高排放项目，生产不涉及燃煤。因此，项目建设符合污染物排放管控要求。; 符合. 环境风险防控：定期评估沿江河湖库工业企业、工业集聚区环境和健康风险，落实防控措施。相关企业按规定编制环境突发事件应急预案，重点加强事故废水应急池建设，以及应急物资的储备和应急演练。强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，落实产业园区应急预案，加强风险防控体系建设，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制。; 企业按要求严格落实相应环境风险防控措施。; 符合. 资源开发效率要求：推进重点行业企业清洁生产改造，大力推进工业水循环利用，减少工业新鲜水用量，提高企业中水回用率。落实最严格水资源管理制度，落实煤炭消费减量替代要求，提高能源使用效率。; 本项目产生的震光废水、超声波清洗废水、高压清洗废水委托台州华浙环保科技有限公司处理，不外排；用水、用电量不大，不使用煤炭资源，符合资源开发效率要求。; 符合. 综上所述，本项目的建设符合《玉环市人民政府关于印发玉环市生态环境分区管控动态更新方案的通知》的要求。 2、《<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）>浙江省实施细则》（浙长江办〔2022〕6号）相符性分析 本项目的建设符合《<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）>浙江省实施细则》（浙长江办〔2022〕6号）的相关要求。 |
| --- | --- |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 建设内容 建设内容 | 1、环境影响报告类别判定 本项目从事液压工具生产，主要工艺为机加工、震光、抛光、超声波清洗等，不涉及电镀工艺，不涉及溶剂型涂料。根据《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017，2019年修订)，本项目行业类别属于“C3329其他金属工具制造”。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部令第16号），本项目环评类别为“三十、金属制品业33”中“66金属工具制造332”中“其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，应编制环境影响报告表。 - 建设项目环境影响评价分类管理名录对应类别 项目类别; 报告书; 报告表; 登记表. 三十、金属制品业33. 66; 金属工具制造332; 有电镀工艺的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的; 其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）; /. 根据《浙江省生态环境厅关于进一步优化生态环境监管服务推动经济高质量发展的若干措施》（浙环发〔2019〕24号）、《玉环市人民政府办公室关于印发玉环市“区域环评+环境标准”改革扩面试点实施方案（试行）的通知》（玉政办发〔2020〕23号）、《浙江省生态环境厅关于深化环评集成改革优化提升营商环境的指导意见》（浙环发〔2023〕52号）等文件精神，玉环市对环评审批负面清单外且符合准入环境标准的项目（环评等级降为环境影响报告表的项目除外）实施项目报备制，本项目不属于审批负面清单，报告表可降级为登记表，因此本项目评价类别为登记表。 2、排污许可管理类别判定 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目主要从事液压工具生产，不涉及通用工序重点管理及简化管理的，属于“二十八、金属制品业33”中的“其他”，判定企业实行排污许可登记管理。 - 排污许可分类管理名录对应类别 序号; 行业类别; 重点管理; 简化管理; 登记管理. 二十八、金属制品业33. 80; 金属工具制造332; 涉及通用工序重点管理的; 涉及通用工序简化管理的; 其他. 企业已于2022年3月9日按要求在全国排污许可证管理信息平台填报了排污登记表，登记编号为91331021MA28HF4P1K001X，本项目实施后企业需根据《排污许可管理条例》（中华人民共和国国务院令第736号）等相关文件规定，依据实际生产情况重新申领排污许可证。 3、本项目工程组成 浙江伊米兹工具有限公司成立于2017年01月11日，原项目厂区地址位于浙江省玉环市芦浦镇医药包装工业园区，已拆除且不再生产，本项目属于迁建项目，总投资3000万元，企业利用位于浙江省玉环市经济开发区港南大道99号自有闲置厂房实施生产，建筑面积共计约5272.29m2，购置数控车床、加工中心、磨床等国产设备。项目建成后形成年产20万台液压工具的生产能力。 本项目工程组成见表2-3。 - 本项目工程组成一览表 工程组成; 工程内容及生产规模. 主体工程; 生产 厂房; 企业生产车间共3层。 1F设置机加工区域、数控区、办公室、废水收集桶及危废暂存间等；2F设置组装区、成品存放区、办公室等；3F设置有超声波清洗区域和储存区等。生产规模为年产20万台液压工具。. 辅助工程; 办公室; 位于1F和2F。. 储运工程; 仓库; 原辅材料堆放或贮存在车间物料堆放区、仓库内。2F、3F布置有原料仓库、成品仓库。. 危废暂存间; 企业设置1个危废暂存间，位于厂房1F，面积10m2. 公用工程; 供电; 项目用电依托市政电网供给。. 给水; 当地自来水厂统一供给。. 排水; 排水采用雨污分流制，生活污水经化粪池预处理达标后排入市政管网，生产废水（震光废水、超声清洗废水、高压清洗废水）委托台州华浙环保科技有限公司进行处理。. 环保工程; 废气; 抛光粉尘经集气罩收集后由抛光机自带布袋除尘器处理后通过15m排气筒（DA001）排放. 废水; 生产废水收集后委托台州华浙环保科技有限公司处置，运输方式为槽罐车运输；生活污水经化粪池预处理后达标纳管。. 固废; 设1个危废暂存间，位于1F车间，占地约10m2；设置一般固废暂存场所位于1F区域，一般固废暂存场所共计占地约10m2；设置垃圾桶若干，生活垃圾收集后交由当地环卫部门统一清运处理。. 噪声; 选用低噪声设备、基础减震、厂房隔声等措施。. 4、主要产品及产能 - 项目产品方案表 序号; 产品名称; 原审批产能（万台/年）; 本项目实施后产能（万台/年）; 备注. 1; 液压工具; 20; 20; /. 5、主要生产设施 - 项目主要生产设施一览表 序号; 设备名称; 型号; 单位; 数量; 位置; 备注. 原环评审批量; 本项目数量; 变化量. 数控车床; CK6136L; 台; 9; 9; 0; 1F; 机加工. 数控车床; CT400; 台; 2; 5; +3; 1F. 数控车床; CK6140; 台; 8; 14; +6; 1F. 数控车床; CK6150; 台; 2; 6; +4; 1F. 钻攻中心; ZG600L; 台; 3; 5; +2; 1F. 立式钻床; Z5150B; 台; 3; 3; 0; 1F. 钻攻两用车床; ZS4125D（380V）; 台; 1; 1; 0; 1F. 钻铣床; ZX7045（380V）; 台; 1; 1; 0; 1F. 台钻; Z4120D; 台; 7; 7; 0; 1F. 加工中心; VMC850; 台; 9; 17; +8; 1F. 抛光机; ZY-SF300; 台; 5; 2; -3; 1F. 震光机; 弯口300L; 台; 10; 3; -7; 1F. 空压机; 捷豹DY6000; 台; 1; 2; +1; 1F. 安装流水线; 平行式600; 台; 3; 3; 0; 1F. 高压清洗机; ar500; 台; 3; 1; -2; 1F; 清洗. 超声波清洗机; 28K15; 台; 5; 2; -3; 3F. 烘箱; 101-3; 台; 1; 3; +2; 1F; /. 6、主要原辅材料及能源 表2-6 本项目主要原辅材料及能源消耗情况表 序号; 名称; 单位; 用量; 最大暂存量; 包装规格; 备注. 原环评审批量; 本项目使用量; 变化量. 45号碳钢; t/a; 80; 130; +50; 20; /; /. 40Cr钢; t/a; 120; 180; +60; 20; /; /. 60Si2Mn钢; t/a; 60; 70; +10; 10; /; /. 7075铝合金; t/a; 50; 80; +30; 10; /; /. 液压油; t/a; 15; 15; 0; 1.7; 170kg/桶; 铁桶装. 磨光料; t/a; 0.2; 0.2; 0; 0.1; 50kg/袋; 石料，用于震光. 抛光带; 条/a; 30; 30; 0; 10; /; /. 乳化液; t/a; 5; 5; 0; 1; /; 与水1:20配比使用. 防锈剂; t/a; 0.1; 0.5; +0.4; 0.1; 50kg/袋; 亚硝酸盐. 清洗剂; t/a; 0.5; 0; -0.5; 0.1; 1kg/袋; 氢氧化钠、磷酸钠. 机油; t/a; 0; 0.02; +0.02; 0.01; 10kg/桶; /. 外购零部件; 万套/a; 0; 20; +20; 4; /; 油带、外壳、塑料箱. 7、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员30人，一班制生产，每班8小时，年工作日300天。厂区内不设食堂，不设置员工宿舍。 8、水平衡 图2-1 本项目水平衡图（单位 t/a） |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 工艺流程和产排污环节 | 1、工艺流程简述（图示） 图2-2 液压工具生产工艺流程及产污环节示意图 工艺流程说明： 采购的金属原材料由汽车送至厂内，先经过数控车床设备粗车加工，再外协调质；外协加工后的半成品运送至厂内由加工中心、钻攻中心设备进行精加工；精加工件通过台钻、立钻、钻攻两用车床、钻铣床等设备进行钻孔处理；随后根据工件表面光滑程度和亮度进行抛光和震光处理，约5%半成品采用抛光处理工艺，15%半成品采用震光机震光，震光过程中在水中进行，不产生粉尘。经厂区内震光、抛光处理后和其余产品一起外协发黑或电镀，外协加工完成后运送至厂内；约5%的工件需经超声波清洗机、高压清洗机清洗工件表面和孔缝中的灰尘、油污，清洗时均需加入防锈剂，防锈剂主要为亚硝酸盐，清洗环境pH为弱碱性，常温下清洗，清洗后在烘箱中电烘干；最后与其他95%产品进行装配，装配为手动装配，其中装配零部件中油带、外壳、塑料箱外购，装配过程中手动注入液压油，装配完成后入库。 2、产排污环节分析 本项目营运期主要污染工序见表2-7。 表2-7 本项目产排污环节汇总表 类别; 污染物名称; 产生环节; 主要污染因子. 废气; 抛光粉尘; 抛光; 粉尘. 废水; 生活污水; 员工生活; CODCr、氨氮. 震光废水; 震光; CODCr、SS、石油类. 清洗废水; 高压清洗; CODCr、SS、石油类. 清洗废水; 超声波清洗; CODCr、SS、石油类. 噪声; 设备运行噪声; 设备运行; Leaq. 固废; 废边角料; 机械加工; 铝、钢. 废乳化液; 机械加工; 废乳化液. 废磨料; 震光; 废磨料. 集尘灰; 抛光; 粉尘. 废抛光带; 抛光; 废抛光带. 一般废包装材料; 一般原料和产品包装; 一般废包装材料. 废化学原料包装袋; 化学原料包装; 废化学原料包装袋. 废油桶; 原料包装; 废矿物油. 废机油; 设备维护; 废矿物油. 废含油抹布; 设备维护; 废矿物油. 生活垃圾; 职工生活; 生活垃圾. 注：本项目使用的乳化液由供应商定期安排单排车入厂灌装，企业自行配置乳化液包装桶1个，仅灌装添加乳化液，无废桶产生。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有项目环保履行手续 浙江伊米兹工具有限公司成立于2017年01月11日，原项目厂区地址位于浙江省玉环市芦浦镇医药包装工业园区，主要从事液压工具等金属工具生产、销售。企业于2022年2月委托编制完成《浙江伊米兹工具有限公司年产20万台液压工具生产线技改项目环境影响报告表》，玉环县环境保护局（现为台州市生态环境局）于2022年3月8日予以批复（台环建（玉）〔2022〕20号）。 表2-8 企业现有项目审批和验收情况一览表 项目名称; 产品名称; 审批规模; 2023年产量; 审批文号; 验收文号. 浙江伊米兹工具有限公司年产20万台液压工具生产线技改项目; 液压工具; 20万台/年; 10万台/年; 台环建（玉）〔2022〕20号; 未验收. 由于企业2023年下半年计划厂区搬迁等准备工作，导致下半年产能减少，2023年产能为10万套。企业现有项目已于2024年1月正式停产，且后续不再生产，因此本章节根据《浙江伊米兹工具有限公司年产20万台液压工具生产线技改项目环境影响报告表》，并结合企业实际生产情况对现有项目情况进行简单说明。 2、现有项目污染源强及达标性分析 由于企业现有项目已于2024年1月停产，因此无法对现有项目污染源进行达标性监测。根据企业提供的相关资料，企业停产前生产情况与原环评基本一致，因此本次环评现有项目污染源调查根据企业提供的实际生产情况，并结合《浙江伊米兹工具有限公司年产20万台液压工具生产线技改项目环境影响报告表》和统计数据对企业现状污染源产生情况进行简单说明。 - 表2-11 现有工程项目污染物排放汇总 污染物类别; 排放源; 污染物名称; 现有项目环评审批排放量. 大气污染物; 抛光粉尘 （无组织）; 颗粒物; 0.002t/a（原环评未定量）. 水污染物; 生活废水; 废水量; 382.5t/a. CODCr; 0.134t/a. 氨氮; 0.013t/a. 震光废水、超声清洗废水、高压清洗废水（委托台州华浙环保科技有限公司进行处理、不外排）; 废水量; 40t/a. CODCr; 0.06t/a. 石油类; 0.008t/a. LAS; 0.008t/a. SS; 0.024t/a. 固体废物 （产生量）; 废边角料; 15.5t/a. 集尘灰; 0.046t/a. 废乳化液; 5.25t/a. 废磨料; 0.2t/a. 废抛光带; 0.02t/a. 一般废包装材料; 1t/a. 废化学原料包装袋; 0.05t/a1. 废油桶; 0.15t/a. 生活垃圾; 9t/a. （6）总量控制情况 根据国务院《关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》（国发〔2016〕65）和原环境保护部《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发〔2014〕197号），将化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物主要污染物继续作为国家实施的排放总量控制的污染物。烟粉尘、挥发性有机物、重点重金属污染物、沿海地级及以上城市总氮和地方实施总量控制的特征污染物参照执行。 现有项目仅排放生活污水，CODCr、氨氮、烟粉尘排放量无需区域替代削减。 现有项目污染物总量控制指标见表3-12。 表3-12 项目总量控制指标情况一览表 （单位：t/a） 类别; 污染物因子; 总量控制建议值（t/a）. 废水; CDOCr; 0.012. 氨氮; 0.001. 废气; 烟粉尘; 0.002. （7）现有工程目前存在的问题及整改措施 本报告按“以新带老”原则，建议企业将存在的其他环保问题在后续项目中进行完善，加以改进。根据现有项目调查情况，企业现有项目存在的主要环保问题如下： 1、危废暂存间的截留导排及标识标签标牌等未规范化建设，未规范危废管理登记台账。 2、各类管道、废气处理设施等标识标牌未完善。 3、未完善各类环保管理制度，各类环保设备未设置专人负责管理。 |

- 三、区域环境保护目标及评价标准

| 环境保护目标 | 1、大气环境 项目厂界外500m范围内不存在自然保护区、风景名胜区。 2、声环境 厂界外50m范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境 项目厂界外500m范围内不存在地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 项目位于浙江省玉环市经济开发区港南大道99号，项目所在厂房均已建成，无产业园区外新增用地。 本项目的主要环境保护目标情况见表3-1。 表3-1 环境保护目标一览表 环境要素; 名称; 坐标/UTM; 保护对象; 保护内容; 环境 功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离（m）. X/m; Y/m. 环境空气; /; /; /; /; /; /; /; /. 声环境; /; /; /; /; /; /; /; /. 地下水; /; /; /; /; /; /; /; /. 生态环境; /; /; /; /; /; /; /; /. |
| --- | --- |
| 污染物排放控制标准 污染物排放控制标准 | 1、废气 本项目产生的废气污染物为抛光粉尘，排放限值执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2限值，限值标准见下表3-2。 表3-2 废气污染物排放标准 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒高度（m）; 二级; 监控点; 浓度(mg/m3). 颗粒物; 120; 15; 3.5; 周界外浓度最高点; 1.0. 2、废水 项目所在地已接通市政污水管网，生活污水经化粪池预处理达纳管标准后纳入市政污水管网，经玉环市污水处理有限公司处理达《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的相关标准（准地表水Ⅳ类）后外排，纳管及排放标准详见下表3-3。 表3-3 玉环市污水处理有限公司进管及出水标准（单位：mg/L，pH为无量纲） 污染因子; pH; CODCr; BOD5; NH3-N; SS; 总磷（以P计）. 进管标准; 6～9; 400; 180; 35; 300; 8. 出水标准; 6～9; 30; 6; 1.5（2.5）★; 5; 0.3. 备注：★每年12月1日到次年3月31日执行括号内的排放限值。. 3、噪声 本项目位于浙江省玉环市经济开发区港南大道99号，根据《玉环市声环境功能区划方案》，项目所在地属于编号1083-3-16，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准，详见表3-4。 表3-4 《工业企业厂界环境噪声排放标准》单位：dB（A） 时段 厂界外声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 3; 65; 55. 4、固废 项目产生的固体废物的处理、处置均应满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》中的有关规定要求。一般固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)，危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)。 |
| 总量控制指标 | 根据国务院《关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》（国发〔2016〕65）和原环境保护部《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发〔2014〕197号），将化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物主要污染物继续作为国家实施的排放总量控制的污染物。烟粉尘、挥发性有机物、重点重金属污染物、沿海地级及以上城市总氮和地方实施总量控制的特征污染物参照执行。 根据本项目污染物特征，纳入总量控制的污染物为CODCr、NH3-N、烟粉尘。 本项目生产废水收集后委托台州华浙环保科技有限公司处理，外排废水仅为生活污水，生活污水经过化粪池预处理达标后纳管至玉环市污水处理有限公司集中处理。本项目的污染物总量控制指标建议值为达标外排量，企业现有项目总量控制指标排放值见下表。 表3-5 现有项目总量控制因子排放量一览表 项目类型; 污染物名称; 现有项目总量控制情况. 废水; CODCr（t/a）; 0.012. 氨氮（t/a）; 0.001. 废气; 烟粉尘（t/a）; 0.0024（原环评未定量）. 根据达标排放的原则，提出本项目的总量控制指标见表3-6。 表3-6 本项目总量控制指标情况汇总表 类别; 名称; 现有项目达产排放量; 本项目排放量; “以新带老” 削减量; 本项目完成后全厂排放量; 本项目完成后全厂与核定排放量相比增减量②. 废水; 废水量（m3/a）; 382.5; 382.5; 382.5; 382.5; -. CODCr（t/a）; 0.012; 0.012; 0.012; 0.012; 0. 氨氮（t/a）; 0.001; 0.001; 0.001; 0.001; 0. 废气; 烟粉尘（t/a）; 0.002; 0.012; 0.002; 0.012; +0.01. 本项目总量控制指标建议值为各污染物达标排放量，即CODCr0.012t/a、氨氮0.001t/a、烟粉尘0.012t/a。本项目只排放生活污水，其新增污染物无需进行区域削减替代。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目所在厂房已经建成，无土建施工，项目施工期仅为内部装修及室内设备的安装调试等作业，且施工时间短，故本项目施工期无明显环境影响问题。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 运营期环境影响和保护措施 运营期环境影响和保护措施 运营期环境影响和保护措施 运营期环境影响和保护措施 运营期环境影响和保护措施 | 1、废气 （1）源强分析 本项目工艺废气主要为抛光机产生的抛光粉尘。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）—机械行业系数手册中抛丸、喷砂、打磨、滚筒工艺产污系数，取值为2.19kg/t-原料。本项目金属原料用量约为460t/a，约5%需抛光，则抛光原料用量约为23t/a，产生抛光粉尘约0.05t/a。抛光粉尘经集气罩收集后由抛光机自带布袋除尘器处理后通过15m排气筒（DA001）排放。根据企业提供资料，处理风量为2000m3/h，年有效运行时间为2400h，收集效率约为90%，由于抛光粉尘产生量小，浓度低，抛光机自带布袋除尘器处理效率按85%计。 表4-1 抛光粉尘污染物产排情况 污染物; 产生情况; 有组织排放情况; 无组织排放情况; 削减量(t/a); 合计排放量(t/a). 产生量 (t/a); 产生速率(kg/h); 排放量 (t/a); 排放速率(kg/h); 排放浓度 (mg/m3); 排放量 (t/a); 排放速率(kg/h). 抛光粉尘; 颗粒物; 0.05; 0.021; 0.007; 0.003; 1.5; 0.005; 0.002; 0.038; 0.012. （2）污染防治措施及排放情况 抛光粉尘经集气罩收集后由抛光机自带布袋除尘器处理后通过15m排气筒（DA001）排放。 （3）环境影响分析 由于项目废气产生量较少，不会对周边大气环境产生不利影响。 2、废水 本项目产生的废水主要为职工生活污水、震光废水、超声波清洗废水和高压清洗废水。 ①生活污水 项目劳动定员30人，厂内无食堂和住宿，生活用水按50L/d·人计，全年生产300天，排污系数取0.85，则生活污水产生量为1.275m3/d（382.5m3/a），参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册-附表1生活污染源产排污系数手册》，生活污水水质为CODCr350mg/L、NH3-N35mg/L。则本项目生活污水中污染物产生量分别为CODCr0.134t/a、NH3-N0.013t/a。 ②震光废水、超声清洗废水、高压清洗废水 项目生产过程中使用震光机去除工件表面的角刺，此过程会有废水产生，主要污染物为CODCr、SS；超声清洗设备和高压清洗设备使用时需添加防锈剂（亚硝酸盐），清洗环境pH为弱碱性，常温下清洗，主要去除工件表面和孔缝中的灰尘以及油污，并在金属表面形成一层氧化膜防锈，其对金属件腐蚀作用基本可忽略不计，因此无重金属产生。超声清洗废水、高压清洗废水污染物主要为CODCr、SS、石油类，根据设计情况，企业震光用水、超声清洗用水和高压清洗用水分别为50t/a、50t/a、25t/a，废水产生量按用水量的80%计，废水产生量分别为震光废水40t/a、超声清洗废水40t/a、高压清洗废水20t/a，总废水量为100t/a。 震光废水、超声清洗废水、高压清洗废水三股生产废水经统一收集后委托台州华浙环保科技有限公司进行处理，收集后生产废水水质情况约为CODCr：1500mg/L，石油类：200mg/L，SS：600mg/L，则其CODCr产生量为0.150t/a，石油类产生量为0.020t/a，SS产生量为0.060t/a。 （2）污染防治措施及排放情况 ①生活污水 生活污水经化粪池预处理达玉环市污水处理有限公司进管标准后，纳入玉环市污水处理有限公司集中处理，污水厂出水标准执行《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中相关标准。项目废水污染物最终排放量为：CODcr：0.012t/a（30mg/L）、氨氮：0.001t/a（1.5mg/L）。 ②震光废水、超声清洗废水、高压清洗废水 震光废水、超声清洗废水、高压清洗废水委托台州华浙环保科技有限公司进行处理。收集方式为通过管道收集至桶内，由委托单位定期上门以罐车方式收集运输。 （3）环境影响分析 ①玉环市污水处理有限公司依托可行性分析 a.依托污水厂概况 玉环市污水处理有限公司位于台州市玉环市坎门街道堤辽路55号，始建于2005年，项目建设共分为3期，目前三期建设已完成，污水处理规模达6万m3/d，污水深度处理回用（中水回用）玉坎河规模为2万吨/日，包括市政污水和工业废水，尾水通过管道深海排入漩门湾，污水处理工艺为：一级处理工艺（格栅+沉砂池）+二级处理工艺（缺氧池+氧化沟+二沉池）+深度处理工艺（高效沉淀池+反硝化深床滤池+加氯接触池）+再生水处理工艺（澄清池+快滤池+超滤膜），处理后尾水达到《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中准地表水IV类标准。 图4-1 玉环市污水处理有限公司处理工艺流程图 b.依托可行性分析 污水厂近期出水情况见下表4-2： 表4-2 玉环市污水处理有限公司近期出水情况一览表 序号; 监测时间; pH值; 化学需氧量; 氨氮; 总磷; 总氮; 废水瞬时流量. (6~9); (30)mg/L; (1.50)mg/L; (0.30)mg/L; (12)mg/L; 升/秒. 1; 2024-05-16; 6.71; 14.12; 0.01; 0.1305; 8.36; 617.39. 2; 2024-05-15; 6.44; 13.49; 0.01; 0.13; 8.792; 643.44. 3; 2024-05-14; 6.41; 13.42; 0.0128; 0.0986; 8.384; 655.21. 4; 2024-05-13; 6.54; 15.82; 0.0195; 0.0902; 7.808; 619.18. 5; 2024-05-12; 6.62; 14.13; 0.203; 0.1148; 8.392; 579.29. 6; 2024-05-11; 6.59; 15.57; 0.1083; 0.095; 8.186; 564.55. 本项目位于浙江省玉环市经济开发区港南大道99号，在玉环市污水处理有限公司排水设施覆盖范围内，本项目生活污水可纳管进入玉环市污水处理有限公司处理；项目废水日排放量1.275m3/d，在污水处理厂处理能力范围内，且本项目生活污水水质简单，污水厂现行处理工艺可行。根据玉环市污水处理有限公司2024年5月11日至16日污染源自动监测数据显示，污水厂出水水质稳定，能达到《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的相关标准。因此，本项目生活污水依托玉环市污水处理有限公司处理可行。 ②依托台州华浙环保科技有限公司可行性分析 台州华浙环保科技有限公司位于玉环市古顺工业区，主要服务于玉环市境内的工业企业。根据《台州华浙环保科技有限公司年处理21万吨工业废水提升改造项目》（2023.3），经提升改造后华浙进水水源包括水抛废水、研磨废水、超声波清洗废水、滚光废水、红冲压铸喷淋废水、油墨清洗废水及喷漆废水（含喷淋塔废水）。废水处理工艺主要采用“芬顿反应池+二级反应池+二级沉淀池+中和池+生化调节池+生化池+生物滤池”的组合工艺（在现有实际基础上增加生化处理），总设计处理规模从500t/d提升至700t/d。台州华浙环保科技有限公司设计进、出水水质见下表。 表4-3台州华浙环保科技有限公司进、出水水质标准 污染因子; 单位; 进水标准（滚光废水）; 出水标准. PH; 无量纲; 9.5; 6-9. CODCr; mg/l; 10000; 400. BOD5; mg/l; 2000; 160. SS; mg/l; 1000; 300. TN; mg/l; 60; 50. NH3-N; mg/l; 15; 35. TP; mg/l; 60; 8. 石油类; mg/l; 50; 20. 总铜; mg/l; 27; 0.5. 总锌; mg/l; 15; 2.0. 总镍; mg/l; 5; 1.0. 为了解台州华浙环保科技有限公司出水水质达标情况，本次评价收集了台州华浙环保科技有限公司2024年5月6日～5月25日的污染源自动监测数据，具体见下表。 表4-4台州华浙环保科技有限公司污染源自动监测数据 序号; 时间; PH值; 化学需氧量（mg/l）; 氨氮（mg/l）; 废水瞬时流量（L/S）. 1; 2024/5/25; 6.43; 129.23; 21.989; 1.84. 2; 2024/5/24; 6.59; 127.1; 23.039; 3.01. 3; 2024/5/23; 6.83; 130.02; 24.151; 3.55. 4; 2024/5/22; 6.88; 137.44; 22.184; 3.77. 5; 2024/5/21; 6.86; 127.62; 22.099; 3.58. 6; 2024/5/20; 6.96; 126.56; 25.029; 2.33. 7; 2024/5/19; 6.9; 129.48; 22.065; 1.21. 8; 2024/5/18; 6.97; 135.96; 23.314; 3.4. 9; 2024/5/17; 7.11; 152.17; 21.513; 2.78. 10; 2024/5/16; 7.09; 159.63; 18.149; 2.94. 11; 2024/5/15; 6.97; 151.7; 22.303; 3.78. 12; 2024/5/14; 7.05; 142.52; 24.802; 3.28. 13; 2024/5/13; 7.31; 134.43; 27.976; 2.08. 14; 2024/5/12; 7.31; 132.19; 24.153; 1.07. 15; 2024/5/11; 7.46; 131.29; 22.521; 3.56. 16; 2024/5/10; 7.36; 116.29; 12.685; 3.4. 17; 2024/5/9; 7.39; 114.98; 13.084; 2.89. 18; 2024/5/8; 7.21; 110.49; 17.951; 3.68. 19; 2024/5/7; 6.69; 101.8; 25.571; 3.13. 20; 2024/5/6; 6.52; 114; 27.912; 2.56. 根据台州华浙环保科技有限公司2024年5月6日～5月25日污染源自动监测数据显示，台州华浙环保科技有限公司近期出水水质较为稳定，能达到出水设计指标，最大每日处理水量327t，还有较大余量。本项目震光废水、超声波清洗废水、高压清洗废水总产生量为100t/a，平均产生量为0.33t/d，排放量在其余量范围内。 综上，本项目产生的废水主要为震光废水、超声波清洗废水、高压清洗废水和生活污水，震光废水、超声波清洗废水、高压清洗废水经妥善收集后委托台州华浙环保科技有限公司处理，排放量在其余量范围内。生活污水排放量不大，且生活污水水质简单，不会对污水处理厂造成冲击，项目废水纳管后不会对周围水体造成不良影响。 3、噪声 （1）源强分析 项目的噪声主要来自各机械设备运行噪声，主要噪声污染源包括数控车床、钻攻中心、立式钻床、钻攻两用车床、钻铣床、台钻、加工中心、抛光机、震光机、高压清洗机、超声波清洗机、空压机、安装流水线等生产设备，具体噪声源及污染治理措施见表4-5。 表4-5 项目噪声源强一览表 序号; 噪声源; 声源类型; 数量（台）; 位置; 产生强度; 降噪措施; 排放强度; 持续时间（h）. 噪声值（dB）; 措施; 降噪效果（dB）; 噪声值（dB）. 数控车床; 频发; 34; 1F; 75; 建筑隔声、减振; 20; 55; 2400. 钻攻中心; 频发; 5; 1F; 80; 20; 60; 2400. 立式钻床; 频发; 3; 1F; 75; 20; 55; 2400. 钻攻两用车床; 频发; 1; 1F; 80; 20; 60; 2400. 钻铣床; 频发; 1; 1F; 80; 20; 60; 2400. 台钻; 频发; 7; 1F; 75; 20; 55; 2400. 加工中心; 频发; 17; 1F; 75; 20; 55; 2400. 抛光机; 频发; 5; 1F; 85; 20; 60; 1200. 震光机; 频发; 10; 1F; 75; 20; 55; 2400. 空压机; 频发; 2; 1F; 85; 20; 60; 2400. 安装流水线; 频发; 3; 1F; 70; 20; 50; 2400. 高压清洗机; 频发; 3; 1F; 75; 20; 55; 1000. 超声波清洗机; 频发; 5; 3F; 60; 20; 40; 2400. （2）防治措施 ①选用低噪声设备，合理布置车间，高噪声设备远离厂界； ②在高噪声设备的支承部位设置防振垫片，如橡胶垫及棉织物，加大基础设计，地脚配置减震器，并设置减振沟； ③严格控制生产时间，生产期间非必要情况下尽量关闭所有门窗。 ④企业需加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 4、固体废物 （1）产生情况 本项目生产过程中产生的主要固体废物包括：边角废料、废抛光带、废磨料、一般废包装材料、废化学原料包装袋、废乳化液、集尘灰、废油桶、废机油、废含油抹布以及生活垃圾。 ①边角废料 类比企业现有项目生产情况，项目机械加工过程中产生的边角废料总量约占总金属材料的5%。项目金属原料用量共460t/a，则边角废料产生量约23t/a。边角废料属于一般固废，收集后出售给物资回收单位综合利用。 ②废抛光带 抛光带用量约为30条/年，经使用后最终成为废抛光带，按0.5kg/条计，则产生废抛光带约为0.015t/a。废抛光带属于一般固废，收集后出售给物资回收单位综合利用。 ③废磨料 震光机使用磨料震光，磨料主要成份为石料，经多次使用后破碎需更换新磨料，磨料用量约为0.2t/a，按全部更换计，则废磨料产生量约为0.2t/a。废磨料属于一般固废，收集后出售给物资回收单位综合利用。 ④一般废包装材料 一般原料和产品包装会产生一般废包装材料，主要成分为塑料和纸箱。根据企业提供材料，年产生量约1t/a。一般废包装材料属于一般固废，收集后出售给物资回收单位综合利用。 ⑤废化学原料包装袋 化学原料包装主要为防锈剂包装，防锈剂包装规格为50kg/袋，每年使用0.5t，废包装袋按0.5kg/个计，则产生废包装袋0.005t/a。因此废化学原料包装袋产生总量约为0.005t/a。 废化学原料包装袋属于危险废物，危废代码：900-041-49，收集后委托有资质单位处置。 ⑥废乳化液 项目在金属机加工过程中，需要乳化液来冷却和润滑刀具和加工件，乳化液循环使用，产生量较少，按使用量的5%计，本项目乳化液年使用量约5t，与水按1:20比例调配，则废乳化液产生量为5.25t。废乳化液属于危险废物，危废代码：900-006-09，收集后委托有资质单位处置。 ⑦废油桶 本项目注入产品的液压油用量约为15t/a，采用铁桶装，包装规格为170kg/桶，单桶重量按10kg计，机油用量为0.02t/a，包装规格为10kg/桶，单桶质量1kg，则废油桶产生量约为0.892t/a。废油桶属于危险废物，危废代码：900-249-08，收集后委托有资质单位处置。 ⑧集尘灰 抛光产生的抛光粉尘采用布袋除尘处理，根据前文分析，通过布袋除尘颗粒物削减量为0.038t/a，即集尘灰产生量为0.038t/a，收集后出售给相关单位综合利用。 ⑨废机油 本项目设备运行维护过程中会使用机油，机油使用量为0.02t/a，废机油产生量为0.018t/a（使用量90%计）。废机油属于危险废物，危废代码：900-249-08，收集后委托有资质单位处置。。 ⑩废含油抹布 项目生产作业过程中会产生沾机油的抹布，废抹布每月产生2条，每条约100g，年产生量为0.002t/a。废抹布属于危险废物，危废代码：900-041-49，收集后委托有资质单位处置。。 ⑪生活垃圾 职工生活垃圾产生量按1.0kg/人·d计，项目定员30人，生活垃圾产生量约9t/a。生活垃圾由环卫部门定期清运。 （2）污染防治措施及处置情况 建设项目固体废物产生及利用处置情况汇总见表4-6。 表4-6 固体废物污染源源强核算一览表 序号; 固体废物名称; 产生环节; 固废属性; 物理 性状; 主要有毒有害物质名称; 产生量 （t/a）; 利用或处置量（t/a）; 最终去向. 1; 废边角料; 机械加工; 一般固废; 固; /; 23; 23; 收集后出售给相关企业综合利用. 2; 一般废包装材料; 一般原料和产品包装; 一般固废; 固; /; 1; 1. 3; 废磨料; 震光; 一般固废; 固; /; 0.2; 0.2. 4; 废抛光带; 抛光; 一般固废; 固; /; 0.015; 0.015. 5; 集尘灰; 抛光; 一般固废; 固; /; 0.038; 0.038. 6; 生活垃圾; 职工生活; 一般固废; 固; /; 9; 9; 环卫清运. 小计; 33.253; 33.253; /. 7; 废乳化液; 机械加工; 危险废物; 液; 乳化液; 5.25; 5.25; 委托有资质危废处置单位处置. 8; 废化学原料包装袋; 化学原料包装; 危险废物; 固; 防锈剂; 0.005; 0.005. 9; 废油桶; 原料包装; 危险废物; 固; 矿物油; 0.892; 0.892. 10; 废机油; 设备维修; 危险废物; 液; 矿物油; 0.018; 0.018. 11; 废含油抹布; 原料包装; 危险废物; 固; 矿物油; 0.002; 0.002. 小计; 6.167; 6.167. （3）环境管理要求： 固废贮存场所基本情况见下表4-7： 表4-7固废贮存场所（设施）基本情况表 序号; 类别; 固体废物 名称; 废物代码; 环境危险特性; 贮存 方式; 贮存 周期; 贮存能力（t）; 贮存面积（m2）; 仓库位置. 1; 一般固废; 废边角料; 344-003-10; -; 桶装; 2个月; 8; 10; 1#楼车间西北侧. 2; 一般废包装材料; 344-003-09; -; 袋装; 2个月. 3; 废磨料; 344-003-09; -; 袋装; 2个月. 4; 集尘灰; 344-003-10; -; 袋装; 2个月. 5; 废抛光带; 344-003-99; -; 袋装; 2个月. 6; 生活垃圾; 344-003-07; -; 桶装; 日产日清. 7; 危险废物; 废乳化液; HW09 900-006-09; T; 桶装密封; 半年; 5; 10. 8; 废化学原料包装袋; HW49 900-041-49; T/In; 袋装; 半年. 9; 废油桶; HW08 900-249-08; T/In; 桶装密封; 半年. 10; 废机油; HW08 900-249-08; T/I; 桶装; 1年. 11; 废含油抹布; HW49 900-041-49; T/In; 袋装; 1年. 企业需严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《浙江省固体废物污染环境防治条例》中的相关规定进行收集、储存和处置。一般固体废物贮存场所参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)的相关规定，并应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物暂存要求参照执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及修改单相关要求。 建设单位应做好一般固废在厂内的暂存工作，生活垃圾委托环卫部门清运；废边角料、一般废包装材料、废磨料、废抛光带收集暂存一般固废仓库后外售综合利用。废乳化液、废化学原料包装袋、废油桶、废机油、废含油抹布收集暂存危废仓库委托有资质单位安全处置。 企业建立1个危废仓库，位于1楼车间西北侧，面积约为10m2。根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，企业须设立独立的危险废物暂存场所，并做好标识。要求如下： （1）危废暂存库应满足防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施。贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。存放液体性危险废物的贮存场所必须设计导流槽和收集井。场所应有雨棚、围堰或围墙。场所需要密闭且有通风口。 （2）危废暂存库配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。 （3）危废仓库外须粘贴相关标志牌和警示牌，危废分类贮存、规范包装并应防止风吹、日晒、雨淋，不能乱堆乱放，定期转移委托有资质的单位安全处置。 （4）建设单位须进一步完善危险废物管理台账制度（包括落实电子台账），详细记录危险废物种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，委托他人运输、利用、处置危险废物时，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求及环境事故责任主体。危险废物处置应执行报批和转移联单等制度。 5、环境风险 （1）风险识别 根据《建设项目环境风险评价导则》（HJ 169-2018）附录B，本项目原料仓库贮存的液压油、机油、乳化液和危废仓库中贮存的危险废物存在环境风险，本项目环境风险识别情况见表4-8。 表4-8 建设项目风环境险识别表 序号; 危险单元; 风险源; 主要危险物质; 环境风险类型; 环境影响途径; 可能受影响的环境敏感目标. 1; 危废仓库; 危废仓库; 危险废物; 泄漏、火灾引发的伴生/次生污染物排放; 地下水、土壤下渗、大气扩散; 周边居民点，附近空气、地下水、土壤. 2; 原料仓库; 机油、液压油、乳化液; 机油、液压油、乳化液. 3; DA001; 废气处理设施; 颗粒物; 事故排放; 大气扩散; 周边居民点，附近空气. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B确定危险物质的临界量，定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q），详见表4-9。 表4-9 企业危险物质最大储存量与临界量的比值 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大存在总量（t）; 临界量（t）; Q值. 1; 危险废物; /; 5; 50; 0.1. 2; 乳化液; /; 1; 2500; 0.0004. 3; 液压油; /; 1.7; 2500; 0.0007. 4; 机油; /; 0.01; 2500; 0.000004. 合计; /; /; /; 0.1011. 综上，本项目涉及的有毒有害和易燃易爆等危险物质Q值<1，即未超过临界量。 （2）风险防范措施 针对项目生产过程中可能发生的风险、事故，企业需贯彻预防为主的原则，制定安全操作规程并严格执行，增强员工安全环保意识，杜绝事故发生。 ①危险物质贮存的场所必须是经公安消防部门审查批准设置的专门危险物质库房，必须符合防火防爆要求。防火间距的设置以及消防器材的配备必须通过消防部门审查认可。做好分区防腐防渗措施，避免危化品和危险物质泄漏进入地下水和土壤。 ②贮存危险物质的仓库管理人员以及操作员，必须经过专业知识培训，熟悉贮存物品的特性，事故处理办法和防护知识，持上岗证，同时，必须配备有关的个人防护用品。 ③贮存的危险物质必须设有明显的标志，并按国家规定标准控制不同单位面积的最大贮存限量和垛距。 ④危险物质出入库必须检查验收登记，贮存期间定期养护，控制好贮存场所的温度和湿度；装卸、搬运时应轻装轻卸，注意自我防护。 ⑤要求企业根据《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》、《企业突发环境事件风险分级方法》、《浙江省企业环境风险评估技术指南》以及《浙江省企业突发环境事件应急预案编制导则》等文件规定要求，编制企业突发环境事件应急预案，并根据预案内容设置相应规模的事故池，定期进行应急演练。 ⑥项目定期对废气处理设备进行检查、检修和维护工作。 ⑦要求企业根据《危险化学品安全管理条例》，加强对危险化学品的日常管理，建立健全各项安全生产规章制度，做好员工安全教育培训，经常性开展隐患排查工作。做好各项基础安全管理工作，消除隐患，预防事故，确保企业安全平稳运行。 虽然本项目环境风险在可控范围之内，但企业应严格杜绝此类事故的发生。万一事故发生，应即刻停止生产，并进行检修和事故应急处置；同时企业应加强环保管理，配备专人对各类污染治理设施及风险应急器材设施的日常维护保养进行监督监管。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 要素内容 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001/抛光粉尘 | 抛光粉尘（颗粒物） | 抛光粉尘由抛光机自带布袋除尘器处理后经15m排气筒（DA001）排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准 |
| 地表水环境 | DW001/生活污水 | COD、氨氮 | 处理工艺：化粪池 最终去向：纳管至玉环市污水处理有限公司处理 | 纳管标准：玉环市污水处理有限公司进管标准； 污水处理厂出水标准：《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的相关标准（准地表水Ⅳ类） |
|  | 震光废水、超声波清洗废水、高压清洗废水 | CODCr、SS、石油类 | 收集后委托台州华浙环保科技有限公司处理 | / |
| 声环境 | 生产车间 | 噪声 | 合理布置生产设备，各设备底部设置橡胶减震垫减震；定期对设备进行养护，避免因设备不正常运转产生高噪现象。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准 |
| 电磁辐射 | / |  |  |  |
| 固体废物 | 废边角料、一般废包装材料、废磨料、废抛光带、集尘灰属于一般固废，出售给相关企业综合利用；生活垃圾委托环卫部门清运；废乳化液、废化学原料包装袋、废油桶、废机油、废含油抹布属于危险废物，分类收集，委托有资质单位统一安全处置。 一般工业固废措施要求：严格分类收集，暂存在一般工业固废库房，企业需建立一般工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息。委托他人运输、利用、处置工业固体废物的，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。一般固废库房应满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，不得形成二次污染。 危险废物措施要求：分类收集，暂存在危废暂存间，定期委托有资质单位统一安全处置；危险废物暂存库要求满足防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，同时有专人看守防遗失。危废暂存间建设应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及2013年修改单相关要求，设立独立的危险废物暂存场所并做好标识；制定危险废物年度管理计划，并进行在线申报备案；建立危险废物台账。 生活垃圾：委托环卫部门清运。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 渗透污染是导致地下水、土壤污染的普遍和主要方式，主要产生可能性来自事故排放和工程防渗透措施不规范。污染源来自危废仓库等，针对厂区各工作区特点，进行分区防渗。 表5-1 本项目主要场地防渗分区信息一览表 防渗分区; 单体名称; 防渗技术要求. 重点防渗区; 危废暂存间、原料仓库（油类物质）、废水收集池; 基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（k≤1×10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s. 一般防渗区; 一般工业固废暂存区、原料仓库、生产车间; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，k≤1×10-7cm/s，或参照GB18598执行. 简单防渗区; 项目对厂区地下水基本不存在风险的车间及各路面、室外地面等部分; 一般地面硬化. 总之，企业要加强污染物源头控制措施，切实做好建设项目的事故风险防范措施，做好厂内的地面硬化、防渗措施建设并加强维护，特别是对危废仓库的地面防渗工作。 |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 增强风险意识，加强安全管理；加强生产过程的管理；加强环保设施运行维护；企业针对本项目须制定相关应急措施。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 1、企业已于2022年3月9日按要求在全国排污许可证管理信息平台填报了排污登记表，登记编号为91331021MA28HF4P1K001X，本项目实施后企业需根据《排污许可管理条例》（中华人民共和国国务院令第736号）等相关文件规定，依据实际生产情况重新申领排污许可证。 2、竣工环境保护验收：项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。其配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 3、加强“三废”设施运行管理，落实相关制度，保证“三废”长期稳定达标排放。 |  |  |  |

- 六、结论

1、环评审批原则符合性分析 根据《浙江省建设项目环境保护管理办法》（浙江省人民政府令第388号 第三次修正），本项目的审批原则符合性分析如下： （1）建设项目符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单的要求 本项目位于浙江省玉环市经济开发区港南大道99号，不涉及《玉环市“三线一单”环境管控单元生态环境准入清单》等相关文件划定的生态保护红线，符合生态保护红线要求；在企业采取本次报告提出的防治措施，不会对周边环境造成明显影响，不会突破区域环境质量底线；项目通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染，符合能源和水资源利用上线要求；本项目属于《玉环市人民政府关于印发玉环市生态环境分区管控动态更新方案的通知》（玉政发〔2024〕14号）中的“台州市玉环市漩门二期产业集聚重点管控单元（ZH33108320103）”，项目建设符合该管控单元的生态环境准入清单要求。 （2）排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准和重点污染物排放总量控制要求 由污染防治对策及达标分析可知，落实了本评价提出的各项污染防治对策后，本项目产生的各项污染物均能做到达标排放，符合国家、省规定的污染物排放标准。 本项目环评建议总量控制CODCr0.012t/a、氨氮0.001t/a、烟粉尘0.007t/a。根据相关文件，企业只排放生活污水，无需进行区域削减替代。 2、环评审批要求符合性分析 （1）建设项目符合主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划的要求 本项目所在地位于浙江省玉环市经济开发区港南大道99号，购置已建厂房进行生产，根据《浙江省玉环新城（漩门二期）BXE031单元（高端机床产业园）控制性详细规划》，项目厂房用地性质为工业用地，符合土地利用总体规划、城乡规划的要求。 （2）建设项目符合国家和省产业政策的要求 对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于其中的限制和淘汰类项目；企业于2023年9月6日取得玉环市经济和信息化局出具的项目基本信息表（项目代码2309-331083-07-02-330560）。故本项目建设符合国家和地方产业政策要求。 3、其他要求符合性分析 本项目符合《浙江玉环经济技术开发区总体规划》、《浙江玉环经济开发区总体规划环境影响跟踪评价报告书》中的相关准入要求。 4、总结论 浙江伊米兹工具有限公司年产20万台液压工具生产线技改项目符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单的要求，排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准和重点污染物排放总量控制要求，符合主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划、国家和省产业政策的要求；符合《浙江玉环经济技术开发区总体规划》、《浙江玉环经济开发区总体规划环境影响跟踪评价报告书》中的相关准入要求；环境事故风险可控。 因此，从环境保护角度看，本项目的建设是可行的。

- 附表

建设项目污染物排放量汇总表

单位：t/a

| 分类 项目 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.002 | - | - | 0.012 | 0.002 | 0.012 | +0.01 |
| 废水 | CODCr | 0.012 | 0.012 | - | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0 |
|  | 氨氮 | 0.001 | 0.001 | - | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0 |
| 一般工业固体废物 | 废边角料 | 15.5 | 15.5 | - | 23 | 15.5 | 23 | +7.5 |
|  | 一般废包装材料 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 0 |
|  | 废磨料 | 0.2 | 0.2 | - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 |
|  | 废抛光带 | 0.02 | 0.02 | - | 0.015 | 0.02 | 0.015 | -0.005 |
|  | 集尘灰 | 0.046 | 0 | - | 0.038 | 0.046 | 0.038 | -0.008 |
|  | 生活垃圾 | 9 | 9 | - | 9 | 9 | 9 | 0 |
| 危险废物 | 废乳化液 | 5.25 | 10.5 | - | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 0 |
|  | 废化学原料包装袋 | 0.051 | 0.051 | - | 0.005 | 0.051 | 0.005 | -0.046 |
|  | 废油桶 | 0.15 | 0.15 | - | 0.892 | 0.15 | 0.892 | +0.742 |
|  | 废机油 | 0 | 0 | - | 0.018 | 0 | 0.018 | +0.018 |
|  | 废含油抹布 | 0 | 0 | - | 0.002 | 0 | 0.002 | +0.002 |

⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①