吴兴区埭溪镇共富羊场建设项目

环境影响报告书

（报批稿）

浙江环耀环境建设有限公司

ZHEJIANG HUANYAO ENVIRONMENTAL CONSTRUCTION CO.,LTD

二〇二四年十一月

- 概述

  - 建设项目特点

    - 建设项目由来及实施背景

随着人们生活水平的提高，对高品质肉类的需求增加，湖羊肉以其优良的口感和高营养价值受到消费者的青睐，市场需求量持续上升。同时，湖羊皮和毛等产品也具有广阔的市场空间。

自本世纪初以来，湖羊养殖经历了从家庭散养向规模化、工厂化发展的转变。经过十年探索和实践，湖羊的全舍饲特性得到广泛认可，并逐渐受到政府和企业的重视，养殖规模迅速提升。根据最新数据显示，2022年我国湖羊存栏量为641.8万只，同比增长7.6%；出栏量为628.6万只，同比增长8.4%。这些数据表明湖羊养殖行业的持续增长和市场需求的稳步上升。未来湖羊养殖行业将更加注重生态环保和可持续发展，通过采用先进的养殖技术和科学的管理方法，降低资源消耗，实现生产效率和经济效益的双重提升。同时，湖羊产品深加工和品牌建设将成为发展新方向。湖州是著名的“中国湖羊之乡”、“中国湖羊美食名乡”，已连续举办20届湖羊文化节。近年来从种羊培育、湖羊养殖、深加工到湖羊美食、研学体验的湖羊全产业链已经基本形成。

湖州山味埭溪商业管理有限公司成立于2022年，企业拟投资10357万元，吴兴区埭溪镇，青坞线西侧，总占地面积约29043.84平方米（约43.56亩），主要建设羊场羊舍、辅助车间、羊粪车间及饲料车间等相关配套设施。项目建成后形成年存栏羊只20000头的养殖规模。项目已于2024年8月7日在浙江政务服务网投资在线平台由吴兴区发展和改革局备案，项目代码：2408-330502-04-01-330808（详见附件1）。

为科学、客观地评价项目建设可能对环境所造成的影响，根据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）、《浙江省建设项目环境保护管理办法》（浙江省人民政府令388号）等相关法律、法规的要求，该项目的建设应进行环境影响评价，以使项目在建设、发展过程中得到社会、经济和环境效益相互协调和促进。

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）中的“二、畜牧业03中的牲畜饲养031；家禽饲养032；其他畜牧业039：年出栏生猪5000头（其他畜禽种类折合猪的养殖量）及以上的规模化畜禽养殖；存栏生猪2500头（其他畜禽种类折合猪的养殖规模）及以上无出栏量的规模化畜禽养殖；涉及环境敏感区的规模化畜禽养殖”。本项目年存栏羊只20000头，出栏量约为羊只25000头，折算成生猪养殖规模为存栏量6667头猪，出栏量约8333头猪（根据《畜禽养殖业污染物排放标准》（DB33/593-2005），3只羊折算成1头猪）。根据《浙江省畜禽养殖场规模标准》，羊设计年出栏/存栏500头以上属于规模化畜禽养殖，因此本项目属于年出栏生猪5000头（其他畜禽种类折合猪的养殖量）及以上的规模化畜禽养殖，需编制环境影响报告书。

为此，湖州山味埭溪商业管理有限公司委托浙江环耀环境建设有限公司对建设项目进行环境影响评价。我公司接受委托后，即组织有关人员赴现场进行踏勘及社会调查、收集有关资料，进行必要的环境现状监测，并对同类项目类比调查和本项目工程分析的基础上确定本项目的污染物源强，提出稳定可靠的治理措施，论证本项目建设的环保可行性。在此基础上，我单位按照环评导则等相关要求编制完成了《吴兴区埭溪镇共富羊场建设项目环境影响报告书》。

    - 建设项目特点

- 项目为新建项目，租赁集体土地，用地性质为农业设施建设用地，主要建设羊场羊舍、辅助车间、羊粪车间及饲料车间等相关配套设施，拟建地址位于湖州市吴兴区埭溪镇，项目用地面积约为43.56亩。根据《小吴兴及中心城区三区三线分布图》，项目占地范围内不涉及永久基本农田、生态保护红线；对照《吴兴区人民政府办公室关于印发吴兴区畜禽养殖禁养区划分调整方案的通知》（吴政办发〔2020〕7号），本项目未在划定的禁养区范围内；对照《吴兴区人民政府关于公布区级重要水域名录及相关信息的通告》（吴政通〔2021〕3号），本项目未在饮用水保护区范围内。

- 项目主要为羊规模化养殖，国标行业类别为“A农、林、牧、渔业—03畜牧业—031牲畜饲养—0314羊的饲养”，总体生产步骤短、生产工艺较为简单、成熟，生产过程中会产生一些污染物，但总体敏感性可接受。

- 本项目采用干清粪工艺，羊舍设置羊床，羊尿通过密闭管道收集至羊尿收集池，粪便通过漏粪板到达下方刮粪道，并通过输送带运输至羊粪车间。羊粪及羊尿作为一般固废定期出售给湖州怡辉生态农业园有限公司进行综合利用。病死羊暂存在冷库，并委托动物无害化处理中心处理，动物医疗废物等危废暂存在危废仓库，并委托有资质单位处置。

- 项目为畜禽养殖类项目，其环境影响重点关注项目废水处理可行性，养殖场恶臭对大气环境的影响，养殖废气的达标排放影响分析，粪便的处理及综合利用等。

  - 环境影响评价的工作过程

第一阶段：

（1）按照《建设项目环境影响评价技术导则-总纲》（HJ2.1-2016）要求，在接受企业委托后，研究国家和地方有关环境保护的法律法规、政策、标准及相关规划等，确定项目环境影响评价文件类型。

（2）根据项目特点，研究相关技术文件和其他有关文件，明确本项目的评价重点，识别环境影响因素、筛选评价因子，对项目进行初步工程分析。对项目选址地进行实地踏勘，对场区及周围地区社会、气象、水文、项目所在地周围污染源分布情况进行了调查分析，确定项目环境保护目标、环评工作等级、评价范围和标准。

（3）制定工作方案

第二阶段：

（1）对项目所在区域环境现状进行监测，并进行分析。

（2）根据企业实际建设内容及同类型企业污染源调查情况，建设单位提供的相关资料，完成建设项目工程分析章节，确定项目总量控制指标。

（3）收集项目所在地环境特征资料包括自然环境、区域污染源情况，完成环境现状调查与评价章节。

（4）根据工程分析，完成大气环境影响预测与评价、水环境影响预测与评价、声环境影响预测与评价、固废影响分析等。

第三阶段：

（1）根据工程分析，完成环境保护措施及可行性论证章节。

（2）根据建设项目环境影响情况，完成环境影响经济损益分析、环境管理与监测计划章节的撰写。

（3）完成环境影响报告书的编制工作，送管理部门审查。

具体工作流程见表1.2-1，具体工作流程图见图1.2-1。

        - 环境影响评价工作流程表

| 阶段 | 工作内容 | 工作依据、要求及细节 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 确定项目环境影响评价类型为报告书 | 《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》要求，受企业委托后，研究国家和地方有关环境保护的法律法规、政策、标准及相关规划等 |
|  | 研究相关技术文件和其他相关文件；进行初步工程分析；开展初步的环境现状调查 | 根据项目特点，研究相关技术文件和其他有关文件，进行初步的工程分析，开展初步的环境现状调查 |
|  | 环境影响识别和评价因子筛选；明确评价重点和环境保护目标；确定工作等级、评价范围和评价标准 | 根据对项目初步调查，筛选评价因子；对项目选址选地进行实地踏勘，明确项目实施过程中的评价重点和环境保护目标；根据初步工程分析确定工作等级、评价范围和评价标准 |
|  | 确定项目环境保护目标、环评工作等级、评价范围和标准 | 对项目选址进行实地踏勘，对场区及项目所在地气象、水文、周围污染源分布情况进行调查分析 |
|  | 制定工作方案 | 制定监测方案、现场调查方案，开展第二阶段工作 |
| 二 | 环境现状调查监测和评价 | 对区域大气、地表水、地下水及土壤进行监测、收集、分析与评价 |
|  |  | 收集拟建地环境特征资料，包括自然环境、区域污染源情况 |
|  | 对建设项目进行工程分析 | 根据相关技术规范，分析核算项目各污染物产生及排放情况 |
|  | 各环境要素环境影响预测与评价 | 大气环境、水环境、声环境、固废、地下水、生态六方面展开环境影响预测与评价 |
|  | 各专题环境影响分析与评价 | 环境风险评价、人群健康风险评价、环境影响经济损益分析、固体废物等环境影响评价 |
| 三 | 提出环境保护措施，进行技术经济论证 | 根据工程分析，提出环境保护措施，并进行技术论证环境效益 |
|  | 给出污染物排放清单 | 根据工程分析，给出污染物排放清单 |
|  | 给出建设项目环境影响评价结论 | 根据污染物排放情况、环境保护措施以及各环境要素环境影响预测评价给出建设项目环境影响评价结论 |

          - 环境影响评价工作流程图

  - 分析判定相关情况

我公司在接受委托后，首先通过现场踏勘及相关资料收集，对土地利用规划和城乡总体规划符合性、产业政策符合性、评价类型等几方面进行初步判定。

- 规划符合性判定

本项目位于湖州市吴兴区埭溪镇，符合《湖州市吴兴区埭溪镇国土空间总体规划（2021-2035年）》、《浙江省畜禽养殖污染防治“十四五”规划》、《浙江省畜牧业高质量发展“十四五”规划》、《湖州市吴兴区畜禽养殖污染防治规划》、《吴兴区人民政府办公室关于印发吴兴区畜禽养殖禁养区划分调整方案的通知》、《吴兴区人民政府关于公布区级重要水域名录及相关信息的通告》、《小吴兴及中心城区三区三线分布图》、《关于印发<吴兴区生态环境分区管控动态更新方案>的通知》等相关文件内容。项目不在吴兴区禁、限养区范围内。

- 大气环境防护距离判定

根据环评估算结果，本项目无需设置大气环境防护距离。

- 产业政策符合性判定

根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于鼓励类中农林业第14点“畜禽标准化规模养殖技术开发与应用”。项目不属于《<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）>浙江省实施细则》（浙长江办〔2022〕6号）中禁止发展的项目。

因此，本项目符合国家及地方的产业政策。

- “三线一单”符合性判定

- 与生态保护红线符合性分析

本项目位于湖州市吴兴区埭溪镇，对照《小吴兴及中心城区三区三线分布图》，项目占地范围内不涉及永久基本农田、生态保护红线。

- 与环境质量底线的相符性分析

项目周边河道水质各监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准规定要求；企业四周昼、夜间噪声均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准；地下水各项因子均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准要求；土壤各监测点均能满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB15618-2018）中表1的其他风险筛选值。吴兴区2023年的环境空气质量不达标，随着《湖州市大气环境质量限期达标规划实施方案》工作的持续推进，区域环境空气质量必将会进一步得到改善。

项目生活污水经化粪池及隔油池预处理后委托清运至浙江远航水质净化有限公司处理，初期雨水、洗消废水经场区收集后定期委托清运至浙江远航水质净化有限公司处理，废气、噪声经治理后能够做到达标排放，固废可做到无害化处理。采取本环评提出的相关防治措施后，本项目排放的污染物对周围环境影响不大，不触及环境质量底线。项目为农业项目，非工业项目，因此，项目粉尘总量指标不需要进行区域替代削减。

因此，本项目建设不会对周围环境造成较大影响，能满足区域环境环境功能区划要求。符合环境质量底线要求。

- 与资源利用上线的相符性分析

生产用水取自自来水，用电由当地电网供应。项目通过内部管理、设备选择、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染。

项目水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。

- 与环境准入负面清单的对照

根据《关于印发<吴兴区生态环境分区管控动态更新方案>的通知》（吴环发〔2024〕7号），本项目属吴兴区其他优先保护单元（环境管控单元编码为ZH33050210009），通过对环境管控单元中的管控要求符合性分析，项目符合该管控单元的生态环境准入清单要求。

- 其他符合性分析

经与《动物防疫条件审查办法》、《浙江省畜禽养殖污染防治办法》、《浙江省畜禽粪污减量化无害化和资源化利用技术导则》、《浙江省生猪养殖业环境准入指导意见（修订）》、《吴兴区人民政府办公室关于印发吴兴区畜禽养殖废弃物高水平资源化利用工作方案的通知》、《太湖流域管理条例》、《<水污染防治行动计划>实施区域差别化环境准入的指导意见》、《<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）>浙江省实施细则》、《建设项目环境保护管理条例》等文件对照分析可知，本项目符合各项环保准入及整治标准要求。

  - 关注的主要环境问题

- 废气方面

主要关注运营期饲料加工粉尘、羊舍恶臭、羊粪恶臭、羊尿恶臭、食堂油烟废气、备用发电机柴油燃烧废气等。重点分析废气源强、治理措施的可行性及对周边大气环境的影响。

- 废水方面

主要关注运营过程中除臭喷淋废水、洗消废水、初期雨水等和生活污水，污染因子为CODCr、NH3-N、SS等。重点分析废水水量、水质及处理工艺的可行性，依托污水处理设施的环境可行性评价。

- 噪声方面

关注运营期场界噪声是否可以达到相应的标准要求。重点分析噪声控制措施的可行性及场界的达标可行性。

- 固废方面

关注一般废包装材料、危化品废包装、废输送带、羊粪及羊尿、病死羊尸体及分娩废物、动物医疗废物、废油桶、生活垃圾等的去向。重点分析固废的产生情况、暂存设施设置的规范要求及处置是否符合环保要求。

- 土壤和地下水方面

本评价主要关注项目废水处理设施、废气处理设施、危险废物暂存仓库等重点区域的防腐、防渗措施要求，避免废水、废液泄漏进入地下水系统，进而污染地下水和土壤。

- 环境风险

项目生产过程中存在着潜在的事故风险、泄漏、火灾爆炸等危险因素，采取妥善的风险防范措施，项目环境风险在可接受的范围内，对人群健康及周围环境不会造成不良影响。

  - 环境影响评价的主要结论

本项目的建设符合国家和省产业政策，选址符合吴兴区相关规划，符合项目所在地生态环境分区要求，污染物排放符合国家和浙江省规定的污染物排放标准和主要污染物排放总量控制指标，造成的环境影响符合项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求，符合“三线一单”及“四性五不批”的管理要求。从环保角度分析，该项目的建设是可行的。

建设单位应切实落实各项污染治理措施，加强环保管理，确保污染物稳定达标排放，将项目对周边环境的影响降至最低。